Przedmiar robót

- Nazwa robót budowlanych :

PRZEPOMPOWNIA  P-5

Obiekt :WILCZOGÓRA - WTUREK

GMINA WILCZYN

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

45.23.24.23-3  roboty w zakresie przepompowni ścieków

- Adres obiektu :

m .WILCZOGÓRA - WTUREK GMINA WILCZYN

4.Nazwa i Adres Zamawiającego :

Gmina  Wilczyn

ul. Strzelińska 12 d

62-550 Wilczyn

5.Data opracowania przedmiaru :

29.05.2009 r.

Sporządził:

Przedmiar robót

| 1. Roboty ziemne i konstrukcyjne |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0308-050-060 Wykopy liniowe szerokości 4,0 m i głębokości do 6,0 m z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym . Grunt kategorii I-II 4,0 x 4,0 x 3,70 x 0,6 | 36,00 m3 |
| 2 | KNNR 1 0307-060-060 J.w. lecz grunt kategorii III-IV 4,0 x 4,0 x 3,70 x 0,4 | 24,00 m3 |
| 3 | KNR 2-01 0319-01-060 Dodatek za ręczne wykopy w gruntach nawodnionych.Grunt kategorii I-II. 4,0 x 4,0 x 1,20 x 0,6 | 12,00 m3 |
| 4 | KNR 2-01 0319-02-060 J.w lecz grunt kategorii III-IV. 4,0 x 4,0 x 1,20 x 0,4 | 8,00 m3 |
| 5 | KNR 2-01 0323-03-050 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych balami drewnianymi w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 6,0 m. Grunt kat.I-II. 4,0 x 4,0 x 3,70 x 0,6 | 36,00 m2 |
| 6 | KNR 2-01 0323-04-050 J.w. lecz w gruncie kat. III-IV 4,0 x 4,0 x 3,70 x ,0,4 | 24,00 m2 |
| 7 | KNR 201 6070-2-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm, wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki, do głębokości 6,0 m | 85,00 szt |
| 8 | KNNR 1 0603-010-149 Pompowanie wody zestawem igłofiltrów 4,5 x 48 godz. x 0,20 | 43,00 r-g |
| 9 | KNR 2-28 0501-0901-060 Podsypka z pospółki grubości 30 cm | 1,20 m3 |
| 10 | KNR 2-25 0408-04-050 Fundament z płyt żelbetowych pełnych typu ciężkiego 2x2 m | 4,00 m2 |
| 2. Roboty montażowe |  |  |
| 11 | KNR 7-04 0403-02-090 Analogia - Zakup i montaż kompletnej przepompowni ściekow o wydajności Qp 4,70 l/s ze zbiornikiem z elementów prefabrykowanych z betonu B-45 o średnicy 1200 mm i wysokości 3400 mm wraz z żurawikiem | 1,00 kpl |
| 12 | KNNR 1 0215-010-060 Zasypanie spycharką 55 kW/75 KM wykopów z przemieszczeniem na odległość do 10 m . Grunt kategorii I-II | 36,00 m3 |
| 13 | KNNR 1 0215-020-060 J.w. w gruncie kategorii III | 24,00 m3 |
| 14 | KNR 2-01 0505-04-050 Plantowanie mechaniczne terenu powierzchni gruntu rodzimego.Grunt kategorii I-III. | 50,00 m2 |
| 15 | KNR 5-10 0103-02-040 Ułożenie kabla zasilającego od skrzynki przyłączeniowej do skrzyni sterowniczej typ YKYżo 5 x 6 mm2 | 30,00 m |
| 3. Ogrodzenie terenu pompowni |  |  |
| 16 | KNR 2-02 1804-11-040 Ogrodzenia z siatki o wysokości 1,50 m,na słupkach metalowych śr. 51/4 obsadzonych w gruncie. | 30,00 m |
| 17 | KNR 2-02 1807-03-020 Wykonanie dołów, ustawienie, zamocowanie i obetonowanie słupów stalowych - bramowych o śr. 89/40 cm. | 3,00 szt |
| 18 | KNR 2-02 1808-07-090 Zamontowanie wrót z ogrodzeniem i furtką o szerokości 4,0 m,z furtkami o szerokości 1,0 m | 1,00 kpl |
| 4. Monitoring |  |  |
| 19 | Kalk własna-020 Monitoring przepompowni oparty na modemach firmy SATEL | 1,00 szt |
| 5. Sieć wodociągowa |  |  |
| 20 | KNR 2-01 0317-02-060 Wykopy liniowe ręczne głęb.1,6 m, w gruncie kat. III 35 m x 0,9 m x 1,6 m = 50 m3 | 50,00 m3 |
| 21 | KNR 2-01 0321-02-050 Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer. 2,0m i głębokości 1,6 m balami drewnianymi w gruntcie kat. III 35 x 1,6 x 2 = 112m2 | 112,00 m2 |
| 22 | KNR 2-01 0320-02-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 1,6 m Grunt kategorii III | 50,00 m3 |
| 23 | KNR 2-28 0301-02-040 Rury z PVC ciśnieniowe kielichowe o średnicy zewnętrznej 90 mm łączone na uszczelkę gumową | 35,00 m |
| 24 | KNNR 4 1119-030-090 Hydranty pożarowe nadziemne o średnicy 80 mm | 1,00 kpl |
| 25 | KNNR 4 1105-020-090 Zasuwy żeliwne klinowe,kołnierzowe owalne z obudową o średnicy 80 mm | 1,00 kpl |