Przedmiar robót

- Nazwa robót budowlanych :

Kanalizacja sanitarna z przykanalikami

Obiekt: WILCZOGÓRA - WTUREK

GMINA WILCZYN

- Nazwy i kody robót budowlanych wg Wspólnego Słownika Zamówień

CPV: 45232440-8,

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków

- Adres obiektu :

m. WILCZOGÓRA - WTUREK  gmina Wilczyn

- Nazwa i Adres Zamawiającego :

Gmina  Wilczyn

ul. Strzelińska 12 d

62-550 Wilczyn

- Data opracowania przedmiaru :

2008

Sporządził:

Spis rozdziałów przedmiaru

ROZDZIAŁ   1

- Kolektory sanitarne – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   2

- Kolektory sanitarne  – roboty konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  3

- Przewierty na kolektoeach sanitarnych

ROZDZIAŁ  4

- Kolektory sanitarne   – roboty  drogowe

ROZDZIAŁ  5

- Rurociągi tłoczne   – roboty ziemne

ROZDZIAŁ   6

- Rurociągi tłoczne   – roboty  konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  7

- Przewierty na rurociagach tłocznych

ROZDZIAŁ  8

-  Rurociągi tłoczne   – roboty drogowe

ROZDZIAŁ  9

-  Przykanaliki   – roboty  ziemne

ROZDZIAŁ  10

- Przykanaliki   – roboty  konstrukcyjne

ROZDZIAŁ  11

- Przewierty na przykanalikach

ROZDZIAŁ  12

-  Przykanaliki – roboty drogowe

Przedmiar robót

| 1. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 27 szt x 10 m/szt = 270 m | 0,27 km |
| 2 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 270 mb :5 = 54szt x 2m3/dół = 108 m3 | 108,00 m3 |
| 3 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 27 szt) | 0,34 m3 |
| 4 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 1szt x 1,5 m = 1,5 m | 1,50 m |
| 5 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 8 szt x 1,5 m = 12,0 m | 12,00 m |
| 6 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 3,806 km |
| 7 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 3 629,00 m3 |
| 8 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 2 420,00 m3 |
| 9 | KNR 2-01 0218-01-060 Wykopy j. w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii I-II | 109,00 m3 |
| 10 | KNR 2-01 0218-02-060 Wykopy j.w. lecz w gruncie nawodnionym. Grunt kategorii III | 73,00 m3 |
| 11 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such .z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m. kat.I - II | 1 594,00 m3 |
| 12 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such. z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m. kat. III - IV | 1 063,00 m3 |
| 13 | KNR 2-01 0319-01-060 Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii I-II. | 48,00 m3 |
| 14 | KNR 2-01 0319-02-060 Ręczne wykopy liniowe o ścianach pionowych w gruntach nawodnionych. Grunt kategorii III-IV. | 32,00 m3 |
| 15 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 3 188,00 m2 |
| 16 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką. Grunt kat.III-IV | 2 125,00 m2 |
| 17 | KNR 2-01 0323-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową w gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m. Grunt kat.I-II. | 96,00 m2 |
| 18 | KNR 2-01 0323-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych ścianką stalową gruntach nawodnionych wraz z rozbiórką,przy głębokości wykopu do 3,0 m. Grunt kat.III-IV | 64,00 m2 |
| 19 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 7 261,00 m2 |
| 20 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 4 840,00 m2 |
| 21 | KNR 2-01 0325-04-050 Analogia Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m w gruntach nawodnionych obudową stalową. Grunt kat. I - II | 218,00 m2 |
| 22 | KNR 2-01 0325-05-050 Analogia Umocnienie ścian wykopów liniowych szer.do 1,5 m i głęb.do 6,0m w gruntach nawodnionych obudową stalową.Grunt kat.III | 145,00 m2 |
| 23 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 3 343,00 m3 |
| 24 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 2 228,00 m3 |
| 25 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 1 467,00 m3 |
| 26 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 978,00 m3 |
| 27 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 8 016,00 m3 |
| 28 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 5 155,00 m3 |
| 29 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 5 155,00 m3 |
| 30 | KNR 2-01 0211-03-060 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 4 465,00 m3 |
| 31 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 4 465,00 m3 |
| 32 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 5 155,00 m3 |
| 33 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II dowózgruntu na podsypkę z odl. 2 km | 571,00 m3 |
| 34 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II z odległ. 1 km | 571,00 m3 |
| 35 | KNR 2-01 0607-01-020 Igłofiltry o średnicy do 50 mm,wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 4,0 m | 1 050,00 szt |
| 36 | KNR 2-01 0605-01-149 Pompowanie wody pompą elektryczną w/g dziennika pracy pomp | 518,00 r-g |
| 2. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 37 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 5 710,00 m2 |
| 38 | KNR 2-28 0503-02-040 Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych o średnicy nominalnej 200 mm | 3 806,00 m |
| 39 | Kalk. własna Kontrola szczelności połączeń i jakości wykonywanych kolektorów oraz studni poprzez inspekcję kamerą wewnątrz kanałów | 3 806,00 m |
| 40 | Kalk. własna Studnie rewizyjne kaskadowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 2,69 m w gotowym wykopie | 22,00 kpl |
| 41 | Kalk. własna Studnie rewizyjne rozgałęźne kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 2,48 m w gotowym wykopie z włazem żeliwnym wypełnionym betonem i z wkładką gumową | 47,00 szt |
| 42 | Kalk. własna Studnie rewizyjne przelotowe z kręgów betonowych z betonu kl. B-45 łączone na uszczelkę elastomerową o średnicy 1000 mm i śr. wysokości całkowitej 2,03 m w gotowym wykopie | 35,00 szt |
| 3. PRZEWIERTY NA KOLEKTORACH SANITARNYCH |  |  |
| 43 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III - IV Uwaga : Pod komory przeciskowe - 10 szt | 710,00 m3 |
| 44 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 1 420,00 m2 |
| 45 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 710,00 m3 |
| 46 | KNR 2-18 0409-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 356 mm w gruncie kategorii III | 75,00 m |
| 47 | KNR 2-18 0104-07-040 Ułożenie rur stalowych o złączach spawanych, o średnicy nominalnej 356 mm w gotowym wykopie | 5,00 m |
| 48 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 80,00 m |
| 49 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 11 szt x 0,02 | 0,22 m3 |
| 50 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 10,00 szt |
| 4. KOLEKTORY SANITARNE - ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 51 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 1 783,00 m2 |
| 52 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 1 783,00 m2 |
| 53 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 1 783,00 m2 |
| 54 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 1 783,00 m2 |
| 55 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 1 783,00 m2 |
| 56 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 1 783,00 m2 |
| 57 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 1 783,00 m2 |
| 58 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 1 783,00 m2 |
| 59 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 1 783,00 m2 |
| 60 | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 1 783,00 m2 |
| 61 | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 1 783,00 m2 |
| 62 | KNR 2-31 0312-02-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 1 783,00 m2 |
| 63 | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 1 783,00 m2 |
| 64 | Kalk. własna transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 288,00 t |
| 65 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 185,00 t |
| 66 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 329,00 t |
| 67 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 662,00 m3 |
| 68 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 662,00 m3 |
| 5. RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 69 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia wodociągu, kabli 13 szt x 10 m/szt = 130 m | 0,13 km |
| 70 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I - II 130 mb :5 = 26 szt x 2m3/dół = 52 m3 | 52,00 m3 |
| 71 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych (0,0125 x 13 szt) | 0,16 m3 |
| 72 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 5 szt x 1,5 m = 7,5 m | 7,50 m |
| 73 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy rurociągów | 2,314 km |
| 74 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 1 667,00 m3 |
| 75 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 1 112,00 m3 |
| 76 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 714,00 m3 |
| 77 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 476,00 m3 |
| 78 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 3 704,00 m2 |
| 79 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 2 470,00 m2 |
| 80 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 1 588,00 m2 |
| 81 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 1 058,00 m2 |
| 82 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 1 515,00 m3 |
| 83 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 1 010,00 m3 |
| 84 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 648,00 m3 |
| 85 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 432,00 m3 |
| 86 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 3 605,00 m3 |
| 87 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz urobku/ | 2 284,00 m3 |
| 88 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 2 284,00 m3 |
| 89 | KNR 2-01 0416-01-060 Kanały i rowy oraz obiekty nasypowe melioracyjne - rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 2 284,00 m3 |
| 90 | KNR 2-01 0211-03-060 J.w. lecz dowóz pospółki na wymianę gruntu | 1 920,00 m3 |
| 91 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km | 1 920,00 m3 |
| 92 | KNR 2-01 0202-0401-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do 1km.Kategoria gruntu I-II - dowóz gruntu na podsypkę z odl. 2 km | 347,00 m3 |
| 93 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie, drogach gruntow.Grunt kat.I-II | 347,00 m3 |
| 6. RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 94 | KNR 2-28 0501-0501-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 15 cm | 3 470,00 m2 |
| 95 | KNR 2-28 0302-03-040 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 110 mm | 1 383,00 m |
| 96 | KNR 2-28 0302-02-040 Rury z TS ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 90 mm | 931,00 m |
| 97 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 110 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 1 383,00 m |
| 98 | KNR 2-18 0804-01-040 Próba szczelności kanałów rurowych o średnicy nominalnej 90 mm. Dowóz wody samochodem beczkowozem 4 t | 931,00 m |
| 99 | Kalk. własna Węzły na trasie kolektora tłocznego | 15,00 kpl |
| 7. PRZEWIERTY NA RUROCIĄGACH TŁOCZNYCH |  |  |
| 100 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III Uwaga : Pod komory przeciskowe - 4 szt | 284,00 m3 |
| 101 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 568,00 m2 |
| 102 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 284,00 m3 |
| 103 | KNR 2-18 0409-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 219 mm w gruncie kategorii III | 26,00 m |
| 104 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 26,00 m |
| 105 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 4 szt x 0,02 | 0,08 m3 |
| 106 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 4,00 szt |
| 8. RUROCIĄGI TŁOCZNE - ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 107 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 910,00 m2 |
| 108 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 910,00 m2 |
| 109 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 910,00 m2 |
| 110 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 910,00 m2 |
| 111 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 910,00 m2 |
| 112 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 910,00 m2 |
| 113 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 910,00 m2 |
| 114 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 910,00 m2 |
| 115 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 910,00 m2 |
| 116 | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 910,00 m2 |
| 117 | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 910,00 m2 |
| 118 | KNR 2-31 0312-02-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 910,00 m2 |
| 119 | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 910,00 m2 |
| 120 | Kalk. własna transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 173,00 t |
| 121 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 108,00 t |
| 122 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 173,00 t |
| 123 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 410,00 m3 |
| 124 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 410,00 m3 |
| 9. PRZYKANALIKI - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| 125 | KNNR 1 0111-010-043 Wytyczenie trasy istniejącego uzbrojenia w miejscu kolizji 102 szt x 10 m/szt = 1020 | 1,02 km |
| 126 | KNR 2-01 0310-01-060 Ręczne wykopy dołów poszukiwawczych głębokości do 1,5 m/2m3/dół co 5 m. Grunt kategorii I-II. 1020 mb :5 = 204 zt x 2m3/dół = 408 m3 | 408,00 m3 |
| 127 | KNR 2-11 0301-04-060 Podwieszenie odkopanych rur i kabli na żerdziach drewnianych ( 0,0125 x 102 szt) | 1,27 m3 |
| 128 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla energetycznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 5 szt x 1,5 m = 7,50 m | 7,50 m |
| 129 | KNR 5-02 0201-05-040 Zabezpieczenie kabla telefonicznego dzieloną osłoną rurową PS do kabli AROT A 110 PS /0660340/ 59 szt x 1,5 m = 88,50 m | 88,50 m |
| 130 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych .Trasa dróg w terenie równinnym | 1,386 km |
| 131 | KNR 2-01 0317-04-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.I - II | 1 106,00 m3 |
| 132 | KNR 2-01 0317-05-060 Wykopy liniowe o ścianach pion.pod fundamenty,ruroc.I kolektory w gruntach such.z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz.o głęb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat. III - IV | 738,00 m3 |
| 133 | KNR 2-01 0218-01-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii I-II | 358,00 m3 |
| 134 | KNR 2-01 0218-02-060 Mod. wykopy wykonywane koparkami w obudowie stalowej Grunt kategorii III | 238,00 m3 |
| 135 | KNR 2-01 0321-01-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych .Grunt kat.I-II | 2 426,00 m2 |
| 136 | KNR 2-01 0321-02-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1,0m i głębokości do 3,0m ścianką stalową w gruntach suchych wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 1 618,00 m2 |
| 137 | KNR 2-01 0322-03-050 Analogia -pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.I-II | 809,00 m2 |
| 138 | KNR 2-01 0322-04-050 Analogia - pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych szer.do 1,0m i głęb.do 6,0m obudową stalową w gruntach such.wraz z rozbiórką.Grunt kat.III-IV | 539,00 m2 |
| 139 | KNR 2-01 0229-01-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II - zasypka | 334,00 m3 |
| 140 | KNR 2-01 0229-02-060 Przemieszczanie spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM gruntu uprzednio odspojonego na odległość do 10 m. Grunt kategorii III - zasypka | 223,00 m3 |
| 141 | KNR 2-01 0320-04-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii I-II. | 1 031,00 m3 |
| 142 | KNR 2-01 0320-05-060 Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych,głębokość wykopu do 3,0 m i szerokość 0,8-1,5 m.Grunt kategorii III-IV. | 688,00 m3 |
| 143 | KNR 2-01 0236-03-060 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami. Grunt sypki kategorii I-III | 2 276,00 m3 |
| 144 | KNR 2-01 0416-01-060 Mechaniczne rozplantowanie do 1 m3 ziemi wydobytej z wykopów spycharkami gąsienicowymi 75 KM,leżącej wzdłuż krawędzi wykopu na długości 1m.Grunt kat.I-IV. | 284,00 m3 |
| 145 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - wywóz gruntu/ | 284,00 m3 |
| 146 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II - dalsze 4 km Uwaga : wywóz gruntu | 284,00 m3 |
| 147 | KNR 2-01 0211-03-060 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębier.0,25m3,spycharkami 75KM z transp. urobku na odległ. 1 km samochodami samowył.do 5t ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach.Grunt kat.I-III - /transport z odległ.5 km - dowóz pospółki na wymianę gruntu/ | 120,00 m3 |
| 148 | KNR 2-01 0214-03-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.do 5t po drogach utwardzonych. w gruncie kat.I-II - dalsze 4 km /dowóz pospółki na wymian gruntu/ | 120,00 m3 |
| 149 | KNR 2-01 0203-01-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 1,20 m3 z transportem urobku samochodami samowyład.5-10 t na odl.do1km.Kategoria gruntu I-II / podsypka/ | 140,00 m3 |
| 150 | KNR 2-01 0214-0101-060 Dopłata za każde dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.5t po terenie,drogach gruntow.Grunt kat.I-II - dalsze 4 km /podsypka/ | 140,00 m3 |
| 10. PRZYKANALIKI - ROBOTY KONSTRUKCYJNE |  |  |
| 151 | KNR 2-28 0501-0401-050 Podłoża pod rurociągi z pospółki o grubości 10 cm | 1 200,00 m2 |
| 152 | KNR 2-28 0503-01-040 Rurociągi kanalizacyjne z rur PVC litych klasy S średnicy nominalnej 160 mm | 1 081,00 m |
| 153 | KNR 2-28 0302-01-040 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania o średnicy zewnętrznej 63 mm, | 305,00 m |
| 154 | KNR 2-28 0408-01-090 Studnie przykanalikowe o średniej głębokości 1,59 m z rur PCV o średnicy 425 mm,kinety przepływowej PE 200,. | 64,00 kpl |
| 11. PRZEWIERTY NA PRZYKANALIKACH |  |  |
| 155 | KNR 2-01 0219-05-060 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgarniakowymi 0,60 m3 na odkład. Grunt kategorii III-IV Uwaga Pod komory przeciskowe - 35 szt. | 2 485,00 m3 |
| 156 | KNR 2-01 0321-01-050 Pełne umocnienie ścian komór przeciskowych | 4 970,00 m2 |
| 157 | KNR 2-01 0230-01-060 Zasypywanie wykopów spycharkami | 2 485,00 m3 |
| 158 | KNR 2-18 0409-02-040 Przewierty maszyną do wierceń poziomych długości do 20 m rurami o średnicy nominalnej 279 mm w gruncie kategorii III | 255,00 m |
| 159 | KNR 2-18 0412-01-040 Przeciąganie rurociągów przewodowych o średnicy nominalnej 100-300 mm w rurach ochronnych | 255,00 m |
| 160 | KNR 2-18 0413-01-060 Zamknięcie rur ochronnych 35 szt x 0,02 | 0,70 m3 |
| 161 | KNR 2-28 0401-01-020 Wykonanie ściany oporowej z 2 płyt dla siły nacisku do 50 t | 35,00 szt |
| 12. PRZYKANALIKI - ROBOTY DROGOWE |  |  |
| 162 | KNR 2-31 0803-01-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm z użyciem piły diamentowej do nacięcia konstrukcji | 20,00 m2 |
| 163 | KNR 2-31 0803-02-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 11 cm | 20,00 m2 |
| 164 | KNR 2-31 0802-05-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm | 20,00 m2 |
| 165 | KNR 2-31 0802-06-050 Ręczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 8 cm | 20,00 m2 |
| 166 | KNR 2-31 0104-01-050 Warstwa odsączająca z pospółki w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | 20,00 m2 |
| 167 | KNR 2-31 0104-02-050 Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 10 cm | 20,00 m2 |
| 168 | KNR 2-31 0114-05-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | 20,00 m2 |
| 169 | KNR 2-31 0114-06-050 Podbudowy z kruszywa łamanego. Warstwa dolna. Dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy ponad 15 cm dalsze 5 cm | 20,00 m2 |
| 170 | KNR 2-31 0114-07-050 Podbudowy z klińca. Warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm | 20,00 m2 |
| 171 | KNR 2-31 0312-01-050 Analog. Wykonanie nawierzchnia z betonu asfaltowego standard II - warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu 4 cm | 20,00 m2 |
| 172 | KNR 2-31 0312-02-050 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 2 cm | 20,00 m2 |
| 173 | KNR 2-31 0312-02-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - dodatek za każdy dalszy 1 cm - dalsze 3 cm | 20,00 m2 |
| 174 | KNR 2-31 0312-06-050 Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu - za każdy dalszy 1 cm | 20,00 m2 |
| 175 | KNR 2-31 0804-06-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z trylinki | 115,00 m2 |
| 176 | KNR 2-31 0205-05-050 Wykonanie nawierzchnie z trylinki na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 5 cm i na warstwie z betonu B-15 (odzysk 60 %) | 115,00 m2 |
| 177 | KNR 2-31 0109-03-050 Podbudowa betonowa z betonu B-15 ,grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 115,00 m2 |
| 178 | KNR 2-31 0806-04-050 Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej rzędowej / brukowej/ o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 50,00 m2 |
| 179 | KNR 2-31 0302-02-050 Ręczne ułożenie nawierzchni z kostki rzędowej o wysokości 16 cm na podsypce cementowo-piaskowej (odzysk 60 %) | 50,00 m2 |
| 180 | KNR 2-31 0815-01-050 Rozebranie płyt chodnikowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej | 80,00 m2 |
| 181 | KNR 2-31 0502-01-050 Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 80,00 m2 |
| 182 | Kalk. własna transport mieszanki mineralno-bitumicznrej z wytwórni w/g kalkulacji indywidualnej | 5,00 t |
| 183 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - niesortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 3,00 t |
| 184 | Kalk. własna transport tłucznia kamiennego z odległości 30 km - sortowanego w/g kalkulacji indywidualnej | 3,00 t |
| 185 | KNR 4-01 0108-11-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 12,00 m3 |
| 186 | KNR 4-01 0108-12-060 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km - dalsze 4 km | 12,00 m3 |