PRZEDMIAR ROBÓT

Tytuł projektu: ZAGOSPODAROWANIE TERENU PARKU W WILCZYNIE

Lokalizacja:  obręb geodezyjny Wilczyn, dz. nr 502, 503

Gmina Wilczyn						ARKADIA

ul. Strzelińska 12D						Projektowanie Terenów Zielonych

62-550 Wilczyn 						ul. Szeligowskiego6/39

62-507 Konin

Imię i nazwisko / nazwa, adres                                                        Imię i nazwisko / nazwa, adres

Wnioskodawcy                                                                                opracowującego kosztorys

...................................                                                       ...................................

Podpis Wnioskodawcy                                                                        Podpis opracowującego kosztorys

Lipiec 2009r.

Data opracowania kosztorysu

Ogólna charakterystyka obiektu lub robót budowlanych (podstawowe parametry):

Opracowanie obejmuje roboty związane z zagospodarowaniem parku miejskiego                   w Wilczynie o pow. 4510m2.

Przewiduje się prace:

- prace przygotowawcze: uporządkowanie i wyrównanie terenu,

- ścięcie chorych lub suchych drzew,

- nawiezienie urodzajnej ziemi,

- wykonanie nawierzchni utwardzonej (kostka brukowa - 750 m2),

- montaż elementów małej architektury: fontanny, placu zabaw, ławek, koszy na śmieci,

- wykonanie nasadzeń,

- wykonanie trawnika 3030m2.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podstawa | # Opis | j.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | KNR 2-21/0104/06 | Odmładzanie starszych drzew | szt. | 137 |
|  | KNR 2-01 0109 | Karczowanie krzewów i wywóz Młody samosiew (podrost) i krzewy, krzaki i poszycie średniej gęstości | m2 | 430 |
|  | KNR 2-21/0111/09 | Ścięcie drzew i wywóz gałęzi Ścinanie drzew (rodzaj drzewa – twarde, średnica pnia 41-65cm) | szt. | 35 |
|  | KNR 2-21/0211/01 | Dowiezienie i rozrzucenie torfu i ziemi urodzajnej Rozściełanie ziemi urodzajnej na terenie płaskim, ręczne z przerzutem | m3 | 1400 |
|  | KNR 2-21/0218/02 | Ukształtowanie terenu pod nasadzenia Rozścielenie ziemi urodzajnej oraz ręczne wyrównanie terenu z grubsza. | ha | 0,43 |
|  | KNR 2-21/0302/08 | Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim kat.III | szt. | 3740 |
|  | KNR 2-21/0302/08 | Sadzenie drzew liściastych na terenie płaskim kat.III z zaprawą dołów | szt. | 48 |
|  | KNR 2-21/0323/04 | Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim kat.III z zaprawą dołów | szt. | 152 |
|  | KNR 2-21/0209/01 analogia | Zakup i założenie agrowłókniny Ułożenie agrowłókniy pod krzewami zapobiegającej zachwaszczaniu | m2 | 1480 |
|  | KNR 2-21/0215/01 | Wysiew nawozów mineralnych Wysiew nawozów mineralnych ręczne na terenie płaskim | ha | 0,40 |
|  | Kalkulacja własna KNR 2-21/0413/06 | Wieże kwiatowe zakup i obsadzenie Konstrukcja kwietnikowa – wieża kwiatowa | szt. | 2 |
|  |  | Obsadzenie kwietników roślinami kwietnikowymi jednorocznymi przy ilości 16 szt./m2 | szt. | 80 |
|  | KNR 2-31/0407/01 analogia | Założenie ogranicznika trawnikowego Obrzeża betonowe, 6x20cm na podsypce cementowo - piaskowej | m2 | 300 |
|  | KNR 2-21/0401/05 | Wykonanie trawników dywanowych siewem z nawożeniem w gruncie kategorii III | m2 | 3030,00 |
|  | KNR 2-21/0411/01 | Zakup i rozrzucenie żwiru płukanego ### Ręczne rozrzucenie żwiru płukanego na terenie płaskim | m2 | 1695 |
|  | KNR 2-31 0101-01 KNR 2-31 0103-04 KNR 2-31 0114-01 KNR 2-31 0407-04 KNR 2-31 0511-01 | Założenie kostki brukowej Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębok. 20 cm Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub. po zagęszczeniu 20cm Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp. spoin zaprawą cem. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej | m2 m2 m2 m m2 | 750 750 750 844 750 |
|  | Kalkulacja własna | Rozprowadzenie instalacji wodnej i elektrycznej |  |  |
|  | Kalkulacja własna | Zakup i zamontowanie fontanny o średnicy podstawy 600cm | szt. | 1 |
|  | Kalkulacja własna | Instalacja automatycznego nawadniania | m2 | 4510 |
|  | KNR 2-1/0607/02 analogia | Zakup i montaż ławek parkowych Dostawa i montaż ławek parkowych - konstrukcja ocynkowana - siedzisko # drewniane z oparciem | szt. | 15 |
|  | Kalkulacja własna | Zakup i montaż koszy na śmieci Dostawa i montaż koszy na śmieci, obudowa betonowa, z wkładem z blachy ocynkowanej | szt. | 12 |
|  | KNNR 5 1001-01 | Zakup i montaż latarni parkowych Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg | szt. | 14 |
|  | Kalkulacja własna | Zakup i montaż placu zabaw dla dzieci Dostawa i montaż wraz z kompletem robót towarzyszących zestawu zabawowego dla dzieci starszych od 6 do 12 lat, może się składać z kilku urządzeń. Powinien zawierać następujące elementy: mostek, zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, drabinki pionowe, poziome, pomost typu ruchome schody lub ruchome belki, drążki gimnastyczne, trójkąty akrobatyczne, huśtawki itp. | kpl | 1 |
|  | Kalkulacja własna | Renowacja pomnika Montaż okładziny marmurowej elementów cokołu i pomnika Prace konserwacyjne |  |  |