OPIS  TECHNICZNY

Do projektu budowlanego przydomowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na                           działce nr 41  obręb Maślaki, arkusz mapy 424.122.234, Pan Kitzman Arkadiusz

- Podstawa opracowania

- Projekt opracowano na zlecenie Gminy Wilczyn  62-550  Wilczyn                                   ul. Strzelińska  12D

Opracowanie wykonano w oparciu o niżej wymienione przepisy prawne:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001r. PRAWO  WODNE

(Jednolity tekst z 2005r,Dz.U.nr.229 poz.2019)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 24 lipca 2006r. w sprawie warunków,

które należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz.U.nr 137,poz.984)

wymagania dla ścieków wprowadzonych do ziemi  w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego:

- Ilość wprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 5 m3

- BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%,                           a zawartość zawiesin co najmniej o 50%

- miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 22 grudnia 2004r. - w sprawie rodzajów       instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia ( Dz.U.nr 238,poz.2839) wydanym na podstawie delegacji zawartej w art. 153 ust. 1 ustawy  z dnia 21.04.2001r - Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. nr. 16,poz.627, z  późniejszymi zmianami)

- PRAWO BUDOWLANE   z dnia 7 lipca 1994r. ( jednolity tekst z 2003 roku,                  Dz. U. r 207 poz. 2016)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. - warunki techniczne którym powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. nr.75,poz.690 par. 31 pkt. 3 i 4 oraz par. 37.

- Mapy sytuacyjno - wysokościowe w skali 1: 500

- Badania i pomiary w terenie

- Informacja Przedsiębiorstwa Produkcyjno - Handlowego "SOTRALENTZ"                        sp. z o. o. ul. Lipowa 49  05-800 Pruszków  tel/fax. ( 022) 75 84 600 o przydomowych oczyszczalniach ścieków dla budownictwa indywidualnego

Informacja P.P.U.H. " EURO - PLAST"  87-720 Ciechocinek, ul. Bema 146                     tel/fax  054   28 62 63 o przydomowych oczyszczalniach ścieków

- Obowiązujące normy i przepisy.

2.  Zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje wykonanie projektu budowlanego mającego na celu adaptację do warunków miejscowych osadnika gnilnego o poj. 3,0 m3 na ścieki bytowe. Osadnik Wykonany jest z polietylenu liniowego z nadbudową z filtrem doczyszczającym i ponadto budowę drenażu rozsączającego podczyszczone ścieki                 do ziemi.

W projekcie przyjęto , że średnia ilość ścieków bytowych wyniesie:

Q śr.dob. = 7 osób x 120 dm3 /dobę = 0,840 m3

Q max h = 0,840 x 2,3 / : 24 = 0.081 m3

3. Rozwiązania projektowo – techniczne

Projektując technologię oczyszczania ścieków  przyjęto następujące kryteria:

- maksymalny poziom wody gruntowej

- warunki gruntowe

- adaptacja do warunków miejscowych osadnika gnilnego z filtrem oczyszczającym

- zaprojektowanie kanalizacji zewnętrznej oraz drenażu rozsączającego, układ ten powinien spełniać warunki w zakresie wymaganych stopni redukcji  zanieczyszczeń do ścieków bytowych

- ograniczenie strefy sanitarnej do minimum pozwalającej na lokalizację oczyszczalni na działce właściciela bez konieczności dodatkowych wywłaszczeń i uzgodnień

- niekłopotliwa obsługa

4.  Warunki gruntowo – wodne

W oparciu o wykonany otwór badawczy do głębokości 3,00 m  poniżej poziomu terenu stwierdzono zalegania niżej wymienionych warstw gruntu:

- 0,00 - 0,40  gleba

- 0,40 - 1,40  piasek drobny żółty

- 1,40 - 3,00  glina piaszczysta brązowa

Poziom wody gruntowej na głębokości 2,50 m p.p.t.

Warunki gruntowo - wodne pozwalają na bezpieczne posadowienie osadnika gnilnego, oraz drenażu rozsączającego przy zastosowaniu warstwy wspomagającej pod drenażem.

Osadnik gnilny EURO - PLAST  lub EPURBLOK 3000 z filtrem wykonany jest                    z tworzywa zapewniającego jego szczelność i nie zachodzi możliwość przedostawania się ścieków do gruntu.

5. Schemat technologiczny układu oczyszczania

Projektuje się następujący schemat technologiczny przydomowej oczyszczalni ścieków Ścieki z budynku płyną do osadnika gnilnego EURO - PLAST 300 lub EPURBLOK 3000 z filtrem  doczyszczającym, gdzie następuje wytrącenie części stałych. Podczyszczone ścieki w osadniku gnilnym po przepłynięciu przez filtr doczyszczający kierowane są do studzienki rozdzielczej na drenażu rozsączającym. Wskazane jest, aby ścieki z kuchni przepływały przez separator zamontowany pod zlewozmywakiem.

6.  Osadnik gnilny 3000 dm3 z filtrem - działanie w układzie technologicznym

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem w małych przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zachodzą w nim procesy sedymentacji osadów, zatrzymywanie cząstek lżejszych od wody w formie kożucha i ich fermentacji                       w warunkach beztlenowych.

Czas przetrzymywania ścieków nie powinien być krótszy niż dwie doby i dłuższy               niż 10 dób.

Dobrze wykonany osadnik gnilny usuwa zawiesinę w około 60-75%, BZT5                           w 40-70%. Aby ścieki mogły być odprowadzone do gruntu, stężenie zawiesin                     nie może przekraczać 50 mg/dm3.

Uzyskanie zawiesiny ogólnej w ściekach odpływających z osadnika gnilnego poniżej50 mg/dm3  wymaga zachowania odpowiedniej pojemności osadnika                           i związanego z nim czasu przetrzymywania ścieków.

Zabezpieczenie wylotu z komory przed wypływem osadu i kożucha filtrem wypełnionym puzoliną. W przypadku zużywania  w gospodarstwie domowym dużych ilości tłuszczów, na wylocie ścieków surowych z kuchni, należy przed osadnikiem gnilnym zamontować separator tłuszczu.

Do osadnika nie należy wprowadzać wód deszczowych. Osad z osadnika należy usuwać raz do roku. Należy przy tym pozostawić 5-10%  osadu dla podtrzymania procesu fermentacji podczas dalszej eksploatacji osadnika. Wszelkie prace remontowe i kontrolne należy wykonywać z asekuracją drugiej osoby i bez używania ognia                    lub narzędzi powodujących, iskrzenie gdyż mieszanina gazów z osadnika może                  być wybuchowa.

Akceptacja projektowanego osadnika gnilnego obejmuje dobór pojemności, określenie głębokości posadowienia i połączenie z istniejącą instalacją. Przefermentowany osad ściekowy należy wybierać raz w roku w ilości 1,5 m3 i wywozić na miejską oczyszczalnię ścieków w Ślesinie, gdzie będzie poddany dalszej obróbce                                   i zagospodarowaniu.

7.  Drenaż rozsączający.

Ścieki po wstępnym oczyszczeniu w osadniku gnilnym będą odprowadzane                          do studzienki rozdzielczej drenażu rozsączającego. Drenaż rozsączający stanowi    układ podziemnych perforowanych drenów, wprowadzających podczyszczone ścieki w separatorze tłuszczu i osadniku gnilnym do ziemi w celu dalszego ich biologicznego oczyszczania. Zakłada się wstępne oczyszczenie ścieków w osadniku gnilnym                       do takiego stopnia, aby ich skład i właściwości umożliwiały biologiczne doczyszczenie w warunkach zbliżonych do naturalnych. Ścieki infiltrujące przez porowaty grunt są oczyszczane w wyniku zachodzących procesów fizycznych, biologicznych i chemicznych. Adsorpcja zanieczyszczeń na powierzchni cząstek gruntu powoduje intensywny rozwój mikroorganizmów tworzonych przez tak zwaną błonę biologiczną. Mikroorganizmy te powodują rozkład zanieczyszczeń organicznych na stałe i gazowe produkty nie organiczne oraz na masę komórkową. Projektowany drenaż będzie wykonany w gruncie - piaski, piasek drobny żółty oraz częściowo w glinie piaszczystej brązowej o słabej przepuszczalności. W związku                    z tym projektuje się warstwę wspomagającą.

W  oparciu o Poradnik Docenta Zbigniewa Heidricha " Przydomowe oczyszczalnie ścieków"  wydany w 1998r. Tab. 9-1 obliczono jednostkową długość drenów rozsączających.

Ld = qd  max : qd = (m/M)

gdzie:

qd max. - jednostkowa maksymalna ilość ścieków dm3 / m x d

qd - dopuszczalne obciążenie drenów, dm3 / m x d                                                                          ( wg. danych  zawartych w tablicy 9.1. )

potrzebna długość drenażu dla 7 mieszkańców wynosi:

Ld = 12,0 x 7 = 84,0 m

Z uwagi na podłoże z gliny piaszczystej projektuje się zestaw składający się                         z 7 drenów PCV o średnicy 110 mm i łącznej długości 102,0 m.

Projektowany drenaż należy ułożyć w wykopie o szerokości 0,50 m na warstwie wspomagającej ze żwiru o granulacji 16 - 32 mm i miąższości 0,50 m. Projektuje się siedem rurociągów drenażowych o łącznej długości 84,0 m. Odległość między rurociągami 1,5 m. Warstwa filtracyjna wspomagająca powinna być chroniona przed zamuleniem warstwą włókniny filtracyjnej.

Rury rozsączające wprowadzone będą ze studzienki rozdzielczej. Końce tych rur zakończone należy  połączyć i zabudować jedną studzienką napowietrzającą  z rurą wywiewną z PCV o średnicy 110 mm wystającym 0,5 m powyżej terenu.

Osadniki wraz z drenażem muszą być połączone z wentylacją wysoką budynku mieszkalnego lub rurą wywiewną  wyprowadzoną przy ścianie budynku na wysokość 1,0 m ponad dach budynku co gwarantuje dobre napowietrzenia całego układu.

Drenaż należy wykonać zgodnie z częścią rysunkową projektu.

8. Ilość i jakość oczyszczania ścieków

Ilość ścieków gospodarczo - bytowych równa jest ilości pobranej wody pomniejszonej o ilość wód zużytych dla potrzeb inwentarza oraz podlewania ogródków.

W obliczeniach przyjęto ilość ścieków wg opracowania IMUZ.

Dobowe ilości ścieków przy różnej liczbie mieszkańców

| Liczba mieszkańców | Dobowe ilości ścieków z m3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Minimalna | Średnia | Maksymalna |
| 3 | 0,220 | 0,350 | 0,500 |
| 4 | 0,300 | 0,450 | 0,700 |
| 5 | 0,350 | 0,550 | 0,900 |
| 6 | 0,450 | 0,700 | 1,000 |
| 7 | 0,500 | 0,800 | 1,200 |
| 9 | 0,600 | 1,028 | 1,500 |

Jakość ścieków zależy głównie od ich pochodzenia. Według opracowań naukowych przeciętne jednostkowe ładunki zanieczyszczeń w ściekach bytowo-gospodarczych/ Królikowski, Laak, Z. Heidrich i P. Tichończuk/ przedstawiają się następująco:

- zawiesiny ogólne       - 60 g/Mxd

- BZT5                         - 60 g 02/Mxd

- ChZT                         - 120 g 02/Mxd

- azot ogólny                - 12 g N/Mxd

- fosfor ogólny             - 2 g P/Mxd

Jednostkowe ładunki zanieczyszczeń pozwalają na określenie średniego stężenia                   w ściekach surowych wg wzoru:

gdzie:

Sx - stężenia określonego rodzaju zanieczyszczeń g/m3

sx - jednostkowy ładunek określonego rodzaju zanieczyszczeń, g/M

gdśr - jednostkowa ilość ścieków  dm3/M x d

Korzystając z powyższego wzoru obliczono średnie stężenie zanieczyszczeń                             w ściekach dopływających do oczyszczalni ścieków

- zawiesiny ogólne       - 400,0 g/Mxd

- BZT5                         - 400,0 g 02/Mxd

- ChZT                         - 800,0 g 02/Mxd

- azot ogólny                - 80,0 g N/Mxd

- fosfor ogólny             - 13,3 g P/Mxd

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006r w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód  lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego                (Dz.U.nr 133,poz.984) - wymagania dla ścieków wprowadzanych do ziemi                          w granicach gruntu stanowiącego własność wprowadzającego:

- Ilość wprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 5 m3

- BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20%, a

zawartość zawiesin co najmniej o 50%

- miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości

co najmniej 1,5m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód

podziemnych.

Mając na uwadze powyższe stwierdza się, że projektowana oczyszczalnia zlokalizowana jest poza strefą ochronną ujęcia wody dla miejscowości Maślaki, ścieki będą pochodziły z wolnostojącego budynku mieszkalnego. Ścieki wstępnie oczyszczone na osadniku gnilnym EURO-PLAST lub EPURBLOK 3000 z filtrem doczyszczającym gwarantują redukcję zawiesiny ogólnej o 60% natomiast BZT5                   o 40%. Ładunek wprowadzony na drenaż będzie wynosił:

- zawiesina ogólna       - 160 mg/ dm3

- BZT5                         - 240 g 02/ dm3

Z w/w danych wynika, że projektowany układ technologiczny przy właściwej eksploatacji gwarantuje w dostatecznym stopniu redukcję zanieczyszczeń i w pełni zabezpieczy wymagania zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia                    24-07-2006r.

9. Strefa ochrony sanitarnej dla projektowanej oczyszczalni ścieków

Minimalna odległość zbiorników na ścieki od innych obiektów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej wg Rozporządzenia MGPiB z 1995r wynoszą:

- 2 m od granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy

- 5 m od okien i drzwi zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych

na pobyt ludzi.

Studnia stanowiąca ujęcie wody powinna być oddalona minimum:

- 15 m od zbiorników do gromadzenia nieczystości oraz podobnych urządzeń

ściekowych

- 30 m od drenażu rozsączającego oczyszczone biologicznie ścieki.

Projektowana oczyszczalnia ścieków zlokalizowana jest na terenie zaopatrywanym             w wodę ze zbiornika wodociągowego.

Wobec powyższego projektowane odprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi nie powinno stanowić zagrożenia bakteriologicznego w/w miejscowości.

10. Eksploatacja oczyszczalni.

Obsługa oczyszczalni polega na sprawdzaniu poziomu osadu w osadniku gnilnym. Raz w roku należy zbadać poziom osadu  w zbiorniku gnilnym, w przypadku wysokiego poziomu ca 1,0 m  osad należy wybrać i wywieźć wozem asenizacyjnym do gminnej oczyszczalni ścieków w Wilczynie, gdzie będzie poddany dalszej obróbce. Teren na którym wykonany jest drenaż nie może być wykorzystany do celów rolniczych. Należy obsiać go trawą.

11. Uwagi końcowe

Całość robót należy wykonać zgodnie z" Warunkami technicznymi wykonania                         i odbioru robót budowlano - montażowych" - tom II, instalacje sanitarne                                    i przemysłowe przestrzegając odpowiednie przepisy BHP oraz normy                                  PN-B-10736/1999 - roboty ziemne.

12. Sprawy formalno – prawne

Teren, na którym zlokalizowana jest oczyszczalnia tj. działka nr 41 jest własnością Pana Kitzmana Arkadiusza, który będzie użytkownikiem oczyszczalni ścieków.

13. Dane techniczne do zgłoszenia po wybudowaniu przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy i Miasta Wilczyn.

- Ilość dopływających ścieków do oczyszczalni

Q śr.dob.       =  0,840 m3

qmax / h        =  0,081 m3

- Stężenie zanieczyszczeń w ściekach dopływających do oczyszczalni

- zawiesiny ogólne       - 400,0 g/Mxd

- BZT5                         - 400,0 g 02/Mxd

- ChZT                         - 800,0 g 02/Mxd

- azot ogólny                - 80,0 g N/Mxd

- fosfor ogólny             - 13,3 g P/Mxd

- Stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych na osadniku gnilnym

EURO-PLAST lub EPURBLOK 3000 z filtrem doczyszczającym:

- zawiesina ogólna       - 160 mg/ dm3

- BZT5                         - 240 g 02/ dm3

14. Wnioski.

Wobec powyższych danych technicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2004r. Dziennik Ustaw nr 283 poz.2839 w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja po wybudowaniu wymaga zgłoszenia , inwestor dokona zgłoszenia na piśmie fakt wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków w Urzędzie Gminy Wilczyn.

Konin  2009 rok

Opracował:

Instrukcja Eksploatacji

PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI CIEKÓW - OSADNIK GNILNY Z FILTREM EPURBLOK 3000 ORAZ DRENAŻ ROZSĄCZAJĄCY

- Schemat technologiczny oczyszczalni ścieków

Oczyszczalnia ścieków składa się z n/w obiektów

-  osadnik z filtrem EPURBLOK  3000

-  drenaż rozsączający

2.  Osadnik z filtrem EPURBLOK 3000

Osadnik gnilny jest podstawowym urządzeniem w małych przydomowych oczyszczalniach ścieków. Zachodzą w nim  procesy sedymentacji osadów, zatrzymywania cząstek lżejszych od wody w formie  kożucha i ich fermentacja                        w warunkach beztlenowych. Osadnik gnilny powinien usuwać zawiesiny w około                        60-75% natomiast BZT5 w 40-70% Czas przetrzymywania ścieków w osadniku gnilnym nie powinien być krótszy niż 2 doby i dłuższy niż 10 dób.  Aby ścieki mogły być wprowadzone do gruntu stężenie zawiesin nie może przekraczać 50 mg/dm3

Mając to na uwadze eksploatacja osadnika musi odbywać się zgodnie z n/w warunkami:

- musi być zachowany czas przetrzymywania ścieków

- nie należy wprowadzać do osadnika nadmiernej ilości tłuszczów

- nie należy do osadnika wprowadzać wód deszczowych

- wlot do osadnika musi być wykonany w sposób umożliwiający

przewietrzanie poprzez wentylację wysoką budynku

- wylot z ostatniej komory osadnika powinien być tak skonstruowany aby

zabezpieczał przed możliwością wypływu osadu lub kożucha

- osad z osadnika należy usuwać raz w roku  wozem asenizacyjnym i wywozić

na oczyszczalnię ścieków, która prowadzi gospodarkę osadową.

Wszelkie prace kontrolne i remontowe należy wykonywać z asekuracją drugiej osoby oraz bez używania ognia lub narzędzi iskrzących, gdyż gazy fermentacyjne mogą być toksyczne a w mieszaninie z powietrzem wybuchowe.

- Drenaż rozsączający

Drenaż rozsączający służy do wprowadzenia do ziemi  nie dużych ilości ściekowo-bytowo - gospodarczych, których skład i właściwości umożliwiają biologiczne doczyszczanie ścieków w warunkach zbliżonych do naturalnych.

Działanie drenażu rozsączającego polega na usuwaniu pozostałych zanieczyszczeń             w podczyszczonych  ściekach w trakcie ich przepływu przez warstwę filtracyjną.             Na jej ziarnkach i korzeniach tworzy się błona biologiczna, mineralizująca substancję organiczne, Eksploatacja drenażu nie wymaga specjalnych zabiegów, polega ona               na okresowej kontroli ścieków dopływających z osadnika, czy nie niosą osadu,                który może zamulić drenaż. Obszar na którym znajduje się drenaż  nie może być wykorzystywany do celów rolniczych, nie należy go obsadzać krzewami lub malinami, można obsiać go trawą. Ponadto nie należy jeździć po nim pojazdami. Należy kontrolować drożność układu napowietrzającego.