Przedmiar robót

Nazwa budowy: PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

- UŻYTKOWNIK TUPALSKI WOJCIECH

Adres budowy: GOGOLINA GMINA WILCZYN DZIAŁKA NR 28/2

| 1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa wodociągu w terenie równinnym | 0,086 km |
| 2 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych. Grunt kategorii III-IV 3,0x1,5x1,8= 8,10 m3 | 8,10 m3 |
| 3 | KNNR 1 0312-010-050 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 0,7 m i głębokości do 3,0 m 3,0x1,8x2 = 10,80 m2 | 10,80 m2 |
| 4 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III 10,8 - 2,65x1,48x1,58 = 10,8-6,2 = 4,60 m3 | 4,60 m3 |
| 5 | KNNR 1 0205-010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier.0,15 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-III 10,80-4,60= 6,20 m3 | 6,20 m3 |
| 6 | KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe o szerokości 0,5 m i głębokości do 1,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych. Grunt kategorii III-IV 15x0,5x1,0 = 7,5 m3 | 7,50 m3 |
| 7 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów o szerokości 0,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,0 m. Grunt kategorii I-III | 7,50 m3 |
| 8 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III 72x0,5x0,70 = 25,2 m3 | 25,20 m3 |
| 9 | KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe o szerokości 0,5 m i głębokości do 1,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych. Grunt kategorii III-IV 72x0,5x0,30 = 10,80 m3 | 10,80 m3 |
| 10 | KNNR 1 0303-010-060 Załadunek ręczny kruszywa i przewóz taczkami na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-II | 25,20 m3 |
| 11 | KNNR 1 0412-020-060 Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego | 25,20 m3 |
| 12 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,5 - 1,0 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,0 m. Grunt kategorii I-III 72,0x0,5x0,30 = 10,8 m3 | 10,80 m3 |
| 13 | KNNR 1 0501-010-050 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 8,0x12,0 + 28,0x2,0 = 160,0 m2 | 152,00 m2 |
| 2. MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM |  |  |
| 14 | (AW) AW 0 Montaż osadnika gnilnego z tworzywa V=3,0m3 z filtrem doczyszczającym w gotowym wykopie | 1,00 kpl |
| 15 | KNNR 4 0207-030-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | 6,00 m |
| 16 | KNNR 11 0406-030-275 Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm | 1,00 1studnia |
| 17 | KNNR 4 0213-050-020 Rury wywiewne z PVC o średnicy 100 mm o połączeniach wciskowych | 1,00 szt |
| 18 | KNNR 11 0502-010-040 Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 110 mm. | 15,00 m |
| 19 | KNNR 11 0502-020-040 Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur kielichowych z PVC o średnicy nominalnej 160 mm. | 13,00 m |
| 20 | (AW) AW 0 Drenaż z rur kielichowych z PCW o śr. nom. 100 mm | 72,00 m |