Przedmiar robót

Nazwa budowy: Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Obiekt:  w m Wiśniewa  gmina Wilczyn - użytkownik   Roman i Ewa Bruch

Adres budowy: Wiśniewa działka nr 219/2 gmina  Wilczyn

| 1. OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW - ROBOTY ZIEMNE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | 0,148 km |
| 2 | KNNR 1 0307-040-060 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych . Grunt kategorii III-IV 3,0 x 1,5 x 1,8 = 8,10 m3 | 8,10 m3 |
| 3 | KNNR 1 0312-010-050 Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w gruntach suchych kategorii I-IV. Wykopy o szerokości 0,7 m i głębokości do 3,0 m 3,0 x 1,8 x 2=10,80 m2 | 10,80 m2 |
| 4 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m. Grunt kategorii I-III - 10,80 -2,65 x 1,48 x 1,58= 10,80 - 6,2 = 4,60 m3 | 4,60 m3 |
| 5 | KNNR 1 0205-010-060 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębier o poj. łyżki 0,15 m3 w ziemi zmagazynowanej w hałdach z transp.samochodami samowyład.do 5 t na odl.do 1 km. Grunt kat.I-III - 10,80 - 4,60 = 6,20 m3 | 6,20 m3 |
| 6 | KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerokości 0,5 m i głębokości do 1,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych . Grunt kategorii III-IV 21 x 0,5 x1,0= 10,50 m3 | 10,50 m3 |
| 7 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,5 m o ścianach pionowych głęb. do 1,0 m. Grunt kategorii I-III | 10,50 m3 |
| 8 | KNNR 1 0301-020-060 Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami samowyładowczymi do 5 t na odległość 1 km. Grunt kategorii III 127 x 0,5 x0,70 = 45 m3 | 45,00 m3 |
| 9 | KNNR 1 0307-020-060 Wykopy liniowe szerokości 0,5 m i głębokości do 1,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych Grunt kategorii III-IV 127 x 0,5 x 0,30 = 19,0 m3 | 19,00 m3 |
| 10 | KNNR 1 0303-010-060 Załadunek ręczny kruszywa i przewóż taczkami na odległość do 10 m. Grunt kat. I-II | 45,00 m3 |
| 11 | KNNR 1 0412-020-060 Wykonanie złoża filtracyjnego żwirowo-piaskowego | 45,00 m3 |
| 12 | KNNR 1 0318-010-060 Zasypywanie wykopów szerokości 0,5 - 1,0 m o ścianach pionowych i głębokości do 1,0 m. Grunt kategorii I-III 127 x 0,5 x 0,30 = 19,0 m3 | 19,00 m3 |
| 13 | KNNR 1 0501-010-050 Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III | 160,00 m2 |
| 2. MONTAŻ PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Z DRENAŻEM ROZSĄCZAJĄCYM |  |  |
| 14 | Kalkulacja własna Montaż osadnika gnilnego z tworzywa V=3,0 m3 z filtrem doczyszczającym w gotowym wykopie | 1,00 kpl |
| 15 | KNNR 4 0207-030-040 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych na ścianach w budynkach mieszkalnych | 6,00 m |
| 16 | KNNR 11 0406-030-275 Studzienki kanalizacyjne o głębokości 2,0 m z gotowych elementów z tworzyw sztucznych o średnicy 425 mm | 1,0 szt |
| 17 | KNNR 4 0213-050-020 Rury wywiewne z PVC o średnicy 110 mm o połączeniach wciskowych | 1,00 szt |
| 18 | KNNR 11 0505-010-040 Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 110 mm. | 15,00 m |
| 19 | KNNR 11 0505-020-040 Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm. | 6,00 m |
| 20 | Kalkulacja własna Drenaż z rur kielichowych z PVC o średnicy 100 mm | 127,00 m |