Załącznik Nr 1 do

Uchwały Nr IV/16/10

Rady Gminy w Wiśniewie

z dnia 28 grudnia 2010 roku

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJACYCH AZBEST

DLA GMINY WIŚNIEWO

Wiśniewo 2010

- Spis treści:

1.	Wstęp	2

2.	Cel i zadania opracowania	2

3.	Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego	3

4.	Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest	6

5.	Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wiśniewo	9

6.	Realizacja „Programu”- aspekty finansowe	10

7.	Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych.	13

8.	Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych.	13

9.	Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.	16

10.	Wykaz załączników.	18

# Wstęp

Azbest stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów już istniejących.

14 maja 2002 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej przyjęła długofalowy program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Podstawowe cele programu to oczyszczenie terytorium Polski z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest, wyeliminowanie spowodowanych azbestem negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Polski, a także sukcesywna likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym czasie, do spełnienia wymogów ochrony środowiska.

Wszyscy znani producenci płyt azbestowo-cementowych, stosowanych przede wszystkim w budownictwie, określali czas użytkowania swoich wyrobów na 30 lat. Wynikało to z kilkudziesięcioletnich doświadczeń w użytkowaniu płyt wytwarzanych powszechnie stosowaną tzw. mokrą metodą produkcji (metodą Hatscheka), które wskazują, że prawidłowo położone i zamontowane płyty, pomalowane farbą akrylową oraz konserwowane co 5 - 7 lat, praktycznie mogą być użytkowane ponad 30 lat, dlatego terminem docelowym realizacji programu jest 31 grudnia 2032 r.

Przy założonym okresie usuwania do 2032 r., wiele z tych wyrobów przekroczy wszelkie normy i granice bezpiecznego użytkowania. Dlatego niezwykle istotne jest ustalenia kolejności usuwania wyrobów zawierających azbest.

Podstawą prawną wykonania programu jest obowiązek wynikający z „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” oraz z „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Wiśniewo

# Cel i zadania opracowania

Celem opracowania jest stworzenie PROGRAMU USUWANIA WYROBÓW

ZAWIERAJĄCYCH AZBEST dla Gminy Wiśniewo na podstawie obowiązującego

ustawodawstwa. Niniejszy program jest elementem krajowego planu gospodarki odpadami, w tym niebezpiecznymi oraz programów ochrony środowiska na szczeblu wojewódzkim i powiatowym.

Gminny program ma charakter lokalny, jest jednak spójny z założeniami programu krajowego.

Nadrzędnym długoterminowym celem „Programu…” jest wyeliminowanie negatywnych

skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy spowodowanych azbestem.

Celem programu jest:

- spowodowanie oczyszczenia terytorium gminy Wiśniewo z azbestu oraz

- usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców Gminy

- spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- spowodowanie działań zmierzających do sukcesywnej likwidacji oddziaływania

- azbestu na środowisko i stworzenie warunków do spełnienia wymogów ochrony

- środowiska w określonym horyzoncie czasowym,

- stworzenie możliwości do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania

- z wyrobami zawierającymi azbest stosowanych w Unii Europejskiej.

Zadaniem programu jest określenie warunków sukcesywnego usuwania wyrobów zawierających

azbest. W programie zawarte zostały:

-  ilości wyrobów oraz ich rozmieszczenie na terenie gminy Wiśniewo,

-  przewidywaną ilość odpadów zawierających azbest koniecznych do składowania

aktualnego okresach krótkoterminowych i długoterminowych,

-  propozycje działań organizacyjnych zmierzających do osiągnięcia celów Programu

wraz harmonogramem i organizacją zarządzania Programem.

# Szkodliwość azbestu dla zdrowia ludzkiego

Azbest jest nazwą handlową 6 różnych minerałów z grupy serpentynów i amfiboli występujących w postaci włóknistych skupień. Pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu. Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Dopóki włókna nie są uwalniane do powietrza i nie występuje ich wdychanie, wyroby z udziałem azbestu nie stanowią zagrożenia dla zdrowia. Na typ patologii wpływa rodzaj azbestu, wymiary tworzących go włókien i ich stężenie oraz czas trwania narażenia.

Azbest jest materiałem praktycznie niezniszczalnym, nie ulega on bowiem ani degradacji biologicznej, ani termicznej, w związku z czym po wprowadzeniu do środowiska może on pozostawać tam przez dziesiątki, a nawet przez setki lat. W handlu powszechnie stosowano trzy rodzaje minerałów:

- krokidolit, „azbest niebieski” ma najkorzystniejsze właściwości mechaniczne, przez co był najchętniej wykorzystywany w przemyśle. Należy do grupy amfiboli, jest najbardziej szkodliwy, rakotwórczy i mutagenny - najwcześniej wycofany z użytkowania w latach 80 - tych,

- amosyt, „azbest brązowy”, należący do grupy amfiboli, o szkodliwości pośredniej między krokidolitem i chryzotylem. Ma włókna sztywniejsze i mniej giętkie w porównaniu z chryzotylem. Nie spotykany w wyrobach produkcji polskiej, stosowany w wyrobach europy zachodniej, często w formie tynków i natrysków ogniochronnych,

- chryzotyl „azbest biały” - przedstawiciel grupy serpentynu, - najczęściej z azbestów stosowany w produkcji wyrobów azbestowo - cementowych oraz popularnych wyrobów tkanych i przędz termoizolacyjnych.

Dla uniknięcia groźby chorób, organizm nie powinien być eksponowany na powietrze „znacznie” zanieczyszczone pyłami azbestowymi. Ekspozycja nieznaczna, przypadkowa wydaje się nieunikniona, tak z uwagi na rozpowszechnienie wyrobów azbestowych, do niedawna w powszechnym będących użyciu, jak z powodu konsekwencji tego rozpowszechnienia - stałej obecności zmiennych, na ogół niewielkich poziomów pyłów azbestu, występujących w powietrzu atmosferycznym w sposób naturalny. Zanieczyszczenia te w obszarach zindustrializowanych występują na nieco wyższych poziomach.

Można wyróżnić trzy rodzaje narażenia na pyły azbestowe, a mianowicie ekspozycję:

- zawodową – związaną z pracą w kopalni oraz w zakładach produkujących i stosujących wyroby azbestowe. Również praca w warsztatach samochodowych i praca przy usuwaniu wyrobów i materiałów zawierających azbest

- parazawodową – dotyczy mieszkańców terenów sąsiadujących z kopalniami i zakładami przetwarzającymi azbest oraz rodzin pracowników tych zakładów

- środowiskową – związana z występowaniem azbestu w powietrzu atmosferycznym, wodzie pitnej i artykułach spożywczych.

Pomimo tego, że azbest był wykorzystywany od czasów starożytnych, to jego szkodliwy wpływ na organizm człowieka rozpoznano dopiero na początku XX wieku. Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i liczby włókien, które uległy retencji w płucach, jak również od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma w tym przypadku średnica włókien. Włókna cienkie, o średnicy poniżej 3 µm, przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 μm, zatrzymują się w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy, mają tendencję do zatrzymywania się wyżej, w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, to znaczy takie, które mogą występować w trwałej postaci w powietrzu i przedostawać się z wdychanym powietrzem do pęcherzyków płucnych. Są one dłuższe od 5 μm, mają grubość mniejszą od 3 μm, a stosunek długości włókna do jego grubości nie jest mniejszy niż 3 :1. Ze względu na to, że włókna azbestu chryzotylowego są łatwiej zatrzymywane w górnych partiach układu oddechowego, w porównaniu z włóknami azbestów amfibolowych oraz ze względu na fakt, że są także skuteczniej usuwane z płuc, narażenie na kontakt z azbestem amfibolowym niesie ze sobą ryzyko zdrowotne.

Krótkookresowe narażenie na działanie azbestu może prowadzić do zaburzeń oddechowych, bólów w klatce piersiowej oraz podrażnienia skóry i błon śluzowych. Z kolei chroniczna ekspozycja na włókna azbestowe może być przyczyną takich chorób układu oddechowego jak:

pylica azbestowa (azbestoza) – rodzaj pylicy płuc spowodowanej wdychaniem włókien azbestowych. Przejawia się suchym, męczącym kaszlem, dusznością wysiłkową, bólami w klatce piersiowej oraz objawami nieżytu oskrzeli i rozedmy płuc. Włókna azbestowe wnikają aż do najgłębszych części płuc. Powstają ciała żelaziste, które powodują uszkodzenia i zwłóknienia tkanki płucnej.

W latach 1976-96 rozpoznano w Polsce 1314 przypadków azbestozy płuc. Powodowana jest przez stosunkowo duże stężenia włókien, a jej okres rozwoju może trwać nawet 30 - 40 lat.

zmiany opłucnowe – występują już przy niewielkim narażeniu na włókna azbestowe. Powodują one ograniczenie funkcjonowania płuc, a także zwiększają ryzyko zachorowania na raka oskrzeli i międzybłoniaka opłucnej.

rak płuc – najczęściej powodowanym przez azbest nowotworem dróg oddechowych jest rak oskrzeli. Jest to seria nienaprawionych defektów genetycznych w komórkach prowadzących do rozwoju guza. Ekspozycja na azbest powoduje powstawanie międzybłoniaków opłucnej i otrzewnej. Jest to postępująca choroba prowadząca do śmierci. Okres rozwoju może wynosić nawet 25 – 40 lat, a śmierć następuje po dwóch latach od wystąpienia objawów. Nowotwór ten rozwija się u osób zawodowo narażonych na kontakt z azbestem oraz u osób mieszkających w okolicach kopalni i zakładów przetwórstwa azbestu. Za powstanie tego typu schorzeń odpowiedzialne są wszystkie rodzaje azbestu, ale największą szkodliwość przypisuje się azbestom amfibolowym. Ilość wykrywanych tego typu nowotworów zwiększa się o około 10% rocznie. W Polsce co roku umiera na międzybłoniaka około 120 osób, natomiast we Francji 400 – 600 osób.

Minister Pracy i Polityki Społecznej Rozporządzeniem z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ustalił wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń chemicznych i pyłowych czynników szkodliwych dla zdrowia. Wśród pyłów znalazły się również pyły zawierające azbest. Jednakże należy pamiętać, że pojęcie stężeń dopuszczalnych w przypadku azbestu jest umowne i stanowi kompromis pomiędzy wymaganiami medycyny a możliwościami technicznymi, a działania Unii Europejskiej dążą do zminimalizowania wpływu azbestu na zdrowie ludzkie. Szkodliwe działanie azbestu może zostać zwielokrotnione w momencie jednoczesnego narażenia organizmu na inne substancje rakotwórcze (np. węglowodory aromatyczne, metale ciężkie czy dym tytoniowy).

Tabela 1 Wykaz wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłowych czynników zawierających azbest, szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (na podst. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy; Dz. U. Nr 217, poz. 1833 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwa i nr CAS4 czynnika szkodliwego dla zdrowia | Najwyższe dopuszczalne stężenia |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | mg/m3 | Włókien w cm3 |
| 1. | Pyły zawierające azbest (jeden lub więcej rodzajów azbestu wymienionych poniżej): |  |  |
|  | Aktynolit [77536-66-4] Antofilit [77536-67-5] Chryzotyl [12001-29-5] Grueneryt (amozyt) [12171-73-5] Krokydolit [12001-28-4] Tremolit [77536-68-6] |  |  |
|  | - pył całkowity1 | 0,5 | - |
|  | - włókna respirabilne3 | - | 0,1 |
| 2. | Pyły talku i talku zawierającego włókna mineralne (w tym azbest): [14807-96-6] |  |  |
|  | a) talk zawierający włókna mineralne (w tym azbest): |  |  |
|  | - pył całkowity1 | 1 | - |
|  | - włókna respirabilne3 | - | 0,5 |

1 Pył całkowity – zbiór wszystkich cząstek otoczonych powietrzem w określonej objętości powietrza

2 Pył respirabilny – zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce przepuszczalności wg wymiarów cząstek opisanej logarytmiczno – normalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnia wartością średnicy aerodynamicznej 3,5 ± 0,3 µm i z geometrycznym odchyleniem standardowym 1,5 ± 0,1.

3 Włókna respirabilne - włókna o długości powyżej 5 µm o maksymalnej średnicy poniżej 3 µm i o stosunku długości do średnicy > 3.

4 CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) jest oznaczeniem numerycznym substancji pozwalającym jednoznacznie zidentyfikować substancję chemiczną.

Polska powinna zostać objęta stałym monitoringiem stanu zdrowia ludności narażonych na oddziaływanie azbestu, gdyż zagrożenie to stale zwiększa się, na skutek nie usunięcia przyczyn zachorowalności. Poważny niepokój musi budzić fakt, że usuwanie obecnie z dachów i elewacji wyrobów zawierających azbest przez przypadkowe i nieprofesjonalne firmy lub na własną rękę, zwiększa zagrożenie pyłem azbestowym dla mieszkańców kraju.

Usunięcie tych zagrożeń będzie w skali kraju wymagało:

- monitorowania i utworzenia bazy danych o aktualnym narażeniu mieszkańców,

- opracowania programu uwzględniającego również korzyści społeczne i ekonomiczne z powodu obniżenia zachorowalności i zgonów, spowodowanych azbestem,

- powołania  Ośrodka referencyjnego dla badań i oceny ryzyka zdrowotnego,

Nie ma dowodów świadczących o tym, że azbest spożyty w wodzie jest szkodliwy dla zdrowia. Zarówno raport WHO jak i stanowisko Państwowego Zakładu Higieny są w tej sprawie jednoznaczne. Dlatego zastępowanie rur azbestowo-cementowych w instalacjach ziemnych wyrobami bezazbestowymi powinno następować sukcesywnie, w miarę technicznego zużycia lub w przypadku woli wymiany na rury bezazbestowe.

# Klasyfikacja wyrobów zawierających azbest

Mianem azbestu określa się naturalnie występujące, włókniste minerały krzemianowe, powstałe na drodze procesów metamorficznych. Charakterystyczną cechą morfologiczną naturalnie występujących minerałów azbestowych jest równoległa budowa włókien. Wyróżnia się dwie grupy minerałów azbestowych:

- serpentynity – należą do nich: antygoryt, lizardyt i chryzotyl

- amfibole – w skład tej grupy wchodzi bardzo dużo minerałów, a ich główne formy włókniste to: amozyt, krokidolit, azbest antofylitowy, termolitowy i aktynolitowi.

Azbest znalazł szerokie zastosowanie w przemyśle dzięki swoim właściwościom, takim jak:

- niepalność – temperatura topnienia chryzotylu wynosi 1500-1550°C, natomiast amfiboli 930-1150°C

- odporność na czynniki chemiczne (kwasy i zasady) – szczególnie w przypadku amfiboli

- wysoka wytrzymałość mechaniczna

- niskie przewodnictwo cieplne i elektryczne

- łatwość łączenia się z innymi materiałami (cement, tworzywa sztuczne)

- możliwość przędzenia włókien

- dobre właściwości sorpcyjne

Klasyfikację wyrobów zawierających azbest przeprowadza się na podstawie trzech kryteriów: zawartość azbestu, stosowane spoiwo oraz gęstość objętościowa wyrobu. Wyroby zawierające azbest dzielimy na dwie klasy:

Klasa I – wyroby o gęstości objętościowej mniejszej od 1000kg/m3 definiowane jako „miękkie”, zawierające powyżej 20% (do 100%) azbestu. Są podatne na uszkodzenia mechaniczne, przez co uwalniają duże ilości włókien azbestowych do otoczenia. Głównie stosowane były w wyrobach tekstylnych w celach ochronnych oraz jako koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe m.in. w sprzęcie AGD, płytki podłogowe PCW oraz materiały i wykładziny cierne.

Klasa II – obejmuje wyroby o gęstości objętościowej powyżej 1000kg/m3 definiowane jako „twarde”. Azbestu zawierają poniżej 20%. Włókna są ze sobą mocno związane, więc w przypadku mechanicznego uszkodzenia emisja azbestu do otoczenia jest niewielka. Zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi stwarza obróbka tych wyrobów (cięcie, wiercenie otworów) oraz rozbijanie w wyniku zrzucania z wysokości w trakcie prac remontowych. Najczęściej w Polsce stosowanymi wyrobami z tej klasy są płyty azbestowo-cementowe faliste i płyty azbestowo-cementowe typ „karo” stosowane jako pokrycia dachowe oraz płyty płaskie wykorzystywane jako elewacje w budownictwie wielokondygnacyjnym. W mniejszych ilościach produkowane i stosowane były rury azbestowo-cementowe służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w budownictwie jako przewody kominowe i zsypowe.

Tabela 2 Zastosowanie materiałów budowlanych zawierających azbest

| Rodzaj wyrobu zawierającego azbest | Zastosowanie |
| --- | --- |
| płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory | pokrycia dachowe |
| płyty azbestowo-cementowe, prasowanie płaskie okładzinowe | ściany osłonowe i działowe okładziny zewnętrzne osłona ścian przewodów windowych, szybów wentylacyjnych i instalacyjnych chłodnie kominowe i wentylatorowe |
| płyty azbestowo-cementowe, prasowanie płaskie typu "karo" | pokrycia dachowe okładziny zewnętrzne |
| płyty azbestowo-cementowe autoklawizowane płaskie "acekol" i "kolorys" | okładziny zewnętrzne osłony kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych ściany działowe |
| płyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne ogniochronne | osłony ogniochronne i przeciwpożarowe w budynkach i obiektach przemysłowych izolacja urządzeń grzewczych |
| rury azbestowo-cementowe (ciśnieniowe i bezciśnieniowe) | przewody wodociągowe i kanalizacyjne rynny spustowe zsypów na śmieci przewody kominowe |
| otuliny azbestowo-cementowe | izolacja urządzeń ciepłowniczych |
| kształtki budowlane azbestowo-cementowe | przewody wentylacyjne podokienniki osłony rurociągów ciepłowniczych osłony kanałów spalinowych i wentylacyjnych |
| masy azbestowe natryskowe | izolacja ogniochronna konstrukcji stalowych i przegród budowlanych izolacja akustyczna obiektów użyteczności publicznej |

Tabela 3 Kierunki wykorzystywania azbestu

| L.p | Rodzaje wyrobów | Wyroby | Udział % azbestu w wyrobie | Zastosowanie | Zalety wyrobu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wyroby azbestowo-cementowe | - płyty dekarskie - rury ciśnieniowe - płyty okładzinowe i elewacyjne | 5-30% | - pokrycie dachowe - elewacje - wodociągi i kanalizacje | - ogniotrwałość - odporność na korozję i gnicie - wytrzymałe mechanicznie - lekkie - trwałe - nie wymagają konserwacji |
| 2 | Wyroby izolacyjne | - wata - włóknina - sznury - tkanina termoizolacyjna - taśmy | 75-100% | - izolacje kotłów parowych, silników, rurociągów, wymienników ciepła, zbiorników - ubrania i tkaniny termoizolacyjne | - odporne na wysoką temp - trwałe |
| 3 | Wyroby uszczelniające | - tektura - płyty azbestowo-kauczukowe - szczeliwa plecione | 75-100% | uszczelnienia narażone na : - wysoką temp. - wodę i parę - kwasy i zasady - oleje, gazy spalinowe | - odporność na wysokie temp. - wytrzymałość na ściskanie - dobra elastyczność - odporność chemiczna |
| 4 | Wyroby cierne | okładziny cierne klocki hamulcowe | 30% | elementy napędów | chroni elementy przed przegrzaniem |
| 5 | Wyroby hydroizolacyjne | - lepiki asfaltowe - kity uszczelniające - zaprawy gruntujące - papa dachowa - płytki podłogowe | 20-40% | materiały stosowane w budownictwie |  |
| 6 | Inne | - materiał filtracyjny w przemyśle piwowarskim i w farmacji - wypełniacz lakierów i izolacji przewodów grzewczych - produkcja masek przeciwgazowych |  | stosowany w różnych przemysłach |  |

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. - w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2001, Nr 112, poz. 1206) odpady zawierających azbest klasyfikowane są jako odpady niebezpieczne z przypisanymi następującymi kodami klasyfikacyjnymi:

06 07 01* - Odpady azbestowe z elektrolizy,

06 13 04* -  Odpady z przetwarzania azbestu,

10 11 81* - Odpady zawierające azbest (z hutnictwa szkła),

10 13 09* - Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo azbestowych,

15 01 11* - Opakowania z metali zawierające niebezpieczne, porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest) włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi,

16 01 11* - Okładziny hamulcowe zawierające azbest,

16 02 12* - Zużyte urządzenia zawierające azbest,

17 06 01* - Materiały izolacyjne zawierające azbest,

17 06 05* - Materiały konstrukcyjne zawierające azbest.

# Informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Wiśniewo

Wyroby azbestowe na terenie Gminy Wiśniewo to głownie płyty faliste azbestowo-cementowe pokrywające dachy budynków mieszkalnych, gospodarczych, garaży, obiektów przemysłowych oraz budynków wielorodzinnych.

W maju 2010 roku na terenie gminy Wiśniewo przeprowadzono inwentaryzację wyrobów azbestowych (spis z natury). Wśród  zabudowy gdzie występują wyroby azbestowe przeważają budynki jednorodzinne i towarzyszące im często zabudowania gospodarcze. Powierzchnie pokryć dachowych zawierających azbest liczono jako iloczyn arkuszy eternitu w pionie i w poziomie razy przyjęty współczynnik przeliczeniowy 1,3 (wyliczony na podstawie wymiarów jednego arkusza eternitu).Wynik dokonanej w ten sposób inwentaryzacji zebrano w poniższej tabeli:

Tabela 4. Ilość wyrobów zawierających azbest występujących na terenie gminy w poszczególnych miejscowościach.

| Nazwa miejscowości | Ilość azbestu w m 2 |
| --- | --- |
| Bogurzyn | 56373,5 |
| Bogurzynek | 80341,5 |
| Głużek | 92783,1 |
| Kosiny Bartosowe | 26870,6 |
| Kosiny Kapiczne | 15170,6 |
| Korboniec | 27185,3 |
| Kowalewo | 62341,4 |
| Modła | 2368,2 |
| Nowa Otocznia | 4597,0 |
| Podkrajewo | 46115,7 |
| Stare Kosiny | 15108,2 |
| Stara Otocznia | 16825,2 |
| Wiśniewko | 10313,7 |
| Wiśniewo | 35808,8 |
| Wojnówka | 10347,9 |
| Żurominek | 20387,1 |

Z zebranych informacji wynika, że na terenie gminy Wiśniewo występuje 522 937,8 m2 pokryć dachowych zawierających azbest.

Średnia waga 1m 2 płyty azbestowo – cementowej wynosi 15 kg.

Znając powierzchnie wyrobów azbestowo-cementowych oraz wagę 1m2 płyty falistej można obliczyć wagę wszystkich płyt azbestowych:

522 937,8 m2 x 15 kg = 7 844 067 kg = 7 844 Mg

W celu zakwalifikowania zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia stopnia pilności działań naprawczych, właściciele obiektów posiadających obiekty z wyrobami zawierającymi azbest powinny wykonać ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów według załącznika 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki , Pracy i Polityki Społecznej z 2 kwietnia 2004 r. ( Dz. U. nr 71, poz. 649).

Z wizji lokalnej w gminie, dokonanej w trakcie inwentaryzacji wyrobów azbestowych, można określić stan techniczny pokryć azbestowo – cementowych jako dobry. Należy zaznaczyć, że odpowiednie zabezpieczenie wyrobów zawierających azbest np. poprzez pomalowanie może przedłużyć ich żywotność, jednak nie uchroni przed ich całkowitym usunięciem.

# Realizacja „Programu”- aspekty finansowe

Realizacja Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wiśniewo będzie procesem długofalowym (trwającym do roku 2032), ograniczonym możliwościami finansowymi zarówno samorządu jak i mieszkańców. Wykonanie Programu powierza się Władzom Gminy. Realizacja Programu będzie zgodna z przyjętym celem i przebiegać będzie w następujących obszarach:

I. Inwentaryzacja i utworzenie bazy danych o lokalizacji istniejących wyrobów zawierających azbest

Podstawą dla opracowania Programu była przeprowadzona na terenie gminy inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i utworzenie bazy danych o ich lokalizacji (wg miejscowości na terenie gminy).

II. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości azbestu, obowiązków dotyczących postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz sposobów bezpiecznego ich usuwania oraz unieszkodliwiania

W ramach edukacji mieszkańców na stronie internetowej gminy utworzona zostanie „zakładka tematyczna", w której bieżąco prezentowane będą:

- akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania,

- informacje o zagrożeniu, jakie niesie za sobą azbest,

- informacje o działaniach Gminy podejmowanych w celu usunięcia wyrobów zawierających azbest,

-  wzory wniosków na dofinansowanie odbioru i składowanie odpadu,

-  aktualny wykaz firm posiadających koncesje na demontaż wyrobów zawierających azbest i transport powstałych odpadów.

III. Mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej

Działanie realizowane będzie poprzez:

- system edukacji w zakresie szkodliwości i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych,

- informowanie o potencjalnych źródłach uzyskania dotacji, preferencyjnych kredytów i pożyczek na wymianę pokryć dachowych i elewacji z azbestu,

- dofinansowanie kosztów usunięcia azbestu w tym: załadunku na terenie nieruchomości, transportu i składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych,

- bieżąca aktualizacja informacji na stronie internetowej z przebiegu realizacji Programu,

- udzielanie informacji mieszkańcom na temat realizacji Programu.

IV. Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych

Odbiór odpadów azbestowych z nieruchomości osób fizycznych, jednostek budżetowych i innych będzie następował na wniosek właściciela obiektu, jego zarządcy lub władającego. Złożone wnioski o dofinansowanie będą realizowane według kolejności wpływu do wysokości kwoty zabezpieczonej w budżecie na dany rok kalendarzowy. Odbiorem odpadów zawierających azbest zajmie się koncesjonowana firma transportowa. Termin odbioru odpadów z terenu nieruchomości uzgadnia przedstawiciel firmy transportowej z właścicielem nieruchomości. Wszystkie czynności związane z załadunkiem i transportem przeprowadzone zostaną zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na składowisko potwierdzane będzie kartą przekazania odpadu (w załączeniu do Programu), sporządzaną w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy (w przypadku, gdy Przewoźnik rozliczać się będzie się za wykonaną usługę z Gminą).

V. Udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom zasobów mieszkaniowych w usuwaniu odpadów zawierających azbest

W przypadku pozyskania środków finansowych lub zabezpieczenia w budżecie własnych Gmina częściowo sfinansuje koszty demontażu, transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest, tj.: rozbiórki pokrycia dachowego (płyt azbestowo - cementowych), załadunku na terenie nieruchomości odpadów zawierających azbest, transportu tych odpadów, składowania odpadów zawierających azbest. Wielkość dofinansowania oraz ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest w danym roku uzależniona będzie od ilości środków finansowych pochodzących z funduszy własnych i zewnętrz

VI. Alokacja środków finansowych z budżetu gminy na realizację Programu

Rada Gminy będzie uchwalała corocznie w budżecie gminy stosowne środki na realizację Programu.

VII. Podjęcie działań w kierunku pozyskania funduszy ze źródeł zewnętrznych na realizację Programu

Gmina podejmie starania w celu pozyskiwania funduszy ze źródeł zewnętrznych, tj.: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Fundacji EkoFundusz i innych.

W przypadku pozyskania funduszy z ww. źródeł kwota przeznaczona na realizację Programu ulegnie zwiększeniu, co przyspieszy proces usuwania azbestu z terenu gminy.

VIII. Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania na wymieniane w ramach Programu pokrycia dachowe

Pomoc w poszukiwaniu źródeł finansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych osobom fizycznym, innym właścicielom zasobów mieszkaniowych i przedsiębiorcom na wymianę pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest. Wszyscy zainteresowani poszukiwaniem źródeł finansowania będą mogli skorzystać z pomocy i informacji udzielanych przez pracowników Urzędu Gminy.

XIX. Usunięcie wyrobów zawierających azbest z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej

Gmina Wiśniewo usunie wyroby azbestowe z obiektów oświatowych i użyteczności publicznej oraz innych będących własnością Gminy.

XX . Wymiana rur wodociągowo - kanalizacyjnych z azbestu

Z badań naukowych wynika, iż azbest w rurach wodociągowych jest nieszkodliwy. W rurach wytwarza się naturalna otoczka biologiczna. Rury wymieniane są nie dlatego, że zawierają azbest, ale dlatego, że sieć się po prostu starzeje.

XXI. Eliminacja powstawania „dzikich" wysypisk z odpadami zawierającymi azbest

Działanie finansowane będzie ze środków przeznaczonych na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

- Działania informacyjno - edukacyjne skierowane do społeczeństwa gminy związane z postępowaniem z odpadami azbestowymi, co powinno wyeliminować powstawanie „dzikich" wysypisk tych odpadów.

- Monitoring występowania „dzikich" wysypisk - na bieżąco.

- Likwidacja „dzikich" wysypisk w przypadku stwierdzenia ich występowania.

XXII. Oczyszczenie terenów gminy i innych terenów publicznych z wyrobów zawierających azbest

Gmina Wiśniewo na bieżąco przeprowadzać będzie oczyszczanie terenów gminy i publicznych z wyrobów i odpadów zawierających azbest. Środki na ten cel pochodzić będą z funduszu przeznaczonego na realizację Programu w danym roku kalendarzowym.

XXIII. Okresowa weryfikacja i aktualizacja Programu

Realizacja Programu jest procesem długofalowym, w związku z tym zakłada się jego aktualizację celem dostosowania do zmieniających się warunków prawnych, finansowych i możliwości realizacyjnych.

# Finansowanie usuwania wyrobów azbestowych.

W związku z zagrożeniem dla zdrowia i życia powodowanym przez azbest, powstało wiele regulacji prawnych zakazujących stosowania i produkcji wyrobów zawierających ten minerał, a także nakazujących usunięcie wyrobów zawierających azbest już istniejących.

Źródła finansowania inwestycji ekologicznych związanych z gospodarką odpadami można podzielić na trzy grupy:

- publiczne - np. pochodzące z budżetu państwa, gminy lub instytucji publicznych,

- prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,

-prywatno - publiczne - np. ze spółek prawa handlowego z udziałem gminy.

Dominującymi formami finansowania inwestycji ekologicznych są:

- zobowiązania kapitałowe - kredyty, pożyczki, obligacje, leasing,

- udziały kapitałowe - akcje i udziały w spółkach,

- dotacje.

W Polsce występują najczęściej następujące formy finansowania inwestycji w zakresie gospodarki odpadami:

- fundusze własne inwestorów,

- pożyczki, dotacje i dopłaty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

- kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ S.A.) z dopłatami do oprocentowania lub ze środków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,

- zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji poprzez EKOFUNDUSZ),

- kredyty międzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR, Bank Światowy),

- kredyty i pożyczki udzielane przez banki komercyjne,

# Wytyczne dotyczące przepisów BHP w zakresie bezpiecznego usuwania wyrobów azbestowych.

Właściciel (zarządca) obiektów i urządzeń budowlanych z zabudowanymi wyrobami zawierającymi azbest powinien dokonać ich przeglądu technicznego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71 poz. 649) oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192 poz. 1876). Wszelkie prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest należy dokonywać zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, rozdz. 4 "Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych", rozdz. 5 "Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych". W przypadku konieczności usunięcia elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych, inwestor musi przestrzegać przepisów Prawa Budowlanego oraz przepisów specjalnych dotyczących azbestu. Inwestor jest zobowiązany do zorganizowania procesu budowy, z uwzględnieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a w szczególności zapewnienie:

- opracowania projektu budowlanego i, stosownie do potrzeb, innych projektów

- objęcia kierownictwa budowy przez kierownika budowy

-  opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

- wykonania i odbioru robót budowlanych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych - art. 18 ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane

Jeżeli przy usuwaniu, demontażu i rozbiórce elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest nie wystąpi naruszenie ani wymiana fragmentów konstrukcji budynku oraz gdy nie ulegnie zmianie wygląd elewacji, to pozwolenie na budowę, będące jednocześnie pozwoleniem na rozbiórkę, nie jest wymagane. W przeciwnym wypadku uzyskanie takiego pozwolenia jest konieczne.

Prace mające na celu usunięcie azbestu z obiektu budowlanego, powinny być poprzedzone zgłoszeniem tego faktu właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem robót. Tylko przedsiębiorcy posiadający odpowiednią decyzję sankcjonującą wytwarzanie odpadów niebezpiecznych mogą wykonywać prace związane z usuwaniem azbestu. Wykonanie prac przez inwestora we własnym zakresie także wymaga uzyskania takiej decyzji. Wykonawca prac zobowiązany jest sporządzić szczegółowy plan prac, który zawiera przede wszystkim:

- ilość wytworzonych odpadów

-  identyfikację rodzaju azbestu

- klasyfikację wytworzonego odpadu

- warunki ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

1. izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska;

2. ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska;

3. umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści:

"Uwaga! Zagrożenie azbestem"; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit

treść tablic informacyjnych powinna być następująca: "Uwaga! Zagrożenie azbestem - krokidolitem";

4. zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska;

5. zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

6. codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro;

7. izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokydolit.

8. stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu (komora dekontaminacyjna), przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń;

9. zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest prowadzi się w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska oraz powodujący zminimalizowanie pylenia poprzez:

- nawilżanie wodą wyrobów zawierających azbest przed ich usuwaniem lub demontażem i utrzymywanie w stanie wilgotnym przez cały czas pracy;

-  demontaż całych wyrobów (płyt, rur, kształtek) bez jakiegokolwiek uszkadzania, tam gdzie jest to technicznie możliwe;

- odspajanie materiałów trwale związanych z podłożem przy stosowaniu wyłącznie narzędzi ręcznych lub wolnoobrotowych, wyposażonych w miejscowe instalacje odciągające powietrze;

- prowadzenie kontrolnego monitoringu powietrza w przypadku stwierdzenia występowania przekroczeń najwyższych dopuszczalnych stężeń pyłu azbestu w środowisku pracy, w miejscach prowadzonych prac, w tym również z wyrobami zawierającymi krokidolit;

- codzienne zabezpieczanie zdemontowanych wyrobów i odpadów zawierających azbest oraz ich magazynowanie na wyznaczonym i zabezpieczonym miejscu. Wykonawca usuwający azbest zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonanych prac i oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego. Oświadczenie to przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat. Ponadto wykonawca pakuje i przygotowuje odpady azbestowe do transportu. Transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska, w szczególności przez:

- szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm wyrobów i odpadów o gęstości objętościowej równej lub większej niż 1.000 kg/m3;

- zestalenie przy użyciu cementu, a następnie po utwardzeniu szczelne opakowanie w folię polietylenową o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm odpadów zawierających azbest o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3;

- szczelne opakowanie odpadów pozostających w kontakcie z azbestem i zakwalifikowanych jako odpady o gęstości objętościowej mniejszej niż 1.000 kg/m3 w worki z folii polietylenowej o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm, a następnie umieszczenie w opakowaniu zbiorczym z folii polietylenowej i szczelne zamknięcie;

-  utrzymywanie w stanie wilgotnym odpadów w trakcie ich przygotowywania do transportu;

-  oznakowanie opakowań;

- magazynowanie przygotowanych do transportu opakowań w osobnych miejscach zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Odpady może przekazać tylko podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie unieszkodliwiania odpadów azbestowych i transportu tych odpadów. Prawidłowość wykonywanych działań w tym zakresie powinna być potwierdzona kartami ewidencji i przekazania odpadów.

# Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest.

Wytyczne dla jednostek samorządu gminnego, właścicieli, zarządców nieruchomości i wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

■ Informowanie mieszkańców gminy o skutkach narażenia na azbest i obowiązku sukcesywnego usuwania go przez właścicieli nieruchomości - Gmina w pierwszej kolejności powinna skupić się na działaniach edukacyjno - informacyjnych skierowanych do mieszkańców.

Na Gminę nałożony został obowiązek informowania mieszkańców na temat negatywnych skutków oddziaływania azbestu na stan zdrowia mieszkańców oraz o możliwości usunięcia wyrobów zawierających azbest, co ma na celu skłonienie właścicieli nieruchomości do wypełnienia nałożonego na nich ustawowo obowiązku usunięcia wyrobów zawierających azbest do 2032 r. Gmina powinna więc zadbać, aby formularze, na podstawie których dokonywana ma być ocena stanu nieruchomości pod kątem obecności azbestu i stopnia jego zużycia, były dostępne w urzędzie oraz - o ile istnieje taka możliwość - również na stronie internetowej gminy. Gmina ma także służyć pomocą swoim mieszkańcom na temat wymaganych procedur usuwania, zabezpieczania, wywożenia i składowania azbestu. Informacje te powinny znaleźć się na stronie internetowej urzędu gminy, na tablicach informacyjnych w jego budynku, ulotkach i plakatach, a także być przekazywane podczas spotkań z mieszkańcami. Gmina powinna szukać sojuszników swoich działań wśród lokalnych organizacji pozarządowych, dziennikarzy starając się zainteresować ich tematyką azbestu, szczególnie w skali regionu, oraz służąc informacjami na temat jego usuwania tak, aby wzmacniać prowadzone przez siebie działania informacyjno-edukacyjne.

■ Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy

Informacje podawane przez właścicieli nieruchomości zbierane są w postaci wypełnionych arkuszy „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" (załącznik 1). Na ich podstawie jest sporządzony zbiorczy wykaz obiektów zawierających azbest, wg trzech grup pilności, w zależności od stopnia zagrożenia. Oprócz zbierania informacji od prywatnych właścicieli nieruchomości, gmina dokonuje oceny stanu nieruchomości, których sama jest właścicielem. Uczciwa i rzetelna ocena oraz inwentaryzacja są jedynym sposobem na uzyskanie wsparcia finansowego na cele związane z usuwaniem azbestu. O tym także mieszkańcy powinni zostać poinformowani przez Gminę.

■ Opracowanie sprawozdania dotyczącego stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Informacje zebrane na podstawie arkuszy ocen powinny być przekazywane raz w roku do właściwego urzędu nadzoru budowlanego w powiecie. Sprawozdania mają być sporządzone - podobnie do zbiorczego wykazu obiektów zawierających azbest - według trzech grup pilności.

■ Pozyskiwanie środków finansowych

Usuwanie wyrobów zawierających azbest, szczególnie w przypadku elementów budowlanych jest kosztowne i wymaga odpowiednich nakładów finansowych. Istnieje jednak możliwość uzyskania wsparcia ze strony krajowych lub zagranicznych funduszy na ochronę środowiska (z uwzględnieniem wymogu art. 16 ustawy o odpadach). Pieniądze te przeznaczone są na realizację dużych projektów, dlatego właściciele powinni łączyć się w większe grupy i aplikować o pieniądze wspólnie. Takie postępowanie wymaga ustanowienia przedstawiciela mogącego występować i działać w ich imieniu. Może nim być m.in. Gmina lub związek gmin. Inicjująca rola Gminy w tych działaniach jest bardzo ważna, bowiem wielu mieszkańców nie będzie stać na pokrycie kosztów usunięcia azbestu samodzielnie, a w konsekwencji będzie on nadal stanowił zagrożenie.

Obowiązki właścicieli, zarządców lub użytkowników nieruchomości:

- kontrola wyrobów zawierających azbest znajdujących się w obiektach, urządzeniach budowlanych, urządzeniach przemysłowych lub innych miejscach zawierających azbest,

- sporządzenie i przedłożenie organowi nadzoru budowlanego oceny stanu i dokumentacji miejsca zawierającego azbest,

- usuwanie wyrobów zawierających azbest zakwalifikowanych zgodnie z oceną do wymiany na skutek nadmiernego zużycia wyrobu lub jego uszkodzenia,

- sporządzenie (corocznie) planu kontroli jakości powietrza obejmującej pomiar stężenia azbestu, dla każdego pomieszczenia, w którym znajdują się instalacje lub urządzenia zawierające azbest lub wyroby zawierające azbest,

- przegląd i oznakowanie, w sposób przewidziany przez prawo, miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest,

- sporządzenie inwentaryzacji zastosowanych wyrobów zawierających azbest poprzez sporządzenie spisu z natury,

- sporządzenie i przedłożenie Marszałkowi Województwa (dot. przedsiębiorców) lub Wójtowi Gminy (dot. osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami) i coroczna aktualizacja

informacji o:

- wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystywania (załącznik 2),

-  wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zastało zakończone (załącznik 3),

- zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno-budowlanemu prac polegających na zabezpieczaniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest zgodnie z przepisami budowlanymi.

Obowiązki wykonawców prac polegających na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest:

- uzyskanie pozwolenia, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi albo złożenie organowi informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi (zależnie od ilości wytwarzanych odpadów),

- przeszkolenie przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników i osób kierujących lub nadzorujących, w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz w zakresie przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- opracowanie przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

- identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium,

- informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

- zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu, w tym problematykę określoną przepisami dotyczącymi planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza;

- posiadanie niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego zapewniającego prowadzenie określonych planem prac oraz zabezpieczeń pracowników i środowiska przed narażeniem na działanie azbestu,

- zgłoszenie prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, właściwemu organowi nadzoru budowlanego oraz właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy.

■ zapewnienie warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania w sposób określony w § 8 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest,

■ złożenie właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy nieruchomości, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

# Wykaz załączników.

Załącznik Nr 1 - Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu

ich wykorzystywania (Dz. U. 03 1921 1876) – wzór

Załącznik Nr 2 – Wniosek o dofinansowanie odebrania i unieszkodliwiania

odpadów zawierających azbest (wnioski przykładowe)

Załącznik Nr 3 – Karta przekazania odpadów zawierających azbest

Załącznik Nr 4 - Wykaz firm posiadających pozwolenie na zbieranie i transport

azbestu na terenie powiatu mławskiego

Załącznik Nr 5 – Stan prawny

ZAŁĄCZNIK NR 1

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA

(WZÓR )

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST I MIEJSCU ICH WYKORZYSTYWANIA 1)(DZ.U.03.192.1876)

1. Miejsce, adres: ……………………………………………………………………………………………….

2.Właściciel/zarządca/użytkownik*):

a) osoba prawna - nazwa, adres ………………………………………………………………………

b) osoba fizyczna - imię, nazwisko i adres…………………………………………………………………

3. Tytuł własności……………………………………………………………………………………………….

4. Nazwa, rodzaj wyrobu² : ……………………………………………………………………………………..

5.Ilość (m2tony)3)..............................................................................................................................................

6. Przydatność do dalszej eksploatacji4).......................…………………………………………………………

7. Przewidywany termin usunięcia wyrobu: ……………………………………………………………………

a) okresowej wymiany z tytułu zużycia wyrobu 5)…………………………………………………………

b) całkowitego usunięcia niebezpiecznych materiałów i substancji ………………………………………

8. Inne istotne informacje o wyrobach6)

(podpis)………………………………. Data ……………………………….

Objaśnienia:

*) Niepotrzebne skreślić.

1) Za wyrób zawierający azbest uważa się każdy wyrób o stężeniu równym lub wyższym od 0,1 % azbestu.

2) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura.

3) Podać podstawę zapisu (np. dokumentacja techniczna, pomiar z natury).

4) Według "Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest" - załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest.

5) Na postawie corocznego rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki w sprawie dopuszczenia wyrobów zawierających azbest do produkcji lub do wprowadzenia na polski obszar celny.

6) Np. informacja o oznaczeniu na planie sytuacyjnym terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest.

ZAŁĄCZNIK NR 2

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE ODEBRANIA I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

……………………..dn…………...

Urząd Gminy

w Wiśniewie

06-521Wiśniewo

WNIOSEK

o przyznanie dofinansowania na realizację przedsięwzięć

związanych z usuwaniem odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenu gminy Wiśniewo

1. Wnioskodawca: ……………………………………………………………………………………………..

( imię i nazwisko właściciela nieruchomości)

2. Adres do korespondencji: ……………………………………………………………………………………

(kod pocztowy, nazwa miejscowości, nr domu, nr telefonu)

3. Lokalizacja planowanych prac: ……………………………………………………………………………..

(adres nieruchomości, gdzie zostały przeprowadzone prace)

4. Obręb geodezyjny i numer ewidencyjny działki: …………………………………………...........................

5. Tytuł prawny do nieruchomości: ……………………………………………………………………………

6. Prace związane z usuwaniem azbestu obejmują (niepotrzebne skreślić):

* budynek mieszkalny,

* budynek gospodarczy - …………………………………………………………………………………..

* budynek garażowy.

* inne: ………………………………………………………………………………………………………

7. Charakterystyka prac – usuwanie azbestu obejmuje demontaż (niepotrzebne skreślić):

* płyt dachowych – płaskich / falistych,

* płyt elewacyjnych – płaskich / falistych.

8. Przewidywana ilość odpadów zawierających azbest ( m² lub kg): ………………………………………….

9. Przewidywany termin realizacji prac : od dnia ………………………do dnia………………………………..

Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej przewidzianej w art. 233 § 1 i 2 ustawy z dnia 06.06.1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997 r. nr 88 poz. 553) powyższe dane i złożone dokumenty są prawdziwe.

……………………………………….

(podpis wnioskodawcy)

ZAŁĄCZNIK NR 3

KARTA PRZEKAZANIA ODPADU - ODPADÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

| KARTA PRZEKAZANIA ODPADU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Posiadacz odpadów, który przekazuje odpad b,c |  | Prowadzący działalność w zakresie transportu odpadu b,d |  |
| Adres e |  | Adres d,e |  |
| Telefon/fax |  | Telefon/fax d |  |
| Nr REGON |  | Nr REGONd Nr REGON |  |
| Kod odpadu |  |  |  |
| Data |  | Masa przekazanych odpadów [Mg]h |  |
| Potwierdzenie przekazania odpadu | Data, pieczęć, podpis Potwierdzam wykonanie usługi transportu odpadua |  | Data, pieczęć, podpis Potwierdzam przyjęcie odpadu |

Nr kartya Rok kalendarzowy

Posiadacz odpadu, który przejmuje odpad b

Adres e

Telefon/fax

Miejsce przeznaczenia odpadówf:

Rodzaj odpadu

Nr rejestracyjny pojazdu, przyczepy lub naczepyd,i

Data, pieczęć, podpis

Uwaga: Karta przekazania odpadu sporządzana w trzech egzemplarzach: jeden dla odbierającego odpady, drugi dla właściciela odpadu, trzeci dla Gminy

a Numer nadawany jest przez posiadacza odpadów, który przekazuje odpad.

b Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu.

c W przypadku odpadów komunalnych kartę wypełnia przedsiębiorca, który uzyskał zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005 r. Nr 236, poz.2008) lub gminna jednostka organizacyjna, o której mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

d W przypadku, gdy odpad jest transportowany kolejno przez dwóch lub więcej prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów, w oznaczonych rubrykach należy podać wymagane dane i podpisy wszystkich prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów z zachowaniem kolejności transportowania odpadu.

e Adres zamieszkania lub siedziby podmiotu.

f Adres miejsca odbioru odpadu, pod który należy dostarczyć odpad, wskazany przez posiadacza odpadu prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów.

g W przypadku odpadów niebezpiecznych podać datę przekazania odpadu. Karta może być stosowana jako jednorazowa karta przekazania odpadu lub jako zbiorcza karta przekazania odpadu, obejmująca odpad danego rodzaju przekazywany łącznie w czasie jednego miesiąca kalendarzowego, za pośrednictwem tego samego prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów temu samemu posiadaczowi odpadów.

h Podać masę odpadów z dokładnością co najmniej do pierwszego miejsca po przecinku dla odpadów innych niż niebezpieczne; co najmniej do trzeciego miejsca po przecinku dla odpadów niebezpiecznych.

iDotyczy odpadów niebezpiecznych

ZAŁĄCZNIK NR 4

Wykaz Firm posiadających uprawnienie do usuwania i transportu odpadów zawierających azbest z terenu powiatu mławskiego

1. EKOCHEM-EKOSERVICE Sp. z o.o. ul. Kościuszki 99  90-441 Łódź

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 10.10. 2002 r. ; znak: RLOŚ 7624-31/2002

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 800 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 200 Mg/rok

2. BUDOWNICTWO „ALFIKX” Jerzy Kostecki  ul. Upalna 15 lok. 7 15-668 Białystok

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.11.2002 r. ; znak: RLOŚ 7624-36/2002

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 800 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 200 Mg/rok

3. Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe ABBA Ekomed Sp. z o. o.

ul. Poznańska 152 87-100 Toruń

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.03. 2003 r. ; znak: RLOŚ 7624-6/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 800 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 800 Mg/rok

4. Zakład Remontowo Budowlany Stanisław Karolczuk ul. Przełajowa 10/56 94-044 Łódź

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 15.04. 2003 r. ; znak: RLOŚ 7624-9/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 300 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne kod 17 06 06 w ilości 500 Mg/rok

5. Przedsiębiorstwo Robót Termoizolacyjnych i Antykorozyjnych „TERMOEXSPORT”

ul. Żurawia 27 ,00-515 Warszawa

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 29.04. 2003 r. ; znak: RŚ 7624-12/2003

zatwierdzenie programu gospodarki odpadami niebezpiecznymi

- materiały izolacyjne zawierające azbest – kod 17 06 01 – w ilości 100 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest – kod 17 06 05 – w ilości 100 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z materiałów ceramicznych i elementów

wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne kod 17 06 06 w ilości 100 Mg/rok

- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych

6. „ DEKAR ” Zakład  Remontowo  –  Budowlany Produkcyjno Handlowy ul. Pułtuska 9

06-400 Ciechanów

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 10.10.2003 roku ; znak: RŚ.7624-30/2003

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01 : w ilości –10 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05 : w ilości – 10 Mg/rok

-zmieszane lub wysegregowane odpady z betony , gruzu ceglanego odpadów    materiałów ceramicznych i elementów  wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne;   kod 17 06 06 : w ilości – 20 Mg/rok

7. Centrum Gospodarki Odpadami , Azbestu i Recyklingu „caro” ul. Zamoyskiego 51

22-400 Zamość

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 13.11.2003 roku ; znak: RŚ.7624-34/2003

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01 : w ilości –100 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05 : w ilości – 100 Mg/rok

-zmieszane lub wysegregowane odpady z betony , gruzu ceglanego odpadów materiałów

ceramicznych i elementów  wyposażenia zawierających substancje niebezpieczne;

kod 17 06 06 : w ilości – 100 Mg/rok

8. Przedsiębiorstwo budownictwa Lądowego MJ. Sp. z o.o. ul Graniczna 6 Reguły 05-816

Michałowice

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 26.04.2004 roku ; znak: RŚ.7624-3/2004

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01 : w ilości –200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05 : w ilości – 100 Mg/rok

9. Sintac-Polska  Sp. z o.o. ul. Armii Krajowej 86, 05-075 Wesoła

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 26.04.2004 roku ; znak: RŚ.7624-6/2004

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

wykaz odpadów zgodnie z decyzja (w katalogu odpadów niebezpiecznych)

10. Firma Handlowo-Usługowa „SYSTEM-DACH” Sp. j. Brody 6 09-100 Płońsk

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 19.05.2004 roku ; znak: RŚ.7624-10/200

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01 : w ilości –11 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05 : w ilości – 30 Mg/rok

11. „GAJAWI” P.P.H.U. Gabriel Rogut,  ul. Odyńca 24, 93-150 Łódź

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 09.09.2004 roku ; znak: RŚ.7624-27/2004

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 500 Mg/rok- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 5 Mg/rok

12. Firma Wielobranżowa „WOLT CENTER” Grzegorz Lewandowski )9-411 Stara Biała          Nowa Biała Regon: 610242544

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2005 roku ; znak: RŚ.7624-7/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 300 Mg/rok

13. RAMID – Mirosław Dec ul. Kowalewskiego 1/54 03-288 Warszawa Regon: 1130087980

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 21.02.2005 roku ; znak: RŚ.7624-9/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- odpady stałe z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach ; kod 13 05 01

w ilości : 10 Mg/rok

- szlamy z odwadniania olejów w separatorach ; kod 13 05 02 w ilości : 20 Mg/rok

- szlamy z kolektorów ; kod 13 05 03 w ilości : 10 Mg/rok

- olej z odwadniania olejów w separatorach ; kod 13 05 06 w ilości ; 10 Mg/rok

- zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach ; kod 13 05 07 w ilości 20 Mg/r

- mieszanina odpadów z piaskowników i z odwadniania olejów w separatorach ;

kod 13 05 08 w ilości : 20 Mg/rok

-  sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach ) ,

tkaniny do wycierania ( np. szmaty , ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB ) kod 15 02 02 w ilości 20Mg/rok

- odpady zawierające inne substancje niebezpieczne kod 16 07 09 w ilości 5 Mg/rok

- odpady wykazujące właściwości niebezpieczne 16 81 01 w ilości 100 Mg/rok

materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –100 Mg/rok

materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300 Mg/rok

zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 30 Mg/rok

odpady drewna, szkła, tworzyw sztucznych zawierające lub zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi kod 15 05 03 – w ilości 100 Mg/rok

tłuczeń torowy zawierający substancje niebezpieczne kod 17 05 07 w ilości 200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające gips zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi kod 17 08 01 w ilości 60 Mg/rok

- odpady z budowy, remontów, demontażu zawierające rtęć kod 17 09 01 w ilości 10 Mg/rok

- odpady z remontów, demontażu zawierające PCB (szczeliwa) 17 09 02 w ilości 60 Mg/rok

- inne odpady z budowy, remontów i demontażu zawierające substancje niebezpieczne kod 17 09 03 w ilości 40 Mg/rok

14. Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „JUKO” Jerzy Szczukocki ul. 1-go Maja 25 97-300 Piotrków Trybunalski Regon: 590296934

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 12.04.2005 roku ; znak: RŚ.7624-14/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –400 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 400 Mg/rok

15. Transport- Metalurgia Sp. z o. o. ul. Reymonta 62 97-500 Radomsko Regon: 590532381

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 10.05.2005 roku ; znak: RŚ.7624-18/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –6000 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 15000 Mg/rok

16. Zakład Remontowo-Budowlany „AMBROŻY” ul. Meissnera 1/3 lok.222 03-982   Warszawa (Regon: 017095600)

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 30.05.2005 roku ; znak: RŚ.7624-22/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300 Mg/rok

17. Hydrotechnika Sp. z o. o. ul. Ściegiennego 262 A 25 – 116 Kielce (Regon: 290526131

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 07.06.2005 roku ; znak: RŚ.7624-25/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –2000 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 2000 Mg/rok

- sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach ) ,

tkaniny do wycierania ( np. szmaty , ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB ) kod 15 02 02 w ilości : 0,1 Mg/rok

18. PPHU PLASTIMET-PANORAMA Sp. z o. o. ul Fabryczna 9 05-084 Leszno Regon

013211310

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 10.06.2005 roku ; znak: RŚ.7624-32/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –300 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300 Mg/rok

19. Firma Handlowo-Usługowa NATEX 2 Irena Jasińska Trzciniec 45 06-100 Pułtusk Regon 130697470

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 14.06.2005 roku ; znak: RŚ.7624-30/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –400 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 400 Mg/rok

20. Firma Handlowo-Usługowa „WIKI” Agnieszka Majda ul. Sobieszowska 10 A 58-570 Jelenia Góra Regon : 231184834

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 11.07.2005 roku ; znak: RŚ.7624-35/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 200 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 20000 Mg/rok

- sorbenty , materiały filtracyjne ( w tym filtry olejowe nie ujęte w innych grupach ) ,

tkaniny do wycierania ( np. szmaty , ścierki ) i ubrania ochronne zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi ( np. PCB ) kod 15 02 02 w ilości : 0,25 Mg/rok

21. TELZAS Sp. z o. o. ul. Bugno 3 78-400 Szczecinek Regon: 330070798

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.06.2005 roku ; znak: RŚ.7624-31/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- baterie i akumulatory ołowiowe; kod 16 06 01* w ilości; 2 Mg/rok

22. ALBEKO” Singer Sp. J. 87-510 Kotowy gm. Skrwilno Regon: 911337131

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 30.08.2005 roku ; znak: RŚ.7624-47/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –700 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 700 Mg/rok

- zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 01 06* : w ilości – 4500 Mg/rok

23. Firma Remontowo-Budowlana „UTIL” Stanisław Zasłona Ryczówek ul. Dolna 8 32-310 Klucze Regon: 357516572 tel. (032) 6420311

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.10.2005 roku ; znak: RŚ.7624-54/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości –100 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 500 Mg/rok

24. Przedsiębiorstwo Usług Wodno-Budowlanych „WOD-BUD” Sp. z o.o  ul. Piłsudskiego 14 23-200 Kraśnik Regon: 008020605

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 20.10.2005 roku ; znak: RŚ.7624-56/2005

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 1000 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 2000 Mg/rok

25.T.K.J. Matuszewski S.J. ul. Por. Krzycha 5 86-300 Grudziądz 
Decyzja Starosty Mławskiego z dnia Mława, dn.24.01.2006 r. RŚ. 7623-4/2006 decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 200 Mg/rok

26. Z.P.U.H. Piotr Sosnowski Gorysze 21B 06-400 Ciechanów Regon 130347384

tel. 023 672 89 73

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia Mława, dn.28.02.2006 r. RŚ. 7623-6/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 200 Mg/rok

27. Buhck Recycling Sp. z o. o. ul. Romana Maya 1 61-371 Poznań Regon 639701417

Tel. 061 6502301

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia Mława, dn.28.01.2006 r. RŚ. 7623-8/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 200 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 200 Mg/rok

28. Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe „AWAT” Sp. z o. o. Regon: 001407235

Tel. 683 91 63

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia dn.20.04.2006 r. RŚ. 7623-15/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 3000 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 1000 Mg/rok

- sorbenty, materiały filtracyjne, ubrania robocze,  tkaniny do wycierania zawierające niebezpieczne elementy, kod 15 02 02*; w ilości – 2,0 Mg/rok

29. Firma Handlowo Usługowa PROJEKT-BUD” Edyta Pust ul. Podwale 17 00-252 Warszawa Regon: 591015630 tel 022 831 76 88

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia dn.05.05.2006 r. RŚ. 7623-17/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01* : w ilości 500 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 500 Mg/rok

30. „MARK-POL” Marcin Zbigniew Ochoński Cetki 5 87-500 Rypin Regon: 911282074 tel. 054 2704415

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 28.07.2006 roku ; znak: RŚ.7623-26/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

-   materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01*; w ilości – 300,0 Mg/rok

-   materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 300,0 Mg/rok

-   sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (azbestem); kod 15 02 02*:w ilości – 0,25 Mg/rok

31. P.P.H.U. „EKO-MIX” ul. Grabiszyńska 163 50-950 Wrocław Regon: 932909625 tel.

071 332 41 61, 36130 41

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 31.07.2006 roku ; znak: RŚ.7623-28/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

-  materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01*; w ilości – 1000,0 Mg/rok

-  materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 1000,0Mg/rok

- odpady zawierające ropę naftową lub jej produkty; kod 16 07 08*- w ilości 1000,0 Mg/rok

- odpady zawierające inne substancje niebezpieczne; kod 16 07 09- w ilości 1000,0 Mg/rok

32„EKO-BUD” Jolanta Dobrzeniecka ul. Sienkiewicza 4 B 13-100 Nidzica (Regon: 510381390)  tel. (89 ) 625-30-07

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 12.10.2006 roku ; znak: RŚ.7623-46/2006

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01*; w ilości – 41,0 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest ; kod 17 06 05* : w ilości – 82,0 Mg/rok

33.  ALBECO Szczypińska Sp. j. Sikory 27 87-500 Rypin (Regon: 911351266)

Decyzja Starosty Mławskiego z dnia 18.01.2007 roku ; znak: RŚ.7623-56/2006/2007

decyzja zatwierdzająca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi bez instalacji

- odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych; kod 10 13 09* w ilości – 300,0 Mg/rok

-  materiały izolacyjne zawierające azbest ; kod 17 06 01*; w ilości – 300,0 Mg/rok

- inne materiały izolacyjne zawierające substancje niebezpieczne; kod 17 06 03*;

w ilości - 300,0 Mg/rok

- materiały konstrukcyjne zawierające azbest; kod 17 06 05*; w ilości –300,0 Mg/rok

ZAŁĄCZNIK NR 5

Akty prawne dotyczące azbestu i wyrobów zawierających azbest

- Zarządzenie Ministra zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 12 marca 1996 r. w sprawie dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, wydzielonych przez materiały budowlane, urządzenia i elementy wyposażenia w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (M.P. Nr 19, poz. 231).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2007 r. w sprawie zakresu informacji oraz formularzy służących do sporządzenia i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 101, poz. 686)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska w całości (Dz. U. Nr 122, poz. 1055)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 1335)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2002 r. w sprawie sposobu przedkładania wojewodzie informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. Nr 175, poz. 1439)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane w sposób nie selektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 N. 1, poz. 12)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu, czasu 
i sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 220, poz. 1858)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu 
i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych 
do transportu odpadów niebezpiecznych(Dz. U. Nr 236, poz. 1986)

- Rozporządzenie ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu do przewozu niektórych towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 237, poz. 2011 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystywany azbest (Dz. U. Nr 192, poz. 1876)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki społecznej z dnia 2 kwietnia 2004r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia 
do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573)

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie substancji, preparatów, czynników technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym 
w środowisku pracy (Dz. U. Nr 280, poz. 2771 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 186, poz. 1553 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 września 2005 r. w sprawie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. Nr 187, poz. 1571)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów (Dz. U. Nr 216, poz. 1824)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 30, poz. 213)

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Rejniak