# ZP.271.1.2011

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl

## OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTWIE ART. 11 UST. 8 NA:

Przebudowa chodników położonych w: Korbońcu, Podkrajewie, Wojnówce, Wiśniewku.

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa chodników położonych w: Korbońcu, Podkrajewie, Wojnówce, Wiśniewku.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Korboniec na terenie gminy Wiśniewo

na dz. 231/1, 231/2 odcinek od km 0+000 do km 240,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,240 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-6 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach z betonu o grubości 15 cm ze złożeniem gruzu obok w hałdę | m2 | 64,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-5 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem gruzu obok | m2 | 300,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu w hałdę | m | 225,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 35,00 |
| 1.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm | m3 | 70,00 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 200,00 |
| 1.8. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 200,00 |
| 1.9. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 50,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 14,00 |
| 1.11. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 305,50 |
| 1.12. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 305,50 |
| 1.13. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200,00 |
| 1.14. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 64,50 |
| 1.15. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 64,50 |
| 1.16. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 64,50 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Podkrajewo  na dz. nr 16, 69

na terenie gminy Wiśniewo  odcinek o długości 165,00 m

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,165 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 200,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m | 40,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR – 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km Roboty związane z oczyszczeniem istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach 87,60+333,40*0,23 | m3 | 100,00 |
| 1.5. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 40,00 |
| 1.6. | 03.01.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 14,00 |
| 1.7. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 32,00 |
| 1.8. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupem z zagęszczeniem warstwami gr. 15 cm 336,00*0,15 | m3 | 30,00 |
| 1.9. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 45,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 45,00 |
| 1.11. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 1,8 |
| 1.12. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodnik | m2 | 200,00 |
| 1.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 200,00 |
| 1.14. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 200,00 |
| 1.15. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 274,00 |
| 1.16. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 100,00 |
| 1.17. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 200,00 |
| 1.18. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 200,00 |
| 1.19. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 270,00 |
| 1.20. | 09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie umocnienia skarp za chodnikiem warstwą ziemi urodzajnej z wysiewem nasion traw wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 135,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodników w miejscowości Wojnówka przy drodze powiatowej

Nr 4640W w km 25+526,00 – 25+597,00 na dz. nr 16, 69 na terenie gminy Wiśniewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,071 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 215,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm 161,00+180,00x0,25 = 205,00 | m3 | 205,00 |
| 1.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm | m3 | 95,00 |
| 1.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 164,00 |
| 1.6. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu | m2 | 275,00 |
| 1.7. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 275,00 |
| 1.8. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 275,00 |
| 1.9. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,70 kg/m2 253,00+12,00 = 265,00 | m2 | 265,00 |
| 1.10. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm na poszerzeniu i przekopach 253,00+12,00 = 265,00 | m2 | 265,00 |
| 1.11. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 253,00+12,00 = 265,00 | m2 | 265,00 |
| 1.12. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na poszerzeniu i przekopach 253,00+12,00 = 265,00 | m2 | 265,00 |
| 1.13. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 100,00 |
| 1.14. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 30,00 |
| 1.15. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 100,00 |
| 1.16. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 15,00 |
| 1.17. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 6,27 |
| 1.18. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 170,00 |
| 1.19. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 170,00 |
| 1.20. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50,00 |
| 1.21. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 90,00 |
| 1.22. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 90,00 |
| 1.23. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 5,00 |
| 1.24. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D-6 | Szt. Szt. | 1,00 4,00 |
| 1.25. | 07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, przejścia dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 14,00 |
| 1.26. | 09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 136,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Wiśniewko na terenie gminy Wiśniewo

Odcinek od km 0+000 do km 0+153,00 dz. nr 4, 12

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,153 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 231,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m | 6,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR – 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km Roboty związane z oczyszczeniem istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach 54,80+159,00*0,23 | m3 | 91,37 |
| 1.5. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 15,00 |
| 1.6. | 03.01.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 4,00 |
| 1.7. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 24,00 |
| 1.8. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 15 cm | m3 | 29,25 |
| 1.9. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 34,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 34,00 |
| 1.11. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 1,36 |
| 1.12. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodnik | m2 | 195,00 |
| 1.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 195,00 |
| 1.14. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 195,00 |
| 1.15. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5,50+3,00+61,50+61,00+31,50+31,50+16,50+16,50+20,00+18,00 = 265,00 mb | m | 265,00 |
| 1.16. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 87,00 |
| 1.17. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 159,00 |
| 1.18. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 159,00 |
| 1.19. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 250,00 |
| 1.20. | 09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie umocnienia skarp za chodnikiem warstwą ziemi urodzajnej z wysiewem nasion traw wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 142,00 |

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w:

Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

pok. Nr 5 w godz. 7.00 – 15.00

- Osoby upoważnione do kontaktów:

# Pan Zbigniew Kleniewski – Wójt Gminy

Pan Wojciech Szczęśniak

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (023 655 72 27) lub droga elektroniczna (poczta elektroniczną) e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl.,

- Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia:

www.bazagmin.pl/bip_wisniewo/

- Oferty należy składać do dnia 02.08.2011  r. do godz. 10.00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr15 (sekretariat)

- Otwarcie nastąpi w dniu składania o godz. 10.30 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr 10

- Termin wykonania zamówienia   do  dnia 15.11.2011   r.

- Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadają  wiedzę i doświadczenie;

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy) oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określone w pkt. 8 ppkt. 1

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia niespełna, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Kryterium wyboru wykonawcy:

- Cena 100% (najniższa cena)

- Wykonawca nie wnosi wadium.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Oferenci zostają związani oferta przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

# Wiśniewo 04.07.2011  r.

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w miejscowości Korboniec na terenie gminy Wiśniewo

na dz.  231/2 odcinek od km 0+000 do km 0+240,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,240 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach z betonu o grubości 15 cm ze złożeniem gruzu obok w hałdę | m2 | 64,50 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem gruzu obok | m2 | 300,00 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.04. | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu w hałdę | m | 225,00 |  |  |  |
| 1.5. | 01.02.04. | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 35,00 |  |  |  |
| 1.6. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm | m3 | 70,00 |  |  |  |
| 1.7. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 200,00 |  |  |  |
| 1.8. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 200,00 |  |  |  |
| 1.9. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 50,00 |  |  |  |
| 1.10. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 14,00 |  |  |  |
| 1.11. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 305,50 |  |  |  |
| 1.12. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 305,50 |  |  |  |
| 1.13. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200,00 |  |  |  |
| 1.14. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 64,50 |  |  |  |
| 1.15. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 64,50 |  |  |  |
| 1.16. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 64,50 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w miejscowości Podkrajewo  na dz. nr 16, 69

na terenie gminy Wiśniewo  odcinek o długości 165,00 m

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,165 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 200,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m | 40,00 |  |  |  |
| 1.4. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transzortu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km Roboty związane z oczyszczeniem istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach | m3 | 100,00 |  |  |  |
| 1.5. | 06.02.01. | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 40,00 |  |  |  |
| 1.6. | 03.01.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 14,00 |  |  |  |
| 1.7. | 02.01.01. | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 32,00 |  |  |  |
| 1.8. | 02.03.01. | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupem z zagęszczeniem warstwami gr. 15 cm | m3 | 30,00 |  |  |  |
| 1.9. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 45,00 |  |  |  |
| 1.10. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 45,00 |  |  |  |
| 1.11. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 1,8 |  |  |  |
| 1.12. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodnik | m2 | 200,00 |  |  |  |
| 1.13. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 200,00 |  |  |  |
| 1.14. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 200,00 |  |  |  |
| 1.15. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 274,00 |  |  |  |
| 1.16. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 100,00 |  |  |  |
| 1.17. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 200,00 |  |  |  |
| 1.18. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 200,00 |  |  |  |
| 1.19. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 270,00 |  |  |  |
| 1.20. | 09.01.01. | Wykonanie umocnienia skarp za chodnikiem warstwą ziemi urodzajnej z wysiewem nasion traw wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 135,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodników w miejscowości Wojnówka przy drodze powiatowej

Nr 4640W w km 25+526,00 – 25+597,00 na dz. nr 16, 69 na terenie gminy Wiśniewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,071 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 215,00 |  |  |  |
| 1.3. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm | m3 | 205,00 |  |  |  |
| 1.4. | 02.03.01. | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm | m3 | 95,00 |  |  |  |
| 1.5. | 02.03.01. | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 164,00 |  |  |  |
| 1.6. | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu | m2 | 275,00 |  |  |  |
| 1.7. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 275,00 |  |  |  |
| 1.8. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 275,00 |  |  |  |
| 1.9. | 04.03.01. | Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,70 kg/m2 | m2 | 265,00 |  |  |  |
| 1.10. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm na poszerzeniu i przekopach | m2 | 265,00 |  |  |  |
| 1.11. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 265,00 |  |  |  |
| 1.12. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na poszerzeniu i przekopach | m2 | 265,00 |  |  |  |
| 1.13. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 100,00 |  |  |  |
| 1.14. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 30,00 |  |  |  |
| 1.15. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 100,00 |  |  |  |
| 1.16. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 15,00 |  |  |  |
| 1.17. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 6,27 |  |  |  |
| 1.18. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 170,00 |  |  |  |
| 1.19. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 170,00 |  |  |  |
| 1.20. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50,00 |  |  |  |
| 1.21. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 90,00 |  |  |  |
| 1.22. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 90,00 |  |  |  |
| 1.23. | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 5,00 |  |  |  |
| 1.24. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D-6 | Szt. Szt. | 1,00 4,00 |  |  |  |
| 1.25. | 07.01.01. | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, przejścia dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 14,00 |  |  |  |
| 1.26. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 136,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w miejscowości Wiśniewko na terenie gminy Wiśniewo

Odcinek od km 0+000 do km 0+153,00 dz. nr  4, 12

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,153 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 231,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m | 6,00 |  |  |  |
| 1.4. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transzortu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km Roboty związane z oczyszczeniem istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach 54,80+159,00*0,23 | m3 | 91,37 |  |  |  |
| 1.5. | 06.02.01. | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 15,00 |  |  |  |
| 1.6. | 03.01.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 1.7. | 02.01.01. | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 24,00 |  |  |  |
| 1.8. | 02.03.01. | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 15 cm | m3 | 29,25 |  |  |  |
| 1.9. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 34,00 |  |  |  |
| 1.10. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 34,00 |  |  |  |
| 1.11. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 1,36 |  |  |  |
| 1.12. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodnik | m2 | 195,00 |  |  |  |
| 1.13. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 195,00 |  |  |  |
| 1.14. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 195,00 |  |  |  |
| 1.15. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 265,00 |  |  |  |
| 1.16. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 87,00 |  |  |  |
| 1.17. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 159,00 |  |  |  |
| 1.18. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 159,00 |  |  |  |
| 1.19. | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 250,00 |  |  |  |
| 1.20. | 09.01.01. | Wykonanie umocnienia skarp za chodnikiem warstwą ziemi urodzajnej z wysiewem nasion traw wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 142,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

……………………… dnia …………………..                                    ……………………………………………

Pieczęć i podpis osoby uprawnionej