#### U M O W A   NR 272.1.2011

W dniu  ……….2011 r. w Urzędzie Gminy Wiśniewo pomiędzy Gminą Wiśniewo mającą siedzibę w Wiśniewie, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

- Wójta Gminy Wiśniewo – Pana Zbigniewa Kleniewskiego

Przy udziale Skarbnika Gminy – Małgorzaty Drążek

A

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zarejestrowanym przez ……………………………..  pod nr …………….  zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez  ……………………………………została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót obejmujących: Przebudowa chodników położonych  w: Korbońcu, Podkrajewie, Wojnówce, Wiśniewku zgodnie z przedmiarem robót oraz SIWZ.

§ 2

Na zakres robót objęty niniejszą umową składa się:

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Korboniec na terenie gminy Wiśniewo

na dz. 231/1, 231/2 odcinek od km 0+000 do km 240,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,240 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-6 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni na zjazdach z betonu o grubości 15 cm ze złożeniem gruzu obok w hałdę | m2 | 64,50 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-5 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem gruzu obok | m2 | 300,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu w hałdę | m | 225,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 35,00 |
| 1.6. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm | m3 | 70,00 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 200,00 |
| 1.8. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 200,00 |
| 1.9. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 50,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 14,00 |
| 1.11. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 305,50 |
| 1.12. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 305,50 |
| 1.13. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 200,00 |
| 1.14. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 64,50 |
| 1.15. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 64,50 |
| 1.16. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 64,50 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Podkrajewo  na dz. nr 16, 69

na terenie gminy Wiśniewo  odcinek o długości 165,00 m

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,165 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 200,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m | 40,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR – 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km Roboty związane z oczyszczeniem istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach 87,60+333,40*0,23 | m3 | 100,00 |
| 1.5. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 40,00 |
| 1.6. | 03.01.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 14,00 |
| 1.7. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 32,00 |
| 1.8. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupem z zagęszczeniem warstwami gr. 15 cm 336,00*0,15 | m3 | 30,00 |
| 1.9. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 45,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 45,00 |
| 1.11. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 1,8 |
| 1.12. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodnik | m2 | 200,00 |
| 1.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 200,00 |
| 1.14. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 200,00 |
| 1.15. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 274,00 |
| 1.16. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 100,00 |
| 1.17. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 200,00 |
| 1.18. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 200,00 |
| 1.19. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 270,00 |
| 1.20. | 09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie umocnienia skarp za chodnikiem warstwą ziemi urodzajnej z wysiewem nasion traw wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 135,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodników w miejscowości Wojnówka przy drodze powiatowej

Nr 4640W w km 25+526,00 – 25+597,00 na dz. nr 16, 69 na terenie gminy Wiśniewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,071 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 215,00 |
| 1.3. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm 161,00+180,00x0,25 = 205,00 | m3 | 205,00 |
| 1.4. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm | m3 | 95,00 |
| 1.5. | 02.03.01. | KNNR 1 0503-05 | Ręczne plantowanie powierzchni skarp nasypów | m2 | 164,00 |
| 1.6. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu | m2 | 275,00 |
| 1.7. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 275,00 |
| 1.8. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 275,00 |
| 1.9. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie podbudowy na poszerzeniu emulsją asfaltową w ilości 0,5-0,70 kg/m2 253,00+12,00 = 265,00 | m2 | 265,00 |
| 1.10. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-03 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 7 cm na poszerzeniu i przekopach 253,00+12,00 = 265,00 | m2 | 265,00 |
| 1.11. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 253,00+12,00 = 265,00 | m2 | 265,00 |
| 1.12. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm na poszerzeniu i przekopach 253,00+12,00 = 265,00 | m2 | 265,00 |
| 1.13. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 100,00 |
| 1.14. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 30,00 |
| 1.15. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 100,00 |
| 1.16. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 15,00 |
| 1.17. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 6,27 |
| 1.18. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 170,00 |
| 1.19. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 170,00 |
| 1.20. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 50,00 |
| 1.21. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 90,00 |
| 1.22. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 90,00 |
| 1.23. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 5,00 |
| 1.24. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A - Znaki typu D-6 | Szt. Szt. | 1,00 4,00 |
| 1.25. | 07.01.01. | KNNR – 6 0705-06 | Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową, przejścia dla pieszych malowane ręcznie | m2 | 14,00 |
| 1.26. | 09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 136,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Wiśniewko na terenie gminy Wiśniewo

Odcinek od km 0+000 do km 0+153,00 dz. nr 4, 12

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,153 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 231,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m | 6,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR – 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transzortu kołowego i odwozem na odkład na odl. do 5 km Roboty związane z oczyszczeniem istniejącego rowu wraz z wyprofilowaniem skarp oraz wykonaniem koryta pod konstrukcję nawierzchni na zjazdach 54,80+159,00*0,23 | m3 | 91,37 |
| 1.5. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 15,00 |
| 1.6. | 03.01.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 4,00 |
| 1.7. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 24,00 |
| 1.8. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 15 cm | m3 | 29,25 |
| 1.9. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 34,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 34,00 |
| 1.11. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 1,36 |
| 1.12. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod chodnik | m2 | 195,00 |
| 1.13. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 195,00 |
| 1.14. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 195,00 |
| 1.15. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5,50+3,00+61,50+61,00+31,50+31,50+16,50+16,50+20,00+18,00 = 265,00 mb | m | 265,00 |
| 1.16. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 87,00 |
| 1.17. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 159,00 |
| 1.18. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 159,00 |
| 1.19. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-05 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 250,00 |
| 1.20. | 09.01.01. | KNR 2-21 0401-05 Analogia | Wykonanie umocnienia skarp za chodnikiem warstwą ziemi urodzajnej z wysiewem nasion traw wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 10 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 142,00 |

Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień  nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Termin realizacji zamówienia objętego niniejszą umowa do dnia  15.11.2011  r.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

- Zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci urządzeń oraz uzbrojenie terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Ubezpieczenie terenu budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu, realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do wglądu.

§ 5

Zamawiający  powołuje inspektora nadzoru w osobie: Pan  Anczewski  Kazimierz. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

§ 6

Wykonawca ustala kierownika robót w osobie…………………………. zam. ………………………. ul. …………………….  upr. …………………………

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót z materiałów własnych. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.

§ 8

Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie  ……………………zł.

(słownie: ……………………………………………………………………. zł) łącznie z podatkiem VAT.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  udostępnienia niezbędnych dokumentów.

§ 10

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie roboty będące przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy.

Początek okresu gwarancyjnego liczony będzie od daty odbioru ostatecznego robót.

§ 11

- Obowiązującą forma odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- Za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci kary umowne w następujących przypadkach:

- Za zwłokę w terminie przekazania placu budowy w stosunku do  terminu określonego w umowie w wysokości 0,02% za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w zapłacie w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki.

- Zasady udzielania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471)

§ 12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa  w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu części umowy.

§ 13

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na 7 dni od daty    odbioru,

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- Odstąpić od umowy albo zażądać wykonanie przedmiotu odbioru po raz  drugi,

- Wady i usterki odkryte podczas odbioru będą zawarte w protokole wraz z terminem ich usunięcia, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- O efekcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc jednocześnie o wyznaczenie nowego terminu odbioru,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego przeglądu obiektu w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin usunięcia tych wad,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru robót po upływie gwarancji ustalonego w umowie.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia tych wad i usterek.

§ 14

- Dokumentem stwierdzającym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzony przez zamawiającego, inspektora nadzoru  i przez kierownika robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego z wyszczególnieniem ilości  i wartości wykonanych robót w poszczególnych  miejscowościach po zakończeniu ostatniego etapu robót.

§ 15

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie  30    dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 16

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

§ 17

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany..

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących okolicznościach:

- Zmiana terminu wykonania zamówienia:

- w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które  istotnie utrudniają  lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Konieczności wykonania robót zamiennych.

- Zmiany wysokości podatku VAT.

- W przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące  wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 18

Nieważne z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które były niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegały one od treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 19

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy  o wykonanie robót w trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym dla rozstrzygniecie sporu jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- Przepisy Kodeksu Cywilnego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007  roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

§ 21

Umowę niniejsza sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, - 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla zamawiającego.

§ 22

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącej jej integralną część są:

- Kosztorys ofertowy wraz z uzgodnionymi cenami jednostkowymi,

- Oferta przetargowa,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

##### WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY