# ZP.271.2.2011

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl

## OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTWIE ART. 11 UST. 8 NA:

Przebudowa chodników położonych w: Bogurzynku, Głużku, Kowalewie, Kosinach Bartosowych, Wiśniewie.

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z późn. zm.).

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przebudowa chodników położonych w: Bogurzynku, Głużku, Kowalewie, Kosinach Bartosowych, Wiśniewie.

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Bogurzynek na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 73 odcinek od km 0+000 do km 0+211,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,211 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 409,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-04 | Mechaniczne rozebranie istniejącej ścianki przepustu rurowego z elementów prefabrykowanych o średnicy otworu 400 mm z załadunkiem na samochody samowyładowcze i odwozem na odkład na odległość do 5 km | Szt. | 1,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust, studnię rewizyjną, studnie ściekową i przykanalik 1,00x2,20x2,20x2,00+2,00x1,20x0,80 = 11,60 m3 | m3 | 11,60 |
| 1.5. | 03.01.01. | KNR 2-31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm 2,00x1,40x0,30 = 0,84 | m3 | 0,84 |
| 1.6. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 1,50 |
| 1.7. | 03.01.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 1,00 |
| 1.8. | 03.02.01. | KNNR 4 1413-03 | Budowa studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 2 m w gotowym wykopie z płytą denną i włazem kanałowym typu krata | Szt. | 1,00 |
| 1.9. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 6,84 |
| 1.10. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm 279,00 x 0,43 + 168,50 x 0,30 x 0,43 + 87,00 x 0,26 = 164,33 m3 | m3 | 164,33 |
| 1.11. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu 279,00 + 168,50 x 0,30 + 87,00 = 416,55 m2 | m2 | 416,55 |
| 1.12. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 279,00 + 168,50 x 0,30 = 329,55 m2 | m2 | 329,55 |
| 1.13. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 279,00 |
| 1.14. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II 26,00+14,00+21,00+27,00+37,00+12,00+14,00+7,50+10,00 = 168,50 | m | 168,50 |
| 1.15. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem 26,00+14,00+21,00+27,00+37,00+12,00+14,00+7,50+10,00 = 168,50 | m | 168,50 |
| 1.16. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 50,50 |
| 1.17. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 168,50 mb x 0,06 m3/mb + 50,50 x 0,04 m3/mb = 12,13 m3 | m3 | 12,13 |
| 1.18. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 146,00+212,00 = 358,00 m2 | m2 | 358,00 |
| 1.19. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 358,00 |
| 1.20. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 27,00+16,00+22,00+29,00+39,00+13,00+16,50+9,00+7,50 = 179,00 mb | m | 179,00 |
| 1.21. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 69,50 |
| 1.22. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 87,00 |
| 1.23. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 87,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Głużek na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 525/5  odcinek od km 0+000 do km 0+201,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,201 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-6 | Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika z betonu o grubości 15 cm ze złożeniem gruzu obok w hałdę | m2 | 113,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu w hałdę | m | 18,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 21,19 |
| 1.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm 47,00+143,00x0,25 = 82,75 | m3 | 42,75 |
| 1.6. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm | m3 | 21,00 |
| 1.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu | m2 | 30,00 |
| 1.8. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 30,00 |
| 1.9. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 30,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 160,00 |
| 1.11. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 160,00 |
| 1.12. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 50,00 |
| 1.13. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 12,00 |
| 1.14. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 340,00 |
| 1.15. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 340,00 |
| 1.16. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 210,00 |
| 1.17. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 40,00 |
| 1.18. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 73,00 |
| 1.19. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 73,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Kowalewo na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 231/1, 231/2 odcinek od km 0+000 do km 0+233,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,233 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 370,00 |
| 1.3. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II 38,00+22,00+17,00+12,00+31,00+36,00+44,00 = 200,00 mb | m | 200,00 |
| 1.4. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem 38,00+22,00+17,00+12,00+31,00+36,00+44,00 = 200,00 mb | m | 200,00 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 53,00 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 200,00 mb x 0,06 m3/mb + 53,00 x 0,04 m3/mb = 14,12 m3 | m3 | 14,12 |
| 1.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 97,50+201,50 = 299,00 m2 | m2 | 299,00 |
| 1.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 97,50+201,50 = 299,00 m2 | m2 | 299,00 |
| 1.9. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25,50+24,00+18,50+15,00+32,50+38,00+45,00 = 198,50 mb | m | 198,50 |
| 1.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 70,00 |
| 1.11. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 68,50 |
| 1.12. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 68,50 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Kosiny Bartosowe na terenie gminy Wiśniewo

Odcinek od km 0+000 do km 0+302,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,302 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-5 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem gruzu obok (78,00+37,50+47,50+41,00+28,50+13,00) x 1,40 = 343,70 m2 | m2 | 343,70 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu obok | m | 296,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-06 | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów o nawierzchni betonowej gr. 15 cm z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odl. do 5 km 9,50 + 8,50+8,00+12,00 = 38,00 m2 | m2 | 38,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km 343,70x0,05+38,00x0,15+296,00x0,104/2,40 = 35,71 | m3 | 35,71 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II 8,50+78,00+35,00+45,50+40,00+26,50+11,00 = 244,50 mb | m | 244,50 |
| 1.8. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem 8,50+78,00+35,00+45,50+40,00+26,50+11,00 = 244,50 mb | m | 244,50 |
| 1.9. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 56,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 244,50 mb x 0,06 m3/mb + 56,00 x 0,04 m3/mb = 16,91 m3 | m3 | 16,91 |
| 1.11. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm pod konstrukcje chodników 319,50 + 61,00 = 380,50 m2 | m2 | 380,50 |
| 1.12. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 319,50 + 61,00 = 380,50 m2 | m2 | 380,50 |
| 1.13. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11,00+79,50+37,50+47,50+41,50+28,50+13,50 = 259,00 mb | m | 259,00 |
| 1.14. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 69,50 |
| 1.15. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 70,00 |
| 1.16. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej

Nr 2331W Wiśniewo – Podkrajewo na odcinku od km 2+761,00 do km 2+886,00

na terenie gminy Wiśniewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,125 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 200,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-05 0107-02 | Mechaniczne karczowanie drzew wraz z usunięciem pni o średnicy 46 - 55 cm wraz z wywozem pozyskanej drągowizny, dłużycy i karpiny na odkład na odległość do 5 km i zasypaniem dołów po karczowaniu kruszywem naturalnym (pospółką, zwirem, piaskiem) | Szt. | 3,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm w miejscu budowy przykanalików i studni ściekowych z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze i odwozem na odkład na odległość do 5 km | m2 | 18,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscu przykanalików i studni ściekowych z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m2 | 18,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm | m | 20,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-06 | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów o nawierzchni betonowej gr. 15 cm z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odl. do 5 km | m2 | 20,oo |
| 1.9. | 01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 5,00 |
| 1.10. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnie ściekową, przykanalik Studnie rewizyjne Studnie ściekowe: Kolektor deszczowy : | m3 | 200,00 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNNR 4 1413-01 | Budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie z płytą denną wylewaną na mokro, pierścieniem odciążającym oraz włazem kanałowym typu lekkiego | Szt. | 3,00 |
| 1.12. | 03.02.01. | KNNR 4 1424-02 | Budowa studni ściekowej z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie wraz z rusztem żeliwnym i pierścieniem odciążającym | Szt. | 3,00 |
| 1.13. | 03.02.01. | KNNR 4 1308-02 | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 160 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie | mb | 20,00 |
| 1.14. | 03.02.01. | KNNR 4 1308-05 | Wykonanie kolektora deszczowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 315 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie na ławie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm wraz z jej wykonaniem | mb | 120,00 |
| 1.17. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów po wykonaniu kolektora deszczowego kruszywem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 90,00 |
| 1.20. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 300,00 |
| 1.21. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu i przekopach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 300,00 |
| 1.26. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 100,00 |
| 1.27. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 100,00 |
| 1.28. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii wjazdów 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 10,00 |
| 1.29. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 7,00 |
| 1.31. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 180,00 |
| 1.32. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 180,00 |
| 1.33. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 120,00 |
| 1.34. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 12,00 |
| 1.35. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 24,00 |
| 1.36. | 06.03.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 24,00 |

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w:

Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

pok. Nr 5 w godz. 7.00 – 15.00

- Osoby upoważnione do kontaktów:

# Pan Zbigniew Kleniewski – Wójt Gminy

Pan Wojciech Szczęśniak

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (023 655 72 27) lub droga elektroniczna (poczta elektroniczną) e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl.,

- Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia:

www.bazagmin.pl/bip_wisniewo/

- Oferty należy składać do dnia 05.08.2011  r. do godz. 10.00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr15 (sekretariat)

- Otwarcie nastąpi w dniu składania o godz. 10.30 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr 10

- Termin wykonania zamówienia   do  dnia 15.11.2011   r.

- Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadają  wiedzę i doświadczenie;

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy) oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określone w pkt. 8 ppkt. 1

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia niespełna, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Kryterium wyboru wykonawcy:

- Cena 100% (najniższa cena)

- Wykonawca nie wnosi wadium.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Oferenci zostają związani oferta przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

# Wiśniewo 08.07.2011  r.