#### U M O W A   NR 272.2.2011

W dniu  ……….2011 r. w Urzędzie Gminy Wiśniewo pomiędzy Gminą Wiśniewo mającą siedzibę w Wiśniewie, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

- Wójta Gminy Wiśniewo – Pana Zbigniewa Kleniewskiego

Przy udziale Skarbnika Gminy – Małgorzaty Drążek

A

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zarejestrowanym przez ……………………………..  pod nr …………….  zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez  ……………………………………została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót obejmujących: Przebudowa chodników położonych  w: zgodnie z przedmiarem robót oraz SIWZ.

§ 2

Na zakres robót objęty niniejszą umową składa się: Przebudowa chodników położonych w: Bogurzynku, Głużku, Kowalewie, Kosinach Bartosowych, Wiśniewie

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Bogurzynek na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 73 odcinek od km 0+000 do km 0+211,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,211 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 409,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-04 | Mechaniczne rozebranie istniejącej ścianki przepustu rurowego z elementów prefabrykowanych o średnicy otworu 400 mm z załadunkiem na samochody samowyładowcze i odwozem na odkład na odległość do 5 km | Szt. | 1,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod przepust, studnię rewizyjną, studnie ściekową i przykanalik 1,00x2,20x2,20x2,00+2,00x1,20x0,80 = 11,60 m3 | m3 | 11,60 |
| 1.5. | 03.01.01. | KNR 2-31 0605-01 | Wykonanie ławy żwirowej pod przepust rurowy w gotowym wykopie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 30 cm 2,00x1,40x0,30 = 0,84 | m3 | 0,84 |
| 1.6. | 06.02.01. | KNNR 6 0605-06 | Budowa przepustu rurowego z tworzywa sztucznego typu PVC o wytrzymałości SN 8 o średnicy 400 mm pod drogą powiatową | mb | 1,50 |
| 1.7. | 03.01.01. | KNNR 6 0605-03 | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych o średnicy 400 mm z betonu klasy C20/25 | Szt. | 1,00 |
| 1.8. | 03.02.01. | KNNR 4 1413-03 | Budowa studni rewizyjnej z kręgów żelbetowych o średnicy 1200 mm i głębokości do 2 m w gotowym wykopie z płytą denną i włazem kanałowym typu krata | Szt. | 1,00 |
| 1.9. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopu gruntem niewysadzinowym (żwirem – pospółką) z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm przekopu po przepuście. | m3 | 6,84 |
| 1.10. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm 279,00 x 0,43 + 168,50 x 0,30 x 0,43 + 87,00 x 0,26 = 164,33 m3 | m3 | 164,33 |
| 1.11. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu 279,00 + 168,50 x 0,30 + 87,00 = 416,55 m2 | m2 | 416,55 |
| 1.12. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 279,00 + 168,50 x 0,30 = 329,55 m2 | m2 | 329,55 |
| 1.13. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 279,00 |
| 1.14. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II 26,00+14,00+21,00+27,00+37,00+12,00+14,00+7,50+10,00 = 168,50 | m | 168,50 |
| 1.15. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem 26,00+14,00+21,00+27,00+37,00+12,00+14,00+7,50+10,00 = 168,50 | m | 168,50 |
| 1.16. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej w linii zjazdów | m | 50,50 |
| 1.17. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 168,50 mb x 0,06 m3/mb + 50,50 x 0,04 m3/mb = 12,13 m3 | m3 | 12,13 |
| 1.18. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 146,00+212,00 = 358,00 m2 | m2 | 358,00 |
| 1.19. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 358,00 |
| 1.20. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 27,00+16,00+22,00+29,00+39,00+13,00+16,50+9,00+7,50 = 179,00 mb | m | 179,00 |
| 1.21. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 69,50 |
| 1.22. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 87,00 |
| 1.23. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 87,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Głużek na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 525/5  odcinek od km 0+000 do km 0+201,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,201 |
| 1.2. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-6 | Mechaniczne rozebranie istniejącego chodnika z betonu o grubości 15 cm ze złożeniem gruzu obok w hałdę | m2 | 113,00 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu w hałdę | m | 18,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 21,19 |
| 1.5. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, koryto pod nawierzchnię na zjazdach gr. 25 cm 47,00+143,00x0,25 = 82,75 | m3 | 42,75 |
| 1.6. | 02.03.01. | KNNR 1 0407-02 | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego (piasek, pospółka, żwir) z pozyskaniem gruntu z dokopu i jego zakupen z zagęszczeniem warstwami gr. 25 cm | m3 | 21,00 |
| 1.7. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu | m2 | 30,00 |
| 1.8. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-03 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 30,00 |
| 1.9. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 30,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 160,00 |
| 1.11. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 160,00 |
| 1.12. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 50,00 |
| 1.13. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 12,00 |
| 1.14. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 340,00 |
| 1.15. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 340,00 |
| 1.16. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 210,00 |
| 1.17. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 40,00 |
| 1.18. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 73,00 |
| 1.19. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 73,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Kowalewo na terenie gminy Wiśniewo

na dz. nr 231/1, 231/2 odcinek od km 0+000 do km 0+233,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,233 |
| 1.2. | 01.02.01. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 370,00 |
| 1.3. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II 38,00+22,00+17,00+12,00+31,00+36,00+44,00 = 200,00 mb | m | 200,00 |
| 1.4. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem 38,00+22,00+17,00+12,00+31,00+36,00+44,00 = 200,00 mb | m | 200,00 |
| 1.5. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 53,00 |
| 1.6. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 200,00 mb x 0,06 m3/mb + 53,00 x 0,04 m3/mb = 14,12 m3 | m3 | 14,12 |
| 1.7. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników 97,50+201,50 = 299,00 m2 | m2 | 299,00 |
| 1.8. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 97,50+201,50 = 299,00 m2 | m2 | 299,00 |
| 1.9. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 25,50+24,00+18,50+15,00+32,50+38,00+45,00 = 198,50 mb | m | 198,50 |
| 1.10. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 70,00 |
| 1.11. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 68,50 |
| 1.12. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 68,50 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Kosiny Bartosowe na terenie gminy Wiśniewo

Odcinek od km 0+000 do km 0+302,00

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,302 |
| 1.3. | 01.02.04. | KNNR 6 0805-5 | Rozebranie istniejącego chodnika z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej ze złożeniem gruzu obok (78,00+37,50+47,50+41,00+28,50+13,00) x 1,40 = 343,70 m2 | m2 | 343,70 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem gruzu obok | m | 296,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-06 | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów o nawierzchni betonowej gr. 15 cm z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odl. do 5 km 9,50 + 8,50+8,00+12,00 = 38,00 m2 | m2 | 38,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km 343,70x0,05+38,00x0,15+296,00x0,104/2,40 = 35,71 | m3 | 35,71 |
| 1.7. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II 8,50+78,00+35,00+45,50+40,00+26,50+11,00 = 244,50 mb | m | 244,50 |
| 1.8. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem 8,50+78,00+35,00+45,50+40,00+26,50+11,00 = 244,50 mb | m | 244,50 |
| 1.9. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x30 na ławie betonowej na obramowaniu zjazdów | m | 56,00 |
| 1.10. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 244,50 mb x 0,06 m3/mb + 56,00 x 0,04 m3/mb = 16,91 m3 | m3 | 16,91 |
| 1.11. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm pod konstrukcje chodników 319,50 + 61,00 = 380,50 m2 | m2 | 380,50 |
| 1.12. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. 319,50 + 61,00 = 380,50 m2 | m2 | 380,50 |
| 1.13. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 11,00+79,50+37,50+47,50+41,50+28,50+13,50 = 259,00 mb | m | 259,00 |
| 1.14. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 69,50 |
| 1.15. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 70,00 |
| 1.16. | 08.04.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 70,00 |

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa chodnika w miejscowości Wiśniewo w ciągu drogi powiatowej

Nr 2331W Wiśniewo – Podkrajewo na odcinku od km 2+761,00 do km 2+886,00

na terenie gminy Wiśniewo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,125 |
| 1.2. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 0220-02 | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 200,00 |
| 1.3. | 01.02.01. | KNNR 1 0101-05 0107-02 | Mechaniczne karczowanie drzew wraz z usunięciem pni o średnicy 46 - 55 cm wraz z wywozem pozyskanej drągowizny, dłużycy i karpiny na odkład na odległość do 5 km i zasypaniem dołów po karczowaniu kruszywem naturalnym (pospółką, zwirem, piaskiem) | Szt. | 3,00 |
| 1.4. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-08 | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm w miejscu budowy przykanalików i studni ściekowych z załadunkiem urobku na samochody samowyładowcze i odwozem na odkład na odległość do 5 km | m2 | 18,00 |
| 1.5. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-02 | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscu przykanalików i studni ściekowych z odwozem gruzu na odkład na odległość do 5 km | m2 | 18,00 |
| 1.6. | 01.02.04. | KNR 2-31 0816-01 | Rozebranie istniejących przepustów rurowych betonowych pod zjazdami o średnicy 400 mm | m | 20,00 |
| 1.7. | 01.02.04. | KNNR 6 0801-06 | Mechaniczne rozebranie istniejących wjazdów o nawierzchni betonowej gr. 15 cm z załadunkiem gruzu i odwozem na odkład na odl. do 5 km | m2 | 20,oo |
| 1.9. | 01.02.04. | KNR 4-04 1103-04 1103-05 | Wywiezienie gruzu z terenu budowy wraz z załadunkiem mechanicznym i wyładunkiem na odkład na odległość 5 km | m3 | 5,00 |
| 1.10. | 02.01.01. | KNNR – 1 0210-03 | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 ze złożeniem urobku obok wykopu Roboty związane z wykopami pod studnie ściekową, przykanalik Studnie rewizyjne Studnie ściekowe: Kolektor deszczowy : | m3 | 200,00 |
| 1.11. | 03.02.01. | KNNR 4 1413-01 | Budowa studni rewizyjnych z kręgów żelbetowych o średnicy 1000 mm i głębokości do 3 m w gotowym wykopie z płytą denną wylewaną na mokro, pierścieniem odciążającym oraz włazem kanałowym typu lekkiego | Szt. | 3,00 |
| 1.12. | 03.02.01. | KNNR 4 1424-02 | Budowa studni ściekowej z elementów prefabrykowanych o średnicy 500 mm w gotowym wykopie wraz z rusztem żeliwnym i pierścieniem odciążającym | Szt. | 3,00 |
| 1.13. | 03.02.01. | KNNR 4 1308-02 | Wykonanie przykanalika z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 160 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie | mb | 20,00 |
| 1.14. | 03.02.01. | KNNR 4 1308-05 | Wykonanie kolektora deszczowego z rur z tworzywa sztucznego typu PVC o średnicy 315 mm SN8 z uszczelką gumową w gotowym wykopie na ławie z kruszywa naturalnego gr. 15 cm wraz z jej wykonaniem | mb | 120,00 |
| 1.17. | 02.01.01. | KNNR 1 0214-05 | Zasypanie wykopów po wykonaniu kolektora deszczowego kruszywem niewysadzinowym wraz z zakupem i dowozem gruntu na miejsce z zagęszczeniem warstwami | m3 | 90,00 |
| 1.20. | 04.02.01. | KNNR 6 0104-01 | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 300,00 |
| 1.21. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu i przekopach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 300,00 |
| 1.26. | 08.01.01. | KNR 2-31 0401-06 | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 100,00 |
| 1.27. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 100,00 |
| 1.28. | 08.01.01. | KNNR 6 0401-03 | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii wjazdów 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 10,00 |
| 1.29. | 08.01.01. | KNR 2-31 0402-04 | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 7,00 |
| 1.31. | 04.04.01. | KNNR 6 0105-04 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 180,00 |
| 1.32. | 08.02.02. | KNNR 6 0502-01 | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 180,00 |
| 1.33. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 120,00 |
| 1.34. | 08.03.01. | KNNR 6 0404-03 | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 12,00 |
| 1.35. | 04.05.01. | KNNR 6 0109-05 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 24,00 |
| 1.36. | 06.03.01. | KNNR 6 0502-03 | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 24,00 |

Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień  nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Termin realizacji zamówienia objętego niniejszą umowa do dnia  15.11.2011  r.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

- Zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci urządzeń oraz uzbrojenie terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Ubezpieczenie terenu budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu, realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do wglądu.

§ 5

Zamawiający  powołuje inspektora nadzoru w osobie: Pan  Anczewski  Kazimierz. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

§ 6

Wykonawca ustala kierownika robót w osobie…………………………. zam. ………………………. ul. …………………….  upr. …………………………

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót z materiałów własnych. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.

§ 8

Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie  ……………………zł.

(słownie: ……………………………………………………………………. zł) łącznie z podatkiem VAT.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  udostępnienia niezbędnych dokumentów.

§ 10

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie roboty będące przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy.

Początek okresu gwarancyjnego liczony będzie od daty odbioru ostatecznego robót.

§ 11

- Obowiązującą forma odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- Za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci kary umowne w następujących przypadkach:

- Za zwłokę w terminie przekazania placu budowy w stosunku do  terminu określonego w umowie w wysokości 0,02% za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w zapłacie w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki.

- Zasady udzielania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471)

§ 12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa  w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu części umowy.

§ 13

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na 7 dni od daty    odbioru,

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- Odstąpić od umowy albo zażądać wykonanie przedmiotu odbioru po raz  drugi,

- Wady i usterki odkryte podczas odbioru będą zawarte w protokole wraz z terminem ich usunięcia, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- O efekcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc jednocześnie o wyznaczenie nowego terminu odbioru,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego przeglądu obiektu w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin usunięcia tych wad,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru robót po upływie gwarancji ustalonego w umowie.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia tych wad i usterek.

§ 14

- Dokumentem stwierdzającym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzony przez zamawiającego, inspektora nadzoru  i przez kierownika robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego z wyszczególnieniem ilości  i wartości wykonanych robót w poszczególnych  miejscowościach po zakończeniu ostatniego etapu robót.

§ 15

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie  30    dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 16

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

§ 17

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących okolicznościach:

- Zmiana terminu wykonania zamówienia:

- w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które  istotnie utrudniają  lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Konieczności wykonania robót zamiennych.

- Zmiany wysokości podatku VAT.

- W przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące  wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 18

Nieważne z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które były niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegały one od treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 19

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy  o wykonanie robót w trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym dla rozstrzygniecie sporu jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- Przepisy Kodeksu Cywilnego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2007  roku Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami).

§ 21

Umowę niniejsza sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, - 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla zamawiającego.

§ 22

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącej jej integralną część są:

- Kosztorys ofertowy wraz z uzgodnionymi cenami jednostkowymi,

- Oferta przetargowa,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

##### WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY