# 271.2.2012

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl

## OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTWIE ART. 11 UST. 8 NA:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo

(podstawa prawna – art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.).

- Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi; |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie boiska 0.0001*(42*22) | ha ha | 0.092 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.092 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0228-08 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III 924*0.10 | m3 m3 | 92.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.400 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 924*0.15+92.4 | m3 m3 | 231.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 231.000 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 231 | m3 m3 | 231.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 231.000 |
| 2 | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (boisko) 44*22 | m2 m2 | 968.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968.000 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po za- gęszczeniu 12 cm 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0109-02 | Podbudowa betonowa z dylatacją - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu (do 15 cm) Krotność = 3 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 10 d.2 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pom- py do betonu -pod tuleje wyposaŜenia i stojaki do koszykówki 0.5*0.5*1.0*8 | m3 m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 11 d.3 | kalk. własna | Nawierzchnia poliuretanowa 13mm.,baza z granulatu gumowego 11mm.,powle- czona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2mm wraz z malowaniem linii boisk. 42*24 | m2 m2 | 1008.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1008.000 |
| 12 d.3 | KNNR 6 0404-03 | ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł- nione piaskiem 42*2+22*2 | m m | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 4 | WYPOSAśENIE |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki w gotowych fundamentach 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 14 d.4 | KNR 2-23 0309-05 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej w gotowych funda- mentach 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 d.4 | KNR 2-23 0310-02 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 16 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciagowy, siatka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa | szt |  |  |

|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pił- ki ręcznej 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 18 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych do koszykówki 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 19 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami, całość z certyfi- katem na znak bezpieczeństwa 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawu do koszykówki, wysięg 1,6m, wysokość do obręczy 3,05m, tab- lica laminowana 120x90cm, obręcz uchylna, siateczka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 | OGRODZENIE |  |  |  |  |
| 21 d.5 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 19+8+19+8 | dół. dół. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 22 d.5 | KNR 2-01 0415-03 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 0.2*1.0*54 | m3 m3 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |
| 23 d.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pom- py do betonu 0.5*0.5*1.0*54 | m3 m3 | 13.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.500 |
| 24 d.5 | KNR 2-02 1803-03 analogia | Ogrodzenie z siatki wysokości 4 m na słupkach stalowych profilowanych o roz- stawie 2.5 m obsadzonych w gniazdach 42*2+22*2 | m m | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 25 d.5 | KNR 2-02 1808-03 analogia | Wrota + 3 furtki wysokości 2,5 m; szerokość wrót 2,5 m i furtki 1 m z siatki w ra- mach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

PARKING

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W-2- 25 0307-03 | Rozebranie siatki ogrodzeniowej | m2 | 180,00 |
| 2 | KNR-W-2- 25 0307-02 | Montaż siatki ogrodzeniowej | m2 | 180,00 |
| 3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm | m2 | 692,00 |
| 4 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - parking | m2 | 640,00 |
| 5 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej - parking | m2 | 640,00 |
| 6 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chodnik | m2 | 52,00 |
| 7 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej | m2 | 52,00 |
| 8 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 120,00 |
| 9 | KNR 2-31 0604-05 | Studnie chłonne o śr. 1,2 m i głębokości 2,0 m | szt | 2 |
| 10 | KNR 2-23 0205-01 | Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane ręcznie | m3 | 32,00 |
| 11 | KNR 2-23 0208-02 | Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim | ha | 0,016 |
| 12 | KNR 2-23 0209-01 | Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasionko wysiewie grabiami | m2 | 160,00 |
| 13 | KNR 2-02 1808-11 | Bramy wjazdowe o szer. 6 mb | kpl | 2 |
| 14 | KNR 2-02 1802-02 | Ogrodzenie panelowe stalowe wys. 1,50 m | m | 100,00 |
| 15 | KNR 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe pod ogrodzenie panelowe | m | 100,00 |

- Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w:

Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

pok. Nr 5 w godz. 7.00 – 15.00

- Osoby upoważnione do kontaktów:

# Pan Zbigniew Kleniewski – Wójt Gminy

Pan Wojciech Szczęśniak

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (023 655 72 27) lub droga elektroniczna (poczta elektroniczną) e-mail: ugwisniewo@bazagmin.pl.,

- Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia:

www.bazagmin.pl/bip_wisniewo/

- Oferty należy składać do dnia 16.04.2012  r. do godz. 10.00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr15 (sekretariat)

- Otwarcie nastąpi w dniu składania o godz. 10.30 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo       06-521 Wiśniewo pok. Nr 10

- Termin wykonania zamówienia   do  dnia 17.08.2012   r.

- Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

- Posiadają  wiedzę i doświadczenie;

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy) oraz warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określone w pkt.  9 ppkt 1.

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia niespełna, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

- Kryterium wyboru wykonawcy:

- Cena 100% (najniższa cena)

- Wykonawca nie wnosi wadium.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających.

- Nie przewiduje się ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych .

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Oferenci zostają związani oferta przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

# Wiśniewo 30.03.2012  r.

#### S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚĆI PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8  NA:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

1.Tryb udzielania zamówienia.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.

2. Podstawa prawna wyboru trybu  udzielenia zamówienia publicznego – art. 10 ust. 1 oraz art. 39-46 Prawa zamówień publicznych.

a/ ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

b/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie

dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich

te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz.1817)

c/ Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie

średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1650)

d/Kodeks cywilny.

- Zamawiający:

# Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. Mławski

Godziny urzędowania: 7.00 – 15.00

e-mail ugwisniewo@bazagmin.pl

www.bazagmin.pl/bip_wisniewo/

Przedmiot: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

Na zakres robót składa się:

PRZEDMIAR ROBÓT

BOISKO

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi; |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie boiska 0.0001*(42*22) | ha ha | 0.092 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.092 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0228-08 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III 924*0.10 | m3 m3 | 92.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.400 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 924*0.15+92.4 | m3 m3 | 231.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 231.000 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 231 | m3 m3 | 231.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 231.000 |
| 2 | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (boisko) 44*22 | m2 m2 | 968.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968.000 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po za- gęszczeniu 12 cm 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0109-02 | Podbudowa betonowa z dylatacją - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu (do 15 cm) Krotność = 3 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 10 d.2 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pom- py do betonu -pod tuleje wyposaŜenia i stojaki do koszykówki 0.5*0.5*1.0*8 | m3 m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 11 d.3 | kalk. własna | Nawierzchnia poliuretanowa 13mm.,baza z granulatu gumowego 11mm.,powle- czona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2mm wraz z malowaniem linii boisk. 42*24 | m2 m2 | 1008.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1008.000 |
| 12 d.3 | KNNR 6 0404-03 | ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł- nione piaskiem 42*2+22*2 | m m | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 4 | WYPOSAśENIE |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki w gotowych fundamentach 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 14 d.4 | KNR 2-23 0309-05 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej w gotowych funda- mentach 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 d.4 | KNR 2-23 0310-02 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 16 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciagowy, siatka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa | szt |  |  |

|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pił- ki ręcznej 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 18 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych do koszykówki 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 19 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami, całość z certyfi- katem na znak bezpieczeństwa 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawu do koszykówki, wysięg 1,6m, wysokość do obręczy 3,05m, tab- lica laminowana 120x90cm, obręcz uchylna, siateczka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 | OGRODZENIE |  |  |  |  |
| 21 d.5 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 19+8+19+8 | dół. dół. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 22 d.5 | KNR 2-01 0415-03 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 0.2*1.0*54 | m3 m3 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |
| 23 d.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pom- py do betonu 0.5*0.5*1.0*54 | m3 m3 | 13.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.500 |
| 24 d.5 | KNR 2-02 1803-03 analogia | Ogrodzenie z siatki wysokości 4 m na słupkach stalowych profilowanych o roz- stawie 2.5 m obsadzonych w gniazdach 42*2+22*2 | m m | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 25 d.5 | KNR 2-02 1808-03 analogia | Wrota + 3 furtki wysokości 2,5 m; szerokość wrót 2,5 m i furtki 1 m z siatki w ra- mach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

PARKING

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W-2- 25 0307-03 | Rozebranie siatki ogrodzeniowej | M2 | 180,00 |
| 2 | KNR-W-2- 25 0307-02 | Montaż siatki ogrodzeniowej | M2 | 180,00 |
| 3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm | M2 | 692,00 |
| 4 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - parking | M2 | 640,00 |
| 5 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej - parking | M2 | 640,00 |
| 6 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chodnik | M2 | 52,00 |
| 7 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej | M2 | 52,00 |
| 8 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 120,00 |
| 9 | KNR 2-31 0604-05 | Studnie chłonne o śr. 1,2 m i głębokości 2,0 m | szt | 2 |
| 10 | KNR 2-23 0205-01 | Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane ręcznie | M3 | 32,00 |
| 11 | KNR 2-23 0208-02 | Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim | ha | 0,016 |
| 12 | KNR 2-23 0209-01 | Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasionko wysiewie grabiami | M2 | 160,00 |
| 13 | KNR 2-02 1808-11 | Bramy wjazdowe o szer. 6 mb | kpl | 2 |
| 14 | KNR 2-02 1802-02 | Ogrodzenie panelowe stalowe wys. 1,50 m | m | 100,00 |
| 15 | KNR 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe pod ogrodzenie panelowe | m | 100,00 |

Dokumentacja techniczna do wglądu w siedzibie zamawiającego.

Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień  nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli firmy, zgodnie z uprawnieniami.

- W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego podmiotu.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację.

Oferty składa się w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystym opakowaniu w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

do dnia 16.04.2012 r. do godz. 10.00 w pok. Nr 15 (sekretariat)

Opakowanie zawierające ofertę powinno być  złożone w  kopercie, zamkniętej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści, zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia, oraz zaadresowane na adres zamawiającego:

# Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

Oznakowane następująco: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

Zalecamy by informacje dotyczące nazwy i adresu wykonawcy były dostępne bez jakiegokolwiek naruszania opakowania zewnętrznego oferty.

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

- Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie oraz sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie;

- Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do  wykonania zamówienia:

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ustawy);

Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonywana będzie w oparciu o dokumenty złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu metodą warunku granicznego - spełnia niespełna, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymaganych przez zamawiającego i podanych w SIWZ dołączonych do oferty z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż ww. warunki wykonawca spełnił. Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą..

- Oferty wariantowe i oferty częściowe:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych .

- Umowa ramowa:

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Aukcja elektroniczna:

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej.

- Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie muszą dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy;

- Wypełnione i podpisane formularze kosztorysowe;

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Parafowany przez Wykonawcę Wzór umowy;

- Wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik  nr 3.

1)W celu wykazania  braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych wykonawca składa następujące dokumenty:

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Dokumentów stwierdzających, że osoba, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy posiada wymagane uprawnienia,

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru karnego albo równoważnego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju  pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- Aktualnych zaświadczeń właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzonych odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskała przewidziane prawem zwolnienie odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- Pełnomocnictwa osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę o ile nie wynikają  z przepisów prawa lub innych dokumentów,

- Dokument potwierdzający opłacenie polisy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  związanej z przedmiotem zamówienia.

2)Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.1 ppkt. a, d, e składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo że nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju w którym Wykonawca ma siedzibę lub zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone  przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,

Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonych przez wykonawcę.

3)Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania:

W przypadku składania oferty przez kilka podmiotów (np. w konsorcjum) wykonawcy winni przedłożyć wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania).

4)Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu muszą być składane w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”

5)Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopi dokumentów.

6)Złożenie przez wykonawcę nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania.

- Termin realizacji zamówienia:

Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową do dnia 17.08.2012 r.

- Okres gwarancji:

##### Okres gwarancji na roboty objęte zamówieniem wynosi 36 miesięcy.

Początek okresu gwarancji liczony będzie od dnia odbioru ostatecznego.

- Podwykonawstwo:

Wykonawca wskazuje w ofercie czy zamówienie wykona samodzielnie, czy też przy udziale podwykonawców.

W przypadku złożenia oferty przewidującej podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie   części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Warunki umowy:

Warunki umowy zawarte w projekcie umowy dotyczącej SIWZ.

- Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena najniższa  – 100 % ( najniższa cena)

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyliczeń wg. wzoru:

Ilość punktów = cena najniższa / cena badana x 100

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów w kryterium ceny.

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie przez niego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- Jest niezgodna z ustawą,

- Jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Wykonawca w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wadium:

##### Wykonawca nie wnosi wadium

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 16.04.2012  r. do godz.10.00 w :

Urzędzie Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo pow. mławski pok. Nr 15 (sekretariat)

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godzinie 10.30 w pok. Nr 10.

Otwarcie jest jawne. Po otwarciu zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego    jest otwierana oraz cenę wykonania zadania.

Następnie odbędzie się ocena ofert.

- Tryb udzielania wyjaśnień:

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres zamawiającego, faksem na nr 023-655-72-27 lub poczta elektroniczną na adres ugwisniewo@bazagmin.pl

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 2 dni przed terminem składania ofert.

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Pan Zbigniew Kleniewski – Wójt Gminy

Pan Wojciech Szczęśniak

W godzinach 7.00 – 15.00 (codziennie oprócz sobót i świąt).

- Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

W uzasadnionych przypadkach, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający może tylko raz zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą samodzielnie, zawiadamiając o tym Zamawiającego.

- Tryb ogłoszenia wyników przetargu:

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z  punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

- Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy biorący udział w przetargu.

- Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Koszy udziału w przetargu:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikację i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Tajemnica przedsiębiorstwa :

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać w formularzu oferty.

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofercie: nazwa oraz adres wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Waluty oferty:

Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

Celem porównania cen ofertowych oraz dokonywania rozliczeń kursy walut użyte przez wykonawców będą przyjęte jak kurs sprzedaży ustalone przez NBP na dzień składania ofert. Płatności będą obliczane również przy użyciu powyższych kursów.

Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

- . Zmiana postanowień w umowie.

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących okolicznościach:

- Zmiana terminu wykonania zamówienia:

- w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które  istotnie utrudniają  lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Konieczności wykonania robót zamiennych.

- Zmiany wysokości podatku VAT.

- W przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące  wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

#### 25 . Środki ochrony prawnej

Wykonawcom a także innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI Ustawy „Środki ochrony prawnej”.

Wiśniewo 30.03.2012r.

# U M O W A   NR 272.2.2012

W dniu  ……….2012 r. w Urzędzie Gminy Wiśniewo pomiędzy Gminą Wiśniewo mającą siedzibę w Wiśniewie, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

- Wójta Gminy Wiśniewo – Pana Zbigniewa Kleniewskiego

Przy udziale Skarbnika Gminy – Małgorzaty Drążek

A

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. zarejestrowanym przez ……………………………..  pod nr …………….  zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez  ……………………………………została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót obejmujących: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo. zgodnie z przedmiarem robót oraz SIWZ.

§ 2

Na zakres robót objęty niniejszą umową składa się: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

PRZEDMIAR ROBÓT

BOISKO

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi; |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie boiska 0.0001*(42*22) | ha ha | 0.092 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.092 |
| 2 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0228-08 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III 924*0.10 | m3 m3 | 92.400 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.400 |
| 4 d.1 | KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 924*0.15+92.4 | m3 m3 | 231.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 231.000 |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 231 | m3 m3 | 231.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 231.000 |
| 2 | PODBUDOWA |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 7 d.2 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (boisko) 44*22 | m2 m2 | 968.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968.000 |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po za- gęszczeniu 12 cm 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0109-02 | Podbudowa betonowa z dylatacją - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu (do 15 cm) Krotność = 3 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |
| 10 d.2 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pom- py do betonu -pod tuleje wyposaŜenia i stojaki do koszykówki 0.5*0.5*1.0*8 | m3 m3 | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |
| 11 d.3 | kalk. własna | Nawierzchnia poliuretanowa 13mm.,baza z granulatu gumowego 11mm.,powle- czona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2mm wraz z malowaniem linii boisk. 42*24 | m2 m2 | 1008.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1008.000 |
| 12 d.3 | KNNR 6 0404-03 | ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł- nione piaskiem 42*2+22*2 | m m | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 4 | WYPOSAśENIE |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki w gotowych fundamentach 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 14 d.4 | KNR 2-23 0309-05 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej w gotowych funda- mentach 4 | szt. szt. | 4.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |
| 15 d.4 | KNR 2-23 0310-02 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 16 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciagowy, siatka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa | szt |  |  |

|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 17 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pił- ki ręcznej 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 18 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych do koszykówki 2 | szt. szt. | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 19 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami, całość z certyfi- katem na znak bezpieczeństwa 2 | szt szt | 2.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |
| 20 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawu do koszykówki, wysięg 1,6m, wysokość do obręczy 3,05m, tab- lica laminowana 120x90cm, obręcz uchylna, siateczka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1 | kpl kpl | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |
| 5 | OGRODZENIE |  |  |  |  |
| 21 d.5 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 19+8+19+8 | dół. dół. | 54.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |
| 22 d.5 | KNR 2-01 0415-03 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 0.2*1.0*54 | m3 m3 | 10.800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |
| 23 d.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pom- py do betonu 0.5*0.5*1.0*54 | m3 m3 | 13.500 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.500 |
| 24 d.5 | KNR 2-02 1803-03 analogia | Ogrodzenie z siatki wysokości 4 m na słupkach stalowych profilowanych o roz- stawie 2.5 m obsadzonych w gniazdach 42*2+22*2 | m m | 128.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |
| 25 d.5 | KNR 2-02 1808-03 analogia | Wrota + 3 furtki wysokości 2,5 m; szerokość wrót 2,5 m i furtki 1 m z siatki w ra- mach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |

PARKING

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Zakres |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W-2- 25 0307-03 | Rozebranie siatki ogrodzeniowej | M2 | 180,00 |
| 2 | KNR-W-2- 25 0307-02 | Montaż siatki ogrodzeniowej | M2 | 180,00 |
| 3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm | M2 | 692,00 |
| 4 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - parking | M2 | 640,00 |
| 5 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej - parking | M2 | 640,00 |
| 6 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chodnik | M2 | 52,00 |
| 7 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej | M2 | 52,00 |
| 8 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 120,00 |
| 9 | KNR 2-31 0604-05 | Studnie chłonne o śr. 1,2 m i głębokości 2,0 m | szt | 2 |
| 10 | KNR 2-23 0205-01 | Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane ręcznie | M3 | 32,00 |
| 11 | KNR 2-23 0208-02 | Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim | ha | 0,016 |
| 12 | KNR 2-23 0209-01 | Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasionko wysiewie grabiami | M2 | 160,00 |
| 13 | KNR 2-02 1808-11 | Bramy wjazdowe o szer. 6 mb | kpl | 2 |
| 14 | KNR 2-02 1802-02 | Ogrodzenie panelowe stalowe wys. 1,50 m | m | 100,00 |
| 15 | KNR 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe pod ogrodzenie panelowe | m | 100,00 |

Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień  nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt. 5 i 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 3

Termin realizacji zamówienia objętego niniejszą umową do dnia  17.08.2012  r.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy:

- Zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci urządzeń oraz uzbrojenie terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Ubezpieczenie terenu budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu, realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do wglądu.

§ 5

Zamawiający  powołuje inspektora nadzoru w osobie: Pan    Dubojski Krzysztof. Zakres działania inspektora nadzoru określają przepisy Ustawy Prawo Budowlane.

§ 6

Wykonawca ustala kierownika robót w osobie…………………………. zam. ………………………. ul. …………………….  upr. …………………………

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót z materiałów własnych. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.

§ 8

Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie  ……………………zł.

(słownie: ……………………………………………………………………. zł) łącznie z podatkiem VAT.

§ 9

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  udostępnienia niezbędnych dokumentów.

§ 10

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie roboty będące przedmiotem umowy na okres 36 miesięcy.

Początek okresu gwarancyjnego liczony będzie od daty odbioru ostatecznego robót.

§ 11

- Obowiązującą forma odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- Za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci kary umowne w następujących przypadkach:

- Za zwłokę w terminie przekazania placu budowy w stosunku do  terminu określonego w umowie w wysokości 0,02% za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w zapłacie w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki.

- Zasady udzielania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471)

§ 12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa  w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu części umowy.

§ 13

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca  zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru na 7 dni od daty    odbioru,

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- Odstąpić od umowy albo zażądać wykonanie przedmiotu odbioru po raz  drugi,

- Wady i usterki odkryte podczas odbioru będą zawarte w protokole wraz z terminem ich usunięcia, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- O efekcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc jednocześnie o wyznaczenie nowego terminu odbioru,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego przeglądu obiektu w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin usunięcia tych wad,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru robót po upływie gwarancji ustalonego w umowie.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia tych wad i usterek.

§ 14

- Dokumentem stwierdzającym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół odbioru potwierdzony przez zamawiającego, inspektora nadzoru  i przez kierownika robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu odbioru i kosztorysu powykonawczego z wyszczególnieniem ilości  i wartości wykonanych robót(osobno boisko, osobno parking) po zakończeniu ostatniego etapu robót.

§ 15

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie  30    dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 16

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

§ 17

Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w umowie w następujących okolicznościach:

- Zmiana terminu wykonania zamówienia:

- w przypadku wystąpienia trudnych warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które  istotnie utrudniają  lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób.

- W przypadku konieczności wykonania robót dodatkowych, od których zależy wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Konieczności wykonania robót zamiennych.

- Zmiany wysokości podatku VAT.

- W przypadku rezygnacji przez zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące  wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami.

Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian na które zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

§ 18

Nieważne z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które były niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegały one od treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 19

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy  o wykonanie robót w trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym dla rozstrzygniecie sporu jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- Przepisy Kodeksu Cywilnego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.759 z późn. zm.)

§ 21

Umowę niniejsza sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, - 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla zamawiającego.

§ 22

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącej jej integralną część są:

- Kosztorys ofertowy wraz z uzgodnionymi cenami jednostkowymi,

- Oferta przetargowa,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

##### WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY

FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ KWOTY OKREŚLONEJ W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8  NA

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa .....................................................................................................................

Siedziba ..................................................................................................................

Nr telefonu ............................ Nr fax ............................ e-mail …………………

Nr NIP .............................................. Nr REGON .................................................

Dane dotyczące zamawiającego.

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać za kwotę:

Cena netto .....................................................................................................................zł

(słownie ...................................................................................................................... zł)

podatek VAT .......% ....................................................................................................zł

Cena brutto ..................................................................................................................zł

(słownie ..................................................................................................................... zł)

Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać samodzielnie.*

Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać przy pomocy podwykonawców.*

Podwykonawcom powierzam wykonać roboty wyszczególnione na załączniku – Przebudowa chodników położonych w: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

Propozycje zlecenia robót podwykonawcom.*

Uznaje  w pełni wszystkie postanowienia SIWZ dotyczące –Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w dokumentach przetargowych.

*zbędne skreślić.

.................................  dnia ...................

.......................................................................

Pieczęcie i podpisy uprawnionych przedstawicieli wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

BOISKO

| Lp. | Podsta- wa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem | Cena jedn. zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kody CPV: 45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi; |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0112-02 analogia | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- wierzchnie boiska 0.0001*(42*22) | ha ha | 0.092 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 0.092 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 1 0113-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |  |  |
| 3 d.1 | KNR 2-01 0228-08 | Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 110 kW (150 KM) w gruncie kat. III 924*0.10 | m3 m3 | 92.400 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 92.400 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 1 0206-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyŜki 0.15 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. 924*0.15+92.4 | m3 m3 | 231.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 231.000 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 1 0208-02 | Dodatek za kaŜdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) Krotność = 4 231 | m3 m3 | 231.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 231.000 |  |  |
| 2 | PODBUDOWA |  |  |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoŜa wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0104-02 | Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm (boisko) 44*22 | m2 m2 | 968.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 968.000 |  |  |
| 8 d.2 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z betonu jamistego z dylatacją - grubość warstwy po za- gęszczeniu 12 cm 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |  |  |
| 9 d.2 | KNR 2-31 0109-02 | Podbudowa betonowa z dylatacją - za kaŜdy dalszy 1 cm grubość warstwy po za- gęszczeniu (do 15 cm) Krotność = 3 42*22 | m2 m2 | 924.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 924.000 |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pom- py do betonu -pod tuleje wyposaŜenia i stojaki do koszykówki 0.5*0.5*1.0*8 | m3 m3 | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 3 | NAWIERZCHNIA |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.3 | kalk. własna | Nawierzchnia poliuretanowa 13mm.,baza z granulatu gumowego 11mm.,powle- czona natryskowo barwionym poliuretanem z granulatem gumowym o grubości 2mm wraz z malowaniem linii boisk. 42*24 | m2 m2 | 1008.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1008.000 |  |  |
| 12 d.3 | KNNR 6 0404-03 | ObrzeŜa betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypeł- nione piaskiem 42*2+22*2 | m m | 128.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |  |  |
| 4 | WYPOSAśENIE |  |  |  |  |  |  |
| 13 d.4 | KNR 2-23 0309-02 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków siatkówki w gotowych fundamentach 2 | szt. szt. | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 14 d.4 | KNR 2-23 0309-05 | Osadzenie tulei do słupków i stojaków do bramek piłki ręcznej w gotowych funda- mentach 4 | szt. szt. | 4.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4.000 |  |  |
| 15 d.4 | KNR 2-23 0310-02 | Ustawienie w gotowych otworach stojaków do siatkówki 2 | szt. szt. | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 16 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawów do siatkówki, słupki stalowe, aparat naciagowy, siatka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa | szt |  |  |  |  |
|  |  | 1 | szt | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 17 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pił- ki ręcznej 2 | szt. szt. | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 18 d.4 | KNR 2-23 0310-06 kalk. własna | Ustawienie w gotowych otworach i regulacja stojaków metalowych do koszykówki 2 | szt. szt. | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 19 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawów do piłki ręcznej, bramki z tulejami i siatkami, całość z certyfi- katem na znak bezpieczeństwa 2 | szt szt | 2.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2.000 |  |  |
| 20 d.4 | WYCENA DO- STAWCY | Dostawa zestawu do koszykówki, wysięg 1,6m, wysokość do obręczy 3,05m, tab- lica laminowana 120x90cm, obręcz uchylna, siateczka, całość z certyfikatem na znak bezpieczeństwa 1 | kpl kpl | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| 5 | OGRODZENIE |  |  |  |  |  |  |
| 21 d.5 | KNR 2-01 0312-10 | Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat.gr.III) 19+8+19+8 | dół. dół. | 54.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 54.000 |  |  |
| 22 d.5 | KNR 2-01 0415-03 | Rozplantowanie ręczne ziemi wydobytej z wykopów - za 1 m3 ziemi wzdłuŜ 1 m krawędzi wykopu - kat.gr.IV 0.2*1.0*54 | m3 m3 | 10.800 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10.800 |  |  |
| 23 d.5 | KNR 2-02 0203-01 | Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z wykorzystaniem pom- py do betonu 0.5*0.5*1.0*54 | m3 m3 | 13.500 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 13.500 |  |  |
| 24 d.5 | KNR 2-02 1803-03 analogia | Ogrodzenie z siatki wysokości 4 m na słupkach stalowych profilowanych o roz- stawie 2.5 m obsadzonych w gniazdach 42*2+22*2 | m m | 128.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 128.000 |  |  |
| 25 d.5 | KNR 2-02 1808-03 analogia | Wrota + 3 furtki wysokości 2,5 m; szerokość wrót 2,5 m i furtki 1 m z siatki w ra- mach stalowych na gotowych słupkach - systemy panelowe przemysłowe 1 | kpl. kpl. | 1.000 |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1.000 |  |  |
| RAZEM WARTOŚC ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..dnia………………………

.......................................................................

Pieczęcie i podpisy uprawnionych przedstawicieli wykonawcy

KOSZTORYS OFERTOWY

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo.

PARKING

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Zakres | Cena jedn. zł | Wartość zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W-2- 25 0307-03 | Rozebranie siatki ogrodzeniowej | M2 | 180,00 |  |  |
| 2 | KNR-W-2- 25 0307-02 | Montaż siatki ogrodzeniowej | M2 | 180,00 |  |  |
| 3 | KNR 2-31 0101-01 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokość 20 cm | M2 | 692,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - parking | M2 | 640,00 |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej - parking | M2 | 640,00 |  |  |
| 6 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - chodnik | M2 | 52,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej | M2 | 52,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0407-05 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 120,00 |  |  |
| 9 | KNR 2-31 0604-05 | Studnie chłonne o śr. 1,2 m i głębokości 2,0 m | szt | 2 |  |  |
| 10 | KNR 2-23 0205-01 | Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane ręcznie | M3 | 32,00 |  |  |
| 11 | KNR 2-23 0208-02 | Jednokrotne zagęszczenie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim | ha | 0,016 |  |  |
| 12 | KNR 2-23 0209-01 | Ręczne wykonanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasionko wysiewie grabiami | M2 | 160,00 |  |  |
| 13 | KNR 2-02 1808-11 | Bramy wjazdowe o szer. 6 mb | kpl | 2 |  |  |
| 14 | KNR 2-02 1802-02 | Ogrodzenie panelowe stalowe wys. 1,50 m | m | 100,00 |  |  |
| 15 | KNR 2-02 1801-02 | Cokoły betonowe pod ogrodzenie panelowe | m | 100,00 |  |  |
| RAZEM WARTOŚC ROBÓT |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  | % |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚC ROBÓT |  |  |  |  |  |  |

…………………………………..dnia………………………

.......................................................................

Pieczęcie i podpisy uprawnionych przedstawicieli wykonawcy

Załącznik nr 1 do oferty

Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E 1

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

(art. 22 ust 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Składając ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie

przetargu nieograniczonego na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Bogurzyn w Gminie Wiśniewo, że:

1. posiadam(y) uprawnienia do wykonania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;

2. posiadam(y) niezbędna wiedze i doświadczenie;

3.dysponuje(my) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduje(my) sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia.

……………………………………

miejscowość, data

______________________________________________

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz  pieczątka / pieczątki/

______________________

1 Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o

zamówienie powyższy dokument podpisują wszyscy członkowie konsorcjum lub Pełnomocnik w imieniu

całego konsorcjum.

Załącznik nr 2 do oferty

Pieczęć Wykonawcy

O Ś W I A D C Z E N I E 1

(zgodne z art. 24 ust 1 i ust.2 Prawa zamówień publicznych)

1. Oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

2. Zgodnie z art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wyklucza z postępowania:

1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, jeżeli szkoda ta została stwierdzona prawomocnym orzeczeniem sadu wydanym w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;

2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje majątku upadłego;

3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo

przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko

prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących prace zarobkowa, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sad orzekł zakaz ubiegania sie o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary;

10) wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

3. Zgodnie z art. 24 ust. 2 Prawa zamówień publicznych, Zamawiający wyklucza z postępowania również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych

Wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje sie do Wykonawców, którym udziela sie zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy ,z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy;

5) nie zgodzili sie na przedłużenie okresu związania oferta.

………………………………..

miejscowość , data

………………………………………….

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń

woli w imieniu Wykonawcy oraz  pieczątka / pieczątki/

_________________________________

1. Podpisuje każdy wykonawca składający ofertę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o         zamówienie, niniejsze oświadczenie składa każdy z wykonawców w imieniu swojej firmy. Jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, niniejsze oświadczenie składają powyższe podmioty.

Załącznik nr 3 do oferty

## PROPOZYCJE ZLECENIA ROBÓT PODWYKONAWCOM

| Roboty które mają zostać zlecone | Wartość robót podzielonych w % ceny oferty | Nazwa i dane dotyczące podwykonawcy | Doświadczenie podwykonawcy w podobnej pracy (podać szczegóły) |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity % robót, które mają być zlecone |  |  |  |

Podpis ...............................................................................................................

( osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ....................................................................................