Zakup i montaż 12 placów zabaw w miejscowościach Gminy Wiśniewo

Opis przedmiotu zamówienia:

W ranach zadania planuje się montaż placów zabaw na podłożu trawiastym w 12 miejscowościach Gminy Wiśniewo.

Zestaw zabawowy: wieża, platforma, 2 podesty kwadratowe, zjeżdżalnia, pomost ukośny, osłony pomostu, wejście obręczowe, schody, ścianki wieży, uchwyty mocujące w gruncie. Możliwość rozbudowy zestawu.

Konstrukcja nośna: profil stalowy min. 80x80 mm, ocynkowany i malowany proszkowo osadzona na fundamencie betonowym.

Podesty drewniane ryflowane i impregnowane. Zjeżdżalnia : boki z płyty HDPE, ślizg ze stali kwasoodpornej, wys. ok. 1 m.

Pomost ukośny: konstrukcja nośna stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo, bieżnia z desek drewnianych ryflowanych i impregnowanych.

Dach, ścianki i osłony z płyty HDPE lub ze sklejki wodoodpornej malowanej lub ze sklejki wodoodpornej zabezpieczonej powłoką melaminową.

Wejście obręczowe z rury stalowej ocynkowanej i malowanej proszkowo.

Schody: stopnie ze sklejki wodoodpornej antypoślizgowej grubości min. 24 mm, barierki schodów z płyty wodoodpornej kolorowanej.

Śruby, nakrętki i górne powierzchnie słupów zabezpieczone plastikowymi nasadkami ochronnymi.

Zestaw przeznaczony dla dzieci w wieku 3-12 lat. Certyfikat bezpieczeństwa.

Szczególny zakres robót został określony w przedmiarze robót, który stanowi załącznik do SIWZ

CPV: 45000000-7; 45110000-1; 45112723-9