# Or.341/6/07

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

tel. nr 023 655-70-24 fax nr 023 655-72-27

## OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY

O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 278 000 EURO NA:

Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać nieodpłatnie w:

Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo

pow. mławski

pok. Nr 7 w godz. 8.00 – 14.00

Osoba upoważniona do kontaktów:

# Zbigniew Kleniewski

Jacek Wiącek- telefon jak wyżej

e-meil: ugwisniewo@bazagmin.pl.

Adres strony internatowej, na której dostępna jest specyfikacja warunków zamówienia:

www.bip.bazagmin.pl/wisniewo/

Oferty należy składać do dnia 03.08.2007 r. do godz. 10.00 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr 7

Otwarcie nastąpi w dniu składania o godz. 10. 05 w:

Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pok. Nr 8

Termin wykonania zamówienia   do 31.08.2007 r.

Kryterium wyboru wykonawcy:

Cena 100%

Wykonawca nie wnosi wadium.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Oferenci zostają związani oferta przez okres 30 dni od czasu składania ofert.

Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest spełnienie warunków art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wiśniewo 2007.07.11.

#### S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚĆI PONIŻEJ 5 278 000 EURO NA:

Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie.

- Zamawiający:

# Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

tel. nr 023- 655-70-24

faks nr 023-655-72-27

- Przedmiot

Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie

Na zakres robót składa się:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian do sufitu na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (nadbudowa istniejącej) | M3 | 3,58 |
| 2 | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian na zaprawie cem. –wap bloczkami z betonu komórkowego | M3 | 4,10 |
| 3 | KNR –W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (PCV) | M2 | 47,20 |
| 4 | KNR –W 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzki i cokolika z masy lastrykowej | M2 | 89,90 |
| 5 | KNR –W 4-01 0304-02 | Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cem-wap bloczkami z betonu komórkowego gr. 12 cm | M3 | 1,08 |
| 6 | KNR –W 4-01 0304-02 | Zamurowanie otworów okna podawczego w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr. 12 cm | M3 | 0,13 |
| 7 | KNR –W 4-01 0353 - 04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiopwych | Szt. | 5,00 |
| 8 | KNR –W 4-01 0353 -03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okna podawczego | Szt. | 2,00 |
| 9 | KNR –W 4-01 0331 -03 | Wykonanie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. Na zaprawie wapiennej lub cementowo – wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | M3 | 1,349 |
| 10 | KNR –W 4-01 0711 -03 | Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach po zamurowaniu otworu | M3 | 19,44 |
| 11 | KNR –W 2-02 0803-0-3 | Tynki wewnętrzne zw. Kat. III wykonane ręcznie na ścianach nadmurowanych | M2 | 159,668 |
| 12 | KNR –W 2-02 0803-03 | Tynki wew. Kat. III wykonane ręcznie na uzupełnionych ścianach | M2 | 68,334 |
| 13 | KNR –W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych | Szt. | 10,00 |
| 14 | KNR –W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | M2 | 16,80 |
| 15 | KNR –W 2-02 1015-03 | Okno podawcze 60x120 cm | M2 | 0,72 |
| 16 | KNR –W 2-02 1015-04 | Okno podawcze fabrycznie wykończone 120x150 cm | M2 | 1,80 |
| 17 | KNR –W 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem. gr. 20 mm zatarte na ostro | M2 | 160,70 |
| 18 | NNRKKB 202 2806-05 | (z VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. Warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 | M2 | 160,70 |
| 19 | NNRNKB 202 2809-01 | (z VI) Cokoliki zaokrąglone z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej | m | 174,20 |
| 20 | NNRNKB 202 0838-05 | (z VI) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej do wys. 2,10 m | M2 | 195,372 |
| 21 | KNR –W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnętrznych z gruntowaniem ścian nad płytkami | M2 | 112,098 |
| 22 | KNR –W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem sufitu | M2 | 79,589 |
| Roboty wod.-kan. |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-17 0141-06 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o wym. 2250x3000 | Szt. | 1,00 |
| 24 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż basenu 1 komorowego w płycie stołu | Szt. | 2,00 |
| 25 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | Szt. | 2,00 |
| 26 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | Szt. | 4,00 |
| 27 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zmywaka 1- zbiornikowego | Szt. | 2,00 |
| 28 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | Szt. | 1,00 |
| 29 | KNR 2-15 0220-01 | Montaż zlewów stalowych na wys. 0,50 m | Szt. | 1,00 |
| 30 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt | Kpl. | 1,00 |
| 31 | KNR –W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śred. 50 mm | Szt. | 3,00 |
| 32 | KNR –W 2-15 0208-01 | Rurociąg z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskanych | m | 12,00 |
| 33 | KNR –W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskanych | m | 5,00 |
| 34 | S-215 0500-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 20,00 |
| 35 | S-215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. O śr zewn. Rur 20 mm | Szt. | 25,00 |
| 36 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr nom 15 mm | Szt. | 12,00 |
| 37 | KNR –W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr 50 mm o połączeniach wciskanych | Podej. | 15,00 |
| 38 | KNR –W 2-15 0211-08 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr 110 mm o połączeniach klejonych | Podej. | 1,00 |

Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

- Opis przygotowania oferty:

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.

- Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania i składania oświadczeń woli firmy, zgodnie z uprawnieniami.

- W przypadku kiedy ofertę składa kilka podmiotów wspólnie, ofertę oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania każdego podmiotu.

- Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT.

- Zaleca się aby oferta wraz załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający samoistną dekompletację.

- Kilka podmiotów może złożyć ofertę wspólną, w tym przypadku podmioty te ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Oferty składa się w jednym egzemplarzu w nieprzejrzystym opakowaniu w:

# Urzędzie Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

do dnia 03.08.2007 r do godz. 10.00 w pok. Nr 7

Opakowanie zawierające ofertę powinno być zaadresowane na adres zamawiającego:

# Urząd Gminy Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

oznakowane następująco: „Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie”.

- Warunki wymagane od wykonawców ubiegających się o zamówienie:

O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy);

- Oferty wariantowe i oferty częściowe:

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Dokumenty bezwzględnie wymagane (brak któregokolwiek z poniższych dokumentów spowoduje wykluczenie wykonawcę):

- Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (na załączonym druku);

- Wypełniony i podpisany formularz kosztorysowy ( na załączonym druku);

- Oświadczenie w trybie art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Oryginał lub kserokopia, poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem, aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo aktualne   zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłatami podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert ;

- Oryginał lub kserokopia polisy poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na sumę ubezpieczenia nie niższą niż 70.000 PLN ( w przypadku wygaśnięcia okresu ubezpieczenia w trakcie realizacji zamówienia wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument z którego wynika przedłużenie okresu  ubezpieczenia na czas realizacji zamówienia).

- Minimum trzy referencje wykonania prac remontowo - budowlanych w placówkach oświatowych ( z ostatnich trzech lat).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt.6 ppkt. d, e i f składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:

- Nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- Nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- Nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, albo nie uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- W przypadku składania oferty przez kilka podmiotów (np. w konsorcjum) wykonawcy winni przedłożyć wraz z ofertą umowę określającą strony umowy, cel działania, okres ważności umowy, sposób ich współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania przez każdego z nich, sposób odpowiedzialności.

Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. Umocowanie może wynikać z treści umowy konsorcjum lub zostać przedłożone oddzielnie wraz z ofertą (treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania).

- Termin realizacji zamówienia:

Termin zakończenia całego zakresu robót objętego umową do 31.08.2007  r.

- Okres gwarancji:

##### Okres gwarancji na roboty objęte zamówieniem wynosi 24 miesiące.

Początek okresu gwarancji liczony będzie od dnia odbioru ostatecznego.

- Podwykonastwo:

Wykonawca wskazuje w ofercie czy zamówienie wykona samodzielnie, czy też przy udziale podwykonawców.

W przypadku złożenia oferty przewidującej podwykonawstwo Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie  podwykonawców oraz części zamówienia , której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- Warunki umowy:

Warunki umowy zawarte w projekcie umowy dotyczącej SIWZ.

- Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:

Cena – 100 %

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi na podstawie wyliczeń wg. wzoru:

Ilość punktów = cena najniższa / cena badana x 100

W sytuacji, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, wezwie on wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w określonym terminie przez niego ofert dodatkowych.

Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

- Jest niezgodna z ustawą,

- Jej treść nie odpowiada treści SIWZ,

- Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

- Zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88 upzp, lub błędy w obliczeniu ceny,

- Wykonawca w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

- Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Wadium:

##### Wykonawca nie wnosi wadium

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy:

Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- Termin i miejsce składania ofert:

Oferty należy składać do dnia 03.08.2007  r. do godz.10.00 w :

Urzędzie Gminy w Wiśniewie

06-521 Wiśniewo pow. mławski pok. Nr 7

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu składania o godzinie 10.05 w pok. Nr 8.

Otwarcie jest jawne. Po otwarciu zamawiający podaje nazwę i siedzibę oferenta, którego jest otwierana oraz cenę wykonania zadania.

Następnie odbędzie się ocena ofert.

- Tryb udzielania wyjaśnień:

Każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytania oferentów muszą być formułowane na piśmie na adres zamawiającego, faksem na nr 023-655-72-27 lub poczta elektroniczną na adres ugwisniewo@bazagmin.pl.

Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali specyfikację istotnych warunków zamówienia, chyba że pytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Osoba ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest:

Pan Zbigniew Kleniewski

Pan Jacek Wiącek

W godzinach 8.00 – 14.00 (codziennie oprócz sobót i świąt).

- Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- Tryb ogłoszenia wyników przetargu:

- Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punktu widzenia kryteriów przyjętych w specyfikacji.

- Wyniki postępowania zostaną ogłoszone w siedzibie oraz na stronie internetowej zamawiającego. Niezależnie od ogłoszenia o wyborze oferty zostaną powiadomieni pisemnie wszyscy wykonawcy biorący udział w przetargu.

- Wybrany wykonawca zostanie poinformowany pisemnie o terminie i miejscu podpisania umowy.

- Koszy udziału w przetargu:

Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty.

- Zmiana lub wycofanie oferty:

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikację i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. Przed terminem składania ofert.

- Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w zamkniętej kopercie, odpowiednio oznakowanej z dopiskiem „ZMIANA”.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzanie zmian) z napisem na kopercie „WYCOFANIE”.

- Tajemnica przedsiębiorstwa :

Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje, objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępniane informacje te należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz opakowania oferty, oznaczonej napisem „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Informację o zastrzeżeniu dokumentów stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa należy podać w formularzu oferty.

Wykonawca nie może zastrzec następujących informacji zawartych w ofercie: nazwa oraz adres wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności.

- Waluty oferty:

Cena całkowita i ceny jednostkowe zostaną podane przez wykonawcę w całości w walucie polskiej.

Celem porównania cen ofertowych oraz dokonywania rozliczeń kursy walut użyte przez wykonawców będą przyjęte jak kurs sprzedaży ustalone przez NBP na dzień składania ofert. Płatności będą obliczane również przy użyciu powyższych kursów.

Zamawiający może w trakcie oceny ofert wymagać od wykonawców, aby przedstawili (wyjaśnili) kalkulacje kwot zawartych w cenach jednostkowych.

#### Protesty i odwołania

Protesty i odwołania wnosi się zgodnie z art. 179 – 198 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

#### U M O W A   NR 341/6/07

W dniu ........................2007 r. w Urzędzie Gminy Wiśniewo pomiędzy Gminą Wiśniewo mającą siedzibę w Wiśniewie, zwaną dalej w tekście niniejszej umowy Zamawiającym,  reprezentowanym przez:

- Wójta Gminy Wiśniewo – Pana Zbigniewa Kleniewskiego

Przy udziale Skarbnika Gminy – Małgorzaty Drążek

A

......................................................................................., wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej pod Nr ......... przez ................................................................................................... zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez Pana....................................................... została zawarta umowa następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót obejmujących „Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie” zgodnie z przedmiarem robót oraz SIWZ.

§ 2

Na zakres robót objęty niniejszą umową składa się:

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian do sufitu na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (nadbudowa istniejącej) | M3 | 3,58 |
| 2 | KNR-W 4-01 0304-02 | Uzupełnienie ścian na zaprawie cem. –wap bloczkami z betonu komórkowego | M3 | 4,10 |
| 3 | KNR –W 4-01 0818-05 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (PCV) | M2 | 47,20 |
| 4 | KNR –W 4-01 0807-04 | Zerwanie posadzki i cokolika z masy lastrykowej | M2 | 89,90 |
| 5 | KNR –W 4-01 0304-02 | Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cem-wap bloczkami z betonu komórkowego gr. 12 cm | M3 | 1,08 |
| 6 | KNR –W 4-01 0304-02 | Zamurowanie otworów okna podawczego w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr. 12 cm | M3 | 0,13 |
| 7 | KNR –W 4-01 0353 - 04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiopwych | Szt. | 5,00 |
| 8 | KNR –W 4-01 0353 -03 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okna podawczego | Szt. | 2,00 |
| 9 | KNR –W 4-01 0331 -03 | Wykonanie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. Na zaprawie wapiennej lub cementowo – wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | M3 | 1,349 |
| 10 | KNR –W 4-01 0711 -03 | Uzupełnienie tynków kat.III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach po zamurowaniu otworu | M3 | 19,44 |
| 11 | KNR –W 2-02 0803-0-3 | Tynki wewnętrzne zw. Kat. III wykonane ręcznie na ścianach nadmurowanych | M2 | 159,668 |
| 12 | KNR –W 2-02 0803-03 | Tynki wew. Kat. III wykonane ręcznie na uzupełnionych ścianach | M2 | 68,334 |
| 13 | KNR –W 2-02 1025-01 | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych | Szt. | 10,00 |
| 14 | KNR –W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | M2 | 16,80 |
| 15 | KNR –W 2-02 1015-03 | Okno podawcze 60x120 cm | M2 | 0,72 |
| 16 | KNR –W 2-02 1015-04 | Okno podawcze fabrycznie wykończone 120x150 cm | M2 | 1,80 |
| 17 | KNR –W 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem. gr. 20 mm zatarte na ostro | M2 | 160,70 |
| 18 | NNRKKB 202 2806-05 | (z VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. Warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 | M2 | 160,70 |
| 19 | NNRNKB 202 2809-01 | (z VI) Cokoliki zaokrąglone z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej | m | 174,20 |
| 20 | NNRNKB 202 0838-05 | (z VI) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej do wys. 2,10 m | M2 | 195,372 |
| 21 | KNR –W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnętrznych z gruntowaniem ścian nad płytkami | M2 | 112,098 |
| 22 | KNR –W 2-02 1510-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem sufitu | M2 | 79,589 |
| Roboty wod.-kan. |  |  |  |  |
| 23 | KNR 2-17 0141-06 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o wym. 2250x3000 | Szt. | 1,00 |
| 24 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż basenu 1 komorowego w płycie stołu | Szt. | 2,00 |
| 25 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | Szt. | 2,00 |
| 26 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | Szt. | 4,00 |
| 27 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zmywaka 1- zbiornikowego | Szt. | 2,00 |
| 28 | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | Szt. | 1,00 |
| 29 | KNR 2-15 0220-01 | Montaż zlewów stalowych na wys. 0,50 m | Szt. | 1,00 |
| 30 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt | Kpl. | 1,00 |
| 31 | KNR –W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śred. 50 mm | Szt. | 3,00 |
| 32 | KNR –W 2-15 0208-01 | Rurociąg z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskanych | m | 12,00 |
| 33 | KNR –W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskanych | m | 5,00 |
| 34 | S-215 0500-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 20,00 |
| 35 | S-215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. O śr zewn. Rur 20 mm | Szt. | 25,00 |
| 36 | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr nom 15 mm | Szt. | 12,00 |
| 37 | KNR –W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr 50 mm o połączeniach wciskanych | Podej. | 15,00 |
| 38 | KNR –W 2-15 0211-08 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr 110 mm o połączeniach klejonych | Podej. | 1,00 |

§ 3

Zamawiający może udzielić wykonawcy zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości niniejszego zamówienia w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego wykonawcy w sytuacji określonej w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 4

Termin realizacji zamówienia objętego niniejszą umowa  do dnia 31.08.2007  r.

§ 5

Obowiązki Wykonawcy:

- Zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez zamawiającego należyty ład, porządek, przestrzeganie przepisów BHP, ochronę znajdujących się na terenie obiektów i sieci urządzeń oraz uzbrojenie terenu i utrzymanie ich w należytym stanie technicznym. Po zakończeniu robót Wykonawca uporządkuje teren budowy.

- Ubezpieczenie terenu budowy od szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom trzecim przy wykonywaniu, realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu kopię polisy ubezpieczeniowej oraz jej oryginał do wglądu.

§ 6

Wykonawca ustala kierownika robót w osobie ..................................................................................., tel. nr  ......................................

Adres............................................................... uprawnienia nr ...............................

§ 7

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z przedmiarem robót z materiałów własnych. Zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, sztuką budowlaną i obowiązującymi normami.

§ 8

Ustala się wynagrodzenie dla Wykonawcy w kwocie  ........................................ zł.

(słownie:  ..........................................................................) łącznie z podatkiem VAT.

§ 19

Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego oraz  udostępnienia niezbędnych dokumentów.

§ 10

Wykonawca udziela gwarancji na wykonanie roboty będące przedmiotem umowy na okres 24 miesięcy.

Początek okresu gwarancyjnego liczony będzie od daty odbioru ostatecznego robót.

§ 11

- Obowiązującą forma odszkodowania uzgodnioną między stronami będą kary umowne.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

- Za nieterminowe wykonanie określonych w niniejszej umowie przedmiotu odbioru w wysokości 0,2%  wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe usunięcie stwierdzonych w czasie odbioru wad i usterek w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za dany przedmiot odbioru za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad i usterek.

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 20% wynagrodzenia umownego.

- Zamawiający zapłaci kary umowne w następujących przypadkach:

- Za zwłokę w terminie przekazania placu budowy w stosunku do  terminu określonego w umowie w wysokości 0,02% za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w zapłacie w wysokości 0,02% wynagrodzenia określonego fakturą za każdy dzień zwłoki.

- Zasady udzielania odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy strony opierać się będą o przepisy Kodeksu Cywilnego (art. 471)

§ 12

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- W przypadku o którym mowa  w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu części umowy.

§ 13

- Strony ustalają następujące zasady odbioru przedmiotu umowy:

- Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu gotowość do odbioru wpisem do dziennika budowy potwierdzonym przez inspektora nadzoru na 7 dni od daty odbioru,

- Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone wady i usterki dające się usunąć, to Zamawiający może odmówić odbioru wyznaczając termin ich usunięcia,

- W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

- Odstąpić od umowy albo zażądać wykonanie przedmiotu odbioru po raz  drugi,

- Wady i usterki odkryte podczas odbioru będą zawarte w protokole wraz z terminem ich usunięcia, podpisanym przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy,

- O efekcie usunięcia wad i usterek Wykonawca zawiadomi Zamawiającego, wnosząc jednocześnie o wyznaczenie nowego terminu odbioru,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego przeglądu obiektu w okresie gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek także wyznacza termin usunięcia tych wad,

- Zamawiający wyznacza termin ostatecznego odbioru robót po upływie gwarancji ustalonego w umowie.

- W razie stwierdzenia podczas odbioru wad i usterek, Zamawiający wyznacza także termin protokolarnego stwierdzenia tych wad i usterek.

§ 14

- Dokumentem stwierdzającym podstawę do wystawienia faktury będzie protokół potwierdzony przez inspektora nadzoru i przez kierownika robót.

- Rozliczenie końcowe nastąpi na podstawie protokołu i kosztorysu powykonawczego z wyszczególnieniem ilości  i wartości wykonanych robót  po zakończeniu ostatniego etapu robót.

§ 15

Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w terminie  30    dni od daty doręczenia faktury wraz z niezbędnymi dokumentami rozliczeniowymi.

§ 16

W razie zwłoki w zapłacie swoich należności strony zobowiązują się do zapłaty ustawowych odsetek za opóźnienia.

§ 17

Wszystkie zmiany jakie strony chciałyby wprowadzić do ustaleń wynikających z niniejszej umowy wymagają formy pisemnej i zgody obu stron pod rygorem nieważności takich zmian.

§ 18

Nieważne z mocy ustawy Prawo zamówień publicznych są takie zmiany w niniejszej umowie, które były niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli odbiegały one od treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy i nie można było ich przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 19

- W przypadku zaistnienia sporu w związku z wykonaniem niniejszej umowy  o wykonanie robót w trybie zamówienia publicznego strony są zobowiązane wyczerpać drogę postępowania reklamacyjnego.

- Uzasadnione roszczenie Wykonawcy powinno być skierowane na piśmie w formie reklamacji do Zamawiającego, który jest obowiązany pisemnie ustosunkować się do zasadności roszczenia w terminie 21 dni od daty zgłoszenia roszczenia.

- W razie odmowy uznania Zamawiającego lub nie udzielenia odpowiedzi w terminie, Wykonawca jest upoważniony do wystąpienia na drogę sądową.

- Właściwym dla rozstrzygniecie sporu jest Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego

§ 20

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają:

- Przepisy Kodeksu Cywilnego

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2006  roku Nr 164 poz. 1163 z późniejszymi zmianami).

§ 21

Umowę niniejsza sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, - 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla zamawiającego.

§ 22

Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącej jej integralną część są:

- Kosztorys ofertowy wraz z uzgodnionymi cenami jednostkowymi,

- Oferta przetargowa,

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami.

##### WYKONAWCA                                                  ZAMAWIAJĄCY

#### FORMULARZ OFERTOWY

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 5 278 000 EURO  NA REMONT KUCHNI W ZESPOLE SZKÓŁ W WIŚNIEWIE

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa .....................................................................................................................

Siedziba ..................................................................................................................

Nr telefonu ....................................... Nr fax ..........................................................

Nr NIP .............................................. Nr REGON .................................................

Dane dotyczące zamawiającego.

Gmina Wiśniewo

06-521 Wiśniewo pow. mławski

tel. nr 023-655-70-24 fax nr 023-655-72-27

Zobowiązania wykonawcy

Zobowiązuje się przedmiot zamówienia wykonać za kwotę:

Cena netto .....................................................................................................................zł

(słownie ...................................................................................................................... zł)

podatek VAT .......% ....................................................................................................zł

Cena brutto ..................................................................................................................zł

(słownie ..................................................................................................................... zł)

Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać samodzielnie.*

Przedmiot zamówienia zobowiązuje się wykonać przy pomocy podwykonawców.*

Podwykonawcom powierzam wykonać roboty wyszczególnione na załączniku – Propozycje zlecenia robót podwykonawcom.*

Uznaje  w pełni wszystkie postanowienia SIWZ dotyczące – „Remont kuchni w Zespole Szkół w Wiśniewie”.

Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w dokumentach przetargowych.

*zbędne skreślić.

.................................  dnia ...................

.......................................................................

Pieczęcie i podpisy uprawnionych przedstawicieli wykonawcy

#### KOSZTORYS OFERTOWY

PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI SZACUNKOWJ PONIŻEJ 5 278 000 EURO NA REMONT KUCHNI W ZESPOLE SZKÓŁ W WIŚNIEWIE.

| Lp. | Podstawa wyceny |  | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena Jedn. zł | Wartość robót zł |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR-W4-01 0304-02 |  | Uzupełnienie ścian do sufitu na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (nadbudowa istniejącej) | M3 | 3,58 |  |  |  |  |
| 2 | KNR-W 4-01 0304-02 |  | Uzupełnienie ścian na zaprawie cem. –wap bloczkami z betonu komórkowego | M3 | 4,10 |  |  |  |  |
| 3 | KNR –W 4-01 0818-05 |  | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (PCV) | M2 | 47,20 |  |  |  |  |
| 4 | KNR –W 4-01 0807-04 |  | Zerwanie posadzki i cokolika z masy lastrykowej | M2 | 89,90 |  |  |  |  |
| 5 | KNR –W 4-01 0304-02 |  | Zamurowanie otworów drzwiowych w ścianach na zaprawie cem-wap bloczkami z betonu komórkowego gr. 12 cm | M3 | 1,08 |  |  |  |  |
| 6 | KNR –W 4-01 0304-02 |  | Zamurowanie otworów okna podawczego w ścianach na zaprawie cementowo – wapiennej bloczkami z betonu komórkowego gr. 12 cm | M3 | 0,13 |  |  |  |  |
| 7 | KNR –W 4-01 0353 - 04 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiopwych | Szt. | 5,00 |  |  |  |  |
| 8 | KNR –W 4-01 0353 -03 |  | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okna podawczego | Szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 9 | KNR –W 4-01 0331 -03 |  | Wykonanie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad ½ ceg. Na zaprawie wapiennej lub cementowo – wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych | M3 | 1,349 |  |  |  |  |
| 10 | KNR –W 4-01 0711 -03 |  | Uzupełnienie tynków kat. III z zaprawy cementowo – wapiennej na ścianach po zamurowaniu otworu | M3 | 19,44 |  |  |  |  |
| 11 | KNR –W 2-02 0803-0-3 |  | Tynki wewnętrzne zw. Kat. III wykonane ręcznie na ścianach nadmurowanych | M2 | 159,668 |  |  |  |  |
| 12 | KNR –W 2-02 0803-03 |  | Tynki wew. Kat. III wykonane ręcznie na uzupełnionych ścianach | M2 | 68,334 |  |  |  |  |
| 13 | KNR –W 2-02 1025-01 |  | Ościeżnice stalowe dla drzwi wewnętrznych | Szt. | 10,00 |  |  |  |  |
| 14 | KNR –W 2-02 1022-01 |  | Skrzydła drzwiowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone | M2 | 16,80 |  |  |  |  |
| 15 | KNR –W 2-02 1015-03 |  | Okno podawcze 60x120 cm | M2 | 0,72 |  |  |  |  |
| 16 | KNR –W 2-02 1015-04 |  | Okno podawcze fabrycznie wykończone 120x150 cm | M2 | 1,80 |  |  |  |  |
| 17 | KNR –W 2-02 1102-01 |  | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cem. gr. 20 mm zatarte na ostro | M2 | 160,70 |  |  |  |  |
| 18 | NNRKKB 202 2806-05 |  | (z VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. Warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m2 | M2 | 160,70 |  |  |  |  |
| 19 | NNRNKB 202 2809-01 |  | (z VI) Cokoliki zaokrąglone z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej | m | 174,20 |  |  |  |  |
| 20 | NNRNKB 202 0838-05 |  | (z VI) Licowanie ścian o pow. ponad 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej do wys. 2,10 m | M2 | 195,372 |  |  |  |  |
| 21 | KNR –W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi pow. wewnętrznych z gruntowaniem ścian nad płytkami | M2 | 112,098 |  |  |  |  |
| 22 | KNR –W 2-02 1510-03 |  | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych z gruntowaniem sufitu | M2 | 79,589 |  |  |  |  |
| Roboty wod.-kan. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | KNR 2-17 0141-06 | Okapy wentylacyjne stalowe prostokątne typ A o wym. 2250x3000 | Szt. | 1,00 |  |  |  |  |
| 24 |  | KNR 2-15 0220-05 | Montaż basenu 1 komorowego w płycie stołu | Szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 25 |  | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | Szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 26 |  | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym | Szt. | 4,00 |  |  |  |  |
| 27 |  | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zmywaka 1- zbiornikowego | Szt. | 2,00 |  |  |  |  |
| 28 |  | KNR 2-15 0220-05 | Montaż zlewozmywaków stalowych na szafce | Szt. | 1,00 |  |  |  |  |
| 29 |  | KNR 2-15 0220-01 | Montaż zlewów stalowych na wys. 0,50 m | Szt. | 1,00 |  |  |  |  |
| 30 |  | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany kompakt | Kpl. | 1,00 |  |  |  |  |
| 31 |  | KNR –W 2-15 0218-01 | Wpusty ściekowe ze stali nierdzewnej o śred. 50 mm | Szt. | 3,00 |  |  |  |  |
| 32 |  | KNR –W 2-15 0208-01 | Rurociąg z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskanych | m | 12,00 |  |  |  |  |
| 33 |  | KNR –W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskanych | m | 5,00 |  |  |  |  |
| 34 |  | S-215 0500-01 | Rurociągi z rur polipropylenowych o śr zewn. 20 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych | m | 20,00 |  |  |  |  |
| 35 |  | S-215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów itp. O śr zewn. Rur 20 mm | Szt. | 25,00 |  |  |  |  |
| 36 |  | KNR 2-15 0115-02 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr nom 15 mm | Szt. | 12,00 |  |  |  |  |
| 37 |  | KNR –W 2-15 0211-01 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr 50 mm o połączeniach wciskanych | Podej. | 15,00 |  |  |  |  |
| 38 |  | KNR –W 2-15 0211-08 | Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr 110 mm o połączeniach klejonych | Podej. | 1,00 |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 22 |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

....................................... dnia ....................

..............................................................

Pieczęcie i podpisy osób uprawnionych

## Załącznik Nr 2 do oferty

## PROPOZYCJE ZLECENIA ROBÓT PODWYKONAWCOM

| Roboty które mają zostać zlecone | Wartość robót podzielonych w % ceny oferty | Nazwa i dane dotyczące podwykonawcy | Doświadczenie podwykonawcy w podobnej pracy (podać szczegóły) |
| --- | --- | --- | --- |
| Całkowity % robót, które mają być zlecone |  |  |  |

Podpis ...............................................................................................................

( osoba lub osoby uprawnione do podpisywania w imieniu wykonawcy)

Data: ....................................................................................

(pieczęć wykonawcy)                                                                      Załącznik nr 1 do oferty

# OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

zgodnie art. 24  ust. 2 pkt. 3

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówień publicznych:

Ja niżej podpisany reprezentując firmę, której  nazwa wskazana w pieczęci nagłówkowej, jako upoważniony na piśmie lub wpisany w odpowiednich dokumentach rejestrowych, w imieniu reprezentowanej przez mnie firmy oświadczam, że:

- Spełniamy indywidualnie lub razem z wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, który brzmi:

Art. 22.

- O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają posiadanie takich uprawnień;

- Posiadają niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia ;

- Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

- Nie podlegamy indywidualnie ani żaden z wykonawców wspólnie z nami ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówień publicznych, które brzmi:

Art. 24.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- Wykonawców, którzy w ciągu ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności;

- Wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego;

- Wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu;

- Osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących  pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

- Podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźba kary;

- Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-3.

- Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców którzy:

- Wykonywali  bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

- Złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

- Nie złożyli oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów  potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,

- Nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

....................................... dnia .....................

.................................................................

( Podpis osoby uprawnionej lub osób

uprawnionych do reprezentowania wykonawcy)