KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Kowalewo – Kosiny Bartosowe

od km 3+074,00 do km 4+034,00

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 0,960 |  |  |  |
| 1.2. |  | 05.03.11. | Frezowanie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami z odwozem destruktu na odkład na odległość do 5 km Grubość frezowania 6 cm |  | m2 | 3360,00 |  |  |  |
| 1.3. |  | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę |  | m2 | 1440,00 |  |  |  |
| 1.4. |  | 02.01.01. | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 15 km. Załadunek i odwóz humusu |  | m3 | 216,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 4800,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 04.04.01. | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 4800,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 04.04.02. | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zmieszanego z destruktem asfaltowym (stosunek 403,20 tony destrukt asfaltowy i 1181,00 ton kruszywo łamane) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 4800,00 |  |  |  |
| 2.4. |  | 04.03.01. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,500,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 3517,20 |  |  |  |
| 2.5. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 3402,00 |  |  |  |
| 2.6. |  | 06.03.01. | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm | m2 |  | 1440,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  | m2 | 3517,20 |  |  |  |
| 3.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 3402,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 18,00 |  |  |  |
| 4.2. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Przymocowanie tarcz znaków typu A |  | Szt. | 4,00 |  |  |  |
| 4.3. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Przymocowanie tarcz znaków typu B |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 4.4. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Przymocowanie tarcz znaków typu D42/D43 |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| 4.5. |  | 07.02.01. | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Przymocowanie tarcz znaków typu E17a/E18 |  | Szt. | 2,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |