PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Wojnówka

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,485 |
| 1.2. | 05.03.11. | KNR-SEK 6-01 0101-04 | Frezowanie istniejącej nawierzchni z destruktu asfaltowego powierzchniowo utrwalonej emulsją asfaltową i grysami z odwozem destruktu na odkład na odległość do 5 km Grubość frezowania 6 cm 485,00x2,50 = 1215,50 m2 | m2 | 1212,50 |
| 1.3. | 01.02.02. | KNNR 1 0113-01 | Mechaniczne zdjęcie warstwy humusu z poboczy grubości 15 cm ze złożeniem w hałdę 485,00x1,50x2 = 1455,00 m2 | m2 | 1455,00 |
| 1.4. | 02.01.01. | KNNR 1 0220-02 | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl.do 15 km. Załadunek i odwóz humusu 1455,00 m2 x 0,15 m = 218,25 m3 | m3 | 218,25 |
| 1.5. | 03.02.01. | KNR 2-31 1406-0400 | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów sieci wodociągowej | Szt. | 3,00 |
| 2. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie koryta gł. 20 cm pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na odcinku od km 0+365,00 do km 0+485,00 koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 5 km 120,00x5,50x0,20 = 132,00 m3 | m3 | 132,00 |
| 2.2. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 485,00x5,50 = 2667,50 m2 | m2 | 2667,50 |
| 2.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-01 | Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm 485,00x5,50 = 2667,50 m2 | m2 | 2667,50 |
| 2.4. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm zmieszanego z destruktem asfaltowym (stosunek 182 tony destrukt asfaltowy i 618 ton kruszywo łamane) przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm 485,00x5,50 = 2667,50 m2 | m2 | 2667,50 |
| 2.5. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego 485,00x3,50 = 1697,50 m2 | m2 | 1697,50 |
| 2.6. | 06.03.01. | KNNR – 6 0113-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm 485,00 x 1,00 x 2 = 970,00 m2 | m2 | 970,00 |
| 2.7. | 04.04.02. | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na zjazdach | m2 | 120,00 |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm 485,00x3,62= 1755,70 m2 | m2 | 1755,70 |
| 3.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0309-02 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 485,00x3,50 = 3402,00 m2 | m2 | 1697,50 |
| 4. | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |
| 4.1. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-01 | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm | szt. | 3,00 |
| 4.2. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Przymocowanie tarcz znaków typu A | szt. | 1,00 |
| 4.3. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Przymocowanie tarcz znaków typu D | szt. | 2,00 |
| 4.4. | 07.02.01. | KNNR – 6 0702-05 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych Przymocowanie tarcz znaków typu T-6 | szt. | 2,00 |