KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej relacji Wiśniewko – Korboniec

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy chodnika i punktów wysokościowych w terenie wraz z zabezpieczeniem geodezyjnych punktów wysokościowych w pasie drogowym oraz wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km | 0,724 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy drzew 26-35 cm z zagospodarowaniem karpiny, drągowizny i dłużycy przez Wykonawcę | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy drzew 36-45 cm z zagospodarowaniem karpiny, drągowizny i dłużycy przez Wykonawcę | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| 1.4. | 01.02.01. | Mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni przy średnicy drzew 46-55 cm z zagospodarowaniem karpiny, drągowizny i dłużycy przez Wykonawcę | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 1.5. | 01.01.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy przy grubości warstw do 20 cm ze złożeniem w hałdę | m2 | 1345,00 |  |  |  |
| 1.6. | 02.01.01. | Mechaniczny załadunek ziemi zgromadzonej w hałdę (humus) ładowarkami i odwiezienie na odkład na odległość do 10 km | m3 | 269,00 |  |  |  |
| 1.7. | 01.02.04. | Rozebranie podbudowy betonowej na wjazdach gr. 15 cm z zagospodarowaniem gruzu prze z Wykonawcę | m2 | 21,00 |  |  |  |
| 1.8. | 01.02.04. | Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej na głębokość do 12 cm | m | 712,00 |  |  |  |
| 1.9. | 01.02.04. | Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40 cm pod zjazdami ze złożeniem gruzu na stos | m | 14,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | CPV-45111200-0 RONBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ – ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na wjazdach gł. 25 cm koparkami podsiębiernymi z załadunkiem urobku na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 10 km | m3 | 109,55 |  |  |  |
| 2.2. | 02.03.01. | Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego pod chodniki w miejscu zasypania rowu w sposób mechaniczny z zagęszczeniem warstwami . | m3 | 300,65 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni chodników | m2 | 1230,00 |  |  |  |
| 3.2. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod chodnik | m2 | 1230,00 |  |  |  |
| 3.3. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod chodnik | m2 | 1230,00 |  |  |  |
| 3.4. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 1230,00 |  |  |  |
| 3.5. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin piaskiem | m | 624,00 |  |  |  |
| 3.6. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod obrzeża z betonu klasy C12/15 | m3 | 21,19 |  |  |  |
| 3.7. | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą | m | 547,50 |  |  |  |
| 3.8. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 36,14 |  |  |  |
| 3.9. | 08.01.01. | Ustawienie krawężnika betonowego (opornika) 12x25x100 cm wystające na obramowaniu wjazdów | m | 136,50 |  |  |  |
| 3.10. | 08.01.01. | Wykonanie ławy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 8,19 |  |  |  |
| 3.11. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych 15x22x100 na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą w linii wjazdów | m | 232,00 |  |  |  |
| 3.12. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej zwykłej pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 15,31 |  |  |  |
| 3.13. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na wjazdach | m2 | 438,20 |  |  |  |
| 3.14. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku (kruszywa naturalnego) przy grubości warstwy pozagęszczaniu pod zjazdy 15 cm | m2 | 438,20 |  |  |  |
| 3.15. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod zjazdy | m2 | 346,70 |  |  |  |
| 3.16. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanej mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm pod zjazdy | m2 | 91,50 |  |  |  |
| 3.17. | 08.04.01. | Wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej (grafitowej) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 438,20 |  |  |  |
| 3.18. | 06.03.01. | Wykonanie ścieku pochodnikowego z płyt betonowych 60x50x15 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10 cm | m | 37,50 |  |  |  |
| 3.19. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robót ziemnych związanych z odtworzenie rowu przydrożnego koparkami podsiębiernymi z załadunkiem na środki transportu kołowego i odwozem na odkład na odległość do 10 km. grunt kat. II-IV | m3 | 234,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | CPV-45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW ZIELONYCH |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 20 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 332,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |