KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi gminnej Nr G231008W Kowalewo - Kosiny Bartosowe

| L.p |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1. |  | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie wraz z wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej |  | km | 1,831 |  |  |  |
| 1.2. |  | 01.02.01. | Mechaniczne karczowanie krzaków porastających przydrożne rowy oraz pas drogowy |  | ha | 0,019 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45232452-5 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 06.02.01. | Wykonanie części przelotowej przepustów rurowych z rur z tworzywa sztucznego HDPE SN 8 o średnicy 400 mm w gotowym wykopie z zastosowaniem pospółki pod zjazdami |  | m | 165,00 |  |  |  |
| 2.2. |  | 06.02.01. | Wykonanie ścianek czołowych przepustów rurowych z betonu klasy C20/25 dla rur o średnicy ø 40 cm , ścianki z gotowych elementów prefabrykowanych |  | Szt. | 38,00 |  |  |  |
| 2.3. |  | 06.04.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejących rowów z namułu z załadunkiem i odwozem urobku na odkład |  | m | 1831,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na mijance wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem i odwozem na odkład. | m3 |  | 1302,26 |  |  |  |
| 3.2. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu | m2 |  | 3589,30 |  |  |  |
| 3.3. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm pod konstrukcję nawierzchni | m2 |  | 3589,30 |  |  |  |
| 3.4. |  | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (mieszanka piasku, pospółki i żwiru) o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 3204,70 |  |  |  |
| 3.5. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącej nawierzchni z kruszywa naturalnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 |  | 13183,20 |  |  |  |
| 3.6. |  | 04.04.02. | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy kruszywem łamanym o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 |  | 13183,20 |  |  |  |
| 3.7. |  | 04.07.01. | Wykonanie podbudowy na poszerzeniu z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy pozagęszczaniu średnio 6 cm | m2 |  | 115,92 |  |  |  |
| 3.8. |  | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 8488,98 |  |  |  |
| 3.9. |  | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm na zjazdach | m2 |  | 1033,00 |  |  |  |
| 3.10. |  | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm na zjazdach | m2 |  | 1033,00 |  |  |  |
| 3.11. |  | 06.03.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 |  | 230,00 |  |  |  |
| 3.12. |  | 06.03.01. | Wykonanie uzupełnienia poboczy kruszywem łamanym o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 9 cm | m2 |  | 4577,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  | m2 | 8488,98 |  |  |  |
| 4.2. |  | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm |  | m2 | 8295,50 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | CPV-45233290-8 INSTALOWANIE ZNAKÓW DROGOWYCH |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. |  | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70 mm |  | Szt. | 9,00 |  |  |  |
| 5.2. |  | 07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu A |  | Szt. | 3,00 |  |  |  |
| 5.3. |  | 07.02.01. | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 Przymocowanie tarcz znaków typu B |  | Szt. | 6,00 |  |  |  |
| ## RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |