PRZEDMIAR ROBÓT

na przebudowę drogi gminnej w m. Wiśniewo

odcinek długości 1100 m

CPV – 45233120-6  ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Podstawa wyceny | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość robót ogółem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH –ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie | km | 1,100 |
| 2. | CPV-45112730-1 ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 2.1. | 02.01.01. | KNNR 1 0202-06 | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 2 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Głebokość koryta 14 cm (195,00x4,25+54 x 0,20+753 x 3,5)x0,14 = 482,34 | m3 | 486,51 |
| 3. | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |
| 3.1. | 04.01.01. | KNNR 6 0103-03 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym 195,00x4,25+54 x 0,20+753 x 3,5= 3435,90 | m2 | 3475,05 |
| 3.2. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-06 | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 14 cm 195,00x4,25+54 x 0,20+753 x 3,5= 3435,90 | m2 | 3475,05 |
| 3.3. | 04.04.01. | KNNR 6 0112-05 | Wykonanie wzmocnienia istniejącej podbudowy z kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm 195 x7,50+167 x4,10+738 x7,5=7682,20 | m2 | 7682,20 |
| 3.4. | 04.03.01. | KNNR 6 1005-07 | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni 1100,00x3,62 = 3982,00 | m2 | 3982,00 |
| 3.5. | 06.03.01. | KNNR – 6 0112-04 | Mechaniczne uzupełnienie poboczy kruszywem naturalnym stabilizowanym mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 8 cm 195 x2 x2+167 x0,20 x2+738 x2 x 2 = 3798,80 | m2 | 3798,80 |
| 4. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |
| 4.1. | 05.03.05. | KNNR – 6 0308-01 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1100,00x3,62 = 3982,00 | m2 | 3982,00 |
| 4.2. | 05.03.05. | KNNR 6 0310-01 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1100,00x3,50 = 3850,00 | m2 | 3850,00 |