Październik RDOŚ  do uzgodnień .2022

# UCHWAŁA Nr

# Rady Gminy  Świętajno

z dnia ........................

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dworackie,  gm. Świętajno

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jednolity Dz. U z 2022r. poz. 503), po stwierdzeniu że niniejszy plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Świętajno,uchwalonego uchwałą Rady Gminy Świętajno Nr.XII/52/15 z dnia 30 września 2015 r. uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I

Ustalenia ogólne

§ 1.Uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dworackie, zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXII/145/21 Rady Gminy Świętajno z dnia 26 marca 2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Dworackie, gm. Świętajno, przedstawiony graficznie na załączonym rysunku planu w skali 1:1000.

§ 2.1. Plan obejmuje obszar o powierzchni około 5,0.ha.

2. Przedmiotem ustaleń planu jest :

1)  przeznaczenie użytków rolnych na cele budowlane;

2)  identyfikacja przestrzenna planowanej zabudowy z terenami przyległymi;

3)  ochrona  środowiska przyrodniczego  zgodnie z przepisami odrębnymi  w stosunku do określonych planem funkcji

i przeznaczenia zagospodarowania  przestrzennego terenu.

3. Uchwalony plan składa się:

1) z tekstu który stanowi treść niniejszej uchwały;

2) z rysunku w skali 1: 1000 który jest załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

3) z rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej

uchwały.

4) z rozstrzygnięcia o sposobie realizacji inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań

własnych gminy, oraz zasad ich finansowania stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

5) danych przestrzennych, które stanowią załącznik nr 5  – plik elektroniczny

4. Zastosowane na rysunku planu oznaczenia graficzne są obowiązującymi ustaleniami planu:

1) granice terenu objętego planem;

2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

3) nieprzekraczalne linie zabudowy.

4) przeznaczenie terenów oznaczonych symbolami literowo-cyfrowymi

5. Plan nie określa:

1) zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej;

2) wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych;

3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

4) granic i sposobów zagospodarowania terenów, lub obiektów podlegających ochronie ustalonych na podstawie

przepisów odrębnych, terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią, obszarów

osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach

zagospodarowania przestrzennego województwa - gdyż nie występują na terenie planu w tym brak opracowanego

audytu krajobrazowego i związanych z nim zapisów w planie zagospodarowania przestrzennego województwa.

.

6. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o:

- terenie    –    należy przez to rozumieć teren funkcjonalny, dla którego obowiązują ustalenia planu, wyznaczony

liniami rozgraniczającymi, oraz określony symbolem terenu zgodnie z rysunkiem planu,

- symbolu przeznaczenia - należy przez to rozumieć symbol terenu funkcjonalnego określony odpowiednim

symbolem literowym i numerem wyróżniającym go spośród innych terenów,

3)  nieprzekraczalnej linii zabudowy – należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, poza którą nie

wolno wyprowadzić płaszczyzny elewacji nowo realizowanych budynków, wraz z ewentualnymi podcieniami,

a nie dotyczą one takich elementów jak: balkony, tarasy, wykusze, schody zewnętrzne, gzymsy, okapy

pochylnie. Nieprzekraczalna linia zabudowy określona w planie nie dotyczy sieci, urządzeń i obiektów

infrastruktury technicznej ( w tym stacji transformatorowych, przepompowni ścieków itp.)

4)  powierzchnia biologicznie czynna – teren biologicznie czynny w rozumieniu przepisów odrębnych; .

5)  wskaźnik powierzchni zabudowy – dopuszczany na danej działce budowlanej określony jest stosunkiem

powierzchni zabudowy budynku (łącznie wszystkich budynków istniejących i projektowanych, a także

obiektów budowlanych) do powierzchni działki budowlanej wyrażonym w procentach;

6)  wskaźnik intensywności zabudowy – należy przez to rozumieć powierzchnię całkowitą wszystkich budynków

zlokalizowanych na działce w odniesieniu do powierzchni działki;

7)  miejsca postojowe  -  miejsca postojowe dla samochodów osobowych na powierzchni terenu (usytuowane na

parkingach), w garażach (wbudowanych lub wolno stojących);.

8)  usługa nieuciążliwa niezakłócająca funkcji mieszkaniowej – należy przez to rozumieć usługi nie będące

przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko oraz usługi, które nie powodują

przekroczenia  standardów jakości środowiska poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny, zgodnie

z przepisami odrębnymi, działalność związaną z prowadzeniem czynności świadczonych na rzecz ludności

przeznaczoną dla celów konsumpcji indywidualnej, zbiorowej, oraz ogólnospołecznej o charakterze lokalnym,

niezwiązaną z działalnością produkcyjną.

9)  przepisy odrębne – należy przez to rozumieć przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi.

10)  wysokość – należy przez to rozumieć wysokość budynku mierzoną od naturalnej warstwicy terenu uśrednionej

w granicach rzutu budynku, do najwyżej położonego punktu stropodachu, lub konstrukcji przekrycia budynku,

łącznie z grubością izolacji cieplnej i warstwy ją osłaniającej, albo do kalenicy budynku; ustalenia wysokości

zabudowy nie dotyczą elementów budynków takich jak: kominy, urządzenia techniczne itp.

11) kąt nachylenia połaci dachowych – kąt pochylenia płaszczyzny połaci względem płaszczyzny poziomej

ostatniego stropu, kąt nachylenia połaci dachowych nie odnosi się do elementów takich jak: lukarny, zadaszenia

wejść, zadaszenia tarasów na gruncie, zadaszenia ogrodów zimowych;

12) kalenica główna – najdłuższa kalenica budynku będąca krawędzią przecięcia połaci wyznaczających

przeciwległe kierunki spadku.

DZIAŁ II

Ogólne zasady zabudowy i zagospodarowania terenu

Rozdział 1

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych

zasadach zagospodarowania

§ 3. Uwarunkowania realizacyjne:

1) ustala się podział obszaru objętego planem na 8 wydzielonych liniami rozgraniczającymi terenów w celu  określenia zasad zagospodarowania przestrzennego oznaczonych na rysunku planu symbolami literowymi :

1) – tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej MN;

2) -  teren  zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej z usługą MNU;

3) -  teren zabudowy rekreacji indywidualnej ML ;

4) -  teren sportu i rekreacji  US;

5) -  teren zieleni urządzonej ZU;

6) -  teren zieleni naturalnej ZN

7)    teren drogi publicznej KD-L;

8) -  tereny dróg wewnętrznych KDw.

Rozdział 2

Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego

§ 4. Ustala się zrównoważony rozwój planowanych funkcji i zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego planem poprzez:

1) nakaz aby planowana zabudowa nawiązywała do regionalnych elementów  tradycji budowlanych w zakresie rozwiązań konstrukcyjnych dachów, detali i pokryć dachowych.

2) ogranicza się zabudowę nieprzekraczalną linią zabudowy wyznaczonych planem działek położonych w zasięgu 100 m odległości od brzegu jeziora Dworackie.

3) ustalenie minimalnej powierzchni działki pod zabudowę rekreacji indywidualnej 1300 m², zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej  i mieszkalnej jednorodzinnej z usługą 1700 m²;

4)  minimalna szerokość frontu działki 28 m;

5) podział wewnętrzny terenów funkcjonalnych liniami przerywanymi  w niewielkim stopniu może być korygowany na etapie docelowego podziału geodezyjnego zgodnie z ideą planu;

6) nieprzekraczalne linie zabudowy 6 m od pasa drogi wewnętrznej z dopuszczeniem zmniejszenia tej odległości do 4,0 m w miejscach kolidujących z posadowieniem budynku.

Rozdział 3

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego.

§ 5.1.Teren objęty planem leży w obszarze Chronionego Krajobrazu Pojezierza Ełckiego w tym znaczną jego część, obejmuje  zasięg pasa o 100 m szerokości od linii brzegowej jeziora Dworackiego, który zgodnie z przepisami odrębnymi podlega uwarunkowaniom  w zakresie zagospodarowania przestrzennego i użytkowania funkcyjnego z zakazem zabudowy..

2. Zakaz przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko;

3. W zakresie ochrony przed hałasem regulują przepisy odrębne i kwalifikują tereny dla których obowiązują

dopuszczalne poziomy hałasu oznaczone literowymi symbolami: ML jako tereny rekreacyjno- wypoczynkowe, MN jako teren zabudowy  mieszkaniowej jednorodzinnej i MN/U jako teren zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz US jako teren rekreacyjno-sportowy.

4. Działalność usługowa nie może powodować pogorszenia warunków zamieszkiwania i użytkowania sąsiednich działek budowlanych.

5. Nakaz stosowania niskoemisyjnych źródeł zaopatrzenia w ciepło nie wywierających negatywnego oddziaływania na środowisko zgodnie z przepisami odrębnymi.

Rozdział 4

Zasady kształtowania zabudowy i warunki  zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu.

§ 6.1.Ustala się ogólne zasady, kształtowania zabudowy:

1)  zabudowa  winna nawiązywać do tradycji  regionu poprzez stosowanie materiałów takich jak kamień cegła okładziny ceramiczne, drewno, dachówka w jednakowym kolorze , naturalne tynki zewnętrzne w stonowanych kolorach z, wykluczeniem okładzin typu „siding”.

2)  zakaz lokalizacji blaszanych garaży, oraz obiektów i budynków tymczasowych, za wyjątkiem zaplecza budów na czas ich realizacji;

3)  zakaz stosowania ogrodzeń z gotowych przęseł betonowych.

Rozdział 5

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji

§ 7.1. Na obszarze planu ustala się układ komunikacyjny w formie dróg wewnętrznych:

2. Obsługa komunikacyjna terenów przeznaczonych pod zabudowę;

1) w oparciu o przyległą drogę gminną klasy lokalnej;

2) minimum 2 miejsca parkingowe na jednej działce;

3) nie ustala się miejsc parkingowych przeznaczonych na parkowanie pojazdów zaopatrzonych w kartę

parkingową;

Rozdział 6

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej

§ 8.1. Ogólne zasady lokalizowania sieci, urządzeń i obiektów sieciowych infrastruktury technicznej:

1) sieci i urządzenia sieciowe infrastruktury technicznej należy prowadzić w liniach rozgraniczających dróg

poza jezdniami;

2)  dopuszcza się lokalizację sieci na terenach przeznaczonych pod zabudowę w pasach terenów pomiędzy

wyznaczonymi liniami zabudowy, a liniami rozgraniczającymi pas drogowy;

3)  dopuszcza się realizację sieci niskonapięciowych dla telekomunikacji, telewizji; ochrony obiektów  itp.

4)  utrzymanie drożności urządzeń melioracji szczegółowych.

2. Zaopatrzenie w wodę:

1) dopuszcza się do celów bytowych indywidualne ujęcia wody w formie studni użytkowanych do czasu realizacji

gminnej sieci wodociągowej;

2) do celów przeciwpożarowych – według odrębnych przepisów dotyczących przeciwpożarowego zaopatrzenia

w wodę:

3. Odprowadzenie ścieków:

1) docelowo do planowanej kanalizacji gminnej, a do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej dopuszcza się

czasowe ich gromadzenie  w szczelnych atestowanych bezodpływowych zbiornikach na nieczystości

z okresowym wywozem do zbiorczej oczyszczalni ścieków, lub do przydomowych ekologicznych oczyszczalni

ścieków.

4. Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych:

1) z dachów i nawierzchni utwardzonych do gruntu w granicach własnych nieruchomości.

2) dopuszcza się wykorzystanie wód opadowych przy stosowaniu małej retencji wód nie wymagających

oczyszczenia  i użycia do nawodniania roślin;

5. Zaopatrzenie w ciepło:

1) w oparciu o realizację indywidualnych źródeł ciepła realizowanych z zastosowaniem urządzeń

wykorzystujących paliwa niepowodujące ponadnormatywnego zanieczyszczenia powietrza;

6. Zaopatrzenie w energię elektryczna;

1) w oparciu o rozbudowę istniejącej sieci zlokalizowanej poza planem i budowę nowych fragmentów sieci

elektroenergetycznej niskiego i średniego napięcia;

7. Gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi.

DZIAŁ III

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE

§ 9. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolami 1 MN, 2MN  ustala się:

2. Przeznaczenie dopuszczalne terenów – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;

a) zabudowę należy lokalizować wyłącznie w obszarach ograniczonych nieprzekraczalnymi liniami zabudowy tj.

w odległości nie mniejszej niż 100 m od linii brzegowej wód j. Dworackiego;

b) wiata, garaż jedno, lub dwustanowiskowy, albo budynek gospodarczo-garażowego do realizacji j/w w zabudowie

wolnostojącej, lub przy granicy z działką sąsiednią;

c) użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego 100 m strefą ochrony wód powierzchniowych jeziora bez prawa

zabudowy pod warunkiem wzbogacenia przyrodniczego poprzez nowe nasadzenia, oraz ochronę śródpolnych

zadrzewień.

3. Warunki zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania w/w zabudowy:

a) wysokość budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie więcej niż  9,5 m  do głównej kalenicy dachu w tym

dwie kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym  symetrycznym lub wielospadowym o kącie

nachylenia połaci dachowych w przedziale 35º-45º;

b) garaż, wiata,  lub budynek  gospodarczo-garażowy przeznaczenia dopuszczalnego o wysokości do 6 m, jedna

kondygnacja z dachem  dwuspadowym, symetrycznym o kącie  nachylenia połaci dachowych w przedziale 15º-35º;

c) wskaźnik powierzchni zabudowy od 30% do 60% powierzchni terenu  określonego do zabudowy  oznaczonego

nieprzekraczalnymi liniami na rysunku planu;

d) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,75;

e) powierzchnia biologicznie czynna 75% powierzchni działki.;

f)  nakaz ochrony śródpolnych zadrzewień.

§10.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ML ustala się:

2. Przeznaczenie podstawowe: teren zabudowy rekreacji indywidualnej do okresowego, lub całorocznego wypoczynku;

a) na terenie jednej działki dopuszcza się realizację jednego wolnostojącego budynku;

b) mała architektura ogrodowa;

3. Warunki zagospodarowania, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) dopuszczalna wysokość budynku do 9,5 m w tym 2 kondygnacje nadziemne z dachem dwuspadowym

symetrycznym o kącie nachylenia połaci dachowych w przedziale 35º-45º;

b) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 30% powierzchni działki budowlanej;

c) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,5;

d) powierzchnia biologicznie czynna   50%  powierzchni działki..

e) nakaz ochrony śródpolnych zadrzewień.

§ 11.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu  symbolem MNU ustala się;

2.  Przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne terenu: mieszkalna jednorodzinna z dopuszczeniem nieuciążliwej usługi.

a) zabudowę należy lokalizować wyłącznie w obszarze ograniczonym  nieprzekraczalnymi liniami zabudowy tj.

w odległości nie mniejszej niż  100 m od linii brzegowej wód j. Dworackiego.

b) usługa z zakresu podstawowych dla ludności jako  samodzielnej funkcji do realizacji j/w w formie budynku

wolnostojącego;.

c) użytkowanie i zagospodarowanie terenu objętego 100 m strefą ochrony wód powierzchniowych jeziora bez prawa

zabudowy na zasadzie  kontynuacji zieleni naturalnej, realizacji infrastruktury technicznej oraz miejsc

parkingowych związanych z funkcją usługową;

3. Warunki zagospodarowania terenu, parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy:

a) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy 50% dla terenu określonego do zabudowy nieprzekraczalnymi liniami

na rysunku planu;

b) wskaźnik intensywności zabudowy od 0,01 do 0,6;

c)  powierzchnia biologicznie czynna 50% powierzchni działki;

d)  wysokość zabudowy:

- budynku mieszkalnego jednorodzinnego z usługą do 9,5 m w tym dwie kondygnacje nadziemne z dachem

dwuspadowym symetrycznym, lub wielospadowym o kącie nachylenia połaci dachowych 35º-45º;

- budynku usługowego wolnostojącego do 6,0 m, jedna kondygnacja nadziemna z dachem dwuspadowym

symetrycznym lub wielospadowym o kącie nachylenia  połaci dachowych 25º-30º;

§ 12.1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem US ustala się.

2. Przeznaczenie podstawowe: teren sportu i rekreacji z dostępem do z wód publicznych j. Dworackiego.

3. Zasady zagospodarowania i użytkowania terenu:

a) plaża z terenowymi obiektami sportowo-rekreacyjnymi do gier małych i  siatkówki z możliwością okazjonalnego

korzystania z wód jeziora;

b) obiekty małej architektury użytkowej służącej rekreacji i utrzymania porządku publicznego z wyposażeniem terenu

elementami zagospodarowania przestrzennego takimi jak: w.c (TOI) kosze na śmieci, ławki, zadaszone siedziska ze

stołem, miejsce na ognisko, miejsce zabaw dla dzieci piaskownica, huśtawki itp. stojak na rowery;

c) nakaz zachowania naturalnego charakteru terenu z warunkiem dosadzenia roślinności tj. drzew i krzewów oraz

d) zakaz likwidacji drzew w pasie nadwodnym.

§ 13.1. Dla  terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem ZU ustala się:

2. Przeznaczenie podstawowe -  zieleń urządzona.

3. Zasady użytkowania i zagospodarowania:

a)  nasadzenia krzewów gatunków rodzimych;

b) dopuszcza się lokalizację przesyłowych obiektów infrastruktury technicznej w tym stacji transformatorowej.

§ 14.1. Dla terenu zieleni naturalnej nieurządzonej oznaczonej symbolem ZN  ustala się:

2. Przeznaczenie podstawowe: ochrona drzewostanu z dopuszczeniem cięć sanitarnych .

§ 15. Dla terenów planowanych dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW  ustala się.

Szerokość  w liniach rozgraniczających 8 m.

§ 16. Teren istniejącej drogi publicznej w klasie lokalnej oznaczonej symbolem KD-L.

Szerokość w liniach rozgraniczających jak na rysunku planu.

DZIAŁ IV

Ustalenia końcowe

§ 17 Stawka procentowa służąca naliczaniu opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zostaje ustalona dla obszarów oznaczonych poszczególnymi symbolami MN, ML, MNU, US na rysunku planu w wysokości 30% i ZU, ZN w wysokości 1%

§ 18. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr……………

Rady Gminy Świętajno

z dnia …………………………

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. Dz. U. z 2021 r poz. 745) Rada Gminy Świętajno rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

.

Uchwała Nr. …………. z dnia …………… 2021 r Rada Gminy Świętajno przystąpiła do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  położonego w obrębie Dworackie gm. Świętajno.

Projekt planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został wyłożony do publicznego wglądu w dniach  od   do  2021 r.. z ustalonym terminem dyskusji publicznej nad ustaleniami planu na dzień ……………………

.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r, poz.745) Wójt Gminy Świętajno wyznaczył termin wnoszenia uwag do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko na dzień …….. 2021 r.

W wyznaczonym terminie  do projektu planu  wniesiono, lub nie wniesiono  uwag.

Załącznik Nr 4

do Uchwały Nr…………………

Rady Gminy Świętajno

z dnia………………………

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.. z 2021 r. poz. 745.) Rada Gminy Świętajno, rozstrzyga co następuje:

1. Sposób realizacji zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie

Dworackie gm. Świętajno, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej:

1) na obszarze objętym planem nie przewiduje się realizacji zadań w zakresie realizacji dróg publicznych.

2) zadania w zakresie infrastruktury technicznej prowadzone będą  przy partycypacji inwestorów, w kompetencji których leży realizacja sieci: wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w połączeniu technicznym z mediami gminnymi.

3) zadania w zakresie gospodarki odpadami realizowane będą zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie Świętajno.

4) plan nie przewiduje realizacji zadań własnych i określonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego