PROJEKT TECHNICZNY

Spis treści:

| Lp. |  |
| --- | --- |
| 1 | PRZEDMIOT OPRACOWANIA |
| 2 | PODSTAWA OPRACOWANIA |
| 3 | ZAKRES OPRACOWANIA |
| 4 | STAN PROJEKTOWANY |
| 5 | OCHRONA ŚRODOWISKA |
| 6 | UWAGI KOŃCOWE |
| 7 | PODSTAWOWE NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE |
| CZĘŚĆ GRAFICZNA |  |
|  | INSTALACJA NISKOPRĄDOWA – RZUT PARTERU |
|  | INSTALACJA NISKOPRĄDOWA – RZUT CHÓRU |
|  | INSTALACJA NISKOPRĄDOWA – SCHEMAT BLOKOWY CCTV |
|  | INSTALACJA NISKOPRĄDOWA – SCHEMAT BLOKOWY SWIN |
| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA |  |

- Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno - budowlany dla zadania: PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, INSTALACJI ALARMOWEJ  I MONITORINGU WIZYJNEGO ORAZ BUDOWA ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI OŚWIETLENIA I MONITORINGU WIZYJNEGO.

Inwestorem jest Parafia pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej, Cichy 2, 19-411 Cichy.

- Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- inwentaryzacja stanu istniejącego,

- uzgodnienia z Inwestorem

- rzuty obiektu

- Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje:

- opis techniczny uwzględniający rozwiązania projektowe oraz stan istniejący,

- część rysunkową

- Stan projektowany

Należy wykonać następujący zakres robót:

INSTALACJA ALARMOWA – SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU:

Wszystkie elementy systemu będą instalowane za pomocą kołków rozporowych 5x40 lub dłuższych w przypadku braku spójności konstrukcji. Dla każdego elementu planuje się od 2-4 kołków. Obudowa modułu rozszerzeń ze względu na większą wagę zostanie zainstalowany na kołkach rozporowych 8x80.

W ramach zabezpieczenia mienia i zdrowia planuje się rozbudowę systemu sygnalizacji włamania i napadu zainstalowanego na plebani i opartego o centralę Integra 64.

Planuje się instalację modułu rozszerzeń na zakrystii w pobliżu istniejącej rozdzielnicy. Moduły i akumulator zostaną zainstalowane w stalowej obudowie na wysokości minimum 2,2m od posadzki.

Do detekcji ruchu planuje się wykorzystanie czujek Sim Dual Pro w klasie 3 instalowanych na wysokości do 3 m nad posadzką z doprowadzonym kablem podtynkowo w peszlu 16/11 zakończonym przy korycie kablowym zainstalowanym na gzymsie.

Na drzwiach planuje się instalację czujek magnetycznych (kontaktron+magnes) instalowanych możliwie jak najbliżej końca skrzydeł drzwi. Kabel prowadzony będzie do granicy futryny podtynkowo lub w pod maskownicą futryny, odcinek pomiędzy czujką a granicą instalacji podtynkowej będzie prowadzony w brązowej listwie lub czarnym peszlu.

Planuje się instalację manipulatora do sterowania systemem SWiN przy głównym wejściu do Kościoła w dedykowanej białej stalowej obudowie zamykanej na kluczyk. Trasa kablowa prowadzona podtynkowo w peszlu 16/11.

Do sygnalizacji alarmu planowana jest instalacja sygnalizatora wewnętrznego instalowanego nad wyjściem z zakrystii za ołtarzem. Planuje się doprowadzenia kabla przez zakrystię i przewiert bezpośrednio pod miejsce instalacji sygnalizatora.

Sygnalizator zewnętrzny planuje się zainstalować na ścianie zewnętrznej zakrystii od strony drogi. Kabel prowadzony podtynkowo w zakrystii z przewiertem bezpośrednio pod miejsce montażu sygnalizatora.

- SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ:

Wszystkie elementy systemu będą instalowane za pomocą kołków rozporowych 5x40 lub dłuższych w przypadku braku spójności konstrukcji. Dla każdego elementu planuje się od 2-4 kołków. Szafa rack ze względu na większą wagę zostanie zainstalowany na kołkach rozporowych 12x120mm.

Planuje się zainstalowanie szafy Rack na potrzeby umieszczenia elementów centralnych dla systemu telewizji dozorowej takich jak switch PoE czy UPS. Planuje się instalację szafy na wysokości powyżej 2,2m od posadzki

Kamery wewnętrzne instalowane będą do ścian lub stropów. Kable prowadzone podtynkowo w peszlach 16/11. Kolor obudowy fabryczny widoczny na poniższym zdjęciu.

- TRASA KABLOWA WEWNĘTRZNA:

Główna trasa kablowa prowadzona będzie po gzymsie w przestrzeni nawy głównej Kościoła i na poddaszu na belkach betonowych. Trasa kablowa zostanie rozdzielona dla instalacji niskoprądowej i zasilającej. Wielkość koryt zostanie dobrany zapewniając 30% rezerwy dla ewentualnej przyszłej rozbudowy.

- Ochrona środowiska

Cała inwestycja, objęta niniejszym projektem, w części elektrycznej, nie stwarza zagrożenia dla środowiska naturalnego, ani także dodatkowych wymogów w zakresie obsługi komunikacyjnej, zaopatrzenia w media i odprowadzenia ścieków.

Inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących pogorszyć stan środowiska w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r.

- Uwagi końcowe

Rysunki i część opisowa są dokumentacjami wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujęte w części opisowej winny być traktowane jakby były ujęte w obu.

Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

W instalacji należy zastosować urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania ich na terenie kraju.

Dopuszcza się zastosowanie materiałów zamiennych do użytych w niniejszym projekcie pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta i Zamawiającego.

Wytyczenie oraz inwentaryzację powykonawczą powierzyć właściwej jednostce geodezyjnej.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej należy wykonać pomiary kontrolne, a wyniki pomiarów winny być przedstawione w formie protokołów.

Po zakończeniu robót, teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Całość prac wykonać w sposób staranny i estetyczny, zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami, zarządzeniami, standardami, przepisami BHP oraz sztuką budowlaną.

- Podstawowe normy i przepisy związane

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane - tekst jednolity Dz.U. poz. 1409 z 2013 r. (z późn. zm.)

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne - Dz.U. nr 54 z 1997 r. poz. 348 (z późn.zm.)

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych

PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napięcia - Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed porażeniem elektrycznym

PN-EN 61140:2005 PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym - Wspólne aspekty instalacji i urządzeń

PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji włamania i napadu

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach

PN-EN 50173-1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego

Norma SEP N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia

Norma SEP N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa

| OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art. 34 ust.3d „Prawa budowlanego” oświadczam, że PROJEKT TECHNICZNY pn.: BUDOWA INSTALACJI ALARMOWEJ I MONITORINGU WIZYJNEGO LOKALIZACJA: Dz. nr 15, obręb Cichy, Gmina Świętajno, Powiat olecki. została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku – Prawo Budowlane Dz.U.nr 6 poz. 41/2004), obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym w celu jakiemu ma służyć. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Funkcja | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| Projektant: | mgr inż. Michał Ogonowski | MAZ/0150/PWBE/17 |  |
| Projektant: | mgr inż. Artur Gutowski | MAZ/0339/PWBE/23 |  |

MARZEC 2023r