egzemplarz I

BUDOWA PLACU ZABAW

ADRES OBIEKTU:      	TURKA (os. BOREK)

działka nr geod. 2307/2

INWESTOR:        	GMINA WÓLKA

ADRES INWESTORA:	20-258 LUBLIN

JAKUBOWICE MUROWANE 8

| Nazwisko i imię | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. SŁAWOMIR LIS | wrzesień 2009 |  |

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA:

| Usługi Projektowe – Sławomir Lis | Biuro: ul. Bursaki 6A 20- 150 Lublin |
| --- | --- |

Spis zawartości

- Strona tytułowa …………………………………………………...		 1

- Spis zawartości ……………………………………………………		 2

- Opis techniczny ……………………………………………………	 3

- Oświadczenie projektanta ………………………………………….          16

- Informacja BIOZ …………………………………………………..           17

# Przedmiot opracowania

Przedmiot opracowania stanowi projekt zagospodarowania działki nr geodezyjny 2307/2 zlokalizowanej w miejscowości Turka os. Borek gm. Wólka placem zabaw wraz z ogrodzeniem.

# Podstawa opracowania

Podstawę opracowania stanowią:

1.	program inwestycji z wytycznym inwestora,

2.   Polska Norma PN-EN 1177 – Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki

3.  urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury wybrane z katalogu firmy Novum

4.  Polskie Normy budowlane

# Opis do zagospodarowania działek

## Istniejące zagospodarowanie działek

- Obszar przeznaczony pod zagospodarowanie projektowanym placem zabaw oraz ogrodzeniem stanowi wydzieloną część działki o nr geod. 2307/2. Jest to działka nie zabudowana. Przedmiotowa działka posiada dostęp do drogi publicznej od strony południowo - zachodniej. Jej powierzchnia, w części przeznaczonej pod budowę w/w elementów, wynosi około 584,0 m2.

- Sąsiedztwo działki stanowią działki niezabudowane. Od strony północno - zachodniej znajduje się działka na której zlokalizowane jest boisko Orlik 2012.

## Projektowane zagospodarowanie działek

- Na w/w działce projektuje się wybudowanie elementów zagospodarowania terenu takich jak:

    - plac zabaw

    - ławki

    - kosze na śmieci

    - ogrodzenie placu zabaw

## Bilans terenu:

  - powierzchnia działki objęta opracowaniem (plac zabaw)		~584,00m2,

# Przygotowanie terenu

Przed przystąpieniem do budowy należy wykonać prace przygotowawcze w terenie, takie jak:

- zabezpieczenie terenu przeznaczonego pod zabudowę,

- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, nieczystości, itp.,

## Oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, nieczystości, itp.

Oczyszczenie terenu należy wykonać ręcznie. Zebrane nieczystości ułożyć 
w pryzmy, następnie wywieźć samochodami na kontrolowane wysypisko śmieci.

## Zdjęcie do właściwego poziomu warstwy ziemi roślinnej z miejsc projektowanych urządzeń zabawowych oraz zmagazynowanie tych materiałów w celu późniejszego wykorzystania

Zdjęcie do właściwego poziomu warstwy ziemi roślinnej z miejsc projektowanego placu zabaw, oraz zmagazynowanie tych materiałów w celu późniejszego wykorzystania tj. ułożenie jej w pryzmy, należy wykonać za pomocą glebogryzarki.

Warstwę humusu należy zdjąć z powierzchni całego pasa robót ziemnych.

Zdjęty humus należy składować w regularnych pryzmach. Miejsca składowania humusu powinny być tak dobrane, aby humus był zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, 
a także najeżdżaniem przez pojazdy. Nie należy zdejmować humusu w czasie intensywnych opadów i bezpośrednio po nich, aby uniknąć zanieczyszczenia gliną lub innym gruntem nieorganicznym.

Poziom projektowanego placu zabaw będzie odpowiadał naturalnemu ukształtowaniu terenu działki objętej opracowaniem.

Nawierzchnię pod place zabaw zaprojektowano zgodnie z Polską Normą PN-EN 1177- Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Jako materiał na nawierzchnię placu zabaw zaprojektowano trawnik sportowy- trawniki tego rodzaju zakłada się na intensywnie użytkowanym terenie /zabawy, imprezy kulturalne i sportowe/, a darń cechuje się odpornością na deptanie i stosunkowo szybkim odrastaniem.

### Nawierzchnia z trawy naturalnej

Przygotowanie warstwy urodzajnej o optymalnej grubości, co najmniej 15cm.

Obowiązkowo należy usunąć gruz, duże kamienie, fragmenty pni i korzeni drzew. Następnie należy wyrównać teren. Do budowy warstwy nośnej używa się następujących komponentów:

- 65% piasku o średnicy 0,5-0,6mm,

- 15% torfu ogrodniczego,

- 20% ziemi kompostowej lub gleby rodzimej.

Optymalny odczyn podłoża przygotowanego pod trawnik wynosi 5.5-6.5pH. Zbyt niski odczyn powoduje wzrost mchów, zbyt wysoki sprzyja rozwojowi chwastów dwuliściennych.

Siew

Nasiona traw wysiewane są dopiero po jakimś czasie od zakończenia prac przygotowawczych. Okres ten jest potrzebny na naturalne uformowanie się warstwy podłoża. Najlepszymi miesiącami do wysiewu nasion są kwiecień - maj (15IV- 15V) 
i sierpień - wrzesień. Temperatura jest wtedy optymalna, ryzyko przesuszenia najmniejsze, a i możliwość ewentualnego zatopienia i przemieszczenia nasion 
w wyniku nadmiernego podlewania- najmniejsza.

Do wysiewu zakupić należy mieszankę traw o nazwie handlowej Trawa CLUB- sportowa z programu TopDecor. Przy innych rozwiązaniach należy stosować mieszanki traw do obiektów sportowych zawierające w swoim składzie między innymi:

- 30% Życicy trwałej (Lolium perenne),

- 20% Kostrzewy czerwonej rozłogowej (Festuca rubra rubra),

- 10% Kostrzewy czerwonej (Festuca rubra),

- 10% Kostrzewy owczej (Festuca ovina),

- 15% Wiechliny łąkowej (Poa pratensis),

- 15% Mietlicy pospolitej (Agrostis capillaris).

Przed siewem poruszamy lekko wierzchnią warstwę gleby 2-4cm, rozbijając przy tym grudki. Nasiona są wysiewane do wilgotnej gleby. W przypadku dobrego przygotowania podłoża i optymalnych warunków zewnętrznych norma wysiewu wynosi około 40m2 z 1kg nasion traw. Siejemy na głębokość około 0,5-1cm (nigdy powyżej 2cm gdyż siewki mogą nie przebić się do powierzchni). Po siewie nasiona należy bezwzględnie przykryć ziemią: używając kolczatki, grabi do liści bądź wałując teren. Ten ostatni sposób jest szczególnie polecany w przypadku siewu wiosennego, gdyż zapobiega stratom wody z gleby przez parowanie. Pamiętajmy, że ulewny deszcz może spowodować wymycie nasion.

Wysiew nasion należy przeprowadzić według poniższego schematu:

¼ część nasion przeznaczona do wysiewu w kierunku od prawej do lewej strony placu

¼ część nasion przeznaczona do wysiewu w kierunku od góry do dołu placu

¼ część nasion przeznaczona do wysiewu w kierunku od lewej do prawej strony placu

¼ część nasion przeznaczona do wysiewu w kierunku od dołu do góry placu

### Odwodnienie nawierzchni

Odwodnienie nawierzchni placu zabaw – naturalne, zgodnie z ukształtowaniem terenu.

Koszenie trawnika

Zalecane wysokości koszenia (wartości orientacyjne) to:

| rodzaj trawnika | orientacyjna wysokość cięcia [cm] | częstotliwość cięcia |
| --- | --- | --- |
| trawniki użytkowe, sportowe | 3,5- 4 | 1-2 x w tygodniu |

Pierwsze koszenie wykonujemy, gdy najszybciej rosnąca trawa osiągnie wysokość: 
6-10cm, wykonując je wysoko na 4cm (dotyczy to również drugiego koszenia). Dopiero następne możemy wykonać niżej. Pamiętajmy również o dobrym naostrzeniu noża do pierwszego koszenia!

Przed i po pierwszym koszeniu zalecane jest zwałowanie trawnika lekkim wałem 
w celu dociśnięcia roślin i podłoża. Jeżeli zaniechamy czynności wałowania może dojść do wyrwania trawy z korzeniami przez nóż kosiarki.

Do koszenia trawy w miejscach o trudnym dostępie: pod drzewami, przy ścieżkach, murkach używamy elektrycznych podcinaczy żyłkowych (zasilanych z sieci lub akumulatora) lub ręcznych nożyc (stałych lub obrotowych, najlepiej z ostrzem pokrytym teflonem).

Nawożenie

Wykonujemy 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczynając od końca marca. Należy używać mieszanek nawozowych wieloskładnikowych przeznaczonych pod trawniki lub posłużyć się nawozem dolistnym np. nawozem Florovit w płynie (bardzo dobry szczególnie przy potrzebie szybkiego zazielenienia trawnika wiosną). W przypadku nawozów stałych nie nawozimy nigdy mokrego trawnika, gdyż spowoduje to przyklejanie się nawozu do trawy i przypalenie roślin. Jeżeli nawoziliśmy trawnik mokry nawozem stałym, należy po nawożeniu trawnik bardzo dokładnie podlać. Uważajmy również na nawożenie nawozami wolnodziałającymi (typ Osmocote)- nie stosujmy ich zbyt późno oraz nie dopuszczajmy do przeschnięcia trawnika!

Niezależnie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimy później niż do połowy sierpnia! Zbyt późne nawożenie nawozami zawierającymi duże dawki azotu prowadzi do zmniejszenia mrozoodporności! Podczas suszy również ograniczamy nawożenie.

Podlewanie

Zapotrzebowanie traw na wodę jest bardzo wysokie (sięga 2 do 4 litrów na metr kwadratowy) i jest największe w okresie intensywnych przyrostów (wiosną). Już po kilku dniach suszy trawa traci sztywność i zmienia odcień. Trawnik nawadniamy, gdy ziemia wyschnie na głębokość około 3 cm, dawkami nie większymi niż 5 litrów na metr kwadratowy podłoża w ciągu godziny.

Przy podlewaniu gleba powinna być zwilżona na głębokość około 10-15cm, gwarantuje to właściwy rozwój systemu korzeniowego traw na większej głębokości. Zbyt płytkie wykształcenie się systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo wrażliwym na suszę.

Jeżeli trawnik choruje, nie należy podlewać go wieczorem lecz rano, tak aby woda na źdźbłach mogła szybko wyschnąć.

Napowietrzanie

Aeracja i wertykulacja- to dwie techniki służą rozluźnianiu podłoża i pobudzają trawy do krzewienia. Przeprowadzamy je wczesną wiosną w celu pobudzenia traw do wzrostu lub później (do wczesnej jesieni), podczas sezonu wegetacyjnego po koszeniu. Mchy, porosty i rośliny płytko ukorzenione utrudniają właściwe zaopatrzenie trawnika 
w substancje niezbędne do życia (pochłaniają światło, wodę i składniki odżywcze).

Aeracja polega na nakłuwaniu (napowietrzaniu) wierzchniej warstwy gleby (do około 10- 15cm). Możemy ją wykonać widłami amerykańskimi, walcem z założonymi kolcami bądź specjalnymi butami z kolcami. Powstałe otwory napełnia się piaskiem lub luźną ziemią.

Wertykulacja to przecinanie wierzchniej warstwy (3- 6cm) za pomocy noży a przy okazji usuwanie mchów i pilśni. W handlu dostępne są wertykulatory na kółkach oraz kosiarki sprzężone z walcem wertykulatora. Przed zabiegiem glebę należy nawodnić, trawnik skosić (gdy obeschną liście) i wygrabić. Po aeracji/wertykulacji wskazane jest piaskowanie bądź posypanie murawy torfem odkwaszonym.

Piaskowanie

Ma na celu rozluźnienie wierzchniej warstwy trawnika i pobudzenie traw do krzewienia. Zabieg wykonujemy suchym piaskiem średnioziarnistym.

Odchwaszczanie

Zakładając trawnik należy poświęcić dużą uwagę na usunięcie dotychczas rosnących tam chwastów. Po wzejściu trawy, chwasty wieloletnie o korzeniu palowym 
np. uciążliwe osty (ostrożeń polny) usuwamy razem z korzeniem specjalną rurko-łopatką.

Grabienie

Pozwala na usuwanie z trawnika większych zanieczyszczeń: liści, fragmentów organicznych, śmieci. Do grabienia trawy powinno używać się specjalnie wyprofilowanych grabii.

Wapnowanie

Ma na celu odkwaszenie podłoża i polepszenie wzrostu trawy. Ułatwia walkę
m.in. z mchem i skrzypami rosnącymi wśród trawy. Wapnowanie małymi dawkami możemy przeprowadzić praktycznie o każdej porze roku, choć najlepiej wybrać okres powegetacyjny- jesienny. Większe dawki stosujemy na glebach cięższych 
i zakwaszonych, mniejsze na piaszczystych. Stosować można tylko łagodne nawozy węglanowe np. dolomit lub kreda. Do pogłównego wapnowania trawnika nie nadają się nawozy tlenkowe (wapno budowlane palone i gaszone). Nawozy wapniowe bardzo powoli przenikają do głębszych warstw trawnika, dlatego nie zaleca się wapnowania corocznego lecz w odstepnie 3- 4 lat. Wapnowanie polepsza odczyn gleby, poprawia jej strukturę i wpływa na lepsze przyswajanie składników pokarmowych przez trawy.

Obcinanie brzegów trawnika

Na ścieżkach i obramowaniu grządek często zachodzi potrzeba równego obcięcia brzegu murawy. Wykorzystujemy do tego specjalne szpadle.

Problemy z trawnikiem

W przypadku zauważenia problemów z murawą należy przede wszystkim zastosować standardowe zabiegi utrzymania trawnika.

Jeżeli na trawniku dostrzegamy objawy choroby, to aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu należy zbierać i wywozić skoszoną trawę lub kosić kosiarką z koszem. Jeżeli trawnik choruje, nie należy podlewać go wieczorem lecz rano, tak aby woda na źdźbłach mogła szybko wyschnąć.

Najczęściej występujące problemy z jakimi możemy spotkać się na trawniku:

| Brunatna plamistość | Brązowe szerokie plamy na trawniku, niektóre porażone rośliny zamierają, trawnik brązowieje zwłaszcza wiosną. Nie nawozić nawozami o dużej zawartości azotu, wertykulować trawnik jesienią. Występowaniu choroby sprzyja zacienienie trawnika, i warstwa pilśniowa. |
| --- | --- |
| Braki nawozowe | Trawnik lekko żółtawy lub blady, zwiększyć nawożenie nawozami wieloskładnikowymi. Zastosować nawozy przeciw żółknięciu zawierające również mikroelementy. |
| Czerwona i różowa plamistość | Na wilgotnym trawniku pojawiają się nieregularne, słabo wyróżniające się różowe plamy. Z traw wyrastają czerwone nitki. Zwalczanie polega na większym nawożeniu wieloskładnikowym i ograniczeniu wilgotności podłoża. |
| Grzyby kapeluszowe tzw. czarcie kręgi | Wewnątrz kręgów lub pasm grzybów kapeluszowych trawa zamiera. Związane jest to ze zbyt wilgotnym stanowiskiem. Częstą przyczyną ich występowania jest użycie ściółki leśnej przy zakładaniu trawnika lub pozostawienie fragmentów pni drzew czy butwiejących desek. Zwalczanie polega na usuwaniu grzybów, częstszym koszeniu i aeracji trawnika. Trawnik należy nawozić nawozami wieloskładnikowymi. |

Najczęściej występujące problemy z jakimi możemy spotkać się na trawniku:

| Kret i nornice | Kret jest chroniony poza terenem ogrodów i szkółek. Istnieje kilka sposobów zwalczania, o różnej skuteczności: wiatraczki wprowadzające drgania do gleby, odstraszacze elektroniczne, repelenty- odstraszacze chemiczne, świece do gazowania nor, pułapki zaciskowe, pułapki zapadkowe do chwytania. Kopce rozrzucać. Występowaniu kretów nie sprzyja hałas koszenia oraz wibracje zraszaczy wynurzalnych. |
| --- | --- |
| Larwy | Trawnik zasycha na skutek uszkodzenia korzeni przez larwy np. ploniarki, komarnicy, pędraków. Zastosować zoocydy: basudin granulat lub opryskać preparatem basudin, decis, owadofos. Darń głęboko wygrabić i rozluźnić wertykulatorem, zwiększyć nawożenie i nawadnianie. |
| Mech | Trawnik zbyt często podlewany/zbyt kwaśne podłoże. Problem występuje najczęściej wiosną i często ustępuje samoistnie w miarę wysychania podłoża. Osuszyć teren, zwapnować trawnik (najlepiej dolomitem- nawozem wapniowo magnezowym w postaci węglanowej, usunąć pilśń, zwiększyć wysokość koszenia, polepszyć dostęp światła słonecznego np. przez wycięcie ocieniających gałęzi. Można stosować fungicyd Mogaton lub nawozy typu Anty-Mech. |
| Mączniak prawdziwy | Pokrywa liście białym, wyraźnym nalotem. Porażone liście żółkną i zasychają. Trawnik przerzedza się. Zwalczanie polega na zmniejszeniu nawożenia azotowego, zwiększenia nawożenia fosforowego i potasowego. W przypadku miejsc zacienionych stosować mieszanki traw o charakterze cieniolubnym. Redukować zacienienie trawnika. Nie siać trawy zbyt gęsto. |
| Pleśń śniegowa | Występuje zwykle wiosną lub rzadziej jesienią. Objawem jest biała grzybnia wokół uszkodzonej powierzchni widoczna w okresach wysokiej wilgotności (np. rankiem). Na trawach ukazują się okrągłe plamy (zwykle 15-20cm średnicy) srebrzystoszare lub pomarańczowe, które szybko rozszerzają się. W czasie wilgotnej pogody zarażona darń gnije. Zwalczanie choroby polega na mniejszym nawożeniu (zwłaszcza późnym latem), częstym koszeniu trawy i usuwaniu butwiejących liści i innych zanieczyszczeń organicznych. Wiosną można zastosować umiarkowane nawożenie azotowe w celu przyspieszenia krzewienia traw. Przed zimą trawnik należy nisko skosić. Podczas zimy kiedy zalega okrywa śnieżna nie należy zadeptywać trawnika. |
| Przenawożenie | Trawnik zasycha pasmami wkrótce po nawożeniu. Ograniczyć nawożenie przez 3-4 tygodnie, trawnik obficie zlać wodą. |
| Rdze- małe plamki na liściach z których wydobywają się rdzawe zarodniki | Choroba atakuje trawnik pod koniec lata. Można stosować fungicydy (Topsin) i częściej kosić trawnik. |
| Rizoktonioza | Okrągłe, brązowawe plamy lub pierścienie (od kilku centymetrów do metra średnicy) na trawniku z wyraźną krawędzią, wyczuwalny zapach grzybni. Widoczne zwłaszcza w pierwszym roku po posianiu trawy. Zmniejszyć nawożenie azotowe podczas upałów, regularnie usuwać pilśń. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i wysoka temperatura. |
| Zgorzel fuzaryjna | Powoduje placowate zamieranie i czernienie rozłogów i korzeni traw w okresie lata (zwłaszcza na nowo założonych trawnikach i gdy jest wilgotno). Choroba związana ze zbyt dużą wilgotnością i nawożeniem azotowym. Chorobie sprzyja wysoka wilgotność powietrza i wysoka temperatura. |

Objawy chorób trawnika szczególnie widoczne (x) w poszczególnych miesiącach

| choroba / miesiące roku | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| rdze |  |  |  |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| pleśń śniegowa | x | x | x |  |  |  |  |  |  | x | x | x |
| brunatna plamistość |  | x | x | x |  |  |  |  |  | x | x |  |
| nitkowatość |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x |  |
| śluzowce |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |
| mączniak prawdziwy |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |
| zgorzel fuzaryjna |  |  |  |  |  | x | x | x | x |  |  |  |
| rizoktonioza |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |
| czarcie kręgi (grzyby kapeluszowe) | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

### Regeneracja starego trawnika:

- usunąć widoczne chwasty trwałe,

- trawnik nisko skosić na wysokość około 2 cm i dokładnie wygrabić trawę,

- zruszyć powierzchnię trawnika (np. wertykulatorem, areatorem),

- zgrabić obumarłe części roślinne,

- głęboko nakłuć trawnik aeratorem,

- dosiać mieszanki traw, najlepiej mieszankami typu „regeneracja”,

- trawnik przykryć 0,5-1,0cm warstwą torfu odkwaszonego z piaskiem, zwałować 
i podlać,

- po kilkunastu dniach można rozpocząć nawożenie, najlepiej dolistne.

# Urządzenia na placu zabaw

Założenia do placu zabaw oparte zostały na urządzeniach zabawowych i sportowych z elementów drewnianych i metalowych wybranych z katalogu firmy NOVUM, które to urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa i spełniają standardy Unii Europejskiej.

Podstawowym materiałem wykorzystywanym do produkcji urządzeń i ich montażu są:

1. drewno sosnowe toczone cylindrycznie z rdzeniem, bezrdzeniowe lub klejone wzdłużnie o średnicy od 6cm do 14cm, impregnowane próżniowo- ciśnieniowo środkiem Impralit - KDS (bezchromowa sól nie stanowiąca zagrożenia ekologicznego, posiadająca Atest Higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny),

2. sklejka wodoodporna z drewna liściastego, o wysokiej wytrzymałości, laminowana filcem melaminowym i malowana na eliptycznych krawędziach utwardzonymi farbami,

3. stal nierdzewna malowana proszkowo z utwardzoną powłoką w suszarce konwekcyjnej lub ocynkowana,

4. śruby ocynkowane M6 do M12 z nakrętkami i podkładkami we wszystkich łączeniach, zagłębione w sednikowanym otworze lub zamknięte w plastikowej kopułce,

5. łańcuchy: o małych ogniwach grubości 5mm,

6. zjeżdżalnie z blachy nierdzewnej: o grubości do 2,5mm,

7. kotwy stalowe: do posadowienia elementów konstrukcyjnych a na betonie lub w gruncie, ocynkowane lub malowane proszkowo,

8. beton żwirowy C12/15 (B15) używany głównie do posadowienia urządzeń wolnostojących, pojedynczych.

Mocowanie do podłoża

Bardzo istotnym zagadnieniem w montażu urządzeń jest ich stabilne posadowienie w podłożu. Szczególnie polecanym sposobem mocowania jest wykorzystanie kotew pozwalające uniknąć korozji występującej na drewnie, na styku z powierzchnią ziemi.

Kotwy podnoszą belki o 10cm ponad poziom gruntu, co znacznie przedłuża żywotność drewna. Metalowe kotwy są mocowane do belek w bezpieczny sposób i nie mają żadnych wystających elementów. Z uwagi na bezpieczeństwo osób korzystających z placu zabaw elementy drewniane z kotwami metalowymi należy osadzać w fundamencie betonowym.

Place zabaw można wyposażyć w urządzenia innych firm. Urządzenia te winny charakteryzować się podobnymi parametrami technicznymi a także zapewnić ich wysokie standardy bezpiecznego użytkowania.

Wyposażenie placu zabaw

1. Zestaw zabawowy nr 11 – 1 kpl.

Strefa bezpieczeństwa

W skład zestawu wchodzą:

1.1. trap– drabinka- szt. 1

wymiary: 0,65 x 1,00m

strefa bezpieczeństwa: 2,00 x 4,00m

1.2. wieża skośna (strażacka)

wymiary: 1,00 x 1,00 x 2,90m

strefa bezpieczeństwa:4,00 x 4,00m

1.3. przeplotnia łańcuchowa ze słupkiem wspinaczkowym

długość: 2,90m

wysokość: 2,10m

strefa bezpieczeństwa: 6,70 x 4,32m

1.4. wieża z dachem dwuspadowym

wymiary: 1,00 x 1,00 x 3,50m

strefa bezpieczeństwa: 4,00 x 4,00m

1.5. trap schodki

wymiary: 3,00 x 1,00m

strefa bezpieczeństwa: 4,00 x 4,00m

1.6. zjeżdżalnia głęboka

wymiary: 2,60 x 0,54 x 1,30m

strefa bezpieczeństwa: 4,60 x 3,54m

1.7. pomost z klockami

wymiary: 2,20 x 1,00 x 1,40m

strefa bezpieczeństwa: 5,20 x 4,00m

1.8. trap średni

wymiary: 2,00 x 1,00m

strefa bezpieczeństwa: 3,00 x 4,00m

2. Karuzela krzyżowa na podstawie metalowej – szt. 1

średnica: 180 cm

strefa bezpieczeństwa o średnicy: 5,80m

3. Huśtawka ważka– szt. 2

wymiary: 3,00 x 0,45 x 0,85m

strefa bezpieczeństwa: 5,00 x 2,50m

4. Huśtawka podwójna – szt. 1

wymiary: 4,00 x 2,25 x 2,50m

strefa bezpieczeństwa: 5,00 x 7,80m

z siedziskiem huśtawkowym gumowym

o wymiarze: 43 x 15 cm

i z siedziskiem huśtawkowym "Koszyk"

gumowym o wymiarze: 50 x 30cm

5. Sprężynowiec motor – szt. 1

wymiary: 1,15x0,30m

strefa bezpieczeństwa o średnicy 2,20m

6. Sprężynowiec skuter – szt. 2

wymiary: 1,00x0,30m

strefa bezpieczeństwa o średnicy 2,20m

7. Sprężynowiec konik – szt. 2

wymiary: 1,15x0,30m

strefa bezpieczeństwa o średnicy 2,20m

8. Piaskownica z bali 3x3 m – szt. 1

wymiary: 3,12 x 3,12 x 0,30 m
           strefa bezpieczeństwa: 4,12 x 4,12 m

Elementy małej architektury

Dla potrzeb przedmiotowego placu zabaw zaprojektowano:

9. Ławki stałe z rury z oparciem o wymiarach

1,80x0,50x0,75m i wysokości siedziska 0,45m- 4 szt.

10. Kosze na śmieci z półwałków o wymiarach:

średnica kosza 0,47m, wysokość 1,00m- 2 szt.

## Ogrodzenie

Zaprojektowano ogrodzenie wokół placu zabaw o wysokości 1,5m i o łącznej długości 98,40mb z bramą wjazdową szerokości 2,5m i furtką o szerokości 1,0m.

Ogrodzenie z siatki stalowej wysokości 150cm o oczkach 50x50mm, osadzonej na słupkach stalowych 6,8cm co ok 200cm, z ułożonymi pomiędzy stopami pod słupki fundament płytami chodnikowymi 25x25x6cm w kolorze szarym. Płytki należy układać na podsypce piaskowo- cementowej w stosunku 1:3. Siatkę pomiędzy słupkami należy naciągnąć na drut stalowy (miejsce naciągu: góra, środek i dół siatki). Końcówki siatki (góra, dół) zagiąć na drut. Pomiędzy cokołem a dolną krawędzią siatki zachować 0,5cm przestrzeń.

Słupki stalowe należy osadzić w stopie fundamentowej z betonu C12/15 o wymiarach 25x25x100cm. Głębokość osadzenia słupka w stopie 90cm. Założono rozstaw słupków co ~200cm. Przed przystąpieniem do ustawiania słupków ich rozstaw należy dostosować do warunków rzeczywistych - obmiar robót.

Sławomir Lis

# OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118 
z późniejszymi zmianami) oświadczam, że projekt budowy placu zabaw 
o nawierzchni z trawy naturalnej ulepszonej na działce nr geod. 2307/2 w miejscowości Turka os. Borek gm. Wólka został wykonany zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Sławomir Lis

# INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA OBIEKTU:

BUDOWA PLACU ZABAW

ADRES OBIEKTU:      	TURKA os. BOREK gm. WÓLKA

działka nr geod. 2307/2

INWESTOR:        	GMINA WÓLKA

ADRES INWESTORA:	20-258 LUBLIN

JAKUBOWICE MUROWANE 8

| Nazwisko i imię | Data opracowania | Podpis |
| --- | --- | --- |
| mgr inż. SŁAWOMIR LIS | wrzesień 2009 |  |

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia sporządzona została na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. 
w sprawie informacji i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126)

- Zakres robót projektowych zadania inwestycyjnego oraz kolejność realizacji poszczególnych robót.

Na w/w działkach projektuje się budowę placu zabaw z ogrodzeniem terenu.

Kolejność realizacji poszczególnych robót:

- zabezpieczenie i ogrodzenie terenu przeznaczonego pod zabudowę,

- oczyszczenie terenu z gruzu, kamieni, nieczystości, itp.,

- zdjęcie do właściwego poziomu warstwy ziemi roślinnej z miejsc projektowanych terenów zabawowych oraz zmagazynowanie tych materiałów w celu późniejszego wykorzystania,

- wytyczenie placu zabaw

- wykonanie robót ziemnych polegających głównie na korytowaniu na całej powierzchni przeznaczonej pod plac zabaw,

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych na działce i powierzchnie

Przedmiotowa działka nie jest zabudowana.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przed przystąpieniem do budowy obiektów zagospodarowania terenu należy zabezpieczyć 
i ogrodzić teren przeznaczony pod zabudowę.

- Wskazanie przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji, określenie skali 
i rodzajów zagrożeń oraz miejsc ich występowania- nie dotyczy

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych- nie dotyczy

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń- nie dotyczy.