EGZ NR

Kwiatkowski Architektura

ul. Krokusowa 6/41,

20-204 Lublin

| PROJEKT BUDOWLANY |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Branża: Architektura |  |  |  |
| ##### Inwestycja: ##### Przebudowa, starego budynku Urzędu Gminy Wólka, z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej ##### Adres: działki nr ewid. 706 i cz. 705, obr. nr 4 Jakubowice Murowane, 14 - Wólka, gm. 060914_2 - Wólka |  |  |  |
| ##### Inwestor - Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62, - NIP 7132872953, REGON 431020150 - kategoria obiektu. IX i XII - zakres opracowania: Projekt zawiera: - architektura i konstrukcja, - wewnętrzne instalacje sanitarne i elektryczne, - zewnętrzne instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej |  |  |  |
| ##### Opracował : | ##### Podpis: | ##### Sprawdził: | ##### Podpis: |
| ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski LBOIA/70/10 |  | ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Bartosz Żułtak 10/ZPOIA/OKK/2011 |  |
| KONSTRUKCJA: mgr inż. Michał Kotuła LUB/BO/0093/19 |  | KONSTRUKCJA: mgr inż. Łukasz Kiełbus LUB/0083/PWOK/14 |  |
| INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Tomasz Drzewicki LUB/0052/P00S/08 |  | INSTALACJE SANITARNE: mgr inż. Jarosław Jung LUB/0177/PWOS/05 |  |
| INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Sławomir Jaśkiewicz SLK/3358 /POOE/10 |  | INSTALACJE ELEKTRYCZNE: mgr inż. Michał Gdański LUB/0087/PWOE/11 |  |
| ##### grudzień 2019 |  |  |  |

Zawartość opracowania:

Strona tytułowa

Zawartość opracowania  								str. 2

Dokumenty formalno – prawne 							str. 3-16

Zgoda zarządu dróg powiatowych w Lublinie z siedzibą w Bełżycach

Pismo GDDKiA

Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

Uprawnienia projektowe projektantów,

Zaświadczenie o przynależności do Izby Bud. projektantów,

Oświadczenie projektantów ,

Informacja dotycząca BIOZ							str. 17 - 23

Projekt architektoniczny 								str. 24 - 58

- Zagospodarowanie terenu

Opis techniczny

Część rysunkowa

- Projekt architektoniczno - konstrukcyjny

Opis techniczny

Część rysunkowa

- Ekspertyza techniczna

Opis techniczny

Część fotograficzna

Projekt instalacji sanitarnych							str. 58-81

Opis techniczny

Część rysunkowa

Oświadczenie projektantów,

Uprawnienia projektowe projektantów,

Zaświadczenie o przynależności do Izby Bud. projektantów,

Projekt wewnętrznej instalacji energetycznych					str. 81 - 149

Opis techniczny

Część rysunkowa

Oświadczenie projektantów,

Uprawnienia projektowe projektantów,

Zaświadczenie o przynależności do Izby Bud. projektantów,

Lublin, 10.12.2019r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zakresie:

- projekt zagospodarowania działki

- architektura

| Temat: | - Przebudowa, starego budynku Urzędu Gminy Wólka, z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej |
| --- | --- |
| Adres: | działki nr ewid. 706 i cz. 705, obr. nr 4 Jakubowice Murowane, 14 - Wólka, gm. 060914_2 - Wólka |
| - Inwestor: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, - 20-258 Lublin 62, - NIP 7132872953, REGON 431020150 |  |

Zgodnie z art.20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst jednolity

(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że przedłożony projekt budowlany został opracowany zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTOWAŁ: | SPRAWDZIŁ: |
| --- | --- |
| mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski nr upr. bud. LBOIA/70/10 | mgr inż. arch. Bartosz Żułtak nr upr. bud. 10/ZPOIA/OKK/2011 |

Lublin, 10.12.2019r.

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

W zakresie:

- konstrukcja

- ekspertyza

| Temat: | - Przebudowa, starego budynku Urzędu Gminy Wólka, z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej |
| --- | --- |
| Adres: | działki nr ewid. 706 i cz. 705, obr. nr 4 Jakubowice Murowane, 14 - Wólka, gm. 060914_2 - Wólka |
| - Inwestor: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, - 20-258 Lublin 62, - NIP 7132872953, REGON 431020150 |  |

Zgodnie z art.20 pkt.4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. ,,Prawo budowlane”- tekst jednolity

(Dz. U. z 2018r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami)

Oświadczam, że przedłożony projekt budowlany został opracowany zgodnie

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

| PROJEKTOWAŁ: | SPRAWDZIŁ: |
| --- | --- |
| mgr inż. Michał Kotuła nr upr. bud. LUB/BO/0093/19 | mgr inż. Łukasz Kiełbus nr upr. bud. LUB/0083/PWOK/14 |

INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

| Temat: | - Przebudowa, starego budynku Urzędu Gminy Wólka, z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej |
| --- | --- |
| Adres: | działki nr ewid. 706 i cz. 705, obr. nr 4 Jakubowice Murowane, 14 - Wólka, gm. 060914_2 - Wólka |
| - Inwestor: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, - 20-258 Lublin 62, - NIP 7132872953, REGON 431020150 |  |

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Michał Kotuła

nr upr. bud. LUB/BO/0093/19

20-004 Lublin, ul. Narutowicza 14/18

……………………………………….

Lublin, grudzień 2019r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

- Dane ogólne

#### Projektowany obiekt to budynek urzędu gminy Wólka w miejscowości Jakubowice Murowane na działkach o nr ewidencyjnym 705 i 706 w gminie Wólka. Inwestorem jest Gmina Wólka z siedzibą w Jakubowicach Murowanych 8, 20-258 Lublin.

- Dane szczegółowe

- Zakres robót zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji.

- Zakres robót obejmuje przebudowę dawnego budynku urzędu gminy. Kolejność realizacji robót budowlanych:

- przekazanie placu budowy wykonawcy robót na działce ogrodzonej,

- uzupełnienie struktury istniejących ścian fundamentowych wraz z wykonaniem wzmocnień i wykonaniem podbicia fundamentów,

- rozbiórka pokrycia dachowego i ścian wewnątrz budynku,

- usunięcie urobku z rozbiórek,

- wytyczenie geodezyjne łącznika budynków,

- wykonanie wykopów pod nowoprojektowany łącznik,

- wykonanie fundamentów żelbetowych pod nowoprojektowane ściany,

- wykonanie ścian fundamentowych łącznika z bloczków betonowych,

- wykonanie ścian oraz przebudowa istniejących stropów i nadproży,

- montaż konstrukcji dachu głównego i nad wejściem do budynku z elementów drewnianych,

- wykonanie przekrycia dachu z blachy płaskiej na rąbek stojący,

- wykonanie instalacji wewnętrznych,

- wykonanie tynków i podłoży,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie elewacji budynków,

- wykonanie robót wykończeniowych wewnętrznych oraz roboty porządkowe

- na zewnątrz budynku,

- zagospodarowanie działki określonej w projekcie zagospodarowania.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Działki  o nr ewid. 705 i 706  położone są w miejscowości Jakubowice Murowane i są działkami zabudowanymi budynkami Urzędu Gminy Wólka. Na terenie działki występują drogi dojazdowe do budynków wraz z miejscami parkingowymi.

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Przed rozpoczęciem robót teren budowy należy zabezpieczyć. Należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące ukształtowanie działki i projektowane wykopy. Pracownikom zapewnić tymczasowo pomieszczenie socjalne i sanitarne. Przewiduje się wykonywanie robót tylko przy świetle dziennym. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi nie występują. Teren działki należy ogrodzić na czas budowy.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewidywane zagrożenia mogą wystąpić na etapie wykonywania robót ziemnych, prac wyburzeniowych, demontażu dachu i stropów, robót murarsko-tynkarskich, robót budowlano-montażowych np. konstrukcji dachowej, robót wykończeniowych.

  - Roboty ziemne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót ziemnych:

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

- zasypanie pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu),

- potrącenie pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny być prowadzone na podstawie projektu określającego położenie instalacji i urządzeń podziemnych, mogących znaleźć się w zasięgu prowadzonych robót.

W czasie wykonywania robót ziemnych miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze.

Poręcze balustrad powinny znajdować się na wysokości 1,10 m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu.

Wykopy o ścianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogą być wykonywane tylko do głębokości 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy wykopie nie jest obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu. Wykopy bez umocnień o głębokości większej niż 1,0 m, lecz nie większej od 2,0 m można wykonywać, jeśli pozwalają na to wyniki badań gruntu i dokumentacja geologiczno – inżynierska.

Należy również ustalić rodzaje prac, które powinny być wykonywane przez, co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze względu na możliwość wystąpienia szczególnego zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzkiego.

Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione:

- w odległości mniejszej niż 0,60 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu

są obudowane oraz jeżeli obciążenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane.

Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu.

W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia nawisów gruntu. Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie postoju jest zabronione. Zakładanie obudowy lub montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie

o ścianach pionowych i na głębokości powyżej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi lub obudową prefabrykowaną.

  - Roboty murarsko-tynkarskie

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu murarsko-tynkarskich:

- upadek pracownika lub osoby postronnej z wysokości (brak barierek zabezpieczających na rusztowaniach lub nieprawidłowy montaż rusztowań, wykonywanie robót z drabin przystawnych),

- urazy spowodowane spadającym z wysokości przedmiotem (brak środków ochrony indywidualnej pracowników, nieprawidłowe zabezpieczenie rusztowań, nie przestrzeganie przepisów BHP przez pracowników),

Roboty wykonywane na wysokości powyżej 1m należy wykonywać z pomostów rusztowań. Pomost rusztowań do robót murarskich powinien znajdować się poniżej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego górnej krawędzi a także posiadać zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w postaci balustradą o wysokości 1,1m. Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być wykonane zgodnie z instrukcją producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych powinni posiadać wymagane uprawnienia.

Rusztowania należy ustawiać na podłożu ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umożliwiającym odpływ wód opadowych. Dodatkowo rusztowanie z elementów metalowych powinno być uziemione i posiadać instalację piorunochronną.

  - Roboty budowlano-montażowe

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót budowlano – montażowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak zabezpieczenia obrysu stropu; brak zabezpieczenia otworów technologicznych w powierzchni stropu; brak zabezpieczenia otworów prowadzących na płyty balkonowe);

- przygniecenie pracownika elementem wielkowymiarowym podczas wykonywania robót montażowych przy użyciu podnośników (przebywanie pracownika w strefie zagrożenia, tj. w obszarze równym rzutowi przemieszczanego elementu, powiększonym z każdej strony o 6,0 m),

Osoby przebywające na stanowiskach pracy, znajdujące się na wysokości co najmniej 1,0 m od poziomu podłogi lub ziemi, powinny być zabezpieczone balustradą przed upadkiem z wysokości.

Balustradami powinny być zabezpieczone:

- krawędzie stropów nieobudowanych ścianami zewnętrznymi,

- pozostawione otwory w ścianach (drzwiowe, balkonowe, szybów dźwigowych).

Otwory w stropach, na których prowadzone są prace lub do których możliwy jest dostęp ludzi, należy zabezpieczyć przed możliwością wpadnięcia lub ogrodzić balustradą.

Przebywanie w strefie pracy podnośnika, kiedy montowany jest element jest podnoszony jest zabronione.

Cieśle prowadzący pracę przy montażu konstrukcji dachowej powinni być wyposażenia w zasobniki na narzędzia ręczne, uniemożliwiające wypadanie narzędzi oraz nieutrudniające swobody ruchu. Ręczne podawanie w pionie długich przedmiotów, a w szczególności desek lub bali jest dozwolone wyłącznie do wysokości 3,0 m. Roboty ciesielskie montażowe wykonuje zespół liczący co najmniej trzy osoby.

  - Roboty wykończeniowe i instalacyjne

Zagrożenia występujące przy wykonywaniu robót wykończeniowych:

- upadek pracownika z wysokości (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przy wykonywaniu robót związanych z montażem lub demontażem rusztowania),

- uderzenie spadającym przedmiotem pracownika lub osoby postronnej korzystającej

z ciągu pieszego usytuowanego przy budowanym lub remontowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty wykończeniowe zewnętrzne (elewacja budynku) mogą być wykonywane przy użyciu ruchomych podestów roboczych oraz rusztowań np.

„MOSTOSTAL – BAUMANN”, „BOSTA – 70”, „STALKOL”, „RR - 1/30”,  „PLETTAC”,.

Dopuszcza się wykonywanie robót malarskich przy użyciu drabin rozstawnych tylko do wysokości nieprzekraczalnej 4,0 m od poziomu podłogi. Drabiny należy zabezpieczyć przed poślizgiem i rozsunięciem się oraz zapewnić ich stabilność.

W pomieszczeniach, w których będą prowadzone roboty malarskie roztworami wodnymi, należy wyłączyć instalację elektryczną i stosować zasilanie, które nie będzie mogło spowodować zagrożenia prądem elektrycznym.

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych

na stanowiskach robotniczych, przeprowadza się jako:

szkolenie wstępne,

szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane są w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne („instruktaż ogólny”) przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracowników z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie Pracy,

w układach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowiązującymi

w danym zakładzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstępne na stanowisku pracy („Instruktaż stanowiskowy”) powinien zapoznać pracowników z zagrożeniami występującymi na określonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz silnikami trójfazowymi o mocy do 1 kW.

Na placu budowy powinny być udostępnione pracownikom do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia   pracowników,

- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,

- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny określać czynności do wykonywania przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynności do wykonywania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad BHP.

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy sprawują odpowiednio kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. Oto niektóre wymagania podczas wykonywania robót:

- nie pozostawiać sprzętu, urządzeń poniżej prowadzonych robót,

- wyznaczyć i zabezpieczyć miejsca dla komunikacji,

- nie prowadzić robót przy prędkości wiatru powyżej 10 m/s - roboty z drabin można wykonywać wyłącznie do wysokości 3,0m,

- codziennie należy sprawdzić stan techniczny narzędzi i urządzeń pomocniczych.

Procedury określające zasady bezpiecznej pracy zawarte są w przepisach eksploatacji, które pracownicy i ich przełożeni mają obowiązek znać i stosować. Ich wiedza jest weryfikowana odpowiednimi zaświadczeniami o przeszkoleniu z zakresu BHP. Każde przedsiębiorstwo wykonawcze ma obowiązek posiadania i stosowania instrukcji wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuacje na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy,

- wykazu prac szczególnie niebezpiecznych,

- określenia podstawowych wymagań bhp przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu:

- zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych,

- zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń.

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac

i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni

na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej oraz odzież

i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami.

OPIS TECHNICZNY – BRANŻA ARCHITEKTONICZNA

Projekt zagospodarowania terenu:

1.1	Przedmiot inwestycji

1.2	Istniejące zagospodarowanie działki

1.3	Przyłącza do sieci

1.4	Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki

1.5	Obsługa komunikacyjna działki

1.6	Miejsce na odpadki

1.7	Wpis do rejestru zabytków lub ochrona na podstawie ustaleń planu

1.8     Oddziaływanie na działki sąsiednie

1.9     Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

1.10	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

1.1		Przedmiot inwestycji

#### Projektowana przebudowa dotyczy dawnego budynku Urzędu Gminy Wólka na działce o nr ewidencyjnym 706 z dojazdem z działki 705 w miejscowości Jakubowice Murowane 8 w gminie Wólka 20-258 Lublin.

#### Inwestorem jest: Gminy Wólka

Zakres prac budowlanych:

-	przebudowa dawnego budynku urzędu gminy wraz z łącznikiem pomiędzy budynkami. Budynek projektowany to obiekt dwu kondygnacyjny w części podpiwniczony z poddaszem użytkowym i powierzchni zabudowy 276,03m2. Poziom posadowienia parteru 174,40m npm.

- wykonanie powierzchni utwardzonych na działce

- wykonanie zewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Parametry inwestycji w odniesieniu do wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Przeznaczenie terenu KS i U

KS  -  Teren parkingu i garaży.

Wyznacza się tereny parkingów i garaży – KS z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty usług technicznych motoryzacji: garaży i parkingów. Dotyczy to terenu oznaczonego symbolem : JM15

Wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach KS nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących dla strefy polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone.

Warunek spełniony

U- teren przeznaczony pod zabudowy komercyjne

Wyznacza się terenu zabudowy komercyjnej – U z podstawowym przeznaczeniem gruntów pod obiekty komercyjne, usługowe, bazy, zaplecza obiektów usługowych, wszelkiego typu składowanie i magazynowanie, a także stacje paliw.

2. na wyżej wymienionych terenach dopuszcza się:

a) wprowadzanie, jako funkcji uzupełniających, usług publicznych, terenów zieleni, - warunek spełniony

3. na w/w terenach ustala się wskaźnik terenów biologicznie czynnych, w postaci różnych form zieleni na poziomie 30% powierzchni działki. Z tego 20% terenu przeznacza się pod zieleń izolacyjną, średnią i wysoką, o charakterze kurtynowym.

4.wszystkie działania prowadzone na wyznaczonych terenach U nie mogą naruszać ustaleń obowiązujących stref polityki przestrzennej, na obszarze których są one położone.

Wszystkie warunki zostały spełnione.

1.2		Istniejące zagospodarowanie działki

Działka jest w obecnie zabudowana. Znajdują się na niej budynki Urzędu Gminy wraz z dojściami, dojazdami oraz miejscami parkingowymi. Teren działki posiada niewielki spadek z minimalnym wzniesieniem kierunku dróg; rzędne terenu objętego wypisem i wyrysem MPZP zawierają się pomiędzy: 174,30 a 172,50m npm. Wjazd na działkę od strony wschodniej – z istniejącej drogi powiatowej zlokalizowanej na działce nr 693.

1.3		Przyłącza do sieci

Planuje się wykonanie przyłączy: kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej do sieci instalacyjnej.

1.4		Wpis do rejestru zabytków lub ochrona na podstawie ustaleń planu

Nie dotyczy.

1.5		Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki w zakresie objętym opracowaniem

| Powierzchnia zabudowy projektowanej inwestycji: | 276,03 m2 |
| --- | --- |
| Istniejących budynków: | 288,0 m2 |
| Powierzchnia utwardzona schody, podjazdy, chodniki: | 537,50 m2 |
| Powierzchnia zieleni: | 1117,47 m2 |
| RAZEM powierzchna działki objęta opracowaniem: | 2219,00 m2 |

1.6		Obsługa komunikacyjna działki

Wjazd na działkę poprzez istniejące wjazdy na działkę z drogi dojazdowej powiatowej na działce 693 poprzez działkę 705 oraz z drogi wojewódzkiej działka 144. Teren działki jest częściowo ogrodzony. Wejścia do budynku znajdują się w elewacji południowo - wschodniej(główne), oraz północno - wschodniej. Na działce występują miejsca parkingowe.

1.7		Miejsce na odpadki

Miejsce na gromadzenie odpadków stałych planowane jest jako zadaszona osłona

ze ścianami.

1.8		Oddziaływanie na działki sąsiednie

-  od strony północno wschodniej: działka 693

Działka drogowa. Projektowane założenie projektowe nie wpływa negatywnie na obecne funkcjonowanie działki ani nie ogranicza możliwości jej zabudowania w przyszłości.

-  od strony południowo wschodniej: działka 144

Działka drogowa. Projektowane założenie projektowe nie wpływa negatywnie na obecne funkcjonowanie działki.

-  od strony północno zachodniej: działka 705

Działka, na której zlokalizowana jest droga dojazdowa obsługująca obszar objęty opracowaniem oraz istniejący budynek Urzędu Gminy. Projektowanie założenie nie wpływa na funkcjonowanie tej działki.

-  od strony południowo zachodniej: działka 707 i 708

Działka zabudowane. Projektowane założenie nie wpływa na funkcjonowanie tej działki.

Projektowany budynek oraz zagospodarowanie terenu nie powoduje przesłaniania,

nie ogranicza ani nie wpływa negatywnie na funkcjonowanie zabudowy sąsiadującej. Projektowany budynek znajduję się w odległości mniejszej niż 8,0m od najbliższych istniejących budynków to jest od budynku Urzędu Gminy z którym zostanie połączony.

Zalecenia p. poż. odnośnie istniejących ścian przedstawiono w części architektonicznej.

Projektowany budynek i elementy zagospodarowania terenu nie oddziałują na działki sąsiednie. Należy zatem uznać, że projektowana zabudowa jest zgodna z wymogami zawartymi w warunkach technicznych i nie powoduje negatywnych skutków dla działek sąsiednich.

1.9	Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich

Realizacja projektowanego zamierzenia inwestycyjnego nie powoduje:

-	ograniczenia dostępu do drogi publicznej dla żadnej innej działki

-	ograniczenia możliwości korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze środków łączności w obiektach położonych na sąsiednich działkach

-	ograniczenia dostępu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych pobyt ludzi

w obiektach położonych na sąsiednich działkach

Projektowane obiekty nie będą źródłem:

-	hałasu, wibracji

-	zakłóceń elektrycznych

-	zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby

1.10 	Zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników

##### Projektowany budynek oraz zagospodarowanie działki nie wymagają sporządzania raportu oddziaływania na środowisko.

Projektowane zagospodarowanie działki nie powoduje kolizji z istniejącą zielenią.

Ścieki sanitarne zostaną wprowadzone do istniejącej sieci, wody opadowe – zostaną rozprowadzone po terenie działki inwestora. Projektowany budynek oraz sposób zagospodarowania terenu nie będą powodować wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, ani nie będą źródłem emisji hałasu.

PROJEKT BUDOWLANY

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNY

Temat:	Przebudowa, starego budynku Urzędu Gminy Wólka,

z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej

Adres:	działki nr ewid. 706 i cz. 705, obr. nr 4 Jakubowice Murowane, 14 - Wólka, gm. 060914_2 – Wólka

              - Inwestor:	Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62,

NIP 7132872953, REGON 431020150,

| ##### Opracował : | ##### Podpis: | ##### Sprawdził: | ##### Podpis: |
| --- | --- | --- | --- |
| ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Michał Kwiatkowski LBOIA/70/10 |  | ARCHITEKTURA: mgr inż. arch. Bartosz Żułtak 10/ZPOIA/OKK/2011 |  |
| KONSTRUKCJA: mgr inż. Michał Kotuła LUB/BO/0093/19 |  | KONSTRUKCJA: mgr inż. Łukasz Kiełbus LUB/0083/PWOK/14 |  |

Lublin, grudzień 2019

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNEGO

- Dane ogólne

- Temat:	Przebudowa, starego budynku Urzędu Gminy Wólka,

- z przeznaczeniem na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej

- Adres:	działki nr ewid. 706 i cz. 705, obr. nr 4 Jakubowice Murowane,

- 14 - Wólka, gm. 060914_2 - Wólka

        - Inwestor: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62,

NIP 7132872953, REGON 431020150

Podstawy opracowania:

Uzgodnienie z inwestorem programu użytkowo-funkcjonalnego,

Mapa do celów projektowych w skali 1:500,

- Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wólka

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane tekst jednolity

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

Obowiązujące normy na terytorium Polski oraz przepisy techniczno-budowlane

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany architektoniczno – konstrukcyjny z wewnętrznymi instalacjami sanitarnymi dawnego budynku urzędu gminy w miejscowości Jakubowice Murowane, gm. Wólka dz. nr ewid. 705 i 706.

Dane ogólne

Budynek technologii tradycyjnej. Obiekt częściowo podpiwniczony, ściany konstrukcyjne istniejącej części z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cementowo wapiennej oraz w części projektowanej z bloczków betonu komórkowego usztywnione trzpieniami żelbetowymi i ocieplone styropianem oraz wełną mineralną, stropy typu Gęstożebrowego o podwyższonej wytrzymałości, dach dwuspadowy z naczółkami w konstrukcji tradycyjnej z drewna kryty blachą płaską na rąbek stojący.

Dane liczbowe

  - powierzchnia zabudowy		 		276,03m2

  - kubatura				 		2153,0m3

  - wysokość w kalenicy p.p.t.	      	              9,87-10,25m

  - pochylenie połaci dachowej	                                    38°

Opinia geotechniczna

Na podstawie analizy danych archiwalnych, obserwacji geodezyjnej obiektów sąsiednich oraz analizy makroskopowej stwierdzono.

- warunki gruntowe: proste,

- kategoria geotechniczna: pierwsza,

grunt spoisty: glina piaszczysta o  IL = 0,1, opór jednostkowy podłoża min. 150 kPa:

- woda gruntowa występuje znacznie poniżej poziomu posadowienia fundamentów,

Zestawienie pomieszczeń i ich powierzchni

| NR | NAZWA | POW | POSADZKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KOMUNIKACJA | 13,18 | gres |
| 2 | POM.SOCJALNE | 8,94 | gres |
| 3 | POM. SANITARNE | 9,56 | gres |
| 4 | POM. MAGAZYNOWE | 29,29 | gres |
| 5 | POM. MAGAZYNOWE | 28,19 | gres |
| 1 | WIATROŁAP | 3,33 | gres |
| 2 | KOMUNIKACJA | 38,48 | gres |
| 3 | SALA MULTIMEDIA | 24,21 | gres |
| 4 | SALA KONF. | 23,28 | gres |
| 5 | POM. BIUROWE | 12,43 | gres |
| 6 | WC NPS | 5,28 | gres |
| 7 | WC | 8,21 | gres |
| 8 | BIBLIOTEKA + CZYTELNIA | 52,62 | gres |
| 9 | CZYTELNIA DLA DZIECI | 28,24 | gres |
| 10 | KOMUNIKACJA | 6,52 | gres |
| 11 | KOMUNIKACJA | 33,73 | gres |
| 12 | POM. BIUROWE | 14,8 | gres |
| 13 | WC | 8,48 | gres |
| 14 | WC | 8,3 | gres |
| 15 | POM. BIUROWE | 28,88 | gres |
| 16 | SALA WYSTAWOWA | 42,39 | gres |
| 17 | POM. MAGAZYNOWE | 8,86 | gres |
| 18 | PRACOWNIA PLASTYCZNA | 19,28 | gres |
| 19 | PRACOWNIA PLASTYCZNA | 29,01 | gres |
|  | razem: | 485,49 |  |

Opis architektoniczno - konstrukcyjny

Opis elementów konstrukcyjnych

Ławy fundamentowe 60x40cm

ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 60x40cm, zbrojenie 12 Ø 12mm, strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm, na podkładzie z chudego betonu o gr. 10cm.

- Z ław wypuścić zbrojenie „startowe” trzpieni na długość 60cm.

posadowione ław minimum poniżej 1,0m od poziomu terenu (zgodnie z rysunkiem K-1)

izolacja pozioma ław oraz ścian fundamentowych z foli PVC,

izolacja pionowa polimerowa dwuskładnikowa do wysokości 30 cm, powyżej poziomu gruntu

Ławy fundamentowe 50x30cm

ławy fundamentowe żelbetowe z betonu B20 (C16/20) o wymiarach 50x30cm, zbrojenie 10 Ø 12mm, strzemiona dwucięte Ø6 co 20cm, na podkładzie z chudego betonu o gr. 10cm.

- Z ław wypuścić zbrojenie „startowe” trzpieni na długość 60cm.

posadowione ław minimum poniżej 1,0m od poziomu terenu (zgodnie z rysunkiem K-1)

izolacja pozioma ław oraz ścian fundamentowych z foli PVC,

izolacja pionowa polimerowa dwuskładnikowa do wysokości 30 cm, powyżej poziomu gruntu

Istniejące fundamenty i ściany fundamentowe

- Istniejące ściany fundamentowe przeznaczone do osuszenia oraz podbijania ze względu na planowaną przebudowę i brak odpowiedniej podbudowy.

- Wzmocnienie ścian za pomocą zszywania.

posadowione rzędnych podbić ścian fundamentowych według rysunku K-1

izolacja polimerowa dwuskładnikowa wykonywana na wcześniej osuszonych  i uzupełnionych murach

Ściany fundamentowe nowoprojektowanego łącznika

Ściany fundamentowe do wysokości 30cm ponad poziom terenu z bloczków betonowych gr. 24cm klasy B15, na zaprawie cem. M10

izolacja ścian 2 x Dysperbit.

Ściany nadziemia nowoprojektowanego łącznika

ściany nadziemia z betonu komórkowego gr. 24cm odm. 600, na zaprawie klejącej oddzielone od ścian fundamentowych na wysokości 30cm  ponad poziomem terenu folią PVC

Ściany kolankowe nowoprojektowanego łącznika

ściany kolankowe z betonu komórkowego gr. 24cm odm. 600, na zaprawie klejącej usztywnione trzpieniami żelbetowymi o wym. 24x24cm z betonu B25 (C20/25) zbrojenie główne 8Ø12, strzemiona Ø6 co 15cm

Trzpienie nowoprojektowane

- Trzpienie żelbetowe z betonu B25 (C20/25) wylewane na budowie, szczegóły według rysunku konstrukcyjnego

Słupy nowoprojektowane

- Słup żelbetowy z betonu B25 (C20/25) wylewane na budowie, szczegóły według rysunku konstrukcyjnego

Podciągi

- podciągi żelbetowe z betonu klasy B25 (C20/25) wylewane na budowie, szczegóły według rysunków konstrukcyjnych

Strop nad piwnicą i parterem

- -w części istniejącej stropy drewniane i odcinkowe przebudować na gęstożebrowe  o podwyższonej wytrzymałości ze względu na nowe obciążenia od biblioteki,

- -strop gęstożebrowy typu  gęstożebrowego o podwyższonej wytrzymałości, z zbrojeniem podporowym umieszczonym w płycie z nadbetonu, z prętów zagiętych Ø12

- i długości 120cm w rozstawie co belki stropowe

- -żebra rozdzielcze o wymiarach 10x24cm zbrojone 2Ø12, strzemiona Ø6 co 25cm,

wylewka wypełniająca

- z betonu klasy B25 (C20/25), o gr. 12cm, zbrojenie: dołem ∅12 co 15cm, pręty rozdzielcze Ø6 co 15cm, wypełnienie belitem,

- w stropie o rozpiętości 6,36m zbrojenie podporowe z prętów ∅12 o dł. 1,00m na stropie, i wpuszczone w wieniec na gł. 20cm, na każdej belce stropu, pręty rozdzielcze 2∅6

Płyty schodowe PSCH.1 i płyta spocznikowa PSP.1

- płyta żelbetowa z betonu klasy B25 (C20/25), o gr. 15cm, szczegóły według rysunku konstrukcyjnego

Wieńce

- - wieńce żelbetowe o wym. 24x38cm, w poziomie stropu nad piwnicą i parteru z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dołem 5Ø12, zbrojenie górą 3Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm

- - wieniec obniżony WN.1 żelbetowy o wym. 24x38cm, betonu B25 (C20/25) zbrojenie dołem 10Ø12, zbrojenie górą 3Ø12 strzemiona Ø8 co 10-15 cm,

- - wieńce ścian szczytowych i kolankowych - żelbetowe o wym. 24x24cm, z betonu B25 (C20/25) zbrojenie dołem 3Ø12, zbrojenie górą 2Ø12, strzemiona Ø8 co 20 cm

Nadproża N

- - nadproża nad otworami okiennymi i drzwiowymi o rozpiętości nie większej niż 2,0m prefabrykowane żelbetowe  z belek L19 oparte min. 15cm na poduszce z betonu o grubości 5cm, zbrojone siatką z prętów Ø6 o oczkach 5x5cm,

- - istniejące nadproża wzmocnione poprzez wkuwane nadproża 2xC240

- - nadproża pozostałe zgodnie z projektem konstrukcyjnym

Elementy więźby dachowej

- Więźba dachowa o ustroju krokwiowo jętkowym z drewna klasy C24

- i nachyleniu 38°. Przekroje elementów oraz ich rozmieszczenie według rysunków konstrukcyjnych.

- Murłaty na pasku z papy mocowane do trzpieni na kotwy M16 o dł. 70cm w rozstawie co 0,90m. Elementy więźby dachowej zabezpieczone preparatami przeciwgrzybicznymi do granicy NRO,

Elementy zadaszenia wejścia

- - płatwie					 14x20cm

- - krokwie drewniane				   8x18cm

- - jętki drewniane			         2x6x16cm

- Elementy więźby dachowej zabezpieczone preparatami przeciwgrzybicznymi do granicy NRO,

Pokrycie dachowe

- - pokrycie dachowe budynku oraz zadaszenie nad wejściem do budynku blachy płaskiej na  rąbek stojący na łatach drewnianych

- w rozstawie zalecanym według producenta pokrycia dachowego,

Opis elementów wykończeniowych wewnętrznych

Wentylacja

Wentylacja za pomocą rur preizolowanych wełną mineralną w otulinie aluminiowej i za pomocą kształtek z PVC,

Ścianki działowe

ścianki działowe parteru z bloczków betonu komórkowego o gr. 12cm na zaprawie cementowej, oparte na fundamencie betonowym o wym. 20x40cm,

ścianki działowe poddasza gr. 12cm z bloczków betonu komórkowego zaprawie klejącej,

Tynki  wewnętrzne

tynki wewnętrzne w pomieszczeniach piwnic cem.-wap., w pozostałej części tynki gipsowe,

przed położeniem tynku na ściany i sufity powierzchnie murów zagruntować podkładem poprawiającym przyczepność zaprawy do ściany,

Sufit podwieszany

sufit podwieszany poddasza z płyt 2xGKF gr. 12,5mm na wieszakach metalowych mocowanych do dolnego pasa wiązarów dachowych oraz jętek lub legarów w rozwiązaniu systemowym,

Ocieplenie stropu podwieszanego

ocieplenie z płyt wełny mineralnej gr. 35cm ułożone pomiędzy pasami dolnymi wiązarów na izolacji z foli paroizolacyjnej,

Stolarka drzwiowa wewnętrzna

stolarka drzwiowa wewnętrzna drewniana,

Parapety

parapety z konglomeratu marmurowego,

Balustrady

balustrada klatki schodowej metalowa o wys. 1,1m,

balustrady zewnętrzna o wys. 1,1m

Posadzki i podłogi

pomieszczenia wykończone gresem,

Oblicowanie ścian

pomieszczenia łazienek: glazura

pomieszczenia socjalne: pas z płytek glazurowanych o wys. 60cm, zaczynający się na wys. 80cm od podłogi

Obudowa pionów wod-kan

obudowa z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gr. 12,5mm na stelażu metalowym

Wyjście na dach

- za pomocą okien wyłazów dachowych

Malowanie

malowanie ścian i sufitów farbą emulsyjną

Opis elementów wykończeniowych zewnętrznych

Docieplenie ścian

ściany zewnętrzne ocieplić styropianem i wełną mineralną o  gr. 16cm na całej wysokości budynku metodą BSO z wykończeniem tynkiem mineralnym typu baranek, ziarno 2mm, malowanie farbą akrylową,

cokół i ściany fundamentowe docieplony styropianem ekstrudowanym gr. 12 i wykończony tynkiem mozaikowym,

ścianę szczytową istniejącego budynku Urzędu Gminy doprowadzić do klasy odporności REI 60

Drzwi

drzwi wejściowe zewnętrzne od frontu drewniane o współczynniku, przenikania ciepła według projektowanej charakterystyki energetycznej

Stolarka okienna

stolarka okienna PVC z nawiewnikami „aereco”, rozwierno – uchylna o współczynniku według projektowanej charakterystyki energetycznej

stolarka okienna w piwnicy zabezpieczona przed parciem gruntu za pomocą naświetli systemowych ACO

w funkcjonującego budynku Urzędu Gminy (oznaczonym na planie zagospodarowania jako nr 4) w ścianie szczytowej  przyległej do projektowanego łącznika należy wymienić okna na okna odpowiadające klasie EI60

Balustrady

balustrada schodów i pochylni metalowe z rur okrągłych o wysokościach 1,10m oraz 0,75 i 0,95 przy pochylniach dla niepełnosprawnych,

Pokrycie dachowe

pokrycie dachowe z blachy płaskiej na rąbek stojący na łatach drewnianych w rozstawie według zaleceń producenta

Obróbki blacharskie

obróbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej, powlekanej o gr. 0,5mm

Rynny i rury spustowe

rynny spustowe stalowe powlekane w kolorze pokrycia dachowego o średnicy 100mm,

rury spustowe stalowe powlekane 80mm,

Wykończenie kominów ponad dachem

kształtki wentylacyjne w pokryciu dachowym według rozwiązań producenta pokrycia

Opaska wokół budynku

opaska o szer. 50cm z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podbudowie z ubitego piasku gr. 15 cm zamknięta obrzeżem betonowym o wym. 6x20cm

Wejście do budynku

- z kostki brukowej betonowej o gr. 6cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10cm i ubitego piasku gr. 15cm, zamknięta krawężnikiem betonowym o wym. 6x100cm

- - 	pochylnie dla niepełnosprawnych z kostki betonowej bez fazowania z chropowatą antypoślizgową powierzchnią o gr. 6cm na podbudowie z kruszywa łamanego gr. 10cm i ubitego piasku gr. 15cm, zamknięta krawężnikiem betonowym o wym. 6x100cm

Wycieraczka

wycieraczka metalowa o wym. 60x40cm,

Okno połaciowe i wyłaz na dach

okna dachowe w połaci dachowej drewniane o wym. 80x140cm

wyłaz na dach poprzez okna - wyłazy na dach o wym. 70x100cm,

Elementy dachowe

stopnie kominiarskie o konstrukcji metalowej w rozwiązaniu systemowym,

śniegołapy dachowe systemowe w rozwiązaniu producenta pokrycia dachowego

Podbitka okapu

podbitka okapu z PVC z elementami wentylacyjnymi na konstrukcji metalowej,

Powłoki ochronne, styki różnych elementów

elementy więźby dachowej zabezpieczyć środkiem grzybobójczym i ognioochronnym

zewnętrzne elementy drewniane zabezpieczyć preparatem wodoodpornym nadającym jednocześnie właściwą kolorystykę typu drewnochron

elementy stalowe zabezpieczyć przez dokładne ich oczyszczenie, pomalować emalią podkładową chlorokauczukową oraz 2x emalią nawierzchniową

styli elementów drewnianych z elementami betonowymi i murowanymi zabezpieczyć poprzez „przełożenie” oddzielnie ich papą lub folią PE

Izolacje termiczne

- Według projektowanej charakterystyki energetycznej

Izolacje przeciwwilgociowe

ściany fundamentowe – preparat hydrofobowy polimerowy dwu składnikowy na rapówce,

na ławach fundamentowych – 2x folia PVC,

w posadzce i na stropie – folia PE hydroizolacyjna gr. 1mm. ułożona z odpowiednim zakładem i sklejona lub zgrzewana.

dach – folia paroizolacyjna i paroszczelna

Ochrona przeciwpożarowa

9.1	Bezpieczeństwo pożarowe

Budynek zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL III.

9.2	Odporność pożarowa budynku oraz klasy odporności ogniowej jego elementów

- Dla budynku niskiego zaliczającego się do kategorii ZLIII wymagana jest klasa C odporności pożarowej. Ponieważ projektowany budynek ma 2 kondygnacje nadziemne, a strop parteru znajduje się na wysokości mniejszej niż 9m, wymagania te można obniżyć i przyjąć klasę D.

- Budynek zaprojektowany został w klasie D odporności pożarowej (z wyjątkiem kondygnacji podziemnej, która została zaprojektowana w klasie C) z elementów nie rozprzestrzeniających ognia o poniższej wymaganej klasie odporności ogniowej:

- Główna konstrukcja nośna (ściany konstrukcyjne wraz z elementami monolitycznymi): R30, dla C R60

- Ściany zewnętrzne (pasy międzykondygnacyjne wraz z połączeniem ze stropem): EI30 o wysokości 0,8m przy obustronnym działaniu ognia

- Ściany wewnętrzne: nie stawia się wymagań

- Strop nad kondygnacją podziemną: REI60

- Strop nad parterem: REI30

- Ściany wydzielające komunikację ogólną: EI15

- W odległości do 5m od ściany oddzielenia przeciwpożarowego naświetla dachowe nieotwierane E30

- Konstrukcja dachu: NRO

- Przekrycie dachu: NRO

- Schody: R30

- Kable i przewody elektryczne na drogach ewakuacyjnych powinny spełniać wymagania reakcji na ogień klasy B2ca.

- Do wykończenia wnętrza oraz jego stałego wyposażenia nie projektuje się materiałów ani wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Sufity podwieszane będą wykonane z materiałów niepalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.

- Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia pożarowego powinny mieć klasę odporności EI równą odporności przegrody przez którą przechodzą. Przepusty o średnicy powyżej 4cm w elementach wydzielających pomieszczenie zamknięte powinny mieć klasę odporności ogniowej EI60.

- Wydzielone stropem o klasie odporności ogniowej REI60 są pomieszczenia na kondygnacji podziemnej.

- Żadne z pomieszczeń nie zostało uznane za zagrożone wybuchem mieszaniny gazów, par cieczy czy pyłu z powietrzem.

9.3	Podział na strefy pożarowe

Budynek w części projektowanej stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 528,64m2. Pomieszczeniem zamkniętym jest kondygnacja podziemna.

9.4	Usytuowanie ze względu na ochronę p. poż.

Budynek przylegać będzie łącznikiem do funkcjonującego budynku urzędu gminy zlokalizowanego na tej samej działce budowlanej. Ściana pomiędzy oboma budynkami spełniać będzie wymagania dla ściany oddzielenia ppoż. REI 120. Aby tak się stało, istniejące okna w części istniejącej zostaną wymienione na okna techniczne o klasie odporności pożarowej EI60.

Najbliżej usytuowane obiekty na działkach sąsiednich – budynki mieszkalne jednorodzinne na działce nr 708 i 704 znajdują się w odległości odpowiednio ok.40 i ok.45m od projektowanego obiektu.

Budynek projektowany zlokalizowany jest w odległości przekraczającej 8m od wszystkich granic z działkami sąsiednimi.

9.5	Droga pożarowa

Projektowany budynek nie wymaga drogi pożarowej. Wobec oddzielenia go od istniejącego ścianą oddzielenia przeciwpożarowego REI120 od fundamentów do przekrycia dachu – stanowi odrębny budynek.

9.6	Drogi ewakuacyjne

W budynku przewiduje się zatrudnienie maksymalnie 20 osób.

W budynku nie występują pomieszczenia, w których jednorazowo przebywać będzie ponad 50 osób.

Uwzględniając powyższe:

- Zachowano w każdym przypadku długość przejścia w pomieszczeniach do 20m (przy dopuszczalnych 40), przy ich szerokości nie mniejszej niż 0,9m oraz szerokość wyjść ewakuacyjnych – 0,9m, natomiast z klatek schodowych i korytarzy na zewnątrz – nie mniej niż 1,20m.

- Zaprojektowano korytarze o szerokości co najmniej 1,20m (ewakuacja do 20 osób) przy ich wysokości co najmniej 2,20m

- Zachowano długość dojść ewakuacyjnych do 40m wobec dwóch kierunków ewakuacji na każdej kondygnacji.

- Zaprojektowano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

- Parametry użytkowe schodów:

a) szerokość biegów między pochwytami – 140cm

b) szerokość spoczników – 155cm

c) liczba stopni w biegu – 14

d) wysokość stopni – 17,25cm

9.7	Materiały wykończeniowe wnętrz

Na drogach komunikacji ogólnej nie mogą być stosowane materiały łatwo zapalne.

9.8	Urządzenia przeciwpożarowe

W budynku projektuje się następujące instalacje dla ochrony przeciwpożarowej:

a) ochrona odgromowa

b) przeciwpożarowy wyłącznik prądu elektrycznego

c) awaryjne oświetlenie ewakuacyjne zgodne z PN-EN 1838

9.9	Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru

Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru w ilości nie mniejszej niż 10l/s zapewnia istniejący hydrant zlokalizowany w odległości ok. 69m od ściany zewnętrznej projektowanego budynku.

9.10	 Wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy oraz oznakowanie znakami p.poż

Na czas oddania obiektu do użytkowania należy:

- wyposażyć go w gaśnice w ilości zgodnej z przepisami

- oznakować znakami bezpieczeństwa

- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego

Wyposażenie w instalacje

Budynek wyposażony będzie w następujące instalacje:

wodociągową

ciepłej wody

kanalizacji sanitarnej i deszczową

centralnego ogrzewania

elektryczną

Uwagi końcowe

materiały budowlane winny odpowiadać atestom i aprobatom technicznym,

materiały budowlane powinny posiadać znak B dopuszczający do obrotu materiałami budowlanymi oraz pozytywną ocenę higieniczną,

roboty budowlane powinny być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, przepisami BHP oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót,

roboty winny być wykonane pod nadzorem osoby posiadającej stosowne uprawnienia budowlane.

Adnotacje końcowe

Z każdego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi w projektowanym budynku dostępne jest pomieszczenie socjalne w części istniejącej

- w odległości nie większej niż 40m

EKSPERTYZA TECHNICZNA

STANU KONSTRUKCJI I ELEMENTÓW BUDYNKU

Z UWZGLĘDNIENIEM STANU PODŁOŻA GRUNTOWEGO

Obiekt	Nieużytkowany budynek Urzędu Gminy Wólka

Adres:	działki nr ewid. 706 i cz. 705, obr. nr 4 Jakubowice Murowane, 14 - Wólka, gm. 060914_2 – Wólka

              - Inwestor:	Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62,

NIP 7132872953, REGON 431020150,

| ##### 0Opracował : | ##### Podpis: |
| --- | --- |
| KONSTRUKCJA: mgr inż. Michał Kotuła LUB/BO/0093/19 |  |

grudzień 2019r.

Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji i elementów budynku

z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego

- Dane ogólne

- Obiekt:	Nieużytkowany budynek Urzędu Gminy Wólka,

- Adres:	działki nr ewid. 706 i cz. 705, obr. nr 4 Jakubowice Murowane,

- 14 - Wólka, gm. 060914_2 - Wólka

        - Inwestor: Gmina Wólka, Jakubowice Murowane 8, 20-258 Lublin 62,

NIP 7132872953, REGON 431020150

Podstawy opracowania:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznym jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.), - §206. ust. 2

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane – tekst jednolity  (Dz. U. z 2016 r. poz.290),

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 462)

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463),

Inwentaryzacja budowlana

Dokumentacja fotograficzna.

Przyjęte kryteria oceny technicznej:

bardzo dobry (brak uszkodzeń)

dobry (drobne uszkodzenia ok. 10% nie mające wpływu na funkcjonowanie obiektu)

dostateczny (większe uszkodzenia ok. 11-20% brak warstw izolacyjnych i ochronnych)

niedostateczny (średnie uszkodzenia 20-70%)

zły (duże uszkodzenia ok. 70% mające wpływu na funkcjonowanie obiektu stan przed awaryjny)

awaryjny (uszkodzenia niedopuszczające do dalszego funkcjonowania obiektu)

Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest inwentaryzacja i ekspertyza stanu technicznego nieużytkowanego budynku Urzędu Gminy Wólka. Inwentaryzacja i ekspertyza ma na celu ocenę stanu technicznego budynku gminy oraz zaplanowanie prac konstrukcyjnych którym zostanie on poddany. Zakres prac projektowych przewiduję przebudowę istniejących pomieszczeń podpiwniczenia, parteru oraz poddasza użytkowego.

Dane liczbowe :

Budynek objęty opracowaniem założony na planie prostokąta o podstawowych wymiarach rzutu 10,43x19,58 m Głowna część budynku założona na planie prostokąta wykonany w technologii tradycyjnej z częściowym podpiwniczeniem użytkowym oraz poddaszem użytkowym.

Dane ogólne:

Powierzchnia zabudowy:				        214,21 m2

Kubatura:							ok. 680 m3

Wysokość budynku:				            8,29 m (mierzona od średniego punktu terenu)

Poziom posadzki parteru w stosunku do terenu	            0,00÷-0,81 m

Główna bryła budynku wzniesiona w technologii murowanej z stropami ceglanymi nad podpiwniczeniem i drewnianym nad parterem.  Więźba dachowa drewniana tradycyjna płatwiowo krokwiowa. Pokrycie dachowe z płytej azbestowo cementowych na deskowaniu niepełnym.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje ocenę stanu technicznego niżej wymienionych elementów  konstrukcyjnych istniejącego budynku:

fundamenty i ściany fundamentowe,

ściany nadziemia wraz z nadprożami i podciągami,

strop nad piwnicą i parterem.

więźba dachowa.

pokrycie dachowe.

Ocena stanu podłoża gruntowego oraz opinia geotechniczna

Na podstawie analizy makroskopowej oraz obserwacji geodezyjnych zachowania się obiektów sąsiednich określono rodzaj gruntu:

grunt spoisty: glina piaszczysta o  IL = 0,1,  opór jednostkowy podłoża min. 150 kPa:

warunki gruntowe: proste,

kategoria geotechniczna: pierwsza,

woda gruntowa występuje znacznie poniżej poziomu posadowienia fundamentów.

Ocena stanu technicznego elementów konstrukcyjnych

W czasie badań i wizji lokalnej stwierdzono co następuje:

Fundamenty i ściany fundamentowe

Wg odkrywek fundamenty jako podmurówka z cegły opoki

Posadowienie fundamentów poniżej strefy przemarzania

Stwierdzono rysy, pęknięcia i ubytki podmurówki ścian fundamentowych oraz zawilgocenia. Fundamenty nie posiadają hydroizolacji ani pionowej ani poziomej. Brak izolacji termicznej.

Stan techniczny –dostateczny.

Ściany nadziemia

Ściany nadziemia z cegły ceramicznej pełnej i fundamentowe z kamienia (opoki) zaprawie cementowo -  wapiennej

Stwierdzono rysy oraz postępujące osiadanie ścian.

Ściany nie posiadają izolacji termicznej, tynki na ścianach posiadają liczne ubytki i odparzenia, konstrukcja ścian nie są chronione przed wilgocią i przemarzaniem

Stan techniczny - dostateczny.

Nadproża okienne

Nadproża ceglane,

Stwierdzono ugięcia oraz postępującą korozję biologiczną.

Stan techniczny – dostateczny

Strop nad parterem

Stropy na belkach drewnianych wypełnionych polepą

Stwierdzono ugięcia, oraz korozja drewna spowodowana przeciekaniem dachu.

Stan techniczny – dostateczny

Konstrukcja dachu

Dach krokwiowy z ramą wsporczą wykonany z drewna

Stwierdzono miejscowe ugięcia krokwi oraz postępującą korozję biologiczną (zawilgocenia i wykwity grzyba) na wskutek przecieków przez nieszczelność w dachu.

Nie stwierdzono zabezpieczeń przeciwkorozyjnych

Brak izolacji termicznej

Stan techniczny – dostateczny

Pokrycie dachowe

Pokrycie dachu z płyt azbestowo – cementowych

Utylizacje pokrycia dachowego z eternitu zlecić wykwalifikowanej firmie

Stan techniczny – dostateczny

Wnioski

ogólny stan techniczny budynku ocenia się jako dostateczny  ze względu na brak izolacji, ugięcia elementów budynku i zniszczenie ław fundamentowych ceglanych, ugięcie stropu, nieszczelność w pokryciu dachowym,

warunki gruntowe pozwalają na przeniesienie obciążeń od nowych elementów budynku pod warunkiem wykonania podbicia konstrukcji fundamentów budynku w części istniejącej oraz poprzez przebudowę istniejących stropów,

przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac na budynku należy opracować  projekt wykonania ewentualnego wzmocnienia fundamentów, docieplenie ścian budynku, oraz wykonanie wzmocnień konstrukcji jak i remont elementów których nośność może zostać przekroczona,

należy wykonać na nowo obróbki blacharskie, pokrycie dachowe, odwodnienie wokół budynku wraz z opaską,

prace zalecane wyżej wymienione należy wykonać niezwłocznie ze względu na postępującą degradację budynku

budynek nadaje się do przebudowy na cele kulturalne oraz siedzibę gminnej biblioteki publicznej pod warunkiem wzmocnienia elementów konstrukcyjnych

w wewnątrz zaleca się przebudowę istniejących ścian,

fot.1 elewacja od drogi powiatowej

fot.2 elewacja od drogi – ubytki w tynku i spękania w ścianach

fot.3 elewacja od drogi wojewódzkiej

fot.4 elewacja od drogi dojazdowej wewnętrznej

fot.5 widok na dach i ścianę szczytową i zniszczone kominy bez zabezpieczeń

fot.6 postępująca degradacja ścian i fundamentów

fot.7 postępująca degradacja ścian i fundamentów,

brak izolacji termicznej i hydroizolacyjnej