# CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU – SKRÓCONA (ETAP PROJEKTU)

- Bilans mocy urządzeń elektrycznych oraz urządzeń zużywających inne rodzaje energii, stanowiących jego stałe wyposażenie budowlano-instalacyjne

a) pompy obiegowe inst. c.o.:	0,20 kW,

B) wentylatory:			1,20 kW.

- Właściwości cieplne przegród zewnętrznych:

- ściana zewnętrzna:		współczynnik U=0,23,

- dach:				współczynnik U=0,19,

- podłoga na gruncie:		współczynnik U=0,23,

- okna:				współczynnik U=1,30,

- drzwi zewnętrzne:		współczynnik U= 1,70.

- Parametry sprawności energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych lub chłodniczych mających wpływ na gospodarkę energetyczną obiektu

a) dane dla ciepłej wody użytkowej:

  - sprawność wytwarzania c.w.u. 						0,70,

b) dane dla centralnego ogrzewania:

  - średnia sezonowa sprawność wytworzenia nośnika ciepła:		0,80,

  - średnia sezonowa sprawność transportu (dystrybucji) nośnika ciepła:	0,88,

  - średnia sezonowa sprawność akumulacji ciepła:				1,0 (brak zasobnika ciepła),

  - średnia sezonowa sprawność regulacji i wykorzystania ciepła w budynku:	0,93.

- Dane na temat przyjętych rozwiązań budowlanych i instalacyjnych

Przyjęte w dokumentacji rozwiązania budowlane i instalacyjne spełniają wymagania dot. oszczędności energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych. Wartość sumarycznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię EP wynosi 160,30 i spełnia wymogi zgodnie z Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 06.11.2008 r. (Dz.U. nr201, poz.1240 z późn. zmianami).