Woźniki, dnia 09.12.2020 r.

IK.7226.17.2020

Pan

Robert Bęczkowski

Radny Rady Miejskiej w Woźnikach

W nawiązaniu do Pana pisma z dnia 13.11.2020r. (data wpływu 16.11.2020r.) odnośnie nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji sanitarnej informuję, że z naszej strony w celu rozwiązania problemu zostały podjęte następujące kroki: przeniesienie studni rozprężnej, dozowanie środka antyodorowego, przeczyszczenie całego odcinka kanalizacji w ul. Obrony Narodowej, oddelegowanie do mieszkańców zgłaszających problemy hydraulika w celu znalezienia rozwiązaniu powyższego problemu. Hydraulicy, którzy zostali wpuszczeni do domów w celu ustalenia przyczyny odoru zgłosili nam, że zasadne będzie wykonanie dodatkowego odpowietrzenia wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, o czym na miejscu mieszkańców poinformowano. Przed wybudowaniem kanalizacji sanitarnej w Ligocie Woźnickiej domy znajdowały się na początku sieci, natomiast sytuacja ulegała zmianie i mieszkają Państwo już w połowie sieci, gdzie przepływ ścieków jest znacznie większy niż był dotychczas. Rozbudowa sieci polega na włączeniu się do istniejącej kanalizacji sanitarnej, a co za tym idzie zwiększenie przepływu ścieków w niej. W związku z powyższym w celu rozwiązania problemu prosimy w pierwszej kolejności o wykonanie odpowietrzenia. Z doświadczenia możemy stwierdzić, że jeśli z instalacji kanalizacyjnej w budynku przedostają się do jego pomieszczeń nieprzyjemne zapachy, świadczy to o błędach w jej wykonaniu. Dlatego instalacja kanalizacyjna w każdym budynku musi być prawidłowo wykonana oraz utrzymywana w należytym stanie technicznym. Najczęstsze wady wynikają z:

- braku lub źle działającego odpowietrzenia kanalizacji (np. braku lub zbyt małej średnicy wywiewki, brak zaworów napowietrzających itp.)

- niewielkiego rozszczelnienia pod względem gazowym kanalizacji wewnętrznej (np. niska jakość materiałów, brak na rurach uszczelek czy ich zużycie, niewłaściwego wykonanie podłączeń urządzeń sanitarnych np. płytkie syfony przy brodzikach natryskowych, wannach itp.).

Na podstawie §125 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz.1065) przewody spustowe (piony) instalacji kanalizacyjnej powinny być wyprowadzone jako przewody wentylacyjne ponad dach. Zakończenie pionu zwane jest wywiewką lub rurą wywiewną.

Zleciliśmy również opracowanie ekspertyzy, która potwierdza zasadność przeglądu odpowietrzenia, w tym celu Urząd wykona prace zadymiające w rejonie domów przy ulicy Obrony Narodowej. Treść ekspertyzy zostaje dołączona do pisma w celu zapoznania.

Sporządziła: Klaudia Łopat

Zatwierdziła: Alina Kot

Otrzymują:

- Adresat

- A/a