|  | Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie: zł |  |

| Kosztorys 0011-02-BUD-KN-01-A |  |
| --- | --- |
| Docieplenie dachu - sala gimnastyczna wraz z łącznikiem |  |
| Obiekt | Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza |
| Budowa | Zakrzewo |

| Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g |
| --- | --- |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

| Sporządził | A.Nowacka |
| --- | --- |
| Inowrocław, luty,2007r. |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| Budynek Gimnazjum im. Jana Ksprowicza - Zakrzewo |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
| 1 | KNR 4-01 0535/04 | Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | 24,2 + 24,2 + 9,55 + 2,73 | m | 60,680 |  |
|  |  | razem | m | 60,68 |  |
| 2 | KNR 4-01 0535/06 | Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | 7 * 5 + 2 * 3 | m | 41,000 |  |
|  |  | razem | m | 41 |  |
| 3 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | (12,8 + 0,28 + 12,3 + 12,8 + 0,28 + 12,3 + 24,2 + 2,73 * 2 + 3,23) * 0,43 | m2 | 35,970 |  |
|  |  | razem | m2 | 35,97 |  |
| 4 | KNR 4-01 0724/01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii I o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów | m2 | 12 |  |
| 5 | KNR 2-15w 0213/05 | Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 - demontaż | szt | 6 |  |
| 6 | KNR 2-15W 0213/05 | Rury wywiewne z PCW o połączeniu wciskowym, o średnicy 110 | szt | 6 |  |
| 7 | KNR 2-02 0406/01 | Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - belka oporowa |  |  |  |
|  |  | 0,2 * 0,2 * (24,2 + 24,2 + 9,55 + 2,73) | m3 | 2,427 |  |
|  |  | razem | m3 | 2,427 |  |
| 8 | KNR 4-01 0519/01 | Drobne naprawy pokrycia polegające na umocowaniu pokrycia i zakitowaniu |  |  |  |
|  |  | 16 * 0,4 * 0,4 | m2 | 2,560 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,56 |  |
| 9 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej |  |  |  |
|  |  | 25,5 * 12,1 | m2 | 308,550 |  |
|  |  | 25,5 * 8,0 | m2 | 204,000 |  |
|  |  | 8,75 * 4,2 | m2 | 36,750 |  |
|  |  | razem | m2 | 549,3 |  |
| 10 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe ze styropapy na sucho gr. 18 cm | m2 | 549,3 |  |
| 11 | KNR 0-17 2609/05 | Przymocowanie płyt za pomocą dybli |  |  |  |
|  |  | 549,3 * 3,5 | szt | 1.922,550 |  |
|  |  | razem | szt | 1922,55 |  |
| 12 | KNR 2-02 0506/02 | Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - ogniomury |  |  |  |
|  |  | 83,65 * 0,43 | m2 | 35,970 |  |
|  |  | razem | m2 | 35,97 |  |
| 13 | KNR 2-02 0506/02 | Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25cm |  |  |  |
|  |  | (24,2 + 24,2 + 2,73 + 8,75) * 0,3 | m2 | 17,964 |  |
|  |  | razem | m2 | 17,964 |  |
| 14 | KNR 2-02 0506/01 | Obróbki z blachy ocynkowanej, przy szerokości w rozwinięciu do 25cm - pas nadrynnowy |  |  |  |
|  |  | (24,2 + 24,2 + 2,73 + 8,75) * 0,25 | m2 | 14,970 |  |
|  |  | razem | m2 | 14,97 |  |
| 15 | KNR 0-15 0528/04 | Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm | m | 59,9 |  |
| 16 | KNR 0-15 0529/03 | Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm | m | 30 |  |
| 17 | KNR 2-02u2 0534/03 | Pokrycie papą zgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniową gr. 5,2 mm |  |  |  |
|  |  | (24,2 + 2,42 + 9,55 * 2 + 2,73 + 2,73 + 4,13 + 3,82 + 12,3) * 0,5 | m2 | 35,715 |  |
|  |  | razem | m2 | 35,715 |  |
| 18 | KNR 2-02u2 0534/01 | Pokrycie papą zgrzewalną dachów o powierzchni do 100m2 | m2 | 549,3 |  |
| 19 | KNR 2-02 0506/06 | Rury wentylacyjne z blachy ocynkowanej |  |  |  |
|  |  | 5,5 * 4 | szt | 22,000 |  |
|  |  | razem | szt | 22 |  |
| 20 | KNR 4-01 0414/11 | Deska czołowa w pasie podrynnowym | m | 60,68 |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza - Zakrzewo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne |  |  |
|  | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie robocizny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza- Zakrzewo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Blacharze gr.II | r-g | 110,128 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Cieśle gr.II | r-g | 26,940 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Cieśle gr.III | r-g | 12,984 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Dekarze gr. II | r-g | 46,109 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Dekarze gr.II | r-g | 310,522 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Robotnicy gr. I | r-g | 5,013 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Robotnicy gr.I | r-g | 138,394 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Robotnicy gr.II | r-g | 0,720 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Robotnicy | r-g | 142,853 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Tynkarze gr.II | r-g | 23,229 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 816,892 |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza- Zakrzewo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm | kg | 346,288 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Blacha stalowa ocynkowana 0,55mm | kg | 175,560 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,036 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Denka rynnowe z PCW | szt | 7,787 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone kl.II 19-25mm | m3 | 0,364 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Drewno opałowe | kg | 0,128 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 1.999,452 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Folia budowlana | m2 | 659,160 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 58,502 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 2,184 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Haki do rynien (rynajzy) | szt | 119,800 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Kit asfaltowy | kg | 0,256 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Klamry ciesielskie typ U | kg | 26,212 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Kolanka z PCW | szt | 12,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 2,573 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Ksylamit popularny | kg | 0,825 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Leje spustowe z PCW | szt | 5,990 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Narożnik rynnowy PCW | szt | 5,990 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Obejmy do rur spustowych | szt | 15,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna | m2 | 43,686 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej gr. 5,2 mm nawierzchniowa | m2 | 704,518 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Piasek do zapraw | m3 | 0,176 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Rury spustowe PCW o średnicy 10 i 11cm | m | 33,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Rury wywiewne z PCW d=110mm | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Rynny z PCW o średnicy 150 mm | m | 65,890 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Spoiwo cynowo-ołowiane LC60 | kg | 3,655 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Styropapa gr. 18 cm | m2 | 576,765 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,029 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 0,084 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Złączki do rur z PCW | szt | 12,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Złączki rynny z PCW | szt | 17,970 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Budynek Gimnazjum im. Jana Kasprowicza - Zakrzewo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Środek transportowy | m-g | 12,457 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,360 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Wyciąg | m-g | 11,578 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Żuraw okienny przenośny | m-g | 0,385 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 24,780 |  | 0,00 |  |  |  |

|  | Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie: zł |  |

| Kosztorys 0012-02-BUD-KN-01-A |  |
| --- | --- |
| Docieplenie Domu Kultury oraz podjazd dla niepełnosprawnych |  |
| Obiekt | Dom Kultury |
| Budowa | Zakrzewo |
| Inwestor | Gmina Zakrzewo |

| Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g |
| --- | --- |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

| Sporządził | A.Nowacka |
| --- | --- |
| Inowrocław, luty,2007r. |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| Dom Kultury - Zakrzewo |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
|  |  | Docieplenie Domu Kultury |  |  |  |
| 1 | KNR 4-01 0519/06 | Rozbiórka pokrycia pierwszej warstwy papy z dachów betonowych |  |  |  |
|  |  | 26,67 * 15,41 + 2,58 * 1,08 | m2 | 413,771 |  |
|  |  | razem | m2 | 413,771 |  |
| 2 | KNR 4-01 0519/07 | Rozbiórka pokrycia każdej następnej poza pierwsza warstwy papy z dachów betonowych | m2 | 413,771 |  |
| 3 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | 0,25 * (0,41 + 2,1 + 0,81 * 2) * 2 | m2 | 2,065 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,065 |  |
| 4 | KNR 4-04 1107/01 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym |  |  |  |
|  |  | 414 * 0,01 * 1,8 | t | 7,452 |  |
|  |  | razem | t | 7,452 |  |
| 5 | KNR 4-04 1107/04 | Wywóz złomu z terenu rozbiórki samochodem skrzyniowym na odległość do 1km - nakłady uzupełniejące za każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km | t | 7,452 |  |
| 6 | Kalkulacja indywidualna | Opłata za utylizację odpadów na wysypisku - papa z lepikiem | t | 7,452 |  |
| 7 | KNR 4-01 0535/04 | Rozbiórka rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 26,7 |  |
| 8 | KNR 4-01 0535/06 | Rozbiórka rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | 6,6 * 4 | m | 26,400 |  |
|  |  | razem | m | 26,4 |  |
| 9 | KNR 4-01 0535/08 | Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku |  |  |  |
|  |  | 0,28 * (26,67 + 15,41 + 16,39 + 2,58 + 1,08 + 24,09) | m2 | 24,142 |  |
|  |  | razem | m2 | 24,142 |  |
| 10 | KNR 0-17 2608/01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 433,187 |  |
| 11 | KNR 2-02 0607/01 | Izolacja pozioma przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej | m2 | 433,187 |  |
| 12 | KNR 2-02 0609/03 | Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe ze styropapy na sucho gr. 18 cm | m2 | 433,187 |  |
| 13 | KNR 2-02 0406/05 | Montaż belki drewnianej wzdłuż okapu z tarcicy nasyconej |  |  |  |
|  |  | 0,16 * 0,16 * (26,97 + 5,0) | m3 | 0,818 |  |
|  |  | razem | m3 | 0,818 |  |
| 14 | KNR 0-17 2609/05 | Przymocowanie płyt za pomocą dybli |  |  |  |
|  |  | 433,187 * 3,5 | szt | 1.516,155 |  |
|  |  | razem | szt | 1516,155 |  |
| 15 | KNR 2-02U2 0534/02 | Pokrycie papą zgrzewalną nawierzchniową gr. 5,2 mm dachów o powierzchni ponad 100m2 |  |  |  |
|  |  | 26,91 * 15,65 + 2,82 * 1,08 + 1,8 * 5 | m2 | 433,187 |  |
|  |  | razem | m2 | 433,187 |  |
| 16 | KNR 2-02u2 0541/02 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm |  |  |  |
|  |  | 0,42 * (26,91 + 15,65 + 16,39 + 2,82 + 1,08 + 24,09) + 2,07 | m2 | 38,585 |  |
|  |  | razem | m2 | 38,585 |  |
| 17 | KNNR 2 0504/07 | Obróbki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papą lub dachówką | szt | 8 |  |
| 18 | KNR 0-15 0528/04 | Rynny dachowe z PCW półokrągłe o średnicy 15cm | m | 26,9 |  |
| 19 | KNR 0-15 0529/03 | Rury spustowe z PCW o średnicy 10 i 11cm |  |  |  |
|  |  | 7,0 + 9,0 + 7,0 | m | 23,000 |  |
|  |  | razem | m | 23 |  |
| 20 | KNNR 1 0310/02 | Wykopy w gruncie kategorii III o głębokości do 1,5m przy odkrywaniu istniejących fundamentów na zewnątrz budynku - pod ocieplenie fundamentu |  |  |  |
|  |  | (29,7 + 17,5) * 1,2 * 1,0 | m3 | 56,640 |  |
|  |  | razem | m3 | 56,64 |  |
| 21 | KNNR 3 0601/01 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość |  |  |  |
|  |  | (26,67 + 15,51 + 1,08 * 2) * 1,0 | m2 | 44,340 |  |
|  |  | razem | m2 | 44,34 |  |
| 22 | KNR 4-01 0725/06 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków |  |  |  |
|  |  | (26,67 + 15,51 + 1,08 * 2) * 1,0 | m2 | 44,340 |  |
|  |  | razem | m2 | 44,34 |  |
| 23 | KNR 0-23 2612/01 | Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER przez przyklejenie płyt styrodur gr. 10 cm | m2 | 44,34 |  |
| 24 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na styrodurze | m2 | 44,34 |  |
| 25 | KNR 4-01 0727/06 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kategorii II o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 5m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach z betonów żwirowych, bloczków | m2 | 44,34 |  |
| 26 | KNR 2-02 0603/09 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | 44,34 |  |
| 27 | KNR 2-02 0603/10 | Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe pionowe wykonywane na zimno z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa ponad pierwszą | m2 | 44,34 |  |
| 28 | KNNR 1 0317/01 | Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kategorii I-III z przerzutem na odległość do 3m i zagęszczeniem | m3 | 56,64 |  |
| 29 | KNNR 6 0404/04 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  |  |  |
|  |  | 26,87 + 15,61 + 2,78 + 1,08 + 4 * 0,5 | m | 48,340 |  |
|  |  | razem | m | 48,34 |  |
| 30 | KNNR 6 0502/02 | Opaska z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem |  |  |  |
|  |  | 48,34 * 0,5 | m2 | 24,170 |  |
|  |  | razem | m2 | 24,17 |  |
| 31 | KNR 0-17 2609/08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 87,02 |  |
| 32 | KNR 0-23 2611/01 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą poprzez oczyszczenie mechaniczne i zmycie | m2 | 625,56 |  |
| 33 | KNR 0-17 2608/02 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotną impregnację grzybobójczą - CT 99 | m2 | 625,56 |  |
| 34 | KNR 0-17 2608/03 | Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą LEKKA-MOKRA poprzez jednokrotne gruntowanie preparatem wzmacniającym CT 17 | m2 | 625,56 |  |
| 35 | KNNR 2 1504/01 | Rusztowania ramowe zewnętrzne o wysokości do 10m | m2 | 728 |  |
| 36 | KNR 0-23 2614/02 | Ocieplenie ścian budynków w systemie STOPTER z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręcznym wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki |  |  |  |
|  |  | 87,02 * 6,8 | m2 | 591,736 |  |
|  |  | 16,06 * (0,7 + 0,3 + 0,4) + 5,67 * (1,3 + 0,3 + 0,4) | m2 | 33,824 |  |
|  |  | razem | m2 | 625,56 |  |
| 37 | KNR 0-23 2612/06 | Przyklejenie warstwy siatki na ścianach przy ociepleniu ścian budynków płytami styropianowymi w systemie STOPTER |  |  |  |
|  |  | 87,02 * 2,0 | m2 | 174,040 |  |
|  |  | 4,2 * 3,2 + 5,9 * (7,2 - 2,0) | m2 | 44,120 |  |
|  |  | razem | m2 | 218,16 |  |
| 38 | KNR 0-17 2609/08 | Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym | m | 282,52 |  |
| 39 | KNR 2-02 1505/10 | Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni zewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 625,56 |  |
| 40 | KNNR 2 0805/03 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 40x40cm na zaprawie klejowej |  |  |  |
|  |  | 6,15 * 7,8 + 4,7 * 2,5 | m2 | 59,720 |  |
|  |  | razem | m2 | 59,72 |  |
| 41 | KNR 0-23 0933/01 | Nałożenie na podłoże podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 34,8 |  |
| 42 | KNR 0-23 0933/02 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z silikatowych tynków dekoracyjnych o grubości 2mm na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych | m2 | 34,38 |  |
| 43 | KNNR 3 0607/05 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej podokienników |  |  |  |
|  |  | (1,02 * 25 + 1,92 * 13 + 1,66 * 27 + 2,42 * 2 + 1,07 * 14 + 1,42) * 0,25 | m2 | 29,130 |  |
|  |  | razem | m2 | 29,13 |  |
| 44 | Kalkulacja indywidualna | Daszek - konstrukcja auminiowa wypełniona poliwęglanem 1-komorowym mocowana do ściany za pomocą cięgien stalowych |  |  |  |
|  |  | 3,0 * 3,0 + 1,5 * 2,5 + 1,75 * 2,0 | m2 | 16,250 |  |
|  |  | razem | m2 | 16,25 |  |
|  |  | Podjazd dla niepełnosprawnych |  |  |  |
| 45 | KNNR 2 1201/02 | Podkłady murarskie | m3 | 47,99 |  |
| 46 | KNNR 2 1201/01 | Podkłady betonowe | m3 | 35,24 |  |
| 47 | KNR 2-02 0201/04 | Ławy fundamentowe betonowe prostokątne o szerokości ponad 1,3m z ręcznym układaniem betonu | m3 | 23,42 |  |
| 48 | KNR 2-02 0352/11 | Słupy łączone za pomocą spawania - dodatkowe nakładki o masie ponad 2kg | szt | 24 |  |
| 49 | KNNR 2 1301/01 | Balustrady z rur stalowych malowanych proszkowo kotwione w podjeździe z dwupoziomowym pochwytem | m | 36,2 |  |
| 50 | KNNR 2 1209/03 | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30cm na zaprawie klejowej grubości 3mm układane metodą regularną | m2 | 83,77 |  |
| 51 | KNNR 2 1209/06 | Posadzki jedno i wielobarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną - dopłata za każdy 1mm zaprawy klejowej ponad 3mm | m2 | 83,77 |  |
| 52 | KNR 2-02 0218/01 | Schody żelbetowe z ręcznym układaniem betonu - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu | m3 | 19,07 |  |
| 53 | KNR 2-02 1121/01 | Przygotowanie podłoża pod okładziny schodów z płytek układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 2,73 |  |
| 54 | KNR 2-02 1121/05 | Okładziny schodów z płytek 30x30cm układanych na klej metodą kombinowaną | m2 | 2,73 |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gminny Ośrodek Kultury - Zakrzewo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne |  |  |
|  | Ocieplenie Gminnego Ośrodka Kultury | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Podjazd dla niepełnosprawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie robocizny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gminny Ośrodek Kultury - Zakrzewo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Betoniarze gr.II | r-g | 59,197 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Blacharze gr.II | r-g | 24,694 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Cieśle gr.II | r-g | 314,614 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Cieśle gr.III | r-g | 9,734 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Dekarze gr. II | r-g | 25,485 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Dekarze gr.II | r-g | 229,610 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Malarze gr.II | r-g | 83,387 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Posadzkarze gr.II | r-g | 3,701 |  | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Robotnicy gr. I | r-g | 2,771 |  | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Robotnicy gr.I | r-g | 1.106,388 |  | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Robotnicy gr.II | r-g | 7,094 |  | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Robotnicy | r-g | 1.935,428 |  | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Spawacze gr.II | r-g | 18,720 |  | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Tynkarze gr.II | r-g | 827,824 |  | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Tynkarze gr.III | r-g | 1.068,318 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 5.716,965 |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gminny Ośrodek Kultury - Zakrzewo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Bale iglaste obrzynane kl.II gr.50mm | m3 | 0,131 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Balustrady z rur stalowych malowane proszkowo z dwupoziomowym pochwytem | kg | 434,400 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Beton zwykły | m3 | 79,167 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Blacha ocynkowana | kg | 145,941 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Blacha powlekana płaska | m2 | 47,460 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Blacha stalowa ocynkowana 0,50mm | kg | 10,880 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Blacha z cynku 0,55mm | kg | 10,320 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,595 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Cement portlandzki 35 | t | 0,288 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Daszek - konstrukcja aluminiowa wypełniona poliwęglanem 1-komorowym mocowana do ściany za pomocą cięgien stalowych | m2 | 16,250 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Denka rynnowe z PCW | szt | 3,497 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Deski iglaste obrzynane kl.III 25mm | m3 | 1,363 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Deski iglaste obrzynane kl.III 38mm | m3 | 0,047 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Drewno na stemple (korowane) | m3 | 0,161 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Dyble plastikowe "z grzybkami" | szt | 4.179,131 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Elektrody do stali niskostopowych (100szt) | opk | 1,440 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Farba silikonowa nawierzchniowa na tynki, biała | dm3 | 189,545 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Folia budowlana | m2 | 519,824 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Gaz propanowo-butanowy płynny | kg | 43,319 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 20 | Gruz z betonu lekkiego | m3 | 50,869 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 21 | Gwoździe budowlane gołe | kg | 23,286 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 22 | Haki do rynien (rynajzy) | szt | 53,800 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 23 | Kątowniki AL | m | 434,580 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 24 | Klamry ciesielskie typ U | kg | 4,908 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 25 | Kolanka z PCW | szt | 9,200 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 26 | Kołki rozporowe | szt | 50,960 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 27 | Kostka brukowa betonowa 6cm szara | m2 | 24,653 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 28 | Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II | m3 | 0,900 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 29 | Ksylamit popularny | kg | 0,818 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 30 | Leje spustowe z PCW | szt | 2,690 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 31 | Masa tynkarska silikatowa | kg | 10,440 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 32 | Narożnik rynnowy PCW | szt | 2,690 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 33 | Obejmy do rur spustowych | szt | 11,500 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 34 | Obrzeża betonowe 30x8cm | m | 49,307 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 35 | Papa polimerowo-asfaltowa na osnowie z włókniny poliestrowej | m2 | 506,829 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 36 | Piasek do zapraw | m3 | 2,305 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 37 | Piasek | m3 | 2,195 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 38 | Płytki ceramiczne podłogowe 30x30cm | m2 | 2,812 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 39 | Płytki podłogowe z kamieni sztucznych 30x30cm | m2 | 87,121 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 40 | Płytki ścienne 40x40cm | m2 | 62,706 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 41 | Płyty styropianowe EPS 70 grubości 12 cm frezowany | m3 | 32,998 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 42 | Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT | kg | 125,112 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 43 | Preparat gruntujący CERESIT CT 17 | dm3 | 125,112 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 44 | Preparat przeciwgrzybowy do podłoży mineralnych CT 99 | dm3 | 62,556 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 45 | Roztwór asfaltowy | kg | 50,991 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 46 | Rury spustowe PCW o średnicy 10 i 11cm | m | 25,300 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 47 | Rynny z PCW o średnicy 150 mm z falcem | m | 29,590 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 48 | Siatka z włókna szklanego | m2 | 1.007,949 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 49 | Styrodur gr. 10 cm | m2 | 46,557 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 50 | Styropapa gr. 18 cm | m2 | 454,846 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 51 | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,217 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 52 | Wkręty do blach samogwintujące | szt | 663,662 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 53 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERMIT SN 30 | kg | 2.502,240 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 54 | Wyprawa tynkarska ATLAS CERPLAST | kg | 187,668 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 55 | Wyprawa tynkarska SILIKATOWA | kg | 103,140 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 56 | Zaprawa cementowa m. 80 | m3 | 0,039 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 57 | Zaprawa cementowa M12 | m3 | 9,598 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 58 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 246,046 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 59 | Zaprawa klejąca | kg | 27,164 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 60 | Zaprawa klejowa - sucha mieszanka | kg | 552,882 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 61 | Zaprawa klejowa ATLAS STOPTER K-20 - sucha mieszanka | kg | 7.590,407 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 62 | Zaprawa klejowa CERESIT CT 85 - sucha mieszanka | kg | 332,586 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 63 | Zaprawa klejowa do wypełniania spoin - sucha mieszanka | kg | 20,943 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 64 | Zaprawa spoinująca | kg | 12,319 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 65 | Złączki do rur z PCW | szt | 9,200 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 66 | Złączki rynny z PCW | szt | 8,070 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dom Kultury - Zakrzewo |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Rusztowanie ramowe | m-g | 47,320 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Samochód skrzyniowy 5t | m-g | 22,281 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Spawarka elektryczna wirująca 300A | m-g | 19,680 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Spawarka elektryczna | m-g | 34,028 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Środek transportowy | m-g | 30,051 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Wibrator powierzchniowy | m-g | 3,142 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 2,660 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Wyciąg | m-g | 130,767 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Żuraw okienny przenośny | m-g | 21,860 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 311,789 |  | 0,00 |  |  |  |

|  | Wartość kosztorysowa | 0,00 |
| --- | --- | --- |
|  | Słownie: zł |  |

| Kosztorys 0004-4-A |  |
| --- | --- |
| Wymiana okien i drzwi |  |
| Obiekt | Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie |

| Stawka robocizny | 0,00 zł/r-g |
| --- | --- |
| Koszty zakupu | 0% |
| Koszty pośrednie | 0% |
| Zysk | 0% |

| Sporządził | A.Nowacka |
| --- | --- |
| Inowrocław, marzec,2007r. |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiar robót |  |  |  |  |  |
| Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa | Opis robót | Jm | Ilość |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 | szt | 2 |  |
| 2 | KNR 4-01 0354/05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 |  |  |  |
|  |  | 2,4 * 2,4 * 6 + 1,9 * 2,06 * 2 + 2,4 * 1,8 | m2 | 46,708 |  |
|  |  | razem | m2 | 46,708 |  |
| 3 | KNR 4-01 0304/01 | Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (podmurowanie okien, zwężenie drzwi, zamurowanie naświetli) |  |  |  |
|  |  | sala lekcyjna - okna 2,4 * 0,3 * 0,38 * 6 | m3 | 1,642 |  |
|  |  | naświetla 2,4 * 0,55 * 0,38 * 2 | m3 | 1,003 |  |
|  |  | drzwi 0,9 * 2,1 * 0,38 * 2 | m3 | 1,436 |  |
|  |  | pokój nauczycielski 0,9 * 1,8 * 0,38 | m3 | 0,616 |  |
|  |  | razem | m3 | 4,697 |  |
| 4 | KNR 4-01 0711/01 | Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu |  |  |  |
|  |  | 2,4 * 0,3 * 6 | m2 | 4,320 |  |
|  |  | 2,4 * 0,55 * 2 | m2 | 2,640 |  |
|  |  | 0,9 * 2,1 * 2 | m2 | 3,780 |  |
|  |  | 0,9 * 1,8 | m2 | 1,620 |  |
|  |  | razem | m2 | 12,36 |  |
| 5 | KNR 4-01 0726/01 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów | m2 | 12,36 |  |
| 6 | KNR 2-02u2 1025/05 5 | Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW |  |  |  |
|  |  | 1,14 * 2,06 * 2 | m2 | 4,697 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,697 |  |
| 7 | KNR 0-19 1023/11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 |  |  |  |
|  |  | 2,4 * 2,15 * 6 | m2 | 30,960 |  |
|  |  | razem | m2 | 30,96 |  |
| 8 | KNR 0-19 1023/11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 |  |  |  |
|  |  | 1,8 * 1,5 | m2 | 2,700 |  |
|  |  | razem | m2 | 2,7 |  |
| 9 | KNR 2-02u2 2804/01 | Parapety z PCV |  |  |  |
|  |  | 2,4 * 0,3 * 6 | m2 | 4,320 |  |
|  |  | razem | m2 | 4,32 |  |
| 10 | KNR 4-01 0708/02 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów | m | 62,5 |  |
| 11 | KNR 2-02 1505/01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania |  |  |  |
|  |  | 62,5 * 0,25 | m2 | 15,625 |  |
|  |  | razem | m2 | 15,625 |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kosztorys |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Podstawa, opis robót, nakłady | Jm | Norma | Ilość | Cena | Robocizna | Materiały | Sprzęt |  |
| 1 | KNR 4-01 0354/04 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 1,16 | 2,320 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | KNR 4-01 0354/05 - Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 * 2,4 * 6 + 1,9 * 2,06 * 2 + 2,4 * 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 46,708 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,52 | 24,288 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0304/01 - Uzupełnienie ścianek lub zamurowań otworów w ścianach z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej (podmurowanie okien, zwężenie drzwi, zamurowanie naświetli) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sala lekcyjna - okna 2,4 * 0,3 * 0,38 * 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | naświetla 2,4 * 0,55 * 0,38 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | drzwi 0,9 * 2,1 * 0,38 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pokój nauczycielski 0,9 * 1,8 * 0,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,697 m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Murarze gr.II | r-g | 6,89 | 32,362 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Cieśle gr.II | r-g | 0,25 | 1,174 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 8,23 | 38,656 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cegła budowlana pełna | szt | 372 | 1.747,284 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Cement portlandzki 35 | kg | 61,8 | 290,275 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 34,5 | 162,047 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,322 | 1,512 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 2,11 | 9,911 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 4 | KNR 4-01 0711/01 - Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni w jednym miejscu do 1m2 na ścianach płaskich i słupach prostokątnych na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 * 0,3 * 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 * 0,55 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,9 * 2,1 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 0,9 * 1,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,36 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tynkarze gr.III | r-g | 0,88 | 10,877 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.II | r-g | 0,09 | 1,112 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,54 | 6,674 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,0052 | 0,064 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,0048 | 0,059 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0266 | 0,329 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,05 | 0,618 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 5 | KNR 4-01 0726/01 - Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o powierzchni uzupełnianych tynków w jednym miejscu do 1m2 ścian, loggii, balkonów o podłożach cegły, pustaków ceramicznych gazo-i pianobetonów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12,36 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tynkarze gr.III | r-g | 1,29 | 15,944 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.II | r-g | 0,08 | 0,989 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,1 | 1,236 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,0042 | 0,052 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,0044 | 0,054 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0229 | 0,283 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,03 | 0,371 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 6 | KNR 2-02u2 1025/05 5 - Drzwi z kształtowników z wysokoudarowego PCW |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,14 * 2,06 * 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,697 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy gr.II | r-g | 2,24 | 10,521 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,28 | 1,315 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Drzwi z PCV 1,14x2,06 z szybą antywłamaniową wzmocnione | szt | 0,425804 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Kotwy | szt | 6,82 | 32,034 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe | dm3 | 0,29 | 1,362 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,05 | 0,235 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,06 | 0,282 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 7 | KNR 0-19 1023/11 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 * 2,15 * 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 30,96 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy gr.II | r-g | 2,86 | 88,546 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okna z PCW uchylno-rozwierne dwudzielne 2,4*2,15 m | szt | 0,193794 | 6,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Nawiewnik | szt | 0,0646 | 2,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Kotwy | szt | 4,4 | 136,224 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe | dm3 | 0,25 | 7,740 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Silikon | dm3 | 0,05 | 1,548 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | kg | 1,84 | 56,966 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych | kg | 3,31 | 102,478 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,04 | 1,238 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,06 | 1,858 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 8 | KNR 0-19 1023/11 - Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych o pow. ponad 2,5m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,8 * 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,7 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Monterzy gr.II | r-g | 2,86 | 7,722 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Okna z PCW uchylno-rozwierne dwudzielne 1,8*1,5 m | szt | 0,3703704 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Nawiewnik | szt | 0,3703704 | 1,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Kotwy | szt | 4,4 | 11,880 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe | dm3 | 0,25 | 0,675 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Silikon | dm3 | 0,05 | 0,135 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Gips budowlany szpachlowy | kg | 1,84 | 4,968 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych | kg | 3,31 | 8,937 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,04 | 0,108 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,06 | 0,162 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 9 | KNR 2-02u2 2804/01 - Parapety z PCV |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,4 * 0,3 * 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4,32 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Glazurnicy gr.III | r-g | 3,42 | 14,774 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,12 | 0,518 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Parapety z PCV zewnętrzne l=2,40 m | szt | 1,388889 | 6,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Parapety z PCV wewnętrzne l=2,40 m | szt | 1,388889 | 6,000 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 5,78 | 24,970 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg | m-g | 0,03 | 0,130 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,04 | 0,173 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |
| 10 | KNR 4-01 0708/02 - Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach o szerokości do 25cm na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62,5 m |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tynkarze gr.III | r-g | 0,49 | 30,625 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.II | r-g | 0,04 | 2,500 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,22 | 13,750 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,0013 | 0,081 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,0012 | 0,075 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Piasek do zapraw | m3 | 0,0067 | 0,419 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 0,01 | 0,625 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
| 11 | KNR 2-02 1505/01 - Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych tynków gładkich bez gruntowania |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 62,5 * 0,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 15,625 m2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Robocizna |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Malarze gr.II | r-g | 0,1083 | 1,692 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Robotnicy gr.I | r-g | 0,0308 | 0,481 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Materiały |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 0,2891 | 4,517 | 0,00 |  | 0,00 |  |  |
|  | Materiały pomocnicze | % | 1,5 |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |
|  | Sprzęt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Środek transportowy | m-g | 0,0003 | 0,005 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |
|  | Ogółem |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Koszty bezpośrednie 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Koszty pośrednie 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Zysk 0% 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem 0,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tabela elementów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nr | Element robót | Robocizna | Materiały | Sprzęt | Kp | Zysk | Inne |  |  |
|  | Razem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie robocizny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Cieśle gr.II | r-g | 1,174 |  | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Glazurnicy gr.III | r-g | 14,774 |  | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Malarze gr.II | r-g | 1,692 |  | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Monterzy gr.II | r-g | 106,789 |  | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Murarze gr.II | r-g | 32,362 |  | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Robotnicy gr.I | r-g | 89,238 |  | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Robotnicy gr.II | r-g | 4,601 |  | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Tynkarze gr.III | r-g | 57,446 |  | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 308,076 |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie materiałów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Cegła budowlana pełna | szt | 1.747,284 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Cement portlandzki 25 z dodatkami | t | 0,197 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Cement portlandzki 35 | kg | 290,275 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 4 | Drzwi z PCV 1,14x2,06 z szybą antywłamaniową wzmocnione | szt | 2,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 5 | Farba emulsyjna Polinit | dm3 | 4,517 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 6 | Gips budowlany szpachlowy | kg | 61,934 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | Kotwy | szt | 180,138 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 8 | Nawiewnik | szt | 3,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 9 | Okna z PCW uchylno-rozwierne dwudzielne 1,8*1,5 m | szt | 1,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 10 | Okna z PCW uchylno-rozwierne dwudzielne 2,4*2,15 m | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | Parapety z PCV wewnętrzne l=2,40 m | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | Parapety z PCV zewnętrzne l=2,40 m | szt | 6,000 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 13 | Pianka poliuretanowa, opakowanie ciśnieniowe | dm3 | 9,777 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | Piasek do zapraw | m3 | 2,543 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 15 | Silikon | dm3 | 1,683 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 16 | Szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych | kg | 111,415 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 17 | Wapno gaszone (ciasto) | m3 | 0,188 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 18 | Wapno suchogaszone (hydratyzowane) | kg | 162,047 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 19 | Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) | kg | 24,970 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  | 0,00 |  |  |  |

| Rodos 6.0.16.11 [4053] - Rekomendacja SKB, |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie sprzętu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobliczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lp | Nazwa | Jm | Ilość | Cena | Wartość |  |  |  |
| 1 | Środek transportowy | m-g | 2,480 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | Wyciąg jednomasztowy elektryczny 0,5t | m-g | 11,525 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 3 | Wyciąg | m-g | 1,711 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | Razem |  | 15,716 |  | 0,00 |  |  |  |

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOCIEPLENIE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

W ZAKRZEWIE ORAZ WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W PSP ZAKRZEWO

KOD CPV 45000000-7

WYMAGANIA OGÓLNE

ST - 00.00 	WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-OO.OO (Wymagania Ogólne) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach realizacji docieplenia Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1.2. 	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

Zakres robót obejmuje:

Docieplenie dachu,

Docieplenie ścian,

Podjazd dla osób niepełnosprawnych

1.3.Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla inwestycji: Docieplenie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy

stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

1.4. 	Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem,

Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu,

Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót,

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika

projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ilości zintegrowanych ( przedmiar) będących elementem rozliczeniowym,

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych, Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Dowóz materiałów - oznacza przywóz materiałów masowych użytych do realizacji robót na miejsce wbudowania na koszt i staraniem Wykonawcy.

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa.

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa.

Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa.

Zajęcie pasa drogowego - czasowe zajęcie części drogi lub chodnika staraniem i na koszt Wykonawcy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany do zwolnienia od wykonania Robót zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej normami i Dokumentacją Projektową) jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu.

1.5.1. 	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. 	Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:

CZĘŚĆ I 	Przetargowa Dokumentacja Projektowa

CZĘŚĆ II 	Przedmiar robót

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem:

- Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę.

(a) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w 6 egz.

Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi:

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich Robót, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót wykonanych w ramach Kontraktu,

pozwolenia na budowę wraz z załączoną Dokumentacją Projektową ( dotyczy wszystkich Robót ),

dziennik budowy,

protokoły odbiorów częściowych i końcowych - protokoły z prób rozruchowych,

protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - operaty geodezyjne i książka obmiarów,

geodezyjne pomiary powykonawcze,

aprobaty techniczne + deklaracje zgodności +certyfikaty zgodności + certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń,

instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ),

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych ),

oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren - a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu,

karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami gwarancji),

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, protokoły oraz decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.

1.5.3. 	Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne zastosowane w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób:

Docieplenie Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1) Materiały i urządzenia:

zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i Dokumentacją Projektową, w pierwszej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej kolejności, tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy stosować wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowej, przywołane w Dokumentacji projektowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, producenci należy rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne i walory użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz będą spełniały wymogi ST.

2) Rozwiązania techniczne:

rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiązań zawartych w ST i Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności rozwiązania opisane w ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, należy zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym) przedstawić własne rozwiązania techniczne i zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty przez Inżyniera.

1.5.4. 	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla danych Materiałów / Robót.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającąjakość wykonanych robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.5. 	Komplementarność Dokumentów Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

1.5.6. 	Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki itp. a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie konieczności dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.7. 	Tablice Informacyjne

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym - 1 tablicę żółtą i 1 tablicę związaną z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.8. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

utrzymywać Teren Budowy w czystości,

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i) 	zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,

ii) 	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

iii) 	możliwością powstania pożaru.

1.5.9. 	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. 	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej.

1.5.11. 	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przyłączy) o naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania.

Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.12. 	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera.

1.5.13. 	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. 	Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.16. 	Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIAŁY

2.1. 	Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

być nowe i nieużywane,

odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom,

mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego.

2.2.	Pozyskanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek żródeł miejscowych włączając w to żródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji żródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład w miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruzu, gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja żródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. 	Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera, Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera, Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.5. 	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera, Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

2.6. 	Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. 	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem, Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót

4. 	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. 	Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca pomierzy rzędne terenu w miejscach posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania właściwych rzędnych osadzenia włazów studni.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów I Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz Inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. 	Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) 	część ogólna opisującą'

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) 	część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. 	Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. 	Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. 	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. 	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach wedlu g dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. 	Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. 	Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. 	Dokumenty budowy

(1) 	Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera,

daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1 )-(3) następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

protokoły z narad i ustaleń,

f) 	korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. 	OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. 	Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. 	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. 	Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. 	Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. 	PRZEJĘCIE ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

D odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, D Przejęciu odcinka lub części Robót,

D Przejęciu Robót,

D Świadectwo Wykonania.

8.1. 	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. 	Przejęcie odcinka lub części Robót

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier.

8.3. 	Przejęcie Robót

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.

8.4. 	Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. _

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty:

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie

jego zaleceń,

receptury i ustalenia technologiczne,

kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

9) sprawozdania techniczne, rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,

zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, kartę gwarancyjną remontu (min. 3 lata), urządzeń i ciągów technologicznych, DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. 	Świadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z subklauzulą 11.9 Warunków Kontraktu. Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. 	Ustalenia ogólne

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje między innymi:

O robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

O wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urządzeń technologicznych - wraz z

kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,

O wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, O wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

O koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane

zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji

i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

O koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

O zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,

O podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

O sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających, rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp.,

O opracowanie dokumentacji powykonawczej.

O koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,

O koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor

Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),

O koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, O koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,

O wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu,

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opłaty / dzierżawy terenu w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego,

przygotowanie terenu,

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, przebudowa urządzeń obcych,

oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu,

utrzymywanie płynności ruchu publicznego,

likwidacja objazdów, przejazdów i usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

O koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

Prawo budowlane - przepisy aktualne na czas trwania Robót,

Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.

5T - 01.00 Ocieplenie ścian metodą lekką mokrą

1.Wstęp.

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac ociepleniowych: - ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodą lekką mokrą.

przy wykonaniu robót związanych z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

- montaż i demontaż rusztowań

- przygotowanie podłoża oczyszczenie mechaniczne,

- przygotowanie zaprawy klejącej

- mocowanie listwy startowej

- mocowanie płyt styropianowych zaprawą klejową i mechanicznie poprzez kołkowanie,

- szpachlowanie otworów mocowania mechanicznego

- osadzanie listew narożnikowych

- wtopienie w zaprawę siatki z włókna szklanego

- demontaż i montaż parapetów,

- malowanie elewacji.

1.4.0kreślenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne".

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiały.

- masa lub zaprawa klejąca do przyklejania płyt termoizolacyjnych,

- płyty termoizolacyjne: styropian gr. 12cm EPS 70 040 lub EPS 80 036 pod bezpośrednie wyprawy tynkarskie,

-łączniki mechaniczne do mocowania materiałów termoizolacyjnych,

- masa lub zaprawa klejowo-szpachlowa do zatapiania siatki zbrojącej,

- siatka zbrojąca,

- masa lub zaprawa tynkarska o zróżnicowanej fakturze,

- elementy uzupełniające, np. listwy cokołowe, profile narożnikowe, listwy kapinosowe itp.

W aprobacie technicznej i w certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas tynkarskich powinien być podany czas przydatności do jej użycia.

Wykonawca powinien obejrzeć całą partię dostarczonego materiału i w razie negatywnych spostrzeżeń powinien zlecić badanie losowo pobranych próbek.

3.Sprzęt.

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Samochód dostawczy.

Transport i przechowywanie wg ST " Wymagania ogólne" i instrukcji producenta.

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na suchym podkładzie, w pomieszczeniach krytych i zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych i przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

Magazynowanie klejów i zapraw wg, instrukcji producenta.

5.Wykonanie robót.

Rozpoczęcie robót ociepleniowych może nastąpić dopiero jeżeli:

- roboty dachowe, demontaż i montaż okien zostaną zakończone i odebrane,

- wszelkie nie przeznaczone do ostatecznego pokrycia powierzchnie jak: szkło, okładziny i elementy drewniane, elementy

metalowe, podokienniki, okładziny kamienne, glazura itp., zostaną odpowiednio zabezpieczone i osłonięte,

- widoczne zawilgocone miejsca w podłożu ulegną wyschnięciu (roboty wewnętrzne .mokre powinny być wykonane z odpowiednim wyprzedzeniem lub tak zorganizowane, aby nie powodować nadmiernego wzrostu ilości wilgoci w oCieplanych ścianach zewnętrznych),

- na powierzchniach poziomych na ogniomurach, attykach, gzymsach i innych zostaną wykonane odpowiednie obróbki zapewniające odprowadzenie wody opadowej poza lico elewacji wykończonej ociepleniem,

- zostanie jasno określony sposób zakończenia ocieplenia i jego połaczenia z innymi elementami budynku,

Przy termorenowacji ścian istniejących budynków, przed przystąpieniem do prac ociepleniowych muszą zostać usunięte przyczyny zawilgocenia lub zasolenia podłoża i należy wyeliminować ich szkodliwy wpływ na podłoże.

Wykonywanie ocieplenia powinno odbywać się zgodnie z dokumentacją robót ociepleniowych. Wszelkie odstępstwa od dokumentacji winny posiadać pozytywne uzgodnienie nadzoru autorskiego i być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

Przy wykonywaniu prac ociepleniowych należy bezwzględnie przestrzegać reżimu technologicznego a w szczególności: - należy stosować wyłącznie systemy zamknięte .. Niedopuszczalne jest mieszanie elementów i komponentów pochodzących z różnych systemów gdyż grozi to powstaniem szkód i powoduje utratę gwarancji producenta;

- wszelkie materiały wchodzące w skład systemu ociepleniowego muszą być stosowane zgodnie

z przeznaczeniem i instrukcjami technicznymi produktów;

- w czasie wykonywania robót i w fazie wysychania temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż + 5 C, a w przypadku materiałów krzemianowych (silikatowych) nie powinna być niższa niż +8 C; zapewnia to odpowiednie warunki wiązania;

- podczas wykonywania robót i w fazie wiązania materiały należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (deszcz, silne nasłonecznienie, silny wiatr); zagrożone płaszczyzny odpowiednio zabezpieczyć;

- rusztowania ustawiać z wystarczająco dużym odstępem od powierzchni ścian dla zapewnienia odpowiedniej przestrzeni roboczej. Ustawione rusztowanie wymaga odbioru technicznego.

Przygotowanie podłoża:

Pod pojęciem .podłoże. rozumiana jest warstwa, na którą nakładany jest kolejny materiał (składnik zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń), mierzona od powierzchni kontaktu na min. głębokość mającą wpływ na skuteczność

zamocowania.

I tak np.:

· dla operacji klejenia izolacji cieplnej podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed zamocowaniem ocieplenia, od lica do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy klejącej o minimalnej wymaganej wytrzymałości,

· dla operacji mechanicznego mocowania izolacji cieplnej za pomocą łączników kotwiących podłożem jest warstwa przegrody w stanie przed osadzeniem łączników, od lica izolacji cieplnej do głębokości zakotwienia (osadzenia) łączników, zapewniającej ich wymaganą nośność,

· dla operacji wykonywania warstwy zbrojonej - podłożem jest warstwa przegrody (tu: izolacji cieplnej) w stanie przed nałożeniem masy szpachlowej, od lica izolacji cieplnej do głębokości ewentualnego zniszczenia podczas odrywania stwardniałej masy szpachlowej o minimalnej wymaganej wytrzymałości, itd.

Podłoże powinno być stabilne, nośne, suche, czyste i pozbawione elementów zmniejszających przyczepność materiałów mocujących warstwę izolacji termicznej (np. kurz, pył, oleje szalunkowe itp.). Podłoże nie może być wykonane lub zawierające materiału, którego wejście w reakcję chemiczną z dowolnym składnikiem zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń spowoduje utratę jego funkcji lub skuteczności całego zestawu (np. w wyniku kontaktu gips/cement). Podłoże powinno spełniać normatywne lub umowne kryteria tolerancji odchyleń powierzchni i krawędzi.

W przypadku nie spełniania wymogów geometrycznych podłoże należy odpowiednio przygotować. Sposób przygotowania podłoża powinna określać dokumentacja techniczna. w projekcie wykonawczym ocieplenia

W szczególnych przypadkach wymagana jest kontrola przydatności podłoża pod kątem przyklejania płyt termoizolacyjnych i przyjęcia właściwych kroków zapewniających polepszenie przyczepności masy lub zaprawy klejowej do podłoża.

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:

Próby, które należy przeprowadzić w kilku miejscach na podłożu, aby uzyskane wyniki były w pełni miarodajne i obiektywne dla całego obiektu.

5.1.3.2.Metody oceny podłoża

Ogólnymi obowiązującymi metodami oceny przydatności podłoża pod stosowanie bezspoinowych  systemów ocieplenia ścian zewnętrznych są:

| Próba odporności na ścieranie | Otwartą dłonią lub przy pomocy czarnej i twardej tkaniny ocenić stopień zakurzenia, piaszczenia lub pozostałości wykwitów na podłożu |
| --- | --- |
| Próba odporności na skrobanie lub zadrapanie | Stosując metodę siatki naciąć lub posługując się twardym i ostrym rylcem ocenić zawartość i nośność podłoża oraz stopień przyczepności istniejących powłok |
| Próba zwilżania | Szczotką, pędzlem lub przy pomocy spryskiwacza określić stopień chłonności podłoża |
| Test równości i gładkości | Posługując się łatą (zwykle 2m), pionem i poziomicą określić odchyłki ściany od płaszczyzny i sprawdzić jej odchylenie od pionu, a następnie porównać otrzymane wyniki z wymaganiami odpowiednich norm (dotyczących np. konstrukcji murowych, tynków zewnętrznych, itp.) |

5.1.4.3. podłoża pokryte tynkami i farbami mineralnymi

| Podłoże |  | Wymagane czynności przygotowawcze |
| --- | --- | --- |
| Powłoki z farb mineralnych i wapiennych | Kurz, pył, kredowanie | Oczyścić za pomocą szczotkowania i sprężonego powietrza ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem i pozostawić do wyschnięcia |
|  | Brud, sadza, tłuszcz | Zmyć wodą pod ciśnieniem2 z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia |
|  | Złuszczenia, odpryski, odwarstwienia | Usunąć za pomocą szczotkowania, skrobania1, ewentualnie zmyć woda pod ciśnieniem3 i pozostawić do wyschnięcia |
| Mineralne tynki podkładowe i nawierzchniowe | Kurz, pył kredowanie | Oczyścić za pomocą szczotkowania1 i sprężonego powietrza, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem2 i pozostawić do wyschnięcia |
|  | Brud, sadza, tłuszcz | Zmyć wodą pod ciśnieniem2 z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących, spłukać wodą i pozostawić do wyschnięcia |
|  | Miejsca luźne, głuche, odspojone | Skuć i oczyścić za pomocą szczotkowania1, ewentualnie zmyć wodą pod ciśnieniem2 i pozostawić do wyschnięcia |
|  | Nierówności, defekty i ubytki | Skuć lub ewentualnie wyrównać zaprawą tynkarską lub wyrównawczą z ewentualnie wymaganymi dla użytych zapraw materiałami podkładowymi z z zachowaniem okresów karencji |
|  | wilgoć | Pozostawić do wyschnięcia |
|  | Wykwity3 | Oczyścić na sucho za pomocą szczotki lub zmyć odpowiednio przygotowanym roztworem |

5.1.4.4 Podłoża pokryte tynkami i farbami wiązanymi organicznie

| Podłoże |  | Wymagane czynności przygotowawcze |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj | Stan |  |
| Powłoki z farb i tynków dyspersyjnych | Złuszczenia odpryski, odwarstwienia | Usunąć mechanicznie (skrobanie, zdzieranie) lub przy pomocy odpowiednich środków chemicznych (ługowanie), spłukać czystą wodą lub pod ciśnieniemi pozostawić do wyschnięcia |
|  | Powłoki zwarte, mocne i dobrze przylegające | Zmyć czystą bieżącą wodą z ewentualnym dodatkiem detergentów lub specjalnych środków czyszczących i ponownym spłukaniem czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, można stosować dyspersyjne masy klejowe |

W przypadku podłoży pylących, osypujących się i nadmiernie nasiąkliwych należy zastosować odpowiedni preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją stosowania i zaleceniami dostawcy systemu.

Przed montażem listwy cokołowej (startowej) należy wyznaczyć wysokość cokołu oraz zaznaczyć j np. Przy pomocy barwionego sznura. Listwę mocuje się jako dolne wykończenie ocieplenia. Montażowy łącznik mechaniczny (najlepiej wbijany z tworzywową tuleją rozprężną) należy umieścić w otworze wzdłużnym z jednej strony profilu, dokładnie wypoziomować i zakotwić w ścianie. Należy montować po 3 łączniki na metr bieżący.

Wymagane jest zakotwienie listwy cokołowej w skrajnych otworach po obu stronach profilu. Nierówności ścian należy wyrównać przy pomocy podkładek dystansowych z tworzywa. Zalecane jest wzajemne łączenie listew specjalnymi klipsami montażowymi, co ułatwia sprawne i poziome ustawienie profilu.

W przypadku nieregularnych kształtów budynku (np. Krzywizny) można stosować specjalne listwy z poprzecznymi nacięciami. Również wszystkie widoczne powierzchnie, do których należą ościeża utworzone z nachodzących ze ściany płyt termoizolacyjnych czy też dolne i górne zakończenia systemu, należy w pierwszej kolejności zwieńczyć odpowiednimi listwami

i profilami, a w przypadku ich braku przykleić pasma z siatki z włókna szklanego, aby uzyskać ciągłą, szczelną i pewnie zamocowaną warstwę zbrojoną systemu.

Wszystkie krawędzie i płaszczyzny systemu ociepleniowego muszą być bezwzględnie tak zaprojektowane, wykonane i obrobione, aby zapewnić ochronę przed otwartym ogniem

w przypadku pożaru, pełną szczelność przed zawilgoceniem oraz zniszczeniem przez owady, ptaki lub gryzonie.

Na narożnikach budynków listwę cokołową należy docinać, zwykle pod kątem 45stopni są również dostępne specjalne listwy z wykonanymi wstępnie nacięciami, ułatwiające ich motaż na narożnikach.

Podaną niżej metodykę klejenia płyt stosuje się w systemach klejonych oraz w systemach z zastosowaniem łączników mechanicznych. Do klejenia izolacji termicznej, w przypadku typowych podłoży budowlanych, używa się fabrycznie przygotowanych zapraw klejowych na bazie cementu z dodatkiem polimeru redyspergowalnego, gotowych do użycia po wymieszaniu na budowie z wodą lub dyspersyjne masy klejowe, dające po wymieszaniu z cementem zaprawę klejową. Do zastosowań specjalnych możliwe jest również użycie odpowiednich mas klejowych do przyklejania płyt i wykonywania warstw izolacji przeciwwilgociowych poniżej poziomu terenu. Zaprawę klejową należy przygotować według zaleceń producenta (instrukcje i karty techniczne).

Nakładanie masy klejowej na płyty termoizolacyjne:

Najpopularniejsza metoda (zwana też metodą .ramki i placków.), stosowana w przypadku nierówności podłoża do 10 mm. Na płytę należy nanosić taką ilość zaprawy, aby uwzględniając nierówności podłoża i możliwą do

położenia warstwę kleju (ok. 1 do 2 cm) zapewnić minimum 40% efektywnej powierzchni przyklejenia płyty do podłoża (przy większych nierównościach należy stosowań zró nicowanie grubości izolacji). Po obwodzie płyty wzdłuż jej krawędzi należy nanieść około 3-5 cm szerokości

pasmo zaprawy i dodatkowo w środku płyty należy nałożyć 3-6 placków zaprawy o odpowiedniej średnicy zgodnie z wytycznymi systemodawcy.

Przed rozpoczęciem prac związanych z przyklejaniem płyt termoizolacyjnych należy na ścianie poprowadzić linki pomocnicze w kierunkach poziomych i pionowych celem określenia ewentualnych odchyleń od płaszczyzny i w razie konieczności podłoże odpowiednio przygotować. ( Linki te będą pomocne przy bieżącej kontroli równości przyklejanych płyt. Każdą płytę termoizolacyjną z nałożoną zaprawą klejącą przyciskamy do ściany i lekko ją przesuwamy w celu

skutecznego rozprowadzenia kleju. Zaleca się ułożenie naj niższego pasa na wypoziomowanej listwie cokołowej. Płyty należy układać od dołu do góry rozmieszczając pasami poziomymi, z przewiązaniem na narożach na mijankę. (minięcie krawędzi pionowych min. 15 cm). Nie dotyczy to wyklejania oście y otworów.

Płyty należy dociskać równomiernie, np. drewnianą pacą o dużej powierzchni, sprawdzając na bieżąco przy pomocy poziomnicy równość powierzchni. Brzeg płyt musi być całkowicie przyklejony. Prawidłowość mocowania po zaschnięciu kleju można sprawdzić poprzez ucisk naroży - przy prawidłowo zamocowanej płycie nie powinno następować jej ugięcie.

Krawędzie płyt dociskać szczelnie do siebie. Po stwardnieniu kleju ewentualne szczeliny wynikające z dopuszczalnych tolerancji płyt termoizolacyjnych większe niż 2 mm należy wypełnić klinami z tej samej izolacji. W przypadku szczelin mniejszych niż 4 mm . w systemach z zastosowaniem płyt styropianowych. do ich wypełniania można użyć zalecanych przez producenta systemu mas uszczelniających.

W celu uniknięcia powstania otwartej spoiny pionowej należy po przyciśnięciu płyty, a przed przyklejeniem kolejnej płyty, usunąć nadmiar wypływającego spod niej kleju. Zabieg taki należy również wykonać na narożnikach zewnętrznych budynku. Każdorazowo należy używać pełnych płyt i ich połówek zachowując ich przewiązanie (nie dotyczy krawędzi ościeży). Nie należy używać płyt wyszczerbionych, wgniecionych czy połamanych. Przycinanie płyt wystających poza naroża ścian możliwe jest dopiero po związaniu kleju. Należy zachować przesunięcie styków płyt względem krawędzi ościeży na szerokość min. 10 cm.

Płytę termoizolacyjną należy pozostawić lekko wysuniętą poza narożnik, w celu późniejszego, przycięcia jej wzdłuż prowadnicy. Narożnikowe krawędzie płyt termoizolacyjnych, zaleca się przeszlifować płasko, wzdłuż prowadnicy.

Nierówności i uskoki powierzchni płyt termoizolacyjnych należy zeszlifować do uzyskania jednolitej płaszczyzny (powierzchni). Jest to istotny element procesu, decydujący o równości ocieplanej powierzchni oraz o zużyciu materiałów w dalszych etapach. Szlifowanie należy przeprowadzać w taki sposób, aby unikać zanieczyszczania okolicy pyłem, najlepiej poprzez stosowanie urządzeń z odsysaniem urobku do pojemników szczelnych.

UWAGA:

klej nie może znaleźć się na bocznych krawędziach płyt.

Mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych:

. ilość, rodzaj i długość łączników mechanicznych winna być szczegółowo określona w dokumentacji technicznej. · rodzaj łączników zależny jest od rodzaju podłoża, w którym łączniki te mają być osadzane oraz

zastosowanego materiału termoizolacyjnego. Do mocowania płyt styropianowych możliwe jest stosowanie łączników z trzpieniem tworzywowym lub stalowym.

· w przypadku podłoży gazobetonowych i z pustaków ceramicznych o poprzecznym układzie komór powietrznych należy zachować szczególną ostrożność przy doborze łączników i stosować łączniki przeznaczone do tego rodzaju podłoża (posiadające dopuszczenie do stosowania)

· w przypadku podłoży o wątpliwej nośności, w szczególności zbudowanych z materiałów szczelinowych zalecane jest wykonanie prób wyrywania łączników.

. łączniki mechaniczne należy osadzać po stwardnieniu kleju.

Wymagana długość łączników zależna jest od budowy ściany oraz od grubości płyt termoizolacyjnych. Istniejący tynk należy traktować jako nienośne podłoże, dlatego wymaganą głębokość kotwienia łączników należy liczyć od poziomu właściwej, nośnej ściany i powinna ona odpowiadać co najmniej długości strefy rozprężnej.

Rozkład łączników

Informacje o rodzaju, ilości i rozmieszczeniu łączników mechanicznych powinien zawierać projekt techniczny ocieplenia budynku. Wielkości te zależne są m.in. od strefy obciążenia wiatrem, w której znajduje się budynek oraz od wysokości i miejsca wbudowania łącznika. Ilość łączników nie może być mniejsza niż 4 szU1 m2 powierzchni elewacji. Przy narożnikach budynku w tzw . strefie narożnej. wymagane jest zwiększenie ilości łączników. W pierwszej kolejności łączniki mechaniczne należy osadzać w narożach płyt. Odległość pomiędzy skrajnymi łącznikami a krawędzią budynku powinna wynosić w przypadku ściany murowanej co najmniej 10 cm a w przypadku ściany z betonu co najmniej 5 cm.

Montaż łączników mechanicznych

Łączniki po uprzednim nawierceniu otworu w ścianie poprzez płytę izolacyjną zostają osadzone w ścianie, po czym trzpie mocujący zostaje wkręcony za pomoc wiertarki z wkrętakiem (w przypadku łączników wkręcanych) lub wbity (w łącznikach wbijanych). Niedopuszczalne jest zerwanie przez łączniki struktury izolacji. Główka łącznika powinna być zlicowana z powierzchni płyt termoizolacyjnych (w wyjątkowych wypadkach może wystawać max. 1 mm ponad płaszczyznę płyt).

Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie muszą być zamontowane w sposób stabilny i zapewniający odprowadzenie wody poza powierzchnię elewacji. Należy je tak ukształtować, aby ich krawędź oddalona była od docelowej powierzchni elewacji o ok. 4 cm. Obróbki blacharskie należy wykonać najpóźniej przed wykonywaniem warstwy zbrojonej, w sposób zapewniający we wszystkich fazach prac należytą ochronę powierzchni przed wodami opadowymi i spływającymi. Niedopuszczalne jest przenoszenie drgań blacharki bezpośrednio na cienkowarstwowy element wykończeniowy. Wszelkie uszczelnienia styków izolacji termicznej z elementami wykonanymi z materia ów o innej rozszerzalności wykonać z użyciem przeznaczonych do tego celu kitów lub taśm uszczelniających w sposób podany w projekcie lub zestawieniach rozwiązań szczegółów podanych przez producenta systemu.

Ościeża okien i drzwi

Przy obróbce ościeży okiennych i drzwiowych zaleca się stosowanie specjalnych profili ochronno uszczelniających lub samorozprężnej taśmy poliuretanowej. Sposób wykonania oraz materiały powinny być sprecyzowane w projekcie technicznym. Gotowymi rozwiązaniami dysponują zwykle systemodawcy. Należy starannie ocieplić zewnętrzne powierzchnie ościeży otworów okiennych. Ze względów technicznych izolacja musi tam mieć mniejszą grubość nią izolacja układana na ścianach (nie może przekroczyć szerokości ościeżnicy, lecz nie powinna być mniejsza niż 2 cm). Pozostawienie powierzchni ościeży otworów okiennych bez docieplenia może doprowadzić do przemarzania ściany wokół okien i pojawienia si pleśni na wewnętrznej powierzchni otworów okiennych, wokół ościeżnicy. W związku z tym zalecane jest stosowanie stolarki o szerszych ościeżnicach illub wykonanie termoizolacji tej strefy z materiałów o niższym współczynniku przewodzenia ciepła.

Ochrona narożników wypukłych

Do obróbki narożników oraz krawędzi należy stosować rozwiązania zalecane przez producenta systemu. Z reguły są to:

-kątowniki ze stali szlachetnej,

-kątowniki ze stali szlachetnej z siatką zbrojącą,

-kątowniki z PCV z siatką zbrojącą (stosowane wyłącznie w systemach z użyciem styropianowych płyt termoizolacyjnych),

-kątowniki z tzw. siatki pancernej.

Wykonanie warstwy zbrojącej

Warstwę zbrojoną wykonuje się najwcześniej po upływie 24 godzin od montażu płyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na płyty termoizolacyjne nakłada się zaprawę lub masę klejącą i rozprowadza się ją równomiernie pacą ze stali nierdzewnej (np .. zębatą. o wielkości zębów 10-12 mm) tworząc warstwę z materiału klejącego na powierzchni nieco większej od przyciętego pasa siatki zbrojącej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozkłada się siatkę zbrojącą i zatapia w niej przy użyciu pacy ze stali nierdzewnej, szpachlując na gładko. Siatka zbrojąca powinna być niewidoczna i całkowicie zatopiona w warstwie materiału klejącego. Warstwa zaprawy/masy klejącej z zatopioną siatką zbrojącą tworzy warstwę zbrojoną. Grubość warstwy zbrojonej po stwardnieniu powinna być zgodna z określaną przez producenta systemu. Siatkę zbrojącą należy układać na zakład o szerokości kilku cm (dokładną szerokość zakładu siatki zbrojącej podaje systemodawca w specyfikacji technicznej sytemu), względnie wyprowadzić poza krawędzie otworów okiennych i drzwiowych. Po nałożeniu siatki w pobliżu haków rusztowania itp. na nacięcie nakłada się dodatkowy pasek siatki i zatapia ją w masie klejącej. Przy wykańczaniu cokołu z zastosowaniem listwy cokołowej zatopioną siatkę należy .ciąć po dolnej krawędzi listwy.

Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonywania zewnętrznej wyprawy tynkarskiej używa się fabrycznie przygotowanych produktów, zdefiniowanych w dokumencie normatywnym dla danego zestawu wyrobów. Najczęściej stosowane na rynku produkty to:

· akrylowa (polimerowa) masa tynkarska. Gotowa mieszanka w postaci pasty, której podstawowym składnikiem wiążącym jest dyspersja polimerowa,

· silikonowa masa tynkarska. gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest żywica lub emulsja silikonowa (krzemoorganiczna),

· silikatowa masa tynkarska. gotowa mieszanka w postaci pasty, której istotnym składnikiem wiążącym jest spoiwo silikatowe (krzemianowe ),

· mineralna zaprawa tynkarska. sucha mieszanka do zarobienia wodą, której podstawowym składnikiem jest spoiwo mineralne (cement i/lub wapno).

Wierzchnią wyprawę tynkarską należy nakładać po dokładnym wyschnięciu warstwy zbrojonej, nie wcześniej jednak niż po 48 godzinach.

Wyprawy tynkarskie mogą posiadać różne faktury zgodne z kartami technicznymi i próbkami producenta. Ze względu na rozszerzalność termiczną, gładkie faktury powierzchni tynków w systemach ociepleń nie są wskazane.

Malowanie elewacji należy wykonywać na tynkach dobrze wyschniętych. Malowanie tynków mineralnych farbami fasadowymi rekomendowanymi i dopuszczonymi przez producenta systemu jest zalecane. W wyniku malowania tynku mineralnego farbą zmniejsza się znacząco chłonność wilgoci przez tynk mineralny oraz znacznie zmniejsza się zdolność tynków mineralnych do zabrudzeń. Pokrywanie powierzchni tynku powłoką malarską ma przede wszystkim zabezpieczyć powierzchnię tynku przed niekorzystnym oddziaływaniem warunków atmosferycznych i środowiskowych, przy jednoczesnym uzyskaniu efektu estetycznego.

Odbiór przygotowanej warstwy ocieplającej powinien obejmować:

O sprawdzenie czy jakość i rodzaj materiałów są zgodne z projektem

O sprawdzenie czy grubość warstwy ocieplającej jest wystarczająca do uzyskania wymaganej wartości współczynnika K O sprawdzenie czy materiał izolacyjny nie uległ zawilgoceniu

O sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, prawidłowości ułożenia i przylegania do podłoża

O sprawdzenie czy styropian nie styka się z materiałami zawierającymi w swym składzie rozpuszczalniki lub substancje oleiste.

6.Kontrola jakości robót.

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości

Stosować zasady kontroli wg ST " Wymagania ogólne" oraz wg instrukcji producenta.

6.2 Normatywne odchylenia podłoży (stanów surowych)

Źródło: „warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom I „Budownictwo ogólne” część 2, Wydawnictwo „Arkady”, wydanie 4, Warszawa 1990

6.2.1 Konstrukcje murowe

Według tablicy 9-31, str. 86

Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły i pustaków ceramicznych oraz  elementów z betonu komórkowego.

| LP. | Rodzaje odchyłek | Dopuszczalne odchyłki dla murów[mm] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z cegły i pustaków ceramicznych |  | Z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego |
|  |  | Mury spoinowe | Mury niespoinowe |  |
| 1. | Zwichrowania i skrzywienia powierzchni murów: Na długości 1 m Na całej powierzchni ściany pomieszczenia | 3 10 | 6 20 | 4 - |
| 2. | Odchylenia od pionu powierzchni krawędzi Na wysokości 1 m Na wysokości 1 kondygnacji Na całej wysokości ściany | 3 6 20 | 6 10 30 | 3 6 15 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 5. | Odchylenia przecinających się powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie (najczęściej prostego) Na długości 1 m Na całej długości ściany | 3 - | 6 - | 10 30 |

6.2.2 Konstrukcja żelbetowa monolityczna

Według tablicy 10-3, str. 100

Dopuszczalne odchyłki od wymiarów i położenia konstrukcji betonowych i żelbetowych

| Odchylenia | Dopuszczalna odchyłka (mm) |
| --- | --- |
| Odchylenie płaszczyzn i krawędzi ich przecięcia od projektowanego pochylenia: a/ na 1 m wysokości b/ na całą wysokość konstrukcji w fundamentach c/ w ścianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz słupów podtrzymujących stropy monolityczne d/ w ścianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu ślizgowym lub przestawnym | 5 20 15 1/500 wysokości budowli lecz nie więcej niż 100 mm |
| Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu: a/ 1 m płaszczyzny w dowolnym kierunku b/ na całą płaszczyznę | 5 15 |
| Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu łatą o długości 2,0 m z wyjątkiem powierzchni podporowych: a/ powierzchni bocznych i spodnich b/ powierzchni górnych | +- 4 +- 8 |
| Odchylenia w długości lub rozpiętości elementów | +-20 |
| Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego | +-8 |
| Odchylenia w rzędnych powierzchni dla innych elementów | +-5 |

6.2.3 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów betonowych

6.2.3.1 Konstrukcje montowane swobodnie

Według tablicy 12-8, str. 138

Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu swobodnym w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki

| Rodzaj prefabrykatu | Przesunięcie prefabrykatu w pionie budynku (mm) z | Przesunięcie prefabrykatu w poziomie budynku |  | Wychylenie prefabrykatu z pionu, przesunięcie krawędzi sąsiednich prefabrykatów (mm) w | Przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu niższej kondygnacji (mm) p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W poprzek (mm) x | Wzdłuż (mm) y |  |  |
| ... Ściany konstrukcyjne Słupy, ramy Płyty stropowe ... Belki, podciągi ... Elementy obudowy sanitarnej, bloki elektryczne, wentylacyjne, spalinowe, sanitarne, windy itp. Elementy wypełniające | ... +-6 +-6 +-10 ... +-5 ... +-6 +-10 | ... +- 10 +- 10 +- 10 ... +-5 ... +- 10 +- 16 | ... +- 10 +- 10 +- 10 ... +- 10 ... +- 10 +- 16 | ... +- 5 +- 5 +- 10 ... ... +- 4 +- 6 | ... +- 6 +- 6 +- 6 ... - ... +- 6 +- 8 |

6.2.3.2.Konstrukcje montowane w sposób wymuszony

Według tablicy 12-9, str. 139

Wartości dopuszczalnych odchyłek montażowych przy montażu przymusowym w zależności od rodzaju prefabrykatu i rodzaju odchyłki.

| Rodzaj prefabrykatu | Przesunięcie prefabrykatu w pionie budynku (mm) z | Przesunięcie prefabrykatu w poziomie budynku |  | Wychylenie prefabrykatu z pionu, przesunięcie krawędzi sąsiednich prefabrykatów (mm) w | Przesunięcie prefabrykatu górnej kondygnacji w stosunku do prefabrykatu niższej kondygnacji (mm) p |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | W poprzek (mm) x | Wzdłuż (mm) y |  |  |
| ... Ściany konstrukcyjne Ściany zewnętrzne Ściany zewnętrzne z gazobetonu ... Ściany osłonowe logii Płyty stropu ... Bloki wentylacyjne i spalinowe ... Elementy obudowy dźwigów, kabin itp. | ... +- 3 +- 3 +- 3 ... +- 3 +- 5 ... +- 6 ... +- 6 | ... +- 4 +- 4 +- 4 ... +- 4 +- 6 ... +- 10 ... +- 10 | ... +- 2 +- 4 +- 4 ... +- 3 +- 6 ... +- 10 ... +- 10 | ... +- 2 +- 3 +- 2 ... +- 3 +- 4 ... +- 4 ... +- 4 | ... +- 2 +- 3 +- 3 ... +- 3 - ... +- 6 ... +- 4 |

6.3 Dopuszczalne odchylenia powierzchni wykańczanych

6.3.1. Informacje wstępne – odmiany i kategorie tynków

Ze względu na technikę wykonania i wynikający z niej stopień wygładzenia powierzchni wyprawy różnią się odmiany i kategorie tynków podane w tabeli 6.3.1. Do odmian tynków zwykłych zalicza się tynki: surowe, pospolite, doborowe i wypalane. Tynki surowe (kat. ).I Ia) wykonywane są najczęściej jako jednowarstwowe, jednak stosowane mogą być także tynki surowe rapowane dwuwarstwowe. Tynki pospolite (kat.II, III) mogą być wykonywane jako dwu- lub trójwarstwowe. W przypadku podłoży o dobrej przyczepności tynki te mogą być wykonywane także jako jednowarstwowe. Tynki doborowe wykonywane są tradycyjnie jako trójwarstwowe o kategoriach IV i IVf. Jednak biorąc pod uwagę gładkość tynku oraz dopuszczalne odchylenia równości powierzchni wyprawy, kategoriom tym odpowiadają także jednowarstwowe tynki gipsowe.

Tabela 6.3.1 Podział tynków zwykłych ze względu na technikę wykonania na podstawowe normy PN-70/B-10100 (wyd.3) Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze [17].

| Odmiana tynku | Kategoria tynków | Wygląd powierzchni |
| --- | --- | --- |
| Tynki surowe rapowane | 0 | Nierówna, z widocznymi poszczególnymi rzutami kielni i możliwymi niewielkimi prześwitami podłoża |
| Tynki surowe wyrównane kielnią | I | Bez prześwitów podłoża, większe zgrubienia wyrównane |
| Tynki surowe ściągane pacą | Ia | Z grubsza wyrównane |
| Tynki surowe pędzlowane 3) | - | Z grubsza wyrównane rzadką zaprawą |
| Tynki pospolite dwuwarstwowe | II 1) | Równa , ale szorstka |
| Tynki pospolite trójwarstwowe | III 1) 2) | Równa i gładka |
| Tynki doborowe | IV | Równa i bardzo gładka |
| Tynki doborowe filcowane | IV f | Równa, bardzo gładka, matowa bez widocznych ziarenek piasku |
| Tynki wypalane | IVw | Równa, bardzo gładka z połyskiem o ciemnym zabarwieniu |
| 1)przy stosowaniu tynkowania mechanicznego ścian stanowiących podłoże o dobrej przyczepności (np. muru z nowej cegły, wykonanie na puste spoiny) tynk tej kategorii może być uzyskany przez bezpośrednie naniesienie narzutu na podłoże, tj. bez obrzutki jak przy tynkach jednowarstwowych (przyp.normowy) 2) do kategorii tej zalicza się także tynki dwuwarstwowe zatarte na gładko 3) odmiana tynku nie ujęta w normie |  |  |

6.3.2 Dopuszczalne odchylenia powierzchni i krawędzi cienkowarstwowych

strukturalnych

Źródło:

„warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych” tom I „Budownictwo ogólne”, część 4, Wydawnictwo „Arkady”, Wydanie 4, Warszawa 1990, pkt. 24.3.8

Odbiór tynków o fakturze specjalnej, p.1(str.22)-„wymagania dotyczące powierzchni tynku, płaszczyzny, odchylenia krawędzi od linii prostej, odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku pionowego i poziomego oraz odchylenia przecinających się płaszczyzn” należy przyjmować wg. P.24.2.7.2, tzn.... według tablicy 24-1, str.20

Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych (wg PN-70/B-10100).

| Kategoria tynku | Odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej | Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku |  | Odchylenie przecinających się płaszczyzn od kąta przewidzianego w dokumentacji |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pionowego | poziomego |  |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| III | Nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m | Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 6 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | Nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp) | Nie większe niż 3 mm na 1 m |
| IV IV f IV w | Nie większe niż 2 mm i w liczbie nie większej niż 2 na całej długości łaty kontrolnej 2 m | Nie większe niż 1,5 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokości oraz nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniach powyżej 3,5 m wysokości | Nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 3 mm na całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp) | Nie większe niż 2 mm na 1 m |

7. 0bmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje:

- ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodą lekką mokrą.

8.Odbiór robót.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Przy odbiorze należy zwrócić uwagę na to, czy wyprawa tynkarska została naniesiona w jednobarwnej i jednakowej fakturze zewnętrznej. Części ścian pokryte w różnym czasie nie powinny wykazywać żadnych różnic, co można osiągnąć nanosząc zaprawę na wydzielone części ścian bez dłuższych przerw.

Obróbki blacharskie powinny wystawać poza lico ocieplonej ściany co najmniej 40 mm.

9.Podstawa płatności.

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi FS 15 gr.12cm metodą lekką mokrą.

10.Przepisy związane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg:

PN-91/8-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia. PN-92/P-85010 Tkaniny szklane.

8N-83/5028-13 Gwoździe budowlane. Gwoździe papowe.

Świadectwa IT8 nr 916/92,931/93,932/93,953/93,954/93,955/93,956/93 - łączniki do mocowania płyt termoizolacyjnych. PN-8-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej.

Instrukcja IT8 nr321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie.

Świadectwo IT8 Nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą "Lekką"·

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989 Należy stosować przepisy zgodnie ST " Wymagania ogólne".

ST - 02.00.lzolacje termiczne i pokrycie stropodachu.

1.Wstęp·

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:

- wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 18 cm kołkowane przy wykonaniu robót związanych z Przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

- Rozebranie podłoża z papy wraz z wszystkimi obróbkami blacharskimi i rurami spustowymi i rynnami dachowymi

- Ułożenie izolacji z folii budowlanej

- Ułożenie i zakotwienie styropapy grubości 18 cm.

- Ułożenie przez zgrzewanie papy wierzchniego krycia do styropapy .

- Obróbki blacharskie murów attykowych, pasów nadrynnowych i kominów, założenie rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej lub PCV.

1.4.0kreślenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne".

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materialy.

- folia budowlana

- termoizolacja - płyty styropapy ze styropianu EPS 100 grubości 18 cm

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa 5,2 mm

- obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na równym i suchym podkładzie w pomieszczeniach krytych zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

3.Sprzęt.

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Transport i składowanie wg wymagań ogólnych ST.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robót.

Układ warstw:

- termoizolacja – płyty styropapy styropianowe EPS 100 gr. 18 cm

- wierzchnia warstwa krycia - papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna z posypką grubości 5,2 mm.

Technologia wykonania:

- Ułożyć folię izolacyjną

- Mocować obróbki blacharskie,

- Dosunąć starannie płyty styropapy jedna do drugiej.

- Poszczególne rzędy zakołkować.

- Ułożyć na lepiku papę podkładową na płytach styropianowych

- Zgrzewać papę podkładową na szerokości zakładki.

- Zgrzewamy papę wierzchnią do styropapy .

Ocieplenie stropodachów powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach i zlewniach. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana papą dla ochrony jej przed opadami.

Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym kierunku co podkładowa z zachowaniem przesunięć zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do podkładu z zastosowaniem wałka dociskowego (papa nawinięta np. na rurę stalową średnicy 50-65mm) gwarantującego otrzymanie jednorodnego połączenia wszystkich warstw. Zakłady podłużne nie mniejsze niż 10 cm, czołowe nie mniejsze niż 10 cm.

Styki podłoża dachu z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu powinny wykonane z kątowników z blachy ocynkowanej gr. 0.7 mm łączonej z blachą trapezową oraz płaszczyzną pionową po 25 cm na każdej z płaszczyzn, ścięte za pomocą trójkątnego odboju z klinów.

Obróbki z papy termozgrzewalnej wykonywać jednowarstwowo Wysokość wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnię połaci gotowego pokrycia nie mniejsza niż 15 cm.

Warunkiem szczelności paroizolacji i izolacji wodochronnej jest układanie papy termozgrzewalnej z ciągłą wylewką bitumu na zakładach przy standardowej szerokości zakładu podłużnego 10 cm i czołowego nie mniej niż 10 cm. Przy wylewce bitumu większej niż 5-8 mm istnieje konieczność zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej odkryty bitum przed oddziaływaniem promieni UV.

6.Kontrola jakości robót.

Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji termicznej należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych.

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wszystkich etapów robót zawartych w pkt5.

7.0bmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m', który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 18 cm kołkowane.

8.Odbiór robót.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować:

- Sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża

- Sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji.

Odbiór wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować:

- czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9.Podstawa płatności.

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 18 cm kołkowane do podłoża.

10.Przepisy związane i standardy.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwożdzie budowlane. Gwożdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989

ST - 03.00 Roboty blacharskie zewnętrzne.

1.Wstęp·

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:

- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia przy wykonaniu robót związanych z przebudową Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

- Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi.

- Montaż rynien i rur spustowych

1.4.0kreślenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne".

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiały.

Blacha stalowa powlekana gr.0,5 5 mm

Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem.

Wkręty do drewna, gwoździe -ocynkowane w niezbędnej ilości.

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm lub PCV.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm lub PCV

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

3.Sprzęt.

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Transport wg wymagań ogólnych ST.

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.

5.Wykonanie robót.

Obróbki blacharskie:

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych - winny być odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbki układać na wierzchu dachu.

przy połączeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinny być zastosowane obróbki dwuczęściowe.

Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa.

Na połaci dachowej zaplecza sali gimnastycznej przy rurach spustowych z części wyższej dachu należy zamontować profile (koryta) z blachy miedzianej dla osłabienia si/y działania wody deszczowej i ochrony papy przed rozmyciem.

Wszystkie obróbki z blachy ocynk. pomalować farbą olejną po spatynowaniu (ok.1 rok).

Rynny dachowe:

Rynny PCV należy łączyć wg zaleceń producenta.

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80mm

Uchwyty należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.

Rury spustowe:

Rury spustowe PCV należy łączyć wg zaleceń producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.

Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały

Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.

6.Kontrola jakości robót.

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Tolerancja wymiarów 0,5 mm

7.0bmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m i m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.

Obmiar robót obejmuje:

- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

8.Odbiór robót.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.Podstawa płatności.

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m i m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

10.Przepisy związane i standardy.

PN-B-94701 :1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6lokrągłych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych -Arkady 1989r. Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”

ST - 04.00 Stolarka okienna i drzwiowa PVC.

1.wstęp·

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac: - demontaż (wykucie) z muru istniejących okien i drzwi.

- osadzenie okien i drzwi z profili PVC szklonych

- zamontowanie w oknach PVC parapetów zewnętrznych

- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową I zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

- demontaż istniejących okien

- sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki

- ustawienie i zakotwienie elementu stolarki PVC

- wypełnienie pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą

- oszklenie skrzydeł,

- osadzenie parapetów zewnętrznych

- silikonowanie złączy

- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych.

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu

1.4.0kreślenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pl. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne",

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane,

2.Materiały.

Okna wykonane z profili PVC , okucia obwiedniowe. Ukoklen=2,3W/(m2'K) - szklenie okien szybą P4 Parapety zewnętrzne systemowe z aluminium.

Nawiewniki higrosterowane do okien PVC,

-dwustrumieniowy, do okien PVC, EMM 716

-wyposażone w czujnik mierzący wilgotność względną powietrza (8 taśm z poliamidu)

-strumień przepływu przy 10Pa - od 5 do 30/35 m3/h

-wilgotność względna w pomieszczeniu 35-70%

Pianka montażowa silikon

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.Sprzęt.

Sprzęt ręczny powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przewożone okna powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach.

Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.

5.Wykonanie robót.

Przed osadzeniem ślusarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i i stan powierzchni, do których ma przylegać ościeżnica.

W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy oczyścić i naprawić. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić ślusarkę na podkładkach lub listwach,

Ustawienie ślusarki należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości okna jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.

Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: - 1 mm przy długości przekątnej do 1 m

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym.

Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. Podczas montażu okien w budynku należy stosować następujące elementy kotwiące:

Na wysokości elementu po obydwu stronach okna stosować co najmniej po dwa elementy mocujące w odległości nie większej niż 200 mm od naroża.

Maksymalna odległość pomiędzy punktami mocowania wynosi 700 mm.

Dodatkowe elementy mocujące stosowane są przy punktach zamykających, aby zapobiec powstaniu odkształceń podczas zamykania.

Na szerokości elementu - jeden element kotwiący na każdy metr bieżący.

Między powierzchnią profili a tynkiem lub inną zewnętrzną warstwą licową należy pozostawić szczelinę min.5 mm, którą po zakończeniu robót wypełnia się trwale plastyczną masą uszczelniającą.

Osadzenie parapetów zewnętrznych:

Parapety aluminiowe należy osadzić ze spadkiem na zewnątrz przez wpuszczenie we wrąb w progu ościeżnicy i zamknięcie uszczelką systemową.

W ścianach ocieplanych metodą lekką krawędzie boczne parapetu należy wtopić w materiał izolacyjny elewacji. Styk parapetu z tynkiem uszczelnić silikonem w kolorze elewacji.

Parapety aluminiowe powinny dobrze przylegać do ramy okiennej. Szczeliny i styki powinny być szczelnie wypełnione silikonem. Spadek parapetu na zewnątrz odległość okapnika parapetu od lica ściany 3 cm.

Osadzenie nawiewników.

Nawiewniki instalować na odpowiednim gnieździe wyfrezowanym w górnej części ramy okna (samo skrzydło lub skrzydło i rama okna). Nawiewniki instalować od strony pomieszczenia, na zewnątrz zamontować okap chroniący przed deszczem i owadami. Wymiary gniazda: 290x 12mm.

Dopuszczalne: strumień pionowy lub ukośny.

6.Kontrola jakości robót.

Stosować zasady kontroli wg ST " Wymagania ogólne" oraz instrukcji producenta.

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z postanowieniami normy PN-88/B-1 0085 wraz ze zmianami A I i A2 dla ślusarki okiennej z tworzyw sztucznych.

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-72/B-10 ISO. Dla dokonania oceny jakości wyrobów stolarki okiennej należy sprawdzać:

-zgodność wymiarów

-jakość materiałów, z których stolarka została wykonana

-prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych

-sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć

7.0bmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 oraz szt., który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje:

- osadzenie okien z profili PVC - 1 m2

- zamontowanie w oknach PVC parapetów zewnętrznych systemowych ALU- m2

- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych. - szt

8.Odbiór robót.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.Podstawa płatności.

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej faktycznie wykonanych prac obejmujących: - osadzenie okien z profili PVC - 1 m2

- zamontowanie w oknach PVC parapetów zewnętrznych systemowych PALU - m2

- zamontowanie w oknach PVC nawiewników higrosterowanych. - szt

10.Przepisy związane i standardy.

Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg;

PN-88/B-10085 + zmiana A I i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989 r. Należy stosować przepisy zgodnie z ST "Wymagania ogólne"

ST - 06.00 Posadzka z płytek "gres"

1.Wstęp·

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na płaszczyznach poziomych schodów wejściowych do budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Zakrzewie

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

- rozbiórka istniejącej okładziny schodów z płytek glazurowanych

- Sprawdzenie jakości i przygotowanie podłoża,

- Nakładanie zaprawy klejowej,

- Układanie ceramiki,

- Spoinowanie posadzek

W zakres prac wchodzą czynności i materiały pomocnicze.

1.4.0kreślenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne".

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiały. zaprawa klejowa zaprawa fugowa

płytki gresowe 29,7x29,7xO,8cm

- nieszkliwione szorstkie antypoślizgowe D nasiąkliwość wodna 0,1%

- wytrzymałość na zginanie 45MPa

- twardość powierzchni w skali Mohsa 8

- na zewnątrz budynku - mrozoodporne D odporność na ścieranie 150

- na schodach - antypoślizgowe - ryflowane

Płytki gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta.

Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

3.Sprzęt.

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport. Samochód dostawczy.

Transport i przechowywanie wg wymagań ogólnych ST i instrukcji producenta.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robót.

Podłoże pod płytki powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa.

Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym.

Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa płytki. Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc.

Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi płytek zagruntować podkładem do fug silikonowych.

Całość powierzchni spoinować fugą mineralną. Szerokość fug - 5mm.

Na krawędziach zewnętrznych stosować profil narożny Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe.

Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu technologicznym przez jednego podwykonawcę.

6.Kontrola jakości robót.

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości

Zasady prowadzenia kontroli jakości powinny być zgodne z wymaganiami ogólnymi ST. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych.

Pozostałe elementy wg "Warunków technicznych ... " tom I część IV. - Arkady 1989

7.0bmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje:

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na płaszczyznach poziomych i cokolików gresowych pomieszczeń suchych bez spadków podłogi.

8.Odbiór robót.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.Podstawa płatności.

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących:

- wykonanie okładzin z płytek gresowych na płaszczyznach poziomych i cokolików gresowych pomieszczeń suchych bez spadków podłogi.

10.Przepisy związane i standardy.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie

PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

DOCIEPLENIE DACHU – SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM

GIMNAZJUM ZAKRZEWO

KOD CPV 45212222-8

WYMAGANIA OGÓLNE

ST - 00.00 	WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. 	Przedmiot Specyfikacji Technicznej ST- 00.00

Specyfikacja Techniczna ST-OO.OO (Wymagania Ogólne) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót w ramach realizacji docieplenia dachu – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – Budynek Gimnazjum w Zakrzewie

1.2. 	Zakres stosowania Specyfikacji Technicznych

Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w punkcie 1.1 jako część Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowej.

Zakres robót obejmuje:

Docieplenie dachu,

Docieplenie ścian,

Podjazd dla osób niepełnosprawnych

1.3.Zakres Robót objętych Specyfikacjami Technicznymi

1.3.1. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z Specyfikacjami Technicznymi dla inwestycji: Docieplenie dachu – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – Budynek Gimnazjum w Zakrzewie

1.3.2. Specyfikacje Techniczne uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy

stosujące się do Robót. Powołują się one na Polskie Normy (PN), normy branżowe (BN) oraz instrukcje. Normy te należy traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm, instrukcji i przepisów (datowane nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce.

1.4. 	Określenia podstawowe

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem,

Inżynier/Kierownik projektu - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem,

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu,

Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót,

Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera,

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

Odpowiednia (bliska) zgodność- zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych,

Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa,

Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika

projektu, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,

Projektant - uprawniona osoba prawna i fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej,

Przedmiar robót - wykaz Robót z podaniem ilości zintegrowanych ( przedmiar) będących elementem rozliczeniowym,

Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy,

Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych, Zadanie może polegać na wykonaniu robót związanych z budowa i utrzymaniem kanalizacji sanitarnej lub jej elementu,

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych.

Dowóz materiałów - oznacza przywóz materiałów masowych użytych do realizacji robót na miejsce wbudowania na koszt i staraniem Wykonawcy.

Miejsce wywozu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa.

Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego składowania pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa.

Odkład - miejsce w bliskości realizowanych robót pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spełniające obowiązujące przepisy prawa.

Zajęcie pasa drogowego - czasowe zajęcie części drogi lub chodnika staraniem i na koszt Wykonawcy.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną, przepisami obowiązującymi w Polsce, Polskimi Normami (PN), Branżowymi Normami (BN) i Poleceniami Inżyniera. Wykonawca na polecenie Inżyniera Kontraktu jest zobowiązany do zwolnienia od wykonania Robót zatrudnionego przez siebie Podwykonawcę ( mimo wcześniejszej akceptacji ), jeśli ten wykonał Roboty w sposób nie zapewniający ich właściwej ( określonej normami i Dokumentacją Projektową) jakości. Termin i procedurę zwolnienia określi Inżynier Kontraktu.

1.5.1. 	Przekazanie placu budowy

Zamawiający w terminie określonym w Warunkach Kontraktu przekaże Wykonawcy Teren Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. 	Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych:

CZĘŚĆ I 	Przetargowa Dokumentacja Projektowa

CZĘŚĆ II 	Przedmiar robót

Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze Dokumentacji Projektowej na Roboty objęte Kontraktem:

- Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawcę.

(a) Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca sporządzi dokumentację powykonawczą dla zrealizowanych Robót zgodnie z obowiązującymi przepisami w 6 egz.

Dokumentacja powykonawcza wszystkich Robót obejmuje między innymi:

inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wszystkich Robót, opracowana na aktualnym planie sytuacyjno - wysokościowym, pokolorowanym, z wyliczeniem ilości wszystkich Robót wykonanych w ramach Kontraktu,

pozwolenia na budowę wraz z załączoną Dokumentacją Projektową ( dotyczy wszystkich Robót ),

dziennik budowy,

protokoły odbiorów częściowych i końcowych - protokoły z prób rozruchowych,

protokoły pomiarowe i świadectwa kontroli jakości,

rysunki i opisy uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i inspektora nadzoru - operaty geodezyjne i książka obmiarów,

geodezyjne pomiary powykonawcze,

aprobaty techniczne + deklaracje zgodności +certyfikaty zgodności + certyfikaty na znak bezpieczeństwa "B" dla materiałów i urządzeń,

instrukcje obsługi urządzeń ( DTR ),

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem, WZZT, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami ( na podstawie oświadczeń kierowników robót branżowych ),

oświadczenie kierownika budowy o doprowadzenie do należytego stanu i porządku teren - a także, w razie korzystania, ulicy, sąsiedniej działki lub lokalu,

karty gwarancyjne urządzeń technicznych i elementów budowlanych (z warunkami gwarancji),

powiadomienia odpowiednich instytucji wynikające z Prawa Budowlanego, protokoły oraz decyzje niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,

Koszt tej dokumentacji należy uwzględnić w Cenie Kontraktowej.

1.5.3. 	Ogólne rozwiązania i wymagania techniczne zawarte w ST i Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu

Wymagania i rozwiązania techniczne zawarte w niniejszej ST oraz rozwiązania techniczne zastosowane w Dokumentacji Projektowej przekazanej wykonawcy po wygraniu przetargu należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób:

Docieplenie dachu – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – budynek Gimnazjum w Zakrzewie

1) Materiały i urządzenia:

zastosowane materiały i urządzenia winny spełniać wymogi techniczne zawarte w niniejszej ST oraz w Dokumentacji Projektowej. W przypadku rozbieżności pomiędzy ST i Dokumentacją Projektową, w pierwszej kolejności należy stosować wymogi ST, w drugiej kolejności, tam gdzie ST tego nie rozstrzyga, należy stosować wymogi zawarte w Dokumentacji Projektowej, przywołane w Dokumentacji projektowej materiały i urządzenia, ich typy, nazwy własne, producenci należy rozumieć i rozpatrywać w taki sposób, że zastosowane przez Wykonawcę, na etapie realizacji, materiały i urządzenia będą posiadały parametry techniczne i walory użytkowe nie gorsze od przywołanych w Dokumentacji Projektowej oraz będą spełniały wymogi ST.

2) Rozwiązania techniczne:

rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej i opisane w ST należy rozumieć i rozpatrywać w następujący sposób: pierwszeństwo posiadają rozwiązania techniczne opisane w ST, w przypadku odmiennych rozwiązań zawartych w ST i Dokumentacji Projektowej należy zastosować w pierwszej kolejności rozwiązania opisane w ST. W przypadkach, w których ST nie rozstrzyga rozwiązania technicznego, należy zastosować rozwiązania techniczne zawarte w Dokumentacji Projektowej.

Wykonawca może w Projekcie technicznym ( wykonawczym) przedstawić własne rozwiązania techniczne i zastosować je w czasie realizacji po uprzednim uzyskaniu aprobaty przez Inżyniera.

1.5.4. 	Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone Materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową, wymaganiami materiałowymi, określonymi w Dokumentacji Przetargowej oraz w Specyfikacji Technicznej.

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy Materiałów i elementów Robót powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami albo z wartościami średnimi dopuszczonego przedziału tolerancji dla danych Materiałów / Robót.

W przypadku, gdy Roboty lub Materiały nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub Specyfikacją Techniczną i będzie to miało wpływ na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie Materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty te rozebrane i poprawione na koszt Wykonawcy.

1.5.5. 	Komplementarność Dokumentów Kontraktowych

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne i wszystkie inne dokumenty

dostarczone Wykonawcy przez Inżyniera są istotnymi elementami Kontraktu i jakiekolwiek wymaganie zawarte w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące, jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

1.5.6. 	Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót (Przejęcia Robót).

Dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na Terenie Budowy, Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, zainstalować tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, znaki itp. a także zapewnić ich obsługę oraz zatrudnić w razie konieczności dozorców. Wykonawca zapewni odpowiednie i stałe całodobowe warunki widoczności tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające powinny być akceptowane przez Inżyniera.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy oraz opłaty za zajęcie pasa drogowego (wynikające z decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego) są uwzględnione w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.7. 	Tablice Informacyjne

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach i ilościach uzgodnionych z Inżynierem tablice informacyjne (wykonane zgodnie z prawem budowlanym - 1 tablicę żółtą i 1 tablicę związaną z planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia). Treść tablic informacyjnych będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę przez cały okres realizacji Robót w dobrym stanie.

Koszt zainstalowania i utrzymania tablic informacyjnych należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.8. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:

utrzymywać Teren Budowy w czystości,

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, wibracji lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na :

lokalizację magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i) 	zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych odpadami lub substancjami toksycznymi,

ii) 	zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

iii) 	możliwością powstania pożaru.

1.5.9. 	Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.10. 	Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej lub samorządowej.

1.5.11. 	Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp., oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne oraz instytucje obsługujące urządzenia podziemne o zamiarze rozpoczęcia Robót. Wykonawca spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbędnych adaptacji i innych koniecznych robót w obrębie Placu Budowy w możliwie najkrótszym czasie, nie dłuższym jednak niż w czasie przewidzianym harmonogramem tych robót. Wykonawca będzie współpracował i ułatwi przeprowadzenie wymienionych Robót.

Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca uzyska oświadczenie wszystkich potencjalnych właścicieli infrastruktury podziemnej i nadziemnej (wszelkiego rodzaju sieci i przyłączy) o naniesieniu jej na mapie geodezyjnej stanowiącej podstawę do projektowania oraz podejmie wszelkie niezbędne kroki, mające na celu zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem w czasie realizacji Robót.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni w trakcie realizacji Robót dostęp i dojazd na posesje oraz uzgodni z użytkownikiem nieruchomości sposób jego wykonania.

Koszt tych czynności należy uwzględnić w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

1.5.12. 	Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inżyniera.

1.5.13. 	Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.14. 	Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do Robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.

Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpocząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.15. 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

1.5.16. 	Równoważność norm i przepisów prawnych

Gdziekolwiek w kontrakcie powoływane są konkretne normy lub zbiory przepisów, które spełniać mają materiały, wytwórnie i inne zapasy będące przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, stosować się będą obowiązujące przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnośnie norm i zbiorów przepisów, chyba że w Kontrakcie stwierdza się wyraźnie co innego. Tam gdzie te normy i zbiory przepisów mają charakter ogólnokrajowy, lub odnoszą się do konkretnego regionu, zostaną przyjęte inne obowiązujące normy, które zapewniają wykonanie na zasadniczo równym lub większym poziomie niż wymagany przez wcześniej wyszczególnione normy i zbiory przepisów pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na piśmie przez Inżyniera. Różnice pomiędzy wyszczególnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami, muszą być dokładnie odnotowane na piśmie przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi co najmniej na 28 dni przed datą oczekiwanego przez Wykonawcę zatwierdzenia ich przez Inżyniera. W przypadku gdy Inżynier stwierdzi, że zaproponowane zamienniki nie zapewniają wykonania na zasadniczo równym poziomie, Wykonawca zastosuje się do norm wyszczególnionych we wcześniej wspomnianych dokumentach.

2. MATERIAŁY

2.1. 	Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do Robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inżyniera. Zatwierdzenie partii (część) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu Robót.

Wszystkie Materiały stosowane przez Wykonawcę przy wykonywaniu Robót winny:

być nowe i nieużywane,

odpowiadać wymaganiom określonym w kontrakcie oraz normom i przepisom wymienionym w niniejszych Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlanym i Projekcie Technicznym (Wykonawczym) oraz innym nie wymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom,

mieć wymagane przepisami świadectwa dopuszczenia oraz dokumenty wynikające z Prawa Budowlanego.

2.2.	Pozyskanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek żródeł miejscowych włączając w to żródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji żródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inżynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do Robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład w miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy.

Koszt wywozu gruzu, gruntu i humusu, złożenia, rozplantowania i uiszczenia ewentualnie jakichkolwiek opłat uwzględniony jest w cenie wykonania przedsięwzięcia budowlanego.

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie. Eksploatacja żródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. 	Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane następujące warunki:

Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji,

Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. 	Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy na jego koszt, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera, Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inżyniera, Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane Materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego odrzuceniem i niezapłaceniem.

2.5. 	Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swą jakość i właściwości do Robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera, Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy, w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i przez niego opłaconych.

2.6. 	Wariantowe stosowanie materiałów

Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera.

3. 	SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartych w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym Kontraktem, Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków Kontraktu, zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robót

4. 	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu, na polecenie Inżyniera będą usunięte z placu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. 	WYKONANIE ROBÓT

5.1. 	Ogólne zasady wykonywania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich obiektów i elementów Robót w tym osi głównych i reperów zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inżynier, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt

Sprawdzenie wytyczenia obiektów i elementów Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca pomierzy rzędne terenu w miejscach posadowienia studni rewizyjnych celem uzyskania właściwych rzędnych osadzenia włazów studni.

Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów I Robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz Inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania Robót Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. 	Program zapewnienia jakości (PZJ)

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) 	część ogólna opisującą'

organizację wykonania Robót, w tym terminy i sposób prowadzenia Robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robót, bhp, wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów Robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych Robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) 	część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:

wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo - kontrolne, rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,

sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów Robót,

sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. 	Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość Robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz Robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inżynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inżynier będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do Robót badanych materiałów i dopuści je do użycia wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. 	Pobieranie próbek

Próbki pobierane będą losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inżyniera, Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszt tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

6.4. 	Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. 	Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. 	Badania prowadzone przez Inżyniera

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inżynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inżynier może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST.

W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobieranie próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. 	Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inżynier może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST, każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Materiały na które nie ustanowiono Polskiej Normy posiadać będą Aprobaty Techniczne wydane przez Instytut Techniki Budowlanej. Materiały posiadające atesty, aprobaty techniczne a urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i lub urządzenia zostaną odrzucone.

6.8. 	Dokumenty budowy

(1) 	Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku

Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności :

datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach, uwagi i polecenia Inżyniera,

daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,

zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,

wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywanych Robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,

zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robót, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,

dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

inne istotne informacje o przebiegu Robót wynikające z Prawa Budowlanego oraz stosownych Rozporządzeń.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

(2) Księga Obmiaru

Księga Obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, aprobaty techniczne, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1 )-(3) następujące dokumenty:

pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru Robót, w tym instytucji zewnętrznych,

protokoły z narad i ustaleń,

f) 	korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. 	OBMIAR ROBÓT

7.1. 	Ogólne zasady obmiaru Robót

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do księgi obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera.

7.2. 	Zasady określania ilości Robót i materiałów

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w metrach sześciennych jako długość pomnożona przez średni przekrój. Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. 	Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez Inżyniera. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót.

7.4. 	Wagi i zasady ważenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. 	Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym odbiorem Robót, a także w przypadku wystąpienia dłuższej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robót. Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. 	PRZEJĘCIE ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu, D Przejęciu odcinka lub części Robót,

- Przejęciu Robót,

- Świadectwo Wykonania.

8.1. 	Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót Odbioru Robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. 	Przejęcie odcinka lub części Robót

Przejęcie odcinka lub części Robót polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Przejęcia częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy Przejęciu Robót. Przejęcia Robót dokonuje Inżynier.

8.3. 	Przejęcie Robót

Przejęcie Robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości oraz ocenie przeprowadzonych Prób Końcowych Robót i Rozruchu Technologicznego.

Całkowite zakończenie Robót, Prób Końcowych, Rozruchu Technologicznego oraz gotowość do Przejęcia Robót będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera.

Przejęcie Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót, oraz przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.

8.4. 	Dokumenty wymagane do wystawienia Świadectwa Przejęcia

Podstawowym dokumentem do dokonania Przejęcia Robót jest protokół przejęcia sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. _

Do Przejęcia Robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować staraniem i na koszt własny następujące dokumenty:

Dokumentację Projektową z naniesionymi zmianami oraz Dokumentację Powykonawczą,

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne),

Uwagi i zalecenia Inżyniera, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie

jego zaleceń,

receptury i ustalenia technologiczne,

kopię Dziennika Budowy i Księgę obmiaru, oświadczenie Kierownika Budowy i Kierownika Robót,

wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodnie z ST i PZJ,

atesty jakościowe wbudowanych materiałów,

opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ,

9) sprawozdania techniczne, rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robót towarzyszących, oraz protokoły odbioru i przekazania tych Robót właścicielom urządzeń,

zaświadczenie i ewentualny protokół odbioru instytucji zewnętrznych, wynikające z prawa budowlanego wraz z odpowiednimi decyzjami, kartę gwarancyjną remontu (min. 3 lata), urządzeń i ciągów technologicznych, DTR, instrukcje obsługi urządzeń i zespołów urządzeń oraz obiektów, inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego (w tym wypełnione druki OT/PT zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami księgowości),

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:

lokalizację i zakres wykonywanych Robót,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez Inżyniera, uwagi dotyczące warunków realizacji Robót,

datę rozpoczęcia i zakończenia realizacji Robót

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do Przejęcia, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin Przejęcia Robót. Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. 	Świadectwo Wykonania

Dokumentem zatwierdzającym Roboty będzie Świadectwo Wykonania wystawione zgodnie z subklauzulą 11.9 Warunków Kontraktu. Świadectwo Wykonania zostanie wystawione po ocenie wykonania Robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych w okresie gwarancyjnym.

9. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. 	Ustalenia ogólne

Płatność bazować będzie na obmierzonych ilościach Robót wykonanych przez Wykonawcę zgodnie z Kontraktem. Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.

Cena jednostkowa pozycji uwzględniać będzie wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ust. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa obejmuje między innymi:

O robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

O wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, ; transportu i magazynowania (a dla urządzeń technologicznych - wraz z

kosztami ich montażu i właściwych prób) i innymi towarzyszącymi kosztami,

O wartość pracy sprzętu i środków transportu technologicznego wraz z kosztami jednorazowymi i innymi towarzyszącymi kosztami, O wywóz nadmiaru ziemi (gruntu), gruzu i innych materiałów odpadowych w miejsce wskazane staraniem i na koszt Wykonawcy,

O koszty pośrednie, składnik kalkulacyjny ceny kosztorysowej uwzględniający ujęte w kosztach bezpośrednich koszty zaliczane

zgodnie z odrębnymi przepisami do kosztów uzyskania przychodów, w szczególności koszty ogólne budowy oraz koszty zarządu, w skład których wchodzą płace personelu i kierownika budowy, pracowników zaplecza i laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji

i likwidacji Placu Budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody, budowa dróg dojazdowych, ogrodzenia, zaplecza szatniowego i socjalnego itp.), koszty oznakowania Robót, wydatki na BHP, usługi obce na rzecz budowy, opłaty dzierżawcze, opłaty za zajęcie pasa drogowego, ekspertyzy dotyczące wykonanych Robót, koszty ogólne przedsiębiorstwa Wykonawcy, itp.,

O koszt uporządkowania Placu Budowy po zakończeniu Robót,

O zysk kalkulacyjny, zawierający też ewentualne ryzyka Wykonawcy z tytułu Kontraktu w całym okresie jego realizacji, łącznie z okresem gwarancyjnym, koszt ubezpieczenia Kontraktu, koszt gwarancji zwrotu zaliczki, koszt gwarancji należytego wykonania,

O podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami,

O sporządzenie Projektu Technicznego (Wykonawczego), sporządzenie uzupełniających, rysunków, opisów, opracowanie projektu prowadzenia prac odwodnieniowych, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, opracowanie innych niezbędnych do prawidłowej realizacji Robót Opracowań, Ekspertyz, Opinii, Operatów, Analiz, itp.,

O opracowanie dokumentacji powykonawczej.

O koszty wszelkich niezbędnych ustaleń z odpowiednimi instytucjami,

O koszt odbiorów, sprawdzeń, kontroli, wizytacji itp. niezbędnych instytucji (w tym między innymi PIP, Państwowy Terenowy Inspektor

Sanitarny, Państwowa Straż Pożarna, Ochrona Środowiska itp.),

O koszty odbiorów i przygotowania wszelkich niezbędnych dokumentów z nimi związanych, O koszt rozruchu technologicznego, Prób Końcowych, Prób Eksploatacyjnych,

O wykonanie objazdów, przejazdów i organizacja ruchu,

opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inżynierowi i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu Robót,

ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, opłaty / dzierżawy terenu w tym: opłaty za zajęcie pasa drogowego,

przygotowanie terenu,

konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, przebudowa urządzeń obcych,

oczyszczanie, utrzymywanie w należytym stanie technicznym, konserwowanie, naprawianie objazdu lub przejazdu,

utrzymywanie płynności ruchu publicznego,

likwidacja objazdów, przejazdów i usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

O koszty koordynacji robót z właścicielami infrastruktury podziemnej oraz uszkodzeń tej infrastruktury gdy powstały one w wyniku zaniedbania Wykonawcy,

10. 	PRZEPISY ZWIĄZANE

Prawo budowlane - przepisy aktualne na czas trwania Robót,

Polskie Normy (PN), Normy Branżowe (NB) lub odpowiednie normy Krajów UE lub beneficjentów Programu Phare w zakresie przyjętym przez polskie prawodawstwo. Jakiekolwiek normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane użyte w specyfikacjach powinny być odczytywane: Polskie normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane lub europejskie lub międzynarodowe normy, standardy/Przepisy techniczno - budowlane występujące w powyższym zakresie są do zastosowania pod warunkiem uwzględnienia polskiego ustawodawstwa prawnego.

Wszelkie inne przepisy obowiązujące w Polsce.

ST - 02.00.lzolacje termiczne i pokrycie stropodachu.

1.Wstęp·

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:

- wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropianowymi EPS 100 gr. 18 cm na lepiku asfaltowym przy wykonaniu robót związanych z dociepleniem dachu sali gimanstycznej i łącznika Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

- Rozebranie podłoża z papy wraz z wszystkimi obróbkami blacharskimi i rurami spustowymi i rynnami dachowymi

- Ułożenie izolacji z folii budowlanej

- Ułożenie i zakotwienie styropapy grubości 18 cm.

- Ułożenie przez zgrzewanie papy wierzchniego krycia do styropapy .

- Obróbki blacharskie murów attykowych, pasów nadrynnowych i kominów, założenie rynien dachowych i rur spustowych z blachy stalowej powlekanej lub PCV.

1.4.0kreślenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne".

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materialy.

- folia budowlana

- termoizolacja - płyty styropapy ze styropianu EPS 100 grubości 18 cm

-   papa termozgrzewalna i nawierzchniowa grubości 5,2 mm

- obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe z blachy stalowej powlekanej lub PCV

Materiały termoizolacyjne powinny być składowane starannie na równym i suchym podkładzie w pomieszczeniach krytych zamkniętych. Na stanowisku roboczym odkrytym materiały te należy układać na podkładach z desek lub płyt betonowych przykrywać szczelnie brezentem lub folią.

3.Sprzęt.

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Transport i składowanie wg wymagań ogólnych ST.

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi.

5.Wykonanie robót.

Układ warstw:

- termoizolacja – płyty styropapy styropianowe EPS 100 gr. 18 cm

- wierzchnia warstwa krycia - papa termozgrzewalna elastomerobitumiczna z posypką grubości 5,2 mm.

Technologia wykonania:

- Ułożyć folię izolacyjną

- Mocować obróbki blacharskie,

- Dosunąć starannie płyty styropapy jedna do drugiej.

- Poszczególne rzędy zakołkować.

- Ułożyć na lepiku papę podkładową na płytach styropianowych

- Zgrzewać papę podkładową na szerokości zakładki.

- Zgrzewamy papę wierzchnią do styropapy .

Ocieplenie stropodachów powinno być wykonywane sukcesywnie na kolejnych połaciach i zlewniach. Izolacja termiczna powinna być niezwłocznie pokrywana papą dla ochrony jej przed opadami.

Papa nawierzchniowa zgrzewana w tym samym kierunku co podkładowa z zachowaniem przesunięć zakładów czołowych i podłużnych w stosunku do podkładu z zastosowaniem wałka dociskowego (papa nawinięta np. na rurę stalową średnicy 50-65mm) gwarantującego otrzymanie jednorodnego połączenia wszystkich warstw. Zakłady podłużne nie mniejsze niż 10 cm, czołowe nie mniejsze niż 10 cm.

Styki podłoża dachu z pionowymi płaszczyznami elementów budynków wystających ponad powierzchnię dachu powinny wykonane z kątowników z blachy ocynkowanej gr. 0.7 mm łączonej z blachą trapezową oraz płaszczyzną pionową po 25 cm na każdej z płaszczyzn, ścięte za pomocą trójkątnego odboju z klinów.

Obróbki z papy termozgrzewalnej wykonywać jednowarstwowo Wysokość wyciągnięcia obróbek z pap nad powierzchnię połaci gotowego pokrycia nie mniejsza niż 15 cm.

Warunkiem szczelności paroizolacji i izolacji wodochronnej jest układanie papy termozgrzewalnej z ciągłą wylewką bitumu na zakładach przy standardowej szerokości zakładu podłużnego 10 cm i czołowego nie mniej niż 10 cm. Przy wylewce bitumu większej niż 5-8 mm istnieje konieczność zastosowania na niej posypki z łupka chroniącej odkryty bitum przed oddziaływaniem promieni UV.

6.Kontrola jakości robót.

Kontrolę prawidłowości wykonania izolacji termicznej należy przeprowadzić szczegółowo przed przystąpieniem do robót pokrywczych.

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości wszystkich etapów robót zawartych w pkt5.

7.0bmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m', który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót. Obmiar robót obejmuje:

- wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 16 cm kołkowane.

8.Odbiór robót.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

Do odbioru końcowego należy przedstawić wyniki wszystkich odbiorów częściowych. Odbiór przygotowanego podłoża pod ocieplenie powinien obejmować:

- Sprawdzenie spadków, równości, czystości i suchości podłoża

- Sprawdzenie jakości wykonania paroizolacji.

Odbiór wykonanej warstwy termoizolacji powinien obejmować:

- czy materiał termoizolacyjny nie uległ zawilgoceniu sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej

Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu wyników odbiorów międzyfazowych oraz sposobu zabezpieczenia warstwy termoizolacyjnej przed zawilgoceniem opadami atmosferycznymi.

9.Podstawa płatności.

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - wykonanie izolacji termicznych dachów płytami styropapy EPS 100 gr. 18 cm kołkowane do podłoża.

10.Przepisy związane i standardy.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST. Normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych PN-72/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Badania

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

BN-83/5028-13 Gwożdzie budowlane. Gwożdzie papowe.

PN-B-23116:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Filce, maty i płyty z wełny mineralnej. Instrukcja ITB nr321. Stosowanie wyrobów z wełny mineralnej do izolacji termicznej w budownictwie. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano -montażowych. Arkady 1989

ST - 03.00 Roboty blacharskie zewnętrzne.

1.Wstęp·

1.1.Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac:

- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia przy wykonaniu robót związanych z docieplniem dachu – sala gimnastyczna wraz z łącznikiem – Budynek Gimnazjum w Zakrzewie.

1.2.Zakres stosowania ST.

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.Zakres robót objętych ST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie i odbiór robót zgodnie z Dokumentacją Projektową i zaleceniami Inżyniera.

W zakres robót wchodzi:

- Montaż obróbek: attyk, daszków, otworów, okien, połączeń z innymi elementami budowlanymi.

- Montaż rynien i rur spustowych

1.4.0kreślenia podstawowe.

Określenia podstawowe podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami i określeniami zamieszczonymi w opracowaniu pt. "Ogólne Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót - Wymagania ogólne".

1.5.0gólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego, zgodnie z art.22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane.

2.Materiały.

Blacha stalowa powlekana gr.0,5 5 mm

Łączniki systemowe w ilości przewidzianej systemem.

Wkręty do drewna, gwoździe -ocynkowane w niezbędnej ilości.

Rynny dachowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm lub PCV ø 150 mm

Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej gr. 0,55mm lub PCV ø 110 mm

Blacha oraz rynny i rury spustowe powinny być składowana w zadaszonych i wentylowanych magazynach na paletach drewnianych.

3.Sprzęt.

Sprzęt powinien być dobrej jakości i zaakceptowany przez Inżyniera.

Rodzaj stosowanego sprzętu z projektu organizacji robót lub uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

4.Transport.

Transport wg wymagań ogólnych ST.

W czasie transportu materiały powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem i uszkodzeniem powłoki antykorozyjnej. Zabronione jest przeciąganie niezabezpieczonych elementów po podłożu.

5.Wykonanie robót.

Obróbki blacharskie:

Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci dachowych - winny być odpowiednio szerokie.

W pokryciach dachowych z papy obróbki blacharskie mogą być wklejane między warstwami papy przy pochyleniu połaci dachowej większym lub równym 10%. przy pochyleniu mniejszym niż 10% obróbki układać na wierzchu dachu.

przy połączeniach pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystającymi z dachu elementami powinny być zastosowane obróbki dwuczęściowe.

Ścianki attykowe i ich styk z pokryciem papowym należy zabezpieczyć obróbkami blacharskimi tak, aby była zachowana dylatacja obwodowa.

Na połaci dachowej zaplecza sali gimnastycznej przy rurach spustowych z części wyższej dachu należy zamontować profile (koryta) z blachy miedzianej dla osłabienia si/y działania wody deszczowej i ochrony papy przed rozmyciem.

Wszystkie obróbki z blachy ocynk. pomalować farbą olejną po spatynowaniu (ok.1 rok).

Rynny dachowe:

Rynny PCV należy łączyć wg zaleceń producenta.

Każde załamanie rynny powinno być oparte na uchwytach rynnowych. Odległość między uchwytami powinna wynosić 50-80mm

Uchwyty należy mocować dwoma gwoździami budowlanymi do desek okapowych. Uchwyty powinny być wpuszczane w podłoże na głębokość równą grubości płaskownika metalowego.

Gdy rynna umieszczona jest na gzymsie, zaleca się opierać ją na podstawach wykonanych z blachy. Podstawki należy ustawiać na obróbce blaszanej gzymsu, mocując za pomocą szpilek blacharskich oraz oblutowania.

Spadki rynien powinny być nie mniejsze niż 0,5%.

Zewnętrzny brzeg rynny powinien być usytuowany o 10mm niżej w stosunku do brzegu wewnętrznego. Brzeg wewnętrzny w najwyższym położeniu rynny powinien być usytuowany o 25mm niżej w stosunku do linii stanowiącej przedłużenie połaci.

Rury spustowe:

Rury spustowe PCV należy łączyć wg zaleceń producenta.

Odchylenie rur od pionu nie powinno być większe niż 20mm przy długości rur większej niż 10m. Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzone na długości 2m nie powinno być większe niż 3mm.

Rury spustowe powinny być mocowane do ściany uchwytami do rur spustowych, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 3m oraz zawsze na końcach rur i pod kolankami. Uchwyty powinny być mocowane do ściany w sposób trwały

Przejście rur spustowych przez gzymsy powinno być wykonane poprzez zastosowanie podwójnego złącza. Niedopuszczalne jest stałe połączenie rury spustowej z obróbką gzymsu.

6.Kontrola jakości robót.

Inżynier dokona sprawdzenie prawidłowości Tolerancja wymiarów 0,5 mm

7.0bmiar robót.

Jednostką obmiarową robót jest 1 m i m2, który jest zgodny z jednostką obmiarową wg Przedmiaru Robót.

Obmiar robót obejmuje:

- obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

8.Odbiór robót.

Na podstawie przeprowadzonej kontroli wykonanych robót (pkt.6) Inżynier dokona odbioru zgodnie z ST "Wymagania ogólne". Odchyłki w wykonaniu prac przekraczające tolerancje określone w pkt. 5. spowodują nieodebranie tych prac przez Inżyniera, który zarządzi ponowne ich wykonanie.

Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Podstawę odbioru robót powinny stanowić następujące dokumenty:

-dokumentacja techniczna,

-dziennik budowy,

-protokoły odbioru poszczególnych etapów robót,

-protokoły obioru materiałów i wyrobów,

-wyniki badań laboratoryjnych,

-ekspertyzy.

9.Podstawa płatności.

Wykonane i odebrane prace zostaną płacone wg ceny jednostkowej za 1 m i m2 faktycznie wykonanych prac obejmujących: - obróbki blacharskie budynku oraz elementy odwodnienia

10.Przepisy związane i standardy.

PN-B-94701 :1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych. PN-B-94702:1999 Dachy-uchwyty stalowe ocynkowane do rynien p6lokrągłych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej i cynkowej. Wymagania techniczne i badania techniczne przy odbiorze.

PN-84/H-92126 Blachy stalowe profilowane ocynkowane, oraz ocynkowane i powlekane. PH-81/H-92900 Cynk. Blachy.

Należy stosować przepisy zgodnie z wymaganiami ogólnymi ST.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano –montażowych -Arkady 1989r. Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne”