Opis techniczny

Do projektu przebudowy drogi gminnej – odcinek przez m. Stolec                         12/2009

## I.  Podstawa opracowania projektu

- Zlecenie Gminy Złoczew.

- Ocena stanu technicznego drogi dla ustaleń lokalizacyjnych i zakresu robót.

- Obowiązujące przepisy i normatywy w zakresie projektowania dróg.

- Pomiary wysokościowe i sytuacyjne.

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie.

II.  Zakres opracowania

Projektem objęto przebudowę odcinka drogi gminnej przez miejscowość Stolec.

Na projektowanej drodze przewiduje się wykonanie następujących prac:

- wykonanie robót przygotowawczych,

- profilowanie istniejącej nawierzchni tłuczniowej,

- wykonanie warstwy wyrównawczej z klińca – (odcinek tłuczniowy),

- korytowanie pod konstrukcję jezdni na odc. gruntowym,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy tłuczniowej grubości 12 cm,

- wykonanie warstwy podbudowy tłuczniowej grubości 8 cm,

- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego grubości 4,0 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego grubości 4,0 cm,

- wykonanie zjazdów do posesji,

- wykonanie skrzyżowań z drogami bocznymi,

- roboty ziemne na poboczu,

- umocnienie poboczy kruszywem łamanym,

- profilowanie i zagęszczanie poboczy,

- roboty wykończeniowe.

III. Stan istniejący

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje się na terenie częściowo rolniczo – leśnym i częściowo zabudowy jednorodzinnej w Stolcu.

Odcinek projektowanej drogi w miejscowości Stolec:

- posiada zmiennej szerokości pas drogowy ( 8,50 m ÷ 25,0 m),

- ma nieuporządkowaną nawierzchnię tłuczniową ( a na odcinku ~0,2 km ),

- jest uzbrojony w wodociąg, słupy energetyczne i kable telefoniczne usytuowane w przeważającej części poza pasem drogowym,

- jest wyposażony w obustronne pobocza i zjazdy o różnej nawierzchni ( głównie gruntowej)

IV. Stan  projektowany

- Plan sytuacyjny

Na całym odcinku drogi gminnej przez miejscowość Stolec zaprojektowano oś wykorzystując w stopniu maksymalnym istniejący pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej przez wieś Stolec:

- posiada długość około 885 m  ( w tym ~200 m – droga tłuczniowa )

- zaprojektowano na nim trzy skrzyżowania zwykłe (jedno z drogą gminną a dwa z drogami powiatowymi ),

- posiada dwa łuki poziome o następujących parametrach:

| Łuk nr 1 | Łuk nr 2 |
| --- | --- |
|  = 5750’26” R = 80 m T = 44,20 m ### S = 11,40 m B = 9,98 m K = 80,76 m p = 2x0,5m io = 2 % |  = 1547’52” R = 60 m T = 8,32 m ### S = 0,57 m B = 0,55 m K = 16,53 m p = 0 i^ = 2 % |

- Profil podłużny

Niweletę zaprojektowano w taki sposób, aby zminimalizować ilość robót ziemnych na poboczach oraz robót wyrównawczych na istniejącej nawierzchni tłuczniowej a także bitumicznej.

Na odcinku  tej drogi nie zaprojektowano łuków pionowych z uwagi na niewielkie spadki podłużne.

Spadki podłużne niwelety należy utrzymać zgodnie z projektowanyn profilem podłużnym. W punktach załamań niwelety należy ustawić tzw. krzyże i wyznaczyć jednostajne pochylenie podłużne ulicy. Pochylenie niwelety należy ściśle wiązać z nie przekroczeniem grubości warstwy wyrównawczej z tłucznia i bitumicznej ( łącznie ~28 cm lub 19 ÷ 20 cm na odcinku tłuczniowym).

- Przekrój poprzeczny – normalny

Zaprojektowano dwa przekroje poprzeczne

- odcinek od km 0 + 000,00 ÷ km 0+ 884,46 ( bez łuku poziomego nr  1 )

Droga gminna przez miejscowość Stolec na całym odcinku posiada projektowaną jezdnię bitumiczną o szerokości  4,00 m ( drogi boczne także o szerokości 4,0 m ). Do jezdni przylega obustronne pobocze. Spadek poprzeczny jezdni dwustronny 2%.

Pobocze obustronne szerokości ~1,0 m ze spadkiem poprzecznym 6% w kierunku ogrodzeń lub pól. Pas pobocza o szerokości 0,50 m przyległy do jezdni należy utwardzić 8,0 cm warstwą tłuczniową dobrze zaklinowaną.

Na odcinku prostym 20,0 m przed i za łukiem poziomym nr 1 należy ukształtować rampę drogową.

- odcinek łuku  poziomego  ( łuk nr 1 )

Na odcinku łuku poziomego szerokość jezdni wynosi  5,00 m

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny wynosi 2%  Pobocze obustronne szerokości ~1,0 m.  Spadek pobocza na łuku wynosi 6%  w kierunku ogrodzeń (strona wewnętrzna łuku) oraz 2% w kierunku zgodnym z poprzecznym pochyleniem łuku poziomego ( strona zewnętrzna). Pas pobocza o szerokości 0,50 m przyległy do jezdni należy utwardzić 8,0 cm warstwą tłuczniową dobrze zaklinowaną.

- Konstrukcja jezdni

Dla całego odcinka drogi gminnej przez miejscowość Stolec – odcinek tłuczniowy konstrukcja drogi jest taka sama:

- istniejąca nawierzchnia z tłucznia,

- warstwa wyrównawcza z klińca 0  31,5;  grubość zmienna,

- warstwa podbudowy z tłucznia 0  63; grubość 8,0 cm,

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - masy mineralno – asfaltowej ( grysowo – żwirowej ) półścisłej; grubość 4,0 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - masy mineralno - asfaltowej ( grysowo – żwirowej ) ścisłej; grubość 4,0 cm

Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową:

- przed warstwą wiążącą – 0,5 kg/m2

- przed warstwą ścieralną – 0,3 kg/m2

Na drodze gruntowej konstrukcja przedstawia się następująco:

- dolna warstwa podbudowy z tłucznia 30  80; grubość 12,0 cm,

- górna warstwa podbudowy z tłucznia 0  63; grubość 8,0 cm,

- warstwa wiążąca a z betonu asfaltowego - masy mineralno – asfaltowej ( grysowo – żwirowej ) półścisłej; grubość 4,0 cm,

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - masy mineralno - asfaltowej ( grysowo – żwirowej ) ścisłej grubość 4,0 cm

Skropienie międzywarstwowe emulsją kationową:

- przed warstwą wiążącą – 0,5 kg/m2

- przed warstwą ścieralną – 0,3 kg/m2

- Konstrukcja zjazdu

- warstwa podbudowy  grubości 12 cm - tłuczeń 30  80

- nawierzchnia z klińca frakcji 5÷25 ;  grubości 6 cm

- Odwodnienie

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących spadków na całym odcinku drogi gminnej w miejscowości Stolec. Spadki podłużne niwelety na tym odcinku są niewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne wykonanie niwelety drogi i spadków poprzecznych. Wody opadowe przejmują obustronne (na przeważającym odcinku) rowy stanowiące otoczenie drogi gminnej. Znaczna część wody wsiąknie w przepuszczalne otoczenie pasa drogowego.

- Skrzyżowania z drogami powiatowymi i gminną

- Pierwsze skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową (do Złoczewa) jest obecnie skrzyżowaniem trójwlotowym o dwóch wlotach bitumicznych. Spadek niwelety drogi gminnej wynosi ~0,5% w kierunku przeciwnym do drogi powiatowej. Dotychczasowe rozwiązanie odwodnienia jest prawidłowe i po przebudowie zostanie zachowane. W celu poprawy stanu odwodnienia należy odnowić obustronne rowy. Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać zgodnie ze spadkami podłużnymi istniejącymi i wówczas będzie sprawny spływ wody z korony obu dróg. Oś drogi gminnej wprowadzono pod kątem ostrym zbliżonym do wart. 65º. Krawędzie nawierzchni jezdni dróg wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=18,0 m i R = 8,0 m.

- Drugie skrzyżowanie drogi gminnej z drogą powiatową (do Kamionki) jest obecnie skrzyżowaniem trójwlotowym o dwóch wlotach bitumicznych. Spadek niwelety drogi gminnej wynosi ~0,9% w kierunku przeciwnym do drogi powiatowej. Dotychczasowe rozwiązanie odwodnienia jest prawidłowe i po przebudowie zostanie zachowane. W celu poprawy stanu odwodnienia należy odnowić istniejący rów. Nawierzchnię bitumiczną należy wykonać zgodnie ze spadkami podłużnymi istniejącymi i wówczas będzie sprawny spływ wody z korony obu dróg. Oś drogi gminnej wprowadzono pod kątem zbliżonym do wart. 90º. Krawędzie nawierzchni jezdni dróg wyokrąglono łukami kołowymi o promieniach R=9,0 m i R = 7,0 m.

- Pozostałe skrzyżowania stanowią 1 skrzyżowanie z rozsuniętymi wlotami. Wszystkie istniejące wloty są o nawierzchni gruntowej. Należy je wykonać o pełnej konstrukcji z nawierzchnią bitumiczną. Skrzyżowanie do wsi Łeszczyn wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu  R = 12,0 m.  Natomiast skrzyżowanie z drogą gminną do pól należy wyokrąglić łukami kołowymi o promieniu R = 6,0 m i R = 3,0 m i traktować jako zjazd publiczny .

- Kolizje

- Na projektowanym odcinku występują następujące możliwe kolizje urządzeń podziemnych i nadziemnych z robotami drogowymi:

- wodociąg – roboty ziemne wykonywać ostrożnie w obrębie nitki i przyłączy wodociągowych,

- kabel telefoniczny – roboty ziemne wykonywać ostrożnie w obrębie kabla; zgodnie z naniesieniami geodezyjnymi przejścia poprzeczne są w rurach osłonowych - w przypadku braku takowych należy je uzupełnić zgodnie z rysunkiem szczegółowym.

- słupy napowietrzne – brak zagrożenia kolizyjnego

- urządzenia drenarskie – planowane roboty drogowe zasadniczo nie kolidują z urządzeniami drenarskimi, ale podczas czyszczenia istniejących rowów przydrożnych należy zachować ostrożność a przed wykonywaniem tych robót powiadomić WZM i UW w Łodzi TI w Sieradzu celem uściślenia lokalizacji wylotów sączków drenarskich – jednakże w przypadku wystąpienia kolizji należy postąpić zgodnie z rysunkiem nr 8 i 9.

V. Uwagi

Punkty charakterystyczne osi trasy pokazano w załączniku nr 2, „projekt zagospodarowania terenu ” odnosząc je do układu współrzędnych osnowy geodezyjnej. Punkty osnowy geodezyjnej – podlegające ochronie prawnej – uwidocznione są na „projekcie zagospodarowania terenu”.

Opis projektu zagospodarowania

do projektu przebudowy drogi gminnej – odcinek przez m. Stolec                         12/2009

  - Stan istniejący

Odcinek przewidziany do przebudowy znajduje się na terenie częściowo rolniczo – leśnym i częściowo zabudowy jednorodzinnej w Stolcu.

Odcinek projektowanej drogi w miejscowości Stolec:

- posiada zmiennej szerokości pas drogowy ( 8,50 m ÷ 25,0 m),

- ma nieuporządkowaną nawierzchnię tłuczniową ( a na odcinku ~0,2 km ),

- jest uzbrojony w wodociąg, słupy energetyczne i kable telefoniczne usytuowane w przeważającej części poza pasem drogowym,

- jest wyposażony w obustronne pobocza i zjazdy o różnej nawierzchni ( głównie gruntowej)

  - Stan  projektowany

- Plan sytuacyjny

Na całym odcinku drogi gminnej przez miejscowość Stolec zaprojektowano oś wykorzystując w stopniu maksymalnym istniejący pas drogowy.

Przebudowywany odcinek drogi gminnej przez wieś Stolec:

- posiada długość około 885 m  ( w tym ~200 m – droga tłuczniowa )

- zaprojektowano na nim trzy skrzyżowania zwykłe (jedno z drogą gminną a dwa z drogami powiatowymi ),

posiada dwa łuki poziome.

- Odwodnienie

Projektuje się odwodnienie powierzchniowe z wykorzystaniem istniejących spadków na całym odcinku drogi gminnej w miejscowości Stolec. Spadki podłużne niwelety na tym odcinku są niewielkie, dlatego wymagane jest precyzyjne wykonanie niwelety drogi i spadków poprzecznych. Wody opadowe przejmują obustronne (na przeważającym odcinku) rowy stanowiące otoczenie drogi gminnej. Znaczna część wody wsiąknie w przepuszczalne otoczenie pasa drogowego.

- Kolizje

- Na projektowanym odcinku występują następujące możliwe kolizje urządzeń podziemnych i nadziemnych z robotami drogowymi:

- wodociąg – roboty ziemne wykonywać ostrożnie w obrębie nitki i przyłączy wodociągowych,

- kabel telefoniczny – roboty ziemne wykonywać ostrożnie w obrębie kabla; zgodnie z naniesieniami geodezyjnymi przejścia poprzeczne są w rurach osłonowych - w przypadku braku takowych należy je uzupełnić zgodnie z rysunkiem szczegółowym.

- słupy napowietrzne – brak zagrożenia kolizyjnego

- urządzenia drenarskie – planowane roboty drogowe zasadniczo nie kolidują z urządzeniami drenarskimi, ale podczas czyszczenia istniejących rowów przydrożnych należy zachować ostrożność a przed wykonywaniem tych robót powiadomić WZM i UW w Łodzi TI w Sieradzu celem uściślenia lokalizacji wylotów sączków drenarskich – jednakże w przypadku wystąpienia kolizji należy postąpić zgodnie z rysunkiem nr 8 i 9.