Załącznik nr 8 do oferty

Wymagania techniczne

dla lekkiego samochodu ratowniczo- gaśniczego z agregatem wysokociśnieniowym i zbiornikiem wody dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Złoczewie

| L.p. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | Podać zastosowane rozwiązania lub/i parametry techniczne lub/i potwierdzić spełnienie warunków |
| --- | --- | --- |

| 1 | Podwozie z kabiną |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Samochód - fabrycznie nowy, rok produkcji nie starszy niż 2015. Podać producenta i typ nadwozia. |  |
| 1.2 | Pojazd musi posiadać: - ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP wydane w oparciu o rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania(Dz. U. z dnia 2007 r. Nr 143, poz.1002 z poźn. zm.) na oferowany pojazd - dokument "świadectwo homologacji typu" potwierdzający parametry oferowanego pojazdu w zakresie: mocy pojazdu (wymagany parametr wyraźnie zakreślić). - Producent zabudowujący pojazd musi posiadać autoryzację jako producent zabudów uzyskaną od producenta podwozia na którym pojazd jest zbudowany Kopie w/w dokumentów załączyć do oferty |  |
| 1.3 | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie może przekraczać 3500 kg. Wymiary zewnętrzne pojazdu kompletnego: - długość maksimum 6600 mm - wysokość maksymalna 2650 mm - szerokość maksymalna 2500 mm z lusterkami bocznymi - rozstaw osi minimum 3600 mm |  |
| 1.4 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno -ostrzegawcze akustyczne i świetlne - belka świetlna z napisem „ STRAŻ " montowana na dachu kabiny- dodatkowa lampa sygnalizacyjna niebieska błyskowa z tyłu pojazdu, lampy wykonane w technologii LED |  |
| 1.5 | Dodatkowe 8 lamp led sygnalizacyjne niebieskie zamontowane: dwie z przodu pojazdu w atrapie przedniej , dwie lampy zamontowane na lusterkach bocznych, po dwie lampy zamontowane na bokach przedziału sprzętowego |  |
| 1.6 | Podwozie pojazdu z silnikiem o zapłonie samoczynnym z turbo-doładowaniem. Silnik o mocy maksymalnej, minimum 120 kW i maksymalnym momencie obrotowym, minimum 360 Nm, spełniający normę emisji spalin minimum EURO 5, pojemność skokowa minimum 2250 cm3 |  |
| 1.7 | Napęd 4x2 na oś tylną wyposażoną w koła bliźniacze i w blokadę mechaniczną mechanizmu różnicowego tylnego mostu |  |
| 1.8 | Układ hamulcowy wyposażony w ABS, układ elektroniczny stabilizujący tor jazdy ESP Skrzynia biegów 6 biegowa + wsteczny, hamulce tarczowe na obu osiach |  |
| 1.9 | Samochód przystosowany do przewozu min.6 osób, wyposażony w 4 drzwi: - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - układ foteli w kabinie 1+1+4 - podłoga przedziału załogi i ładunkowego wyłożona wykładziną przeciwpoślizgową, trwałą, łatwo zmywalną. -oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - dodatkowe gniazdo zapaliczki w kabinie kierowcy - wskaźnik temperatury zewnętrznej - boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane, składane ręcznie - światła przeciwmgielne - radio samochodowe z czytnikiem CD i pilotem sterującym umieszczonym w zasięgu kierowcy - poduszka powietrzna dla kierowcy - elektrycznie regulowane szyby przednie w kabinie kierowcy - szyby w tylnych drzwiach przesuwne - wszystkie szyby o wysokiej zdolności filtrowania - układ kierowniczy ze wspomaganiem - miejsce dowódcy wyposażone w półkę ułatwiającą czytanie mapy i lampkę oświetlającą - kabina wyposażona w ogrzewanie i w klimatyzację manualną - wszystkie drzwi kabiny wyposażone w centralny zamek sterowany z przycisku w kluczyku. |  |
| 1.10 | W kabinie zainstalowany radiotelefon o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA ,min 125 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu, analogowo-cyfrowy oraz radiotelefon nasobny Motorola DP4600 z ładowarką podpięta na stałe di instalacji pojazdu lub równoważny |  |
|  | W kabinie zamontowana latarka kątowa LED w technologii ATEX z ładowarka podpięta do instalacji samochodowej |  |
| 1.11 | Elektryczne urządzenia radiowe oraz akustyczno-sygnalizacyjne wykonane w sposób nie powodujący zakłóceń podczas ich jednoczesnej pracy. |  |
| 1.12 | Kolorystyka - błotniki i zderzaki - białe; - kabina, zabudowa - RAL 3000; Pojazd oznakowany numerami operacyjnymi w kolorze białym wg wymagań zamawiającego. |  |
| 1.13 | Pojazd wyposażony w hak typu kulowego z tyłu pojazdu do holowania przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 2.5 t. oraz znormalizowane 7-biegunowe gniazdo elektryczne do przyczepy. |  |
| 1.14 | Zbiornik paliwa minimum 80 litrów |  |
| 2. Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 2.1 | Zabudowa samonośna wykonana z materiałów odpornych na korozję - stali nierdzewnej i/lub aluminium. Pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z blachy aluminiowej. Wymiary zewnętrzne zabudowy: - wysokość i szerokość równa wysokości i szerokości kabiny pasażerskiej - długość nie mniejsza niż 2800mm. |  |
| 2.2 | Dach zabudowy w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym z mocowaniami pod drabinę trzyprzęsłową oraz uchwytami pod dwa węże ssawne 110 |  |
| 2.3 | Na tylnej ścianie nadwozia umieszczona drabinka umożliwiająca wejście na dach pojazdu z powierzchniami stopni w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.4 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodno i pyłoszczelnymi. Układ skrytek 2+2+1, szerokość żaluzji bocznych minimum 1180 mm, tylnej minimum 800 mm. |  |
| 2.5 | Skrytki na sprzęt muszą być wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu żaluzji skrytki. |  |
| 2.6 | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół nadwozia sprzętowego zapewniające oświetlenie min. 5 luksów w odległości 1 m w warunkach słabej widoczności, oraz oświetlenie powierzchni platformy dachowej w technologii led |  |
| 2.7 | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej, posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem |  |
| 2.8 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze. |  |
| 2.9 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, podestów, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. |  |
| 2.10 | Konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzenie wody z ich wnętrza i skuteczną wentylację, szczególnie tych w których przewidziane będą urządzenia z napędem silnikowym i paliwem. |  |
| 2.11 | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |
| 2.12 | Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy o następujących minimalnych parametrach; - wydajność pompy 50 l/m - ciśnienie 40 bar Agregat wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 50mb na zwijadle aluminiowym, zakończoną prądownicą pistoletową wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym. Agregat musi posiadać świadectwo dopuszczenia wydane przez CNBOP |  |
| 2.13 | Zbiornik wody o pojemności 300l wykonany z materiału odpornego na korozję. |  |
| 2.14 | Szuflada wysuwana o nośności do 100 kg 4 sztuki miejsce montażu do uzgodnienia z Wykonawcą w trakcie realizacji zadania |  |
| 2.15 | Na platformie dachowej mocowanie na drabinę strażacką trzy przęsłową. Dodatkowo dach wyposażony w drabinę DNW 3080 oraz zamykana skrzynię aluminiową o wymiarach 1600/500/300mm |  |
| 2.16 | Dwie półki z mocowaniami na urządzenia strażackie wg zapotrzebowania o nośności do 50 kg. z regulacją wysokości |  |
| 2.17 | Przegrody na minimum 10 węży tłocznych - rozmiar wg zapotrzebowania. |  |
| 2.18 | Pojazd wyposażony w system ładowania akumulatora z gniazdem umieszczonym w okolicach siedzenia kierowcy, kontrolką sygnalizującą ładowanie na desce rozdzielczej i blokadą rozruchu silnika w trakcje ładowania akumulatora gniazdo samo wyłączające. |  |
| 2.19 | Instalacja elektryczna dodatkowego osprzętu wyposażona w wyłącznik głównego zasilania. |  |
| 2.20 | Szuflada wysuwana pionowa z mocowaniami pod aparaty powietrzne 2 szt oraz sprzęt burzący |  |
| 2.21 | Półka stała zamontowana w przedniej części przedziału sprzętowego nad wysuwanymi szufladami |  |
| 2.22 | Maszt pneumatyczno-elektryczny o mocy 2000W sterowany za pomocą pilota , zasilany sprężarką z układu elektrycznego 12V lub z agregatu prądotwórczego. wysokość masztu po rozłożeniu od poziomu dachu do reflektora minimum 1,5 m, stopień ochrony reflektorów minimum IP 55 |  |
| 2.23 | Skrytki sprzętowe z podestami 4 szt zamontowane po obu stronach przedziału sprzętowego poniżej linii podłogi |  |
| 2.24 | Wyciągarka elektryczna o sile uciągu minimum 4500 kg i mocy silnika minimum 5,5 KM z orurowaniem wzmacniającym przedni zderzak |  |
| 2.25 | Poduszki pneumatyczne wzmacniające tylne zawieszenie |  |
| 2.26 | Przedział sprzętowy wyposażony w skrzynki (4 szt) na armaturę wodna typu prądownice, na kanistry 5 i 10l. i drobny sprzęt p/pożarowy, dodatkowo zamontowane uchwyty i mocowania pod piły motorowe-2szt, piłę do stali i betonu, miejsce montażu do uzgodnienia z Wykonawcą w trakcie realizacji zadania |  |
| 2.27 | Pojazd wyposażony w sprzęt medyczny Torba PSP R1 z deską ortopedyczną i szynami Kramera oraz w nosze aluminiowe podbierakowe |  |
| 2.28 | Pojazd wyposażony w dwie podpory pojazdu STABILIFT lub równoważne |  |
| 2.29 | Pojazd wyposażony w przenośny zestaw pianowy |  |
| 2.30 | Pojazd wyposażony w opony całoroczne z głębokim typem bieżnika |  |
| 2.31 | Kabina załogi oraz przedział sprzętowy wyposażone w niezależne ogrzewanie |  |
| 2.32 | Belka świetlna oraz tylne lamy zabezpieczone przed uderzeniami |  |
| 2.33 | Fala świetlna w tylnej części pojazdu szt. 1 |  |
| 2.34 | Agregat prądotwórczy szt. 1 |  |