Przedmiar zgodny z Rozporz.Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej...(Dz.U.Nr 202, poz.2072 z 16.09.2004r.).

Umowa Nr Bpbk Lodz Ld.18/04 Z dnia  :CZERWIEC 2004

KOSZTORYS - PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZYKANALIKAMI W UL.DOLNEJ. ROD CPV 45 231300-8.     Aktualizacja w trybie Art.31.4 U.P.Z.P.

Obiekt   : K-S Z RUR PVC D=0,2 M O DLUGOSCI Lc=399,55 M;

PRZYLACZA D=0,16M Lc=65,05M WLACZONE DO STUDNI NA POSESJI 11 SZT;

Adres    : UL.DOLNA W ZLOCZEWIE

Investor : URZAD GMINY W ZLOCZEWIE

Wartosc kosztorysu netto Slownie :

SPORZADZIL PIOTR JASIAK

WYKONAWCA

INWESTOR

Data : 2006.10.05

str.   1 (ZLCZDLPS)

TABELA	ELEMENTOW	SCALONYCH

K-S  D=0,2   L=399,55M;UL.DOLNA W  ZLOCZEWIE

2006.10.05 PROKOM   -   LODZ

| NR | NAZWA DZIALU (ELEMENTU) | WARTOSC |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY DROGOWE |  |
| 2 | ORGANIZACJA RUCHU |  |
| 3 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 4 | ODWODNIENIE WYKOPOW |  |
| 5 | ROBOTY MONTAZOWE |  |
| 6 | MONTAZ PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH DO POSESJI |  |
| 7 | OBSLUGA GEODEZYJNA |  |
| 8 | WLACZENIA I INNE KOSZTY ZWIAZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM |  |
|  | R A Z E M |  |

Podatek VAT

OGOLEM

Slownie :

str.   2 (ZLCZDLPS)

WYDRUK        PRZEDMIARU K-S   D=0,2   L=399,55M;UL.DOLNA W   ZLOCZEWIE

2006.10.05 PROKOM - LODZ

1. ROBOTY DROGOWE

1. KNNR 6 130101

NAPRAWA DROG GRUNTOWYCH - PROFILOWANIE NAPRAWA DROG GRUNTOWYCH W PASIE O SZER.4,0 M

M2

(66+68.4+51+46.49+54.25+50.28+28.04+35.09)*4.0

Przedmiar:   1598.2000

1598.2000

2. KNNR 6 130102

NAPRAWA DROG GRUNTOWYCH - ZAGESZCZENIE

M2

Przedmiar:

1598.2000

3. KNNR 6 130103	M3

NAPRAWA DROG GRUNTOWYCH - WYROWNANIE Z UZUPELNIENIEM MATERIALEM MIEJSCOWYM (POSPOLKA) PRZYJETO WYROWNANIE 1,OM SZER. GRUB.WARSTWY 20CM   399.55*.2

Przedmiar:

79.9100

79.9100

2. ORGANIZACJA RUCHU

4.	99 100066	KPL	Przedmiar:      4.0000

ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE RUCHU NA CZAS TRWANIA ROBOT WOD-KAN:UZYSKANIE ODPOWIEDNICH UZGODNIEN,POZWOLEN NA ZAJECIE

PASA DROGOWEGO, OZNAKOWANIE/ZNAKI DROGOWE+ZOLTE NA JEZDNI/,ROZEBRANIE I ODZYSK MATERIALOW.

PRZYJETO DLA ETAPU OD I DO IV W UL.DOLNA	4	=4.0000

5.	NORMA ZAKL 1000100	1 M	Przedmiar:    419.5500

ORGANIZACJA I ZABEZPIECZENIE RUCHU DROGOWEGO NA CZAS WYKONYWANIA ROBOT INZYNIERYJNYCH-USTAWIENIE BARIER

OCHRONNYCH,OSWIETLENIA OSTRZEGAWCZEGO Z DEMONTAZEM PO ZAKONCZENIU ROBOT.

UL.DOLNA 4 ETAPY	399.55+2*10	=    419.5500

6.	KNR  2-25  041502	M	Przedmiar:      3.3000

MOSTY DROGOWE NA RAMACH O SZEROKOSCI JEZDNI DO 3 M - KONSTRUKCJE NOSNE (!)UWAGA:NALEZY UWZGLEDNIC ODZYSK MATERIALOW PO

ROZEBRANIU MOSTU.

WYKONANIE 1-GO MOSTU O WYM.3,3*3,0 M

7.	KNR 2-25  041504	M	Przedmiar:      3.3000

MOSTY DROGOWE NA RAMACH 0 SZEROKOSCI JEZDNI DO 3 M - KONSTRUKCJE NOSNE - ROZEBRANIE

8.	KNR  2-25  041504	KPL	Przedmiar:      1.0000

ANALIZA-PRZESTAWIENIE MOSTU DROGOWEGO-MOSTY DROGOWE NA RAMACH O SZEROKOSCI JEZDNI DO 3 M - ROBOCIZNA R=l,765 R-G/M/S-ZURAW DO 6 T=0,55 M-G/M+SRODEK TRANSPORTOWY=0,55 M-G/M

9.	KNR  4-01  010708	M2	Przedmiar:     20.0000

POMOST DREWNIANY NAD WYKOPEM DLA RUCHU PIESZEGO

PRZYJETO  PO 5 M2/KPL	4*5	=     20.0000

3. ROBOTY ZIEMNE

10. KNNR 1 020208B                                N3	Przedmiar:    866.0000

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI	10-15 T,NA ODLEGLOSC
DO 1 KM - POJEMNOSC LYZKI 0.6 M3,KAT.GRUNTU III-IV

D=0,2M-UL.DOLNA 1-11;L=399,55M;Hsr=2,OM;            399.55*1.0*2.0	=    799.1000

POSZERZENIE I POGLEBIENIE-STUDNIE D=1200MM-10 SZT  10*(2.5*(2.5-1.0)*2.0+2.5*2.5*0.6)	=    112.5000

MINUS 5% WYKOP RECZNY W MIEJSCACH KOLIZJI i KONTRL -0.05*912	=    -45.6000

11. KNNR 1 030902	M3	Przedmiar:     45.6000

WYKOPY LINIOWE 0 SZEROKOSCI 4.5 M,GLEBOKOSCU DO 9 M,0 SCIANACH PIONOWYCH Z MECHANICZNYM WYDOBYCIEM UROBKU,W GRUNTACH SUCHYCH - KATEGORIA GRUNTU III-IV

Str.   3	WYDRUKPRZEDMIARU	2006.10.05

(ZLCZDLPS)	K-S   D=0,2   L=399,55M/UL.DOLNA W   ZLOCZEWIE	PROKOM   -   LODZ

12.	KNNR 1 020504A	M3	Przedmiar:    45.6000

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PRZEDSIEBIERNYMI W ZIEMI UPRZEDNIO ZMAGAZYNOWANEJ W HALDACH,Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYLAD.10-15 T,NA ODLEGL.DO 1 KM - POJEMNOSC LYZKI 0.6 M3,KAT.GRUNTU I-III

13.	KNNR 1 020802B	M3	Przedmiar:    273.6000

ODWOZ ZIEMI NA WYSYPISKO-PRZYJETO 30% KUBATURY.UWAGA:DOKLADNA ODLEGLOSC NALEZY USTALIC W OFERCIE ORAZ UWZGLENIC OPLATE ZA KORZYSTANIE Z WYSYPISKA

912*.3	=    273.6000

14.	KNNR 1 031301                                M2	Przedmiar:   1598.2000

ANALIZA-PELNE UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW,WRAZ Z ROZBIORKA,PALAMI SZALUNKOWYMI STALOWYMI (WYPRASKI) W GRUNTACH SUCHYCH
KAT.I-IV,O SZER.l M,GLEB.3 M LUB SZALUNKAMI STALOWYMI,PLYTOWYMI,KLATKOWYMI-ANALOGIA.

399.55*2.0*2	=   1598.2000

15.	KNNR 1 031305                                M2	Przedmiar:    187.5000

ANALIZA-PELNE UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW,WRAZ Z ROZBIORKA,SZALUNKAMI STALOWYMI LUB WYPRASKAMI W GRUNT.SUCHYCH - DODATEK ZA

KAZDY ROZPOCZETY 1 M SZEROKOSCI WYKOPU (PONAD 1 M), GRUNT KAT.I-IV,GLEBOKOSCI 3 M

STUDNIE 1200MM/POSZERZENIE/;SZEROKOSC WYKOPOW      10*2.5*1.5*2.5*2	=    187.5000

16.	99 020504                                   M3	Przedmiar:	855.7689

ANALIZA-DOWOZ GRUNTU PIASZCZYSTEGO NIEWYSADZINOWEGO Z CZASOWEGO ODKLADU 70% LUB DOSTARCZENIE /ZAKUP/PIASKU ROZNOZIARNISTEGO DO ZASYPKI WYKOPOW 30%

DOWOZ GRUNTU PIASZCZYSTEGO Z CZASOWEGO ODKLADU 70%	912*0.7	=	638.4000

DOSTARCZENIE PIASKU DO ZASYPKI-100% KUBATURY	912*0.3	=	273.6000

MINUS WYPORNOSC RUROCIAGOW	-3.14/4*(399.55-10*1.5)*0.2*0.2	=	-12.0749

JW.STUDNI	-3.14/4*(10*1.5*1.5*2.5)	=	-44.1563

17.	KNNR 1 031803	M3	Przedmiar:    218.6550

ZASYPYWANIE WYKOPOW SZEROKOSCI 0.8-2.5 M,O SCIANACH PIONOWYCH - GLEBOKOSC WYKOPU 3 M-PIASKIEM DOWIEZIONYM.PODSYPKA,OBSYP-

KA I ZASYPKA RUR DO WYS.30 CM NAD WIERZCH RURY-ANALOGIA

RUROCIAG D=200 MM	(399.55-10*1.5)*1.0*(0.1+0.2+0.3)-12.075	=    218.6550

18.	KNNR 1 040803	M3	Przedmiar:    218.6500

ZAGESZCZANIE NASYPOW - ZAGESZCZARKAMI,GRUNTY SYPKIE,KAT.I-II

19.	KNNR 1 021403A	M3	Przedmiar:    637.1200

ZASYPANIE WYKOPOW FUNDAMENT.PODLUZNYCH,PUNKTOWYCH,ROWOW,WYKOPOW OBIEKTOWYCH SPYCHARKAMI 74 KW,Z ZAGESZCZENIEM MECHANICZNYM - ZAGESZCZENIE ZAGESZCZARKAMI WARSTWY W STANIE LUZNYM O GRUB.40 CM,GRUNT KAT.I-II GRUNT PIASZCZYSTY LUB PIASEK ZAKUPIONY

855.77-218.65	=    637.1200

20.	99 100010Z	SZT	Przedmiar:    80.0000

ANALIZA-BADANIE PROBEK ZAGESZCZANIA GRUNTU-UWAGA:DOKLADNA ILOSC DO USTALENIA W OFERCIE - ZGODNIE Z WYMOGAMI WYDZIALU

DROG.

PRZYJETO PROBKI CO 25 MB Z KAZDEJ 40 CM WARSTWY    (400)/25*2.0/0.4	=     80.0000

21.	KNNR 1 052801	KPL.	Przedmiar:      1.0000

ANALOGIA-ANALIZA WLASNA-MONTAZ  KONSTRUKCJI PODWIESZEN KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH,TYP CIEZKI - O ROZPIETOSCI JAK DLA WYKOPOW WASKOPRZESTRZENNYCH SZER.1,0 M

22.	KNNR 1 052806	KPL.	Przedmiar:      1.0000

ANALOGIA-DEMONTAZ KONSTRUKCJI PODWIESZEN KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH,TYP CIEZKI - O ROZPIETOSCI UWAGA JW.

23.	99 052901	KPL.	Przedmiar:     3.0000

ANALIZA-MONTAZ KONSTRUKCJI PODWIESZEN RURUCIAGOW I KANALOW - O ROZPIETOSCI JAK DLA WYKOPOW WASKOPRZESTZRENNYCH SZER.DO 1M

str.   4 (ZLCZDLPS)

WYDRUK        PRZEDMIARU K-S  D=0,2   L=399/55M;UL.DOLNA W  ZLOCZEWIE

2006.10.05 PROKOM - LODZ

24.	99 052906	KPL.	Przedmiar:      3.0000

ANALIZA-DEMONTAZ KONSTRUKCJI PODWIESZEN RUROCIAGOW I KANALOW-0 ROZPIETOSCI DO 1 M

4. ODWODNIENIE WYKOPOW

25.	KNNR 1 061801	SZT.	Przedmiar:     10.0000

STUDZIENKI POLACZENIOWE DRENAZOWE W DNIE WYKOPU (TYMCZASOWE) O GLEBOKOSCI 1 M - SREDNICA 400 MM

26.	99 060511	KPL	Przedmiar:     10.0000

ANALIZA WLASNA-POMPOWANIE WODY ZE STUDNI DRENAZOWYCH.UWAGA:ILOSC GODZIN POMPOWANIA NALEZY USTALIC INDYWIDUALNIE ZGODNIE Z HARMONOGRAMEM WYKONANIA ROBOT-PRZYJETO WYKONANIE OK.50 MB KANALIZACJI/TYDZIEN.

27.	KNNR 1 061411A	M	Przedmiar:    250.0000

ANALOGIA-RUROCIAGI STALOWE KOLNIERZOWE SZYBKOZLACZNE (TYMCZASOWE) - SREDNICA 100 MM UWAGA: (!) MNOZNIK DO R X 0,3

PRZYJETO PO 25 MB Z KAZDEJ STUDZIENKI	10*25	=    250.0000

5. ROBOTY MONTAZOWE

28.	KNNR 4 130803                                M	Przedmiar:	387.5500

KANALY Z RUR KANALIZACYJNYCH PVC LACZONE NA WCISK	- SREDNICA 200	MM

DLUGOSC MONTAZOWA RUR	399.55	=	399.5500

MINUS STUDNIE	-10*1.2	=	-12.0000

29.	KNNR 4 132203	SZT.	Przedmiar:      6.0000

TROJNIK-KSZTALTKI Z PVC KANALIZACYJNE DWUKIELICHOWE,LACZONE NA WCISK - SREDNICA 200 MM

30.	KNNR 4 132102	SZT.	Przedmiar:      6.0000

KOLANA 45 STOPNI-KSZTALTKI Z PVC KANALIZACYJNE JEDNOKIELICHOWE,LACZONE NA WCISK - SREDNICA 160 MM ODEJSCIA DO PRZYLACZY DOMOWYCH.

31.	KNNR 4 141303	STUD.	Przedmiar:     10.0000

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE - SREDNICA 1200 MM,GLEBOKOSC 3 M

32.	KNNR 4 141304	0.5 M	Przedmiar:    -10.0000

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE,SREDNICA 1200 MM,GLEBOKOSC 3 M - ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOKOSCI

33.	KNNR 4 141381	SZT	Przedmiar:     10.0000

ANALOGIA-ANALIZA WLASNA-STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE,SREDNICA 1200 MM  - PODSTAWA STUDNI PREFABRYKOWANA,NA USZCZELKE.

34.	99 141370	KPL	Przedmiar:     10.0000

ANALIZA-WYMUROWANIE KINETY Z CEGLY KANALIZACYJNEJ WEWNATRZ DNA PREFABRYKOWANEGO STUDNI D=1200 MM/TYPU NA USZCZELKI/.

35.	KNNR 6 130501	M3	Przedmiar:      2.2255

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH - OBJETOSC BETONU W JEDNYM MIEJSCU DO 0.1 M3 Z BETONU B-20

UMOCNIENIE WOKOL WLAZOW STUDZIENEK INSPEKCYJNYCH   10*0.785*(2.25-0.36)*0.15	=      2.2255

36. KNNR 4 161002	PROBA

PROBA WODNA SZCZELNOSCI KANALOW RUROWYCH - O SREDNICY DO 200 MM

Przedmiar:

10.0000

str.   5 (ZLCZDLPS)

WYDRUK        PRZEDMIARU K-S  D=0,2   L=399,55M;UL.DOLNA W   ZLOCZEWIE

2006.10.05 PROKOM - LODZ

6. MONTAZ PRZYLACZY KANALIZACYJNYCH DO POSESJI

37. KNR  2-21  021702                            M3                                                     Przedmiar:	57.7800

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ,RECZNE Z TRANSPORTEM TACZKAMI - GRUNT ZADARNIONY

DLA PRZYLACZY NA TERENIE POSESJI                   (4.7+4.3+4.7+4.1+4.7+4.7+4.5+4.7+4.5+16.63+7.52)*2.0*0.3    =	39.0300

+ STUDNIE REWIZYJNE                                 10*2.5*2.5*0.3                                                =	18.7500

38. KNR  2-21  021802	M3

ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ NA TERENIE PLASKIM - RECZNIE Z TRANSPORTEM TACZKAMI

Przedmiar:

57.7800

39.	KNNR 1 020208A                               M3	Przedmiar:	90.8250

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI	 Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI SAMOWYLADOWCZYMI 5-10 T,NA ODLEGLOSC

DO 1 KM - POJEMNOSC LYZKI 0.6 M3,KAT.GRUNTU III-IV

PRZYJETO 30 % KUBATURY

WYKOP DLA PRZYKANALIKOW D=150 MM;HsR=l,9M	(65.05)*0.9*2.0                                               =	117.0900

POSZERZENIE I POGLEBIENIE DLA STUDNI	11*(2.5*2.5*2.2+2.5*2.5*0.5)                                   =	185.6250

MINUS 70%	-0.7*302.7                                                    =	-211.8900

40.	KNNR 1 021002A                               M3	Przedmiar:    190.7100

WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI NA ODKLAD - POJEMNOSC LYZKI 0.6 M3,GLEBOKOSC WYKOPU DO 3

M,GRUNT KAT.I-II

70% KUBATURY                                         211.9	=    211.9000

MINUS 10% WYKOPY RECZNE                              211.9*-.1	=    -21.1900

41.	KNNR 1 030902	M3	Przedmiar:     21.1900

WYKOPY LINIOWE O SZEROKOSCI 4.5 M,GLEBOKOSCU DO 9 M,O SCIANACH PIONOWYCH Z MECHANICZNYM WYDOBYCIEM UROBKU,W GRUNTACH SUCHYCH - KATEGORIA GRUNTU III-IV

42.	KNNR 1 020802A	M3	Przedmiar:     90.8300

ODWOZ ZIEMI NA WYSYPISKO-PRZYJETO 30 % KUBATURY WYKOPOW.UWAGA:DOKLADNA ODLEGLOSC USTALIC W OFERCIE.UWZGLEDNIC OPIATE ZA WYSYPISKO!

43.	KNNR 1 031304                                M2	Przedmiar:    178.2000

AZUROWE UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW,WRAZ Z ROZBIORKA,PALAMI SZALUNKOWYMI STALOWYMI (WYPRASKI) W GRUNTACH SUCHYCH - GRUNT
KAT.III-IV,WYKOPY O SZEROKOSCI 1 M,GLEBOKOSCI 3 M

(65.05-11*1.25-6*0.5-5*0.75)*2.0*2                               =    178.2000

44.	KNNR 1 031308	M2	Przedmiar:    121.0000

AZUROWE UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW,WRAZ Z ROZBIORKA,PALAMI SZALUNKOWYMI STALOWYMI (WYPRASKI) W GRUNTACH SUCHYCH -DODADATEK ZA KAZDY ROZPOCZETY 1 M SZEROKOSCI WYKOPU (PONAD 1 M), GRUNT KAT.III-IV,GLEBOKOSCI 3 M

11*2.5*2.2*2	=    121.0000

45.	99 011001                                   M3	Przedmiar:	47.0227

ANALIZA-DOSTARCZENIE /ZAKUP/PIASKU ROZNOZIARNISTEGO DO ZASYPKI WYKOPOW

DOSTARCZENIE PIASKU DO ZASYPKI-100% KUBATURY       90.825	=	90.8250

MINUS WYPORNOSC RUROCIAGOW                          -3.14/4*(66.05-11*0.6-6*.5-5*0.75)*0.16*0.16	=	-1.0591

JW.STUDNI                                            -3.14/4*(11*1.5*1.5*2.2)	=	-42.7432

46.	KNNR 1 031803	M3	Przedmiar:     20.3600

ZASYPYWANIE WYKOPOW SZEROKOSCI 0.8-2.5 M,0 SCIANACH PIONOWYCH - GLEBOKOSC WYKOPU 3 M-PIASKIEM DOWIEZIONYM.PODSYPKA,OBSYPKA I ZASYPKA RUR DO WYS.30 CM NAD WIERZCH RURY-ANALOGIA

(66.05-11*0.6*6*0.5-5*0.75)*0.9*0.56-1.06	=     20.3600

47. KNNR 1 040803	M3

ZAGESZCZANIE NASYPOW - ZAGESZCZARKAMI,GRUNTY SYPKIE,KAT.I-II

Przedmiar:

20.3600

str.   6 (ZLCZDLPS)

WYDRUK        PRZEDMIARU K-S  D=0,2   L=399,55M;UL.DOLNA W   ZLOCZEWIE

2006.10.05 PROKOM - LODZ

48.	KNNR 1 021403A                                M3	Przedmiar:    282.3400

ZASYPANIE WYKOPOW FUNDAMENT.PODLUZNYCH,PUNKTOWYCH,ROWOW,WYKOPOW OBIEKTOWYCH SPYCHARKAMI 74 KW,Z ZAGESZCZENIEM MECHANICZNYM - ZAGESZCZENIE ZAGESZCZARKAMI WARSTWY W STANIE LUZNYM O GRUB.40 CM,GRUNT KAT.I-II

302.7-20.36                                             =    282.3400

49.	99 100010Z                                KPL	Przedmiar:     44.0000

ANALIZA-BADANIE PROBEK ZAGESZCZANIA GRUNTU-UWZGLEDNIC W OFERCIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI WYDZIALU DROG

PRZYJETO PO 4 PROBKI NA 1 PRZYLACZE                  11*4	=44.0000

50.	KNR 2-01  070601                         M3	Przedmiar:     0.5000

PODKOPY RECZNE NIEUMOCNIONE WRAZ Z ZASYPYWANIEM - O DLUGOSCI DO 3 M W GRUNCIE KAT.III

POD OGRODZENIEM OCZYSZCZALNI                       2*0.5*0.5	=      0.5000

51.	NORMA ZAKL 060502                            KPL	Przedmiar:     11.0000

POMPOWANIE WODY WYKOPOW-ANALIZA WYKONAWCY-ILOSC GODZ POMPOWANIA NALEZY UWZGLEDNIC DO OFERTY ZGODNIE Z PRZYJETYM HARMONOGRAMEM WYKONANIA ROBOT.

52.	KNNR 11 050502                              M	Przedmiar:     52.4500

PRZYKANALIKI Z RUR Z PCW,KIELICHOWYCH - SREDNICA 150 MM

PRZYKANALIK SZT.ll WG.WYKAZOW Z PROJEKTU TECHNICZ  65.05	=     65.0500

MINUS STUDNIE                                         -11*0.6	=     -6.6000

MINUS WLACZENIE DO TROJNIKA Z KOLANEM              -6*0.5	=     -3.0000

MINUS WLACZENIE DO STUDNI D=1200 MM                 -5*0.6	=     -3.0000

53.	KNNR 11 040505                              STUD.	Przedmiar:     11.0000

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH GLEBOKOSCI 2 M,W GOTOWYM WYKOPIE - SREDNICA KREGOW 1200 MM

54.	KNNR 4 132102                               SZT.	Przedmiar:     11.0000

TULEJE OCHRONNE-KSZTALTKI Z PVC KANALIZACYJNE JEDNOKIELICHOWE,LACZONE NA WCISK - SREDNICA 160 MM

55.	KNNR 6 130501                               M3	Przedmiar:      0.5526

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH - OBJETOSC BETONU W JEDNYM MIEJSCU DO 0.1 M3 Z BETONU B-20

UMOCNIENIE WOKOL WLAZOW STUDZIENEK                  11*0.785*(1.0*1.0-0.36)*0.1	=      0.5526

7. OBSLUGA GEODEZYJNA

56.	99 1000100                               KPL	Przedmiar:     1.0000

OBSLUGA GEODEZYJNA:WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA KANALOW GRAWITACYJNYCH O DLUGOSCI LACZNEJ 399,55 M ORAZ PRZYLACZY 11 SZT.

8. WLACZENIA I INNE KOSZTY ZWIAZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM

57. 99 1000101	KPL

KOSZTY ZWIAZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM - WLACZENIA,UZGODNIENIA,TABLICE INFORMACYJNE I INNE

Przedmiar:

1.0000