Przedmiar zgodny z Rozporz.Ministra Infrastruktury z 02.09.2004r.w sprawie szczegolowego zakresu i formy dokumentacji projektowej...(Dz.U.Nr 202, poz.2072 z 16.09.2004r.).

Umowa Nr Bpbk Lodz Ld.18/04 Z dnia :   CZERWIEC 2004

KOSZTORYS - PRZEDMIAR ROBOT

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI W UL.LUTUTOWSKIEJ. KOD CPV 45231300-8.      Aktualizacja w trybie Art.31.4 U.P.Z.P.

Obiekt   : K-S TLOCZNA Z RUR PE DZ=50 MM O DLUGOSCI Lc=770,37 M;

PRZYLACZA PE 40MM Lc=322,37M Z POMPOWNIAMI NA POSESJI 17 SZT;

Adres    : UL.LUTUTOWSKA W ZLOCZEWIE

Inwestor : URZAD GMINY W ZLOCZEWIE

Wartosc kosztorysu netto Slownie :

SPORZADZIL PIOTR JASIAK

WYKONAWCA

INWESTOR

Data : 2006.10.05

str.   1 (ZLCZLUPS)

TABELA	ELEMENTOW	SCALONYCH

K-S  TLOCZNA W UL.LUTUTOWSKIEJ   -   ZLOCZEW

2006.10.05 PROKOM - LODZ

| NR | NAZWA DZIALU (ELEMENTU) | WARTOSC |
| --- | --- | --- |
| 1 | ROBOTY ZIEMNE |  |
| 2 | MONTAZ RUROCIAGOW TLOCZNYCH |  |
| 3 | PRZYLACZA KANALIZACYJNE DO POSESJI |  |
| 4 | OBSLUGA GEODEZYJNA |  |
| 5 | WLACZENIA I INNE KOSZTY ZWIAZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM |  |
|  | R A Z E M |  |

Podatek VAT

OGOLEM

Slownie :

str.   6 (ZLCZLUKS)

WYDRUK        PRZEDMIARU K-S  TLOCZNA W  UL.LUTUTOWSKIEJ   -   ZLOCZEW

2006.10.09 PROKOM - LODZ

1. ROBOTY ZIEMNE

1. KNR  2-21  021702	M3

ZDJECIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ,RECZNE Z TRANSPORTEM TACZKAMI - GRUNT ZADARNIONY
DLA WYKOPOW KOMOR WZDLUZ UL.LUTUTOWSKIEJ SZER.4,OM (3.0+13.5+6.0*8+3.0)*4.0*0.3
DLA ODC.6->7	(3.0*2.0 + 3 . 0*4.0)*0.3

ODC.18->19 i 18->20	(23.35-5.0+10.21)*2.0*0.3

+ STUDNIE REWIZYJNE	3*2.5*2.5*0.3

Przedmiar:

109.1610

81.0000 5.4000

17.1360 5.6250

2. KNR  2-21  021802	M3

ROZSCIELENIE ZIEMI URODZAJNEJ NA TERENIE PLASKIM - RECZNIE Z TRANSPORTEM TACZKAMI

Przedmiar:

109.1610

3. KNR  2-21  040102	M2

WYKONANIE TRAWNIKOW DYWANOWYCH SIEWEM BEZ NAWOZENIA W GRUNCIE KAT.III

109.161/.3

Przedmiar:

363.8700

363.8700

4. KNNR 1 020208A                               M3	Przedmiar:	119.3600

ROBOTY ZIEMNE WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI Z TRANSPORTEM UROBKU SAMOCHODAMI	SAMOWYLADOWCZYMI 5-10 T,NA ODLEGLOSC

DO 1 KM - POJEMNOSC LYZKI 0.6 M3, KAT.GRUNTU III-IV

PRZYJETO 30 % KUBATURY

WYKOP DLA KOMOR PRZECISKOWYCH SZER.2,OM;Hsr=2,OM

ODC.6->7

ODC.18->19 i 18->20

POSZERZENIE I POGLEBIENIE DLA STUDNI

MINUS 70%

(3.0+13.5+6.0*8+3.0)*2.0*2.0	=	270.0000

(2.0*1.0+3.0*2.0)*2.0	=	16.0000

(23.5-5.0+10.21)	=	28.7100

3.0*3.0*2.5+9*0.5+3*(2.5*2.5*2.5+2.5*2.5*0.5)	=	83.2500

-0.7*398	=	-278.6000

5.	KNNR 1 021002A                                M3	Przedmiar:    250.7400

WYKOPY ORAZ PRZEKOPY WYKONYWANE KOPARKAMI PODSIEBIERNYMI NA ODKLAD - POJEMNOSC LYZKI 0.6M3,GLEBOKOSC WYKOPU DO 3

M,GRUNT KAT.I-II

70% KUBATURY                                         278.6	=    278.6000

MINUS 10% WYKOPY RECZNE                            278.6*-.1	=    -27.8600

6.	KNNR 1 030902                                M3	Przedmiar:     27.8600

WYKOPY LINIOWE O SZEROKOSCI 4.5 M,GLEBOKOSCU DO 9 M,O SCIANACH PIONOWYCH Z MECHANICZNYM WYDOBYCIEM UROBKU,W GRUNTACH SUCHYCH - KATEGORIA GRUNTU III-IV

7.	KNNR 1 020802A                               M3	Przedmiar:    119.3600

ODWOZ ZIEMI NA WYSYPISKO-PRZYJETO 30 % KUBATURY WYKOPOW.UWAGA:DOKLADNA ODLEGLOSC USTALIC W OFERCIE.UWZGLEDNIC OPLATE ZA
WYSYPISKO!

8.	KNNR 1 031301                                M2	Przedmiar:    404.8400

PELNE UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW,WRAZ Z ROZBIORKA,PALAMI SZALUNKOWYMI STALOWYMI (WYPRASKI) W GRUNTACH SUCHYCH - GRUNT
KAT.I-IV,WYKOPY O SZEROKOSCI 1 M,GLEBOKOSCI 3 M

(101.21)*2.0*2	=    404.8400

9.	KNNR 1 031305                               M2	Przedmiar:    464.8400

PELNE UMOCNIENIA SCIAN WYKOPOW,WRAZ Z ROZBIORKA,PALAMI SZALUNKOWYMI STALOWYMI (WYPRASKI)W GRUNTACH SUCHYCH - DODATEK

ZA KAZDY ROZPOCZETY 1 M SZEROKOSCI WYKOPU (PONAD 1 M), GRUNT KAT.I-IV,GLEBOKOSCI 3 M

404.84	=    404.8400

3*3*2.5+3*2.5*2.5*2	=     60.0000

10. 99 011001	M3

DOSTARCZENIE /ZAKUP/PIASKU ROZNOZIARNISTEGO DO ZASYPKI WYKOPOW

DOSTARCZENIE PIASKU DO ZASYPKI-30% KUBATURY        119.36

MINUS WYPORNOSC RUROCIAGOW	-3.14/4*(72.5*0.05*0.05+18.71*.2*.2)

JW.STUDNI	-3.14/4*(4*1.5*1.5*2.5)

Przedmiar:

100.9677

119.3600

-0.7298

-17.6625

str.   3 (ZLCZLUPS)

WYDRUK        PRZEDMIARU K-S   TLOCZNA W  UL.LUTUTOWSKIEJ   -   ZLOCZEW

2006.10.05 PROKOM - LODZ

11.	KNNR 1 031803	M3	Przedmiar:    101.0000

ZASYPYWANIE WYKOPOW SZEROKOSCI 0.8-2.5 M,O SCIANACH PIONOWYCH - GLEBOKOSC WYKOPU 3 M-PIASKIEM DOWIEZIONYM.PODSYPKA,OBSYP- KA I ZASYPKA RUR DO WYS.30 CM NAD WIERZCH RURY-ANALOGIA

12.	KNNR 1 040803	M3	Przedmiar:    101.0000

ZAGESZCZANIE NASYPOW - ZAGESZCZARKAMI,GRUNTY SYPKIE,KAT.I-II

13.	KNNR 1 021403A	N3	Przedmiar:    278.6000

ZASYPANIE WYKOPOW FUNDAMENT.PODLUZNYCH,PUNKTOWYCH,ROWOW,WYKOPOW OBIEKTOWYCH SPYCHARKAMI 74 KW,Z ZAGESZCZENIEM MECHANICZNYM - ZAGESZCZENIE ZAGESZCZARKAMI WARSTWY W STANIE LUZNYM O GRUB.40 CM,GRUNT KAT.I-II

398*.7	=    278.6000

14.	KNR  2-01  070601	M3	Przedmiar:      0.5000

PODKOPY RECZNE NIEUMOCNIONE WRAZ Z ZASYPYWANIEM - O DLUGOSCI DO 3 M W GRUNCIE KAT.Ill

POD OGRODZENIEM OCZYSZCZALNI	2*0.5*0.5	=      0.5000

15.	NORMA ZAKL 060502	KPL	Przedmiar:     17.0000

POMPOWANIE WODY WYKOPOW-ANALIZA WYKONAWCY-ILOSC GODZ POMPOWANIA NALEZY UWZGLEDNIC DO OFERTY ZGODNIE Z PRZYJETYM

HARMONOGRAMEM WYKCNANIA ROBOT.

2. MONTAZ RUROCIAGOW TLOCZNYCH

16.	KNNR 4 100901                                M	Przedmiar:	770.3700

RUROCIAGI Z RUR POLIETYLENOWYCH	(PE,PEHD) - SREDNICA 50 MM

0 SREDNICY DZ=50 MM                                766.09+18.44-30.58	=	753.9500

O SREDNICY DZ=40 MM                                 16.42	=	16.4200

17.	KNR  2-18  040801	M	Przedmiar:    770.3700

MONTAZ RUR METODA BEZODKRYWKOWA-ANALIZA WYKONAWCY-PRZEWIERTY STEROWANE DLA RUR O SREDNICY DO 100 MM W GRUNTACH KAT.I-III LUB WYKONANIE PRZECISKOW.

18.	KNR  2-18  041201	M	Przedmiar:    770.3700

ANALIZA WYKONAWCY-DOPLATA ZA PRZECIAGANIE ODCINKOW RUROCIAGOW PRZEWODOWYCH TLOCZNYCH

19.	KNNR 4 101001	ZLACZE	Przedmiar:     20.0000

POLACZENIA RUR POLIETYLENOWYCH,CISNIENIOWYCH PE,PEHD METODA ZGRZEWANIA CZOLOWEGO - SREDNICA 50 MM

20.	KNNR 4 101201	SZT.	Przedmiar:     20.0000

MONTAZ KSZTALTEK CISNIENIOWYCH PE,PEHD 0 POLACZENIACH ZGRZEWANO-KOLNIERZOWYCH (TULEJE KOLNIERZOWE NA LUZNY KOLNIERZ) -KOLANA I LUKI O SREDNICY ZEWNETRZNEJ DO 50 MM

21.	KNNR 4 120701	M	Przedmiar:      5.0000

PRZEWIERTY MASZYNA DO WIERCENIA POZIOMYCH WP 30/60,RURAMI 0 SREDNICY 300-600 MM - DLUGOSC PRZEWIERTU DO 20 M,GRUNT KAT.I-II

22.	KNNR 4 130803	M	Przedmiar:     33.5800

KANALY Z RUR KANALIZACYJNYCH PVC LACZONE NA WCISK - SREDNICA 200 MM

23.37+10.21	=     33.5800

23.	KNNR 4 120901	M	Przedmiar:      5.0000

PRZECIAGANIE RUROCIAGOW PROWADZONYCH W RURACH OCHRONNYCH - PRZEWODY 0 SREDNICY 100-300 MM

24. KNNR 4 160601	PROBA

PROBA WODNA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR TYPU HOBAS,PVC,PEHD - O SREDNICY DO 110 MM

Przedmiar:

4.0000

str.   4 (ZLCZLUPS)

WYDRUK        PRZEDMIARU K-S   TLOCZNA W  UL.LUTUTOWSKIEJ   -   ZLOCZEW

2006.10.05 PROKOM - LODZ

25.	KNNR 11 040505	STUD.	Przedmiar:      3.0000

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH GLEBOKOSCI 2 M,W GOTOWYM WYKOPIE - SREDNICA KREGOW 1200 MM

26.	KNNR 11 040506	0.5 M	Przedmiar:      3.0000

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH GLEBOKOSCI 2 M,W GOTOWYM WYKOPIE - ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOKOSCI STUDNI O SREDNICY 1200 MM

27.	KNNR 11 040507	STUD.	Przedmiar:      1.0000

STUDNJE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH GLEBOKOSCI 2 M,W GOTOWYM WYKOPIE - SREDNICA KREGOW 1500 MM

28.	KNNR 11 040508	0.5 M	Przedmiar:      1.0000

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH GLEBOKOSCI 2 M,W GOTOWYM WYKOPIE - ZA KAZDE 0.5 M ROZNICY GLEBOKOSCI STUDNI O SREDNICY 1500 MM

3. PRZYLACZA KANALIZACYJNE DO POSESJI

29.	99 100021T                                   M3	Przedmiar:    255.0000

WYKONANIE KONIECZNYCH ROBOT ZIEMNYCH DLA MONTAZU 17 SZT PRZEPOMPOWNI,WLACZEN ORAZ ODTWORZENIE	TERENU PO WYKONANYCH
ROBOTACH WRAZ Z PRZEKAZANIEM WLASCICIELOWI - W POBOCZACH JEZDNI,W ZIELENCU.

17*(1.5*2.0*2.5+1.0*1.25*2.0)             	         =    170.0000

WYKOP DLA PRZYLACZA D=200 MM L=49,86 M             50*1.6+2.5*2	=     85.0000

30.	KNR  5-10  030601	M	Przedmiar:    322.3700

METODY BEZODKRYWKOWE-MECHANICZNE PRZEPYCHANIE POD DROGAMI I NASYPAMI DLA RUR SREDN.DO 100 MM - ZA PIERWSZA RURE

WG.WYKAZU Z PROJEKTU	322.37	=    322.3700

31.	KNR  2-18  041201	M	Przedmiar:    322.3700

ANALIZA-DOPLATA ZA PRZECIAGANIE RUROCIAGOW PRZEWODOWYCH DLA PRZYLACZY

32.	KNNR 11 030701A	M	Przedmiar:    322.3700

ANALOGIA- PRZYKANALIKI-PRZYLACZA Z RUR CISNIENIOWYCH PE - SREDNICA 40 MM

33.	KNNR 11 050503	M	Przedmiar:     49.8600

PRZYKANALIKI Z RUR Z PCW,KIELICHOWYCH - SREDNICA 200 MM

34.	KNNR 4 170401	WCINKA	Przedmiar:     17.0000

ODNOGI WBUDOWANE W ISTNIEJACE RUROCIAGI Z RUR Z PE - SREDNICA 40 MM

35.	KNNR 11 030401	SZT	Przedmiar:     17.0000

ZASUWY ZELIWNE Z OBUDOWA NA RUROCIAGACH Z PCW I PE - KIELICHOWE,SREDNICA  40 MM

36.	KNR  2-28 031501	KPL.	Przedmiar:     17.0000

OZNAKOWANIE TRASY RUROCIAGU TABLICZKAMI - NA MURZE

37.	KNR  4-05A 011501B	PROBA	Przedmiar:     17.0000

ANALOGIA-PROBA SZCZELNOSCI SIECI WODOCIAGOWEJ Z RUR PE - SREDNICA DO 150 MM

38.	99 141306	STUD.	Przedmiar:     17.0000

ANALIZA - MONTAZ POMPOWNI PRZYDOMOWYCH Z KREGOW ZELBETOWYCH W GOTOWYM WYKOPIE - SREDNICA 1000 MM,H=2,750 M.

39.	KNNR 11 040505	STUD.	Przedmiar:      1.0000

STUDNIE REWIZYJNE Z KREGOW BETONOWYCH GLEBOKOSCI 2 M,W GOTOWYM WYKOPIE - SREDNICA KREGOW 1200 MM

40. KNNR 6 130501	M3	Przedmiar:      0.5526

REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URZADZEN PODZIEMNYCH - OBJETOSC BETONU W JEDNYM MIEJSCU DO 0.1 M3 Z BETONU B-20

UMOCNIENIE WOKOL WLAZOW STUDZIENEK	11*0.785*(1.0*1.0-0.36)*0.1	=      0.5526

Str.   5	WYDRUKPRZEDMIARU	2006.10.05

(ZLCZLUPS)	K-S  TLOCZNA W UL.LUTUTOWSKIEJ   -   ZLOCZEW	PROKOM  -   LODZ

4. OBSLUGA GEODEZYJNA

41. 99 100010G	KPL	Przedmiar:      1.0000

OBSLUGA GEODEZYJNA:WYTYCZENIE I INWENTARYZACJA KANALOW GRAWITACYJNYCH 0 DLUGOSCI LACZNEJ 770 M ORAZ PRZYLACZY 18 SZT.

5. WLACZENIA I INNE KOSZTY ZWIAZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM

42. 99 1000101	KPL	Przedmiar:      1.0000

KOSZTY ZWIAZANE Z PROCESEM INWESTYCYJNYM - WLACZENIA,UZGODNIENIA,TABLICE INFORMACYJNE I INNE