# Oprawa  ST 50 / ST 100   (70W  250W)

# Opis techniczny

 Oprawa uliczna o zwartej konstrukcji, odporna na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych, do montażu bezpośrednio na maszcie lub na wysięgniku. Idealna do oświetlania dróg i skrzyżowań, parkingów i placów. Oprawy ST posiadają fasetonowy odbłyśnik wykonany z bardzo odpornego mechanicznie tworzywa sztucznego (kompozytu ceramiczno plastycznego)

 Klasa zabezpieczenia II (oprawa izolowana).

 Stopień ochrony IP 65 (pyłoszczelna i strugoodporna) dla komory lampy i komory osprzętu.

- Oprawa wyposażona jest w pakiet „Siteco Savelight” tzn. w standardzie posiada cyfrowy zapłonnik, statecznik z termicznym zabezpieczeniem, oraz w wersji „eco” układ redukcji mocy

 Oprawa niezwykle wygodna w konserwacji:

- dostęp do komory lampy i komory osprzętu jest wyjątkowo łatwy dzięki specjalnej konstrukcji zamka obrotowego

- możliwość wyjęcia bloku elektrycznego.

 Bezpieczna obsługa dzięki samoczynnemu odłączeniu napięcia w chwili otwarcia obudowy.

 Każdy typ opraw ST dostępny jest w wersji z układem redukcji mocy-„eco”.

# Szczegóły techniczne

 Obudowa oprawy wykonana jest z poliestru wzmacnianego włóknem szklanym. Skórzana faktura obudowy podnosi odporność oprawy na wpływ czynników atmosferycznych

 Rama nośna wykonana z ciśnieniowego odlewu aluminiowego lakierowanego na kolor jasnoszary RAL 7035.

 Klosz przezroczysty z PMMA lub z PC odporny na promienie UV.

 Uszczelnienie oprawy wykonane za pomocą uszczelki z tworzywa EPDM.

 Oprawy wyposażone są w filtr umożliwiający „oddychanie oprawy” - wyrównywanie ciśnień między komorą lampy i otoczeniem.

 Demontaż i wymiana klosza bez użycia narzędzi.

 Szybkie otwieranie (obrotowy zamek) klosza i obudowy.

 Demontaż płyty z blokiem elektrycznym bez użycia narzędzi poprzez wyjęcie z zawiasów.

 Oprawy z kompensacją mocy biernej

 Oprawa zaopatrzona jest w stabilny, uniwersalny zacisk do mocowania opraw na słupie lub na wysięgniku.

 Regulowany kąt nachylenia opraw w wersji nasadzanej na słup: 20 - 100.

# Technika świetlna

 Fasetonowy regulowany odbłyśnik z twardego tworzywa sztucznego pokrytego aluminium.

 Regulowane położenie odbłyśnika względem źródła oraz regulacja pozycji źródła, umożliwia zmianę rozsyłu strumienia świetlnego w kierunku prostopadłym do osi jezdni.

 Optymalne rezultaty otrzymuje się przy zastosowaniu źródeł tubularnych.