Nr sprawy: ZP/B-431/1/2007                                                                                                                                                      Załącznik  Nr 1 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Wymagania dla lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego do 3,5t. na bazie furgonu z napędem 4x2 dla jednostek OSP

| Parametr | Wymagania minimalne | Wypełnia oferent podać zastosowane rozwiązania lub parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| - Typ nadwozia | - furgon towarowo-osobowy - przeszklenie w części osobowej - szyby odsuwane po obu stronach - drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone, otwierające się o kąt min. 180° - przystosowany do przewozu 6 osób - drzwi przedziału załogi umieszczone po obu stronach pojazdu - przedział osobowy wyłożony tapicerką i podsufitką |  |
| - Wyposażenie | - belka świetlna z napisem „STRAŻ” - urządzenie sygnalizacyjne świetlne i dźwiękowe pojazdu uprzywilejowanego z możliwością podawania komunikatów słownych - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów - lampa błyskowa koloru niebieskiego z tyłu samochodu - lampy przednie błyskowe stroboskopowe umieszczone na wysokości przednich lusterek samochodu osobowego - oświetlenie przedziału pasażerskiego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału pasażerskiego - oświetlenie przedziału ładunkowego włączane z kabiny kierowcy i niezależnie z przedziału ładunkowego - dodatkowe gniazdo zapalniczki w kabinie kierowcy - przenośna lampa halogenowa (szperacz) zasilana z gniazda zapalniczki 12V. - hak typu kulowego do przyczep o masie całkowitej, nie przekraczającej 3500 kg, wg PN-76/S-47291 - gniazdo elektryczne do przyczepy-znormalizowane gniazdo 12V, 7-biegunowe, wg PN-83/S-76055 - układ przeciwpoślizgowy ABS, ESP - układ ASR/TCS - pełno wymiarowe koło zapasowe - tylne fartuchy przeciw błotne - elektryczne regulowane szyby boczne w kabinie kierowcy - poduszka powietrzna dla kierowcy |  |
| - Dopuszczalna masa całkowita | - do 3500 kg |  |
| - Ładowność pojazdu po wykonaniu zabudowy pożarniczej w przedziale załogi i przedziale sprzętowym | - Min. 1100 kg (wraz z kierowcą i pasażerami) |  |
| - Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu, w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu | - Minimum 3% |  |
| - Minimalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania | - Nie większa niż 14 m |  |
| - Silnik | Z zapłonem samoczynnym z turbodoładowaniem spełniający normy Euro 4 Dopuszcza się brak wyposażenia w urządzenie do pomiaru zużycia paliwa |  |
| - Moc silnika | - Nie mniejsza niż 100 kW |  |
| - Moment obrotowy | - Nie mniejszy niż 285 Nm |  |
| - Skrzynia biegów | - Manualna, 5-cio biegowa, zsynchronizowana |  |
| - Napęd | - Oś tylna |  |
| - Układ kierowniczy | - Ze wspomaganiem |  |
| - Objętość przedziału ładunkowego | - Nie mniej niż 4,5 m³ |  |
| - Zabudowa wewnętrzna | - Konstrukcja przedziału dla załogi powinna zapewniać ochronę pasażerów przed przemieszczającym się wyposażeniem podczas wypadku lub hamowania awaryjnego. Powinno to być osiągnięte przez oddzielenie przedziału sprzętowego od przedziału załogi. - podłoga przedziału załogi i ładunkowego pokryta materiałem antypoślizgowym - półki aluminiowe zapewniające miejsce na wyposażenie samochodu w: - piłę do drewna - zbiornik wodny z rękawem( brezentowy na stelażu aluminiowym o poj.2500 l.) - pompę pływającą - agregat prądotwórczy o min. mocy 3,4 kVA - zestaw OSP R1 - węże tłoczone W-52 -6 szt, W-75 -4szt.. - prądownice, itp. - gaśnice proszkowe 6 kg. – 2 szt. Stelaż na półki i pozostałe elementy zabudowy wewnątrz przedziału sprzętowego, np: uchwyty, powinny być wykonane z metali odpornych na korozję (np: ze stali nierdzewnej) |  |
| - Wyposażenie dodatkowe | - maszt oświetleniowy o łącznej mocy lamp min 1500 W (3x500 W) zamocowany na trójnogu - dodatkowy zestaw kół wyposażony w opony zimowe - pompa pływająca - agregat prądotwórczy 3,4 kV - piła do drewna - torba medyczna OSP - gaśnice proszkowe 6 kg. – 2 szt. - węże tłoczne W-52 6 szt., W-75 4 szt., prądownice, itp. - zbiornik wodny z rękawem(brezentowy na stelażu aluminiowym o poj.2500 l.) |  |

Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” lub „WYMAGANIAMI OGÓLNYMI i SZCZEGÓŁOWYMI DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO – GAŚNICZYCH KG PSP – CNBOP – marzec 2006” z wyłączeniem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia. Samochód musi posiadać certyfikat lub pozytywną opinie CNBOP.