Załącznik do decyzji środowiskowych 
                            		 uwarunkowaniach nr RK.6220.III.24.2024.AP

z dnia 22 października 2025 r.

Charakterystyka przedsięwzięcia

- Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowana inwestycja polega na budowie obory wolnostanowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 101/2, obręb Emilianów, gmina Złoczew, powiat sieradzki, województwo łódzkie.

Obecnie działka inwestycyjna stanowi czynną uprawę polową. Na terenie inwestycji nie znajdują się elementy zieleni wysokiej i średniej wymagające usunięcia w związku z przeprowadzeniem inwestycji.

Obecnie na działce znajdują się następujące obiekty:

- budynek mieszkalny,

- budynek garażowo – gospodarczy,

- budynek magazynowy.

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostaną przeprowadzone następujące czynności:

- budowa obory O-1,

- budowa zbiornika na ścieki technologiczne i ścieki socjalno – biurowe o poj. do 25 m3,

- budowa zewnętrznego zbiornika na gnojowicę o poj. do 3 000 m3,

- budowa płyty obornikowej o pow. ok. 50 m2,

- wykonanie infrastruktury towarzyszącej.

Zakładana obsada po realizacji inwestycji przedstawiono w tabeli 1.

| Wiek zwierząt | Liczba sztuk | przelicznik DJP | DJP |
| --- | --- | --- | --- |
| OBORA O-1 PROJEKTOWANA |  |  |  |
| Krowy mleczne | 131 | 1 | 131 |
| Krowy na porodówce | 13 | 1 | 13 |
| Cielęta do 6 miesięcy | 20 | 0,15 | 3 |
| Jałówki od 6 do 12 miesięcy | 20 | 0,3 | 6 |
| Jałówki od 12 do 18 miesięcy | 20 | 0,8 | 16 |
| Jałówki zacielone | 20 | 1 | 20 |
| Krowy zasuszone | 10 | 1 | 10 |
| SUMA: | 234 |  | 199 |

2. Główne cechy charakterystyczne procesów

Zakładaną obsadę po zrealizowaniu przedsięwzięcia z podziałem na system chowu przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Obsada na terenie gospodarstwa wraz z systemem chowu

| Wiek zwierząt | Liczba sztuk | przelicznik DJP | DJP | System chowu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBORA O-1 |  |  |  |  |
| Krowy mleczne | 131 | 1 | 131 | bezściołowo |
| Krowy na porodówce | 13 | 1 | 13 | płytka ściółka, grupowo |
| Cielęta do 6 miesięcy | 10 | 0,15 | 1,5 | płytka ściółka, pojedynczo |
| Cielęta do 6 miesięcy | 10 | 0,15 | 1,5 | płytka ściółka, grupowo |
| Jałówki od 6 do 12 miesięcy | 10 | 0,3 | 3 | płytka ściółka, grupowo |
| Jałówki od 6 do 12 miesięcy | 10 | 0,3 | 3 | bezściołowo |
| Jałówki od 12 do 18 miesięcy | 20 | 0,8 | 16 | bezściołowo |
| Jałówki zacielone | 20 | 1 | 20 | bezściołowo |
| Krowy zasuszone | 10 | 1 | 10 | bezściołowo |

Obora O-1

W budynku znajdować się będzie:

- 191 legowisk dla krów mlecznych, zasuszonych, jałówek o wymiarach: szerokość ok. 1,2 m, długość ok. 2,5 m (przy ścianie dłuższe ok. 0,2 m),

- 1 kojec porodowy o powierzchni ok. 62,94 m2  dla krów (13 sztuk),

- 1 kojec dla jałówek od 6 do 12 miesięcy o powierzchni ok. 22,17 m2  (10 sztuk),

- 1 kojec dla cieląt o powierzchni ok. 18,21 m2  dla krów (10 sztuk),

- 10 indywidualnych kojców dla cieląt, każdy o wymiarach długość ok. 1,4 m , szerokość 1,1 m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2017 poz. 127 z późn. zm.) wymiary stanowiska dla krów i jałówek powyżej 7 miesiąca ciąży powinny wynosić długość co najmniej 2,1 m, szerokość co najmniej 1,1 m.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r.

w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 1966) minimalna powierzchnia hodowlana dla krów i jałówek powyżej 7 miesiąca ciąży wynosi co najmniej 4,5 m2, w przeliczeniu na jedną sztukę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2010 nr 56 poz. 344 z późn. zm.) minimalna powierzchnia hodowlana dla cieląt o masie ciała powyżej 220 kg wynosi 1,8 m2, w przeliczeniu na jedną sztukę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej (Dz. U. 2019 poz. 1966) minimalna powierzchnia hodowlana dla jałówek powyżej 6 miesiąca życia, jednak nie dłużej niż do 7 miesiąca ciąży wynosi 2,2 m2, w przeliczeniu na jedną sztukę.

Po przeliczeniu powierzchni hodowlanych i porównaniu ich do minimalnych wymaganych należy stwierdzić, że powierzchnia hodowlana dla bydła, spełnia minimalne wymagania zawarte w w/w rozporządzeniu.

Przedmiotowe przedsięwzięcie będzie producentem nawozów naturalnych w postaci obornika, gnojówki i gnojowicy. Inwentarz utrzymywany będzie w systemie bezściełowym oraz płytkiej ściółki.

Projektowany budynek obory O-1 wentylowany będzie za pomocą dwóch poziomych wylotów grawitacyjnych o wymiarach 84 m x 0,2 m i wysokości ok. 10 m.

Inwestor przewiduje, że obsługą gospodarstwa po realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia zajmować się będą 2 osoby.

Co dwa lata, przeprowadza się czyszczenie budynku inwentarskiego na sucho oraz bielenie ścian roztworem wapna gaszonego. Nie prowadzi się dezynfekcji budynków pomiędzy poszczególnymi obsadzeniami. W związku z powyższym nie zakłada się powstawania ścieków w procesie czyszczenia powierzchni budynków inwentarskich.

Budynek inwentarski nie wymaga ogrzewania. Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z wodociągu.

Ścieki z mycia instalacji udojowej oraz ścieki socjalno - bytowe odprowadzane są do projektowanego, podziemnego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności do 25 m3. Następnie ścieki wywożone są pojazdami asenizacyjnymi uprawnionego podmiotu zewnętrznego do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe i roztopowe, pochodzące z powierzchni dachowych będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone pokryte roślinnością trawiastą, do których Inwestor posiada tytuł prawny.

Chore lub padłe sztuki przeprowadzane będą do izolatki, w przypadku konieczności ubicia lub wystąpienia upadku pozostawały w niej będą do ok. 24 godz., tj. w czasie, kiedy firma zajmująca się utylizacją padłych sztuk zapewnia ich odbiór.

Przewidywane ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw

Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie inwestycji kształtowało się będzie na poziomie ~5 753,15 m3/rok.

3.Przewidywane rodzaje i ilości emisji, w tym odpadów, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia

W fazie eksploatacji przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko emitując:

•	zanieczyszczenia do powietrza,

•	hałas,

•	zanieczyszczenia w postaci ścieków,

•	zanieczyszczenia do środowiska w postaci odpadów.

Szczegółowy opis rodzaju i ilości emisji wynikających z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia przedstawiony został w dalszej części opracowania.

4.ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIĘ

Zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z przyłącza energetycznego.

Energia na terenie inwestycji zużywana będzie na cele pracy gospodarstwa.

5.WPŁYW PRZEDSIĘWZIĘCIA NA POSZCZEGÓLNE ELEMENTY ŚRODOWISKA

Wpływ na ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze

W celu określenia wpływu inwestycji na ludzi, należy dokonać oceny ryzyka zawodowego osób zatrudnionych przy obsłudze przedsięwzięcia. Wpływ na inne osoby, niezatrudnione przy obsłudze inwestycji jest trudny do oszacowania.

Zważywszy na obecne przekształcenie i dotychczasowy sposób użytkowania działki, nie jest ona dogodnym siedliskiem dla zwierząt i roślin innych niż te związane ściśle z terenami przekształconymi antropogenicznie.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na duże powierzchnie areału okolicznych pól i terenów zadrzewionych i zakrzewionych nie będzie powodować ograniczeń w przemieszczaniu się

i żerowaniu typowej dla terenu zwierzyny (np. saren, zajęcy).

Wpływ na wodę i środowisko gruntowo – wodne

Przedsięwzięcie zaopatrywane będzie w wodę z wodociągu.

Łączne średnioroczne zapotrzebowanie na wodę na terenie inwestycji kształtowało się będzie na poziomie ~5 753,15 m3/rok.

Ścieki bytowe oraz ścieki z mycia instalacji udojowej odprowadzane będą do projektowanego, podziemnego, szczelnego, bezodpływowego zbiornika o pojemności do 25 m3. Następnie ścieki wywożone będą pojazdem asenizacyjnym uprawnionego podmiotu zewnętrznego do oczyszczalni ścieków.

Wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni dachowych oraz z terenów utwardzonych dróg i placów będą odprowadzane powierzchniowo na tereny zielone pokryte roślinnością trawiastą, do których inwestor posiada tytuł prawny.

Zaproponowany sposób odprowadzenia wód opadowych lub roztopowych nie spowoduje zmiany stosunków wodnych gruntów sąsiednich.

Z przeprowadzonej analizy wpływu przedmiotowej inwestycji na wodę i środowisko gruntowo – wodne wynika, że przedsięwzięcie nie może spowodować nieosiągnięcia celów środowiskowych, zawartych w planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Potencjał ekologiczny wód, ani ich jakość biologiczna i fizyko – chemiczna, czy stan ilościowy wód podziemnych, nie ulegną pogorszeniu.

Wpływ na powietrze

Projektowana inwestycja będzie źródłem zorganizowanej i niezorganizowanej emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Przedmiotowa instalacja będzie źródłem emisji technologicznej. Mimo przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych, budynek inwentarski będą źródłem emisji substancji odorowych, powstających w wyniku rozkładu produktów przemiany materii zwierząt podczas chowu. Źródłem ciągłej emisji odorów do powietrza jest system wentylacyjny.

Zanieczyszczenia gazowe, powodujące pojawienie się uciążliwości zapachowej, występują najczęściej jako wieloskładnikowe mieszaniny, których dokładny skład chemiczny trudny jest

do określenia. Zasadniczo wielkość emisji związków odorotwórczych jest niewielka i nie stanowi zagrożenia dla środowiska, jednak może być uciążliwa z uwagi na koncentrację zapachu. Każda substancja odorotwórcza posiada charakterystyczne minimalne stężenie wyczuwalne przez zmysł powonienia. Dla większości tych substancji próg wyczuwalności zapachowej leży znacznie poniżej wartości stężeń dopuszczalnych w powietrzu, określonych odpowiednimi rozporządzeniami. Subiektywność oceny oraz trudność w jednoznacznym określeniu norm zapachowych są przyczyną nieokreślenia norm zapachowych w polskim prawodawstwie.

Inwestycja nie będzie źródłem emisji energetycznej.

Inwestycja będzie źródłem emisji niezorganizowanej. Będzie to emisja spalin z pojazdów, poruszających się po terenie przedsięwzięcia.

Podczas przeprowadzania oceny oddziaływania inwestycji na powietrze poddano całą inwestycję bardzo szczegółowej analizie. Zamieszczone w niniejszym opracowaniu obliczenia wykazały, iż nie ma obawy przekroczenia dopuszczalnych poziomów stężeń gazów i pyłów poza terenem, do którego inwestor posiada tytuł prawny. Przy zastosowaniu wszystkich opisanych metod techniczno-organizacyjnych należy uznać, iż wg obowiązujących norm działalność nie będzie uciążliwa pod względem zanieczyszczenia powietrza.

Wpływ na klimat akustyczny

Założono, że maksymalnie na teren inwestycji w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin w porze dziennej, wjeżdżać będzie 5 pojazdów ciężkich.

W obrębie przedmiotowej inwestycji przewidziano pracę 1 źródła punktowego, który będzie źródłem hałasu zarówno w porze dziennej, jak i w porze nocnej – agregat chłodniczy.

Obiektem, który w sposób znaczący emitował będzie hałas poprzez ściany i dach, będzie budynek obory.

Na podstawie wykonanej analizy akustycznej należy stwierdzić, że instalacja nie przekracza dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku na terenach, mogących być zagrożonymi

w porze dziennej i nocnej. Symulację pomiarową prowadzono na wysokości 4,0 m. Po wykonaniu obliczeń (symulacji komputerowej), a następnie porównaniu wyników z dopuszczalnymi wartościami równoważnego poziomu dźwięku A w środowisku, które określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu

w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112), nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnych na terenach, mogących być zagrożonymi hałasem.

Wpływ na powierzchnię ziemi z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz

Teren przedmiotowej działki nie jest wpisany do rejestru, zawierającego informacje o terenach zagrożonych ruchami masowymi ziemi.

Planowana inwestycja wymaga przekształcenia powierzchni ziemi na terenie wydzielonym pod budowę obiektu. Faza realizacji/likwidacji wiązać się będzie także z możliwością uszkodzenia powierzchni ziemi przez wjeżdżające na teren inwestycji maszyny i środki transportu. Może wystąpić naruszenie struktury gleby i zmiana jej cech. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia nie będzie zachodzić negatywne oddziaływanie na jakość powierzchni ziemi.

Charakter działań inwestora, wyklucza jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na klimat. Specyfika otoczenia inwestycji, znajdującego się w zasięgu jej oddziaływania oraz charakter działań inwestora, wykluczają jakiekolwiek negatywne oddziaływanie na krajobraz.

Wpływ na dobra materialne, zabytki i krajobraz kulturowy

Na terenie inwestycyjnym nie znajdują się zabytki nieruchome wpisane do wykazu zabytków nieruchomych Rejestru Zabytków.

Gospodarka odpadami

Działalność prowadzona przez Inwestora będzie generować pewne ilości odpadów niebezpiecznych

i innych niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne do momentu odbioru przez uprawnione podmioty będą magazynowane w szczelnych pojemnikach, w pomieszczeniu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich. Miejsca magazynowania odpadów będą oznakowane. W celu minimalizacji ilości odpadów trafiających na składowisko będzie prowadzona selektywna zbiórka odpadów, nadających się do ponownego wykorzystania. Cały teren przedsięwzięcia będzie wyposażony w wystarczającą ilość sorbentów oraz materiałów filtracyjnych do przechwytywania ewentualnie powstających wycieków substancji niebezpiecznych. Instalacja będzie wyposażona w niezbędny sprzęt gaśniczy.

Inwestor powinien uregulować gospodarkę odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Skumulowane oddziaływanie przedsięwzięcia z innymi przedsięwzięciami

Odległość terenu inwestycji od miejsc lokalizacji innych funkcjonujących przedsięwzięć

o analogicznym profilu działalności, mogących zawsze znacząco, bądź potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz charakter działań inwestora, wykluczają jakiekolwiek skumulowane oddziaływanie przedmiotowej inwestycji z innymi przedsięwzięciami.

Przeprowadzona analiza oddziaływania projektowanej inwestycji na środowisko dowiodła, że wszelkie uciążliwości, związane z prowadzeniem działalności, będą się zamykać w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

Jednocześnie należy zaznaczyć, iż przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do inwestycji, dla których zgodnie z art. 135 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54), tworzy się obszar ograniczonego użytkowania.

6.OPIS PRZEWIDYWANYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU UNIKANIE, ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO W SZCZEGÓLNOŚCI

NA FORMY OCHRONY PRZYRODY ORAZ CIĄGŁOŚĆ ŁĄCZĄCYCH JE KORYTARZY EKOLOGICZNYCH, WRAZ Z OCENĄ ICH SKUTECZNOŚCI ODPOWIEDNIO NA ETAPACH REALIZACJI, EKSPLOATACJI I LIKWIDACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 3 pkt 8 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2024 poz. 54), przez kompensację przyrodniczą rozumie się zespół działań obejmujących w szczególności roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywację gleby, zalesianie, zadrzewianie lub tworzenie skupień roślinności, prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych.

Przy przygotowywaniu inwestycji, pracach budowlanych i eksploatacji, zastosowany zostanie szereg rozwiązań, mających na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko:

- odpady niebezpieczne magazynowane będą wewnątrz budynku, na szczelnej posadzce, w wydzielonym do tego celu miejscu,

- utrzymywanie budynku w czystości oraz zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności wewnątrz budynku poprzez odpowiedni system wentylacji,

- utrzymywanie terenów wokół gospodarstwa w czystości, w celu zapobiegania wtórnej emisji pyłu,

- stosowanie sprawnych technicznie pojazdów, spełniających normy emisji hałasu do otoczenia,

- dostosowanie ruchu pojazdów wewnątrz terenu inwestycji do godzin i tras minimalizujących ilość osób narażonych.

W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji równowaga przyrodnicza nie ulegnie negatywnej zmianie w stopniu powodującym konieczność zastosowania kompensacji przyrodniczej.