KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Składając w imieniu ............................................................................................................................

ofertę w przetargu nieograniczonym na przebudowę dróg gminnych:

- Syberia – Parówki – Kowalewko (Etap 1)

- Marysiek - Budy Budzkie

oferujemy realizację zamówienia z własnych materiałów, zgodnie z poniższymi cenami:

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| Lp. |  | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót |  | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. netto zł. |  | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |
| I. Przebudowa drogi Syberia – Parówki - Kowalewko ETAP I odcinek o długości 2450 mb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | km | 2,450 |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 12 250,00 |  |  |  |  |
| 2.2. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) na miejscu z zastosowaniem stabilizatora lub recyklera przy grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym o wytrzymałości 2,5 Mpa | m2 |  | 8 820,00 |  |  |  |  |
| 2.3. |  | 04.08.05. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,500,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy nawierzchni bitumicznej | m2 |  | 8 575,00 |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  | m2 | 8 575,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | ……….. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Przebudowa drogi Marysiek - Budy Budzkie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | CPV-45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH – ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. |  | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi, punktów głównych trasy i punktów wysokościowych w terenie |  | km | 2,935 |  |  |  |  |
| 2. |  | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. |  | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 14 675,00 |  |  |  |  |
| 2.2. |  | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym (cementem) na miejscu z zastosowaniem stabilizatora lub recyklera przy grubości warstwy 15 cm po zagęszczeniu mechanicznym o wytrzymałości 2,5 Mpa | m2 |  | 10 272,50 |  |  |  |  |
| 2.3. |  | 04.08.05. | Skropienie podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0,500,70 kg/m2 przed ułożeniem warstwy nawierzchni bitumicznej | m2 |  | 8 805,00 |  |  |  |  |
| 3. | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. |  | 05.03.05. | Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego o uziarnieniu 012,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 5 cm |  | m2 | 8 805,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  |  |  | % | ……….. |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Łączna wartość robót netto I+II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| podatek VAT ....... % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Łączna wartość robót brutto I+II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Słownie brutto: ....................................................................................................................................

...................................................                                  .............................................

( miejscowość i data )     			                                             ( pieczęć i podpis Wykonawcy)