Załącznik nr  9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Przebudowa drogi Mdzewo – Mdzewko – Dąbrowa - Dalnia Zadanie 2

CPV – 45233120-6 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG

| Lp. | Nr SSt Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Przebudowa drogi Dąbrowa - Dalnia (odcinek o długości 1400 mb o grubości warstwy 4 cm i szerokości 3,50 m) |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.03.01. | Skroplenie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 4 900,00 |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej | m2 | 4 900,00 |  |  |
| 2.2 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości po zagęszczniu 4 cm | m2 | 4 900,00 |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  | % | 23% |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |

…..………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Dąbrowa

na terenie gminy Strzegowo

CPV - 45233222-1 Roboty w zakresie układania chodników i asfaltowania

| L.p | Nr SST Kod pozycji CPV | Opis rodzaju robót | Jedn. Miary | Ilość Jedn. |  | Cena jedn. zł. | Wartość robót w zł. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| 1 | CPV-45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,258 |  |  |  |
| 1.2. | 01.02.02. | Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) przy grubości warstwy 15 cm z odwozem na plac składowy na odl. Do 5 km | m2 | 976,10 |  |  |  |
| 1.3. | 01.02.04. | Mechaniczne obcięcie krawędzi nawierzchni bitumicznej piłą spalinową przy głębokości cięcia 8 cm | m | 259,00 |  |  |  |
| 1.4. | 02.01.01. | Mechaniczne wykonanie robot ziemnych koparkami podsiębiernymi o pojemności naczynia roboczego 0,40 m3 z załadunkiem na środki transportu kołowego i przewiezieniem na odkład na odległość do 5 km. Grunt kat. III Roboty związane z wykonaniem koryta ziemnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni na poszerzeniu, | m3 | 287,23 |  |  |  |
| 1.5. | 04.01.01. | Ręczne profilowanie i zagęszczenie dna koryta na poszerzeniu i na zjazdach | m2 | 669,00 |  |  |  |
| 1.6. | 04.02.01. | Wykonanie warstwy mrozoochronnej z piasku na poszerzeniu stabilizowanej mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 631,50 |  |  |  |
| 1.7. | 04.04.02. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospółki, żwiru) stabilizowanego mechanicznie pod konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu i przekopach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 631,50 |  |  |  |
| 1.8. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu | m2 | 631,50 |  |  |  |
| 1.9. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 631,50 |  |  |  |
| 1.10. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm na poszerzeniu | m2 | 631,50 |  |  |  |
| 1.11. | 08.01.01. | Mechaniczne wykonanie rowka pod krawężnik 30x40 cm w gruncie kat.I-II | m | 241,50 |  |  |  |
| 1.12. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 241,50 |  |  |  |
| 1.13. | 08.01.01. | Ustawienie krawężników betonowych wtopionych w linii wjazdów 15x30 na ławie betonowej z oporem | m | 20,50 |  |  |  |
| 1.14. | 08.01.01. | Wykonanie lawy betonowej z oporem pod krawężnik z betonu klasy C12/15 | m3 | 15,31 |  |  |  |
| 1.15. | 02.03.01. | Wykonanie nasypu pod chodnik z kruszywa naturalnego (piasek. pospółka) gr. 25 cm z zagęszczeniem warstwami | m2 | 86,15 |  |  |  |
| 1.16. | 04.04.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego o uziarnieniu 0/31,5 mm (mieszanka pospółki, piasku i żwiru) stabilizowanego mechanicznie przy grubości warstwy po zagęszczeniu 10 cm pod konstrukcje chodników | m2 | 344,60 |  |  |  |
| 1.17. | 08.02.02. | Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cemento-piaskowej gr. 3 cm z wypełnieniem spoin piaskiem. | m2 | 344,60 |  |  |  |
| 1.18. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 238,00 |  |  |  |
| 1.19. | 08.03.01. | Ustawienie obrzeży betonowych 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej na obramowaniu zjazdów | m | 20,50 |  |  |  |
| 1.20. | 04.05.01. | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego cementem w betoniarce o RM= 2,5 Mpa pod nawierzchnię na zjazdach przy grubości warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 37,50 |  |  |  |
| 1.21. | 08.04.01. | Wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 37,50 |  |  |  |
| 1.22. | 07.02.01. | Ustawienie słupków stalowych z ruro średnicy 70 mm do znaków drogowych | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.23. | 07.02.01. | Ustawienie pionowe znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych: - Znaki typu A | Szt. | 1,00 |  |  |  |
| 1.24. | 09.01.01. | Wykonanie trawników dywanowych siewem wraz z nawiezieniem gruntem urodzajnym warstwą gr. 15 cm oraz warstwą humusu gr. 5 cm | m2 | 230,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  |  | % | 23,00 |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT |  |  |  |  |  |  |  |

…..………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)