Załącznik nr 9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY/Przedmiar Robót

Wykonanie otworu rozpoznawczo-studziennego nr 1 dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody „KOWALEWKO”.

| Lp. | Opis czynności i przedmiar robót | J.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Wykonanie małośrednicowego otworu pilotażowego |  |  |  |  |  |
| 1. | Urządzenie i likwidacja placu wiercenia- montaż i demontaż wiertnicy wraz z transportem na plac budowy i z powrotem | kpl. | 1 |  |  |
| 2. | Wiercenie małośrednicowego otworu pilotażowego gryzerem Ф 143 mm | mb | 65 |  |  |
| Razem I: |  |  |  |  |  |
| II. Wykonanie otworu rozpoznawczo-studziennego |  |  |  |  |  |
| 1. | Wiercenie otworu studziennego metodą udarowo-okrętną Ф 20” wraz z pobieraniem próbek | mb | 10 |  |  |
| 2. | Zapuszczenie kolumny rur Ф 20” oraz jej usunięcie | mb | 10 |  |  |
| 3. | Wiercenie otworu studziennego Ф 470mm wraz z pobieraniem próbek | mb | 55 |  |  |
| 4. | Filtrowanie otworu (filtr siatkowy na szkielecie z rur PVC typu K DN 300 (grubość ścianki 14,5 mm, Ф zew. 330 mm, Ф przelotowe 290 mm): |  |  |  |  |
|  | Rura nadfiltrowa | mb | 36 |  |  |
|  | Część robocza | mb | 21 |  |  |
|  | Rury międzyfiltrowe (dla umiejscowienia prowadników) | mb | 2 |  |  |
|  | Rura podfiltrowa z dokręcanym denkiem PCV | mb | 4,5 |  |  |
|  | Huczek na zabezpieczenie wylotu filtra | szt. | 1 |  |  |
|  | Piasek filtracyjny | tona | 4 |  |  |
|  | Żwir na podsypkę i stabilizację uszczelki compactonitowej | tona | 2 |  |  |
|  | Compactonit | kg | 550 |  |  |
|  | Piasek wypełniacz | tona | 3,7 |  |  |
| 5. | Pompowanie oczyszczające i pomiarowe pompą zasilaną agregatem prądotwórczym wraz z montażem i demontażem pompy i rurociągów oraz chlorowaniem, Pompowanie oczyszczające - 8+24=32 godziny Pompowanie pomiarowe – 72 godziny | kpl. | 1 |  |  |
| 6. | Wykonanie fizykochemicznych i bakteriologicznych analiz wody | kpl. | 2 |  |  |
| 7. | Pomiary geodezyjne | kpl. | 1 |  |  |
| Razem II |  |  |  |  |  |
| RAZEM I+II |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT …… % |  |  |  |  |  |
| Razem I+II z podatkiem VAT |  |  |  |  |  |

UWAGA!:

Przyjęte czasowe i cenowe normy jednostkowe uwzględniają pozostałe, nie wymienione w kosztorysie składki cenotwórcze, takie jak: transport sprzętu i materiałów, drobne materiały użyte do wykonania otworu studziennego, przerwy technologiczne, inne podobne. Kosztorys uwzględnia całość robót koniecznych do wykonania kompletnego otworu rozpoznawczo-studziennego  nr 1 dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody „KOWALEWKO” ujętych w projekcie prac geologicznych.

...............................................................................

Podpis oraz pieczątka / pieczątki/ Wykonawcy