Przedmiar robót - kosztorys ofertowy

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w miejscowości Syberia

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Cena jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 0,71 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0101-040-020 | Mechaniczne karczowanie karp. Średnice drzew 36-45 cm Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 4,00 | szt |  |  |
| 3 | KNNR 1 0107-020-164 | Wywożenie karpiny na odległość do 2 km Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 1,00 | 4,00 | m-p |  |  |
| 4 | KNNR 1 0107-050-164 | Wywożenie karpiny i gałęzi. Dodatek za każdy dodatkowy rozpoczęty 1 km transportu ponad pierwsze 2 km, krotność 3 Czynność robót: D-01.02.01 krotność = 3,00 | 4,00 | m-p |  |  |
| 5 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 822,00 | m2 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 10 km; krotność 19 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 19,00 | 822,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |
| 7 | AW-060 | Usunięcie kamieni przydrożnych wraz z wywozem na odl. 5 km Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 40,00 | m3 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233300-2 |  |  |  |  |
| 8 | KNNR 6 0102-030-050 | Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na szerokości chodnika w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 849,60 | m2 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0102-030-050 | Koryta o głębokości 40 cm,wykonywane na szerokości poszerzeń w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 354,00 | m2 |  |  |
| 10 | KNR 9-10 0204-0179-190 | Przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 66,08 | kurs |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 4 |  | OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI CPV: 45233220-7 |  |  |  |  |
| 11 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr.5cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność = 1,00 | 842,00 | m |  |  |
| 12 | KNNR 6 0404-030-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01 krotność = 1,00 | 612,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 5 |  | CHODNIK CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 13 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 822,00 | m2 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0113-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 822,00 | m2 |  |  |
| 15 | KNNR 6 0502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność = 1,00 | 822,00 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 6 |  | ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 16 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 130,20 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0113-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 130,20 | m2 |  |  |
| 18 | KNNR 6 0502-03010-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność = 1,00 | 130,20 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 7 |  | POSZERZENIA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 19 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 342,50 | m2 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 342,50 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 6 0113-020-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 342,50 | m2 |  |  |
| 22 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: 04.03.01.22 krotność = 1,00 | 342,50 | m2 |  |  |
| 23 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00 | 342,50 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 8 |  | ODWODNIENIE CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |
| 24 | KNNR 6 1305-030-060 | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność = 1,00 | 2,40 | m3 |  |  |
| 25 | KNNR 6 1305-010-060 | Regulacja pionowa zaworów ,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność = 1,00 | 1,00 | m3 |  |  |
| 26 | AW-020 | Oczyszczenie wpustów deszczowych Czynność robót: D-03.02.01 krotność = 1,00 | 2,00 | szt |  |  |
| Razem: |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |  |  | ……. % |  |
| Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  |  |  |

........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/