Przedmiar robót - kosztorys ofertowy

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w miejscowości Breginie

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |
| 1 | KNNR 1 0111-010-043 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 0,42 | km |  |  |
| 2 | KNNR 1 0113-010-050 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 1 672,00 | m2 |  |  |
| 3 | KNNR 1 0508-020-050 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 10 km; krotność 19 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 1 672,00 | m2 |  |  |
| Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233300-2 |  |  |  |  |
| 4 | KNNR 1 0307-010-060 | Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych z ręcznym wydobyciem urobku. Grunt kategorii I-II Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 4,00 | m3 |  |  |
| 5 | KNNR 1 0202-030-060 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0,25 m3 z transportem urobku samochodami samowyładowczymido 5 t na odl.do 1 km.Grunt kat.I-II Czynność robót: D-02.01.01 krotność = 1,00 | 256,00 | m3 |  |  |
| 6 | KNNR 1 0214-030-060 | Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych,punktowych,obiektowych,rowów spycharkami 55kW.Zagęszczanie zagęszczarkami warstwy luźnej grub.40 cm.Grunt kat.I-II krotność = 1,00 | 219,83 | m3 |  |  |
| 7 | KNNR 6 0102-030-050 | Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na szerokości chodnika w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 627,00 | m2 |  |  |
| 8 | KNNR 6 0102-030-050 | Koryta o głębokości 40 cm,wykonywane na szerokości poszerzenia gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 836,00 | m2 |  |  |
| 9 | KNR 9-10 0204-0179-190 | Przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 93,78 | kurs |  |  |
| Razem ROBOTY ZIEMNE: |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI CPV: 45233220-7 |  |  |  |  |
| 10 | KNNR 6 0403-030-040 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr.5cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność = 1,00 | 524,50 | m |  |  |
| 11 | KNNR 6 0404-030-040 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01 krotność = 1,00 | 372,50 | m |  |  |
| Razem OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI: |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CHODNIK CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 12 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 627,00 | m2 |  |  |
| 13 | KNNR 6 0113-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 627,00 | m2 |  |  |
| 14 | KNNR 6 0502-030-050 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność = 1,00 | 627,00 | m2 |  |  |
| Razem CHODNIK: |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 15 | KNNR 6 0103-03010-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 137,10 | m2 |  |  |
| 16 | KNNR 6 0113-010-050 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 137,10 | m2 |  |  |
| 17 | KNNR 6 0502-03010-050 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność = 1,00 | 137,10 | m2 |  |  |
| Razem ZJAZDY: |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | POSZERZENIA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |
| 18 | KNNR 6 0103-030-050 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 836,00 | m2 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0104-030-050 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 836,00 | m2 |  |  |
| 20 | KNNR 6 0113-020-050 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 836,00 | m2 |  |  |
| 21 | KNNR 6 1005-070-050 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: 04.03.01.22 krotność = 1,00 | 836,00 | m2 |  |  |
| 22 | KNNR 6 0309-02010-050 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00 | 836,00 | m2 |  |  |
| Razem POSZERZENIA: |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | ODWODNIENIE CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |
| 23 | KNNR 11 0505-030-040 | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 300 mm. Czynność robót: D-03.02.01 krotność = 1,00 | 128,00 | m |  |  |
| 24 | KNNR 4 1424-020-020 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Czynność robót: D-03.02.01 krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| 25 | KNR 2-18 0614-01-020 | Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm wykonywane metodą studniarską o głębokości 2 m w gruncie kat.I-II, wraz z wykopem Czynność robót: D-03.02.01 krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |
| Razem ODWODNIENIE: |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |  |  | ……. % |  |
| Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  |  |  |

........................................................

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki/