Załącznik nr  9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo:

- Przebudowa drogi gminnej Unierzyż – Mączewo,

- Utwardzenie placu w Strzegowie,

- Przebudowa drogi w miejscowości Sułkowo Borowe,

- Przebudowa drogi w miejscowości Mdzewo,

- Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki,

- Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Leszczynowa,

- Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocinek,

- Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocin,

- Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz,

- Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Cicha,

- Plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki,

- Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz,

- Przebudowa drogi w miejscowości Giżynek,

- Remont drogi w miejscowości Budy Giżyńskie,

- Remont drogi w miejscowości Budy Wolińskie,

- Remont drogi w miejscowości Niedzbórz,

- Utwardzenie placu w miejscowości Wola Kanigowska

| Lp. | Nr SSt Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary |  |  | Ilość jedno-stek | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przebudowa drogi gminnej Unierzyż - Mączewo (odcinek o całkowitej długości 1900 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 1,90 |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 5 700,00 |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 5 700,00 |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 5 700,00 |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 5 700,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Utwardzenie placu w Strzegowie (plac o łącznej powierzchni 2790 m2, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 2 790,00 |  |  |  |
| 1.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 2 790,00 |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 2 790,00 |  |  |  |
| 2.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 2 790,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Przebudowa drogi w miejscowości Sułkowo Borowe (odcinek o długości 300 mb i szerokości 3,0 mb, grubości warstwy 4+3 cm i odcinek o długości 125 mb i szerokości 1,8 mb, grubości warstwy 5 cm, plac o powierzchni 336 m2, grubości warstwy 5 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,30 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 | 1 461,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 900,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 5 cm | m2 | 561,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 | 900,00 |  |  |  |  |
| 3.3 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 | 900,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Przebudowa drogi w miejscowości Mdzewo (odcinek o całkowitej długości 367 mb: odcinek o długości 310 mb i szerokości 3,5 mb, grubości warstwy 3 cm i odcinek o długości 57 mb i szerokości 3,5 mb, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,057 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 | 199,50 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 1 284,50 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 04.03.01 | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej | m2 | 1 085,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 | 199,50 |  |  |  |  |
| 3.3 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 | 1 284,50 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki (odcinek o całkowitej długości 480 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,480 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 | 1 440,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 1 440,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 | 1 440,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 | 1 440,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Leszczynowa (odcinek o całkowitej długości 170 mb i szerokości 6 mb, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,170 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 | 1 020,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 1 020,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 | 1 020,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 | 1 020,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocinek (odcinek o całkowitej długości 130 mb i szerokości 3,0 mb, grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km | 0,130 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 | 390,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 | 390,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 | 390,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 | 390,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |

| VIII. Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocin (odcinek o całkowitej długości 70 mb i szerokości 3,0 mb, grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,070 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 210,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 210,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 210,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 210,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz (odcinek o całkowitej długości 70 mb i szerokości 3,5 mb, grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,070 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 245,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 245,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 245,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 245,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Przebudowa drogi w miejscowości Strzegowo ul. Cicha (odcinek o całkowitej długości 40 mb i szerokości 5,5 mb, grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,040 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 220,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 220,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 220,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 220,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XI. Plac w miejscowości Rydzyn Szlachecki (plac o łącznej powierzchni 290 m2, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 290,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 290,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 290,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 290,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XII. Przebudowa drogi w miejscowości Niedzbórz (odcinek o długości 765 mb i szerokości 3,0 mb, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,765 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 2 295,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 2 295,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 2 295,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 2 295,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIII. Przebudowa drogi w miejscowości Giżynek (odcinek o długości 350 mb i szerokości 3,0 mb grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,350 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 1 050,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 1 050,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 1 050,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 1 050,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XIV. Remont drogi w miejscowości Budy Giżyńskie (odcinek o długości 830 mb i szerokości 4,00 m o grubości warstwy 3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 3 320,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.03.01. | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej | m2 |  | 3 320,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 3 320,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XV. Remont drogi w miejscowości Budy Wolińskie (odcinek o długości 500 mb i szerokości 4,00 m o grubości warstwy 3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.03.01. | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej: bitumicznej | m2 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 2 000,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVI. Remont drogi w miejscowości Niedzbórz (odcinek o długości 90 mb i szerokości 5,50 m o grubości warstwy 3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 495,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.03.01. | Czyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowej | m2 |  | 495,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 495,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| XVII. Utwardzenie placu w miejscowości Wola Kanigowska (plac o łącznej powierzchni ok. 840 m2, grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  |  | 840,00 |  |  |  |
| 1.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  |  | 840,00 |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  |  | 840,00 |  |  |  |
| 2.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  |  | 840,00 |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM (cały kosztorys) WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…..………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)