Załącznik nr 9 do SIWZ

Przedmiar robót - kosztorys ofertowy

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika w miejscowości Mdzewko

| Lp. | Podstawa Wyceny Numer specyfikacji technicznej | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. netto |  | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE CPV: 45100000-8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność = 1,00 | 0,39 | km |  |  |  |
| 2 | D-01.02.02 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 15 cm Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 926,10 | m2 |  |  |  |
| 3 | D-01.02.02 | Transport z wywozem darniny na każde rozpoczęte 0,5 km ponad 0,5km;transport na odległość 10 km; krotność 19 Czynność robót: D-01.02.02 krotność = 1,00 | 926,10 | m2 |  |  |  |
| Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE CPV: 45110000-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-01.02.04 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubości 15 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 52,50 | m2 |  |  |  |
| 5 | D-01.02.04 | Przewóz na odległość 5 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-01.02.04 krotność = 1,00 | 2,00 | kurs |  |  |  |
| Razem ROBOTY ROZBIÓRKOWE: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 ROBOTY ZIEMNE CPV: 45233300-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 30 cm,wykonywane na szerokości chodnika w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 524,10 | m2 |  |  |  |
| 7 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 40 cm,wykonywane na szerokości poszerzenia w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 411,60 | m2 |  |  |  |
| 8 | D-04.01.01 | Przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 53,65 | kurs |  |  |  |
| Razem ROBOTY ZIEMNE: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI CPV: 45233220-7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem,na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr.5cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność = 1,00 | 402,00 | m |  |  |  |
| 10 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm,na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01 krotność = 1,00 | 315,00 | m |  |  |  |
| Razem OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI: |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 CHODNIK CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 340,80 | m2 |  |  |  |
| 12 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 340,80 | m2 |  |  |  |
| 13 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,szarej,układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność = 1,00 | 340,80 | m2 |  |  |  |
| Razem CHODNIK: |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 ZJAZDY CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 112,50 | m2 |  |  |  |
| 15 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 112,50 | m2 |  |  |  |
| 16 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm,kolorowej,układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełnianepiaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność = 1,00 | 112,50 | m2 |  |  |  |
| Razem ZJAZDY: |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 POSZERZENIA CPV: 45233200-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność = 1,00 | 411,60 | m2 |  |  |  |
| 18 | D-04.02.01 | Mechaniczne wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.02.01 krotność = 1,00 | 411,60 | m2 |  |  |  |
| 19 | D-04.04.02 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność = 1,00 | 411,60 | m2 |  |  |  |
| 20 | 04.03.01.22 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem Czynność robót: 04.03.01.22 krotność = 1,00 | 411,60 | m2 |  |  |  |
| 21 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych,warstwa ścieralna,grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transportmieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność = 1,00 | 411,60 | m2 |  |  |  |
| Razem POSZERZENIA: |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 ODWODNIENIE CPV: 45400000-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | D-03.02.01 | Przykanaliki z rur z PVC, kielichowych o średnicy nominalnej 160 mm. Czynność robót: D-03.02.01 krotność = 1,00 | 15,00 | m |  |  |  |
| 23 | D-03.02.01 | Studzienki ściekowe uliczne betonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Czynność robót: D-03.02.01 krotność = 1,00 | 3,00 | szt |  |  |  |
| 24 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność = 1,00 | 3,60 | m3 |  |  |  |
| 25 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa zaworów ,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 Czynność robót: D-03.02.01a krotność = 1,00 | 1,50 | m3 |  |  |  |
| 26 | D-03.02.01 | Ścieki korytkowy na podbudoweie betonowej z elementów betonowych,grubość prefabrykatów 15 cm, szerokości 60 cm Czynność robót: D-03.02.01 krotność = 1,00 | 305,00 | m |  |  |  |
| Razem ODWODNIENIE: |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem kosztorys netto: |  |  |  |  |  |  |  |
| Podatek VAT: |  |  |  |  |  | ………% |  |
| Razem kosztorys brutto: |  |  |  |  |  |  |  |