Załącznik nr  9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg na terenie Gminy Strzegowo:

1/ Przebudowa drogi Giżyn – Baranek,

2/ Przebudowa drogi w miejscowości Grabienice Wielkie,

3/ Przebudowa drogi w miejscowości Drogiszka,

4/ Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocin,

5/ Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa,

6/ Przebudowa placu w miejscowości Czarnocin,

7/ Przebudowa drogi w miejscowości Rydzyn Włościański,

8/ Przebudowa drogi w miejscowości Giżyn,

9/ Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki,

10/ Przebudowa drogi Topolewszczyzna - Budy Polskie,

| Lp. | Nr SSt Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary |  |  | Ilość jedno-stek |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przebudowa drogi Giżyn - Baranek (odcinek o długości 650 mb i szerokości 3,0 mb grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,65 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 1 950,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 1 950,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 1 950,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 1 950,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Przebudowa drogi w miejscowości Grabienice Wielkie (odcinek o długości 400 mb i szerokości 3,0 mb grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,400 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 1 200,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Przebudowa drogi w miejscowości Drogiszka (odcinek o długości 270 mb i szerokości 3,0 mb grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,270 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 810,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 810,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 810,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 810,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Przebudowa drogi w miejscowości Czarnocin (odcinek o długości 130 mb i szerokości 3,0 mb grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,130 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 390,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 390,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 390,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 390,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Przebudowa drogi w miejscowości Dąbrowa (odcinek o długości 140 mb i szerokości 3,0 mb grubości warstwy 4+3 cm ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,140 |  |  |  |  |
| 1.2 | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt. |  | 1,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 420,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 420,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 420,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 420,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VI. Plac w miejscowości Czarnocin (plac o łącznej powierzchni 260 m2, grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 260,00 |  |  |  |  |
| 1.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 260,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 260,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 260,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII. Przebudowa drogi w miejscowości Rydzyn Włościański (odcinek o całkowitej długości 500 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,500 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 1 500,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII. Przebudowa drogi w miejscowości Giżyn (odcinek o całkowitej długości 480 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,480 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 1 440,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 1 440,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 1 440,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 1 440,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX. Przebudowa drogi w miejscowości Pokrytki (odcinek o całkowitej długości 290 mb i szerokości 3 mb, grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,290 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 870,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 870,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 870,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 870,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X. Przebudowa drogi Topolewszczyzna - Budy Polskie (odcinek o długości 700 mb i szerokości 3,0 mb grubości warstwy 4+3 cm) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych - roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,700 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 Fundamentowanie dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 2 100,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 2 100,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 2 100,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 2 100,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…..………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)