Załącznik nr  9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Przedmiot zamówienia: Budowa chodnika w miejscowości Czarnocinek

| Lp. | Nr SSt Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary |  |  | Ilość jedno-stek |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym Czynność robót: D-01.01.01 krotność= 1,00 | km |  | 0,26 |  |  |  |  |
| 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | D-01.02.04 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm Czynność robót: D-01.02.04 krotność= 1,00 | m |  | 260,00 |  |  |  |  |
| 3 | D-01.02.04 | Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, każdy następny 1 cm głębokości cięcia, krotność 3 krotność= 3,00 | m |  | 260,00 |  |  |  |  |
| 3. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV: 45233300-2 Fundamentowanie autostrad, dróg, ulic i ścieżek ruchu pieszego |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 15 cm, wykonywane pod chodnik, w gruntach kategorii II-IV z uwzględnieniem korytowania w okolicach studni na kanalizacji sanitarnej Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 |  | 381,00 |  |  |  |  |
| 5 | D-04.01.01 | Koryta o głębokości 25 cm, wykonywane na poszerzeniach jezdni, w gruntach kategorii II-IV Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |
| 6 | D-04.01.01 | Przewóz na odległość 10 km materiałów sypkich samochodami samowyładowczymi 9,1-12 t. Załadowanie mechaniczne. Nawierzchnia kat.I-III Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | kurs |  | 22,53 |  |  |  |  |
| 4. OBRZEŻA I KRAWĘŻNIKI Kod CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | D-08.01.01 | Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej 1/4 gr.5cm Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 | m |  | 213,00 |  |  |  |  |
| 8 | D-08.03.01 | Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.03.01 krotność= 1,00 | m |  | 239,00 |  |  |  |  |
| 9 | D-08.01.01 | Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm, wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej Czynność robót: D-08.01.01 krotność= 1,00 | m |  | 80,00 |  |  |  |  |
| 5. CHODNIK Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 |  | 339,00 |  |  |  |  |
| 11 | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego - pospółka, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm krotność= 1,00 | m2 |  | 339,00 |  |  |  |  |
| 12 | D-08.02.02 | Chodniki z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20cm i grubości 6 cm, czerwonej, układane na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-08.02.02 krotność= 1,00 | m2 |  | 339,00 |  |  |  |  |
| 6. ZJAZDY Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca statycznego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 |  | 64,50 |  |  |  |  |
| 14 | D-04.04.02 | Podbudowa z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0-31,5mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 |  | 64,50 |  |  |  |  |
| 15 | D-05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej 10x20 cm i grubości 8 cm, grafitowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm spoiny wypełniane piaskiem Czynność robót: D-05.03.23a krotność= 1,00 | m2 |  | 64,50 |  |  |  |  |
| 7. POSZERZENIE Kod CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI Czynność robót: D-04.01.01 krotność= 1,00 | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |
| 17 | D-04.04.02 | Warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm Czynność robót: D-04.04.02 krotność= 1,00 | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |
| 18 | 04.03.01.22 | Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem w ilości 0,8 dm3/m2 Czynność robót: 04.03.01.22 krotność= 1,00 | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |
| 19 | D-05.03.05 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych, warstwa ścieralna AC11S, grub. warstwy po zagęszczeniu 5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład.5-10 t Czynność robót: D-05.03.05 krotność= 1,00 | m2 |  | 312,00 |  |  |  |  |
| 8. SKARPY Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | D-02.00.01-D-02.03.01 | Roboty ziemne wykonywane w miejscu wymiany gruntu koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0,60 m3 z transportem materiału pochodzącego z dokopu samochodami samowyładowczymi 5-10 t na odl. do 1 km. Grunt kat. I-II - dowóz materiału nasypowego, należy uwzględnić materiał nasypowy Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 |  | 52,00 |  |  |  |  |
| 21 | D-02.00.01-D-02.03.01 | Nakłady uzup. do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl. transportu ponad 1km samochodami samowył.5-10t,przy przewozie po drogach o nawierzch. utwardzonej. Grunt I-IV. krotność 4 Czynność robót: D-02.00.01-D-02.03.01 krotność= 1,00 | m3 |  | 52,00 |  |  |  |  |
| 22 | D-02.03.01 | Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnymi statycznymi 4-6 t. Grunt sypki kategorii I-II krotność= 1,00 | m3 |  | 52,00 |  |  |  |  |
| 9. REGULACJA Kod CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | D-03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek teleskopowych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,3 m3 – analogia (studzienki 8 szt.) Czynność robót: D-03.02.01a krotność= 1,00 | m3 |  | 2,40 |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…..………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)