Załącznik nr  9 do SIWZ

KOSZTORYS OFERTOWY

(Przedmiar robót)

Przedmiot zamówienia: Przebudowa i remont dróg na terenie Gminy Strzegowo:

1/ Remont ulicy Żymierskiego w Strzegowie od km 0+003 do km 0+403,

2/ Remont ulicy Targowej w Strzegowie od km 0+000 do km 0+170,

3/ Remont drogi gminnej w Czarnocinie od km 0+000 do km 0+395,

4/ Remont placu przy oczyszczalni ścieków w Strzegowie,

5/ Przebudowa drogi gminnej Stara Maryśka – Nowa Maryśka, odcinek 830 mb.

| Lp. | Nr SSt Kod pozycji przedmiaru | Opis rodzaju robót | Jedn. miary |  |  | Ilość jedno-stek |  | Cena jednostkowa netto | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Remont ulicy Żymierskiego w Strzegowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km |  | 0,400 |  |  |  |  |
| 1.2. | 05.03.11. | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy zmiennej grubości frezowania od 1 do 3 cm z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora 1715,20+768,70+663,70 = 3147,60 | m2 |  | 3147,60 |  |  |  |  |
| 1.3. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt. |  | 15,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej zaworów wodociągowych i gazowych, | szt. |  | 16,00 |  |  |  |  |
| 1.5. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych | szt. |  | 32,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm w miejscach zapadnięć i ubytków po robotach kanalizacyjnych z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscach zapadnięć i ubytków po robotach kanalizacyjnych z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | 04.04.02b | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | 05.03.05. | Wykonanie odtworzenia nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm w miejscach wymiany podbudowy | m2 |  | 150,00 |  |  |  |  |
| 2.5. | 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu 1715,20+768,70+663,70 = 3147,60 | m2 |  | 3147,60 |  |  |  |  |
| 2.6. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 3147,60 |  |  |  |  |
| 3 | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm 1715,20+768,70+663,70 = 3147,60 | m2 |  | 3147,60 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Remont ulicy Targowej w Strzegowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV-45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | 01.01.01. | Roboty pomiarowe – wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej | km |  | 0,167 |  |  |  |  |
| 1.2. | 05.03.11. | Mechaniczne frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej frezarka samojezdną przy zmiennej grubości frezowania od 1 do 3 cm z załadunkiem frezowany na środki transportu kołowego i przekazaniem materiału Inwestorowi z odwozem na miejsce wskazane przez Inwestora | m2 |  | 1065,00 |  |  |  |  |
| 1.3. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt. |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 1.4. | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych | szt. |  | 10,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV-45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 8 cm w miejscach zapadnięć i ubytków po robotach kanalizacyjnych z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.2. | 01.02.04. | Mechaniczne rozebranie istniejącej podbudowy z kruszywa łamanego gr. 20 cm w miejscach zapadnięć i ubytków po robotach kanalizacyjnych z załadunkiem i odwozem gruzu na odkład. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę | m2 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | 04.04.02b | Wykonanie odtworzenia podbudowy z kruszywa łamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm przy grubości warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | 05.03.05. | Wykonanie odtworzenia nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej AC16W 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm w miejscach wymiany podbudowy | m2 |  | 100,00 |  |  |  |  |
| 2.5. | 04.03.01. | Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej po frezowaniu | m2 |  | 1065,00 |  |  |  |  |
| 2.6. | 04.03.01. | Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,150,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego | m2 |  | 1065,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV-45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | 1065,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III. Remont drogi w miejscowości Czarnocin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej studzienek rewizyjnych kanalizacji sanitarnej | szt. |  | 10 |  |  |  |  |
| 1.2 | 03.02.01. | Wykonanie regulacji wysokościowej krat studni ściekowych | szt. |  | 4 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 2 496,60 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 04.03.01. | Czyszczenie machaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej | m2 |  | 2 496,60 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 |  | 2 496,60 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV. Remont placu przy oczyszczalni ścieków w Strzegowie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 336,00 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.03.01. | Czyszczenie machaniczne nawierzchni drogowej bitumicznej | m2 |  | 336,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 przy grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm | m2 |  | 336,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V. Przebudowa drogi gminnej Stara Maryśka – Nowa Maryśka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CPV - 45110000-1 ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA I ROZBIÓRKI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 01.01.01. | Roboty pomiarowe przy wyznaczeniu trasy drogi i robotach liniowych dla trasy drogi w terenie równinnym | km |  | 0,830 |  |  |  |  |
| 2 | CPV - 45233320-8 FUNDAMENTOWANIE DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 04.01.01. | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie istniejącego podłoża równiarką oraz walcem wibracyjnym lub ogumionym | m2 |  | 2 490,00 |  |  |  |  |
| 2.2 | 04.08.05. | Skropienie nawierzchni budowy emulsją asfaltową w ilości 0,15-0,20 kg/m2 przed ułożeniem warstwy ścieralnej nawierzchni | m2 |  | 2 490,00 |  |  |  |  |
| 3 | CPV - 45233220-7 ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DRÓG |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 05.03.05 | Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/16 przy grubości warstwy po zagęszczaniu 4 cm | m2 |  | 2 490,00 |  |  |  |  |
| 3.2 | 05.03.05. | Wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej o uziarnieniu 0/12,8 mm przy grubości warstwy po zagęszczaniu 3 cm | m2 |  | 2 490,00 |  |  |  |  |
| RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO I + II + III +IV + V |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT |  |  |  | % |  |  |  |  |  |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…..………………………….

(pieczęć i podpis Wykonawcy)