SPIS TREŚCI

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA ………………………………………………...…… 7

- CEL I ZAKRES RAPORTU …………………………………………………..….….. 13

- CHARAKYERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ………….…… 13

  - Lokalizacja i aktualny stan zagospodarowania terenu ……………….……… 13

  - Opis ogólny przedsięwzięcia ……………………………………….…………... 15

    - Charakterystyka instalacji ………………..……………………..….… 15

      - Wentylacja kurników …………………...……………….…. 16

      - Ogrzewanie kurników ……………………………………… 24

      - Instalacje wodociągowe ……………………………..……. 24

3.2.1.4         Studnia do poboru wody podziemnej ….…………....…… 26

3.2.1.5         Stacja uzdatniania wody …………………………………… 26

3.2.1.6         Instalacje kanalizacyjne ………………………...….……… 26

3.2.1.7         Instalacje elektryczne ……………………...……….……… 28

3.2.1.8         System zadawania paszy …...……………………..……… 28

3.2.1.9         System pojenia ……………………………………..………. 28

3.2.1.10       Agregaty prądotwórcze ………………………...….………. 28

3.2.1.11       Kotłownia …...………………………………...…….………. 28

3.2.1.12       Płyta obornikowa …………………………………………… 28

3.2.2 Technologia produkcji ………………………………...…………….….. 29

3.2.2.1 parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjna ….……. 31

3.2.3 Substancje i materiały …………………………………………….……. 34

3.2.3.1 materiały do chowu ………………………………………….…… 34

3.2.3.2 pasza ………………………………………...…………….……… 35

3.2.3.3 ściółka ……………………………………………….……….……. 37

3.2.3.4 woda …………………………………………...…………….……. 37

3.2.3.5 preparaty do mycia i dezynfekcji kurników i silosów paszowych

oraz deratyzacji ………………………………………….….……. 38

3.2.4 Możliwe warianty funkcjonowania instalacji i urządzeń ……….….… 42

3.2.4.1 wariantowe możliwości wykorzystania instalacji i urządzeń

Podstawowych …………………………………………..……….. 43

3.2.4.2 parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej i

zmniejszonej wydajności produkcji ………………….…………. 43

3.2.4.3 Parametry pracy w warunkach obiegających od normalnych..43

3.3 Sposób korzystania ze środowiska ………………………………………………… 44

3.3.1 Faza realizacji ……………………………………………...……… 44

3.3.2 Faza eksploatacji …………………………………….…….……… 45

3.4 Sposoby zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko …………….….… 46

3.5 Warianty realizacji inwestycji ………………………………..…….…… 47

3.5.1 Niepodejmowania przedsięwzięcia …………………………...… 48

3.5.2 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę ………………..… 48

3.5.3 Racjonalny wariant alternatywny …………………………...…… 50

3.5.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska z uzasadnieniem

proponowanego wyboru ………………………………..………… 52

- OPIS STANU ŚRODOWISKA NA OBSZARZE POTENCJALNEGO

ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI …………………………………………………. 53

4.1 Geomorfologia i położenie terenu badań …………………………...……… 53

4.2 Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne …………….…………… 53

4.3 Stan jakości powietrza ………………………………………..……………… 54

4.4 Klimat akustyczny ……………………………………………..……………… 55

4.5 Szata roślinna ………………………………………………….……………… 56

4.6 Inne elementy środowiska …………………………………………………… 57

5. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W FAZIE BUDOWY

..………………………………………………………………………………….....…… 58

5.1 Emisja substancji do atmosfery ……………………………………………… 58

5.2 Hałas …………………………………………………………………….…..….. 62

5.3 Gospodarka wodno – ściekowa ……………………………………………… 64

5.4 Gospodarka odpadami ………………………………………...……………… 64

5.5 Wpływ na  środowisko gruntowo – wodne ……………………………..…… 68

5.6 Wpływ na powierzchnię ziemi i rośliny …………………………………….... 68

5.7 Propozycje monitoringu oddziaływania …………………………………..…. 68

6. ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W FAZIE

EKSPLOATACJI ……………………………………………………………….…..…. 70

6.1 Zanieczyszczenia atmosfery …………………………………………….…… 70

6.1.1 Metodyka oceny …………………………………………………..…… 70

6.1.2 Emisja substancji do powietrza ………………..…………………….. 71

6.1.2.1 Emisja zorganizowana ……………………………...…………… 73	           6.1.2.2 Emisja niezorganizowana ….…………...…………………………….………… 96

6.1.2.3 Inne emisje ……………………………………………..……….. 108

6.1.2.3.1 Emisja odorów ………………………………….……….. 108

6.1.2.3.2 Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych ………….. 115

6.1.4 Przedstawienie wyników obliczeń stężeń substancji z wszystkich

emitorów …………………………………………………………….... 116

6.1.5 Podsumowanie ………………………..………………..……………. 120

6.2 Klimat akustyczny ……………………………………………………….…… 120

6.2.1 Metodyka oceny …………………………………………..………. 120

6.2.2 Wymagania akustyczne ……………………………….…………. 121

6.2.3 Charakterystyka źródeł hałasu …………………………………… 122

6.2.4 Analiza oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałasu

…………………………………………………………………………125

6.2.4.1 Analiza dla pory dziennej i nocnej ….……………..……. 125

6.2.5 Wnioski ………………………………………………..……………. 126

6.3 Gospodarka wodno – ściekowa …………………………………………..... 127

6.3.1 Zapotrzebowanie w wodę …………………………………..…….. 127

6.3.2 Bilans potrzeb wodnych ……………………………………..……. 128

6.3.3 Odprowadzanie ścieków ………………………………..………… 130

6.3.3.1 Ścieki bytowe ………………………………………….….. 130

6.3.3.2 Wody opadowe ………………………………………..….. 131

6.3.3.3 Ścieki przemysłowe ( porządkowe) ………………..…… 132

6.4 Gospodarka odpadami ………………………………………………………. 134

6.4.1 Źródła powstawania odpadów ……………………….…………… 134

6.4.2 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania …… 135

6.4.3 Sposoby zagospodarowania odpadów ………………..………… 143

6.4.4 Miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów ..… 146

6.4.5 Transport odpadów …………………………………...…………… 146

6.4.6 Odbiorcy odpadów ………………………………………………… 147

6.5 Gospodarka nawozami ……………………………………………...……… 147

6.6 Wpływ na środowisko gruntowo – wodne ………………………………… 149

6.7 Wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie

przyrody oraz o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ……...…… 150

6.8 Poważne awarie przemysłowe …………………………………………..… 151

6.9 Oddziaływanie transgraniczne …………………………….……………….. 152

6.10 Propozycje monitoringu oddziaływania ………………………………….. 152

6.10.1 Monitoring emisji do powietrza ……………………...………… 153

6.10.2 Monitoring hałasu …………………………………..…………… 153

6.10.3 Monitoring wytwarzanych, poddanych odzyskowi,

unieszkodliwionych  odpadów………………………………… 153

6.10.4 Monitoring ilości i jakości pobieranej wody ………...….……. 155

6.10.5 Monitoring ścieków ….…………………………………….…… 156

7. PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI

TECHNIKAMI ………………………………………………………………………… 156

7.1 Dobra Praktyka Rolnicza w intensywnym chowie drobiu ………………………. 156

7.2 BAT w zakresie techniki zarządzania fermą ………………………..…………… 158

7.2.1 Przeglądy i konserwacja urządzeń ……………………………….. 158

7.2.2 Szkolenie personelu …………………………………….….………. 159

7.3 BAT w zakresie wykorzystania surowców i wody …………………..…………… 160

7.3.1 Wybór i użycie surowca ……………………………………………. 160

7.3.2 Dobór i stosowanie pasz ………………...………………………… 160

7.3.3 Optymalizacja zużycie wody ………………………….…..……….. 161

7.3.4 Ograniczenie ilości odpadów o postępowanie z padliną …….…. 163

7.4 Techniki zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń ……………………….….……. 165

7.4.1 Techniki redukcji emisji z magazynowania ……………….…….... 165

7.4.2 Techniki redukcji emisji i pomieszczeń chowu ………….……..… 166

7.4.3 Kontrolowanie rozprowadzania obornika i plan nawożenia ….... 167

7.4.3.1 Ogólne zasady nawożenia …………………………..…… 167

7.4.4 Redukcja odoru …………………………………………..………… 168

7.5 Optymalizacja zużycia energii ……………………………………...…………….. 169

7.6 Plan postępowania w przypadku epidemii lub awarii ……………..…………… 170

7.7 Redukcja hałasu i wibracji ………………………………………………………… 171

7.8 Monitoring instalacji i jej potencjalnego wpływu na środowisko ……….……… 172

SPEŁNIENIE WYMAGAŃ NA FERMIE ……………………………………….……… 172

8. OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO

PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE,

POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO-, I

DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA

ŚRODOWISKO……………………………………………………………….……… 173

9. OBSZAR OGRANICZONEGO

UŻYTKOWANIA……………………………………………………………………… 173

10. FAZA LIKWIDACJI …………………………………………………………….....… 174

11. SPEŁNIENIE WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W ART. 143 USTAWY POŚ ...… 175

12. ANALIZA MOŻLIWYCH KONFLIKTÓW SPOŁECZNYCH ……………..……… 176

13. PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI

ODPOWIADAJACEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI

ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJACEJ

KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ

ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO ………………… 180

14. ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIACE PODSTAWĘ DO SPORZĄDZENIA

RAPORTU ………………………………………………………………...………… 180

15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM ……………..……… 181

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1. Pismo Urzędu Gminy Strzegowo z dnia 9 lutego 2016 r.

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załącznik 2  Skrócony wypis ze skorowidza działek

Załącznik 3 Koncepcja zagospodarowania terenu fermy (mapa)

Załącznik 4 Mapa ewidencyjna

Załącznik 5 Pismo Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu  Ochrony

Środowiska w  sprawie stanu jakości powietrza

Załącznik 6 Analiza emisji do powietrza

załącznik nr 6.1 parametry emitorów

załącznik nr 6.2. czas pracy emitorów

załącznik nr 6.3 emisja z poszczególnych emitorów

załącznik nr 6.4 łączna emisja z zakładu

załącznik nr 6.5 ustalenie zakresu obliczeń

załącznik nr 6.6 wyniki obliczeń stężeń substancji

załącznik nr 6.7 obliczenia stężeń z ilustracją graficzną

załącznik nr 6.8 wartości dopuszczalne i tło

Załącznik nr 7 Analiza emisji odoru

Załącznik nr 8  Analiza akustyczna

Załącznik nr 8.1 pora dnia

Załącznik nr 8.2 pora nocy

Załącznik nr 8.3 karty izolacyjności ścian i dachu

- PRZEDMIOT I OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu poprzez budowę 5 nowych budynków inwentarskich na terenie nieruchomości  zlokalizowanej w m. Marysinek, gmina Strzegowo, powiat mławski na działce o numerze 942.

W kład Fermy Drobiu w miejscowości Marysinek, gm. Strzegowo wchodzić będzie:

- pięć budynków inwentarskich nr 1÷ 4 o następujących parametrach technicznych (dla jednego kurnika – 1:4)

  - długość	ok. 110,0 m

  - szerokość	ok. 17,00 m

- budynek	inwentarski	nr 5 o	następujących parametrach      technicznych :

  - długość	ok. 140,00 m

  - szerokość	ok. 25,0 m,

10 silosów paszowych (po dwa na każdy kurnik - pięć o pojemności 16,0 Mg i pięć o pojemności 5 Mg),

- 12 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy,

- 15 zbiorników bezodpływowych na ścieki porządkowe z mycia kurników o pojemności 2,1 m3 każdy (po 3 zbiorniki na każdy kurnik),

- agregat prądotwórczy o mocy ok. 160 kW,

- budynek socjalno-administracyjny 23 m x 8 m

- budynek garażowo-składowy,

- stacja trafo.

Łączna obsada fermy kur reprodukcyjnych wyniesie do 52.500 sztuk ogółem (210 DJP).

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy Kuczborku – Osada działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pismo stanowi załącznik  do raportu.

Skrócony wypis ze skorowidza działek stanowi załącznik.

Plan zagospodarowania terenu na którym projektowana jest lokalizacja Fermy Drobiu Pana Andrzeja Śliwińskiego w m. Marysinek znajduje się w załączniku.

Wnioskodawcą jest Pan Andrzej Śliwiński

06 – 540 Radzanów, ul. Siemiątkowskiego 20

Przedsięwzięcie jest kwalifikowane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko), ponieważ spełnione są zapisy:

§ 3 u st . 102

Chów lub hodowla zwierząt, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 51 w liczbie nie mniejszej niż 60 dużych jednostek przeliczeniowych (DJP).

§ 3 u st . 1 p kt 37

„instalacje do naziemnego magazynowania ropy naftowej, produktów naftowych, substancji lub mieszanin, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach, niebędących produktami spożywczymi, gazów łatwopalnych oraz innych kopalnych surowców energetycznych, inne niż wymienione w w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem instalacji do magazynowania paliw wykorzystywanych na potrzeby gospodarstw domowych, zbiorników na gaz płynny o łącznej pojemności nie większej niż 10 m3 oraz zbiorników na olej o łącznej pojemności nie większej niż 3 m3, a także niezwiązanych z dystrybucją instalacji do magazynowania stałych surowców energetycznych.”

Podstawę formalną opracowania stanowią:

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2014 r. poz. 1235 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ( tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 21 z późniejszymi zmianami),

- Ustaw z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa  z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późniejszymi zmianami)

- Ustaw z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późniejszymi zmianami),

- Ustaw z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z (Dz. U. z 2015 r. poz. 139),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( dz. U. z 2014 r. poz. 1446 z późniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu ( Dz. U. z 2015 r. poz. 625 z późniejszymi zmianami),

- Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539 z późniejszymi zmianami)

- Ustaw z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ( Dz. U. 2010 r. Nr 213, poz. 1397 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej ( Dz. U. z 2010 r. Nr 167, poz. 1629 z późniejszymi zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2014 r. poz. 81),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu ( Dz. U. z 2012 r. poz. 1031),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr 16, po. 87),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r. poz. 112)

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody  ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1542),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody ( Dz. U. Nr. 8 poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego ( Dz. U. z 2014 r. poz. 1800),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz.964),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów, które mogą być składowane na składowisku w sposób nieselektywny (Dz. U. z 2015 r. poz. 110),

-  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów( Dz. U. z 2014 r. poz. 1923),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 135, poz.1269),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 ( Dz. U. z 2011 r. Nr 25, poz. 133),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z 4 października 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi ( Dz. U. z 2002 r. Nr 165, poz.1359),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późniejszymi zmianami).

Wykorzystano także:

  - Założenia projektowe i informacje przekazane przez Zleceniodawcę,

  - Dokument referencyjny BREF dotyczący Najlepszych dostępnych Technik dla intensywnegochowu drobiu i świń (Reference Dokument on Best Available Techniques for Intensiva Reading of Poultry and Pigs), lipiec 2 003,

  - Jugowar, Piotrkowski „Porównanie emisji odorów z kurników dla różnych systemów utrzymania ptaków” Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 2 012 Vol. 57,

  - Mc Gahan i in. „Strategies to reduce odour emissions from meat chicken farms” Proceedings of 2 002 Poultry Information Exchange 2 002,

  - Jiang, Sands „Odour and Ammonia Emission from broiler farms” RIRDS Project Canberra 2 000,

  - Mc Pherson „Trial for the removal of odour from broiler farm fan exhaust using a water spray scrubber” University of Queensland 2 000,

  - Karty charakterystyk preparatów do mycia, dezynfekcji i deratyzacji,

  - J. Kondracki, Geografia regionalna Polski, PWN, Warszawa 2 002 r.,

  - Określenie trybu pracy wentylacji pomieszczeń do chowu brojlerów z uwzględnieniem Indeksu Stresu Cieplnego,

  - Fan and Pad Greenhouse Evaporative Cooling Systems, University of Florida,

  - The influence of litter age, litter temperature and ventilation rate on ammonia emissions from a broiler rearing facility; M. Knizatova i inni; Slovak Republic, Germany; Czech Journal of Animal Science, 55, 2010 (8); 337-345,

  - Concentrations and Emissions of Airborne Dust in Livestock Buildings in Northern Europe;

H. Takai i inni; J. agric. Engng Res. (1998) 70, 59-77,

  - PM10, PM2.5 and PM1.0—Emissions from industrial plants—Results from measurement programmes in Germany; C. Ehrlicha i inni; Atmospheric Environment 41 (2007) 6236– 6254, ELSEVIER,

  - Greenhouse Gas Emissions from non-cattle Confinement Building Monitoring, Emission Factors and Mitigation, Godbout i inni, Quebec 2 011,

  - EMEP/EEA EMISSION INVENTORY GUIDEBOOK 2013 . SMALL COMBUSTION NON

RESIDENTIAL. Agriculture HEATERS,  EEA 2013,

  - Obliczenie wskaźników emisji dla pojazdów samochodowych z uwzględnieniem struktury parku samochodowego w Polsce oraz najnowszych wskaźników emisji Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska,

  - Obliczenie wskaźników emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych dla silników pojazdów i urządzeń niedrogowych z uwzględnieniem struktury parku silnikowego w Polsce i Europie

  - Program komputerowy OPERAT FB do wyliczania i graficznego przedstawiania stężeń substancji w powietrzu licencja Nr 394/OW/10 wersja rozszerzona

  - NO2 emission from the fleet of vehicles IN major Norwegian cities. Challenges and possibilities towards 2025, Institute of Transport Economics. Norwegian Centre for Transport Research 2011,

  - The use of tunnel concentration profile data to determine the ratio of NO2/NOx directly emitted from vehicles, Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, Hong Kong 2 005,

  - Assessment of primary NO2 emissions, hydrocarbon speciation and particulate sizing on a range of Road vehicles, TRL Limited 2001,

  - Program ochrony środowiska dla Powiatu Mławskiego, na lata 2012÷2015, z uwzględnieniem lat 2016 ÷ 2019, Mława, wrzesień 2012 r.,

  - Struktura poboru wód podziemnych w Polsce, Z. Frankowski i inni, Informator PSH, PIG Warszawa 2009 r.

  - Program komputerowy HPZ 2001 Instytutu Techniki Budowlanej do wyliczania i graficznego przedstawiania izofonów poziomów emisji hałasu Instrukcja ITB 338 licencja nr HPZ – 0263 wersja marzec 2012. + grunt.

2. CEL RAPORTU

Celem opracowania jest przedstawienie informacji o przedsięwzięciu ,,budowa fermy drobiu poprzez budowę 5 nowych budynków inwentarskich wraz z cała niezbędną infrastrukturą  na terenie nieruchomości zlokalizowanej w m. Marysinek, gmina Strzegowo, powiat mławski na działce o numerze 942”. i jego wpływie na środowisko.

Zakres raportu jest zgodny z art. 66 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, dlatego raport zawiera porównanie proponowanej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami (BAT) oraz porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska.

Raport uwzględnia oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego realizacji, eksploatacji oraz likwidacji.

Opracowując raport nie  napotkano trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy.

3. CHAREKTYRYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

3.1  Lokalizacja i aktualny stan zagospodarowania terenu

Przedsięwzięcie będące przedmiotem opracowania polegać będzie na realizacji ,,budowa fermy drobiu poprzez budowę 5 nowych budynków inwentarskich, na terenie zlokalizowanej w m. Marysinek, gmina Strzegowo, powiat mławski działce o numerze 942”.

Obiekty    wchodzące    w    zakres    inwestycji    realizowane    będą    na    terenie nieeksploatowanej nieruchomości.

#### Stan istniejący:

#### Obecnie teren nieruchomości stanowi nieużytek rolny (pole).

Po rozbudowie w skład instalacji wchodzić będzie:

Stan projektowany

- 2 zespoły po 2 kurniki połączone magazynem jaj,

- 1 kurnik z magazynem jaj,

- budynek socjalny o wymiarach 23m x 8 ,

- budynek składowy ( jako płyta obornikowa),

- stacja magazynowo – redukcyjna gazu , 2 płyty po 6 zbiorników o pojemności 6400 L

każdy na każdej płycie

- stacja trafo, agregat prądotwórczy,

- studnia głębinowa wraz z obiektami towarzyszącymi (szamba, płyty pod silosy, silosy).

Ferma drobiu będąca przedmiotem niniejszego opracowania znajduje się w miejscowości Marysinek, w gminie Strzegowo, w powiecie mławskim, na działce o nr ew. 942.

Bilans powierzchni Fermy Drobiu:

- powierzchnia całkowita: 3,86 ha

- łączna powierzchnia utwardzona ( w tym zadaszenie): ok. 2,5 ha,

- zadaszenia: ok. 1,2 ha.

Koncepcję zagospodarowania terenu Fermy Drobiu przedstawiono w załączniku. Lokalizacje Fermy przedstawiono na mapie stanowiącej załącznik (źródło: program OPERAT FB).

Zgodnie z pismem Urzędu Gminy w Strzegowie z dnia 9 lutego 2016 r. znak: Nr. 6727.11.2016 działka nr 942 położona w obrębie 0032 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. W bezpośrednim sąsiedztwie Fermu Drobiu w miejscowości Marysinek zlokalizowane są:

    - od zachodu I południowego zachodu: znajduje się las,

    - od północy: tereny rolne,

    - od wschodu: tereny rolne,

    - od południa: tereny rolne.

Tren Fermy Drobiu będzie ogrodzony i oświetlony. Wjazdy zostaną zabezpieczone zamkniętymi bramami. Dojazdy i dojścia do budynków zostaną utwardzone.

N ajb liż sz a z ab u dowa z agro d owa z lokaliz owana jest :

    - w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 0,5 km w miejscowości Marysinek, dz. o nr ewid. 959.

    - w kierunku południowo – wschodnim w odległości ok.0,5 km w miejscowości Marysinek, dz. o nr ewid. 562/1

    - w kierunku wschodnim w odległości 1 km w miejscowości Marysinek dz. o nr ewid. 993.

  - Opis ogólny przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polegać będzie na chowie stada rodzicielskiego w systemie ściółkowym w 5 kurnikach. W budynku 1-4 ilość kur wynosić będzie 10 000 szt. w stosunku 1000 szt. kogutów i 9000 szt. kur. W budynku kurnika nr 5 chów kur w ilości 12 500 szt. odbywał się będzie w stosunku 1250 szt. kogutów i 11 250 szt. kur.

Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 52 500 szt./cykl i 52 500 szt./rok.

3.2.1 Charakterystyka instalacji

Ferma Drobiu miejscowości Marysinek składać się będzie z 5 budynków kurnika:

- pięć budynków inwentarskich nr 1÷ 4 o następujących parametrach technicznych (dla jednego kurnika – 1:4)

  - długość	ok. 110,0 m

  - szerokość	ok. 17,00 m

- budynek	inwentarski	nr 5 o	następujących parametrach      technicznych :

  - długość	ok. 140,00 m

  - szerokość	ok. 25,0 m,

10 silosów paszowych (po dwa na każdy kurnik - pięć o pojemności 16,0 Mg i pięć o pojemności 5 Mg),

- 12 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy,

- 15 zbiorników bezodpływowych na ścieki porządkowe z mycia kurników o pojemności 2,1 m3 każdy (po 3 zbiorniki na każdy kurnik),

- agregat prądotwórczy o mocy ok. 160 kW,

- budynek socjalno-administracyjny 23 m x 8 m

- budynek garażowo-składowy,

- stacja trafo.

Budynki kurników będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi. Podłogi będą szczelnie wybetonowane i dodatkowo uszczelnione folią. Budynki kurników składać się będą z hali produkcyjnej i pomieszczenia technicznego.                           W szczytowych ścianach kurników znajdować się będą wrota wjazdowe. Procesy                        i czynności związane z chowem będą sterowane komputerowo. W projektowanych kurnikach będzie wydzielona część do obsługi technicznej ( tzw. sterownia). Na fermie będzie funkcjonował świetlny system powiadamiania awarii. Wszystkie kurniki projektowane, będą wyposażone w instalacje: wentylacji, ogrzewania, elektryczna, wodna, kanalizacyjna i odgromową.

3.2.1.1 Wentylacja kurników

W projektowanych budynkach zastosowany będzie system wentylacji składający się z komponentów opisanych poniżej:

Kurniki od nr 1 do nr 4, każdy o obsadzie początkowej 10 000 szt./cykl

          - 8 wentylatorów dachowych, o wydajności 12 200 m3/h każdy, wylot wentylatora na wysokości ok. h = 7,4 m, średnica wylotu wentylatora d = 0,6 m, typ wylotu: pionowy otwarty,

          - 4 wentylatory boczne, o wydajności 45 800 m3/h każdy, środek wylotu wentylatora na wysokości ok. hśr = 1,6 m, średnica wylotu wentylatora d = 1,63 m, typ wylotu: boczny,

#### Kurnik nr 5, o obsadzie początkowej 12 500 szt./cykl

          - 8 wentylatorów dachowych, o wydajności 12 200 m3/h każdy, wylot wentylatora na wysokości ok. h = 7,4 m, średnica wylotu wentylatora d = 0,6 m, typ wylotu: pionowy otwarty,

          - 4 wentylatory boczne, o wydajności 45 800 m3/h każdy, środek wylotu wentylatora na wysokości ok. hśr = 1,6 m, średnica wylotu wentylatora d = 1,63 m, typ wylotu: boczny,

Proces wymiany powietrza w obrębie budynków inwentarskich jest sterowany komputerowo i odbywa się automatycznie – w zależności od temperatury i wilgotności powietrza w kurnikach oraz temperatury zewnętrznej.

Praca wentylacji, zainstalowanej w obrębie każdego budynku inwentarskiego przeznaczonego do ściółkowego chowu kur rodzicielskich, znajdujących się na fermie drobiu w miejscowości Marysinek, omówiona w niniejszym rozdziale, dotyczy kurników wyposażonych w system wentylacji mechanicznej, podciśnieniowej, sterowany w pełni automatycznie za pomocą komputera klimatycznego.

Poszczególne komponenty systemu na fermie wyszczególniono poniżej:

- wentylatory w kominach dachowych,

- wentylatory umieszczone w ścianach bocznych każdego kurnika,

- wloty powietrza w bocznych ścianach kurnika,

- system	czujników	monitorujących	podstawowe	parametry	wewnątrz	budynków inwentarskich takie jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie, etc.,

- komputer klimatyczny.

W rejonach o klimacie charakteryzującym się mroźnymi zimami i gorącymi miesiącami letnimi (ma to zastosowanie do warunków klimatycznych panujących w Polsce) stosuje się opisany w niniejszym rozdziale system wentylacji pracujący w następujących trybach:

- tryb wentylacji minimalnej,

- tryb przejściowy,

- tryb wentylacji tunelowej.

#### Tryb wentylacji minimalnej.

Minimalna wentylacja w przypadku chowu kur rodzicielskich ma zastosowanie podczas nocy oraz w czasie trwania zimy. Jej istotą jest zapewnienie niezbędnej ilości świeżego powietrza oraz odprowadzenie na zewnątrz powietrza zużytego w celu pozbycia się z kurników nadmiaru wilgoci oraz gazów takich jak amoniak, tlenek węgla, czy dwutlenek węgla. Tryb wentylacji minimalnej ma na celu ochronę ptaków przed niekorzystnym wpływem temperatury zewnętrznej. Napływ powietrza jest kontrolowany tak, aby powietrze wpadające z zewnątrz mieszało się z ciepłym powietrzem wewnątrz budynków ponad zwierzętami. Strumień zimnego powietrza nie może być kierowany bezpośrednio na kury, bo mogłoby to prowadzić do ich wychłodzenia.

Minimalna wymagana ilość doprowadzanego świeżego powietrza zmienia się wraz z wiekiem ptaków. W okresie chowu stada rodzicielskiego minimalna ilość powietrza wynosi średnio 0,672 m3/h/ptak (źródło: Environmental Management in the Broiler-Breeder Laying House, AVIAGEN 2005 r.).

W trybie minimalnym do usuwania powietrza na zewnątrz budynków wykorzystywane są wentylatory zamontowane w kominach dachowych  (bez udziału  wentylatorów    bocznych).

Wentylacja minimalna działa w tzw. trybie okresowym, w cyklu włączeń i wyłączeń (wentylatory nie pracują w sposób ciągły).

W cyklu wentylacyjnym 5-minutowym określa się procentowy udział czasu pracy wentylacji poprzez zastosowanie poniższego wzoru:

W%= VminVa                                                             (1)

gdzie:

W% - procentowy udział czasu pracy wentylatorów w cyklu okresowym (np.: 5 min) [-],

Vmin – minimalna ilość powietrza wymagana do prawidłowej wentylacji kurnika  [m3/h],

Va  – łączna wydajność wentylatorów zamontowanych w kominach dachowych [m3/h].

Następnie otrzymany ułamek procentowy, obliczony z wzoru (1), mnoży się przez czas trwania cyklu wentylacyjnego (5 minut), otrzymując czas pracy wentylacji w tym okresie, zgodnie z poniższym wzorem (2):

gdzie:

𝑇 =  W%  x tc x 60	(2)

𝑇min   – czas pracy wentylacji minimalnej w czasie cyklu wentylacyjnego [s],

Tc  – czas trwania cyklu wentylacyjnego [min].

Biorąc pod uwagę omawianą w niniejszym wniosku technologię chowu (1 cykl chowu w ciągu roku, po ok. 315 dni, tj. maksymalnie do ok. 45 tygodni) oraz trudność, jaką sprawia oszacowanie czasu pracy wentylacji w trybie minimalnym w okresie zimowym oraz w czasie nocy, przyjęto, iż na omawianej fermie tryb wentylacji minimalnej ma zastosowanie przez ok 14 dni w cyklu chowu (2 tygodnie z 45 tygodni).

Po n iż ej ob liczon o cz as p racy wen t ylacji min imalnej d la każ dego z ku rn ików o d nr 1d o n r 4:

- w ciągu roku będzie miał miejsce 1 cykl chowu,

- wentylacja minimalna następuje podczas 14-stu dni cyklu,

- minimalna ilość powietrza Vmin dla  kurnika  o  obsadzie  początkowej  10 000 szt./cykl

wynosi: 10 000 sz./cykl x 0,672 m3/h/szt. = 6 720 m3/h

Po n iż ej ob liczon o cz as p racy wen t ylacji min imalnej d la ku rn ika n r 5:

- minimalna ilość powietrza Vmin dla kurnika o obsadzie poczatkowej 12 500 szt./cykl

wynosi: 12 500 szt./cykl x 0,672 m3/h/szt. = 8400  m3/h,

- planowana długość cyklu wentylacyjnego wynosi 5 minut,

- łączna wydajność wentylatorów zamontowanych w kominach dachowych wynosi

V    = 1 404 000 m3/h.

z powyższych założeń wynika:

- procentowy udział  czasu pracy wentylatorów w cyklu  okresowym   W%  wynosi 84001404000

= 0 00598

- czas   pracy   wentylacji   minimalnej   w   cyklu   trwającym   5   minut    wynosi 𝑇min =

0,00598 x 5 x 60 = 1.794 s co oznacza, iż w ciągu doby wentylacja  pracuje w trybie minimalnym przez ok. 2,0 h/doba, co daje ok. 27,4 h/cykl oraz roczny czas pracy wentylacji minimalnej   𝑇𝑎−min    = 27 h/rok,

- założono, iż podczas trwania cyklu wentylacyjnego (włączeń i wyłączeń wentylacji w

okresie 5 minut) wentylatory w kominach dachowych pracują z maksymalną wydajnością.

Tryb minimalny ma miejsce w podokresie obliczeniowym nr I.

#### T r yb w en tylacji p r zej ści ow ej .

Praca wentylacji w trybie przejściowym jest uzależniona od temperatury zewnętrznej i wieku ptaków. Tryb ten ma miejsce zarówno w gorących, jak i zimnych okresach roku – może mieć miejsce w każdym czasie, gdy do zapewnienia prawidłowej wentylacji budynków inwentarskich jest niezbędna większa niż minimalna ilość świeżego powietrza.

Przejście z trybu minimalnego na tryb przejściowy ma miejsce z chwilą, gdy temperatura zewnętrzna rośnie, co powoduje konieczność odprowadzenia nadmiernej ilości ciepła oraz wilgoci z wnętrza budynków inwentarskich. Pojawia się konieczność zapewnienia większej wymiany powietrza. Nadal jednak nie występuje sytuacja, gdy niezbędny jest bezpośredni kontakt ptaków z powietrzem zewnętrznym. Pierwszą fazą trybu przejściowego jest przejście na czujniki termiczne z czasowych (stosowanych przy wentylacji minimalnej) oraz na włączeniu

dodatkowych wlotów powietrza do układu zapewniającego dopływ powietrza. Tryb przejściowy jest więc uzależnionych od temperatury zewnętrznej oraz wilgotności powietrza wewnątrz pomieszczeń inwentarskich.

Przyjęto, iż w trybie przejściowej pracują wyłącznie wentylatory dachowe, z maksymalną wydajnością. Tryb przejściowy powinien być stosowany możliwie długo, aż do momentu, gdy nie można już z jego pomocą odprowadzać nadmiaru ciepła z budynków.

Biorąc pod uwagę zależność pracy wentylacji od temperatury zewnętrznej (zarówno w trybie przejściowym jak i tunelowym), przeanalizowano dane dotyczące typowych lat meteorologicznych, które znajdują się na stronie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Analizy dokonano na przykładzie danych ze stacji meteorologicznej w Mławie.

Z obserwacji przeprowadzonych na fermach obszaru województwa mazowieckiego, w obrębie których prowadzony jest ściółkowy chów stada rodzicielskiego wynika, że wentylatory zamontowane w ścianach bocznych nie pracują w trybie tunelowym w okresie, kiedy temperatura jest niższa, niż 24ᵒC.

Czas pracy wentylacji przejściowej można obliczyć z poniższego wzoru (3):

𝑇𝑎−𝑝   =   𝑇𝑎    − (𝑘 ∗ 14 ∗ 24) −  𝑇𝑎−

gdzie:

𝑇𝑎−𝑝   – roczny czas pracy wentylacji przejściowej [h/rok],

𝑇𝑎   – roczny czas trwania wszystkich cykli chowu [h/rok],

𝑘 – ilość cykli w roku [-],

𝑇𝑎−  – roczny czas pracy wentylacji tunelowej [h/rok]

Poniżej obliczono czas pracy w trybie przejściowym wentylacji w każdym z typów budynków inwentarskich, znajdujących się na fermie w miejscowości Marysinek:

𝑇𝑎    = 7 560 h/rok,

𝑘 = 1,

𝑇𝑎−    = 113 h/rok.

stąd:

𝑇𝑎−𝑝 = 7 560 − (1 ∗ 14 ∗ 24) − 113 = 𝟕 𝟏𝟏𝟏 h/rok.

Tryb przejściowy ma miejsce w podokresach obliczeniowych nr: III oraz IV.

#### Tryb wentylacji tunelowej.

Podczas pracy trybu tunelowego w celu obniżenia temperatury wewnątrz budynków inwentarskich, wykorzystuje się chłodzący efekt szybko przepływającego powietrza pochodzącego z zewnątrz kurników (w tym wypadku nie występuje powolne mieszanie powietrza wewnątrz budynku).

Praca wentylacji w trybie tunelowym zapewnia zwierzętom komfort termiczny w czasie trwania wysokich temperatur (upałów). Tryb tunelowy może zaistnieć w przypadku, gdy temperatura powietrza zewnętrznego osiąga 24ᵒC lub więcej. Dla analizowanego obszaru temperatury równe lub wyższe niż 24ᵒC występują przez 113 h/rok (na podstawie statystycznych danych meteorologiczne dla Mławy).

Tryb tunelowy ma miejsce w podokresie obliczeniowym nr II.

W tunelowym trybie pracy wentylacji pracują tylko i wyłącznie wentylatory w bocznych ścianach kurnika (100 % emisji następuje przez wentylatory boczne). Wydajność wentylatorów pracujących w trybie tunelowym jest regulowana (nie zawsze wentylatory te pracują z maksymalną wydajnością), jednak biorąc pod uwagę uwzględnienia najniekorzystniejszego wariantu z punktu widzenia oddziaływania na klimat akustyczny oraz stan jakości powietrza przyjęto, iż wydajność pracujących wentylatorów bocznych w trybie tunelowym jest maksymalna.

Biorąc pod uwagę trzy tryby wentylacji (minimalny, przejściowy oraz tunelowy), w powiązaniu z niezbędną ilością powietrza, wymaganą do zapewnienia optymalnych warunków chowu w poszczególnych fazach cyklu chowu dokonano podziału na podokresy obliczeniowe, które przedstawiono w tabeli nr I

Tabela I Podział na podokresy obliczeniowe

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| numer podokresu | czas trwania (h/rok) | opis |
| I | 27 lub 24 | Wentylacja minimalna (1 cykl) (łącznie 14 dni/cykl) |
| II | 113 | Wentylacja tunelowa (od temp. ≥ 24ᵒC) |
| III | 1 973 | Wentylacja przejściowa (1 cykl) |
| IV | 5 138 | Wentylacja przejściowa (1 cykl) |
| suma: | 7 251 lub 7 248 |  |

Biorąc pod uwagę zakładaną wydajność wentylacji w poszczególnych podokresach oraz średnicę wylotu wentylatora dachowego obliczono prędkość wylotu gazów.

Tabela II Prędkość oraz temperatura gazów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | ilość powietrza odprowadzana przez 1 wentylator dachowy (m3/h) | średnica wentylatora dachowego (m) | prędkość gazów (m/s) | temperatura gazów (ᵒC) |
| I | 12 200 | 0,65 | 10,2 | 21 |
| II | 0 | 0,65 | 0,0 | 21 |
| III | 12 200 | 0,65 | 10,2 | 21 |
| IV | 12 200 | 0,65 | 10,2 | 21 |

3.2.1.2 Ogrzewanie kurników

Do ogrzewania kurników w okresie zimowym stosowany jest gaz ciekły. Na Fermie (sytuacja docelowa, po rozbudowie) gaz magazynowany będzie w 12 zbiornikach o pojemności 6,4 m3 i przewodami rurowymi doprowadzany do instalacji grzewczych w kurnikach. Ogrzewanie każdego budynku inwentarskiego 1÷4 odbywać się będzie za pomocą 6 nagrzewnic gazowych GP70 na gaz płynny o wydmuchu bezpośrednim, każda o mocy 70 kW. Ogrzewanie kurnika nr 5 odbywać się będzie z udziałem 9 nagrzewnic o mocy 70 kW każda.

3.2.1.3 Instalacja wodociągowa

Woda będzie dostarczana z własnego ujęcia wody. Ilość pobieranej wody będzie monitorowana poprzez prowadzenie rejestru odczytów całkowitego poboru wody oraz odczytów zużycia wody z tablic sterowniczych w każdym kurniku (odczyty stanu wodomierza po zakończeniu każdego  cyklu chowu).

Podstawą do sporządzenie bilansu jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2 002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

#### Zapotrzebowanie na cele bytowe pracowników

Przewidywana ilość pracowników wyniesie 4 osoby. Będą oni korzystać z zaplecza socjalnego zlokalizowanego w budynku socjalnym. Jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na pracownika – 90 dm3/doba (zgodnie z tabelą 3 załącznika do ww. rozporządzenia).

Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe dla instalacji przedstawia się następująco: gdzie:

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej,

Nh  - współczynnik nierównomierności godzinowej.

𝑄ś= 4 x 0,090 m3/prac. x doba = 0,36 m3/d,

𝑄𝑎𝑥 = 0,36 m3/d x 1,2 = 0, 43   m3/d,

𝑄ℎś= 0,36 m3/d : 16 h = 0,023 m3/h,

𝑄ℎ𝑎𝑥  = 0,023 m3/h x 2,0 = 0,046   m3/h.

#### Woda do pojenia p taków dl a zesp ołu 3 ku r ni ków

Teoretyczne zapotrzebowanie na wodę dla ferm prowadzących chów stada rodzicielskiego (kur rodzicielskich) wynosi ok. 94,5 dm3/ptak/cykl. Zapotrzebowanie na wodę dla Fermie Drobiu wyniesie:

94,5 dm3/ptak/cykl  x 52 500 szt./cykl = 4 961,3 m3/cykl

4 961,3 m3/cykl x 1 cykl/rok = 4 961,3 m3/rok

#### W od a n a cel e p or ządkow e

Po zakończeniu cyklu chowu z kurników usuwany będzie obornik, podłoga zostanie dokładnie zamieciona, a następnie umyta urządzeniem wysokociśnieniowym o wydajności 0,5 m3/h przez ok. 10 godzin (dla każdego z kurników), co daje zapotrzebowanie średnie dobowe i godzinowe na poziomie:

Qdśr = 0,5 m3/h x 10 h/kurnik = 5,0 m3/kurnik Qh = 0,5 m3/h

#### Łącz n e zapo trzebo w ani e r oc zn e dl a f er my

Cele b ytowe (pot rz eb y pracown ików f er my)  0,36 m3/d x 365 d/rok = 131,4 m3/rok

Po je n ie p t aków

12 m3/d x 45 tygodni x 7 dni = 3 780 m3/rok

Cele p orz ąd kowe

(5 kurników x 5,0 m3/kurnik x 1 raz/rok) = 25 m3/rok

Zap otrz eb owan ie łą czn e d la fer my

131,4 m3/rok + 4 961,3 m3/rok + 25,0 m3/rok = 5 117,7 m3/rok

Zapotrzebowanie dla instalacji:

961,3 m3/rok + 25 m3/rok = 4 986,3 m3/rok

3.2.1.4 Studnia do poboru wody podziemnej

Głównym źródłem zaopatrzenia w wodę na potrzeby pracy instalacji będzie własne ujęcie wody oraz, opcjonalnie, z wodociągu gminnego na podstawie stosownej umowy. Woda będzie również wykorzystywana do zaspokojenia potrzeb socjalno – bytowych pracowników Fermy.

Szczegóły dotyczące lokalizacji oraz wykonania studni zostaną określone na etapie wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego. Studnia zostanie  zlokalizowana na terenie Fermy ( działki nr ew. 942)

3.2.1.5 Stacja uzdatniania wody

Woda ze studni pobierana będzie za pomocą pompy głębinowej i kierowana na stację  uzdatniania wody. Poprzez hydrofor woda będzie poddawana uzdatnianiu na filtrach odżelaziających i na filtrze zmiękczającym wodę i poprzez dozomat kierowana do wewnętrznej sieci wodociągowej.

W celu okresowej dezynfekcji wody zamontowany zostanie chlorator oraz urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV (szczegóły dotyczące technologii dezynfekcji i uzdatniania wody zostaną doprecyzowane na etapie wystąpienia z wnioskiem o zmianę obowiązującego pozwolenia zintegrowanego).

3.2.1.6 Instalacja kanalizacyjna

Ścieki bytowe powstające w budynku socjalno – bytowym odprowadzane będą przewodami kanalizacyjnymi do lokalnego, betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 4,0 m3.

Każdy z kurników wyposażony jest w 3 zbiorniki bezodpływowe o pojemności ok. 2,1 m3 każdy (łącznie 15 szczelnych zbiorników bezodpływowych).

Ścieki porządkowe z mycia i dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich odprowadzane będą do ww. szczelnych zbiorników bezodpływowych, zlokalizowanych na zewnątrz kurników. Powstające na terenie Fermy ścieki będą wywożone do oczyszczalni ścieków, na podstawie stosownej umowy ( inwestor zawrze stosowna umowę).

##### Ilość ścieków

Ilość ścieków z mycia ku rn ików:

5 kurników x 5,0 m3/kurnik  = 25 m3/cykl/ferma

##### Skład ścieków

Na fermie nie były wykonywane badania stanu i składu ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (ferma jest obiektem planowanym do realizacji). Powstające po zakończeniu cyklu chowu ścieki powstałe w trakcie czyszczenia kurników mogą zawierać następujące stężenia wymienionych poniżej środków chemicznych:

#### Nadtlenek wodoru – 0,04 %,

#### Aldehydy – 0,09 %,

#### Detergenty 0,01 %,

Jod – 0,006 %.

W celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach, każdy z kurników będzie dokładnie omiatany przed myciem.

Przewidywany stan i skład ścieków przemysłowych na fermie drobiu w miejscowości Marysinek będzie określony poniższymi wartościami wskaźników zanieczyszczenia:

temperatura	poniżej 35ᵒC,

odczyn pH	6,0 ÷ 9,0,

BZT5	≤ 6 000 mg O2/dm3,

zawiesina ogólna	≤ 1 600 mg/dm3,

fosfor ogólny	≤ 200,0 mg P/dm3,

azot ogólny	≤ 650,0  mg N/dm3,

azot amonowy	≤ 600,0 mg/dm3,

azot azotynowy	≤ 5,0 mg/dm3.

3.2.1.7 Instalacja elektryczna

Ferma zaopatrywana będzie z lokalnej sieci energoelektrycznej, na podstawie stosownej umowy.

3.2.1.8 System zadawania paszy

Zadawanie paszy odbywać się będzie za pomocą paszociągu z karmikami. W każdym budynku zainstalowane będą linie paszowe. Pasza dostarczana będzie z silosów paszowych znajdujących się na zewnątrz budynku za pomocą przenośnika spiralnego. Przy każdym z kurników znajdować się będzie silos paszowy R – P o pojemności 25 Mg, z podajnikiem spiralnym paszy. Załadunek silosu będzie zhermetyzowany. Cały system zadawania paszy będzie zautomatyzowany.

3.2.1.9 System pojenia

Ptaki w kurnikach pojone będą wodą z własnego ujęcia (ferma będzie również podłączona do wodociągu gminnego – w wypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej woda będzie dostarczana z wodociągu). W każdym budynku zainstalowane będą linie wodne. Pojenie odbywać się będzie za pomocą poideł miseczkowo-smoczkowych.

3.2.1.10 Agregaty prądotwórcze

Agregat prądotwórczy przeznaczony będzie do okresowej pracy podczas awarii zewnętrznego zasilania energetycznego ( sytuacja awaryjna). Na fermie znajdują się dwa agregaty firmy CAGEN o mocy 160 kW ze zbiornikiem na olej o pojemności 1,5 m3. Agregat będzie zlokalizowany w budynku kontenerowym przy budynku socjalnym.

3.2.1.11 Kotłownia

W budynku socjalno – biurowym zostanie zlokalizowana kotłownia, która będzie wyposażona w 1 kocioł VIESSMANN typ VITOGAS 1000-F o mocy 29 kW, opalany gazem płynnym, z zasobnikiem  na wodę. Kocioł będzie pracował na potrzeby centralnego oraz ciepłej wody – oszacowano, że łączny czas pracy wyniesie 6 048 h/rok.

3.2.1.12  Płyta obornikowa

W okresie pozawegetacyjnym, w przypadku niemożliwości wykorzystania obornika do nawożenia po zakończeniu cyklu chowu, obornik będzie przechowywany w znajdującym się na fermie budynku składowym, wyposażonym a zbiornik na odcieki. Budynek pełnić będzie funkcję płyty obornikowej, tj. wykonany będzie w technologii gwarantującej zabezpieczenie przed przenikaniem wycieków do gruntu oraz wyposażony w zbiornik na odcieki, które będą zawracane do nawożenia.

3.2.2 Technologia produkcji

Celem chowu stada rodzicielskiego jest produkcja jaj wylęgowych. Jeden cykl chowu trwa od 15÷17 tygodnia życia kury przez kolejne 43-45 tygodni. Zasiedlenie kurników odbywa się w 2÷3 tygodniu roku, ptakami, które dowożone są z odchowalni znajdującej się na innej fermie. Przeciętnie rocznie na każdy kurnik przypada 1 pełny cykl hodowlany. Kurniki będą zasiedlane i opróżniane jednocześnie.

Pr oces t echn olo giczn y ch owu st ad a rodzicielskiego w celu p rod u kcji jaj wylęgo wych p ole ga  na:

      - obsadzeniu kurników odchowanymi kurami w 15÷17 tygodniu ich życia,

      - regularnym dostarczaniu paszy,

      - regularnym pojeniu wodą,

      - opiece weterynaryjnej,

      - ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin (w przypadku nakazu podania przez służby weterynaryjne) ,

      - zbieraniu i sortowaniu jaj,

      - po zakończonym cyklu chowu tj. po 43÷45 tygodniach przewiezieniu kur do ubojni,

      - wywiezieniu i zagospodarowaniu powstałego obornika,

      - myciu i dezynfekcji kurników.

W 15÷17 tygodniu życia kurki przywożone będą z odchowalni do fermy stada rodzicielskiego. Udział kogutów w stadzie wynosi ok. 10 %. W czasie chowu kur wylęgowych stosuje się program świetlny, który jest uzależniony od masy ciała kur i ich dojrzałości fizjologicznej, dawkowane żywienie oraz zadaje się temperaturę na poziomie 19÷20ᵒC. Stosowany jest także program profilaktyki weterynaryjnej, trwający do końca cyklu produkcyjnego.

Maksymalnie uzyskuje się ok. 173 jaj wylęgowych od kury w ciągu jednego cyklu produkcyjnego. Łączna ilość kur w instalacji po wybudowaniu instalacji wyniesie 52 500 szt./cykl. W czasie chowu liczebność stada maleje z powodu naturalnego ubytku. Szacuje się, że upadki wynoszą około 10÷13 % obsady początkowej.

Pasza na fermę dostarczona będzie z wytwórni pasz. Pasza zadawana jest systemem paszociągów z silosów magazynowych. Stałą opiekę lekarsko-weterynaryjną zapewniać będzie lekarz weterynarii, z którym Wnioskodawca podpisze stosowną umowę. Zniesione przez kury jaja z gniazd, taśmociągiem, dostarczane będą do ręcznej sortowni, gdzie pakowane będą do wytłaczanek. Raz dziennie jaja wywożone będą do zakładu wylęgowego. Po zakończeniu cyklu nieśności kury wywożone będą do ubojni.

Zakłada się, iż cykl produkcyjny kończy się najwcześniej w 45 tygodniu roku (przy założeniu, iż zasiedlenie nastąpi w drugim tygodniu roku, a cykl potrwa 43 tygodnie). Oznacza to, iż cykl produkcyjny kończy się ok. 15 listopada, co oznacza iż obornik może zostać jeszcze wykorzystany do nawożenia pól uprawnych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, a dokładnie § 2 ust. 4 nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami (szklarnie, inspekty, namioty foliowe).

W okresie pozawegetacyjnym, w przypadku niemożliwości wykorzystania obornika do nawożenia lub w sytuacji nieodebrania go przez uprawnionego odbiorcę odpadu, po zakończeniu cyklu chowu, obornik będzie przechowywany na szczelnej płycie obornikowej, zlokalizowanej w budynku składowym na terenie fermy, wyposażonej w zbiornik na powstające odcieki, który zapewni możliwość magazynowania obornika– zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o nawozach i nawożeniu, który mówi, iż nawozy naturalne, inne niż gnojówka i gnojowica, winne być przechowywane na nieprzepuszczalnych płytach, zabezpieczonych w taki sposób, aby wycieki nie przedostawały się do gruntu lub obornik będzie przekazywany w całości jako odpad o kodzie 02 01 06.

Czyszczenie budynków inwentarskich – wypychanie obornika, omiatanie, mycie i dezynfekcja prowadzone będą przez pracowników fermy. Mycie i dezynfekcja kurników po zakończonym cyklu chowu trwa przez ok. 16 dni.

Na fermie będzie wdrożony program profilaktyki i zwalczania szkodników – deratyzacja będzie przeprowadzana we własnym zakresie (pracownicy zostaną odpowiednio przeszkoleni).

W celu zapewnienia dobrostanu każdy kurnik wyposażony jest w:

- system	czujników	monitorujących   podstawowe	parametry   wewnątrz	budynków inwentarskich takie jak: temperatura, wilgotność, ciśnienie, etc.,

- komputer klimatyczny.

3.2.2.1 Parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjna

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ (ZDOLNOŚĆ PRODUKCYJNA) FERMY DROBIU

Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 52 500 szt./cykl i 52 500 szt./rok. W tabeli poniżej zestawiono parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjną instalacji do chowu kur nieśnych, przy założeniu, iż w ciągu roku będzie następował 1  pełny cyki chowu.

Tabela 5.2.2-1 Parametry charakterystyczne chowu kur rodzicielskich dla instalacji

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Obsada kurników – ilość | szt./cykl szt./rok | 52 500 52 500 |
| Średnia ilość powstającego obornika | Mg/rok | 1050 |
|  | kg/ptak/cykl | 20,0 |
|  | kg/stanowisko/ rok | 20,0 |
| Średnie zużycie wody do pojenia | m3/rok | 4 961,25 |
|  | dm3/ptak/cykl | 94,5 |
|  | dm3/stanowisko/rok | 94,5 |
| Średnie zużycie paszy | Mg/rok | 2 697 |
|  | Kury:kg/ptak/cykl | 52,0 |
|  | koguty:kg/ptak/cykl | 45,7 |
| Średnie zużycie energii elektrycznej | MWh/rok | 185,32 |
|  | kWh/ptak/cykl | 3,53 |
|  | kWh/ptaka/dzień | 0,0112 |
| Produkcja jaj wylęgowych | szt./ptak/cykl | 173 |
|  | szt./ptak/rok | 173 |
|  | szt./ferma/rok | 9 082 500 |
| Zużycie gazu ciekłego | Mg/rok | 21 |

Tabela  1 Parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjna dla każdego z kurników 1÷4

| Każdy z kurników nr 1÷4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| planowany rok montażu i uruchomienia | istniejące |  |
| obsada kurnika | szt./cykl | 10 000 |

| Każdy z kurników nr 1÷4 (zespół) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ilość kogutów (szt./cykl) | ok. 1 000 |
|  | ilość kur (szt./cykl) | ok. 9 000 |
| rodzaj chowu | ściółkowy |  |
| zużycie ściółki | Mg/kurnik/cykl | 12,5 |
| powierzchnia hodowlana kurnika | m2 | ok. 1 870,0 |
| ilość ptaków na 1 m2 podłogi | szt./m2 | 5,3 |
| sposób usuwania ściółki/obornika | mechaniczny załadunek koparką na przyczepę |  |
| średnia ilość powstającego obornika | Mg/rok | 200,0 |
|  | kg/stanowisko/cykl | 20,0 |
|  | Mg/cykl | 200,0 |
| rodzaj ściółki | Słoma |  |
| system pojenia | poidła kropelkowe poidła dzwonowe |  |
| zużycie wody – średnie w kurniku | m3 /rok | 945 |
|  | dm3/ptak/cykl | 94,5 |
|  | dm3/stanowisko/ro k | 94,5 |
| przechowywanie paszy | 5 silosów paszowych po 16 Mg 5 silosów paszowych po 5 Mg |  |
| rodzaj stosowanej paszy | gotowe mieszanki pełnoporcjowe |  |
| zużycie paszy (łącznie dla kur i kogutów) | Mg/rok | 513,7 |
| rodzaj wentylacji | mechaniczna szczytowa | wentylatory o wydajności 45 800 m3/każdy 4 szt./kurnik |
|  | mechaniczna dachowa | wentylatory o wydajności 12 200 m3/ h każdy 8 szt./kurnik |
| sumaryczny wydatek wentylatorów | m3/h | 280 800 m3/h |
| zużycie energii elektrycznej w kurniku | kWh/ptak/cykl | 3,53 |
| ogrzewanie | kW | nagrzewnice GP70 na gaz płynny o mocy 70 kW x 6 sztuk/kurnik 420 kW łącznie |
| produkcja jaj wylęgowych | szt./cykl | 1 557 000 |

Tabela  2 Parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjna dla kurnika 5

| Każdy z kurników nr 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| planowany rok montażu i uruchomienia | istniejące |  |
| obsada kurnika | szt./cykl | 12 500 |

| Każdy z kurników nr 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | ilość kogutów (szt./cykl) | ok. 1 250 |
|  | ilość kur (szt./cykl) | ok. 11 250 |
| rodzaj chowu | ściółkowy |  |
| zużycie ściółki | Mg/kurnik/cykl | 14 |
| powierzchnia hodowlana kurnika | m2 | ok. 3 500 |
| ilość ptaków na 1 m2 podłogi | szt./m2 | 4,3 |
| sposób usuwania ściółki/obornika | mechaniczny załadunek koparką na przyczepę |  |
| średnia ilość powstającego obornika | Mg/rok | 250,0 |
|  | kg/stanowisko/cykl | 20,0 |
|  | Mg/cykl | 250,0 |
| rodzaj ściółki | Słoma |  |
| system pojenia | poidła kropelkowe poidła dzwonowe |  |
| zużycie wody – średnie w kurniku | m3 /rok | 1182 |
|  | dm3/ptak/cykl | 94,5 |
|  | dm3/stanowisko/ro k | 94,5 |
| przechowywanie paszy | 5 silosów paszowych po 16 Mg 5 silosów paszowych po 5 Mg |  |
| rodzaj stosowanej paszy | gotowe mieszanki pełnoporcjowe |  |
| zużycie paszy (łącznie dla kur i kogutów) | Mg/rok | 642,12 |
| rodzaj wentylacji | mechaniczna szczytowa | wentylatory o wydajności 45 800 m3/każdy 4 szt./kurnik |
|  | mechaniczna dachowa | wentylatory o wydajności 12 200 m3/ h każdy 8 szt./kurnik |
| sumaryczny wydatek wentylatorów | m3/h | 280 800 m3/h |
| zużycie energii elektrycznej w kurniku | kWh/ptak/cykl | 3,53 |
| ogrzewanie | kW | nagrzewnice GP70 na gaz płynny o mocy 70 kW x 9 sztuk/kurnik 630 kW łącznie |
| produkcja jaj wylęgowych | szt./cykl | 1 557 000 |

3.2.3 Substancje i materiały

Podstawowymi substancjami i materiałami stosowanymi na Fermę będą:

- materiał do chowu ( odchowanie kurki),

- pasza do karmienia ptaków,

- preparaty witaminowe,

- woda do pojenia,

- preparaty do dezynfekcji pustych kurników i do dezynfekcji bieżącej oraz deratyzacji,

- ściółka (słoma)

3.2.3.1 Materiał do chowu

Chów stada rodzicielskiego polega na produkcji jaj wylęgowych. Jeden cykl chowu trwa od 15÷17 tygodnia życia kury przez kolejne 43-45 tygodni. Zasiedlenie kurników odbywa się w

2÷3 tygodniu roku, ptakami, które dowożone są z odchowalni znajdującej się na innej fermie. Przeciętnie rocznie na każdy kurnik przypada 1 pełny cykl hodowlany. Kurniki będą zasiedlane i opróżniane jednocześnie. Maksymalna wydajność 52 500 szt. kur.

3.2.3.2 Pasza

Pasza dostarczana będzie paszowozami do 10 silosów paszowych (po dwa na każdy kurnik - pięć o pojemności 16,0 Mg i pięć o pojemności 5 Mg). Przeładunek dokonywany jest pneumatycznie, a rozdział paszy następuje poprzez sterowany komputerowo system zadawania paszy i kontroli wagi silosu.

Planowane do zastosowania pasze zapewniają prawidłowy rozwój i są zgodne z wymaganiami technologicznymi prowadzenia chowu stada rodzicielskiego.

Na Fermie obowiązywać będzie zasada żywienia kurcząt do woli.

Pasza dostarczana będzie paszowozami do 5 silosów o pojemności 16 Mg każdy oraz do 5 silosów o pojemności 5 Mg każdy zlokalizowanych obok każdego z kurników. Przeładunek dokonywany jest pneumatycznie.

Pasza dla nioski rodzicielskiej:

Przednieśna Reprodukcja Mięsna – mieszanka paszowa dla kurcząt hodowlanych ras mięsnych od 16 do 21 tyg. Życia

| Składniki | Udział procentowy (%) |
| --- | --- |
| Białko | min. 15,0 |
| oleje i tłuszcz surowy | min.-max. 1,7÷3,7 |
| włókno surowe | max. 4,5 |
| popiół surowy | min.-max. 5,9÷7,9 |
| Metionina | min. 0,3 |

oraz:

| Skład: | Produkt zbożowe, poekstrakcyjna śruta sojowa zmodyfikowana genetycznie, produkty z nasion roślin oleistych, tłuszcze paszowe i substancje mineralne |
| --- | --- |
| Przeciwutleniacze: | Butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, etoksyquin |
| Witamina E | DL-Alfa Tokoferol 18 mg/kg |
| Witamina A i D | 10 000 jm/kg, 2 500 jm/kg |
| Siarczan miedzi pięciowodny | Cu – 8 mg/kg |
| Fitaza | 400 FYT/kg |

Nioska Reprodukcyjna 1 – mieszanka pełnoporcjowa dla kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych od 22 do 35 tyg.

| Składniki | Udział procentowy (%) |
| --- | --- |
| Białko | min. 16,5 |
| oleje i tłuszcz surowy | min.-max. 2,3÷4,6 |
| włókno surowe | max. 4,5 |
| popiół surowy | min.-max. 9,2÷11,2 |
| Metionina | min. 0,36 |

oraz:

| Skład: | Produkt zbożowe, poekstrakcyjna śruta sojowa zmodyfikowana genetycznie, produkty z nasion roślin oleistych, tłuszcze paszowe i substancje mineralne |
| --- | --- |
| Przeciwutleniacze: | Butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, etoksyquin |
| Witamina E | DL-Alfa Tokoferol 90 mg/kg |

| Witamina A i D | 12 000 jm/kg, 3 000 jm/kg |
| --- | --- |
| Siarczan miedzi pięciowodny | Cu – 10 mg/kg |
| Fitaza | 400 FYT/kg |

Nioska Reprodukcja 2 – mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla kur niosek stad reprodukcyjnych ras mięsnych od 36 tyg.

| Składniki | Udział procentowy (%) |
| --- | --- |
| Białko | min. 16,0 |
| oleje i tłuszcz surowy | min.-max. 2,3÷4,3 |
| włókno surowe | max. 4,5 |
| popiół surowy | min.-max. 9,2÷11,2 |
| Metionina | min. 0,32 |

oraz:

| Skład: | Produkt zbożowe, poekstrakcyjna śruta sojowa zmodyfikowana genetycznie, produkty z nasion roślin oleistych, tłuszcze paszowe i substancje mineralne |
| --- | --- |
| Przeciwutleniacze: | Butylohydroksyanizol, butylohydroksytoluen, etoksyquin |
| Witamina E | DL-Alfa Tokoferol 90 mg/kg |
| Witamina A i D | 12 000 jm/kg, 3 000 jm/kg |
| Siarczan miedzi pięciowodny | Cu – 10 mg/kg |
| Fitaza | 400 FYT/kg |

#### Pasza dla kogutów

Pełnoporcjowa mieszanka paszowa przeznaczona dla kogutów w okresie reprodukcyjnym, pokrywająca zapotrzebowanie bytowe i produkcyjne oraz pozwalająca na zachowanie wysokich parametrów reprodukcyjnych tych ptaków, zwłaszcza w końcowym okresie użytkowania.

Koguty w przeciwieństwie do kur nie potrzebują wysokiego poziomu białka i wapnia w paszy, które kury wykorzystują głównie do produkcji jaj

3.2.3.3  Ściółka

Stosowanym przez Wnioskodawcę materiałem na ściółkę będzie słoma.

3.2.3. 4  Woda

Woda dostarczana będzie na Fermę z własnego ujęcia (studnia), po uprzednim uzdatnieniu. Zgodnie z art. 202 ust.6 z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska, istnieje możliwość określenia warunków poboru wód podziemnych w decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, jeżeli wody te będą pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, do których należy instalacja do ściółkowego chowu drobiu będąca przedmiotem niniejszego opracowania (dotyczy warunków poboru wody na potrzeby pojenia ptaków oraz mycia pomieszczeń inwentarskich).

Ponieważ Wnioskodawca planuje, iż woda będzie wykorzystywana również na potrzeby socjalno – bytowe pracowników na etapie wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska, prowadzący instalację wystąpi z wnioskiem o objęcie pozwoleniem zintegrowanym również poboru związanego z zaspokojeniem potrzeb socjalno – bytowych pracowników (zaplecze socjalne zlokalizowane będzie w obrębie planowanej do realizacji Fermy).

Ilość pobieranej wody będzie monitorowana poprzez prowadzenie odczytów stanów wodomierzy oraz prowadzenie na bieżąco książki eksploatacji studni.

Ponadto Ferma będzie podłączona do wodociągu gminnego, skąd może być pobierana woda w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej.

3.2.3.5 Preparaty do mycia i dezynfekcji kurników i silosów paszowych oraz deratyzacji

Na fermie drobiu stosowane będą preparaty do mycia i dezynfekcji składające się wyłącznie z substancji i mieszanin, które mają świadectwa dopuszczenia (aprobaty) wystawione przez uprawnione instytucje i organy administracji oraz które posiadają informacje o sposobie użycia preparatu myjącego lub dezynfekcyjnego z koncentratu, podane przez producenta w języku polskim. Karty charakterystyk planowanych do stosowania preparatów są dostępne w siedzibie Wnioskodawcy. Preparaty do dezynfekcji kurników, silosów oraz nasączania mat występują pod różnymi nazwami handlowymi i mogą być stosowane zamiennie. Preparaty: ALDEKOL DES AKTIV, EWABO ALDEKOL DES FF, RAPICID mogą być stosowane zamiennie z preparatami Virocid lub Virocid F, CID 20, IOCID 30 i CID 2000. Ponadto istnieje na rynku wiele preparatów równoważnych wyżej wymienionym zawierających kombinacje związków i substancji podstawowych, to jest:

#### Aldehydy

do grupy tej zalicza się:

##### formaldehyd,

      - aldehyd glutarowy,

      - glioksal.

Posiadają pełne spektrum działania.

#### Alk+ohole

##### etanol,

      - n-propanol,

      - izopropanol.

Są bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.

#### Cz w ar tor zęd ow e zasad y amon i ow e (QUAT S)

##### chlorek benzalkonium

      - pochodne organiczne chlorku amonowego.

W zależności od substancji: bakteriobójcze, grzybobójcze.

#### Chlorowce (wybielacze)

##### podchloryn sodu.

Posiadają pełne spektrum działania.

#### Chlorowce (pochodne jodu)

##### jodyna,

      - betadyna.

Posiadają zmienne spektrum działania.

#### Nadtlenki

##### nadtlenek wodoru,

      - kwas nadoctowy,

      - nadtlenomonosiarczanpięcio potasowy. Posiadają zmienne spektrum działania.

#### Fenole

##### fenylofenole,

      - amylofenole,

      - benzylofenole.

Posiadają zmienne spektrum działania.

#### Biguanidy

##### chlorheksydyna.

Posiadają zmienne spektrum działania.

Nie wyklucza się zastosowania w czasie eksploatacji fermy preparatów, opracowanych aktualnie bądź w przyszłych latach, o innym składzie i dopuszczonych do obrotu i stosowania przez odpowiednie instytucje.

Przewiduje się, że na fermie będą stosowane następujące preparaty i substancje:

#### ALDEKOL DES AKTIV – preparat dezynfekcyjny

Skład: kwas nadoctowy, kwas octowy, nadtlenek wodoru.

Kategoria: R 8; R35; R20/21/22.

Ilość przewidywana zużywana do dezynfekcji – 20 dm3/rok.

#### EWABO ALDEKOL DES FF – preparat dezynfekcyjny

Skład: aldehyd glutarowy, chlorek   benzyloalkilomeryloamoniowy,didecylodwumetylochlorek

amoniowy.

Kategoria: R 20/22; R34; R 42/43.

Ilość przewidywana zużywana do dezynfekcji i czyszczenia – 50 dm3/rok.

#### EWABO Systemclean-preparat dezynfekcyjny

Skład: nadtlenek wodoru.

Kategoria: R08; R34.

Ilość przewidywana zużywana do mycia – 20 kg/rok.

#### RAPICID – preparat dezynfekcyjny

Skład: akwas siarkowy, kwas fosforowy, alkohol(C9-C11) EO etoksylowy, jod.

Kategoria: R 22; R41; R35; R 34; R 20/21; R 50.

Ilość przewidywana zużywana do mycia – 5 dm3/rok.

#### Formalina – preparat dezynfekcyjny

Skład: 35% roztwór formaldehydu.

Kategoria: R 40; R 23/24/25; R 34; R 43.

Ilość przewidywana zużywana do dezynfekcji –  200 dm3/rok.

#### Soda kaustyczna – preparat dezynfekcyjny

Skład: wodorotlenek sodu. Kategoria:  R 35.

Ilość przewidywana zużywana do dezynfekcji – 50 kg/rok.

Woda amoniakalna 4% – preparat dezynfekcyjny

Skład: roztwór wodny amoniaku.

Kategoria: nie jest substancją niebezpieczną.

Ilość przewidywana zużywana do dezynfekcji 300 dm3/rok.

#### MURIN FORTE – preparat deratyzacyjny

Skład: bromadiolon, benzoesan benzylodietyloamoniowy.

Kategoria: R27/28; R48/24/25; R50/53; R20/22; R 38; R41; R 52/53.

Ilość przewidywana zużywana do deratyzacji – 27 kg/rok.

Ferma wdroży do stosowania, po uruchomieniu, odpowiednie instrukcje:

  - „INSTRUKCJA SKŁADOWANIA	I MAGAZYNOWANIA SUBSTANCJI	I	MIESZANIN CHEMICZNYCH NA TERENIE FERMY MARYSINEK”,

  - „INSTRUKCJA PROWADZENIA MYCIA I DEZYNFEKCJI NA TERENIE KURNIKÓW FERMY MARYSINEK”,

  - „INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA ROZTWORÓW PREPARATÓW	MYJĄCYCH	LUB DEZYNFEKCYJNYCH NA TERENIE KURNIKÓW FERMY MARYSINEK”.

W powyższych instrukcjach zostanie szczegółowo opisany sposób magazynowania preparatów (preparaty będą dowożone na fermę bezpośrednio przed przeprowadzeniem mycia i dezynfekcji obiektu – nie przewiduje się długotrwałego magazynowania wspomnianych substancji w obrębie fermy), sposób przygotowywania roztworów oraz sposób przeprowadzania dezynfekcji.

Postępowanie zgodnie z instrukcjami praktycznie wyklucza możliwość skażenia wód i gruntu substancjami chemicznymi używanymi w dezynfekcji.

3.2.4 Możliwe warianty funkcjonowania instalacji i urządzeń

W pracy instalacji można wyróżnić dwie zasadnicze fazy, występujące naprzemienne w każdym z obiektów wchodzących w jej skład:

- cykl produkcyjny, zwykle trwający ok. 43-45 tygodni w trakcie którego kurniki są obsadzane 15 – 17 tygodniowymi zwierzętami i prowadzona jest produkcja jaj wylęgowych;

- okres ok. 2 – 3 tygodni po zakończonym cyklu produkcyjnym w którym opróżnione kurniki poddawane są zabiegom higienicznym, następuje mycie i dezynfekcja hal produkcyjnych, a następnie wyścielenie podłogi świeżą słoma i przygotowanie wyposażenia przez wstawieniem stada.

Poza dwiema zasadniczymi fazami chowu należy uwzględnić teoretyczną możliwość zaistnienia warunków awarii w postaci epidemii (lub podejrzenia epidemii), skutkującej upadkiem znacznej części zwierząt i koniecznością wybicia całej obsady kurnika.

Specyficzne znaczenie z punktu widzenia gospodarowania odpadami ma pora roku, a ściślej możliwość zagospodarowania obornika. Zgodnie z przepisem art. 2 ust.2 pkt. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach do odchodów zwierzęcych przeznaczonych do rolniczego wykorzystania nie stosuje się przepisów dotyczących odpadów.

Obornik wykorzystany będzie  jako nawóz do nawożenia pól wnioskodawcy i rolników z którymi Wnioskodawca zawrze stosowne umowy.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowego sposobu stosowania nawozów oraz prowadzenia szkoleń z zakresu ich stosowania, a dokładnie § 2 ust. 4 nawozy naturalne i organiczne, w postaci stałej lub płynnej, stosuje się w okresie od dnia 1 marca do dnia 30 listopada, z wyjątkiem nawozów stosowanych pod uprawy pod osłonami ( szklarnie, inspekty, namioty, folie). W okresie pozawegetacyjnym, w przypadku niemożliwości wykorzystania obornika do nawożenia po zakończeniu cyklu chowu, obornik będzie przechowywany w budynku składowym, pełniącym funkcję płyty obornikowej, wyposażonym w szczelne posadzki oraz zbiornik na ewentualne odcieki (będą one zawracane do obornika i wykorzystywane do nawożenia). Budynek będzie zlokalizowany w obrębie Fermy, w jej południowej części.

3.2.4.1 Wariantowe możliwości wykorzystywania instalacji i urządzeń podstawowych

Zakłada się jeden wariant funkcjonowania instalacji. Jest to wariant określający maksymalne możliwości chowu, tj. maksymalną ze względu na dobrostan ptaków, obsadę kurcząt w poszczególnych kurnikach. Kurniki będą zasiedlane i opróżniane równocześnie. Zakłada się, iż cykl produkcyjny kończy się najwcześniej w 45 tygodniu roku (przy założeniu, iż zasiedlenie nastąpi w drugim tygodniu roku, a cykl potrwa 43 tygodnie). Oznacza to, iż cykl produkcyjny kończy się ok. 15 listopada.

Czyszczenie budynków inwentarskich – wypychanie obornika, omiatanie, mycie i dezynfekcja prowadzone będą przez pracowników fermy. Mycie i dezynfekcja kurników po zakończonym cyklu chowu trwa przez ok. 16 dni.

3.2.4.2 Parametry pracy instalacji i urządzeń przy normalnej i zmniejszonej wydajności produkcji

Parametry charakterystyczne pracy instalacji i poszczególnych obiektów ( kurników) dla pracy normalnej ( tj. maksymalnej obsady kurników) we wszystkich kurnikach przedstawione w rozdziale 3.2.2

3.2.4.3 Parametry pracy w warunkach obiegających od normalnych

Funkcjonowanie opisanej instalacji do chowu stada rodzicielskiego nie może odbywać się w warunkach odbiegających od normalnych i opisanych poniżej.

Jako pracę odbiegającą od warunków normalnego cyklu chowu można tylko określić teoretyczną możliwość zaistnienia warunków awarii w postaci epidemii (lub podejrzenia epidemii), skutkującej upadkiem znaczącej części zwierząt i koniecznością wybicia w skrajnym wypadku całej obsady Fermy. Sytuacja taka skutkowałaby więc powstaniem znaczącej ilości martwych ptaków które w myśl przepisów rozporządzenia nr 1774/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi należałoby zakwalifikować do kategorii 2.

Zgodnie z art.2 ust.2 pkt. 6a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach przepisów wspomnianej ustawy nie stosuje się do zwłok zwierząt, w zakresie uregulowanym przepisami rozporządzenia ( WE) Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października 2002 r. ustanawiającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi.

Postępowanie w przypadku wystąpienia epidemii prowadzone będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Sposób korzystania ze środowiska

    - Faza realizacji

Zakres przedsięwzięcia obejmuje:

- przygotowanie terenu pod budowę, nowych kurników,

- realizacje projektowanych budynków

W ramach prac budowlanych nie przewiduje się działań mogących spowodować istotne trwałe zmiany w środowisku poza terenem objętym inwestycją.

W trakcie prowadzenia robót budowlanych może wystąpić:

- okresowe zwiększenie emisji hałasu do środowiska związane z pracą maszyn i środków transportu,

- okresowa emisja substancji do powietrza atmosferycznego związana ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i środków transportu,

- wytwarzanie odpadów.

Budowa nowych budynków inwentarskich w niewielkim stopniu, w sposób trwały ingeruje w środowisko. W fazie budowy nowych obiektów nie będą prowadzone prace ziemne mające na celu wykonywanie głębokich wykopów.

Faza budowy stanowi krótkotrwały okres przygotowania, podczas którego powstaje charakterystyczna grupa odpadów budowlanych. W pierwszym etapie budowy prowadzone będą prace związane z niwelacja terenu. Podczas prowadzenia wykopów oraz niwelacji należy zabezpieczyć wierzchnią warstwę ziemi, która powinna być ponownie wykorzystana do niwelacji terenu. Pozostałe prace budowlane stanowią źródło odpadów typu gruz, beto, materiały sypkie (cement, wapno, piasek), papa itp.

Tereny przeznaczone pod zabudowę pozbawione są roślinności średniej i wysokiej, realizacja przedsięwzięcia nie będzie więc wymagać prowadzenia prac związanych z inwentaryzacją zieleni i ewentualną wycinką drzew i krzewów.

Faza realizacji przedsięwzięcia nie będzie miała wpływu na: zakłócenie stosunków gruntowo – wodnych, stan wód powierzchniowych, stan zieleni.

Przy założeniu, że roboty przygotowujące teren pod inwestycje oraz same prace konstrukcyjno – montażowe wykonywane będą zgodnie z odpowiednimi przepisami, jak również czas trwania budowy będzie ograniczony do minimum, można przyjąć, że nie wystąpią zagrożenia dla środowiska.

Szczegóły dotyczące oddziaływania na środowisko w fazie budowy przedstawiono w punkcie 5 niniejszego opracowania.

    - Faza eksploatacji

Zaopatrzenie w wodę

Woda niezbędna do funkcjonowania instalacji pobierana będzie z własnego ujęcia oraz opcjonalnie, w razie zaistnienia sytuacji awaryjnej, z wodociągu gminnego.

Energia elektryczna

Ferma będzie pobierać energię elektryczna z lokalnej sieci elektroenergetycznej.

Gaz płynny

Gaz płynny, wykorzystywany do ogrzewania kurników (praca nagrzewnic) oraz ogrzewania budynku socjalno – biurowego i na potrzeby ciepłej wody użytkowej, dostarczany będzie ze zbiorników na gaz płynny, znajdujący się na terenie Fermy.

Podstawowo uciążliwości związane z eksploatacją na terenie Fermy instalacji do ściołowego chowu brojlerów są efektem:

- emisji do powietrza substancji

- oddziaływania na klimat akustyczny

- nieplanowanej emisji do wód gruntowych substancji, pochodzących z obornika stosowanego jako nawóz ( w przypadku zastosowania obornika niezgodnie z planem nawożenia).

Szczegółowego prognozowanie zmiany wynikające z eksploatacji Fermy w zakresie oddziaływań na środowisko z tytułu emisji poszczególnych rodzajów substancji przedstawiono w punkcie 6 niniejszego opracowania.

  - Sposoby zminimalizowania ujemnego wpływu na środowisko

W celu zminimalizowania ujemnego wpływu przedsięwzięcia na środowisko zastosowano następujące rozwiązania:

- ścieki z mycia kurników odprowadzane będą do szczelnych zbiorników bezodpływowych,

- pobór wody ze studni nie spowoduje przekraczania godzinowej wydajności ujęcia,

- ogrzewanie obiektów odbywać się będzie za pośrednictwem nagrzewnic na gaz płynny (magazynowany w zbiornikach na terenie Fermy)

- wydzielone zostaną stałe miejsca gromadzenia odpadów stałych, zabezpieczonych przed przedostawaniem się odcieków  do środowiska gruntowego,

- powstające odpady będą selektywnie gromadzone i usuwane z terenu Fermy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami – Inwestor posiadać będzie

umowy z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia na odbiór odpadów:

- opakowania po zużytych środkach dezynfekcyjnych będą odbierane przez dostawcę preparatów ( opakowania zwrotne),

- pozostałości po zużytych środkach deratyzacyjnych będą odbierane przez uprawnioną firmę zewnętrzną na podstawie stosownej umowy,

-  pozostałości  po zużytych środkach weterynaryjnych będą odbierane przez lekarza weterynarii ( będzie on wytwórcą odpadów), (Wnioskodawca zawrze stosowną umowę),

- wytwarzane odpady będą magazynowane w zadaszonym pomieszczeniu, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych, w wydzielonych boksach lub w pojemnikach, ustawionych na utwardzonej, szczelnej powierzchni,

- obornik ( nie będący, w myśl obowiązujących przepisów, odpadem, lecz nawozem naturalnym) zostanie zagospodarowany, zgodnie z planem nawożenia na gruntach własnych oraz na gruntach rolników, z którymi Inwestor zawrze umowy na odbiór obornika. Inwestor rozważa również przekazywanie obornika jako odpadu do firm zajmujących się produkcją podłoża zastępczego. Plan nawożenia zatwierdzony przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą zostanie dołączony do opracowywanego wniosku o wydanie Pozwolenia Zintegrowanego dla Fermy.

- ptaki padłe (nie będące, w myśl obowiązujących przepisów, odpadem) będą magazynowane w obrębie fermy, w szczególnych konfiskatorach ustawionych na betonowej płycie.

3.5  Warianty realizacji inwestycji

Ferma drobiu planowana do uruchomienia w m. Marysinek została zaprojektowana zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 7 października 1997 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 poz. 81)

Przed przystąpieniem do projektowania przeanalizowano uwarunkowania wynikające z zaleceń  dokumentu  BREF   dotyczącego   zastosowania   Najlepszych   Dostępnych  Technik w Zakresie intensywnej hodowli drobiu i świń (Reference Document on Best Available Techniques for Intensive Rearing Poultry and Pigs), lipiec 2003.

W trakcie procesu projektowania Fermy analizie wariantowej poddano również:

- odległość od najbliższej zabudowy mieszkalnej ( podczas planowania lokalizacji przedsięwzięcia) oraz odległość budynków inwentarskich od granicy działki,

- wielkość obsady budynków inwentarskich,

- rodzaj paliwa stosowanego do ogrzewania budynku socjalno – biurowego oraz na

potrzeby ciepłej wody użytkowej,

- sposób zagospodarowania obornika.

3.5.1 Niepodejmowanie przedsięwzięcia

W przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy drobiu stada rodzicielskiego brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą nie wystąpią oddziaływania opisane szczegółowo w niniejszym raporcie, związane z emisją substancji do powietrza, emisja hałasu, powstawaniem odpadów i ścieków, itp.. Będzie się to wiązało z zachowaniem stanu istniejącego.

3.5.2 Wariant proponowany przez Wnioskodawcę

W niniejszym raporcie przedstawiono szczegółowo wariant proponowany przez Wnioskodawcę. Wariant ten obejmuje budowę fermy składających się z 5 kurników do chowu stada rodzicielskiego.

Przedsięwzięcie polegało będzie na chowie kur nieśnych w systemie ściółkowym w 5 kurnikach o obsadzie łącznej 52 500 szt./cykl i 52 500 szt./rok . 2 zespoły po dwa kurniki połaczone magazynem jaj oraz jednego budynku kurnika z magazynem jaj. Budowie budynku składowego (jako magazyn obornika) budynku socjlanego, stacji magazynowo – redukcyjnej

Gazu (2 płyty po 6 zbiorników o poj.  6400 L każdy).

Ferma Drobiu w miejscowości Marysinek w wariancie proponowanym przez Wnioskodawcę składać się będzie z:

- pięciu budynków inwentarskich nr 1÷5 o następujących parametrach technicznych (dla jednego kurnika – 1:4)

  - długość	ok. 110,0 m,

  - szerokość	ok. 17,00 m,

- projektowanego	budynku	inwentarskiego	nr	5	o	następujących	parametrach technicznych :

  - długość	ok. 140,00 m,

  - szerokość	ok. 25,0 m,

10 silosów paszowych (po dwa na każdy kurnik - pięć o pojemności 16,0 Mg i pięć o pojemności 5 Mg),

- 12 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy,

- 15 zbiorników bezodpływowych na ścieki porządkowe z mycia kurników o pojemności 2,1 m3 każdy (po 3 zbiorniki na każdy kurnik),

- agregat prądotwórczy o mocy ok. 160 kW,

- budynek socjalno-administracyjny,

- budynek garażowo-składowy,

- stacja trafo.

Projekt fermy drobiu jest zgodny z zaleceniami najlepszej dostępnej techniki. Również lokalizacja fermy spełnia zalecenia BAT. W sąsiedztwie fermy drobiu w miejscowości Mdzewko znajdują się: tereny rolne i leśne. Najbliższa rozproszona zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości ponad 490 m od terenu fermy.

W wariancie Wnioskodawcy chów stada rodzicielskiego odbywać się będzie na ściółce; cykl chowu trwać będzie przez cały rok. W warunkach typowych w ciągu roku w każdym kurniku przewiduje się 1 pełny cykl hodowlany. Obornik – o ile zostanie wykorzystany jako nawóz – będzie przekazywany, na podstawie zawartych umów, rolnikom posiadającym zatwierdzone plany nawożenia. W przypadku niemożliwości wykorzystania obornika do nawożenia po zakończeniu cyklu chowu, obornik będzie przechowywany w budynku składowym, pełniącym funkcję płyty obornikowej, wyposażonym w szczelne posadzki oraz zbiornik na ew. odcieki.

Z uwagi na charakter produkcji przewiduje się jeden wariant funkcjonowania instalacji. Jest to wariant zakładający maksymalne parametry chowu, tj. maksymalną obsadę poszczególnych kurników, zapewniającą zwierzętom dobrostan. Kurniki będą zasiedlane i opróżniane równocześnie. Po zakończeniu każdego cyklu chowu będzie następował okres przerwy w procesie produkcyjnym, trwający około dwóch tygodni, podczas których kurniki będą czyszczone, myte i dezynfekowane przed następnym wstawieniem ptaków.

Proponowany rozdział działalności wynika z aktualnej sytuacji na rynku ekonomicznym, która ma znaczenie z punktu widzenia opłacalności przedsięwzięcia.

Technologia produkcji i wykonania budynków inwentarskich, planowane do stosowania substancje i materiały, wyposażenie kurników, itp. są zgodne z zaleceniami BAT (najlepszej dostępnej techniki).

Wielkość obsady została dobrana tak, aby wartości odniesienia dla emitowanych substancji nie były przekraczane w żadnym punkcie poza teren Fermy na poziomie gruntu. Wielkość obsady kurników spełnia wymagania ustawowe w odniesieniu do zasiedlenia w kg/m2 powierzchni użytkowej poszczególnych budynków kurników.

Biorąc pod uwagę wielkość emisji do powietrza podczas spalania poszczególnych rodzajów paliw ( węgiel, olej opałowy, gaz płynny) oraz dodatkowe emisje związane z koniecznością ich dowozu na Fermę zdecydowano, że do ogrzewania budynku socjalno – biurowego oraz na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej zostanie zastosowany gaz płynny.

Z uwagi na istniejące zapotrzebowanie na obornik wykorzystywany jako nawóz zdecydowano się na przekazywanie go, na podstawie stosownych umów, rolnikom posiadającym zatwierdzone plany nawożenia.

3.5.3 Racjonalny wariant alternatywny

Analizując możliwe warianty alternatywne można stwierdzić, że wariant zaproponowany przez Wnioskodawcę jest najwłaściwszy. Poniżej przedstawiono analizę zagadnienia:

##### Zmiana lokalizacji

Wybrana lokalizacja jest optymalna. Ferma jest położona właściwie w odpowiedniej odległości od obszarów podlegających ochronie. Zmiana lokalizacji na równie korzystną powodowałaby znaczne zwiększenie kosztów.

##### Zmia na ob sad y ku rni ków

Zmiana nieopłacalna dla Inwestora i nieistotna z punktu widzenia środowiska.

##### Zmiana sposobu zaopatrzenia w w od ę

Alternatywnym sposobem zaopatrzenia w wodę na potrzeby związane z pracą instalacji do ściółkowego chowu jest jej pobór z własnego ujęcia. Na obecnym etapie planowania realizacji inwestycji, z uwagi na konieczność poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych, zrezygnowano z podciągnięcia wodociągu.

##### Zmiana paliwa do instalacji grzewczych

Paliwo (gaz ciekły) jest z punktu widzenia ochrony powietrza paliwem czystym. Zmiana na lekki olej opałowy powodowałaby zwiększenie kosztów.

##### Zmiana sposobu ogrzewania budynków i nw ent arski ch

Dla analizowanego przedsięwzięcia racjonalnym wariantem alternatywnym, o którym mowa w art. 66 ust. 1 pkt 5 lit. a oraz pkt 6 ustawy z dnia 3 października 2 008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, jest zastosowanie alternatywnego sposobu ogrzewania budynków.

W ramach wariantu proponowanego do realizacji ogrzewanie hali kurnika nr 5 odbywać się będzie z zastosowaniem 9 nagrzewnic na gaz ciekły o mocy 70 kW każda, o wydmuchu bezpośrednim – spaliny są odprowadzane do wnętrza budynków, a następnie odprowadzane do środowiska za pomocą wentylacji mechanicznej (wentylatorów dachowych).

W ramach racjonalnego wariantu alternatywnego ogrzewanie hali kurnika nr 5 mogłoby odbywać się z zastosowaniem 9 nagrzewnic na gaz ciekły o mocy 75 kW każda, z zamkniętą komora spalania – spaliny zostałyby odprowadzone na zewnątrz przez odrębny komin.

- Zagospodarowanie obornika:

Po zakończeniu cyklu chowu obornik może być przekazywany alternatywnie firmom produkującym pieczarki, jako składnik do ich uprawy, albo może być zakontraktowany jako składnik biomasy do spalania w biogazowniach. Spalanie w biogazowniach wydawać się może efektywne ekonomicznie dla hodowcy , jednak przy szerokim zastosowaniu tej metody w dłuższym horyzoncie czasowym spowoduje brak obornika jako nawozu naturalnego, co z punktu widzenia właściwego prowadzenia upraw rolnych jest niewskazane, a wręcz szkodliwe.

- Lokalizacja budynków inwentarskich i dobór obsady

Przeanalizowano oddziaływanie na środowisko funkcjonowania instalacji o innej, niż proponowana w niniejszym raporcie obsadzie (tj.  52 500szt/cykl) i innej względem granic działki lokalizacji budynków inwentarskich. W wyniku przeprowadzonych analiz dobrano odsadę tak, aby spełniać wymogi prawne pod katem emisji ( nie przekraczanie wartości odniesienia dla emitowanych substancji w żadnym punkcie poza teren Fermy na poziomie ziemi).

3.5.4 Wariant najkorzystniejszy dla środowiska z uzasadnieniem proponowanego wyboru

Przyjęty do realizacji ściołowy system chowu brojlera, zgodnie z proponowanym sposobem zagospodarowania budynków inwentarskich uwzględnia następujące rozwiązania:

- optymalny sposób zagospodarowania terenu ( układ budynków) z uwzględnieniem kierunków najczęściej wiejących wiatrów

- nowoczesne rozwiązania techniczne i ekonomiczne w tym zastosowanie systemu ociepleń ścian i dachów, zastosowanie wysokosprawnej wentylacji pomieszczeń, elektroniczne stosowanie procesami i temperaturą,

- bezpieczną dla środowiska gospodarkę obornikiem poprzez wykorzystanie go w sezonie wegetacyjnym do racjonalnego nawożenia własnych pól uprawnych lub rolników z którymi wnioskodawca zawrze umowy długoterminowe, zgodnie  z planami nawożenia zaopiniowanymi przez okręgową stacje chemiczno – rolniczą. Obornik do nawożenia pól transportowany będzie pod przykryciem, na naczepach wyłożonych folią.

- poza sezonem wegetacyjnym, w przypadku niemożliwości wykorzystania obornika do nawożenia po zakończonym syklu chowu, przechowywany on  będzie w budynku składowym pełniącym funkcję płyty obornikowej, wyposażony w zbiornik na odcieki,

- opisany sposób eksploatacji instalacji nie powoduje przekroczenia standardów emisyjnych i imisyjnych jakości środowiska:

- zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniami gleby, wody i powietrza

- ochronę przed uciążliwością powodowaną przez hałas i wibracje,

-zapewnia dostępu do drogi publicznej.

Biorąc pod uwagę wielkość emisji do powietrza podczas spalania poszczególnych rodzajów paliw (węgiel, olej opałowy, gaz płynny) oraz dodatkowe emisje związane z koniecznością ich dowozu na Fermę zdecydowano, iż do ogrzewania kurników, budynku socjalno – biurowego oraz na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej zostanie zastosowany gaz płynny.

- ŚRODOWISKO NA OBSZARZE POTENCJALNEGO ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI

  - Geomorfologia i położenie terenu

Obszar gminy Strzegowo pokryty jest utworami czwartorzędowymi, reprezentowanymi przez osady plejstoceńskie: gliny zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe, wodnolodowcowe i rzeczne oraz mułki i iły zastoiskowe. Tworzą one naprzemianległe warstwy o zróżnicowanej miąższości, wśród których wyróżnić można 5÷6 poziomów glin zwałowych, porozdzielanych utworami wodnolodowcowymi i zastoiskowymi. Z uwagi na duże deniwelacje powierzchni podczwartorzędowej (ponad 140 m) miąższość tych utworów jest bardzo zróżnicowana – od 100 m w rejonie Dąbrowy do ponad 200 m w okolicach Strzegowa. Strop niżej występujących utworów trzeciorzędowych najwyżej zalega w północnej części gminy tj. ok. 20 m n.p.m., najniżej – w rejonie miejscowości gminnej – ok. 120 m p.p.m., gdzie wykształcony został głównie w postaci osadów ilastych.

4.2 Budowa geologiczna, warunki hydrogeologiczne

Trzeciorzędowy poziom wodonośny znajdujący się na głębokości ponad 200 m, charakteryzuje się brunatnym zabarwieniem (pyłem węgla brunatnego) i zwiększoną zawartością   związków żelaza. Woda tego poziomu bez uzdatnienia nie nadaje się do picia, natomiast może być wykorzystywana dla rolnictwa oraz w niektórych gałęziach przemysłu. Na obszarze gminy Strzegowo brak studni ujmujących wodę z utworów trzeciorzędowych. Woda ujmowana jest z płycej występujących utworów czwartorzędowych, w których na ogół występują dwa poziomy wodonośne. Pierwszy, przypowierzchniowy poziom o miąższości kilku metrów, zasilany wodami z opadów atmosferycznych drogą bezpośredniej filtracji, narażony jest na skażenie zanieczyszczeniami z powierzchni. Jest to warstwa wodonośna bardzo zmienna i nieciągła, występująca na głębokości kilku, rzadziej kilkunastu metrów. Miejscami, na wysoczyźnie morenowej i w obrębie poziomu erozyjno-denudacyjnego Na terenie powiatu mławskiego występuje kilka pięter wodonośnych o charakterze użytkowym. Drugi poziom wodonośny występujący na głębokości 50÷70 m ma podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia ludności w wodę. Związany jest z utworami rzecznymi i osadami wodnolodowcowymi i pozostaje z pierwszą warstwą wodonośną we wzajemnej więzi hydraulicznej. Zasilany jest przez okna hydrogeologiczne oraz w wyniku powolnego przesączania przez słaboprzepuszczalne osady oddzielające go od poziomu przypowierzchniowego. W rejonie Strzegowa oraz na zachód i południe od miejscowości gminnej wodę z utworów czwartorzędowych uzyskać można z jeszcze głębszych warstw – miąższość tych utworów dochodzi do 250 m. Największe potencjalne wydajności możliwe do uzyskania z pojedynczego otworu (rzędu 100 m3/godz.) występują w zachodniej i południowej części gminy, w obrębie kopalnej doliny rzeki Wkry. Niekorzystne warunki zaopatrzenia w wodę (wydajności 2÷10 m3/godz.) panują jedynie w rejonie wsi: Marianowo, Wola Kanigowska, Wólka Rydzewska i Budy Wolińskie. Ujmowane warstwy wodonośne posiadają w większości dobrą lub średnią izolację od powierzchni. Słaba izolacja gruntowa cechuje rejon Giżyn – Topolewszczyzna.

4.3 Stan jakości powietrza

Stan jakości powietrza określony przez Mazowieckiego Województwa Inspektoratu Ochrony Środowiska stanowiące załącznik 4 jako wartości średniowieczne wynosi:

- pył zawieszony PM 10   - 20 µg/m3

- pył zawieszony PM 2,5   - 16 µg/m3

- ołów                                - 0,05 µg/m3

- dwutlenek siarki            - 4 µg/m3

- dwutlenek azotu            - 7 µg/m3

- tlenek węgla                  - 320 µg/m3

- benzen                          - 0,5 µg/m3

Warunki meteorologiczne

Pod względem klimatycznym cała gmina Strzegowo położona jest w regionie mazowiecko- podlaskim, charakteryzującym się między innymi długą, mroźną i śnieżną zimą oraz niedoborem opadów w okresie wegetacji. Amplitudy temperatur są duże. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) wynosi 17,3ᵒC, najchłodniejszego (stycznia) - 2,8ᵒC a średnie miesięczne temperatury i średnia roczna (7,3ᵒC) wskazują na korzystne warunki termiczne w ciągu całego roku. Średnia roczna suma opadów na terenie gminy Strzegowo kształtuje się na poziomie około 544 mm. Wielkość i częstość opadów ma wpływ na zasoby wód powierzchniowych, stosunki wodne w glebie, a także na wilgotność powietrza i wymywanie zanieczyszczeń pyłowo – gazowych z atmosfery.

Tabela Wartości charakterystyczne średnich miesięcznych temperatur i opadów

| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura (ᵒC) | -4,3 | -4,0 | -0,1 | 6,7 | 12,2 | 16,9 | 17,7 | 16,7 | 12,6 | 7,8 | 2,7 | - 1,9 |
| Opady (mm) | 37 | 35 | 32 | 38 | 46 | 60 | 88 | 69 | 47 | 34 | 46 | 46 |

źródło: IMiGW Warszawa

Dominującym kierunkiem wiatrów dla powiatu jest sektor zachodni (SWW, W, SSW), na który przypada ok. 32 % ogólnej sumy. Stosunkowo duży udział mają też wiatry wschodnie (NEE, E, SEE) – 28 %. Średnia prędkość wiatru w skali roku waha się w zakresie 3,85÷5,54 m/s.

Tabela  Częstotliwość (w %) wiatrów z różnych sektorów (róża wiatrów)

| N | NE | E | SE | S | SW | W | NW | cisze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7,6 | 6,8 | 10,9 | 11,9 | 9,3 | 15,8 | 16,1 | 10,9 | 10,1 |

źródło: IMiGW Warszawa

4.4  Klimat akustyczny

Lokalizacja fermy drobiu jest bardzo korzystna pod względem ochrony akustycznej, ze względu na położenie w oddaleniu od najbliższych terenów podlegających ochronie przed hałasem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

W najbliższym otoczeniu terenu ocenianej instalacji nie ma istotnych źródeł emisji hałasu. Teren ten położony jest poza strefą intensywnego oddziaływania akustycznego źródeł przemysłowych i komunikacyjnych.

Klimat akustyczny otoczenia przedmiotowej instalacji wynika z obecnego sposobu zagospodarowania tego terenu. Kształtowany jest okresową pracą urządzeń i maszyn rolniczych na użytkach rolnych oraz okresowo hałasem pochodzącym z drogi gminnej, bezpośrednio sąsiadującej od północy z terenem nieruchomości. Prowadzona w tym rejonie działalność rolnicza, związana z uprawą ziemi (okresową pracą maszyn rolniczych), nie jest zaliczana do uciążliwych akustycznie i nie była do tej pory żadnym źródłem konfliktów, na tle oddziaływań akustycznych.

Sąsiadująca od zachodu z terenem lokalizacji wnioskowanej instalacji droga publiczna (droga gminna) charakteryzuje się pomijalnie małym natężeniu ruchu nie stwarzając uciążliwości akustycznych.

Z powyższych względów w rejonie lokalizacji przedmiotowej Instalacji jest cicho – hałas praktycznie jest niewyczuwalny. Najbliższe wnioskowanej instalacji tereny podlegające ochronie akustycznej znajdują się w dalszej od niej odległości od 500 do 1000 m i jest to kolonijna zabudowa zagrodowa wsi Marysinek. Bezpośrednie sąsiedztwo terenu wnioskowanej instalacji stanowią tereny o nienormowanym poziomie hałasu – tj. tereny rolne, leśne i droga gminna.

4.5 Szata roślinna

Na terenie nieruchomości i w jej najbliższym otoczeniu nie występują drzewa podlegające szczególnej ochronie oraz pomniki przyrody objęte ochroną konserwatorską przez Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Obszar, na którym będzie się znajdować ferma jest użytkowany rolniczo.

4.6 Inne elementy środowiska

Projektowana ferma znajduje się w obrębie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. We wspomnianym obszarze wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z rolnictwem jest zgodna z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 24 dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

Inne tereny podlegające ochronie na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdują się w  następujących odległościach od projektowanej inwestycji:

#### Obszary Natura 2000

PLB140008 - Dolina Wkry i Mławki

Znajduje się w odległości ok. 10 km na północny-zachód od granicy fermy. Na obszarze tym występują następujące siedliska wymienione w załączniku I: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), oraz grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio- Carpinetum). W sąsiedztwie projektowanej fermy drobiu w miejscowości Marysinek nie znajdują się rezerwaty, parki krajobrazowe, ani parki narodowe.

- ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA SRODOWISKO W FAZIE BUDOWY

W tabeli poniżej przedstawiono listę potencjalnych oddziaływań, które mogą pojawić się w trakcie realizacji oraz likwidacji omawianej inwestycji. W tabeli uwzględniono czas, zasięg, intensywność oraz trwałość poszczególnych oddziaływań.

  - Emisja substancji do atmosfery

Emisja w fazie budowy będzie związana głównie z:

      - ruchem pojazdów samochodowych ciężarowych po terenie budowy,

      - pracą maszyn roboczych

Emisja z ruchu samochodów ciężarowych po terenie budowy

W celu określenia emisji substancji podczas ruchu samochodów jako reprezentatywne dla samochodów   ciężarowych   przyjęto   średnie   wskaźniki   emisji   zgodnie   z zawartymi w programie obliczeniowym OPERAT FB. Zgodnie z powyższym opracowaniem przyjęto następujące wskaźniki emisji:

Samoc h od y ci ężar ow e ciężk i e p ow yżej 3,5 Mg:

        - tlenek węgla(CO): 0,58 g/km,

        - tlenki azotu ( NOx): 3,85 g/km,

        - pył PM 2,5 = PM10 = TSP: 0,024 g/km,

        - węglowodory alifatyczne: 0,036 g/km,

        - węglowodory aromatyczne: 0,0156 g/km,

        - benzen: 0,0004 g/km.

#### Samoc h od y ci ężar ow e ciężk i e

#### Emisja tlenku węgla:

ECO  = 20 przejazdów/budowa x 0,4 km x 0,91 g/km  = 7,3 g/budowa =  0,007 kg/budowa

#### Emisja tlenków azotu:

ENOx = 20 przejazdów/budowa  x 0,4 km x3,85 g/km   = 30,8 g/budowa = 0,031 kg/budowa

Emisja dwutlenku azotu:

2

ENO  = 20 przejazdów/budowa x 0,4 km x3,85 g/km x 0,2  = 6,1 g/budowa = 0,006 kg/budowa

#### Emisja benzenu:

Ebenzen

=  20 przejazdów/budowa  x 0,4  km  x 0,0004 g/km	=  0,0032 g/budowa  = 0,000003

kg/budowa

#### Emisja pyłu TSP = PM10=PM 2,5:

ETSP/PM10/PM 2,5 = 20 przejazdów/budowa x 0,4 km x 0,024 g/km	= 0,19 g/budowa = 0,0002 kg/budowa

#### Emisja węglowodorów alifatycznych

Eweg.alif =  20  przejazdów/budowa  x  0,4  km  x  0,036 g/km	=  0,29  g/budowa  =  0,0003 kg/budowa

#### Emisja węglowodorów aromatycznych

Eweg.arom

=  20  przejazdów/budowa  x  0,  km  x  0,0156  g/km  =  0,12  g/budowa  = 0,00012 kg/budowa

##### Emisja z ruchu pojazdów niedrogowych oraz z pracy maszyn roboczych na terenie budowy

W celu określenia emisji substancji podczas ruchu pojazdów niedrogowych jako reprezentatywne przyjęto średnie wskaźniki emisji zgodnie z opracowaniem przyjęto następujące wskaźniki emisji:

#### Silniki o mocy  56-75 kW

        - tlenek węgla (CO): 5,00 g/kWh,

        - tlenki azotu ( NOx): 4,23 g/kWh,

        - pył zawieszony - PM2,5 = PM10 = TSP: 0,363 g/kWh,

        - węglowodory alifatyczne: 0,49 g/kWh,

        - węglowodory aromatyczne: 0,213 g/kWh,

        - benzen: 0,007 g/kWh.

#### Silniki o mocy  75-130 kW

        - tlenek węgla (CO): 5,00 g/kWh,

        - tlenki azotu ( NOx): 3,85 g/kWh,

        - pył zawieszony - PM2,5 = PM10 = TSP: 0,32 g/kWh,

        - węglowodory alifatyczne: 0,48 g/kWh,

        - węglowodory aromatyczne: 0,113 g/kWh,

        - benzen: 0,007 g/kWh.

#### Silniki o mocy 130-560 kW

        - tlenek węgla (CO): 3,5 g/kWh,

        - tlenki azotu ( NOx): 3,52 g/kWh,

        - pył zawieszony - PM2,5 = PM10 = TSP: 0,18 g/kWh,

        - węglowodory alifatyczne: 0,48 g/kWh,

        - węglowodory aromatyczne: 0,113 g/kWh,

        - benzen: 0,007 g/kWh,

Moc i czas pracy maszyn:

        - Koparka (200 kW): 10 h/budowa,

        - Spycharka (150 kW): 10 h/budowa,

        - Dźwig (250 kW): 12 h/budowa,

        - Kompresor (60 kW): 25 h/budowa,

        - Ładowarka (60 kW): 50 h/budowa.

        - Wsp ół cz ynn ik wykor z yst an ia mo cy n  = 0,6 .

#### Emisja tlenku węgla:

ECO = 50 h/budowa x 5,00 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 25 h/budowa x 5,00 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 12 h/budowa x 3,5 g/kWh x 0,6 x  250 kW + 10 h/budowa x 3,5 g/kWh x 0,6 x 150 kW + 10 h/budowa x 3,5 g/kWh x 0,6 x  200 kW = 27,4 kg/budowa

#### Emisja tlenków azotu:

ENOx = 50 h/budowa x 4,23 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 25 h/budowa x 4,23 g/kWh x 0,6 x 60  kW + 12 h/budowa x 3,52 g/kWh x 0,6 x  250 kW + 10 h/budowa x 3,52 g/kWh x 0,6 x 150 kW + 10 h/budowa x 3,52 g/kWh x 0,6 x 200 kW =  25,4 kg/budowa

#### Emisja dwutlenku azotu:

ENO2   = 0,2 x [50 h/budowa x 4,23 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 25 h/budowa x 4,23 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 12 h/budowa x 3,52 g/kWh x 0,6 x  250 kW + 10 h/budowa x 3,52 g/kWh x 0,6 x 150 kW + 10 h/budowa x 3,52 g/kWh x 0,6  x 200 kW] =  5,1 kg/budowa

#### Emisja benzenu:

Ebenzen = 50 h/budowa x 0,007 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 25 h/budowa x 0,007 g/kWh x 0,6 x  60 kW + 12 h/budowa x 0,007 g/kWh x 0,6 x 250 kW + 10 h/budowa x 0,007 g/kWh x 0,6 x 150 kW + 10 h/budowa x 0,007 g/kWh x 0,6 x  200 kW = 0,047 kg/budowa

#### Emisja pyłu TSP = PM10 = PM 2,5:

ETSPPM10PM 2,5 = 50 h/budowa x 0,363 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 25 h/budowa x 0,363 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 12 h/budowa x 0,18 g/kWh x 0,6 x 250 kW + 10 h/budowa x 0,18 g/kWh x 0,6 x 150 kW + 10 h/budowa x 0,18 g/kWh x 0,6 x 200 kW =  1,7 kg/budowa,

#### Emisja węglowodorów alifatycznych

Ewegalif = 50 h/budowa x 0,49 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 25 h/budowa x 0,49 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 12 h/budowa x 0,48 g/kWh x 0,6 x 250 kW + 10 h/budowa x 0,48 g/kWh x 0,6 x 150 kW + 10 h/budowa x 0,48 g/kWh x 0,6 x  200 kW  = 3,2 kg/budowa,

#### Emisja węglowodorów aromatycznych

Eweg arom = 50 h/budowa x 0,113 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 25 h/budowa x 0,113 g/kWh x 0,6 x 60 kW + 12 h/budowa x 0,113 g/kWh x 0,6  x 250 kW + 10 h/budowa x 0,113 g/kWh x 0,6 x  150 kW + 10 h/budowa x 0,113 g/kWh x 0,6 x 200 kW =0,75 kg/rok.

##### Podsumowanie – wpływ emitowanych substancji na stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w fazie budowy

Emisje z prac typowo budowlanych są emisjami przemijającymi i nie powodującymi, z uwagi na wielkość i czas występowania, negatywnych skutków środowiskowych na terenach chronionych. Warunkiem korzystania ze środowiska w fazie budowy jest prawidłowa organizacja robót budowlanych, będąca jedynym sposobem minimalizacji wpływu prac budowlanych na stan powietrza atmosferycznego.

5.2  Hałas

W fazie budowy głównymi źródłami hałasu na terenie inwestycji będą pracujące maszyny budowlane i samochody ciężarowe.

Parametry akustyczne maszyn budowlanych obliczono na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 lutego 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska ( Dz. U. Nr 32, poz. 223 z późn. zm).

W bezpośrednim sąsiedztwie rozbudowywanej fermy drobiu w Marysinek znajdują się tereny rolne i leśne, a chroniona zabudowa zagrodowa znajduje się w znacznej odległości od terenu inwestycji – od 500 do 1000 m.

Projektowana budowa fermy nie wymaga użycia głośnego, specjalistycznego sprzętu budowlanego, gdyż będą to obiekty jednokondygnacyjne oraz zbiorniki podziemne. Hałas powodowany budową będzie malał wraz z odległością od terenu budowy. Na etapie budowy na terenach chronionych nie wystąpi uciążliwość akustyczna powodowana budową na co wskazują m.in. wyniki obliczeń akustycznych dla fazy eksploatacji fermy, gdzie występują źródła hałasu o mocy akustycznej zbliżonej lub większej niż maszyn jakie będą używane na budowie, w ilości wielokrotnie przekraczającej ilość sprzętu na budowie (analiza akustyczna stanowi załącznik. Budowa odbywać się będzie tylko w porze dnia.

Założenia dotyczące pracy maszyn budowlanych w czasie budowy:

• przyjęto pracę maszyn budowlanych o mocy 400 kW, z uwzględnieniem współczynnika jednoczesności.

Całkowity równoważny poziom mocy akustycznej w ciągu 8 najniekorzystniejszych godzin pory dnia będzie wynosił LAW = 107,6 dB.

Założenia dotyczące ilości samochodów ciężarowych w czasie realizacji projektowanej inwestycji:

• 5 samochodów ciężarowych /16 h na odcinku 300 m po terenie inwestycji,

• w ciągu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej przyjęto 60% całkowitego ruchu tj. 3 przejazdy samochodów ciężarowych/8h,

• brak ruchu pojazdów ciężarowych w porze nocnej,

• prędkość  pojazdów – 20 km/h,

Parametry akustyczne samochodów ciężarowych na terenie inwestycji określono zgodnie z Dyrektywą 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002r. odnosząca się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku określono wg instrukcji ITB 338

Całkowita moc akustyczna samochodów ciężarowych poruszających się  po terenie inwestycji w odniesieniu do 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej w fazie budowy wynosi LAW = 87,6 dB.

Organizacja placu budowy powinna zapewnić nie tylko sprawne przeprowadzenie prac budowlanych, ale również ograniczenie uciążliwości powodowanych emisją hałasu poprzez:

- zastosowanie nowoczesnego i sprawnego technicznie sprzętu budowlanego oraz środków transportu spełniających wymagania aktualnych przepisów odnośnie emisji hałasu,

- należy zadbać o dobry stan techniczny używanego sprzętu i jego bieżącą konserwacją i przeglądy techniczne,

- w miarę możliwości urządzenia emitujące hałas o dużym natężeniu nie powinny pracować równocześnie,

- drogi dojazdowe należy utrzymywać w należytym stanie technicznym,

- głośne prace budowlane należy ograniczyć do pory dziennej, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem i technologią budowy,

- pojazdy poruszające się po placu budowy i na drogach dojazdowych, powinny mieć ustalone trasy przejazdu i ustaloną organizację ruchu zapewniającą ograniczenie możliwości niekontrolowanego poruszania się.

Uciążliwości w zakresie hałasu związane z pracami budowlanymi będą miały charakter krótkotrwały i okresowy oraz ustaną po zakończeniu robót.

5.3 Gospodarka wodno - ściekowa

W fazie budowy największe obciążenie dla środowiska stanowić będzie wykonywanie wykopów i wylewanie ław fundamentowych oraz układanie sieci wodociągowej i elektrycznej. Przewidywane w założeniach projektowych posadowienie i zagłębienie budynków nie będzie wymagać odwodnienia terenu na czas budowy.

Ewentualne wycieki substancji ropopochodnych, spowodowane awarią sprzętu budowlanego, samochodów itp. powinny być natychmiast zlokalizowane i usunięte, co zabezpieczy środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem.

Do rozwiązań minimalizujących ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych podczas prowadzenia robót budowlanych (wykopów) należeć będą:

- właściwa organizacja robót budowlanych,

- użytkowanie jedynie sprawnych maszyn budowlanych – wyeliminowanie wycieków paliw, olejów i innych płynów eksploatacyjnych, ,

- uszczelnienie powierzchni terenu zaplecza budowy poprzez ułożenie płyt betonowych,

- przechowywanie paliw , olejów i smarów w szczelnych pojemnikach,

- zbieranie w sposób selektywny powstających odpadów i ich wywóz na bieżąco.

5.4 Gospodarka odpadami

Rodzaje i ilości odpadów, które powstaną w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia, zgodnie z obowiązującą klasyfikacją odpadów określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów. Ilości powstających odpadów określono  szacunkowo.  Odpady  niebezpieczne  oznakowano  indeksem  górnym w postaci gwiazdki (*) przy kodach odpadów.

Rodzaje i ilości odpadów powstających w fazie budowy

| Kod | Rodzaj | Ilość (Mg/budowa) |
| --- | --- | --- |
| 08 01 11* | Odpady farb i lakierów zawierających rozpuszczalniki organiczne lub inne substancje niebezpieczne | 0,002 |
| 08 01 12 | Odpady farb i lakierów inne niż wymienione w 08 01 11 | 0,001 |
| 08 04 10 | Odpadowe kleje i szczeliwa inne niż wymienione w 08 04 09 | 0,002 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 0,02 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 0,02 |
| 15 01 03 | Opakowania z drewna | 0,02 |
| 15 01 04 | Opakowania z metali | 0,005 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 0,005 |
| 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 0,005 |
| 15 01 07 | Opakowania ze szkła | 0,001 |
| 15 01 09 | Opakowania z tekstyliów | 0,005 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | 0,02 |
| 17 02 01 | Drewno | 0,2 |
| 17 02 02 | Szkło | 0,001 |
| 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 0,02 |
| 17 04 05 | Żelazo i stal | 0,05 |
| 17 04 07 | Mieszaniny metali | 0,02 |
| 17 04 11 | Kable inne niż wymienione w 17 04 10 | 0,001 |
| 17 05 04 | Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03 | 3 000 |
| 17 09 04 | Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 | 0,1 |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | 0,5 |

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych będzie polegać na zmagazynowaniu odpowiedniej ilości tych odpadów, a następnie przekazaniu ich podmiotom posiadającym stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zgodnie z art. 5 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1 996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach gospodarkę odpadami należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska. Każdy, kto podejmuje działania powodujące lub mogące powodować powstanie odpadów, powinien takie działania planować, projektować i prowadzić przy użyciu takich sposobów produkcji lub form usług oraz surowców i materiałów, aby w pierwszej kolejności zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich negatywne oddziaływanie na życie i zdrowie ludzi oraz na środowisko, w tym przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakończeniu ich użycia.

Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich postania. Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszej dostępnej techniki lub technologię, o której mowa z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.Odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddania recyklingowi, a jeżeli    nie

jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych

lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku. Opady, których poddanie

odzyskowi nie było możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwić. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Unieszkodliwianiu poddaje się odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Transport odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

Za prawidłową gospodarkę odpadami będzie odpowiadał wykonawca prac budowlanych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. o odpadach wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

Wszystkie odpady magazynowane będą selektywnie w oznakowanych pojemnikach lub kontenerach. Gleba lub ziemia również luzem na terenie inwestycji.

Wytworzone odpady, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, odbierane będą przez podmioty posiadające zezwolenia odpowiednich organów na dalsze gospodarowanie odpadami. Zakład się, że całość mas ziemnych zostanie wykorzystana do niwelacji terenu planowanego przedsięwzięcia. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. o odpadach: przepisów ustawy nie stosuje się do niezanieczyszczonej gleby i innych materiałów występujących w stanie naturalnym, wydobytych w trakcie robót budowlanych, pod warunkiem, że materiał ten zostanie wykorzystany do celów budowlanych w stanie naturalnym na terenie, na którym został wydobyty. W takim przypadku masy ziemne nie będą

traktowane jako odpad. Właściwa gospodarka odpadami w trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska.

5.5 Wpływ na środowisko gruntowo - wodne

W fazie budowy największe obciążenie dla środowiska stanowić będzie kopanie i wylewnie łat fundamentowych oraz uzbrojenie terenu, polegające na budowie infrastruktury: sieci wodociągowej i elektrycznej. Uciążliwości te związane będą z prowadzonymi wykopami i pracą maszyn roboczych. Przewidywane w założeniach projektowych posadowienie i zagłębienie budynków nie będzie wymagać odwodnienia terenu na czas budowy.

Ewentualne rozlewy substancji ropopochodnych, spowodowane awaria sprzętu budowlanego, samochodów itp. powinny być natychmiast zlokalizowane i usunięte, co zabezpieczy środowisko gruntowo – wodne przed zanieczyszczeniem.

Do rozwiązań minimalizujących ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych podczas prowadzenia robót budowlanych ( wykopów) należeć będą:

- sprawna organizacja robót budowlanych,

- przestrzeganie odpowiedniej i terminowej konserwacji maszyn co pozwoli na uniknięcie wycieków paliw, olejów lub innych płynów eksploatacyjnych, a w tym samym przedostawania się ich do gleby i wód podziemnych,

- uszczelnienie powierzchni terenu zaplecza budowy poprzez ułożenie płyt

betonowych,

- przechowywanie paliw, olejów i smarów w szczelnych pojemnikach,

- zbieranie w sposób selektywny powstających odpadów i ich wywóz na bieżąco.

5.6 Wpływ na powierzchnię ziemi i rośliny

Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje konieczności usuwania drzew. Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana we własnym zakresie, do niwelacji terenu w obrębie Fermy.

5.7 Propozycja monitoringu oddziaływania

Na etapie budowy nie proponuje się monitoringu oddziaływania.

- ODDZIAŁYWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO W FAZIE EKSPLOATACJI

##### Oddziaływanie na powietrze atmosferyczne

Intensywny chów stada rodzicielskiego w systemie ściółkowym jest źródłem emisji do powietrza. Emisje te wynikają z:

- przebywania zwierząt w budynkach inwentarskich podczas trwania poszczególnych cykli chowu (efekt procesów życiowych ptaków oraz procesów zachodzących w ściółce),

- spalania gazu ciekłego w nagrzewnicach gazowych, znajdujących się wewnątrz budynków kurników,

- pracy agregatu prądotwórczego,

- pracy kotłowni w budynku socjalnym,

- transportu (przywóz odchowanych kur rodzicielskich oraz wywóz kur rodzicielskich po zakończonym cyklu chowu), dostawa paszy, dostawa paliwa gazowego, dostawa oleju napędowego, wywóz obornika, wywóz odpadów),

- napełniania zbiorników na gaz ciekły,

- napełnianie zbiornika na olej napędowy do agregatu prądotwórczego,

- napełniania silosów paszowych.

Źródła emisji zorganizowanej:

- 5 budynków inwentarskich (kurniki), w których prowadzony będzie chów stada rodzicielskiego. Substancje powstające w procesie chowu, będą wprowadzane do środowiska za pośrednictwem wylotów wentylacji mechanicznej – w tym zanieczyszczenia będące efektem spalania gazu ciekłego w nagrzewnicach gazowych;

- agregat prądotwórczy;

- kotłownia w budynku socjalnym, pracująca na potrzeby c.o. i c.w.u..

#### Źródła emisji niezorganizowanej:

- ruch pojazdów po terenie fermy,

- napełnianie zbiorników na gaz ciekły,

- napełnianie zbiornika na olej napędowy,

- napełnianie silosów paszowych.

  - Zanieczyszczenie atmosfery

6.1.1 Metodyka oceny

Zasięg oddziaływania emitowanych substancji z projektowanej inwestycji określono zgodnie z obowiązującym Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Wokół terenu projektowanej inwestycji nie występują obszaru ochrony uzdrowiskowej. W związku z powyższym jako poziomy dopuszczalne przyjęto poziomy określone w załączniku nr 1 do ww. rozporządzenia.

Obliczenia modelowania poziomów substancji w powietrzu wykonano programem Operat FB autor R Samoć wersja rozszerzona.

W odległości  mniejszej niż 10 h od pojedynczego emitora nie znajduje się  wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów w związku z tym nie ma konieczności przeprowadzania  obliczeń stężeń substancji na wysokości zabudowy ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu).

Stan jakości powietrza

Dla terenu inwestycji aktualny stan jakości powietrza dla dwutlenku węgla azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, pyłu zawieszonego PM10 oraz benzenu przyjęto na podstawie pisma Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska  stanowi załącznik 4). Dla pozostałych substancji przyjęto w wysokości 10% wartości odniesienia określonych w rozporządzeniu ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87).

Zestawienie wartości odniesienia substancji i przyjętego stanu jakości powietrza

| Lp. | Substancja | Wartości dopuszczalne |  | Stan jakości |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D1 [na godz.] | Da[na rok] | R |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Amoniak | 400 | 50 | 5,0 |
| 2 | Siarkowodór | 20 | 5 | 0,5 |
| 3 | Dwutlenek siarki | 350 | 20 | 4 |
| 4 | Tlenek węgla | ----- | ---- | 320 |
| 5 | Dwutlenek azotu | 200 | 40 | 7 |
| 6 | Benzen | 30 | 5 | 0,5 |
| 7 | Pył zawieszony PM 10 | 280 | 40 | 19 |
| 8 | Pył zawieszony PM 2,5 | ------- | 25 | 15 |
| 9 | Ołów | ------ | 0,5 | 0,05 |
| 10 | Węglowodory aromatyczne | 1000 | 43 | 4,3 |

Dla wszystkich normowanych substancji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania w siatce X =0-1 000 m z krokiem 20 m na poziomie ziemi, Y = 0- 1000 m z krokiem 20 m na poziomie ziemi. Do obliczeń przyjęto reprezentatywną róże wiatrów ze stacji Mława.

6.1.2 emisja substancji do powietrza

Podstawowym procesem prowadzonym na fermie będzie chów kur rodzicielskich w celu produkcji jaj wylęgowych. Zwierzęta będą utrzymywane w systemie ściółkowym w czasie od ok. 43 do maksymalnie ok. 45 tygodni (czas trwania cyklu chowu). W ciągu roku planowany jest jeden cykl chowu.

Proces podstawowy jest źródłem emisji do powietrza następujących substancji:

- amoniak (NH3),

- siarkowodór (H2S),

- pył (TSP, PM10, PM2,5),

- metan (CH4),

- podtlenek azotu (N2O),

- dwutlenek węgla (CO2).

Emisja substancji wyszczególnionych powyżej jest uzależniona od szeregu wzajemnie powiązanych ze sobą czynników, między innymi: temperatury, wilgotności i pH powstającego obornika (mieszaniny ściółki z odchodami zwierząt) oraz czasu jego zalegania w kurniku; od fazy cyklu odchowu (wieku i masy ciała ptaków), temperatury i wilgotności panującej wewnątrz budynków inwentarskich, a także warunków zewnętrznych (zmienność pór roku).

Ponadto do powietrza znajdującego się w kurnikach trafiają substancje emitowane podczas spalania gazu ciekłego w nagrzewnicach, skąd są usuwane za pomocą ogólnej wentylacji mechanicznej:

- dwutlenek azotu,

- dwutlenek siarki,

- tlenek węgla,

- pył (TSP=PM10=PM2,5).

Podczas napełniania zbiorników na gaz ciekły oraz zbiornika na olej napędowy do agregatu prądotwórczego do środowiska są emitowane wyłącznie węglowodory alifatyczne. Proces napełniania silosów paszowych powoduje emisję pyłu do powietrza.

Miejscami wprowadzania substancji do powietrza z instalacji podstawowej będą wyloty wentylacji mechanicznej, zamontowanej w każdym kurniku oraz wyrzut spalin z agregatu prądotwórczego, tj.:

#### Kurniki od nr 1 do nr 4, każdy o obsadzie początkowej 10 000 szt./cykl

          - 8 wentylatorów dachowych, o wydajności 12 200 m3/h każdy, wylot wentylatora na wysokości ok. h = 7,4 m, średnica wylotu wentylatora d = 0,6 m, typ wylotu: pionowy otwarty,

          - 4 wentylatory boczne, o wydajności 45 800 m3/h każdy, środek wylotu wentylatora na wysokości ok. hśr = 1,6 m, średnica wylotu wentylatora d = 1,63 m, typ wylotu: boczny,

#### Kurnik nr 5, o obsadzie początkowej 12 500 szt./cykl

          - 8 wentylatorów dachowych, o wydajności 12 200 m3/h każdy, wylot wentylatora na wysokości ok. h = 7,4 m, średnica wylotu wentylatora d = 0,6 m, typ wylotu: pionowy otwarty,

          - 4 wentylatory boczne, o wydajności 45 800 m3/h każdy, środek wylotu wentylatora na wysokości ok. hśr = 1,6 m, średnica wylotu wentylatora d = 1,63 m, typ wylotu: boczny,

          - wyrzut spalin z agregatu prądotwórczego, wylot o średnicy d = 0,115 m, zlokalizowany na wysokości ok. h = 2,0 m, typ wylotu: pionowy otwarty.

Instalacją pomocniczą jest kotłownia:

          - komin kotłowni o średnicy d = 0,15 m oraz wysokości ok. h = 7,2 m, typ wylotu – pionowy zadaszony.

6.1.2.1 Emisja zorganizowana

Bytowanie zwierząt w budynkach inwentarskich:

Podstawowym procesem na Fermie jest chów brojlerów w systemie ściołowym.

Intensywny chów podłogowy brojlerów na ściółce jest źródłem emisji:

- amoniaku (NH3),

- siarkowodoru (H2S)

- pyłu, w tym przede wszystkim pyłu zawieszonegoPM10,

- dwutlenku węgla ( CO2),

- metanu (CH4),

- podtlenek azotu (N2O).

Emisja powyższych substancji jest pochodną zużycia paszy, wody i ilości wydalanych odchodów, zależy od fazy cyklu chowu, tempa przyrostu masy ciała, temperatury w kurnikach, temperatury zewnętrznej, wilgotności powietrza. Najwyższa emisja występuje w okresie letnim.

Ponadto  z powietrzem wentylacyjnym będą również odprowadzane następujące substancje związane ze spalaniem gazu płynnego w nagrzewnicach:

• dwutlenek siarki,

• dwutlenek azotu,

• tlenek węgla,

• pył zawieszony PM10.

Nie szacowano wielkości emisji podtlenku azotu z uwagi na fakt, iż substancja ta nie jest zawarta w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Dla kurników 1 - 16 , w których będą utrzymywane brojlery o maksymalnej obsadzie do 39 kg/m2 maksymalne stężenie amoniaku i dwutlenku węgla określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie poszczególnych wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej.

Podział na podokresy obliczeniowe

Biorąc pod uwagę trzy tryby wentylacji (minimalny, przejściowy oraz tunelowy), w powiązaniu z niezbędną ilością powietrza, wymaganą do zapewnienia optymalnych warunków chowu w poszczególnych fazach cyklu chowu dokonano podziału na podokresy obliczeniowe, które przedstawiono w tabeli.

Podział na podokresy obliczeniowe

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| numer podokresu | czas trwania (h/rok) | opis |
| I | 27 lub 24 | Wentylacja minimalna (1 cykl) (łącznie 14 dni/cykl) |
| II | 113 | Wentylacja tunelowa (od temp. ≥ 24ᵒC) |
| III | 1 973 | Wentylacja przejściowa (1 cykl) |
| IV | 5 138 | Wentylacja przejściowa (1 cykl) |
| suma: | 7 251 lub 7 248 |  |

Biorąc pod uwagę zakładaną wydajność wentylacji w poszczególnych podokresach oraz średnicę wylotu wentylatora dachowego obliczono prędkość wylotu gazów.

Prędkość oraz temperatura gazów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | ilość powietrza odprowadzana przez 1 wentylator dachowy (m3/h) | średnica wentylatora dachowego (m) | prędkość gazów (m/s) | temperatura gazów (ᵒC) |
| I | 12 200 | 0,65 | 10,2 | 21 |
| II | 0 | 0,65 | 0,0 | 21 |
| III | 12 200 | 0,65 | 10,2 | 21 |
| IV | 12 200 | 0,65 | 10,2 | 21 |

#### EMISJA AMONIAKU

Emisję amoniaku z budynków inwentarskich obliczono w oparciu o publikację Emission Factors in Poultry Production and their Dynamics, LANDTECHNIK 3/2005. Zgodnie z przytoczonymi powyżej badaniami emisja amoniaku w trakcie trwania cyklu chowu stada rodzicielskiego kształtuje się na poziomie ok. 17 mg/h/ptak.

Tabela Wskaźnik emisji amoniaku dla ściółkowego chowu stada rodzicielskiego

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| przedział czasowy w cyklu chowu | wskaźnik emisji (mg/h/ptak) | wskaźnik emisji (kg/h/ptak) |
| ok. 43÷45 tygodni (począwszy od ok. 15 do ok. 17 tygodnia życia ptaków) | 17,0 | 1,7 x 10-5 |

W oparciu o powyższy wskaźnik oraz podział na podokresy obliczeniowe określono godzinową i roczną emisję amoniaku przypadającą na jeden kurnik, co ilustrują poniższe tabele.

Tabela Obliczenie emisji amoniaku przypadającej na każdy z kurników 1÷4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | obsada (szt./kurnik) | wskaźnik emisji NH3 (kg/h/ptak) | emisja NH3 (kg/h/kurnik) | emisja NH3 (kg/kurnik/rok) |
| I | 27 | 10 000 | 1,7 x 10-5 | 0,1700 | 4,59 |
| II | 113 | 10 000 | 1,7 x 10-5 | 0,1700 | 19,21 |
| III | 1 973 | 10 000 | 1,7 x 10-5 | 0,1700 | 335,41 |
| IV | 5 138 | 10 000 | 1,7 x 10-5 | 0,1700 | 873,46 |
| suma: | 7 251 |  |  | suma: | 1232,67 |

Tabela Obliczenie emisji amoniaku przypadającej na kurnik nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | obsada (szt./kurnik) | wskaźnik emisji NH3 (kg/h/ptak) | emisja NH3 (kg/h/kurnik) | emisja NH3 (kg/kurnik/rok) |
| I | 24 | 12 500 | 1,7 x 10-5 | 0,2125 | 5,10 |
| II | 113 | 12 500 | 1,7 x 10-5 | 0,2125 | 24,01 |
| III | 1 973 | 12 500 | 1,7 x 10-5 | 0,2125 | 419,26 |
| IV | 5 138 | 12 500 | 1,7 x 10-5 | 0,2125 | 1091,82 |
| suma: | 7 248 |  |  | suma: | 1540,19 |

Następnie określono emisję przypadającą na każdy z emitorów znajdujących się w kurnikach na fermie drobiu.

Określenie emisji NH3, przypadającej na każdy z emitorów w kurnikach od nr 1 do nr 4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | emisja NH3 (kg/h/kurnik) | łączna ilość powietrza odprowadzana przez wentylatory dachowe (wartość uśredniona) (m3/h) | łączna ilość powietrza odprowadzana przez wentylatory boczne (wartość uśredniona) (m3/h) | procentowy ułamek udziału powietrza odprowadzanego wentylatorami dachowymi (%) | procentowy ułamek udziału powietrza odprowadzanego wentylatorami bocznymi (%) | ilość wentylatorów dachowych (szt./kurnik) | ilość wentylatorów bocznych (szt./kurnik) | emisja na emitor (wentylator dachowy) (kg/h) | emisja na emitor (wentylator boczny) (kg/h) |
| I | 27 | 0,1700 | 97 600 | 0 | 1,0 | 0 | 8 | 4 | 0,02125 | 0 |
| II | 113 | 0,1700 | 0 | 183 200 | 0 | 1,0 | 8 | 4 | 0 | 0,0425 |
| III | 1 973 | 0,1700 | 97 600 | 0 | 1,0 | 0 | 8 | 4 | 0,02125 | 0 |
| IV | 5 138 | 0,1700 | 97 600 | 0 | 1,0 | 0 | 8 | 4 | 0,02125 | 0 |
| suma: | 7 251 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Określenie emisji NH3, przypadającej na każdy z emitorów w kurniku nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | emisja NH3 (kg/h/kurnik) | łączna ilość powietrza odprowadzana przez wentylatory dachowe (wartość uśredniona) (m3/h) | łączna ilość powietrza odprowadzana przez wentylatory boczne (wartość uśredniona) (m3/h) | procentowy ułamek udziału powietrza odprowadzanego wentylatorami dachowymi (%) | procentowy ułamek udziału powietrza odprowadzanego wentylatorami bocznymi (%) | ilość wentylatorów dachowych (szt./kurnik) | ilość wentylatorów bocznych (szt./kurnik) | emisja na emitor (wentylator dachowy) (kg/h) | emisja na emitor (wentylator boczny) (kg/h) |
| I | 24 | 0,2125 | 97 600 | 0 | 1,0 | 0 | 8 | 4 | 0,0266 | 0 |
| II | 113 | 0,2125 | 0 | 183 200 | 0 | 1,0 | 8 | 4 | 0 | 0,0531 |
| III | 1 973 | 0,2125 | 97 600 | 0 | 1,0 | 0 | 8 | 4 | 0,0266 | 0 |
| IV | 5 138 | 0,2125 | 97 600 | 0 | 1,0 | 0 | 8 | 4 | 0,0266 | 0 |
| suma: | 7 248 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### EMISJA SIARKOWODORU

Emisję siarkowodoru z budynków inwentarskich obliczono w oparciu o analizę danych literaturowych, dotyczących badań nad emisją amoniaku i siarkowodoru. Na tej podstawie przyjęto, iż procentowy udział emisji siarkowodoru wynosi maksymalnie 2 % emisji amoniaku.

Tabela Wskaźnik emisji siarkowodoru dla ściółkowego chowu stada rodzicielskiego

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| przedział czasowy w cyklu chowu | wskaźnik emisji (mg/h/ptak) | wskaźnik emisji (kg/h/ptak) |
| ok. 43÷45 tygodni (począwszy od ok. 15 do ok. 17 tygodnia życia ptaków) | 0,34 | 3,4 x 10-7 |

W oparciu o powyższy wskaźnik oraz podział na podokresy obliczeniowe określono godzinową i roczną emisję siarkowodoru przypadającą na jeden kurnik, co ilustrują poniższe tabele.

Tabela Obliczenie emisji siarkowodoru, przypadającej na każdy z kurników 1÷4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | obsada (szt./kurnik) | wskaźnik emisji H2S (kg/h/ptak) | emisja H2S (kg/h/kurnik) | emisja H2S (kg/kurnik/rok) |
| I | 27 | 10 000 | 3,4 x 10-7 | 0,0034 | 0,092 |
| II | 113 | 10 000 | 3,4 x 10-7 | 0,0034 | 0,384 |
| III | 1 973 | 10 000 | 3,4 x 10-7 | 0,0034 | 6,708 |
| IV | 5 138 | 10 000 | 3,4 x 10-7 | 0,0034 | 17,406 |
| suma: | 7 251 |  |  | suma: | 24,59 |

Tabela Obliczenie emisji siarkowodoru, przypadającej na kurnik nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | obsada (szt./kurnik) | wskaźnik emisji H2S (kg/h/ptak) | emisja H2S (kg/h/kurnik) | emisja H2S (kg/kurnik/rok) |
| I | 24 | 12 500 | 3,4 x 10-7 | 0,0042 | 0,100 |
| II | 113 | 12 500 | 3,4 x 10-7 | 0,0042 | 0,474 |
| III | 1 973 | 12 500 | 3,4 x 10-7 | 0,0042 | 8,286 |
| IV | 5 138 | 12 500 | 3,4 x 10-7 | 0,0042 | 21,579 |
| suma: | 7 248 |  |  | suma: | 30,44 |

Następnie określono emisję przypadającą na każdy z emitorów znajdujących się w kurnikach na fermie drobiu.

#### EMISJA PYŁU TSP, PYŁU PM 10, PYŁU PM 2,5

Emisję pyłu z budynków inwentarskich obliczono w oparciu o publikację Concentrations and Emissions of Airborne Dust in Livestock Buildings in Northern Europe; H. Takai i inni; J. agric. Engng Res. (1998) 70, 59-77.

Skład frakcyjny pyłu przyjęto w oparciu o publikację PM10, PM2.5 and PM1.0—Emissions from industrial plants—Results from measurement programmes in Germany; C. Ehrlicha i inni; Atmospheric Environment 41 (2007) 6236–6254, ELSEVIER. Zgodnie z przytoczoną pracą przyjęto, że:

          - pył zawieszony PM 10 stanowi 51,8 % pyłu ogółem (TSP),

          - pył zawieszony PM 2,5 stanowi 42,7 % pyłu ogółem (TSP).

Wskaźniki emisji dla poszczególnych frakcji pyłu przedstawiono w poniższej tabeli.

Wskaźniki emisji pyłu TSP, PM 10 oraz PM 2,5

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| faza cyklu | Frakcja pyłu | wskaźnik emisji (mg/h/ptak) | wskaźnik emisji (kg/h/ptak) |
| ok. 43÷45 tygodni począwszy od 15 do ok. 17 tygodnia życia ptaków począwszy (począwszy od ok. 15 do ok. 17 tygodnia życia ptaków) | TSP | 4,48 | 4,48 x 10-6 |

W oparciu o powyższe wskaźniki oraz podział na podokresy obliczeniowe określono godzinową i roczną emisję pyłu ogółem (TSP), pyłu zawieszonego PM 10 oraz pyłu PM 2,5 przypadającą na jeden kurnik, co ilustrują poniższe tabele.

Tabela Obliczenie emisji pyłu TSP przypadającej na każdy z kurników 1÷4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | obsada (szt./kurnik) | wskaźnik emisji TSP (kg/h/ptak) | emisja TSP (kg/h/kurnik) | emisja TSP (kg/kurnik/rok) |
| I | 27 | 10 000 | 4,48 x 10-6 | 0,0448 | 1,209 |
| II | 113 | 10 000 | 4,48 x 10-6 | 0,0448 | 5,062 |
| III | 1 973 | 10 000 | 4,48 x 10-6 | 0,0448 | 88,390 |
| IV | 5 138 | 10 000 | 4,48 x 10-6 | 0,0448 | 230,182 |
| suma: | 7 251 |  |  | suma: | 324,843 |

Tabela Obliczenie emisji pyłu TSP przypadającej na kurnik nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | obsada (szt./kurnik) | wskaźnik emisji TSP (kg/h/ptak) | emisja TSP (kg/h/kurnik) | emisja TSP (kg/kurnik/rok) |
| I | 24 | 12 500 | 4,48 x 10-6 | 0,0560 | 1,344 |
| II | 113 | 12 500 | 4,48 x 10-6 | 0,0560 | 6,328 |
| III | 1 973 | 12 500 | 4,48 x 10-6 | 0,0560 | 110,488 |
| IV | 5 138 | 12 500 | 4,48 x 10-6 | 0,0560 | 287,728 |
| suma: | 7 248 |  |  | suma: | 405,888 |

Następnie określono emisję pyłu przypadającą na każdy z emitorów znajdujących się w kurnikach na fermie drobiu w miejscowości Marysinek. W podokresach obliczeniowych nr I oraz III dodano emisję pyłu wynikającą ze spalania gazu ciekłego w nagrzewnicach (komórki zaznaczone na szaro w kolumnie nr 3 poniższej tabeli). Do programu obliczeniowego wprowadzana jest emisja pyłu TSP. Emisja pyłu PM10 oraz PM2,5 jest generowana automatycznie na podstawie wprowadzonego składu frakcyjnego. W programie komputerowym OPERAT FB wstawiono skład frakycjny pyłu lotnego z inwentarza żywego, poczym program automatycznie wyliczył emisję pyłu PM 10 i PM 2,5.

#### EMISJA METANU

Zgodnie z publikacją Greenhouse Gas Emissions from non-cattle Confinement Building Monitoring, Emission Factors and Mitigation, Godbout i inni, Quebec 2011, emisja metanu (CH4) kształtuje się na poziomie 0,0123 kg/ptak.

#### EMISJA DWUTLENKU WĘGLA

Zgodnie z publikacją Greenhouse Gas Emissions from non-cattle Confinement Building Monitoring, Emission Factors and Mitigation, Godbout i inni, Quebec 2011, emisja dwutlenku węgla (CO2) kształtuje się na poziomie 31,5 kg/ptak.

#### EMISJA PODTLENKU AZOTU

Zgodnie z publikacją Greenhouse Gas Emissions from non-cattle Confinement Building Monitoring, Emission Factors and Mitigation, Godbout i inni, Quebec 2011, emisja podtlenku azotu (N2O) kształtuje się na poziomie 0,0176 kg/ptak.

#### Emis j e zw i ązane ze sp alan i em gazu ci ekłego w nagr zew n i cach:

W każdym z kurników będą zamontowane nagrzewnice gazowe – po 6 szt. w każdym budynku inwentarskim nr 1÷4 oraz w budynku inwentarskim nr 5 – 6 nagrzewnic. Moc jednej nagrzewnicy wynosi 70 kW. Substancje emitowane w procesie spalania gazu ciekłego w nagrzewnicach mieszają się z powietrzem wewnątrz kurników, a następnie są odprowadzane na zewnątrz pomieszczeń poprzez wentylatory dachowe.

Przyjęto maksymalny czas pracy nagrzewnic wynoszący:

          - dla kurników od nr 1 do nr 4: 2 000 h/rok,

          - dla kurnika nr 5: 1 997 h/rok,

Czasy pracy nagrzewnic są różne dla poszczególnych typów budynków z uwagi na ich różne kubatury. Emisja substancji emitowanych w procesie spalania gazu ciekłego została ujęta w podokresach obliczeniowych nr I oraz nr III.

Charakterystyka gazu ciekłego:

          - zawartość siarki: 0,005 %,

          - wartość opałowa: 45 950 kJ/kg,

          - gęstość: 500 kg/m3.

Charakterystyka nagrzewnicy:

          - moc jednej nagrzewnicy: 70 kW,

          - zużycie gazu: 5 kg/h.

Emisje związane ze spalaniem gazu ciekłego w nagrzewnicach obliczono na podstawie wskaźników zawartych w publikacji EMEP/EEA EMISSION INVENTORY GUIDEBOOK 2013 . SMALL COMBUSTION NON RESIDENTIAL. Agriculture HEATERS,  EEA 2013:

Wnox   = 40 g/GJ,

Wco  = 10 g/GJ,

WTSP=PM10=PM2,5 = 2g/GJ.

Emisję dwutlenku siarki obliczono w oparciu o maksymalną zawartość siarki w gazie propan – butan, wynoszącą 0,005 %. Udział dwutlenku azotu w tlenkach wynosi do 20 %.

Rocz n e z uż ycie gazu ciekłego n a p ot rz eb y p racy inst alacji p rz ed st awia się nast ępu jąco : 4 kurniki x 6 nagrzewnic x 5,0 kg/h x 2 000 h/rok = 240 000 kg/a = 240,0 Mg/rok,

1 kurnik x 9 nagrzewnic x 5,0 kg/h x 1 997 h/rok = 89 865 kg/a = 89,9 Mg/rok,

Łączn ie d la in st alacji : 329,9 Mg/rok.

#### EMISJA DWUTLENKU AZOTU

Emisja przypadająca na jedną nagrzewnicę:

2

ENO   = 40 g/GJ x 0,23 GJ/h x 10-3

x 0,2 = 0,00184 kg/h

Tabela Obliczenie emisji NO2 przypadającej na każdy z kurników 1÷4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | ilość nagrzewnic (szt./kurnik) | wskaźnik emisji NO2 (kg/h) | emisja NO2 (kg/h/kurnik) | emisja NO2 (kg/kurnik/rok) |
| I | 27 | 6 | 0,00184 | 0,0110 | 0,298 |
| II | 113 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | 1 973 | 6 | 0,00184 | 0,0110 | 21,703 |
| IV | 5 138 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| suma: | 7 251 |  |  | suma: | 22,00 |

Tabela Obliczenie emisji NO2 przypadającej na kurnik nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | ilość nagrzewnic (szt./kurnik) | wskaźnik emisji NO2 (kg/h) | emisja NO2 (kg/h/kurnik) | emisja NO2 (kg/kurnik/rok) |
| I | 24 | 9 | 0,00184 | 0,0165 | 0,397 |
| II | 113 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | 1 973 | 9 | 0,00184 | 0,0165 | 32,554 |
| IV | 5 138 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| suma: | 7 248 |  |  | suma: | 32,951 |

Następnie określono emisję dwutlenku azotu przypadającą na każdy z emitorów znajdujących się w kurnikach na fermie drobiu.

#### EMISJA TLENKU WĘGLA

#### Emisja przypadająca na jedną nagrzewnicę:

Eco = 10 g/GJ x 0,23 GJ/h x 10-3  = 0,0023 kg/h

Tabela Obliczenie emisji CO przypadającej na każdy z kurników 1÷4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | ilość nagrzewnic (szt./kurnik) | wskaźnik emisji CO (kg/h) | emisja CO (kg/h/kurnik) | emisja CO (kg/kurnik/rok) |
| I | 27 | 6 | 0,00230 | 0,0138 | 0,372 |
| II | 113 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | 1 973 | 6 | 0,00230 | 0,0138 | 27,227 |
| IV | 5 138 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| suma: | 7 251 |  |  | suma: | 27,60 |

Tabela Obliczenie emisji CO przypadającej na kurnik nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | ilość nagrzewnic (szt./kurnik) | wskaźnik emisji CO (kg/h) | emisja CO (kg/h/kurnik) | emisja CO (kg/kurnik/rok) |
| I | 24 | 9 | 0,00230 | 0,0207 | 0,496 |
| II | 113 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | 1 973 | 9 | 0,00230 | 0,0207 | 40,841 |
| IV | 5 138 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| suma: | 7 248 |  |  | suma: | 41,34 |

Następnie określono emisję tlenku węgla, przypadającą na każdy z emitorów znajdujących się w kurnikach na fermie drobiu.

#### EMISJA PYŁU TSP = PM 10 = PM 2,5

#### Emisja przypadająca na jedną nagrzewnicę:

#### ETSP=PM10=PM2,5  = 2 g/GJ x 0,23 GJ/h x 10-3   = 0,00046 kg/h

Tabela Obliczenie emisji TSP = PM10 = PM2,5, przypadającej na każdy z kurników 1÷4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | ilość nagrzewnic (szt./kurnik) | wskaźnik emisji TSP (kg/h) | emisja TSP (kg/h/kurnik) | emisja TSP (kg/kurnik/rok) |
| I | 27 | 6 | 0,00046 | 0,00276 | 0,074 |
| II | 113 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | 1 973 | 6 | 0,00046 | 0,00276 | 5,445 |
| IV | 5 138 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| suma: | 7 251 |  |  | suma: | 5,52 |

Tabela Obliczenie emisji TSP = PM10 = PM2,5, przypadającej na kurnik nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | ilość nagrzewnic (szt./kurnik) | wskaźnik emisji TSP (kg/h) | emisja TSP (kg/h/kurnik) | emisja TSP (kg/kurnik/rok) |
| I | 24 | 9 | 0,00046 | 0,00414 | 0,066 |
| II | 113 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | 1 973 | 9 | 0,00046 | 0,00414 | 5,445 |
| IV | 5 138 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| suma: | 7 248 |  |  | suma: | 5,51 |

#### EMISJA DWUTLENKU SIARKI

Emisja przypadająca na jedną nagrzewnicę:

2

ESO

= 2 x 5 kg/h x 0,00005 kg/kg = 0,0005 kg/h

Tabela Obliczenie emisji SO2 przypadającej na każdy z kurników 1÷4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | ilość nagrzewnic (szt./kurnik) | wskaźnik emisji SO2 (kg/h) | emisja SO2 (kg/h/kurnik) | emisja SO2 (kg/kurnik/rok) |
| I | 27 | 6 | 0,00050 | 0,0030 | 0,081 |
| II | 113 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | 1 973 | 6 | 0,00050 | 0,0030 | 5,919 |
| IV | 5 138 | 6 | 0 | 0 | 0,00 |
| suma: | 7 251 |  |  | suma: | 6,00 |

Tabela Obliczenie emisji SO2 przypadającej na kurnik nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | ilość nagrzewnic (szt./kurnik) | wskaźnik emisji SO2 (kg/h) | emisja SO2 (kg/h/kurnik) | emisja SO2 (kg/kurnik/rok) |
| I | 24 | 9 | 0,00050 | 0,0045 | 0,072 |
| II | 113 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| III | 1 973 | 9 | 0,00050 | 0,0045 | 5,919 |
| IV | 5 138 | 9 | 0 | 0 | 0,00 |
| suma: | 7 248 |  |  | suma: | 5,99 |

Następnie określono emisję dwutlenku siarki, przypadającą na każdy z emitorów znajdujących się w kurnikach na fermie.

#### Emis j e zw i ązane z p r acą agr egatu p r ąd ot wór cz ego

W sąsiedztwie budynku socjalnego znajduje się kontenerowy agregat prądotwórczy o mocy ok. 160 kW. Wyrzut spalin z agregatu znajduje się na wysokości h = 2,0 m, typ wyrzutu – pionowy otwarty, średnica wrzutu d = 0,115 m.

W celu określenia emisji substancji podczas pracy agregatu prądotwórczego o mocy silnika 160 kW jako reprezentatywne przyjęto średnie wskaźniki emisji zgodnie z zawartych w programie komputerowym OPERAT FB. Zgodnie z powyższym opracowaniem przyjęto następujące wskaźniki emisji.

#### Silniki o mocy  130-560 kW

Tlenek węgla (CO) - 3,50 g/kWh, Tlenki azotu ( NOx) - 3,52 g/kWh,

Pył zawieszony - PM2,5 = PM10 = TSP - 0,18 g/kWh, Węglowodory alifatyczne - 0,4 g/kWh, Węglowodory aromatyczne - 0,1 g/kWh,

Benzen - 0,007 g/kWh.

Czas pracy agregatu – 12 h/rok

##### Obliczenie wielkości emisji

Emisja tlenku węgla:

ECO = 12 h/rok x 3,50 g/kWh x 160 kW = 6 720 g/rok = 6,7 kg/rok = 0,56 kg/h

#### Emisja tlenków azotu:

ENOx = 12 h/rok x 3,52 g/kWh x 160 kW = 6 758 g/rok = 6,8 kg/rok = 0,56 kg/h

#### Emisja benzenu:

Ebenzen

= 12 h/rok x 0,007 g/kWh x 160 kW = 13,4 g/rok = 0,013 kg/rok = 0,00112 kg/h

#### Emisja pyłu TSP = PM10 = PM 2,5:

ETSPPM10PM 2,5 = 12 h/rok x 0,18 g/kWh x 160 kW = 345,6 g/rok = 0,345 kg/rok = 0,029 kg/h

#### Emisja węglowodorów alifatycznych

Ewegalif  = 12 h/rok x 0,4 g/kWh x 160 kW = 768 g/rok = 0,77 kg/rok = 0,064 kg/h

#### Emisja węglowodorów aromatycznych

Eweg arom = 12 h/rok x 0,1 g/kWh x 160 kW = 192 g/rok = 0,19 kg/rok = 0,016 kg/h

#### Emis j e zw i ązane ze sp alan i em gazu ci ekłego w kot łow ni :

W budynku socjalnym zostanie zlokalizowana kotłownia, która będzie wyposażona w 1 kocioł o mocy ok. 29 kW, opalany gazem ciekłym, z zasobnikiem na wodę. Do odprowadzania spalin z kotła przewidziano komin o średnicy d = 0,15 m oraz wysokości h = 7,2 m, typ wylotu – zadaszony. Kocioł będzie pracował na potrzeby centralnego oraz ciepłej wody – oszacowano, że łączny czas pracy wyniesie 4 500 h/rok.

Charakterystyka kotła:

- moc Q = 29 kW,

- sprawność cieplna: η = 92 %,

- temperatura spalin: ts = 102°C.

Charakterystyka gazu ciekłego:

- zawartość siarki: s = 0,005 %,

- wartość opałowa: Wu = 34 400 kJ/kg,

- gęstość: 500 kg/m3. Wzory do obliczenia emisji:

Emisja z kotła kocioł co.

Emisja pyłu:

Ep = Bmax * E'p

gdzie:

Bmax - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h

E'p  - wskaźnik unosu pyłu kg/mln m3

Ep  = 0,0000033 * 302 = 0,001 kg/h

Zawartość pyłu do 10 µm w emitowanym pyle = 0 %

Emisja pyłu do 10 µm = 0,001*0/100 = 0 kg/h

Emisja dwutlenku siarki:

ESO2 = Bmax * E' * S

gdzie :

Bmax - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h

E' - wskaźnik dla dwutlenku siarki kg/mln m3/%

S  - zawartość siarki w gazie w mg/m3

ESO2 = 0,0000033 * 2 * 0,005 = 0,000000033 kg/h

Emisja tlenków azotu:

ENOx = Bmax * E'

gdzie :

Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenków azotu, kg/mln m3

ENOx= 0,0000033 * 1920 = 0,006334 kg/h

Emisja tlenku węgla:

ECO = Bmax * E'

gdzie :

Bmax  - maksymalne zużycie paliwa mln m3/h

E' - wskaźnik emisji tlenku węgla, kg/mln m3

ECO= 0,0000033 * 320 = 0,001056 kg/h

Maksymalną ilość zużywanego paliwa obliczono ze wzoru:

[m3/h]

| gdzie: Q | - wydajność cieplna kotła [ kJ/h ] |
| --- | --- |
| Wd | - wartość opałowa paliwa [ kJ/m3 ] |
|  | - sprawność cieplna kotła |

W przypadku kotła kocioł co.  wydajność cieplna  = 29 kW * 3600 = 104400 kJ/h, maksymalna ilość zużywanego paliwa = Bmax = 104400/(34400  *  0,92) = 3,299 m3/h

Zestawienie wskaźników emisji

Kocioł: kocioł co.

Spalanie gazu miejskiego, instalacje lokalne, komunalne,  paliwo: gaz miejski

Zawartość siarki: 0,005 mg/m3

| Zanieczyszczenie | Wskaźnik emisji | Wskaźnik przeliczony kg/mln m3 |
| --- | --- | --- |
| Pył | 302 kg/mln m3 | 302 |
| Dwutlenek siarki (SO2) | 2 * S kg/mln m3 | 0,01 |
| Tlenki azotu jako NO2 | 1920 kg/mln m3 | 1920 |
| Tlenek węgla (CO) | 320 kg/mln m3 | 320 |

Emisje związane z transportem

Bi l an s r oc zn y ru ch u p oj azd ów

##### Pojazd ciężarowy powyżej 3,5 Mg dowożący zwierzęta jako EL – 1

##### Pojazd specjalistyczny klatkowy dowożący zwierzeta 3 pojazdy na godzinę

##### Pojazd asenizacyjny ciężarowy powyżej 3,5 Mg jako EL – 2

Wóz asenizacyjny (bytowe i przemysłowe) – ilość kursów 3 pojazdy na godzinę.

Samochody osobowe jako EL – 3

Ilość kursów (wjazd + wyjazd) 4 samochody na godiznę

##### Autocysterna z paszą ciężarowy powyżej 3,5 Mg jako EL – 4

Autocysterna z paszą – ilość kursów 3 pojazdy na godiznę

##### Ładowarka obornika jako EL – 5

Ładowarka – czas napełniania przyczepy t = 0,5 h. Obliczono 5 przejazdów na godzinę

##### Autocesterna LPG pow. 3,5 Mg dowożąca gaz jako EL – 6

Autocysterna LPG – ilość kursów 1 pojazd na godiznę

EL – emitor liniowy

Podczas obliczania wielkosci emisji zastosowano najbardziej niekorzystne warunki pracy pojazdów drogowych tzn. takie w których wszystkie źródła pracują jednocześnie. Pojazdy niedrogowe zastąpiono w programie pojazdami ciężarowymi ciężkimi.

#### Emis j a z r u ch u samoc h od ów ciężarowych ciężkich z poszczególnych emitorów liniowych.

Plik projektu: Ferma Drobiu Andrzej Śliwiński - Marysinek. Operat	 emitor:

el - 1  droga pojazdu dowożącego zwierzęta

Długość drogi: 0,658 km         rodzaj drogi: miejska         rok prognozy: 2007

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 27 h 3 poj/h | 2 113 h 0 poj/h | 3 1973 h 0 poj/h | 4 5138 h 3 poj/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0,0000192 | 0 | 0 | 0,00268 |
| NOx | 0,000231 | 0 | 0 | 0,037 |
| LZO | 0,0000035 | 0 | 0 | 0,00047 |
| Pył ogółem | 0,0000152 | 0 | 0 | 0,00258 |
| Ilość paliwa | 0,0227 | 0 | 0 | 3,7 |
| CH4 | 0,000000271 | 0 | 0 | 0,000052 |
| NH3 | 0,000000155 | 0 | 0 | 0,0000295 |
| N2O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NMVOC(NMLZO) | 0,0000032 | 0 | 0 | 0,00041 |
| CO2 | 0,071 | 0 | 0 | 11,5 |
| SO2 | 0,00000227 | 0 | 0 | 0,00037 |
| Ołów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadm | 0,000000227 | 0 | 0 | 0,000037 |
| Miedź | 0,000039 | 0 | 0 | 0,0062 |
| Chrom | 0,00000114 | 0 | 0 | 0,000183 |
| Nikiel | 0,00000159 | 0 | 0 | 0,000256 |
| Selen | 0,000000227 | 0 | 0 | 0,000037 |
| Cynk | 0,0000227 | 0 | 0 | 0,0037 |
| NO | 0,000208 | 0 | 0 | 0,033 |
| NO2 | 0,0000231 | 0 | 0 | 0,0037 |
| Węglowodory alifatyczne (bez metanu) | 0,00000151 | 0 | 0 | 0,000195 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,00000081 | 0 | 0 | 0,000104 |
| Benzen | 2,3E-9 | 0 | 0 | 0,000000289 |

Plik projektu: Ferma Drobiu Andrzej Śliwiński - Marysinek. Operat	 emitor:

el - 2  droga pojazdu odbierającego ścieki

Długość drogi: 0,181 km         rodzaj drogi: miejska         rok prognozy: 2007

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 27 h 3 poj/h | 2 113 h 5 poj/h | 3 1973 h 5 poj/h | 4 5138 h 5 poj/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0 | 0,0000267 | 0,00047 | 0,00121 |
| NOx | 0 | 0,00034 | 0,0059 | 0,0153 |
| LZO | 0 | 0,0000048 | 0,000084 | 0,000218 |
| Pył ogółem | 0 | 0,0000234 | 0,00041 | 0,00106 |
| Ilość paliwa | 0 | 0,034 | 0,6 | 1,57 |
| CH4 | 0 | 0,00000052 | 0,0000091 | 0,0000236 |
| NH3 | 0 | 0,000000297 | 0,0000052 | 0,0000135 |
| N2O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NMVOC(NMLZO) | 0 | 0,0000043 | 0,000075 | 0,000195 |
| CO2 | 0 | 0,108 | 1,89 | 4,9 |
| SO2 | 0 | 0,0000034 | 0,00006 | 0,000157 |
| Ołów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadm | 0 | 0,00000034 | 0,000006 | 0,0000157 |
| Miedź | 0 | 0,000059 | 0,00102 | 0,00266 |
| Chrom | 0 | 0,00000172 | 0,0000301 | 0,000078 |
| Nikiel | 0 | 0,00000241 | 0,000042 | 0,00011 |
| Selen | 0 | 0,00000034 | 0,000006 | 0,0000157 |
| Cynk | 0 | 0,000034 | 0,0006 | 0,00157 |
| NO | 0 | 0,000303 | 0,0053 | 0,0138 |
| NO2 | 0 | 0,000034 | 0,00059 | 0,00153 |
| Węglowodory alifatyczne (bez metanu) | 0 | 0,00000201 | 0,000035 | 0,000092 |
| Węglowodory aromatyczne | 0 | 0,00000108 | 0,0000188 | 0,000049 |
| Benzen | 0 | 3,0E-9 | 0,000000052 | 0,000000136 |

Plik projektu: Ferma Drobiu Andrzej Śliwiński - Marysinek. Operat	 emitor:

el - 3  droga pojazdów osobowych pracowników fermy

Długość drogi: 0,09 km         rodzaj drogi: miejska         rok prognozy: 2007

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 27 h 4 poj/h | 2 113 h 4 poj/h | 3 1973 h 4 poj/h | 4 5138 h 4 poj/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0,0000016 | 0,0000074 | 0,000123 | 0,00033 |
| NOx | 0,00000082 | 0,0000035 | 0,000065 | 0,000157 |
| LZO | 0,0000148 | 0,000048 | 0,00083 | 0,00217 |
| Pył ogółem | 0,00000042 | 0,00000178 | 0,000031 | 0,000081 |
| Ilość paliwa | 0,00151 | 0,0068 | 0,14 | 0,307 |
| CH4 | 0,0000025 | 0,000008 | 0,000139 | 0,00037 |
| NH3 | 0,0000000095 | 0,00000004 | 0,00000069 | 0,00000181 |
| N2O | 0,000000018 | 0,000000075 | 0,00000132 | 0,0000034 |
| NMVOC(NMLZO) | 0,0000123 | 0,00004 | 0,00069 | 0,0018 |
| CO2 | 0,0048 | 0,0215 | 0,45 | 0,98 |
| SO2 | 0,000000151 | 0,00000068 | 0,000014 | 0,0000307 |
| Ołów | 0,0000057 | 0,0000257 | 0,00053 | 0,00117 |
| Kadm | 0,0000000151 | 0,000000068 | 0,0000014 | 0,00000307 |
| Miedź | 0,00000256 | 0,0000115 | 0,000238 | 0,00052 |
| Chrom | 0,000000075 | 0,00000034 | 0,000007 | 0,0000154 |
| Nikiel | 0,000000106 | 0,00000047 | 0,0000098 | 0,0000215 |
| Selen | 0,0000000151 | 0,000000068 | 0,0000014 | 0,00000307 |
| Cynk | 0,00000151 | 0,0000068 | 0,00014 | 0,000307 |
| NO | 0,0000008 | 0,0000034 | 0,000063 | 0,000152 |
| NO2 | 0,0000000246 | 0,000000104 | 0,00000196 | 0,0000047 |
| Węglowodory alifatyczne (bez metanu) | 0,0000122 | 0,000039 | 0,00068 | 0,00178 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,00000258 | 0,0000083 | 0,000145 | 0,00038 |
| Benzen | 0,000000148 | 0,00000048 | 0,0000084 | 0,0000219 |

Plik projektu: Ferma Drobiu Andrzej Śliwiński - Marysinek. Operat

emitor: el - 4  droga pojazdu dowożący paszę

Długość drogi: 0,613 km         rodzaj drogi: miejska         rok prognozy: 2007

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 27 h 3 poj/h | 2 113 h 3 poj/h | 3 1973 h 3 poj/h | 4 5138 h 3 poj/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0,0000119 | 0,000037 | 0,00065 | 0,0017 |
| NOx | 0,00014 | 0,00049 | 0,0086 | 0,0223 |
| LZO | 0,00000203 | 0,0000062 | 0,000108 | 0,000282 |
| Pył ogółem | 0,0000125 | 0,000048 | 0,00084 | 0,0022 |
| Ilość paliwa | 0,0149 | 0,052 | 0,92 | 2,38 |
| CH4 | 0,000000123 | 0,00000051 | 0,000009 | 0,0000233 |
| NH3 | 0,000000144 | 0,0000006 | 0,0000105 | 0,0000275 |
| N2O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NMVOC(NMLZO) | 0,00000191 | 0,0000057 | 0,000099 | 0,000259 |
| CO2 | 0,047 | 0,164 | 2,87 | 7,5 |
| SO2 | 0,00000149 | 0,0000052 | 0,000092 | 0,000238 |
| Ołów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadm | 0,000000149 | 0,00000052 | 0,0000092 | 0,0000238 |
| Miedź | 0,0000253 | 0,000089 | 0,00156 | 0,0041 |
| Chrom | 0,00000074 | 0,00000262 | 0,000046 | 0,000119 |
| Nikiel | 0,00000104 | 0,0000037 | 0,000064 | 0,000167 |
| Selen | 0,000000149 | 0,00000052 | 0,0000092 | 0,0000238 |
| Cynk | 0,0000149 | 0,000052 | 0,00092 | 0,00238 |
| NO | 0,000126 | 0,00044 | 0,0077 | 0,0201 |
| NO2 | 0,000014 | 0,000049 | 0,00086 | 0,00223 |
| Węglowodory alifatyczne (bez metanu) | 0,0000009 | 0,00000268 | 0,000047 | 0,000122 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,00000048 | 0,00000143 | 0,000025 | 0,000065 |
| Benzen | 1,3E-9 | 0,000000004 | 0,00000007 | 0,000000181 |

Plik projektu: Ferma Drobiu Andrzej Śliwiński - Marysinek. Operat	 emitor:

el - 5  droga ładowarki

Długość drogi: 0,154 km         rodzaj drogi: miejska         rok prognozy: 2007

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 27 h 0 poj/h | 2 113 h 0 poj/h | 3 1973 h 0 poj/h | 4 5138 h 5 poj/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0 | 0 | 0 | 0,0004 |
| NOx | 0 | 0 | 0 | 0,005 |
| LZO | 0 | 0 | 0 | 0,000067 |
| Pył ogółem | 0 | 0 | 0 | 0,00074 |
| Ilość paliwa | 0 | 0 | 0 | 0,55 |
| CH4 | 0 | 0 | 0 | 0,0000098 |
| NH3 | 0 | 0 | 0 | 0,0000115 |
| N2O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NMVOC(NMLZO) | 0 | 0 | 0 | 0,000057 |
| CO2 | 0 | 0 | 0 | 1,73 |
| SO2 | 0 | 0 | 0 | 0,000055 |
| Ołów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadm | 0 | 0 | 0 | 0,0000055 |
| Miedź | 0 | 0 | 0 | 0,00094 |
| Chrom | 0 | 0 | 0 | 0,0000276 |
| Nikiel | 0 | 0 | 0 | 0,000039 |
| Selen | 0 | 0 | 0 | 0,0000055 |
| Cynk | 0 | 0 | 0 | 0,00055 |
| NO | 0 | 0 | 0 | 0,0045 |
| NO2 | 0 | 0 | 0 | 0,0005 |
| Węglowodory alifatyczne (bez metanu) | 0 | 0 | 0 | 0,0000268 |
| Węglowodory aromatyczne | 0 | 0 | 0 | 0,0000144 |
| Benzen | 0 | 0 | 0 | 0,00000004 |

Plik projektu: Ferma Drobiu Andrzej Śliwiński - Marysinek. Operat	 emitor:

el - 6  droga pojazdu dowożącego gaz płynny LPG

Długość drogi: 0,038 km         rodzaj drogi: miejska         rok prognozy: 2007

Emisja w poszczególnych okresach, Mg (metale kg)

| Substancja /okres | 1 27 h 1 poj/h | 2 113 h 1 poj/h | 3 1973 h 1 poj/h | 4 5138 h 1 poj/h |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 0,00000033 | 0,00000137 | 0,0000239 | 0,000062 |
| NOx | 0,0000048 | 0,0000199 | 0,00035 | 0,00079 |
| LZO | 0,000000057 | 0,000000237 | 0,0000041 | 0,0000111 |
| Pył ogółem | 0,000000298 | 0,00000125 | 0,0000218 | 0,000051 |
| Ilość paliwa | 0,00047 | 0,00197 | 0,034 | 0,079 |
| CH4 | 0,0000000052 | 0,0000000218 | 0,00000038 | 0,00000099 |
| NH3 | 3,0E-9 | 0,0000000125 | 0,000000218 | 0,00000057 |
| N2O | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NMVOC(NMLZO) | 0,000000051 | 0,000000215 | 0,0000038 | 0,0000101 |
| CO2 | 0,00148 | 0,0062 | 0,108 | 0,249 |
| SO2 | 0,000000047 | 0,000000197 | 0,0000034 | 0,0000079 |
| Ołów | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kadm | 0,0000000047 | 0,0000000197 | 0,00000034 | 0,00000079 |
| Miedź | 0,0000008 | 0,0000033 | 0,000058 | 0,000135 |
| Chrom | 0,0000000235 | 0,000000098 | 0,00000172 | 0,000004 |
| Nikiel | 0,000000033 | 0,000000138 | 0,00000241 | 0,0000056 |
| Selen | 0,0000000047 | 0,0000000197 | 0,00000034 | 0,00000079 |
| Cynk | 0,00000047 | 0,00000197 | 0,000034 | 0,000079 |
| NO | 0,0000043 | 0,0000179 | 0,000313 | 0,00071 |
| NO2 | 0,00000048 | 0,00000199 | 0,000035 | 0,000079 |
| Węglowodory alifatyczne (bez metanu) | 0,0000000242 | 0,000000101 | 0,00000177 | 0,0000048 |
| Węglowodory aromatyczne | 0,000000013 | 0,000000054 | 0,00000095 | 0,00000255 |
| Benzen | 3,6E-11 | 1,5E-10 | 2,6E-9 | 0,0000000071 |

W celu określenia emisji substancji podczas ruchu samochodów osobowych oraz ciężarowych jako reprezentatywne dla samochodów osobowych i ciężarowych przyjęto średnie wskaźniki emisji zgodnie z programem OPERAT FB. Emisja do powietrza pochodząca z ruchu pojazdów po terenie inwestycji w trakcie realizacji nie wymaga uregulowania formlano – prawnego w zakresie emisji do powietrza.

### Emisje związane z napełnianiem zbiorników na gaz ciekły

Na fermie drobiu w miejscowości Mdzewko znajdować się będzie 12 zbiorników na gaz ciekły o pojemności 6,4 m3 każdy. Przy założeniu, iż pojemność użytkowa jednego zbiornika nie przekracza 85 % pojemności nominalnej oraz gęstości gazu ciekłego wynoszącej 500 kg/m3 maksymalna ilość gazu ciekłego znajdującego się na fermie wyniesie ok. 98 Mg.

Gaz ciekły przechowywany jest w sposób zapewniający całkowitą hermetyzację, co wynika z wybuchowo-pożarowych własności gazu. Jedynie podczas napełniania zbiornika może nastąpić emisja resztkowa z węża łączącego autocysternę ze zbiornikiem podcas rozłącznia go.

Przyjęto jednostkowy wskaźnik emisji gazu, zawierający się w przedziale 37,6÷65,9 g/rozłączenie, wynoszący 51,75 g/rozłączenie.

Przy rocznym zużyciu gazu wynoszącym 88,8 Mg/a, pojemności użytkowej jednego zbiornika wynoszącej ok. 2,72 Mg i łącznej liczbie zbiorników 12 szt., jeden zbiornik będzie napełniany ok. 3 razy w ciągu roku. Z powyższego wynika, iż w ciągu roku będzie mieć miejsce ok. 36 rozłączeń związanych z tankowaniem gazu.

Stąd roczna emisja gazu wyniesie: 36 rozłączeń/rok x 51,75 g/rozłączenie = 1,9 kg/rok.

Emisja powstająca przy napełnianiu każdego zbiornika magazynowego gazu ciekłego, z uwagi na konstrukcje złączy i zaworów, polega wyłącznie na wypływie resztki gazu z węża przyłączeniowego. Nie ma możliwości obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z uwagi na fakt, iż miejsce wystąpienia emisji jest praktycznie nieustalone z uwagi na położenie węża po nalewie.

### Emisje związane z napełnianiem silosów paszowych

Z uwagi na hermetyzację procesu załadunku paszy do silosów emisja pyłu do powietrza jest minimalna. Podczas załadunku na rurę odpowietrzającą silos (rura znajdująca się ok. 1 m nad ziemią i jest skierowana do dołu) nakłada się worki jutowe. Ponieważ na odpowietrzenie jest nałożony luźno zwisający worek minimalna emisja z procesu jest emisją niezorganizowaną.

### Emisje związane z napełnianiem zbiornika na olej napędowy do agregatu prądotwórczego

Z uwagi na minimalną prężność par oleju napędowego (maksymalnie 0,5 hPa) emisja węglowodorów alifatycznych jest pomijalna.

##### Metodyka obliczeń

Modelowanie poziomów poszczególnych substancji w powietrzu zostało wykonane w oparciu o metodyki referencyjne, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Wokół terenu zakładu nie występują uzdrowiska oraz obszary ochrony uzdrowiskowej.

W zasięgu 50-krotnej wysokości najwyższego emitora (50 x 7,4 m = 370 m) dominuje następujący typ pokrycia terenu: pola uprawne, zarośla, las.

W oparciu o wizję terenową oraz analizę mapy otoczenia planowanej inwestycji zidentyfikowano najbliższe budynki mieszkalne. W odległości mniejszej niż 10 h od pojedynczego emitora nie znajdują się wyższe niż parterowe budynki, o których mowa punkcie 3.2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2 010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Obliczenia modelowania poziomów substancji w powietrzu wykonano programem Operat FB, autor R. Samoć, zgodnym z metodyką referencyjną. Dla wszystkich normowanych substancji wykonano obliczenia rozprzestrzeniania w siatce X = 1÷1000 m ze skokiem 20 m na poziomie ziemi, Y = -1:1000 m ze skokiem 20 m na poziomie ziemi. Do obliczeń przyjęto reprezentatywną różę wiatrów ze stacji Mława. Wentylatory dachowe oraz boczne przyjęto jako emitory punktowe. Wydruki obliczeń stężeń substancji wraz z ilustracją graficzną stanowią załącznik do niniejszego opracowania.

##### Wartości dopuszczalne

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2 010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona do 1 godziny, określona w załączniku do wspomnianego rozporządzenia jest dotrzymywana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

Tabela. Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy dla których uśrednione są wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej

| Lp. | Nazwa substancji (dla niektórych substancji podano w nawiasach ich nazwy zwyczajowe) | Oznaczenie Numeryczne Substancji (numer CAS)*) | Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny (g/m3) uśrednione dla okresu |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 godziny | Roku kalendarzowego |
| 1 | amoniak | 7664-41-7 | 400 | 50 |
| 2 | pył zawieszony PM 10 | ------- | 280 | 40 |
| 3 | pył zawieszony PM 2,5 | ------- | ------- | 20 |
| 4 | siarkowodór | 7783-06-4 | 20 | 5 |
| 5 | dwutlenek azotu | 10102-44-0 | 200 | 40 |
| 6 | dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 |
| 7 | tlenek węgla | 630-08-0 | 30 000 | ------- |
| 8 | węglowodory aromatyczne | ------- | 1 000 | 43 |
| 9 | węglowodory alifatyczne | ------- | 3 000 | 1 000 |
| 10 | benzen | 71-43-2 | 30 | 5 |

*) oznaczenie numeryczne substancji wg. Chemical Abstracts Registry Number

##### Aerodynamiczna szorstkość terenu

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu wyznaczono na podstawie mapy topograficznej, identyfikując dominujący typ pokrycia terenu w poszczególnych sektorach wydzielonych zgodnie z zasadą obowiązującą w numeracji róży wiatrów. Dla każdego sektora róży wiatrów w zasiegu 50 hmax  obliczono średnią wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wegług rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r. Nr. 16, poz. 87).

##### Skutki emisji na terenach sąsiednich

Ocenę skutków oddziaływania na jakość powietrza substancji emitowanych podczas pracy instalacji do ściółkowego chowu drobiu, zlokalizowanej w obrębie fermy drobiu w miejscowości Mdzewko przeprowadzono w oparciu o modelowe obliczenia dyspersji substancji w powietrzu atmosferycznym. Poniżej przedstawiono wyniki wykonanych obliczeń.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 23,0 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,066 | 340 | 140 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 23,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,066 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 57,0 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,001 | 340 | 140 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 57,0 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,13 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 1,13 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 0 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 21,7 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,063 | 340 | 140 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 21,7 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,063 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń odorów w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 2,9 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 2,9 ou/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 0 m , wynosi 0,000 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,9 ou/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,1 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,009 | 340 | 140 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 1,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,009 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 902,6 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,875 | 340 | 140 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 902,6 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m , wynosi 0,00 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,875 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 902,6 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,078 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 902,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,80 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0002 | 60 | 260 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 1,80 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m , wynosi 0,0002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,00 | 60 | 260 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0000 | 60 | 260 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m  i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 25,8 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,004 | 60 | 260 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 25,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m , wynosi 0,004 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 103,1 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,019 | 60 | 260 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 103,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m , wynosi 0,019 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Wydruki obliczeń stężeń poszczególnych substancji wraz z graficzną ilustracją wyników stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Eksploatacja instalacji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza atmosferycznego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Obliczenia stężeń wyżej wymienionych substancji w powietrzu wykazały, iż w wyniku eksploatacji instalacji w żadnym punkcie poza terenem fermy nie wystąpią przekroczenia obowiązujących wartości odniesienia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

6.1.2.3 Inne emisje

6.1.2.3.1 Emisja odorów

Chów drobiu jest źródłem zmiennej uciążliwości zapachowej. Uciążliwość zapachowa obiektów inwentarskich wiąże się z wydzielaniem do powietrza, podczas chowu zwierząt, kilkuset różnych substancji w tym wielu kwasów organicznych, amoniaku i fenoli, które pobudzając komórki nabłonka węchowego powodują nieprzyjemne wrażenia węchowe. Duża liczba równocześnie występujących substancji zapachowych sprawia, że wskazanie czynnika lub czynników decydujących o zapachu mieszaniny nie jest możliwe. Uciążliwość zapachowa nie jest skorelowana w znany sposób z fizycznym stężeniem poszczególnych substancji w powietrzu, również tych, dla których zostały określone wartości NDS. O wrażeniu węchowym może  bowiem  decydować  gaz   znajdujący  się  w  ilości   śladowej  (Jugowar,     Piotrkowski

„Porównanie emisji odorów z kurników dla różnych systemów utrzymania ptaków” Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 2 012 Vol. 57).

Dominującymi komponentami uciążliwości zapachowej są amoniak i siarkowodór, jednak poza tym wykryto ponad 75 składników odorowych w tym ketony, kwasy karboksylowe, organiczne związki zawierające azot, organiczne związki siarki, chlorowcopochodne. Kombinacja tych elementów powoduje niekiedy większą uciążliwość zapachową niż wynika to z sumy pojedynczych  składników (Jiang, Sands  „Odour  and Ammonia Emission from broiler  farms” RIRDS Project Canberra 2 000 ; Mc Pherson „Trial for the removal of odour from broiler farm fan exhaust using a water spray scrubber” University of Queensland 2 000).

Rodzaj komponentów odorowych wytwarzanych wewnątrz pomieszczeń inwentarskich oraz ich stężenie zależy głównie od właściwości i sposobu biodegradacji w ściółce. Wysoka wilgotność ściółki, mała zawartość tlenu, małe rozmiary cząstek ściółki, wysoka temperatura oraz niskie pH to czynniki aktywizujące aktywność bakterii anaerobowych i tworzenie odorów [Mc Gahan i in. „Strategies to reduce odour emissions from meat chicken farms” Proceedings of 2 002 Poultry Information Exchange 2 002]. Ilość i rodzaj substancji, które mają największą lotność zależy w największym stopniu od pH ściółki, temperatury, wydajności wentylacji i klimatu.

Procesy życiowe kur (oddychanie, procesy trawienne, wydalanie) zależą od wielkości zasiedlenia, stanu zdrowotnego ptaków i diety. Degradacja ściółki zależy od temperatury, pH oraz wilgotności ściółki. Ulatnianie się komponentów odorowych zależy od wydajności wentylacji, klimatu, pH ściółki i temperatury.

W związku z tym podejmuje się działania mające na celu zmniejszenie emisji odorów u źródła, które omówiono poniżej.

#### Temperatura i wilgotność

W celu utrzymania optymalnej temperatury i wilgotności wewnątrz pomieszczeń chowu zaleca się:

  - odpowiednią lokalizację budynków inwentarskich w celu minimalizacji bezpośredniego wpływu promieniowania słonecznego,

  - właściwą izolację ścian i dachu,

  - utrzymywanie wokół budynków powierzchni zielonych (trawniki itp.) w celu ograniczenia promieniowania z powierzchni ziemi,

  - wprowadzenie efektywnego systemu chłodzenia oraz dbanie o sprawność wentylacji,

  - utrzymywanie ptactwa w spokoju w celu minimalizacji produkcji ciepła – pomieszczenia zaciemnione i odpowiednie oświetlenie,

  - w lecie zmniejszanie gęstości zasiedlenia (jako ostateczne działanie).

#### Właściwa wentylacja pomieszczeń chowu

Efektywna wymiana powietrza wewnątrz pomieszczeń chowu zmniejsza temperaturę oraz utrzymuje wilgotność ściółki na optymalnym poziomie. Dobra wentylacja zmniejsza stężenie odorantów. Istotnym czynnikiem jest dbałość o sprawność wentylacji – jej regularne czyszczenie i przeglądy.

#### Wilgotność ściółki

Wilgotność ściółki jest głównym czynnikiem odorotwórczym (Jiang op. cit.). Redukcja wilgotności  ściółki  i  utrzymywanie  pH  powyżej  7,5  w  sposób  efektywny  redukuje  odory i wzrost bakterii anaerobowych. Optymalna wilgotność ściółki wewnątrz pomieszczeń inwentarskich, która minimalizuje emisję odorów i zapewnia właściwe warunki zdrowotne pracownikom i ptakom wynosi od 15 % do 30 % (NSW Meat Chicken Guidelines 2 002). W celu zapewnienia odpowiedniej wilgotności ściółki należy:

  - stosować efektywny system chłodzenia w celu zapewnienia optymalnych warunków chowu i minimalizowania konieczności schłodzenia przez zamgławianie,

  - monitorować system chłodzenia i system pojenia w celu wykrywania i usuwania przyczyn rozlewów wody i nieszczelności,

  - zwracać uwagę na stan zdrowotny ptaków,

  - regularnie rozdrabniać i odnawiać zaschniętą ściółkę wokół linii pojenia,

  - nie dopuszczać do przedostania się opadów do pomieszczenia,

  - odpowiednio zaizolować dach aby nie dopuścić do kondensacji pary wodnej oraz naprawiać nieszczelności w dachu i ścianach.

#### Odpowiednia dieta

Studia nad efektem zmniejszenia zawartości protein w diecie (McGahan op.cit.) przyniosły następujące wnioski:

  - ściółka miała niższą wilgotność i pH,

  - zawartość amoniaku w ściółce była niższa,

  - osiągi produkcyjne nie były zagrożone.

Jednak niektóre badania wykazały wprawdzie, że zmniejszenie zawartości amoniaku zmniejsza emisję odorów, ale niektóre (Jiang op.cit), że korelacji tej nie ma. Badania empiryczne wykazały, ze szczyt emisji odorów nie pokrywa się ze szczytem emisji amoniaku.

#### Odpowiednia gospodarka zużytą ściółką i postępowanie z martwymi ptakami

Odpowiednia gospodarka zużytą ściółką i postępowanie z martwymi ptakami polega na:

  - właściwej gospodarce obornikiem,

  - odpowiednim przechowywaniem lub utylizacją na miejscu martwych ptaków.

#### Użycie dodatków inhibitujących

Stosuje się niekiedy, z różnym skutkiem, dodatki do paszy, wody pitnej lub ściółki. Można tu wyróżnić:

  - stosowanie chemicznych środków odkażających ściółkę i wiążących amoniak,

  - dodawanie do ściółki preparatów saponinowych,

  - dodawanie do ściółki preparatów zawierających żywe kultury bakterii,

  - dodawanie do ściółki zeolitów.

#### Stosowanie zieleni izolacyjnej

Ostatnim elementem strategii ograniczania oddziaływania odorów jest stosowanie nasadzeń drzew. „Żywa” ściana z drzew ogranicza uciążliwość zapachową fermy.

D o met od ogranic z ając y c h uc iąż li wość z apac how ą , kt óre będą st osowane n a f ermie, należ ą:

- zastosowanie,	zgodnie	z	wymaganiami	BAT,	systemu	żywienia	etapowego, charakteryzującego się malejącymi dawkami białek i fosforu,

- dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej tak, aby zapewnić odpowiednią dyspersję emitowanych substancji,

- elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterowanie temperaturą w kurnikach,

- sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głownie zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury),

- wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyku chowu,

- mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wraz z wyposażeniem, po zakończeniu każdego cyklu chowu.

#### Metodyka obliczeń

Zgodnie z art. 222 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2 001 r. Prawo ochrony środowiska, w razie braku standardów emisyjnych i dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu ilości gazów lub pyłów dopuszczonych do wprowadzania do powietrza ustala się na poziomie niepowodującym przekroczeń:

- wartości odniesienia substancji w powietrzu,

- wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu.

Na chwilę obecną nie zostało wydane rozporządzenie, w którym zostałyby określone wartości odniesienia substancji zapachowych w powietrzu i metody oceny zapachowej jakości powietrza.

Na potrzeby niniejszego opracowania posłużono się tzw. jednostką zapachową (OU), która odnosi się do ilości odorantów, które są zawarte w 1 m³ powietrza w sytuacji, gdy stwierdza się osiągnięcie grupowego progu wyczuwalności.

Modelowanie przeprowadzono z zastosowaniem równania Pasquille'a, na którym bazuje program Operat FB.

Z uwagi na brak zweryfikowanych źródeł literaturowych dla stad rodzicielskich przyjęto średni wskaźnik emisji odorów jak dla hodowli brojlerów, wynoszący około 0,24 OU/s ptaka (864 OU/h ptaka) (OginkAmon i Groot Koerkamp. „Comparison of odour emissions from animal housing systems with low ammonia emissions” Water Sci. Technology 2 001). Emisję odoru obliczono mnożąc wskaźnik emisji odoru przez liczbę zwierząt przebywających w budynkach inwentarskich w określonym czasie.

#### Skutki emisji na terenach sąsiednich

Ocenę skutków oddziaływania na jakość powietrza odorów emitowanych podczas pracy instalacji do ściółkowego chowu drobiu, zlokalizowanej w obrębie fermy drobiu w miejscowości Marysinek przeprowadzono w oparciu o modelowe obliczenia dyspersji substancji w powietrzu atmosferycznym. Poniżej przedstawiono wyniki wykonanych obliczeń.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń odorów w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 2,9 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 2,9 ou/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 0 m , wynosi 0,000 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,9 ou/m3.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że stężenia średnioroczne odorów wynoszą poza granicami omawianej fermy 0,205 OU/m3, co jest wartością mniejszą od progu wyczuwalności wynoszącego 1 OU/m3. Średnioroczne stężenia odorów wynoszące 1 OU/m3 (próg wyczuwalności) znajdują się w obrębie terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie.

Wydruki obliczeń stężeń odorów wraz z graficzną ilustracją wyników stanowi załącznik do niniejszego opracowania.

Wnioski

Po przeprowadzeniu  analizy   rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu stwierdza się, że  budowa i eksploatacja planowanego do realizacji zamierzenia inwestycyjnego nie przekroczy dopuszczalnych standardów emisji do powietrza oraz nie wpłynie negatywnie na najbliższe tereny.

Tabela Obliczenie emisji odoru przypadającej na każdy z kurników 1÷4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | obsada (szt./kurnik) | wskaźnik emisji odoru (OU/h/ptak) | emisja odoru (MOU/h/kurnik) |
| I | 27 | 10 000 | 864 | 8,640 |
| II | 113 | 10 000 | 864 | 8,640 |
| III | 1 973 | 10 000 | 864 | 8,640 |
| IV | 5 138 | 10 000 | 864 | 8,640 |
| suma: | 7 251 |  |  |  |

Tabela Obliczenie emisji odoru przypadającej na kurnik nr 5

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nr podokresu | czas trwania (h/rok) | obsada (szt./kurnik) | wskaźnik emisji odoru (OU/h/ptak) | emisja odoru (MOU/h/kurnik) |
| I | 24 | 12 500 | 864 | 10,800 |
| II | 113 | 12 500 | 864 | 10,800 |
| III | 1 973 | 12 500 | 864 | 10,800 |
| IV | 5 138 | 12 500 | 864 | 10,800 |
| suma: | 7 248 |  |  |  |

6.1.2.3.2 Emisja zanieczyszczeń mikrobiologicznych

Ferma nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska, w tym życia i zdrowia ludzi, ze względu na emisję do powietrza zanieczyszczeń mikrobiologicznych.

Duża powierzchnia działki, odpowiednie parametry wentylacji ( lokalizacja, typ, wysokość emitorów) oraz poprawnie dobrana obsada budynków inwentarskich nie powoduje wystąpienia przekroczeń wartości emisji substancji do powietrza.

W pomieszczeniach inwentarskich panuje swoisty mikroklimat optymalny dla namnażania i rozwoju mikroorganizmów. Jednak takich sprzyjających warunków nie ma poza kurnikiem, gdzie zimą niska, a latem wysoka temperatura, intensywne nasłonecznienie, wysuszający wiatr i inne czynniki, powodują masowe wymieranie żywych drobnoustrojów. Poza terenem fermy, w miejscu, gdzie znajdują się najbliższe zabudowania mieszkalne nie ma możliwości wystąpienia wysokiego poziomu stężeń zanieczyszczeń biologicznych.

Potwierdzają to ogólnodostępne publikacje, jak np: artykuł Zagrożenia biologiczne na przemysłowej fermie drobiu autorstwa dr inż. I. Romanowskiej –Słomki, prof. dr hab. Inż. J. Mierosławskiego, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Krakowie. Zgodnie ze wspomnianym artykułem analizy mikrobiologiczne  powietrza na zewnątrz budynków inwentarskich na początku chowu ( I sesja pomiarowa) oraz pod koniec cyklu chowu ( II sesja pomiarowa) wykazały, iż:

- stanowisko A: podczas sesji I na stanowisku kontrolnym A przy stwierdzonym stężeniu bioaerozoli bakterii powietrze zewnętrzne zostało ocenione jako średnio zanieczyszczone ( co prawdopodobnie wynikało z wydostawania się bioaerozolu z pomieszczenia  kurnika), natomiast w II sesji powietrze na zewnątrz pomieszczenia w punkcie A zostało ocenione jako zanieczyszczone ( zgodnie z normą PN-89/Z-04111/02),

- stanowisko B: na stanowisku kontrolnym B podczas sesji I i II powietrze zostało ocenione jako niezanieczyszczone ( zgodnie z normą PN-89/Z-04111/02).

Do rozwiązań techniczno-technologicznych redukujących emisję do powietrza należą:

- dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej tak, aby zapewnić odpowiednia dyspersję emitowanych substancji,

- zapewnienie właściwej obsady pomieszczeń inwentarskich,

- zastosowanie nagrzewnic,

- stosowanie paszy o odpowiednio dobranej zawartości białka ( wpływ na emisję

amoniaku),

- elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterowanie

temperaturą w kurnikach,

- sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich ( głównie zapewnienie

optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury),

- wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyklu chowu,

- mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wraz z wyposażeniem po

zakończeniu każdego cyklu chowu,

Stosowanie się do niniejszych procedur zapewnia bezpieczeństwo pod względem sanitarnym:

- objęcie Fermy stałą opieką lekarza weterynarii ( na projektowanej Fermie Drobiu w miejscowości Marysinek zachowane będą wszelkie rygory zoohigieniczne oraz przestrzegane zasady bezpieczeństwa i higieny pracy),

- zobowiązanie pracowników  do wysokich standardów sanitarnych tzn. zmiana obuwia, odzieży wierzchniej jak i zakładania masek ochronnych przed wejściem na halę,

- systematyczna kontrola i usuwanie sztuk padłych z kurników, przechowywanie zwierząt padłych i ubitych z konieczności w okresowo dezynfekowanym konfiskat orze, a także systematyczny odbiór odpadów przez uprawnioną firmę.

Ferma Drobiu zaprojektowana, wykonana i wyposażona będzie zgodnie z najwyższymi standardami, co ogranicza do minimum wszelkie uciążliwości i czyni ją bezpieczną dla zdrowia i otoczenia.

6.1.4 Przedstawienie wyników obliczeń stężeń substancji z wszystkich

emitorów

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 23,0 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,066 | 340 | 140 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 23,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,066 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 36 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 57,0 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,001 | 340 | 140 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 57,0 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,001 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń siarkowodoru w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,13 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych siarkowodoru występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 1,13 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 0 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 21,7 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,063 | 340 | 140 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 21,7 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,063 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 22,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń odorów w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne ou/m3 | 2,9 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne ou/m3 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych odorów występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 2,9 ou/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 0 m , wynosi 0,000 ou/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,9 ou/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,1 | 0 | 240 | 5 | 1 | ESE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,009 | 340 | 140 | 4 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 0 Y = 240 m  i wynosi 1,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,009 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 902,6 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,875 | 340 | 140 | 6 | 1 | W |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 902,6 µg/m3.

Najwyższa częstość przekroczeń dla stężeń jednogodzinnych  występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m , wynosi 0,00 %  i nie przekracza dopuszczalnej  0,2 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 340 Y = 140 m , wynosi 0,875 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 27 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 902,6 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,078 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 902,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,80 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0002 | 60 | 260 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 1,80 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m , wynosi 0,0002 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,5 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń ołowiu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,00 | 60 | 260 | 6 | 1 | E |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0000 | 60 | 260 | 6 | 1 | E |
| Częstość przekroczeń D1= 5 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych ołowiu występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m  i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m , wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,45 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 25,8 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,004 | 60 | 260 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 25,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m , wynosi 0,004 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 103,1 | 80 | 140 | 6 | 1 | ENE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,019 | 60 | 260 | 6 | 1 | SSE |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 80 Y = 140 m  i wynosi 103,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 60 Y = 260 m , wynosi 0,019 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

6.1.5 Podsumowanie

Eksploatacja inwestycji nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji substancji do powietrza atmosferycznego z uwagi na ochronę zdrowia ludzi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Obliczenia stężeń wyżej wymienionych substancji w powietrzu wykazały, iż w wyniku eksploatacji instalacji nie wystąpią oraz nie są prognozowane podczas normalnej pracy, przekroczenia obowiązujących wartości odniesienia w powietrzu w żadnym punkcie poza terenem Fermy.

6.2 Klimat akustyczny

6.2.1. Metodyka oceny

Analizę oddziaływania rozbudowywanej fermy drobiu w m. Mdzewko gm. Strzegowo na środowisko w zakresie emisji hałasu, wykonana została z uwzględnieniem istniejących i projektowanych do realizacji obiektów fermy na podstawie:

        - ustawy z dnia 27 kwietnia 2 001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.);

        - rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2 007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz.112),

        - instrukcji nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: "Metoda określania emisji i imisji hałasu w środowisku oraz program komputerowy HPZ_2001_ITB" (marzec 2012 + grunt),

        - instrukcji ITB nr 338 „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych” ITB Warszawa

        - dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2 002 r.

odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku,

        - Polskiej  Normy  PN-ISO  9613-2  Akustyka.  Tłumienie  dźwięku   podczas	propagacji w przestrzeni otwartej. Ogólna metoda obliczania,

        - planu sytuacyjnego terenu i otoczenia projektowanej inwestycji w skali 1: 100,

        - założeń projektowych i eksploatacyjnych inwestora.

6.2.2 Wymagania akustyczne

Obliczenia akustyczne (emisji hałasu do środowiska) przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 wersja marzec 2012 + grunt. Obliczone poziomy hałasu porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz.112).

Obliczenia emisji hałasu i zasięgów jego oddziaływania wykonano dla pory dnia i pory nocy.

Teren rozbudowywanej fermy drobiu w m. Marysinek ze wszystkich stron graniczy z terenami rolnymi i leśnymi. W pobliżu rozbudowywanej inwestycji nie występują żadne źródła hałasu poza drogą lokalną.

Najbliższy teren chroniony - rozproszona zabudowa zagrodowa znajduje się w odległości od 500 do 1000 m od granicy terenu planowanej fermy, na południe od terenu inwestycji   - chroniony wg punktu 3 załącznika do cyt. wyżej rozporządzenia - tereny zabudowy zagrodowej.

| Lp. | Rodzaje terenu | Dopuszczalny poziom hałasu w [dB] |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Drogi lub linie kolejowe |  | Pozostałe obiekty i działalność będąca źródłem hałasu |  |
|  |  | LAeqD przedział czasu odniesienia równy 16 godzinom | LAeqN przedział czasu odniesienia równy 8 godzinom | LAeqD Przedział czasu odniesienia równy 8 najmniej korzystnym godzinom dnia kolejnego po sobie następującym | LAeqN Przedział czasu odniesienia równy 1 najmniej Korzystnej godzinie nocy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | - strefa ochronna „A” uzdrowiskowa - tereny szpitali poza miastem | 50 | 45 | 45 | 40 |
| 2 | - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - tereny zabudowy związanej ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci i młodzieży - tereny domów opieki społecznej - tereny szpitali w miastach | 55 | 50 | 50 | 40 |
| 3 | - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego - tereny zabudowy zagrodowej - tereny rekreacyjno – wypoczynkowe - tereny mieszkaniowo – usługowe | 60 | 50 | 55 | 45 |
| 4 | - tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tys. mieszk. | 65 | 55 | 55 | 45 |

Dopuszczalne wartości poziomu hałasu w środowisku - wyrażone równoważnym poziomem dźwięku A, dla terenów zabudowy zagrodowej, wynoszą:

        - w porze dnia tj. w godzinach 600 ÷ 2200 - 55 dB,

        - w porze nocy tj. w godzinach 2200 ÷ 600 - 45 dB.

Dopuszczalne wartości równoważnego poziomu dźwięku A dotyczą:

        - 8 najniekorzystniejszych godzin w ciągu dnia,

        - najniekorzystniejszej 1 godziny w ciągu nocy.

Ferma drobiu w m. Marysinek będzie pracowała w cyklu ciągłym przez całą dobę.

6.2.3. charakterystyka źródeł hałasu

Główne źródła emisji hałasu do środowiska stanowi instalacja wentylacji mechanicznej:

        - 40 szt. wentylatorów Big Dutchman w dachu (kominowe) każdy o wydajności 12 200 m3/h:

        - 20 szt. wentylatorów bocznych typu Chore Time - w ścianach szczytowych kurników każdy o wydajności 45 800 m3/h.

Dla an alizowan ej f er my u wz ględn iono:

#### Stacjonarne źródła hałasu:

##### źródła hałasu punktowe:

        - wentylatory w dachu:

poziom mocy akustycznej A  L AW = 82,0 dB;

równoważny poziom mocy akustycznej A - L AWegi = 82,0 dB dla pory

dnia; równoważny poziom mocy akustycznej A - L AWegi = 82,0 dB dla

pory nocy;

        - wentylatory boczne (w ścianach szczytowych budynków

kurników): poziom mocy akustycznej A – L AW = 91,8 dB;

równoważny poziom mocy akustycznej A – L AWegi = 91,8 dB dla pory dnia;

        - przy   rozładunku   samochodów   paszowych   źródło   hałasu   stanowi      sprężarka na samochodzie:

poziom mocy akustycznej A L AW = 101 dB. Czas rozładunku jednego samochodu

ciężarowego (paszowozu) trwa ok. 1 godz.;

równoważny poziom mocy akustycznej A L AWegi = 92 dB – dla pory dnia;

        - agregat prądotwórczy w obudowie:

poziom mocy akustycznej A – L AW = 99,0 dB;

równoważny poziom mocy akustycznej A – L AWegi = 92,0 dB dla pory dnia;

        - wyrzut spalin agregatu prądotwórczego: poziom mocy akustycznej A – L AW = 94,0 dB;

równoważny poziom mocy akustycznej A – L AWegi = 86,0 dB dla pory dnia;

        - praca ładowarki - ładowarka będzie pracowała okresowo, w czasie gdy nie będą występować inne źródła hałasu jak rozładunek paszowozu, dostawa gazu jak również praca wentylatorów bocznych.

##### źródła hałasu powierzchniowe typu budynek:

        - budynki inwentarskie – hałas generowany wewnątrz budynku kurnika jest emitowany do środowiska przez przegrody zewnętrzne (ściany i dachy)

poziom dźwięku A wewnątrz kurnika LAeq = 73,0 dB

równoważny poziom dźwięku A wewnątrz kurnika L AeqT = 73,0 dB dla pory dnia, równoważny poziom dźwięku A wewnątrz kurnika L AeqT = 73,0 dB dla pory nocy.

Przy ustalaniu izolacyjności akustycznej ścian kurników uwzględniono rodzaj użytych do budowy materiałów.

#### Ruchome źródła hałasu

Ruchome źródła hałasu emitowanego do środowiska z terenu fermy stanowią w ciągu 8 godzin w porze dnia:

        - samochody osobowe – wjazd i wyjazd 5 poj./1h,

        - samochody ciężarowe – wjazd I wyjazd 9 poj./1h,

        - traktory – wjazd i wyjazd łącznie 5 poj./1h,

Do obliczeń przyjęto prędkość pojazdów na terenie fermy - v = 15 km/h.

W porze nocy, w ciągu 1 godziny, na teren fermy może wjechać 1 pojazd osobowy. W obliczeniach nie został uwzględniony, gdyż nie miałby żadnego wpływu na oddziaływanie akustyczne fermy.

Parametry akustyczne liniowych, ruchomych źródeł hałasu określono na podstawie instrukcji ITB nr 338 pt. „Metoda prognozowania hałasu emitowanego z obszarów dużych źródeł powierzchniowych”.

Tabela nr 1. Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych „ciężarowych”.

| Operacja | Moc akustyczna [dB] | Czas operacji [s] |
| --- | --- | --- |
| Start | 105 | 2 |
| Hamowanie | 105 | 2 |
| Jazda po terenie m.in. manewrowanie | 100 | 10 |

Tabela nr 2. Poziom mocy akustycznej pojazdów samochodowych „lekkich”.

| Operacja | Moc akustyczna [dB] | Czas operacji [s] |
| --- | --- | --- |
| Start | 95 | 2 |
| Hamowanie | 95 | 2 |
| Jazda po terenie m.in. manewrowanie | 90 | 10 |

Obliczenia akustyczne ruchomych, liniowych źródeł hałasu przedstawiono w załączniku H1 i H2, stanowiącymi element analizy akustycznej, będącej załącznikiem 9.2.6.2.(1) do niniejszego opracowania.

Równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu (dla grupy pojazdów) obliczono wg wzoru:

AW

LAW eqi = 10 log 1/T ( ti x 10 0,1L

+  tp x 10 0,1L   Wp )	(dB)

gdzie:

LAW eqi - równoważny poziom mocy akustycznej A zastępczego źródła hałasu, dB, tj. - czas trwania hałasu o poziomie mocy akustycznej A równym LAW , min.,

T	- normowy czas obserwacji:

- dla źródeł hałasu komunikacyjnego:

- dla dnia T = 960 min.,

- dla nocy T = 480 min.;

- dla źródeł hałasu technologicznego:

- dla dnia T = 480 min.,

- dla nocy T = 60 min.;

tp	- łączny czas przerwy w działaniu źródeł hałasu, min.,

LAWp - poziom mocy akustycznej A podczas przerwy w działaniu źródeł hałasu, przyjmuje się LAWp = 0 dB.

Obliczenia akustyczne (emisji hałasu do środowiska) z terenu inwestycji w fazie eksploatacji przeprowadzono przy pomocy programu komputerowego HPZ’2001 wersja 2012 + grunt.

Obliczenia emisji hałasu w fazie eksploatacji wykonano:

- dla normowego czasu obserwacji w porze dnia tj. 8 godzin,

- dla normowego czasu obserwacji w porze nocy tj. 1 godziny.

Obliczone poziomy hałasu porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014, poz.112).

6.2.4 Analiza oddziaływania na środowisko w zakresie emisji hałąsu

#### 6.2.4.1 Analiza dla pory dniai nocy

Dane wejściowe do analizy akustycznej podano w załączniku H1 wraz ze specyfikacją obiektów. Rozmieszczenie wszechkierunkowych źródeł hałasu pokazano na rys.H1. Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku w porze dnia, podczas eksploatacji projektowanej fermy drobiu w m. Mdzewko, stanowią:

        - Nr H1. Plan sytuacyjny terenu i otoczenia fermy drobiu Marysinek z rozmieszczeniem źródeł hałasu. Pora dnia.

        - Nr H2. Mapa akustyczna terenu i otoczenia fermy drobiu Marysinek z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A LA eq D 55 ÷ 60 dB. Pora nocy.

Z analizy ww. rysunków oraz wyników obliczeń akustycznych, podanych w załączniku H1 wynika, że faza eksploatacji fermy drobiu w m. Marysinek, w porze dnia nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu.

#### Analiza dla pory nocy

Dane wejściowe do analizy akustycznej podano w załączniku H2 wraz ze specyfikacją obiektów. Rozmieszczenie wszechkierunkowych źródeł hałasu pokazano na rys.H3.

Ilustrację spodziewanych warunków akustycznych w środowisku w porze nocy, podczas eksploatacji projektowanej fermy drobiu w m. Marysinek, stanowią:

        - Nr H3. Plan sytuacyjny terenu i otoczenia fermy drobiu Marysinek z rozmieszczeniem źródeł hałasu. Pora nocy.

        - Nr H4. Mapa akustyczna terenu i otoczenia fermy drobiu Marysinek z izoliniami równoważnego poziomu dźwięku A LA eq N 43 - 45 dB. Pora nocy,

stanowiącymi element analizy akustycznej, będącej załącznikiem 9.2.6.2.(1) do niniejszego opracowania.

Z analizy ww. rysunków oraz wyników obliczeń akustycznych, podanych w załączniku H2 wynika, że faza eksploatacji Fermy drobiu w m. Marysinek, w porze nocy również nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu. Izolinia równoważnego poziomu dźwięku A o wartości 45 dB nie wykracza poza teren działki, do której inwestor posiada tytuł prawny.

6.2.5 Wnioski

Z analizy rysunków H1 do H4 oraz wyników obliczeń akustycznych, podanych w załączniku H1 i H2 wynika, że faza eksploatacji planowanej fermy drobiu w m. Marysinek, w porze dnia jak i w porze nocy nie będzie stanowiła zagrożenia dla środowiska w zakresie emisji hałasu.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że budowa oraz eksploatacja planowanej do budowy fermy drobiu w m. Marysinek, gm. Strzegowo nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko w zakresie emisji  hałasu,  zarówno w porze dnia jak i w porze nocy.

Inwestycja będzie spełniała wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

6.3  Gospodarka wodno - ściekowa

Poniższy rozdział został opracowany na podstawie najlepszej wiedzy autorów oraz obowiązujących aktów prawnych

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzenie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. 2005 nr 233 poz. 1988 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70),

- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2006 nr 136 poz. 964 ze zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

6.3.1 zaopatrzenie w wodę

Ferma Drobiu w miejscowości będzie pobierać wodę własnego ujęcia (studni), która będzie znajdowała się w obrębie działki nr 942.

Zakres korzystania obejmie pokrycie zapotrzebowania na wodę głównie do chowu kur oraz socjalno – bytową dla pracowników.

Zgodnie z art. 202 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, istnieje możliwość określenia warunków poboru wód podziemnych w decyzji udzielającej pozwolenia zintegrowanego, jeżeli wody te będą pobierane wyłącznie na potrzeby instalacji wymagającej pozwolenia zintegrowanego, do których należy instalacja do ściółkowego chowu drobiu będąca przedmiotem niniejszego opracowania (dotyczy warunków poboru wody na potrzeby pojenia ptaków oraz mycia pomieszczeń inwentarskich).

Ponieważ Wnioskodawca planuje, iż woda będzie wykorzystywana również na potrzeby socjalno – bytowe pracowników na etapie wystąpienia z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego, zgodnie z art. 203 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska, prowadzący instalacje wystąpi z wnioskiem o objęcie pozwoleniem zintegrowanym również poboru związanego z zaspokojeniem potrzeb socjalno – bytowych pracowników (zaplecze socjalne zlokalizowane będzie w obrębie planowanej do realizacji fermy).

Ilość  pobieranej wody będzie monitorowana poprzez prowadzenie odczytów stanów wodomierzy oraz prowadzenie na bieżąco książki eksploatacji studni.

6.3.2 Bilans potrzeb wodnych

Podstawą do sporządzenia bilansu jest rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody.

#### Zapotrzebowanie na cele bytowe pracowników

Przewidywana ilość pracowników wyniesie 4 osoby. Będą oni korzystać z zaplecza socjalnego zlokalizowanego w budynku socjalnym. Jednostkowe zapotrzebowanie na wodę na pracownika – 90 dm3/doba (zgodnie z tabelą 3 załącznika do ww. rozporządzenia).

Zapotrzebowanie na wodę na cele socjalno-bytowe dla instalacji przedstawia się następująco:

gdzie:

Nd – współczynnik nierównomierności dobowej,

Nh  - współczynnik nierównomierności godzinowej.

𝑄ś= 4 x 0,090 m3/prac. x doba = 0,36 m3/d,

𝑄𝑎𝑥 = 0,36 m3/d x 1,2 = 0, 43   m3/d,

𝑄ℎś= 0,36 m3/d : 16 h = 0,023 m3/h,

𝑄ℎ𝑎𝑥  = 0,023 m3/h x 2,0 = 0,046   m3/h.

#### Woda do pojenia p taków dl a zesp ołu 3 ku r ni ków

Teoretyczne zapotrzebowanie na wodę dla ferm prowadzących chów stada rodzicielskiego (kur rodzicielskich) wynosi ok. 94,5 dm3/ptak/cykl. Zapotrzebowanie na wodę dla Fermie Drobiu wyniesie:

94,5 dm3/ptak/cykl  x 52 500 szt./cykl = 4 961,3 m3/cykl

4 961,3 m3/cykl x 1 cykl/rok = 4 961,3 m3/rok

#### W od a n a cel e p or ządkow e

Po zakończeniu cyklu chowu z kurników usuwany będzie obornik, podłoga zostanie dokładnie zamieciona, a następnie umyta urządzeniem wysokociśnieniowym o wydajności 0,5 m3/h przez ok. 10 godzin (dla każdego z kurników), co daje zapotrzebowanie średnie dobowe i godzinowe na poziomie:

Qdśr = 0,5 m3/h x 10 h/kurnik = 5,0 m3/kurnik Qh = 0,5 m3/h

#### Łącz n e zapo trzebo w ani e r oc zn e dl a f er my

Cele b ytowe (pot rz eb y pracown ików f er my)  0,36 m3/d x 365 d/rok = 131,4 m3/rok

Po je n ie p t aków

12 m3/d x 45 tygodni x 7 dni = 3 780 m3/rok

Cele p orz ąd kowe

(5 kurników x 5,0 m3/kurnik x 1 raz/rok) = 25 m3/rok

Zap otrz eb owan ie łą czn e d la fer my

131,4 m3/rok + 4 961,3 m3/rok + 25,0 m3/rok = 5 117,7 m3/rok

Zapotrzebowanie dla instalacji:

4 961,3 m3/rok + 25 m3/rok = 4 986,3 m3/rok

Woda do płukania filtrów odżelaziających oraz regeneracji zmiękczacza wody

Okresowo będzie konieczność przeprowadzania płukanie filtrów odżelaziających i regeneracja zmiękczacza wody. Wstępnie zakłada się, iż płukanie może wymagać zużycia od 4 do 5 m3 wody na dobę (proces płukania zajmuje ok. 1 godzinę, co daje zapotrzebowanie od 4 do 5 m3/h). W zależności od zawartości związków żelaza w wodzie zostanie dobrana częstotliwość płukania. Wstępnie zakłada się dwa płukania w ciągu tygodnia. Natomiast dla regeneracji zmiękczacza, na jedną regeneracje wymagane jest 0,8 m3 wody. Regenerację wykonuje się na każde 25 m3 zmiękczonej wody.

Ogółem ilość wody ( w przybliżeniu równa ilości ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody) może wynieść:

[(5m3 x 2) x 52] + [36 241,8m3/rok : 25 m3] x 0,8 m3 = 520 m3/rok + 1 159,7 m3/rok = 1 679,7m3/rok.

6.3.3 Odprowadzanie ścieków

W wyniku funkcjonowania Fermy prowadzącej chów stada rodzicielskiego powstawać będą ścieki bytowe, przemysłowe z mycia kurników oraz wody opadowe.

6.3.2.1 Ścieki bytowe

Pracownicy fermy drobiu będą korzystać z pomieszczeń socjalnych zlokalizowanych w budynku socjalnym. Ścieki będą kierowane do, znajdującego się w sąsiedztwie tego budynku, zbiornika bezodpływowego o pojemności ok. 4,0 m3 i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków na podstawie umowy, którą Wnioskodawca zawrze z firmą asenizacyjną posiadającą stosowne uprawnienia. Przyjęto, iż ilość ścieków bytowych odpowiada ok. 90 % pobranej wody.

Prognozowana ilość ścieków bytowych powstających na fermie wyniesie: Cele bytowe:

𝑄śr =( 4 x 0,090 m3/prac. x doba) x 0,9 = 0,32 m3/d

Qmax  = (0,36 m3/d x 1,2) x 0,9 = 0,39   m3/d

𝑄rok= 131,4 m3/rok x 0,9 = 118,3 m3/rok

Powstające ścieki będą miały charakter ścieków z zabudowy mieszkaniowej. Skład ścieków bytowych odpływający z terenu zamierzonego przedsięwzięcia będzie określony następująco: zawiesina  ogólna - 150÷300 mg/dm3, BZT5 - 150÷300 mg O2/dm3.

6.3.3.2  Wody opadowe

Teren inwestycji nie będzie wyposażony w system kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z dachów i utwardzonej powierzchni dróg dojazdowych. Całkowita powierzchnia fermy w miejscowości Marysinek wynosi 3,86 ha. Powierzchnia utwardzona wynosi około 2,5 ha, w tym powierzchnia zadaszeń 1,20 ha.

Ilość wód opad owych z dachó w d la całości in westycji wynie sie:

𝑄deszcz = q x ψ x F [dm2/s]

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego = 130 dm3/s*ha (dla deszczu o t = 15 min, p = 20 % i c = 5 lat)

Ψ – współczynnik spływu = 0,9

F – powierzchnia odwadniana = 1,20 ha

𝑄deszcz = 1,20 ha x 130 dm3/s*ha x 0,9 = 140,4 dm3/s

Wody te nie będą zanieczyszczone i, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, mogą być wprowadzane do wód lub do ziemi bez oczyszczania.

Ilość wód op adowych z p oz ost ał ych p owierz ch ni ut ward zon ych (d ro gi d ojaz d owe, p arkin gi)  wyniesie:

𝑄 deszcz = q x ψ x F [dm2/s]

gdzie:

q – natężenie deszczu miarodajnego = 130 dm3/s*ha (dla deszczu o t = 15 min, p = 20 % i c = 5 lat)

Ψ – współczynnik spływu = 0,8

F – powierzchnia odwadniana = 0,30 ha

𝑄 deszcz = 0,30 ha x 130 dm3/s*ha x 0,8 = 31,2 dm3/s

#### Skład wód opadowych.

Jakość wód opadowych odpływających z powierzchni utwardzonych fermy będzie kształtować się następująco:

        - zawiesina ogólna: < 100 g/m3,

        - substancje ropopochodne: < 15 g/m3,

co oznacza, iż nie będzie wymagane dodatkowe podczyszczanie wód opadowych – wpływa na to charakter i lokalizacja planowanej inwestycji.

6.3.3.3 Ścieki przemysłowe (porządkowe)

Woda zużyta do mycia kurników wraz z wyposażeniem jest ściekiem przemysłowym, powstającym po zakończonym cyklu chowu.

Przyjęto, że ilość ścieków porządkowych w każdym z kurników wynosić będzie ok. 5 m3/kurnik na jeden cykl hodowlany.

Ścieki z mycia kurników odprowadzane będą i gromadzone w szczelnych bezodpływowych zbiornikach bezodpływowych, zlokalizowanych na zewnątrz kurników.

Każdy z kurników wyposażony jest w 3 zbiorniki bezodpływowe o pojemności ok. 2,1 m3 każdy (łącznie 15 szczelnych zbiorników bezodpływowych).

##### Ilość ścieków

Ilość ścieków z mycia ku rn ików:

5 kurników x 5,0 m3/kurnik  = 25 m3/cykl/ferma

##### Skład ścieków

Na fermie nie były wykonywane badania stanu i składu ścieków gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych (ferma jest obiektem planowanym do realizacji). Powstające po zakończeniu cyklu chowu ścieki powstałe w trakcie czyszczenia kurników mogą zawierać następujące stężenia wymienionych poniżej środków chemicznych:

#### Nadtlenek wodoru – 0,04 %, Aldehydy – 0,09 %, Detergenty 0,01 %,

Jod – 0,006 %.

W celu zmniejszenia ładunku zanieczyszczeń w ściekach, każdy z kurników będzie dokładnie omiatany przed myciem. Przewidywany stan i skład ścieków przemysłowych na fermie drobiu w miejscowości Marysinek będzie określony poniższymi wartościami wskaźników zanieczyszczenia:

temperatura	poniżej 35ᵒC,

odczyn pH	6,0 ÷ 9,0,

BZT5	≤ 6 000 mg O2/dm3,

zawiesina ogólna	≤ 1 600 mg/dm3,

fosfor ogólny	≤ 200,0 mg P/dm3,

azot ogólny	≤ 650,0  mg N/dm3,

azot amonowy	≤ 600,0 mg/dm3,

azot azotynowy	≤ 5,0 mg/dm3.

Ścieki przemysłowe ze stacji uzdatniania wody:

Ścieki pochodzące ze stacji uzdatniania wody stanowić będą wody popłuczne z płukania filtrów odżelaziających i wody pochodzące z regeneracji zmiękczacza wody. Wstępnie zakłada się iż, płukanie może wymagać zużycia od 4 do 5 m3 wody na dobę (proces płukania zajmuje ok.1 godzinę, co daje zapotrzebowanie od 4 do 5 m3/h. W zależności od zawartości związków żelaza w wodzie zostanie dobrana częstotliwość płukania. Wstępnie zakłada się dwa płukania w ciągu tygodnia. Natomiast dla regeneracji zmiękczacza, na jedna regenerację wymagane jest 0,8 m3 wody. Regeneracje wykonuje się na każde 25 m3 zmiękczonej wody.

Ogółem ilość wody (w przybliżeniu równa ilości ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody) wyniesie:

[(5m3 x 2) x 52] + [ 33 526,8 m3/rok : 25 m3] x 0,8 m3 = 520 m3/rok + 1 072,9 m3/rok = 1 592,9 m3/rok

6.4  Gospodarka odpadami

6.4.1 Źródła powstawania odpadów

Funkcjonowanie instalacji do ściółkowego chowu kur nieśnych jest źródłem powstawania odpadów, takich jak:

        - opakowania po środkach chemicznych służących do mycia, dezynfekcji kurników oraz do deratyzacji,

        - maty dezynfekcyjne,

        - zużyte świetlówki,

        - odpady z obsługi serwisowej maszyn rolniczych oraz wyposażenia kurników,

        - odpady weterynaryjne.

Część odpadów powstaje w wyniku świadczenia usług przez firmy zewnętrzne, na podstawie stosownych umów. Należą do nich:

        - odpady weterynaryjne, których wytwórcą jest uprawniony lekarz weterynarii, okresowo kontrolujący stan zwierząt,

        - odpady z obsługi serwisowej maszyn rolniczych.

Mycie i dezynfekcja oraz deratyzacja będą wykonywane we własnym zakresie. Część opakowań po stosowanych preparatach to opakowania zwrotne.

Przewiduje się, iż obornik powstający na fermie po zakończeniu każdego cyklu chowu może w całości zostać przekazywany jako odpad o kodzie 02 01 06 (odchody zwierzęce), firmom posiadającym stosowne zezwolenia na odbiór tego typu odpadów. Jest to opcja wariantowa – dopuszcza się możliwość wykorzystania obornika jako nawóz naturalny lub do produkcji energii – w takim przypadku obornik nie będzie traktowany jako odpad, zgodnie z zapisami art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, przepisów ustawy nie stosuje się do zwłok zwierząt, które poniosły śmierć w inny sposób, niż przez ubój, w tym uśmierconych w celu wyeliminowania chorób epizootycznych, i które są unieszkodliwiane zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Zwierzęta padłe i ubite z konieczności zostały

zakwalifikowane, zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009, jako materiał kategorii 2, niebędący odpadem.

6.4.2 Rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do wytwarzania

Oszacowano ilość odpadów powstających na fermie drobiu Marysinek, przyjmując maksymalną obsadę poszczególnych budynków instalacji oraz jej maksymalną wydajność, tj. 52 500 sztuk/cykl i  52 500 szt./rok.

W poniższej tabeli zestawiono odpady powstające w instalacji, przypisując im właściwe kody określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2 014 r. w sprawie katalogu odpadów. Odpady niebezpieczne wyróżniono gwiazdkami.

Odpady wytwarzane na fermie drobiu

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka i miejsce powstawania odpadu | Ilość [Mg/a] |
| --- | --- | --- | --- |
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |  |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | Obornik kurzy, będący mieszanina odchodów ptaków i ściółki. Usuwany z kurników po zakończeniu cyklu chowu. | 800,0 |
| 02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego |  |  |
| 02 02 03 | Surowce i produkty nienadające się do spożycia i przetwórstwa | Stłuczone jaja | 21,0 |
| 07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów |  |  |
| 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | Pozostałości preparatów deratyzacyjnych | 0,003 |
| 13 02 | Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  |  |

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka i miejsce powstawania odpadu | Ilość [Mg/a] |
| --- | --- | --- | --- |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Olej wymieniany podczas realizacji serwisu pogwarancyjnego | 0,03 |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |  |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Przeprowadzanie procesu dezynfekcji | 0,06 |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Przeprowadzanie procesu dezynfekcji | 0,04 |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Przeprowadzanie procesu deratyzacji | 0,005 |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Przeprowadzanie procesu dezynfekcji | 0,15 |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |  |  |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Zużyte maty dezynfekcyjne | 0,04 |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Zużyte ubrania ochronne | 0,02 |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) |  |  |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpad powstaje podczas serwisowania ciągników i maszyn rolniczych | 0,002 |

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka i miejsce powstawania odpadu |  | Ilość [Mg/a] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 01 13* | Płyny hamulcowe | Wymiana płynu hamulcowego podczas serwisowania ciągników i maszyn rolniczych |  | 0,005 |
| 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | Wymiana płynów zapobiegających zamarzaniu podczas serwisowania ciągników i maszyn rolniczych |  | 0,01 |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  |  |  |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne, niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Zużyte świetlówki i tzw. żarówki energooszczędne |  | 0,3 |
| 18 02 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |  |  |  |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt. | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki, powstające podczas wykonywania rutynowych kontroli sztuk padłych przez lekarza weterynarii. |  | 0,02 |
| 20 03 | Inne odpady komunalne |  |  |  |
| 20 03 01 | Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne | Odpady pochodzące z bytowania pracowników zatrudnionych na fermie. | 0,5 |  |

Wykaz odpadów wytwarzanych na fermie drobiu – charakterystyka, właściwości i miejsce powstawania

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka, właściwości fizyczne i chemiczne oraz miejsce powstawania odpadu |
| --- | --- | --- |
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | Obornik kurzy stanowią odchody zwierzęce zmieszane ze ściółką (słomą). Odpad w postaci stałej, zawilgocony. Główne związki chemiczne i pierwiastki wchodzące w skład obornika to: N, P, K, Mg, Ca, P2O5, K2O, MgO, CaO, woda. |
| 02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcegoi |  |
| 02 02 03 | Stłuczone jaja | Główne związki chemiczne i pierwiastki wchodzące w skład stłuczonych jaj to: białka, wapń, siarka, azot, fosfor , woda. |
| 07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów |  |
| 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | Pozostałości preparatów deratyzacyjnych. Odpad suchy w postaci stałej. Mieszanina nie została sklasyfikowana jako niebezpieczna. Ze względu na bardzo niskie stężenie substancji aktywnej, produkt ma małą toksyczność dla ludzi. Zawiera też Bitrex – silnie gorzki środek utrudniający spożycie. Produkt może być szkodliwy w przypadku spożycia dużej ilości. |
| 13 02 | Odpadowe oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe |  |
| 13 02 05* | Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych | Oleje przepracowane zawierają mieszaninę olejów bazowych oraz różnych zanieczyszczeń (woda, niespalone paliwo, zanieczyszczenia mechaniczne, sole i tlenki metali). |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Opakowania papierowe i tekturowe po preparatach do dezynfekcji. Odpad suchy w postaci stałej, palny. |

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka, właściwości fizyczne i chemiczne oraz miejsce powstawania odpadu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Główne związki chemiczne wchodzące w skład papieru i tektury to: celuloza, lignina, hemicelulozy (włókna organiczne). |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | Opakowania wykonane z tworzyw sztucznych po preparatach do dezynfekcji. Odpad suchy w postaci stałej, palny. Opakowania wykonane są z polimerów syntetycznych (np.: polipropylen, polietylen, polistyren). |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | Opakowania wykonane z papieru lub tektury i folii aluminiowej. Odpad suchy w postaci stałej, palny. Główne związki chemiczne wchodzące w skład papieru i tektury to: celuloza, lignina, hemicelulozy (włókna organiczne), w skład folii aluminiowej wchodzi glin (Al) o czystości technicznej. |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Opakowania po preparatach do nasączania mat dezynfekcyjnych, zawierające pozostałości preparatów niebezpiecznych. Odpad w postaci stałej, nierozdrobniony. Opakowania wykonane z polimerów syntetycznych (np.: polipropylenu, polietylenu, polistyrenu) zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi, których właściwości chemiczne oznaczono następującymi symbolami ryzyka: R7; R8; R10; R20; R22; R23; R31; R34; R35; R40; R41; R43; R50; R68; R20/21; R20/21/22; R20/22; R23/25; R42/43; R23/24/25; R26/27/28; R21/22-34; R22-34; R 22- 36/38 oraz H302; H312; H314; H315; H400; H318; H332; H412; H319; H336; H301; H334; H317. |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |  |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami | Zużyte maty dezynfekcyjne zawierające pozostałości preparatów niebezpiecznych, których właściwości omówiono w niniejszej tabeli (dla odpadów o kodzie 15 01 10*). Odpad zawilgocony w postaci stałej, oraz zużyte, jednorazowe ubrania ochronne - odpad suchy w postaci stałej, palny. Mata dezynfekcyjna wykonana jest z polimeru syntetycznego (np.: poliuretanu, polipropylenu). |

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka, właściwości fizyczne i chemiczne oraz miejsce powstawania odpadu |
| --- | --- | --- |
|  | niebezpiecznymi (np. PCB) |  |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Zużyte jednorazowe ubrania ochronne wykonane z tworzyw sztucznych (PP, PE lub inne). Odpad suchy w postaci stałej, palny. Zużyta odzież ochronna wykonana jest z polimerów syntetycznych (np.: PP, PE, polieterosulfon). |
| 16 01 | Zużyte lub nienadające się do użytkowania pojazdy (włączając maszyny pozadrogowe), odpady z demontażu, przeglądu i konserwacji pojazdów (z wyłączeniem grup 13 i 14 oraz podgrup 16 06 i 16 08) |  |
| 16 01 07* | Filtry olejowe | Odpad zawiera: aluminium, tworzywa sztuczne (polipropylen), szlamy olejowe. |
| 16 01 13* | Płyny hamulcowe | Płyn hamulcowy ma następujący skład: woda, silikony, monoetery poliglikoli, estry boranowe. Symbole ryzyka: Xn, R22. Ciecz o żółtej barwie; palna. |
| 16 01 15 | Płyny zapobiegające zamarzaniu inne niż wymienione w 16 01 14 | Płyn chłodniczy ma następujący skład: glikol etylenowy, glikol propylenowy. Symbole ryzyka: Xn, R22. Ciecz, odpad niepalny. |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |  |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne, niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Zużyte świetlówki i tzw. żarówki energooszczędne. Odpad suchy w postaci stałej. Z uwagi na zawartość rtęci wykazuje właściwości „toksyczne” (H6) – w przypadku wdychania, spożycia lub wniknięcia przez skórę może powodować poważne, ostre lub chroniczne zagrożenia dla zdrowia, a nawet śmierć. Główne związki chemiczne wchodzące w skład odpadu to: dwutlenek krzemu, stop żelaza z węglem, polimery syntetyczne rtęć, argon. |
| 18 02 | Odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki weterynaryjnej |  |
| 18 02 02* | Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do | Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki składają się z mieszaniny: stali, tworzyw sztucznych (polipropylen, polietylen), kauczuku syntetycznego i naturalnego, polimetakrylanów, szkła. Odpad trudnozapalny, mogący mieć właściwości zakaźne. |

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Charakterystyka, właściwości fizyczne i chemiczne oraz miejsce powstawania odpadu |
| --- | --- | --- |
|  | przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt. |  |

#### Sposoby gospodarowania odpadami

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych będzie polegać na zmagazynowaniu odpowiedniej ilości tych odpadów, a następnie przekazaniu ich podmiotom posiadającym stosowny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Zmieszane odpady komunalne będą przetwarzane w obszarze regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.

Po wstępnym, selektywnym zmagazynowaniu odpowiedniej ilości odpadów powstających w instalacji, będą one przekazywane do przetwarzania, obejmującego procesy odzysku lub unieszkodliwiania, w tym przygotowanie poprzedzające odzysk lub unieszkodliwianie.

Zgodnie z zapisami art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2 012 r. o odpadach: odpady, których powstaniu nie udało się zapobiec, posiadacz odpadów w pierwszej kolejności jest obowiązany poddać odzyskowi. Odzysk polega w pierwszej kolejności na przygotowaniu odpadów przez ich posiadacza do ponownego użycia lub poddania recyklingowi, a jeżeli nie jest to możliwe z przyczyn technologicznych lub nie jest uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych – poddaniu innym procesom odzysku. Opady, których poddanie odzyskowi nie było możliwe, posiadacz odpadów jest obowiązany unieszkodliwić. Składowane powinny być wyłącznie te odpady, których unieszkodliwienie w inny sposób było niemożliwe. Unieszkodliwianiu poddaje się odpady, z których uprzednio wysegregowano odpady nadające się do odzysku.

Odpady, z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich postania.

Hierarchię sposobów postępowania z odpadami wyszczególniono poniżej:

- zapobieganie powstawaniu odpadów;

- przygotowywanie do ponownego użycia;

- recykling;

- inne procesy odzysku;

- unieszkodliwianie.

Odpady, które nie mogą być przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów postępowania z odpadami oraz najlepszej dostępnej techniki lub technologię, o której mowa z art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2 001 r. Prawo ochrony środowiska, do najbliżej położonych miejsc, w których mogą być przetworzone.

6.4.3 Sposoby zagospodarowania odpadów

Zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o odpadach działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów powinny być prowadzone tak, aby:

- zapobiegały powstawaniu odpadów lub ograniczały ich ilości i negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów,

- zapewniały zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeżeli nie udało się zapobiec ich powstawaniu,

- zapewniały zgodny z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało się poddać odzyskowi,

Wszystkie wytwarzane w instalacji odpady będą, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości, przekazywane do odzysku lub unieszkodliwiania w wyspecjalizowanych zakładach. W odniesieniu do wszystkich odpadów obowiązuje zasada poszukiwania odbiorców zapewniających odzysk odpadów, dopiero w razie braku takiej możliwości odpady są przekazywane do unieszkodliwiania.

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności (nie będące odpadem) będą magazynowane na terenie fermy w zamykanym konfiskatorze, ustawionym na szczelnej płycie betonowej. Czas magazynowania sztuk padłych nie będzie przekraczać 1 tygodnia.

Miejscem na składowanie odpadów będzie wydzielone pomieszczenie w budynku składowym, gdzie składowane będą m.in.: zużyte świetlówki, zużyte maty dezynfekcyjne, opakowania po zużytych preparatach chemicznych zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych. Odpady z opisywanej instalacji będą odbierane systematycznie. Część odpadów nie będzie przechowywana na terenie fermy – powstawać będą w wyniku działalności uprawnionych firm zewnętrznych (nie zostały one wyszczególnione w poniższej tabeli).

Miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów

| Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Miejsce i sposób magazynowania |
| --- | --- | --- |
| 02 01 | Odpady z rolnictwa, sadownictwa, upraw hydroponicznych, rybołówstwa, leśnictwa, łowiectwa oraz przetwórstwa żywności |  |
| 02 01 06 | Odchody zwierzęce | W przypadku nieodebrania przez uprawnionego odbiorcę odpad będzie przechowywany w budynku składowym znajdującym się na terenie fermy, pełniącym funkcję magazynu obornika i wyposażonym w zbiornik na odcieki. |
| 02 02 | Odpady z przygotowania i przetwórstwa produktów spożywczych pochodzenia zwierzęcego |  |
| 02 02 03 | Stłuczone jaja | Stłuczone jaja będą magazynowane selektywnie w pojemnikach plastikowych w obrębie klimatyzowanego pomieszczenia, w obrębie dwóch magazynów jaj – na każdy z kurników przypada jeden magazyn . |
| 07 04 | Odpady z produkcji, przygotowania, obrotu i stosowania organicznych środków ochrony roślin (z wyłączeniem 02 01 08 i 02 01 09), środków do konserwacji drewna (z wyłączeniem 03 02) i innych biocydów |  |
| 07 04 99 | Inne niewymienione odpady | Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanych pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego w wydzielonym pomieszczeniu w budynku składowym. |
| 15 01 | Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) |  |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | Odpady będą magazynowane selektywnie w oznakowanych pojemnikach lub workach z tworzywa sztucznego w wydzielonym pomieszczeniu w budynku składowym. |
| 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych |  |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe |  |
| 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne) | Odpady będą magazynowane selektywnie w workach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego, w wydzielonym pomieszczeniu w budynku składowym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. |
| 15 02 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania i ubrania ochronne |
| 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB) | Odpady będą magazynowane selektywnie w workach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego, w wydzielonym pomieszczeniu w budynku składowym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. |
| 15 02 03 | Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02 | Odpady będą magazynowane selektywnie w workach lub pojemnikach z tworzywa sztucznego, w wydzielonym pomieszczeniu w budynku składowym. |
| 16 02 | Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych |
| 16 02 13* | Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne, niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12 | Odpady będą magazynowane selektywnie w pudłach tekturowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego, w wydzielonym pomieszczeniu w budynku składowym, zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. |

6.4.4 Miejsce i sposób magazynowania wytwarzanych odpadów

Zwierzęta padłe i ubite z konieczności będą magazynowane w konfiskadorze, który będzie zlokalizowany na terenie Fermy. Zgodnie z zaleceniami BAT [„Chów…] czas magazynowania padliny powinien być jak najkrótszy i nie może przekraczać 1 tygodnia.

Miejscem na składowanie odpadów będzie wydzielone pomieszczenie w budynku garażowo – składowym, gdzie będą składowane zużyte świetlówki, zużyte maty dezynfekcyjne, opakowania po zużytych preparatach chemicznych zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych.

Świetlówki przechowywane będą w indywidualnych kartonowych (fabrycznych opakowaniach świetlówek) w pudłach tekturowych lub pojemnikach z tworzywa sztucznego.

Zużyte maty dezynfekcyjne oraz opakowania po preparatach chemicznych wraz z pozostałościami substancji niebezpiecznych będą przechowywane w workach plastikowych lub pojemnikach plastikowych (odrębne dla każdego typu odpadu).

Odpady z opisywanej instalacji będą odbierane systematycznie.

Część odpadów nie będzie przechowywana na terenie Fermy – powstawać będą w wyniku działalności uprawnionych firm zewnętrznych, tj. lekarza weterynarii oraz firmy zapewniającej serwis maszyn i urządzeń.

6.4.5 Transport odpadów

Transport odpadów odbywać się będzie zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia oraz zagrożenia, które mogą powodować odpady. Transport odpadów niebezpiecznych odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać transportującemu odpady wykonującemu usługę transportu odpadów miejsce przeznaczenia odpadów oraz posiadacz odpadów, do którego należy dostarczyć odpady.

6.4.6 Odbiorcy odpadów

Wnioskodawca zagwarantuje stały odbiór powstających w instalacji odpadów, zawierając umowy z firmami posiadającymi stosowne zezwolenia.

6.5 Gospodarka nawozami

Zintegrowane podejście w zakresie oddziaływania instalacji do intensywnego chowu drobiu nakazuje również rozważenie wpływu  wytworzonego w wyniku ruchu instalacji obornika, przy jego zastosowaniu jako nawóz naturalny.

Regulacje dotyczące sposobu wykorzystania obornika jako nawozu naturalnego zawiera Ustaw z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Ustawa o nawozach i nawożeniu w art. 18 pkt. 1 zobowiązuje podmiot prowadzący chów drobiu powyżej 40 000 stanowisk do:

- posiadania planu nawożenia opracowanego zgodnie z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniając stosowane odpady, środki wspomagające uprawę roślin i dodatki do wzbogacenia gleby w rozumieniu przepisów rozporządzenia WE nr 1774/2002, z wyłączeniem tych podmiotów które zbywają w całości nawozy naturalne,

- zaopiniowania planu nawożenia przez okręgową stację chemiczno – rolniczą,

- nabywca nawozu naturalnego opracowuje w terminie do 30 dni od zawarcia umowy plan nawożenia,

- podmiot wytwarzający nawóz naturalny oraz nabywca nawozu naturalnego przekazują do wójta (burmistrza lub prezydenta miasta oraz wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, właściwych ze względu na miejsce prowadzenia działalności, kopie planu nawożenia z opinią, w terminie 14 dni od otrzymania tej opinii,

- WIOŚ w drodze decyzji może wstrzymać prowadzenie chowu lub hodowli zwierząt, jeżeli nawozy naturalne są stosowane niezgodnie z pozytywnie zaopiniowanym planem nawożenia.

Zgodnie  z art.3 pkt. 3 i 4 ustawy o nawozach i nawożeniu nawozy naturalne mogą być zbywane do bezpośredniego rolniczego wykorzystania wyłącznie na postawie umowy zawartej w formie pisemnej, którą strony przechowują co najmniej przez 8 lat od dnia jej zawarcia.

Wprowadzenie powyższych zasad pozwoli na minimalizację i optymalizację wpływu nawożenia gruntów rolnych w zakresie oddziaływania na środowisko.

Prawidłowo opracowany plan nawożenia minimalizuje:

- występowanie odorów,

- emisje do powietrza amoniaku,

- zanieczyszczenie wód substancjami biogennymi, pogorszenie jakości wody pitnej, eutrofizację,

- erozję wodną i wietrzną gleb,

- emisje do powietrza gazów cieplarnianych,

- degradację gleby.

Sporządzenie planu nawozowego dzięki ścisłemu dostosowaniu nawożenia do potrzeb nawozowych roślin, zmniejsza prawdopodobieństwo zastosowania nadmiernych dawek nawozów, co pośrednio przyczynia się  do ograniczenia strat składników na drodze wymywania czy utleniania do atmosfery.

Zgodnie z art. 17 pkt. 3 ustawy o nawozach i nawożeniu zastosowana w okresie roku dawka nawozu naturalnego nie może zawierać więcej niż 170 kg azotu (N) w czystym składniku na 1 ha użytków rolnych.

Plan obejmuje prawidłowy rozdział nawozów pod poszczególne rośliny i pola w gospodarstwie rolniczym z uwzględnieniem ich dawek i terminów stosowania, a także stanu zakwaszenia i zasobności gleb w przyswajalne formy składników nawozowych. Musi on być dostosowany do lokalnych warunków glebo siedliskowych [„Podstawy i zasady opracowania planu nawozowego w gospodarstwie specjalizujących się w chowie zwierząt”, Jan Łabętowicz, SGGW w Warszawie].

Zakłada się, że 100% wytworzonego obornika, który powstanie w okresie rocznym wykorzystane zostanie do nawożenia pól w okresie wegetacyjnym, zgodnie z planem nawożenia, zatwierdzonym przez okręgową stację chemiczno-rolniczą. Inwestor zawrze stosowne umowy.

Zgodnie z art. 3 ust 1 pkt 33 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach przez zapobieganie powstawaniu odpadów rozumie się środki zastosowane w odniesieniu do produktu, materiału lub substancji, zanim staną się one odpadami, zmniejszające:

        - ilość odpadów, w tym również przez ponowne użycie lub wydłużenie okresu dalszego używania produktu,

        - negatywne oddziaływanie wytworzonych odpadów na środowisko i zdrowie ludzi,

        - zawartość substancji szkodliwych w produkcie i materiale.

Prowadzący instalację planuje stosowanie następujących sposobów ograniczających powstawanie odpadów:

        - monitorowanie procesów produkcyjnych przez prowadzenie rejestrów zużycia surowców i materiałów,

        - stosowanie (tam, gdzie to możliwe) opakowań zwrotnych, eliminujące powstawanie odpadów opakowaniowych,

        - prowadzenie   racjonalnej	gospodarki   materiałowej,	polegającej na eliminowaniu nadmiernego magazynowania surowców i materiałów,

        - selektywne	zbieranie	i	przekazywanie	wytwarzanych	odpadów	odbiorcom zapewniającym w pierwszej kolejności ich odzysk,

        - przekazywanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne do unieszkodliwienia odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarki odpadami.

6.6 Wpływ na środowisko gruntowo - wodne

Eksploatacja przedsięwzięcia nie będzie wpływać negatywnie na środowisko gruntowo – wodne.

Na Fermie zastosowano rozwiązanie techniczne i działania organizacyjne, które praktycznie minimalizują możliwość wystąpienia wpływu na środowisko gruntowe na terenie lokalizacji instalacji. Są to:

- szczelna obudowa zbiornika oleju napędowego awaryjnego agregatu

prądotwórczego,

- stosowanie substancji do dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich i deratyzacji

zgodnie z instrukcja oraz zaleceniami Państwowego Zakładu Higieny,

- systematyczne omiatanie i zbieranie kurzu z instalacji wentylacyjnej,

- prowadzenie gospodarki odpadami zgodnie z instrukcjami i wymaganiami

prawnymi,

- wyznaczone miejsca gromadzenia odpadów w szczelnych pojemnikach

zapobiegających ewentualnym zanieczyszczeniom,

- magazynowanie obornika w budynku składowym o szczelnych posadzkach,

wyposażonym w zbiornik na ew. odcieki ( poza sezonem wegetacyjnym lub w

wypadku nieodebrania przez odbiorców),

- prowadzenie gospodarki nawozowej zgodnie z planami nawożenia zatwierdzonymi

przez okręgową stację chemiczno-rolniczą,

- odprowadzanie ścieków bytowych do szczelnego zbiornika bezodpływowego, a

dalej przez tabor asenizacyjny do oczyszczalni ścieków,

- odprowadzenie ścieków z mycia kurników do szczelnych zbiorników

bezodpływowych, a dalej, przez tabor asenizacyjny, do oczyszczalni ścieków,

- utrzymywanie sieci i urządzeń w należytym stanie technicznym,

- notowanie poboru wody ze studni głębinowej w książce poboru wody,

- nieprzekraczanie godzinowej wydajności ujęcia,

- spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24

lipca 2006 r. w sprawie warunków jakie należy spełniać przy wprowadzaniu ścieków

do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla

środowiska wodnego dla ścieków ze stacji uzdatniania wody, wprowadzonych do

ziemi.

Postępowanie zgodnie z planem nawożenia, zminimalizuje oddziaływania na środowisko gruntowe poza terenem instalacji na gruntach, na których jest możliwość stosowania nawożenia obornikiem.

W związku z powyższym, działalność Fermy Drobiu nie będzie wywierać negatywnego wpływu na faunę i florę otaczającego terenu.

6.7 Wpływ na obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz o ochronie zabytków i opiece nad zbytkami

Projektowana ferma znajduje się w obrębie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. We wspomnianym obszarze wprowadzono zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu art. 51 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony środowiska. Zakaz nie dotyczy przedsięwzięć służących obsłudze ruchu komunikacyjnego, turystyce oraz przedsięwzięć bezpośrednio związanych z rolnictwem i przemysłem spożywczym.

Lokalizacja przedmiotowego przedsięwzięcia bezpośrednio związanego z rolnictwem jest zgodna z rozporządzeniem Wojewody Mazowieckiego nr 24 dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

#### Obszary Natura 2000

PLB140008 - Dolina Wkry i Mławki

Znajduje się w odległości ok. 10 km na północny-zachód od granicy fermy. Na obszarze tym występują następujące siedliska wymienione w załączniku I: łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe), oraz grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio- Carpinetum). W sąsiedztwie projektowanej fermy drobiu w miejscowości Marysinek nie znajdują się rezerwaty, parki krajobrazowe, ani parki narodowe.

Na terenie Fermy i w jej najbliższym otoczeniu nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody oraz nie występują zabytki kultury materialnej i obiekty archeologiczne objęte ochroną konserwatorska przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

6.8 Poważne awarie przemysłowe

Do ogrzewania budynków inwentarskich oraz budynku socjalno – biurowego będzie gaz płynny o gęstości ok. 500 kg/m3, magazynowany w 10 zbiornikach o pojemności 6,4 m3 każdy.

Pojemność użytkowa zbiorników nie przekracza 85% ich pojemności nominalnej.

Maksymalna ilość składowanego na Fermie gazu wynosić będzie ok. 28 Mg.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2002 r. w sprawie

rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej łączna ilość gazu płynnego, który znajdować się będzie na terenie Fermy Drobiu w Chodubce powoduje zaliczenie jej do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku.

W związku z tym Ferma Drobiu w miejscowości Marysinek podlega obowiązkowi opracowania programu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym dla zakładu o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku w rozumieniu art.248 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska. Zgodnie art. 250 wspomnianej wyżej ustawy prowadzący zakład o zwiększonym ryzyku lub o dużym ryzyku jest obowiązany do zgłoszenia zakładu właściwemu organowi Państwowej Straży Pożarnej. Zgodnie z art. 251 POŚ prowadzący instalacje sporządzi program zapobiegania poważnym awariom przemysłowym, w którym przedstawiony będzie system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska.

6.9 Oddziaływanie transgraniczne

Ze względu na lokalizację przedsięwzięcia w centralnej części Polski nie stwierdzono możliwości wystąpienia oddziaływań trans granicznych.

6.10 Propozycje monitoringu oddziaływania

6.10.1.monitoring emisji do powietrza

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014 r. w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody analizowana instalacja nie podlega obowiązkowi wykonywania pomiarów emisji zarówno ciągłych jak i okresowych.

Jednakże zgodnie z art. 147 pkt. 4 ustawy POŚ proponuje się aby monitoring emisji amoniaku (substancji decydującej o uciążliwości Fermy Drobiu) wprowadzanych do powietrza będzie polegał na:

- wykonaniu corocznego bilansu obsady drobiu w poszczególnych kurnikach i łącznie w całej instalacji,

- oszacowaniu rocznej emisji amoniaku poszczególnych kurników oraz instalacji.

Uzasadnienie dlaczego nie zaproponowano wykonania pomiarów emisji amoniaku bezpośrednio w emitorach podano poniżej.

Zgodnie z Polską Normą PN-Z-04030-7 (Pomiar stężenia i strumienia masy pyłów w gazach odlotowych metodą grawimetryczną) w pomiarach dokładnych lub technicznych przekrój pomiarowy powinien być usytuowany na prostym, wolnym od zaburzeń przepływu, odcinku kanały o stałej średnicy hydraulicznej i jeżeli jest to możliwe na odcinku pionowym o długości 1≥ 5 DH przed przekrojem pomiarowym i o długości 1 ≥ 2 DH za przekrojem pomiarowym.

Jeżeli spełnienie tych wymagań jest niemożliwe, należy wybrać przekrój pomiarowy w miejscu, gdzie prędkości przepływu gazu są największe, powiększając jednocześnie tak liczbę punktów pomiarowych, w których mierzy się prędkość gazu, aby uzyskać możliwie dokładne profile przepływu wzdłuż osi pomiarowych.

Wówczas minimalne długości prostych odcinków kanału przepływowego, dla pomiarów dokładnych oraz technicznych należy przyjmować następująco:

| Rodzaj zaburzenia przepływu przed przekrojem pomiarowym | Najmniejsza długość odcinków Prostych kanału |  |
| --- | --- | --- |
|  | przed przekrojem pomiarowym | za przekrojem pomiarowym |
| Łuki, rozgałęzienia kanału i inne | 1 DH | 0,5 DH |
| Częściowo przymknięte przepustnice lub żaluzje | 3 DH |  |
| Wylot wentylatora ośrodkowego promieniowego | 2 DH |  |

Zainstalowanie króćców pomiarowych na emitorach zgodnie z Polską Normą          PN-Z-04030-7 na osłonach wentylatorów dachowych z kurników jest niemożliwe, ponieważ nie jest możliwe spełnienie wymagań dotyczących minimalnych długości prostych odcinków kanału podanych w ww. tabeli.

6.10.2 Monitoring hałasu

Wykonywanie pomiarów poziomu hałasu emitowanego do środowiska na granicy terenów chronionych raz na 2 lata oraz po istotnych modernizacjach źródeł hałasu.

6.10.3 Monitoring wytwarzanych, poddanych odzyskowi, unieszkodliwianych odpadów

Ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów wytwarzanych w instalacji prowadzona będzie zgodnie z aktualnie obowiązującym katalogiem odpadów i listą odpadów niebezpiecznych, określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Ewidencja prowadzona będzie na zasadach określonych w art. 66 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach z zastosowaniem następujących dokumentów ewidencji odpadów:

- karty ewidencji odpadu prowadzonej oddzielnie dla każdego odpadu,

- karty przekazania odpadu,

Karty ewidencji i karty przekazania odpadu będą prowadzone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.

Ewidencja obejmuje odpady nie będące odpadami komunalnymi, wytworzone w wyniku działalności instalacji i zbierane na jej terenie.

Dodatkowo, na podstawie wymogów rozporządzenia 1774/2002 (Aneks II, rozdział III), wysyłający zwierzęta padłe i ubite z konieczności (martwe ptaki) winien zaopatrzyć każdą partię w tzw. dokument handlowy.

Dokument handlowy musi zawierać następujące dane:

- data odbioru zwłok zwierzęcych,

- opis ptaków padłych, gatunki zwierząt w odniesieniu do surowca kategorii 3, przeznaczonego do wykorzystania jako składnik paszowy,

- ilość zwłok zwierzęcych,

- miejsce pochodzenia zwłok zwierzęcych,

- nazwa i adres przewoźnika,

- nazwa i adres odbiorcy, a także w przypadku gdy ma to zastosowanie jego numer identyfikacyjny.

Dokument handlowy musi być wystawiony co najmniej w trzech egzemplarzach ( jeden oryginał i dwie kopie). Oryginał musi towarzyszyć przesyłce do ostatecznego miejsca przeznaczenia. Przechowuje go odbiorca. Wytwórca zwłok zwierzęcych ma obowiązek przechowywać kopie dokumentu handlowego przez dwa lata (Aneks II, rozdział V).

Ewidencja wymagana na podstawie przepisów normujących gospodarkę odpadami nie obejmuje rejestrowania ilości wytwarzanego obornika, przeznaczonego do nawożenia pól (jako nie objętego przepisami o odpadach).

Ewidencja odpadów jest podstawą sporządzenia rocznego zbiorczego zestawienia danych o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi (art.37 ust.1 ustawy o odpadach), które każdy wytwarzający odpady jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Monitoring gospodarki odpadami w instalacji chowu stada rodzicielskiego o obsadzie łącznej 52 500 000 szt./cykl będzie polegał na:

- rejestrowaniu w układzie miesięcznym ilości odpadów wytworzonych i sposobu gospodarowania nimi ( na karcie ewidencji odpadu prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu, z wyjątkiem obornika i zwierząt padłych i ubitych z konieczności),

- rejestrowanie każdej partii odpadów przekazanych innemu posiadaczowi (na karcie przekazania odpadu, odrębnie dla każdego zdarzenia),

- wysyłając zwłoki zwierzęce (martwe ptaki) zaopatrzyć każdą partię w tzw. dokument handlowy,

- sporządzaniu rocznego zbiorczego zestawienia danych o ilości i rodzaju wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi (art.37 ust. 1 ustawy o odpadach), które każdy wytwarzający odpady jest obowiązany przekazać marszałkowi województwa do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

oraz:

- założeniu odrębnej ewidencji obornika, obejmującej w szczególności rejestrację ilości obornika usuwanego z Fermy z przeznaczeniem do nawożenia pól i wskazanie nawożonego areału (lokalizacja i powierzchnia).

6.10.4 Monitoring ilości i jakości pobieranej wody

Woda na potrzeby pracy instalacji oraz na cele socjalno – biurowe pobierana będzie z własnego ujęcia wód podziemnych (studni) oraz, opcjonalnie lub w wypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej z wodociągu gminnego.

Monitoring ilości i jakości pobieranej wody będzie polegać na:

- prowadzeniu odczytów stanu wodomierza do poboru ilości wody pobieranej ze studni,

- prowadzenie odczytów zużycia wody z tablic sterowniczych w każdym kurniku ( comiesięczne odczyty stanu wodomierza),

- prowadzenie na bieżąco książki eksploatacji studni,

- prowadzenie monitoringu jakości pobieranej wody zgodnie z zakresem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

6.10.5 Monitoring ścieków

Przewiduje się prowadzenie monitoringu jakości ścieków ze stacji uzdatniania wody (zawiesina ogólna, żelazo), które będą wprowadzane do ziemi.

- PORÓWNANIE PROPONOWANEJ TECHNIKI Z NAJLEPSZYMI DOSTĘPNYMI TECHNIKAMI

Wymagania Najlepszej Dostępnej techniki zostały określone na podstawie dokumentu referencyjnego w sprawie najlepszych dostępnych technik w hodowli inwentarza: „Reference Dosument on Best Available Techniquest for Intensive Rearing of Poulry and Pigs”

Wytycznych do przygotowania pozwolenia zintegrowanego dla intensywnej hodowli inwentarza: „ Application for a permit for an instalation with more than ; 40,000 places for poulry…” a także polskich przepisów prawa transponujacych wymagania BREF m.in. w zakresie minimalnych warunków utrzymania poszczególnych gatunków zwierząt gospodarskich i sposobów wykorzystania pomiotu i obornika do nawożenia.

BAT  ( z ang. The Best Available Technique) oznacza najlepszą dostępna technikę nie generującą nadmiernych kosztów. Dana technika powinna być najlepsza pod względem zapobiegania zanieczyszczeniom oraz dostępna, co oznacza, że przedsiębiorstwo badanej branży powinno być w stanie ją zastosować. Pojęcie technika jest tu rozumiane jako technologia i jej wykorzystanie, włączając w to szkolenia, serwis, itp.. Termin ten zakłada osiągniecie równowagi pomiędzy korzyściami środowiskowymi a wydatkami finansowymi.

  - Dobra Praktyka rolnicza w intensywnym chowie drobiu

A). Lokalizacja fermy i aspekty przestrzenne, na które składają się:

- odpowiednia lokalizacja Fermy minimalizuje lub eliminuje niepotrzebny transport i dodatkowe czynności,

- odpowiednia odległość od miejsc wrażliwych, jak np. zabudowa mieszkaniowa, cieki wodne,

- rozważanie potencjalnej rozbudowy Farmy w przyszłości,

- spełnienie wymagań miejscowych warunków zabudowy i planu zagospodarowania przestrzennego,

- rozważenie aspektów topograficznych.

Spełnienie zaleceń na Fermie:

Przeanalizowano wszystkie powyższe elementy. Transport związany z funkcjonowaniem instalacji ( przede wszystkim dowóz paszy do silosów przy kurnikach i odbiór obornika) będzie zoptymalizowany. Układ dróg transportowych minimalizuje zbędne czynności.

Teren lokalizacji jest prawie płaski i sprzyjający działalności Fermy.

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Strzegowie z dnia 9 lutego 2016 r. działka nr. 942 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W bezpośrednim sąsiedztwie Fermy Drobiu miejscowości Marysinek zlokalizowane są:

Drobiu w miejscowości Marysinek zlokalizowane są:

    - od zachodu I południowego zachodu: znajduje się las,

    - od północy: tereny rolne,

    - od wschodu: tereny rolne,

    - od południa: tereny rolne.

Tren Fermy Drobiu będzie ogrodzony i oświetlony. Wjazdy zostaną zabezpieczone zamkniętymi bramami. Dojazdy i dojścia do budynków zostaną utwardzone.

N ajb liż sz a z ab u dowa z agro d owa z lokaliz owana jest :

    - w kierunku północno-wschodnim w odległości ok. 0,5 km w miejscowości Marysinek, dz. o nr ewid. 959.

    - w kierunku południowo – wschodnim w odległości ok.0,5 km w miejscowości Marysinek, dz. o nr ewid. 562/1

    - w kierunku wschodnim w odległości 1 km w miejscowości Marysinek dz. o nr ewid. 993.

Na terenie Fermy i jej najbliższym otoczeniu nie występują tereny objęte ochroną konserwatorską przez Wojewódzkiego Konserwator Przyrody.

B). Właściwe zaplanowanie czynności na Fermie

Redukcja emisji i zachowanie ciągłości pracy na Fermie poprzez zaplanowanie i sprawne wykonywanie czynności takich jak: dostawy drobiu, paszy, paliwa i innych surowców na fermę, wywóz jaj, odpadów i innych materiałów, proces produkcyjny oraz wywóz zwierząt po cyklu produkcyjnym, właściwe nawożenie obornikiem, według wytycznych Dyrektywy Azotanowej i posiadanie planu nawożenia.

Spełnianie zaleceń na Fermie

Transport związany z dowozem paszy i odbiorem obornika będzie zoptymalizowany, a układ dróg minimalizuje zbędne czynności. Pasze z mieszalni dostarczane będą paszo wozami i pneumatycznie przeładowywane do silosów. Proces produkcyjny i czynności związane z przywozem i wywozem brojlerów po cyklu produkcyjnym będą odpowiednio zaplanowane i sprawnie przeprowadzane.

Czynności związane z nawożeniem obornikiem gruntów ornych będą wykonywane zgodnie z planami nawożenia.

  - BAT w zakresie technik zarządzania

    - Przeglądy i konserwacja urządzeń

Aby zapewnić właściwą pracę urządzeń, a przez to zmniejszyć emisję oraz ryzyko wystąpienia awarii i zanieczyszczenia środowiska, zaleca się aby:

- utrzymywać wszystkie urządzenia i pomieszczenia a także silosy na pasze, strefy wypróżniania i legowisk w czystości i suchości,

- upewnić się, iż wszystkie urządzenia są w dobrym stanie technicznym, opracować plan remontowy, udostępnić instrukcje obsługi i podręczniki personelowi oraz przeprowadzić odpowiednie szkolenia z tego zakresu.

- prowadzić rejestr przeglądów i konserwacji obiektów i urządzeń,

- okresowo, co najmniej raz w roku, przeprowadzić dokładna inspekcję wszystkich urządzeń i obiektów,

- urządzenia mechaniczne i elektroniczne, jak np. wentylatory, czujniki temperatury, pompy gnojowicy poddawać regularnym przeglądom i konserwacji,

- zbiorniki nieczystości sprawdzać regularnie w celu wykrycia oznak korozji, wycieków lub usterek i opróżniać najlepiej raz w roku aby sprawdzić stan ścian wewnętrznych,

- regularnie czyścić i poddawać konserwacji rozrzutniki nawozu organicznego,

- w ramach okresowych przeglądów uwzględnić także ocenę wizualna obiektów,

- przechowywać na terenie zakładu części zamienne konieczne do szybkiego usunięcia usterek,

- bardziej skomplikowane lub specjalistyczne prace powinny być prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów natomiast rutynowe przeglądy mogą być przeprowadzone przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Spełnienie zaleceń na Fermie

Na bieżąco sprawdzany będzie stan techniczny urządzeń, przeprowadzane będą regularne przeglądy i konserwacja agregatu prądotwórczego, wentylatorów, silosów na paszę, bezodpływowych zbiorników na ścieki z mycia kurników, urządzeń sterowniczych w budynkach kurników.

Po każdym cyklu chowu pomieszczenia będą czyszczone, dezynfekowane oraz suszone. Dezynfekcja kurników odbywać się będzie ściśle wg obowiązującej instrukcji dezynfekcji pomieszczeń inwentarskich. Silosy paszowe będą regularnie opróżniane i poddawane konserwacji.

Prowadzona będzie kontrola stanu obiektów pomiędzy zasiedleniami.

Pracownicy Fermy zapoznają się z obsługą urządzeń. Dostępne będą także instrukcje obsługi, przeglądu i konserwacji poszczególnych urządzeń.

7.2.2 Szkolenie personelu

Zaleca się aby:

- personel był zaznajomiony z charakterystyką produkcji oraz wyszkolony w zakresie czynności, które wykonuje. W przypadku zastosowania nowych urządzeń, należy przeprowadzić dodatkowe szkolenie.

- personel był przeszkolony w zakresie zapobiegania zrzutom/ emisjom awaryjnym i postępowania w przypadku takich awarii, w zakresie planu działania na wypadek awarii,

- pracownicy zostali zapoznani z potencjalnym oddziaływaniem zakładu na środowisko w warunkach normalnego funkcjonowania i ewentualnej awarii, w tym pożaru ( należy prowadzić rejestr szkoleń).

Spełnienie zaleceń na Fermie

Zgodnie z art. 40 ustawy Prawo Ochrony Środowiska a w szczególności ust.1 pkt.3 tj. „zapoznanie pracowników, których zakres czynności wiąże się z kwestiami ochrony środowiska, z wymaganiami w tym zakresie”, pracownicy zostana przeszkoleni w zakresie czynności które są wykonywane na Fermie oraz zostaną zapoznani z aspektami oddziaływania Fermy na środowisko.

Personel zostanie zapoznany z obowiązującymi na Fermie instrukcjami i zostanie przeszkolony w zakresie postępowania w przypadku awarii.

  - BAT w zakresie wykorzystania surowców i wody

7.3.1  Wybór i zużycie surowców

Należy prowadzić ewidencję zawierającą ilość oraz charakterystykę ekologiczną użytych surowców, w tym środków dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych, pestycydów, leków weterynaryjnych, paliw i olejów.

Spełnienie zaleceń na Fermie Drobiu:

Na terenie Fermy nie będą przechowywane leki weterynaryjne. Stałą opiekę weterynaryjną zapewni lekarz weterynarii na podstawie stosownej umowy.

Deratyzacja będzie prowadzona we własnym zakresie. Ilość zużywanych preparatów będzie ewidencjonowana. W przypadku prowadzenia, przed zasiedleniem dezynfekcji pomieszczeń przez pracowników gospodarstwa zaprowadzona będzie ewidencja środków używanych w procesie. Ferma prowadzić będzie ewidencję ilości zużywanego gazu, wody i paszy.

7.3.2 Dobór i stosowanie pasz

BAT to stosowanie pasz z odpowiednią zawartością składników odżywczych w celu ich optymalnego przyswojenia i minimalnego wydalania a w związku z tym redukcji emisji azotu i fosforu do środowiska.

Dopuszcza się stosowanie następujących technik żywieniowych:

- żywienie etapowe, mające na celu optymalizację stopnia konwersji pokarmu. Stosowanie trzech etapów żywienia z lekko ograniczonym reżimem żywienia w fazie 1. Większą ilością paszy z większą ilością energii w etapie 2 i zmniejszeniem ilości białka i aminokwasów w etapie 3 ale z taka samą wartością energetyczna pokarmu.

- dieta niskobiałkowa równoważona aminokwasami,

- dieta niskofosforowa z dodatkiem fitazy i/lub wysokosprawnych nieorganicznych fosforanów,

- inne dodatki paszowe:

- enzymy,

- stymulatory wzrostu,

- mikroorganizmy.

Spełnienie zleceń na Fermie

Wymagania dotyczące sposobów żywienia zostały określone w Ustawie z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt oraz w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie limitów tolerancji zawartości składników pokarmowych i dodatków paszowych.

Na Fermie spełnione będą powyższe wymagania. Szczegółowy opis technik żywieniowych znajduje się w rozdziale 3.2.3.2 niniejszego raportu.

Zastosowany zostanie zgodny z wymaganiami BAT system żywienia etapowego, charakteryzujący się malejącymi dawkami białek i fosforu.

Skład planowanych dostosowania pasz odpowiada bilansom określonym w dokumencie referencyjnym BREF oraz spełnia wymagania dotyczące sposobów żywienia, które zostały określone w polskich przepisach Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zużycie pasz kształtować się będzie na poziomie:

Kury: 52 kg/ptak/cykl

Koguty: 45,7 kg/ptak/cykl

Roczna zużycie paszy kształtować się będzie na poziomie 2697 Mg.

7.3.3 Optymalizacja zużycia wody

Optymalizacja zużycia wody może być rozważana jako część dobrej praktyki rolniczej i może Stanowic następujące czynności:

- mycie pomieszczeń wysokociśnieniowymi urządzeniami po zakończeniu okresu produkcyjnego, ciepłą wodą,

- regularne kalibrowanie instalacji wody pitnej,

- prowadzenie rejestru zużywanej wody,

- wykrywanie i naprawianie przecieków,

- przechwytywanie wody deszczowej i stosowanie jej do mycia pomieszczeń.

Stosuje się następujące systemy pojące:

- wydajne poidełka kroplowe,

- koryta wodne

- poidła.

Nie praktykuje się zmniejszania ilości wody spożywanej przez zwierzęta.

Poniżej przedstawiono uśrednione wielkości konsumpcji wody w chowie stada rodzicielskiego.

| Gatunek drobiu | Roczne zużycie wody (dm3/miejsce ptaka/rok) |
| --- | --- |
| Stado rodzicielskie | 94,5 |

Zużycie wody podczas mycia kurników, w których prowadzi się chów ściółkowy wygląda następująco:

| Gatunek drobiu | Zużycie wody w m3/m2 powierzchni mytej | Zużycie wody w m3/m2 na rok |
| --- | --- | --- |
| Stado rodzicielskie | 0,002 – 0,020 | 0,032 – 0,320 |

Według wytycznych należy dodatkowo wziąć pod uwagę następujące działania:

- inwentaryzacja planu całej sieci wodociągowej w obrębie instalacji,

- zainstalowanie kranów odcinających i zaworów spustowych w sieci wodociągowej gospodarstwa,

- zainstalowanie wodomierzy, które mogą pomóc zlokalizować wycieki i nadmierne zużycie wody,

- odczytywanie i rejestrowanie wskazań wodomierzy co najmniej raz w miesiącu w celu monitorowania zużycia wody i wykrycia wycieków.

Spełnienie zaleceń na Fermie

Woda do pojenia ptaków oraz do mycia kurników pobierana będzie z własnego ujęcia oraz opcjonalnie, z wodociągu gminnego na podstawie zawartej umowy. Na Fermie prowadzone będą przeglądy i konserwacja instalacji wodnej oraz jej kalibracja. Ilość zużywanej wody będzie monitorowana poprzez prowadzenie odczytów stanu wodomierza do poboru ilości wody pobieranej ze studni oraz prowadzenie odczytów zużycia wody z tablic sterowniczych w każdym kurniku (comiesięczne odczyty stanu wodomierza). Dodatkowo będzie prowadzona na bieżąco książki eksploatacji studni.

Na Fermie prowadzona będzie optymalizacja zużycia wody (miedzy innymi poprzez zastosowanie poidełek smoczkowo – miseczkowych, które praktycznie eliminują straty związane z rozlewaniem wody przez ptaki; czy mycie kurników urządzeniami  wysokociśnieniowymi typu Karcher, elektronicznego sterowanie dopływu wody).

Rzeczywiste zapotrzebowanie na wodę do pojenia (dane wynikające z praktyki hodowlanej Wnioskodawcy) wynosi ok. 90 dm3/ptak/cykl. Jest ono również zgodne z BAT, według którego przeciętne zużycie wody waha się w granicach 85 – 95 dm3/stanowisko/rok.

Czyszczenie kurników po zakończeniu cyklu chowu odbywać się będzie z użyciem ciepłej wody i z zastosowaniem wysokociśnieniowych myjek typu Karcher.

Prowadzone będą regularne przeglądy instalacji z wodą pitną w celu wykrycia i szybkiego naprawienia ewentualnych przecieków.

7.3.4 ograniczenie ilości odpadów i postępowanie z padliną

Odpady dzieli się na ciekłe i stałe

Pozostałości ciekłe

- należy rozważyć możliwość ponownego użycia wody deszczowej,

- ścieki bytowe mogą być albo odprowadzane przez lokalny system kanalizacyjny

albo zbierane i wywożone,

- można znacząco zredukować ilość powstających ścieków porządkowych, poprzez zastosowanie urządzeń ciśnieniowych.

Pozostałości stałe:

Należy zastosować następującą hierarchię przy postępowaniu z odpadami:

- redukcja,

- ponowne użycie,

- odzysk,

- usunięcie.

Odpady opakowaniowe w mirę możliwości powinny być odzyskiwane i poddane recyklingowi. Odpady opakowaniowe, zanieczyszczone beczki, zużyty sprzęt i ubrania ochronne, które nie są ponownie wykorzystywane lub poddane recyklingowi, powinny zostać przekazane do odpowiedniego zakładu utylizacyjnego.

Padlina

Padlina  powinna być magazynowana w zamkniętych pojemnikach i przetransportowana do zakładów unieszkodliwiających odpady pochodzenia zwierzęcego w szczelnych zbiornikach, możliwie najszybciej lub przynajmniej raz na tydzień.

Spełnienie zaleceń na fermie

Ścieki bytowe i porządkowe kierowane będą

Do zbiorników bezodpływowych i wywożone do oczyszczalni ścieków.

Gospodarka odpadami została opisana w punkcie 6.4 i jest zgodna z najlepszą technika (BAT) w tym zakresie.

Na Fermie prowadzona będzie segregacja odpadów oraz ich selektywne magazynowanie, zgodnie z wymaganiami BAT. Odpady będą przekazywane do odzysku i unieszkodliwienia zewnętrznym firmom posiadającym uprawnienia w zakresie zbiórki, transportu, odzysku lub unieszkodliwienia odpadów.

Prowadzący instalacje prowadzić będzie ewidencje odpadów.

Czynności związane z nawożeniem obornikiem gruntów ornych będą wykonywane zgodnie z planami nawożenia.

Sposób postępowania z padliną spełnia wymagania BAT i został on opisany w punkcie 6.4.

  - Techniki zapobiegania i kontroli zanieczyszczeń

7.4.1 techniki redukcji emisji z magazynowania

- Redukcja emisji ze zbiorników

Do przechowywania i zabezpieczenia materiałów i surowców stosowanych na fermach hodowlanych zastosowanie mają wszelkiego rodzaju magazyny, wiaty, place, silosy czy zbiorniki. Ważne jest, aby do każdego z surowców ( pasze, paliwa, itp.), dobrany został odpowiedni sposób czy technika jego przechowywania, która prowadzi do ograniczenia strat, obniżenia jakości materiałów i surowców oraz ograniczenia ich niekorzystnego wpływu na środowisko.

- Dostawa i przechowywanie pasz

Materiały pyliste należy przechowywać w przykrywanych pojemnikach lub specjalnych silosach. Transport paszy do i z miejsc magazynowania należy organizować tak, aby przeciwdziałać emisji pyłów do powietrza lub ograniczyć do minimum.

Aby zapobiec emisji pyłu ze zbiorników na paszę, należy przeprowadzać regularne przeglądy i konserwacje silosów i urządzeń transportujących. Co kilka miesięcy należy opróżnić silos w celu jego przeglądu i uniemożliwienia rozwoju organizmów biologicznych i odoru.

- Magazynowanie obornika

Obornik należy przechowywać na stałym, nieprzepuszczalnym podłożu. Wyposażenie magazynu obornika w drenaż i połączenie go ze szczelnym zbiornikiem pozwala na gromadzenie odcieków. Lokalizacja magazynu powinna uwzględnić kierunek przeważającego wiatru oraz obiekty wrażliwe w sąsiedztwie Fermy. Należy wykorzystać istniejące bariery naturalne ( drzewa, różnice wysokości, itp.) aby zmniejszyć uciążliwości zapachowe. Stosuje się okrycia zbiorników na obornik w postaci torfu, trocin, wiórów drzewnych, lub szczelne  odporne na działanie promieni UV plastikowe przykrycia.

- Magazynowanie oleju opałowego, innych olejów lub chemikaliów

Rolnicze paliwo olejowe w ilościach mniejszych od 1 500 litrów, inne oleje i chemikalia należy przechowywać w magazynie lub na nieprzepuszczalnym podłożu z obwałowaniem zdolnym do zatrzymania wycieków i rozlanych substancji.

Spełnienie zaleceń na Fermie

Każdy kurnik posiada silosy na paszę, zabezpieczone przed pyleniem w trakcie rozkładu – zminimalizowana emisja pyłu do powietrza.

Silosy na paszę są regularnie poddawane konserwacji. Szczegóły dotyczące dostawy i przechowywania paszy znajdują się w punkcie 3.2.3.2.

Obornik będzie magazynowany na terenie Fermy w budynku składowym pełniącym funkcję płyty obornikowej w sezonie pozawegetacyjnym oraz w przypadku niemożliwości zagospodarowania go w okresie wegetacyjnym. Budynek będzie posiadał szczelne posadzki oraz zbiornik przeznaczony na ewentualne odcieki.

Na terenie Fermy będzie znajdował się jeden zbiornik do magazynowania oleju napędowego do agregatu prądotwórczego.

7.4.2 Techniki redukcji emisji z pomieszczeń chowu

Kury utrzymuje się w pomieszczeniach z podłogą całkowicie pokrytą ściółka. Zarówno dbałość o dobrostan zwierząt jak i minimalizację emisji amoniaku wymaga podjęcia działań minimalizujących emisję amoniaku. W celu redukcji jego uwalniania do powietrza należy zapobiegać zamakaniu ściółki.

Stopień wilgotności ściółki zależy od:

- systemu pojenia,

- długości cyklu chowu,

- zgęszczenia obsady,

- stosowanej izolacji podłoża.

Spełnienie zaleceń na fermie:

Na Fermie zostaną podjęte następujące działania oraz rozwiązania techniczne redukujące emisję amoniaku:

- zastosowanie, zgodne z wymaganiami BAT system żywienia etapowego, charakteryzujący się malejącymi dawkami białek i fosforu,

- dobór i lokalizacja wylotów wentylacji tak, aby zapewnić odpowiednia dyspersję emitowanych substancji,

- elektroniczne oprogramowania umożliwiające automatyczne sterowanie temperaturą w kurnikach,

- sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głównie zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury),

- wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyklu chowu,

- mycie i dezynfekcja pomieszczeń inwentarskich wraz z wyposażeniem, po zakończeniu każdego cyklu,

- zastosowania poidełek miseczkowo – smoczkowych, ograniczających rozlewanie wody przez ptaku,

- szczelne posadzki w hali chowu,

- dobór obsady budynków inwentarskich tak, aby zapewniony został dobrostan zwierząt oraz nie wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych emisji substancji do powietrza.

7.4.3 Kontrolowanie rozprowadzania obornika i plan nawożenia

7.4.3.1 Ogólne zasady nawożenia

Przed nawożeniem należy:

- rozważyć stan gleby przeznaczonej do nawożenia, typ gleby, nachylenie terenu, warunki klimatyczne, opady deszczu i nawadnianie, sposób użytkowania danej ziemi i stosowane praktyki rolnicze (uwzględniając płodozmian),

- ocenić ryzyko spływu z pola zanieczyszczeń do cieków wodnych i zadecydować czy można nawozić,

- unikać warunków meteorologicznych przy których gleba może być uszkodzone,

- uzgodnić bezpieczne odległości od cieków wodnych, uskoków terenu, posiadłości sąsiadów, itp.,

- określić właściwą dawkę nawozu,

- sprawdzić czy maszyny pracują właściwie i czy aplikują właściwą dawkę nawozu,

- sprawdzić czy jest odpowiedni dostęp do zbiorników z nawozem i czy sprzęt do przeładunku funkcjonuje odpowiednio,

- ocenić nawożone tereny w regularnych odstępach w celu wykrycia jakichkolwiek oznak spływu powierzchniowego zanieczyszczeń,

- upewnić się, że personel wie jak postępować w przypadku awarii.

BAT to także:

- regulowanie składu pomiotu poprzez skład diety,

- bilansowanie nawozu z dostępną ziemia i zapotrzebowaniem roślin na składniki pokarmowe,

- stosowanie technik nawożenia zgodnych z Najlepszą Dostępną Techniką,

- w celu ograniczenia odoru należy: nawozić w ciągu dnia, unikać świat i weekendów, zwracać uwagę na kierunek wiatru podczas zawożenia ( korzystny-przeciwny do zabudowy mieszkaniowej).

Warunki ochrony wód przed zanieczyszczeniem z nawożenia określa Dyrektywa Azotanowa. Najlepsza dostępna technika jest redukcja zanieczyszczenia wody poprzez stosowanie następujących zasad:

- nie nawożenie gdy ziemia jest: nasycona wodą, zlana, zamarznięta, pokryta śniegiem,

- nie nawożenie stromych zboczy, ani też w pobliżu cieków wodnych,

- nawożenie jak najbliżej okresu wegetacyjnego roślin,

- przeoranie w ciągu 12h od nawożenia. Niektóre kraje członkowskie przyjmują okres 24 h jako najlepszą dostępną  technikę.

Spełnienie zaleceń na Fermie:

Kwestie nawożenia pomiotem reguluje w Polskim prawie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy działa n mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych oraz ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu.

Czynności związane z nawożeniem obornikiem gruntów ornych będą wykonywane zgodnie z planami nawożenia zatwierdzonymi przez okręgową stacje chemiczno – rolniczą.

7.4.4 Redukcja odoru

Redukcja odoru może być osiągnięta poprzez:

- zastosowanie diety niskobiałkowej,

- utrzymywanie kurników w czystości,

- przechowywanie obornika pod przykryciem, unikanie przepływu strumienia powietrza nad pomiotem,

- powietrze z kurników powinno być wyrzucane przez dostatecznie wysokie pionowe wyrzutnie ponad kalenicą.

Należy przestrzegać zasad określonych prze Dyrektywę Azotanową odnośnie nawożenia.

Spełnienie zaleceń na Fermie:

Minimalizowanie oddziaływania odorowego na Fermie prowadzone jest poprzez:

- zastosowanie, zgodnie z wymaganiami BAT system żywienia etapowego, charakteryzujący się malejącymi dawkami białek i fosforu,

- elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterowanie temperaturą w kurnikach,

- sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głównie zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury),

- mycie i dezynfekcja pomieszczeń  inwentarskich wraz z wyposażeniem, po zakończeniu każdego cyklu chowu,

- zastosowania poidełek miseczkowo – smoczkowych, ograniczających rozlewanie wody przez ptaki,

- po zakończeniu cyklu chowu, usuwanie obornika z terenu Fermy, i wykorzystanie go zgodnie z planem nawożenia do nawożenia pół,

- wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyklu chowu.

  - Optymalizacja zużycia energii

Optymalizacja zużycia energii obejmuje dobrą praktykę rolniczą, właściwe zaprojektowanie kurników oraz wybór i zastosowanie odpowiedniego sprzętu.

Redukcję konsumpcji energii można osiągnąć przez:

- izolację budynków, podłogi,

- optymalne zaprojektowanie systemu wentylacyjnego z uwzględnieniem wentylacji naturalnej,

- ograniczenie przestrzeni ogrzewanych i oddzielenie ich od pozostałych,

- częste przeglądy i konserwacje systemów wentylacji w celu uniknięcia nieprawidłowej pracy tych systemów,

- zastosowanie oświetlenia niskoenergetycznego,

- naprawianie szczelin w konstrukcji pomieszczeń.

Spełnienie zaleceń na Fermie

Zużycie energii kształtuje się na poziomie 3,53 kWh/ptak/cykl i jest minimalizowane oraz dostosowane do prowadzonej działalności. Budynki Fermy będą izolowane, a system wentylacji zaprojektowany optymalnie. Prowadzone będą rejestry zużycia energii.

  - Plan postępowania w przypadku epidemii lub awarii

Plan powinien zawierać:

- mapę terenu zakładu z zaznaczonym systemem odprowadzania wód i źródeł wody.

- szczegóły dotyczące urządzeń, których można używać w razie awarii (np. urządzenia do zatrzymania wycieków oleju lub udrożnienia systemu odwadniającego),

- dane kontaktowe (numery tel.) serwisów awaryjnych,

- plan działania w przypadku pożaru, niekontrolowanych spływów zanieczyszczeń do wód powierzchniowych lub wyciek oleju,

- strategie postępowania w przypadku pojawienia się chorób. Działania, które należy podjąć w celu likwidacji obsady. Dokument powinien zawierać awaryjny plan unieszkodliwiania zwłok zwierząt poza gospodarstwem, a także na wypadek wprowadzenia ograniczeń dotyczących pomieszczenia się, na terenie gospodarstwa. Procedury dotyczące postępowania w przypadku chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia powinny być uzgodnione z Państwową Służbą Weterynaryjną.

Na skutek  wybuchu zarazy typu A ujętej w aktualnym wydanym przez Ministerstwo Gospodarki spisie chorób podlegających obowiązkowi zgłoszenia należy niezwłocznie poinformować Wydział Nadzoru Weterynaryjnego na terenach Wiejskich. Plan postępowania należy zrewidować i udoskonalić po ewentualnej awarii.

Spełnienie wymagań na Fermie

W sytuacji epidemii (lub podejrzenia epidemii), skutkującej upadkiem znaczącej części zwierząt i koniecznością wybicia całej obsady przynajmniej jednego kurnika ilości martwych ptaków wyniesie jednorazowo do ok. 1 500 Mg.

Martwe ptaki zostaną oddane do utylizacji odpowiednio uprawnionym odbiorcom.

Ferma posiadać będzie szczegółową instrukcję postępowania w razie wystąpienia epidemii.

  - Redukcja hałasu i wibracji

Zgromadzono niewielką ilość informacji na temat technik stosowanych w celu redukcji emisji hałasu, pochodzącego z intensywnego chowu. Hałas nadal nie jest uważany za czynnik o wysokim znaczeniu środowiskowym, ale coraz bardziej jest związany z terenami wiejskimi, znacznie zaludnionymi (podobnie jak odór). Równocześnie redukcja emisji hałasu, wiąże się z produkcja zwierzęcą, która wymaga spokoju i ciszy otaczającego środowiska.

Redukcje hałasu można osiągnąć poprzez:

- planowanie czynności w gospodarstwie,

- wykorzystywanie naturalnych barier,

- stosowanie urządzeń o mniejszym poziomie hałasu,

- stosowanie środków technicznych (ograniczone)

- wprowadzenie dodatkowych środków zmniejszających poziom hałasu.

Oddziaływanie wykonywanych czynności o potencjalnie wysoki poziomie hałasu może być istotnie zredukowane poprzez unikanie pracy w nocy i weekendy. Wszelkie zbędne zakłócenia podczas karmienia oraz przemieszczania się zwierząt wewnątrz budynku, powinny być  unikane, gdyż powodują wzrost poziomu hałasu.

Jeśli to możliwe, systemy wentylujące powinny być wyposażone w wentylatory o niskim poziomie hałasu. Rozchodzenie się hałasu wzrasta ze średnica napędzanego wirnika i prędkością. Dla danej średnicy niskoobrotowy wentylator pracuje ciszej od wysokoobrotowego.

W celu zredukowania emisji hałasu pochodzącego z maszyn i urządzeń, można zastosować w niektórych przypadkach środki biernego zmniejszania hałasu (hermetyzacja lub ekrany). Tłumiki dźwięków zamontowane w kanale wentylacyjnym nie dają oczekiwanych rezultatów, jako że szybko tracą skuteczność z powodu deponowanego pyłu.

Spełnienie wymagań na Fermie

Ferma spełnia zalecenia BAT dotyczące ograniczania hałasu.

Analiza oddziaływania w zakresie emisji hałasu do środowiska wykonana dla opisywanej Fermy pozwala stwierdzić, że działalność instalacji nie powoduje ponadnormatywnych oddziaływań w zakresie klimatu akustycznego.

Na Fermie zastosowana będzie właściwa organizacja pracy poprzez ograniczenie ruchu samochodowego w porze nocnej. System wentylacji kurników będzie sterowany w zależności od temperatury.

Zastosowanie urządzeń o niskim poziomie hałasu, właściwa organizacja pracy skutecznie obniża poziom hałasu emitowanego do środowiska.

7.8 Monitoring instalacji i jej potencjalnego wpływu na środowisko

Monitoring obejmuje:

- prowadzenie rejestru zużywanej wody, energii (gaz, elektryczność, paliwo), paszy i powstających odpadów, stosowania nawozów nieorganicznych,

- prowadzenie ewidencji zawierającej ilości oraz charakterystykę ekologiczną użytych surowców, w tym środków dezynfekcyjnych i deratyzacyjnych, pestycydów, leków weterynaryjnych, paliw i olejów,

- monitoring nawożenia nawozem organicznym z fermy w przypadku stosowania  obornika jako nawozu,

Spełnienie wymagań na Fermie

Na Fermie prowadzone będą rejestry zużywanej wody, energii, gazu. Oleju napędowego, wytwarzanego obornika, a także powstających odpadów i preparatów stosowanych do mycia, dezynfekcji oraz deratyzacji. Charakterystyki ekologiczne stosowanych substancji zawarte są w kartach charakterystyki preparatów.

Obornik wykorzystywany będzie do nawożenia gruntów ornych zgodnie z zatwierdzonymi planami nawożenia i przekazywany na podstawie  umów pisemnych okolicznym rolnikom.

- OPIS PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH ODDZIAŁYWAŃ PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO, OBEJMUJĄCY BEZPOŚREDNIE, POŚREDNIE, WTÓRNE, SKUMULOWANE, KRÓTKO-, ŚREDNIO-, I DŁUGOTERMINOWE, STAŁE I CHWILOWE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

Oddziaływanie bezpośrednie na przedsięwzięcia wynikające z emisji substancji, emisji ścieków, emisji odpadów ograniczy się do terenu działki własnej.

Oddziaływanie pośrednie wynikające z oddziaływania wykopów fundamentowych na wody gruntowe i roślinność w fazie budowy kurników jest minimalne i również nie wykracza poza granice działki.

W okolicy projektowanej Fermy Drobiu w miejscowości Marysinek brak jest obiektów o podobnym charakterze (związanych z produkcja zwierzęcą). Oddziaływanie skumulowane uwzględniono więc poprzez uwzględnienie aktualnego tła zanieczyszczeń podczas przeprowadzania modelowania rozprzestrzeniania się poszczególnych substancji w powietrzu.

Opisane w raporcie oddziaływanie krótkoterminowe (np. emisje hałasu czy emisje do powietrza w fazie budowy), długoterminowe (emisje związane z prowadzeniem cyklu chowu stada rodzicielskiego) nie wykroczą swoim oddziaływaniem poza teren własny Inwestora.

Listę potencjalnych oddziaływań na środowisko w fazie budowy/likwidacji przedstawiono w tabeli 5-1, a w fazie eksploatacji w tabeli 6-1.

- OBSZAR OGRANICZONEGO UŻYTKOWANIA

Przedmiotowe przedsięwzięcie nie należy do przedsięwzięć, dla których zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska możliwe jest ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania.

Zasięg oddziaływania przedsięwzięcia mieści się w granicach terenu do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

- FAZA LIKWIDACJI

Aktualnie, w fazie przygotowania przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy Drobiu Marysinek nie planuje się jej likwidacji. Ewentualna likwidacja fermy przebiegać będzie w trybie obowiązujących przepisów prawnych w czasie, w którym proces likwidacji będzie przeprowadzany.

Po zakończeniu eksploatacji fermy będą wykonane następujące działania:

    - wywiezienie obornika i opróżnienie zbiorników bezodpływowych,

    - wyczyszczenie i dezynfekcja kurników,

    - opróżnienie silosów paszowych i wywiezienie resztek paszy oraz dezynfekcja,

    - opróżnienie zbiorników gazu ciekłego (przez specjalistyczną firmę) i przepłukanie ich azotem,

    - zamknięcie dopływu wody wodociągowej,

    - zamknięcie dopływu energii elektrycznej.

Zakończenie eksploatacji instalacji będzie polegało na usunięciu z budynków wyposażenia (instalacji i urządzeń), ewentualnie także dokonanie rozbiórki budynków. Wyposażenie może zostać przekazane do dalszego użytkowania lub też potraktowane jako odpad. Gruz z rozbiórki budynków winien być zebrany w sposób selektywny i poddany recyklingowi. Świetlówki, będące odpadem niebezpiecznym, należy magazynować selektywnie, w sposób uniemożliwiający rozbicie.

Prowadzenie prac związanych z likwidacją przedsięwzięcia będzie powodowało uciążliwości dla środowiska spowodowane:

- okresową emisją substancji do powietrza atmosferycznego,

- wytwarzaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych,

- okresowym zwiększeniem emisji hałasu.

Emisja substancji do powietrza będzie związana ze spalaniem paliw w silnikach maszyn i środków transportu. Oddziaływanie w zakresie emisji hałasu do środowiska będzie zbliżone do oddziaływania występującego w fazie budowy.

- Spełnienie wymagań określonych w art. 143 ustawy Poś

Poniżej przedstawiono wymagania zawarte w art.143 POŚ oraz opisano sposób wypełnienia tych wymagań na Fermie Drobiu.

- Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń:

na Fermie stosowane będą substancje o małym potencjale zagrożeń (punkt 3.3.2 opracowania).

- Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii:

Ferma będzie spełniać wymogi BAT dotyczące zużycia energii (punkt 7.5).

- Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw:

na Fermie prowadzona będzie optymalizacja zużycia wody i surowców (punkt 7.3).

- Stosowanie technologii bezodpadowych i małoodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów:

gospodarka odpadami na Fermie będzie zgodna z wymogami zawartymi w ustawie o odpadach. Sposoby zagospodarowania odpadami przedstawiono w punkcie 6.4.3.

- Rodzaj, zasięg oraz wielkość emisji:

emisje opisane w punkcie 6.1. Zasięg oddziaływania Fermy Drobiu ograniczy

się do terenu inwestycji.

- Postęp naukowo – techniczny:

do sterowania procesem produkcyjnym w dużym stopniu wykorzystane będą nowoczesne techniki elektroniczne.

Technologia, która będzie stosowana na Fermie Drobiu spełnia wymagania zawarte w art. 143 POŚ.

- Analiza możliwych konfliktów społecznych

Rolnictwo, a zwłaszcza intensywny chów i hodowla zwierząt są w ostatnim okresie źródłem nasilających się konfliktów społecznych. Społeczność lokalna obawia się występowania uciążliwości odorowych towarzyszących fermom, takich jak amoniak, siarkowodór i pyły oraz uciążliwości hałasowej.

Odpowiednio dobrana powierzchnia działki, odpowiednie parametry wentylacji (lokalizacja, typ, wysokość emitorów) oraz poprawnie dobrana obsada budynków inwentarskich nie powoduje wystąpienia przekroczeń wartości emisji substancji do powietrza.

Do rozwiązań techniczno – technologicznych redukujących emisję do powietrza należą:

- dobór i lokalizacja wylotów wentylacji mechanicznej tak, aby zapewnić odpowiednia dyspersję emitowanych substancji,

- zapewnienie właściwej obsady pomieszczeń inwentarskich,

- zastosowanie nagrzewnic,

- stosowanie paszy o odpowiednio dobranej zawartości białka (wpływ na emisję amoniaku),

-  elektroniczne oprogramowanie umożliwiające automatyczne sterowanie temperaturą w kurnikach,

- sterowanie mikroklimatem w pomieszczeniach inwentarskich (głównie zapewnienie optymalnej wilgotności powietrza oraz temperatury),

- wywóz obornika natychmiast po zakończeniu cyklu chowu,

- mycie i dezynfekcja pomieszczeń wraz z wyposażeniem po zakończonym cyklu chowu.

Analizowana Ferma do ściołowego chowu kur stada rodzicielskiego będzie obiektem nowoczesnym, w którym zastosowane zostaną najnowsze technologie ( w tym metody pośrednie i bezpośrednie ograniczenia emisji amoniaku i siarkowodoru), wybudowanym zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, zwłaszcza z uwzględnieniem art. 5 ust 1 pkt. 9, zgodnie z którym projektowanie i budowa obiektów budowlanych powinna zapewnić poszanowanie, występujących w obszarze oddziaływania obiektu, uzasadnionych interesów osób trzecich.

Projektowana Ferma, zgodnie z pkt. 6 niniejszego raportu, nie będzie w sposób ponad normatywny oddziaływała na tereny sąsiednie. W żadnym punkcie terenu emisja amoniaku, siarkowodoru, pyłu PM10, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, tlenku węgla nie powoduje przekroczenia norm dopuszczalnych na terenie chronionym.

Poniżej przedstawiono zależność intensywności zapachu od stężenia amoniaku  (źródło: Odory, autor Joanna Kośmider, Barbara Mazur – Chrzanowska, Bartosz Wyszyński, Wyd. Naukowe PWN 2002).

| Intensywność zapachu |  | Stężenie amoniaku NH3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | p.p.m | µg/m3 |
| 1 | próg wyczuwalności | 0,1 | 70 |
| 2 | próg rozpoznania | 0,5 | 350 |
| 2,5 3 3,5 | wyraźny | 1 2 5 | 700 1 400 3 500 |
| 4 | silny | 10 | 7 000 |
| 5 | skrajnie silny | 40 | 28 000 |

Dla analizowanej Fermy prognozuje się intensywność zapachu na poziomie progu rozpoznania.

Jednocześnie należy w tym miejscu przytoczyć że ze względów zdrowotnych dopuszczalne stężenie amoniaku dla człowieka podczas 8 godzinnego dnia pracy wynosi 14 mg/m3 (14 000 µg/m3) tj. 20 p.p.m..

Hałas związany z pracą urządzeń wentylacyjnych oraz transportem  na Fermie nie spowoduje przekroczenia 55 dB w porze dziennej oraz 45 dB w porze nocnej na granicy terenów chronionych akustycznie.

Budowa nie ograniczy w żaden sposób możliwości korzystania z sąsiadujących z przedsięwzięciem terenów gruntów rolnych i leśnych, zwłaszcza, iż dominującym sposobem użytkowania na terenach sąsiadujących są grunty orne.

Występujące konflikty pomiędzy grupami interesu (inwestor – społeczeństwo) wymagają każdorazowo starannego przeprowadzenia konsultacji społecznych zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz ewentualnie przeprowadzenia procesu mediacji pomiędzy poszczególnymi grupami.

Zgodnie z art. 33 ust.1 tej ustawy, przed wydaniem decyzji wymagających udziału społeczeństwa ( a taką jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach) organ zapewni w sposób właściwy udział społeczeństwu w postępowaniu podając do publicznej wiadomości informacje o:

- przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

- wszczęciu postępowania;

- przedmiocie decyzji, która ma być wydana w sprawie;

- organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień;

- możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacja sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wzglądu;

- możliwości składania uwag i wniosków;

- sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin ich składania.

Organ właściwy do wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach, przygotowując jej treść, uwzględni uwagi i wnioski zgłoszone przez społeczeństwo.

Konsultacje społeczne można zdefiniować jako proces obustronnej komunikacji pomiędzy Inwestorem, a społeczeństwem, obejmujący również udzielenie społeczeństwu zrozumiałych i wiarygodnych informacji o szczegółach technicznych przedsięwzięcia, ze wskazaniem obiektywnych ograniczeń uniemożliwiających realizację niektórych postulatów. Proces ten służy uniknięciu konfliktów poprzez zwiększenie ogólnych korzyści odnoszonych przez różne grupy społeczne oraz zmniejszenie kosztów środowiskowych wynikających z budowy Fermy. W takiej sytuacji należy ocenić wagę przedstawionych postulatów i spróbować pogodzić je z interesem danych grup, wypracowując porozumienie możliwe do zaakceptowania przez wszystkich.

- PRZEDSTAWIENIE ZAGADNIEŃ W FORMIE KARTOGRAFICZNEJ W SKALI ODPOWIADAJACEJ PRZEDMIOTOWI I SZCZEGÓŁOWOŚCI ANALIZOWANYCH W RAPORCIE ZAGADNIEŃ ORAZ UMOŻLIWIAJĄCEJ KOMPLEKSOWE PRZEDSTAWIENIE PRZEPROWADZONYCH ANALIZ ODDZIAŁYWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

W załączeniu przedstawiono mapę zawierającą najważniejsze informacje o skali oddziaływania przedsięwzięcia na otaczające środowisko. Przedstawienie niniejszego zagadnienia w formie kartograficznej stanowi załącznik.

- ŹRÓDŁA INFORMACJI STANOWIACE PODSTWĘ DO SPORZADZENIA RAPORTU

- Wizja lokalna

- Informacje uzyskane od Wnioskodawcy

- Karty charakterystyk substancji i preparatów stosowanych na Fermie

- Aktualny stan jakości powietrza atmosferycznego

- Opinia hydrologiczna dla projektowanej studni na terenie Fermy Drobiu w Chodubce, G. Przybylski, 2011r.

- STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

Przedmiotem opracowania jest:

Raport oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Fermy drobiu stada rodzicielskiego, poprzez budowę 5 nowych budynków inwentarskich wraz z cała niezbędną infrastrukturą  na terenie nieruchomości zlokalizowanej w m. Marysinek, gmina Strzegowo, powiat mławski na działce o numerze 942”

- 2 zespoły po 2 kurniki połączone magazynem jaj,

- 1 kurnik z magazynem jaj,

Ferma Drobiu do ściółkowego chowu stada rodzicielskiego o obsadzie:

- budynków 1 – 4 wynoszącej 10 000 szt./kurnik/cykl,

kury 9 000 szt.

koguty 1 000 szt.

- budynku nr 5 wynoszącej 12 500 szt./kurnik/cykl,

kury 11 250 szt.

koguty  1 250 szt.

- łącznej wydajności  52 500szt./cykl (210 DJP) oraz 52 500 szt./rok

w obrębie fermy drobiu w miejscowości Marysinek, gmina Strzegowo, powiat mławski w granicy działki o nr. ew. 942.

W skład Fermy Drobiu w miejscowości Marysinek wchodzić będzie również:

- 12 zbiorników na gaz płynny o pojemności 6,4 m3 każdy,

10 silosów paszowych (po dwa na każdy kurnik - pięć o pojemności 16,0 Mg i pięć o pojemności 5 Mg),

- 15 zbiorników bezodpływowych na ścieki porządkowe z mycia kurników o pojemności 2,1 m3 każdy (po 3 zbiorniki na każdy kurnik),

- agregat prądotwórczy o mocy ok. 160 kW,

- budynek socjalno-administracyjny 23 m x 8 m

- budynek garażowo-składowy,

- stacja trafo.

- budynek składowy ze zbiornikiem na odcieki, pełniący funkcje płyty obornikowej,

- budynek garażowo – składowy.

Zgodnie z zaświadczeniem Urzędu Gminy w Strzegowie działka nr 942 nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Poszczególne kurniki Fermy Drobiu w miejscowości Marysinek, powiązane będą ze sobą funkcjonalnie poprzez wspólne systemy zasilania w energie i wodę, zostały określone jako jedna instalacja do chowu drobiu – stada rodzicielskiego.

Raport wykonano na etapie wystąpienia Inwestora z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji ww. przedsięwzięcia.

Wnioskodawcą jest Pan Andrzej liwiński  z siedzibą:

06 – 540 Radzanów

ul. Siemiątkowskiego 20

Tel./fax: (23) 679  87  00

Przedsięwzięcie jest kwalifikowane do inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 20010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, ponieważ spełniony jest zapis:

§ 2 ust. 1 pkt. 51

„chów lub hodowla zwierząt w liczbie nie mniejszej niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)”,

Zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.51 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko instalacje do „chowu lub hodowli zwierząt w liczbie nie mniejszej  niż 210 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP)” należą do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko jest wymagane.

Bilans powierzchni Fermy Drobiu przedstawia się następująco:

- powierzchnia całkowita: 3,86 ha,

- łączna powierzchnia utwardzona (w tym zadaszenie): ok. 2,5 ha,

- zadaszenie : ok.1,2 ha.

Celem chowu stada rodzicielskiego jest produkcja jaj wylęgowych. Jeden cykl chowu trwa od 15÷17 tygodnia życia kury przez kolejne 43-45 tygodni. Zasiedlenie kurników odbywa się w 2÷3 tygodniu roku, ptakami, które dowożone są z odchowalni znajdującej się na innej fermie. Przeciętnie rocznie na każdy kurnik przypada 1 pełny cykl hodowlany. Kurniki będą zasiedlane i opróżniane jednocześnie.

Budynki kurników będą obiektami wolnostojącymi, parterowymi, niepodpiwniczonymi. Podłogi będą szczelne wybetonowane i dodatkowo uszczelnione folią. Budynki kurników składać się będą z hali produkcyjnej i pomieszczenia technicznego. W szczytowych ścianach kurników znajdować się będą wrota wjazdowe.

Procesy i czynności związane z chowem stada będą sterowane  komputerowo. W projektowanych kurnikach będzie wydzielona część do obsługi technicznej ( tzw. sterownia). Na Fermie będzie funkcjonował świetlny system powiadamiania o awarii. Wszystkie kurniki projektowane będą wyposażone w instalacje: wentylacji, ogrzewania, elektryczną, wodną, kanalizacyjną i odgromową.

Zasadą Fermy będzie utrzymanie na całej fermie ptaków tego samego gatunku w jednej grupie wiekowej według zasady ”wszystko pełne – wszystko puste”.

Cykl hodowlany trwa ok. 45 tygodni.

Proces technologiczny chowu polegać będzie na:

- regularnym dostarczaniu paszy,

- regularnym pojeniu wodą,

- opiece weterynaryjnej,

- ewentualnym podawaniu lekarstw i witamin (w przypadku nakazu podania przez służby weterynaryjne),

- wywiezieniu i zagospodarowaniu powstałego obornika po zakończeniu cyklu chowu,

- mycie i dezynfekcji kurników.

Żywienie zwierząt na Fermie oparte będzie na gotowych mieszkaniach paszowych odpowiednio dostosowanych do etapu chowu, dostarczanych na Fermę przez firmę zewnętrzną. pasza zadawana będzie systemem paszociągów z silosów paszowych.

Powstający obornik po zakończeniu cyklu chowu wywożony będzie z każdego kurnika i przekazywany odbiorcom, posiadającym zatwierdzone plany nawożenia, pól ( powstający obornik będzie w tym wypadku nawozem naturalnym, a nie odpadem).

W okresie pozawegetacyjnym, w przypadku niemożliwości wykorzystania obornika do nawożenia po zakończeniu cyklu chowu, obornik będzie przechowywany w znajdującym się na fermie budynku składowym, wyposażonym w zbiornik na odcieki. Budynek pełnić będzie funkcję płyty obornikowej, tj. wykonany będzie w technologii gwarantującej zabezpieczenie  przed przenikaniem wycieków do gruntu oraz wyposażony w zbiornik na odcieki, które będą zawracane do nawożenia.

Czyszczenie budynków inwentarskich – wypychanie obornika, omiatanie, mycie i dezynfekcja wykonywane będą przez pracowników Fermy. Deratyzacja prowadzone będzie we własnym zakresie, przez odpowiednio przeszkolonych pracowników.

Maksymalna zdolność produkcyjna instalacji wynosić będzie 52 500szt./cykl (210 DJP) oraz 52 500 szt./rok

W tabeli poniżej zestawiono parametry charakterystyczne i zdolność produkcyjną instalacji, przy założeniu, że cykl hodowlany trwa ok. roku.

Tabela 15 – 1 Parametry charakterystyczne chowu brojlerów dla instalacji

| Parametr | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Obsada kurników – ilość | szt./cykl szt./rok | 52 500 52 500 |
| Średnia ilość powstającego obornika | Mg/rok | 1050 |
|  | kg/ptak/cykl | 20,0 |
|  | kg/stanowisko/ rok | 20,0 |
| Średnie zużycie wody do pojenia | m3/rok | 4 961,25 |
|  | dm3/ptak/cykl | 94,5 |
|  | dm3/stanowisko/rok | 94,5 |
| Średnie zużycie paszy | Mg/rok | 2 697 |
|  | Kury:kg/ptak/cykl | 52,0 |
|  | koguty:kg/ptak/cykl | 45,7 |
| Średnie zużycie energii elektrycznej | MWh/rok | 111,2 |
|  | kWh/ptak/cykl | 3,53 |
|  | kWh/ptaka/dzień | 0,0112 |
| Produkcja jaj wylęgowych | szt./ptak/cykl | 173 |
|  | szt./ptak/rok | 173 |
|  | szt./ferma/rok | 9 082 500 |
| Zużycie gazu ciekłego | Mg/rok | 21 |

Analiza przewidywanych oddziaływań na środowisko przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego raportu wykazała brak ponadnormatywnych oddziaływań w fazie budowy oraz w fazie eksploatacji.

Proponowany wariant, opisany w niniejszym raporcie, jest wariantem optymalnym, proponowanym do realizacji.

Raport sporządził