|  | Remont elewacji i wymiana okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Rzeszynku |  |
| --- | --- | --- |

| INWESTOR | : | Publiczna Szkoła Podstawowa w Rzeszynku |
| --- | --- | --- |

| DATA OPRACOWANIA | : | 05.05.2008 |
| --- | --- | --- |

| Ogółem wartość kosztorysowa robót | : | zł |
| --- | --- | --- |

| Słownie: |  |  |
| --- | --- | --- |

| WYKONAWCA : |  | INWESTOR : |
| --- | --- | --- |
| Data opracowania 05.05.2008 |  | Data zatwierdzenia |

rzeszynek

| Lp. | Podstawa | Opis | jm | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 1604-01 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 10 m obmiar = 137.70m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.5482r-g/m2 | r-g | 75.4871 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | płyty pomostowe robocze 0.0141m2/m2 | m2 | 1.9416 |  |  |  |  |
| 3* |  | płyty komunikacyjne długie 0.0004m2/m2 | m2 | 0.0551 |  |  |  |  |
| 4* |  | płyty komunikacyjne krótkie 0.0002m2/m2 | m2 | 0.0275 |  |  |  |  |
| 5* |  | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.00003m3/m2 | m3 | 0.0041 |  |  |  |  |
| 6* |  | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.00018m3/m2 | m3 | 0.0248 |  |  |  |  |
| 7* |  | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.00002m3/m2 | m3 | 0.0028 |  |  |  |  |
| 8* |  | haki do muru 0.012kg/m2 | kg | 1.6524 |  |  |  |  |
| 9* |  | drut stalowy okrągły 3 mm 0.009kg/m2 | kg | 1.2393 |  |  |  |  |
| 10* |  | maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 0.007m2/m2 | m2 | 0.9639 |  |  |  |  |
| 11* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 12* |  | rusztowanie rurowe 0.156m-g/m2 | m-g | 21.4812 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 1604-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys.do 15 m obmiar = 232.50m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.5787r-g/m2 | r-g | 134.5478 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | płyty pomostowe robocze 0.015m2/m2 | m2 | 3.4875 |  |  |  |  |
| 3* |  | płyty komunikacyjne długie 0.0004m2/m2 | m2 | 0.0930 |  |  |  |  |
| 4* |  | płyty komunikacyjne krótkie 0.0002m2/m2 | m2 | 0.0465 |  |  |  |  |
| 5* |  | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0.00002m3/m2 | m3 | 0.0047 |  |  |  |  |
| 6* |  | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II 0.00018m3/m2 | m3 | 0.0419 |  |  |  |  |
| 7* |  | deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III 0.00002m3/m2 | m3 | 0.0047 |  |  |  |  |
| 8* |  | haki do muru 0.012kg/m2 | kg | 2.7900 |  |  |  |  |
| 9* |  | drut stalowy okrągły 3 mm 0.009kg/m2 | kg | 2.0925 |  |  |  |  |
| 10* |  | maty (płyty) trzcinowe gr. 3.5 cm 0.006m2/m2 | m2 | 1.3950 |  |  |  |  |
| 11* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 12* |  | rusztowanie rurowe 0.164m-g/m2 | m-g | 38.1300 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-01 0726-03 | Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat.III o podłożach z cegły,pustaków,gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) obmiar = 272.83m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.22r-g/m2 | r-g | 332.8526 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cement portlandzki z dodatkami 25 0.0042t/m2 | t | 1.1459 |  |  |  |  |
| 3* |  | ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0044kg/m2 | kg | 1.2005 |  |  |  |  |
| 4* |  | piasek do zapraw 0.0229m3/m2 | m3 | 6.2478 |  |  |  |  |
| 5* |  | woda z rurociągu 0.0053m3/m2 | m3 | 1.4460 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.03m-g/m2 | m-g | 8.1849 |  |  |  |  |
| 8* |  | betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/m2 | m-g | 10.9132 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KNR 4-01 0420-03 | Wykonanie pochyłych pomostów na dachu obmiar = 23.04m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.43r-g/m2 | r-g | 32.9472 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III 0.002m3/m2 | m3 | 0.0461 |  |  |  |  |
| 3* |  | bale iglaste obrzynane wymiarowe gr. 50 mm kl. III 0.003m3/m2 | m3 | 0.0691 |  |  |  |  |
| 4* |  | listwy i łaty iglaste wymiarowe kl.II 0.001m3/m2 | m3 | 0.0230 |  |  |  |  |
| 5* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.12kg/m2 | kg | 2.7648 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 2% | % | 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0420-04 | Wykonanie daszków zabezpieczających obmiar = 10.80m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.97r-g/m2 | r-g | 10.4760 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | deski iglaste wymiarowe gr. 19-25 mm kl.III 0.003m3/m2 | m3 | 0.0324 |  |  |  |  |
| 3* |  | drewno okrągłe na stemple budowlane 0.001m3/m2 | m3 | 0.0108 |  |  |  |  |
| 4* |  | maty ze słomy gr. 5 cm o wym. 200x150 cm 0.21m2/m2 | m2 | 2.2680 |  |  |  |  |
| 5* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.3kg/m2 | kg | 3.2400 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 2% | % | 2.0000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 0912-03 | Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 20cm obmiar = 122.4m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.636r-g/m | r-g | 77.8464 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zaprawa wapienna M 4 0.00097m3/m | m3 | 0.1187 |  |  |  |  |
| 3* |  | zaprawa cementowo-wapienna M 30 0.00412m3/m | m3 | 0.5043 |  |  |  |  |
| 4* |  | zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.00059m3/m | m3 | 0.0722 |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | żuraw okienny przenośny 0.1087m-g/m | m-g | 13.3049 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0912-07 | Zewn.profile ciągnione zwykłe o szer.w rozw.do 40cm obmiar = 43m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.9867r-g/m | r-g | 42.4281 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | zaprawa wapienna M 4 0.00197m3/m | m3 | 0.0847 |  |  |  |  |
| 3* |  | zaprawa cementowo-wapienna M 30 0.00824m3/m | m3 | 0.3543 |  |  |  |  |
| 4* |  | zaprawa cementowo-wapienna m 50 0.00119m3/m | m3 | 0.0512 |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | żuraw okienny przenośny 0.1676m-g/m | m-g | 7.2068 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | KNR 4-01 0108-09 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km obmiar = 5.45m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.39r-g/m3 | r-g | 7.5755 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | samochód skrzyniowy do 5 t 1.79m-g/m3 | m-g | 9.7555 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | KNR 4-01 0108-10 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km obmiar = 5.45m3 | m3 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | samochód skrzyniowy do 5 t 0.06m-g/m3 | m-g | 0.3270 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | KNR 4-01 0354-11 | Wykucie z muru podokienników drewnianych,stalowych obmiar = 19.80m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.68r-g/m | r-g | 13.4640 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | KNR 4-01 0354-05 | Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 obmiar = 50.65m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.52r-g/m2 | r-g | 26.3380 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | KNR 4-01 0702-03 | Odbicie tynków wewn.z zaprawy wapiennej pasami o szer.do 30 cm obmiar = 342.00m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.24r-g/m | r-g | 82.0800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | KNR 4-01 0306-03 | Przymurowanie ścianek z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do ościeży lub powierzchni ścian obmiar = 28.50m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.46r-g/m2 | r-g | 98.6100 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cegła budowlana pełna 13szt/m2 | szt | 370.5000 |  |  |  |  |
| 3* |  | cement portlandzki 35 bez dodatków 0.0159t/m2 | t | 0.4532 |  |  |  |  |
| 4* |  | wapno suchogaszone 0.0089t/m2 | t | 0.2537 |  |  |  |  |
| 5* |  | piasek do zapraw 0.083m3/m2 | m3 | 2.3655 |  |  |  |  |
| 6* |  | woda z rurociągu 0.039m3/m2 | m3 | 1.1115 |  |  |  |  |
| 7* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 8* |  | betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.12m-g/m2 | m-g | 3.4200 |  |  |  |  |
| 9* |  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.56m-g/m2 | m-g | 15.9600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | KNR 0-19 0928-04 | Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV o pow. ponad 1.0 m2 obmiar = 5.52m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 3.12r-g/m2 | r-g | 17.2224 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kotwy stalowe 660kg/m2 | kg | 3643.2000 |  |  |  |  |
| 3* |  | pianka poliuretanowa 0.34kg/m2 | kg | 1.8768 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| 5* |  | okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1m2/m2 | m2 | 5.5200 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg 0.05m-g/m2 | m-g | 0.2760 |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 0.06m-g/m2 | m-g | 0.3312 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | KNR 0-19 0928-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2.5 m2 obmiar = 46.92m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.06r-g/m2 | r-g | 96.6552 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | kotwy stalowe 440kg/m2 | kg | 20644.8000 |  |  |  |  |
| 3* |  | pianka poliuretanowa 0.25kg/m2 | kg | 11.7300 |  |  |  |  |
| 4* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
| 5* |  | okna i drzwi balkonowe z tworzyw 1m2/m2 | m2 | 46.9200 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | wyciąg 0.04m-g/m2 | m-g | 1.8768 |  |  |  |  |
| 7* |  | środek transportowy 0.06m-g/m2 | m-g | 2.8152 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0321-02 | Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 w ścianach z cegieł obmiar = 15szt. | szt. |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 2.18r-g/szt. | r-g | 32.7000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cement portlandzki 35 bez dodatków 0.00863t/szt. | t | 0.1295 |  |  |  |  |
| 3* |  | piasek do zapraw 0.022m3/szt. | m3 | 0.3300 |  |  |  |  |
| 4* |  | woda z rurociągu 0.011m3/szt. | m3 | 0.1650 |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.04m-g/szt. | m-g | 0.6000 |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.14m-g/szt. | m-g | 2.1000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0708-02 | Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm obmiar = 342.00m | m |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.75r-g/m | r-g | 256.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | cement portlandzki z dodatkami 25 0.0013t/m | t | 0.4446 |  |  |  |  |
| 3* |  | ciasto wapienne (wapno gaszone) 0.0012kg/m | kg | 0.4104 |  |  |  |  |
| 4* |  | piasek do zapraw 0.0067m3/m | m3 | 2.2914 |  |  |  |  |
| 5* |  | woda z rurociągu 0.0017m3/m | m3 | 0.5814 |  |  |  |  |
| 6* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 7* |  | wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t 0.01m-g/m | m-g | 3.4200 |  |  |  |  |
| 8* |  | betoniarka wolnospadowa elektryczna 0.02m-g/m | m-g | 6.8400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | KNR-W 2-25 0310-01 | Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - budowa obmiar = 90m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.63r-g/m2 | r-g | 56.7000 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | drewno okrągłe na stemple budowlane 0.011m3/m2 | m3 | 0.9900 |  |  |  |  |
| 3* |  | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone 25 mm kl.II 0.025m3/m2 | m3 | 2.2500 |  |  |  |  |
| 4* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.06kg/m2 | kg | 5.4000 |  |  |  |  |
| 5* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 6* |  | środek transportowy 0.01m-g/m2 | m-g | 0.9000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | KNR-W 2-25 0310-02 | Ogrodzenia z płyt drewnianych na słupkach drewnianych - rozebranie obmiar = 90m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.04r-g/m2 | r-g | 3.6000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | środek transportowy 0.01m-g/m2 | m-g | 0.9000 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | KNR-W 2-25 0314-01 | Bramy wjazdowe z desek obciągnietych siatką ze słupkami przybramowymi drewnianymi - budowa obmiar = 6m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.77r-g/m2 | r-g | 4.6200 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | drewno okrągłe na stemple budowlane 0.018m3/m2 | m3 | 0.1080 |  |  |  |  |
| 3* |  | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 32 mm kl.II 0.02m3/m2 | m3 | 0.1200 |  |  |  |  |
| 4* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.25kg/m2 | kg | 1.5000 |  |  |  |  |
| 5* |  | siatka pleciona z drutu ocynkowanego h=2,00 m 1.04m2/m2 | m2 | 6.2400 |  |  |  |  |
| 6* |  | wkręty stalowe do drewna 3.37kg/m2 | kg | 20.2200 |  |  |  |  |
| 7* |  | wrzeciądze 0.168szt/m2 | szt | 1.0080 |  |  |  |  |
| 8* |  | zawiasy pasowe 0.67szt/m2 | szt | 4.0200 |  |  |  |  |
| 9* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 10* |  | środek transportowy 0.02m-g/m2 | m-g | 0.1200 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | KNR-W 2-25 0315-01 | Bramy wjazdowe z desek obciągnietych siatką ze słupkami przybramowymi drewnianymi - rozebranie obmiar = 6m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.11r-g/m2 | r-g | 0.6600 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | środek transportowy 0.01m-g/m2 | m-g | 0.0600 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | KNR-W 2-25 0316-02 | Furtki wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami drewnianymi - budowa obmiar = 2m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 1.82r-g/m2 | r-g | 3.6400 |  |  |  |  |
|  |  | -- M -- |  |  |  |  |  |  |
| 2* |  | drewno okrągłe na stemple budowlane 0.062m3/m2 | m3 | 0.1240 |  |  |  |  |
| 3* |  | deski iglaste obrzynane wymiarowe nasycone gr. 32 mm kl.II 0.059m3/m2 | m3 | 0.1180 |  |  |  |  |
| 4* |  | gwoździe budowlane okrągłe gołe 0.11kg/m2 | kg | 0.2200 |  |  |  |  |
| 5* |  | wkręty stalowe do drewna 6.52kg/m2 | kg | 13.0400 |  |  |  |  |
| 6* |  | wrzeciądze 0.54szt/m2 | szt | 1.0800 |  |  |  |  |
| 7* |  | zawiasy pasowe 1.09szt/m2 | szt | 2.1800 |  |  |  |  |
| 8* |  | materiały pomocnicze 1.5% | % | 1.5000 |  |  |  |  |
|  |  | -- S -- |  |  |  |  |  |  |
| 9* |  | środek transportowy 0.04m-g/m2 | m-g | 0.0800 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | KNR-W 2-25 0317-02 | Furtki wejściowe z desek niestruganych na styk ze słupkami drewnianymi - rozebranie obmiar = 2m2 | m2 |  |  |  |  |  |
|  |  | -- R -- |  |  |  |  |  |  |
| 1* |  | robocizna 0.12r-g/m2 | r-g | 0.2400 |  |  |  |  |
| Razem koszty bezpośrednie: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ceny jednostkowe |  |  |  |  |  |  |  |  |

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

|  | RAZEM | Robocizna | Materiały | Sprzęt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty pośrednie [Kp] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Koszty zakupu [Kz] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| Zysk [Z] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| VAT [V] |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |
| OGÓŁEM |  |  |  |  |

Słownie: