SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

przetarg nieograniczony  na remont dróg gminnych w miejscowości Gaj o długości       152 m i w miejscowości Wójcin o długości 90 m wraz placem manewrowym w Wójcinie poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podst.art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / teks jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655/

Zamawiający:

Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

88-324 Jeziora Wielkie 60

tel. (052) 3187491

fax. (052) 3187440

email: gmina@ug.jeziorawielkie.pl

Pracownik uprawniony do kontaktów z Wykonawcami:

Romuald Andruszczak - Dyrektor , w godz. 900  -  1400.

Finansowanie zamówienia

Inwestycja realizowana ze środków budżetu.

Opis przedmiotu zamówienia :

KOD  CPV:  45233142-6

Przedmiotem inwestycji są roboty budowlane polegające na:

- Droga w m. Gaj.

-mechaniczne wyprofilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne równiarką,wykonanie dolnej warstwy podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa wapiennego o frakcji 31,5/63 mm, wykonanie górnej warstwy o gr. 8 cm z kruszywa wapiennego o frakcji 0/31,5 mm oraz podbudowy z kruszywa wapiennego o frakcji 0/31,5 gr. 15 cm dla 8 zjazdów,

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o grubości 4 cm na długości 152 mb i szer. 3.0 m wraz z zjazdami,

- uporządkowaniu poboczy poprzez mechaniczne ścięcie i wyrównanie oraz zagęszczenie.

Powierzchnie obliczone w  granicach opracowania wynoszą:

-powierzchnia  profilowania podłoża –   912,0 m2

-powierzchnia dolnej   warstwy kruszywem wapiennym wraz z zjazdami – 496,0m2

- powierzchnia górnej wartswy kruszywem wapiennym wraz z jazdami  - 496,0 m²

-powierzchnia warstwy ścieralnej asfaltobetonu o gr. 4 cm     -   496,0 m²

-regulacja pionowa studni rewizyjnych kolektora    -  szt. 3

-powierzchnia wyrównania poboczy –  304,0 m²

- Droga w m. Wójcin.

- mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne niesortem wapiennym o frakcji 0/31,5 mm przy średniej grubości 5 cm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu na długości 90 mb i gr. 4 cm,

- wykonanie plantowania poboczy i ich zagęszczenie.

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą :

- powierzchnia profilowania podłoża        -     299 m²,

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o gr. 4 cm     -   299 m²,

- powierzchnia wyrównania poboczy        -   151 m²

- Plac manewrowy w miejscowości Wójcin

- profilowanie i zagęszczenie dna koryta,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa wapiennego fracji 31,5/63mm,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8 cm z kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5 mm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr.5 cm.

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

- powierzchnia profilowanie i zagęszczenie dna koryta         -    540 m²,

- powierzchnia dolnej  warstwy podbudowy             -     540 m²

- powierzchnia górnej warstwy podbudowy              -     540 m²

- powierzchnia warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o gr. 5 cm     -    540 m²

Wymagany termin wykonania zamówienia:

15 września 2008  roku

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych ani wariantowych.

Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających /art.67 ust.1 pkt.6 i 7/

Brak

Warunki udziału wykonawcy w postępowaniu:

- posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy

nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadanie uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem  technicznym

i  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 ustawy prawo zamówień

publicznych oraz złożą oświadczenie potwierdzające spełnienie tych warunków.

Sposób przygotowania oferty:

- oferty muszą być przygotowane w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod

rygorem nieważności,

- każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę,

- wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi Wykonawca,

- oferta musi obejmować całość zamówienia,

- oferta winna być przygotowana na formularzu oferty stanowiącym załącznik  do

niniejszej specyfikacji,

- do oferty winny być dołączone wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami

zawartymi w niniejszej specyfikacji,

- w przypadku gdy Wykonawca dołącza do oferty jako załącznik kopię jakiegoś dokumentu ,

kopia powinna być poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,

- wszystkie strony oferty powinny być podpisane przez umocowanego przedstawiciela lub

przedstawicieli wykonawcy, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu

wykonawcy zgodnie z wpisem o  reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym

do występowania w obrocie prawnym lub udzielony pełnomocnictwem. Pełnomocnictwo

powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych

przez Wykonawcę,  i ponumerowane,

- w przypadku składania oferty przez przedsiębiorców występujących wspólnie, wymagane w

niniejszym postępowaniu dokumenty (z wyjątkiem dokumentów, które winien złożyć co

najmniej jeden z podmiotów składających ofertę wspólną) muszą być złożone przez każdy

podmiot,

- oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Przetarg nieograniczony na

remont dróg gminnych w miejscowości Gaj o długości 152 m i Wójcin o długości 90 m    wraz z placem manewrowym w Wójcinie.

- oferty sporządzone niezgodnie z wymaganiami dokumentacji przetargowej będą

odrzucone bez rozpatrywania.

Dokumenty składające się na ofertę:

1. wypełniony formularz oferty, załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji

2. Oświadczenie, że oferent nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24,

oraz o spełnieniu warunków określonych w art. 22  ustawy prawo zamówień publicznych –

Załącznik Nr 2 do niniejszej specyfikacji;

3. aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji

działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6

miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4. dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają

wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

5 .wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat minimum trzech robót budowlanych,

odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym

przedmiot zamówienia, z  podaniem ich  wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz

załączeniem dokumentów  potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie;

6. kosztorys ofertowy  - zgodnie z przedmiarem robót,

7. zatwierdzony wzór umowy

Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami:

- pytania odnośnie zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz realizacji     zamówienia  należy formułować na piśmie i przesłać na adres:Gminny Zakład Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej ,  88-324 Jeziora Wielkie 60

- zamawiający przekazuje treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim wykonawcom, którzy

otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania

(art.38 ust.2);

- w przypadku wykonywania czynności wynikających z  art.92 i art.93 ust.3

ustawy prawo zamówień publicznych zamawiający będzie stosowne rozstrzygnięcia

przesyłał pisemnie listem za potwierdzeniem odbioru  na adres wskazany w ofercie,

- wyjaśnienia dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia udzielane będą z

zachowaniem zasad określonych w art.38 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wizja lokalna placu budowy:

Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalnej placu (terenu) budowy w celu uzyskania wszelkich informacji koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy. Koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi  Wykonawca. Zamawiający zapewni każdemu Wykonawcy możliwość wejścia na plac  (teren) budowy i swobodne zbieranie informacji.

Wymagania dotyczące wadium:

Brak

Zwrot wadium:

Nie dotyczy

Miejsce i termin składania ofert:

- Oferty należy składać w Gminnym Zakładzie Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich nie później niż do dnia  15 lipca 2008  roku do godz. 11.00

- Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone Wykonawcy bez otwierania,

po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

- Zmiany albo wycofanie oferty może nastąpić przed upływem terminu do składania ofert, w

kopercie, która powinna być dodatkowo oznaczona określeniem „ZMIANA” lub

„WYCOFANIE”

Opis sposobu obliczenia ceny:

- W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawcy wyjaśnień

dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między

zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz dokonywanie

jakiejkolwiek zmiany w jej treści za wyjątkiem omyłek pisarskich i rachunkowych.

- Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki

rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich

wykonawców, którzy złożyli oferty.

Otwarcie i ocena ofert:

- oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa ,

- otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lipca 2008 roku o godz. 11.15 w siedzibie Gminnego Zakładu Utrzymania Dróg, Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jeziorach Wielkich

- otwarcie ofert jest jawne,

- do całości postępowania mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych,

- bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę jaka zamierza przeznaczyć na

sfinansowanie zamówienia,

- podczas otwarcia ofert zostaną odczytane: nazwa i adres Wykonawcy, którego oferta jest    otwierana, oraz cenę oferty,- nie dopuszcza się prowadzenia negocjacji dotyczących złożonej oferty, oraz dokonywania

jakiejkolwiek zmiany w treści oferty, w tym zwłaszcza ceny,

- oferty oceniane będą w dwóch etapach:

I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty;

II etap – ocena merytoryczna według kryteriów oceny oferty.

W II etapie rozpatrywane będą oferty nie podlegające odrzuceniu, złożone przez

Wykonawców nie podlegających wykluczeniu.

Kryteria oceny oferty:

a) cena     -   100 %

Zasady oceny ofert według ustalonych kryteriów:

- Ocena ofert dokonywana będzie w kryterium:

  - cena brutto za realizację całego zamówienia - według następującego wzoru

najniższa cena ofertowa brutto

C =         cena oferty badanej brutto                 x  100

Wskazówka:

- przyjmuje się, że 100% = 100 punktów i tak zostanie przeliczona liczba punktów w każdym

kryterium

Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego  po upływie 7 dni od dnia

przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później niż przed upływem terminu

związania ofertą,

- do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r – Kodeks cywilny,

-  umowa wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej,

Termin związania ofertą:

Wykonawca pozostaje związany z ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu do składania ofert.

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia :

W toku postępowania o udzielenie zamówienia mają zastosowanie przepisy zawarte w Dziale VI  Rozdział 2,3 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych określające zasady wnoszenia protestów, odwołań i skarg do sądu na wyroki zespołów arbitrów oraz postanowienia zespołu arbitrów kończące postępowanie odwoławcze – art.179 do 198 a także przepisy wykonawcze wydane na podstawie art.193 ustawy.

Załączniki:

- Druk oferty

- Oświadczenie oferenta

- Przedmiar robót.

- Kosztorys ofertowy

- Rysunki – 3 egz.

- Projekt umowy

Jeziora Wielkie  dnia  25 czerwca 2008 roku

Załącznik nr 1

...........................................                                                             ...............................................

/nazwa i adres oferenta/                                                                           /miejscowość i data/

# Gminny Zakład Utrzymania Dróg,Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej

88-324 Jeziora Wielkie

OFERTA

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego składamy naszą ofertę na  remont dróg gminnych w miejscowości Gaj i w miejscowości Wójcin wraz z placem manewrowym w Wójcinie

- Oferujemy wykonanie zamówienia wymienionego w specyfikacji istotnych warunków

zamówienia, zgodnych z  przedmiarem robót za sumę

brutto: …………………………… zł

/Słownie: ………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………../

- w tym podatek VAT w wysokości ………………% tj. w kwocie  ………………….

(Słownie złotych: …………………………………………………………………….)

powyższa cena obejmuje pełen zakres zamówienia określony w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ustalona na podstawie kosztorysu inwestorskiego.

- Zamówienie wykonamy w terminie do dnia 15 września 2008 roku.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową oraz dokonaliśmy wizji lokalnej terenu budowy i nie wnosimy do nich  zastrzeżeń.

- Informujemy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie wskazanym w specyfikacji, jednocześnie zobowiązujemy się do podpisania umowy w ciągu 7 dni od daty otrzymania pisma akceptującego, jeśli zostanie wybrana nasza oferta.

- Wyrażamy zgodę na propozycję, że sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Zamawiającego.

…………......................................

/data i podpis oferenta/

Załącznik nr 2

....................................................

....................................................

....................................................

(pieczęć oferenta)

Oświadczenie

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, w trybie przetargu nieograniczonego na

remont dróg gminnych w miejscowości Gaj o długości 152 m i w miejscowości Wójcin o długości 90m  wraz z placem manewrowym w Wójcinie  oświadczam, że :

- posiadam  uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz  dysponuję potencjałem  technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajduję się w sytuacji  ekonomicznej i finansowej  zapewniającej wykonanie zamówienia,

- nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24,  który mówi :

„Z postępowania o udzielenie zamówienia  wyklucza się :

  - wykonawców, którzy w ciągu ostatnich  3  lat przed wszczęciem postępowania wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, a szkoda ta nie została dobrowolnie naprawiona do dnia wszczęcia postępowania, chyba że nie wykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,

  - wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidację majątku upadłego,

  - wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,  z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem  zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu ,

  - osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki jawne, których  wspólnika  prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia , przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa,  przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione  w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zmówienia, przestępstwoprzeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zmówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,

  - podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary,

  - wykonawców, którzy nie spełniają  warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22  ust. 1 pkt. 1-3”

  - wykonawców, którzy wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego    postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty  osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji, przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust.1 pkt. 2 lub art. 67 ust.1 pkt. 1 i 2,

  - wykonawców, którzy złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,

  - wykonawców, którzy nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnienie tych warunków lub złożone dokumenty zawierają błędy, z zastrzeżeniem art.26 ust.3,

  - nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą.

........................................................................

(podpis oferenta)

Załącznik nr 3

PROJEKT UMOWY Nr..../08

zawarta w dniu  ……………………  2008 roku w  Jeziorach Wielkich  pomiędzy:     Gminnym Zakładem Utrzymania Dróg Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w  Jeziorach Wielkich zwanym dalej „Zamawiającym „ reprezentowanym przez:

- Romualda Andruszczaka             -   Dyrektora Zakładu

- Elżbietę Borys                             -    Głównego Księgowego

a

…………………………………………………………………………………………………

wpisaną ………………………………………………………………………………………. reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej „Wykonawcą”

§ 1.

1. Na podstawie przeprowadzonego przetargu nieograniczonego Zamawiający zleca,

a Wykonawca przyjmuje do realizacji remont dróg gminnych w miejscowościach Gaj o długości 152 mb i w miejscowości Wójcin o długości 90 mb wraz z placem manewrowym w Wójcinie.

2. Zakres robót do wykonania określony przez Zamawiającego w specyfikacji

technicznej  przedstawia się następująco:

Droga w m. Gaj.

-mechaniczne wyprofilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne równiarką,wykonanie dolnej warstwy podbudowy o gr. 15 cm z kruszywa wapiennego o frakcji 31,5/63 mm, wykonanie górnej warstwy o gr. 8 cm z kruszywa wapiennego o frakcji 0/31,5 mm oraz podbudowy z kruszywa wapiennego o frakcji 0/31,5 gr. 15 cm dla 8 zjazdów,

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o grubości 4 cm na długości 152 mb i szer. 3.0 m wraz z zjazdami,

- uporządkowaniu poboczy poprzez mechaniczne ścięcie i wyrównanie oraz zagęszczenie.

Powierzchnie obliczone w  granicach opracowania wynoszą:

-powierzchnia  profilowania podłoża –   912,0 m2

-powierzchnia dolnej   warstwy kruszywem wapiennym wraz z zjazdami – 496,0m2

- powierzchnia górnej wartswy kruszywem wapiennym wraz z jazdami  - 496,0 m²

-powierzchnia warstwy ścieralnej asfaltobetonu o gr. 4 cm     -   496,0 m²

-regulacja pionowa studni rewizyjnych kolektora    -  szt. 3

-powierzchnia wyrównania poboczy –  304,0 m²

Droga w m. Wójcin.

mechaniczne profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne niesortem wapiennym o frakcji 0/31,5 mm przy średniej grubości 5 cm,

wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu na długości 90 mb i gr. 4 cm,

wykonanie plantowania poboczy i ich zagęszczenie.

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą :

powierzchnia profilowania podłoża        -     299 m²,

wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o gr. 4 cm     -   299 m²,

powierzchnia wyrównania poboczy        -   151 m²

Plac manewrowy w miejscowości Wójcin

- profilowanie i zagęszczenie dna koryta,

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa wapiennego fracji 31,5/63mm,

- wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8 cm z kruszywa wapiennego frakcji 0/31,5 mm,

- wykonanie warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr.5 cm.

Powierzchnie obliczone w granicach opracowania wynoszą:

powierzchnia profilowanie i zagęszczenie dna koryta         -    540 m²,

powierzchnia dolnej  warstwy podbudowy             -     540 m²

powierzchnia górnej warstwy podbudowy              -     540 m²

powierzchnia warstwy ścieralnej z asfaltobetonu o gr. 5 cm     -    540 m²

3. Szczegółowy zakres prac zawiera przedmiar robót załącznik do niniejszej umowy.

§ 2.

1. Wykonawca rozpocznie realizację zadania w terminie od dnia ……………………. roku

i wszystkie roboty wynikające z niniejszej umowy oraz dokumentów stanowiących

jej załączniki wykona w terminie do 15  września 2008 roku, który rozumiany jest jako

termin gotowości do odbioru wykonanych robót i przekazania do eksploatacji.

§ 3.

1.  Ze strony Wykonawcy kierownikiem budowy będzie:  …………………………………….

posiadający uprawnienia budowlane Nr ………………..wydane przez

……………………………………………………………………………………………….

2. Funkcję inspektora nadzoru ze strony  Zamawiającego będzie pełnił  ………………………

posiadający uprawnienia budowlane ………………………………………………………...

wydane przez ………………………………………………………………………………....

3. Inspektor nadzoru jest upoważniony przez Zamawiającego do wykonywania na

budowie obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo

budowlane ( Dz. U. Nr 89 póz. 414 z późniejszymi zmianami) wyszczególnionych w

art. 25 i 26 ustawy oraz do korygowania zauważonych błędów.

§ 4.

1. Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty objęte umową siłami własnymi.

2. Zamawiający wspólnie z Inspektorem Nadzoru przekaże Wykonawcy plac (teren)
    budowy w  terminie do dnia  ………………………. 2008 roku.

3. Wykonawca zobowiązuje się na swój koszt:

a/  wynająć urządzić i utrzymać teren pod zaplecze budowy wraz z oświetleniem i

ogrodzeniem terenu budowy, zapewnić ochronę znajdującego się na nim mienia

oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa,

b/  uporządkować teren zaplecza i plac budowy po zakończeniu robót,

§ 5.

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających odpowiednie wymagane świadectwa jakości i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi normami technicznymi.

§ 6.

1. Wynagrodzenie Wykonawcy „ryczałtowo-ilościowe" za roboty stanowiące przedmiot

umowy wynosi (brutto): ………………………………………………………….  zł

(Słownie złotych : …………………………………………………………………….)

w tym obowiązujący podatek VAT w wysokości  …………… wynosi  …………… zł,

(Słownie złotych: ……………………………………………………………………….)

2. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ofercie przetargowej obejmuje
     wynagrodzenie za pełen zakres robót wyszczególnionych w specyfikacji istotnych

warunków zamówienia niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy

zgodnie z przepisami i normami technicznymi.

3.  Należność za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi  na podstawie wystawionej faktury,

przelewem na konto Wykonawcy  - …………………………………………………………

w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury .

4. Podstawą wystawienia faktury i wypłaty wynagrodzenia stanowić będzie protokół odbioru

końcowego wykonanych prac  przez Komisję .

5. W przypadku stwierdzenia przez Komisję dokonującą odbioru , że przedmiot odbioru nie    dopuszczalne     jest należycie  wykonany, a występujące uchybienia nie będą możliwe do   usunięcia w ciągu 10 dni roboczych, Zamawiający przerwie czynności odbioru, a Wykonawca pokryje  w całości wynikające z tego tytułu straty finansowe ponoszone przez Zamawiającego.

§ 7.

Strony z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy ustalają wzajemną odpowiedzialność poprzez zapłacenie kar umownych w następujących przypadkach i wysokościach:

I. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

l. Za opóźnienie w rozpoczęciu robót w stosunku do terminu określonego w umowie w

wysokości 0,1% wartości umownej robót określonej w § 6 pkt.l (przed naliczeniem

podatku VAT) za każdy dzień zwłoki.

2. Za zwłokę w terminie wykonania określonych umową robót w wysokości 0,5 % wartości

umownej określonej w § 6 pkt.l (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień

zwłoki.

3. W razie zwłoki w usuwaniu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w trakcie trwania

gwarancji i rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wartości umownej określonej w § 6

pkt. l (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy dzień zwłoki od dnia umownego

na usunięcie wad.

4. W razie zwłoki w usunięciu wad w terminie dodatkowym niż ustalony umową stron,

kary umowne ustalone w pkt.2 i 3 ulegają podwyższeniu o 50% licząc od dnia upływu

terminu dodatkowego za każdy dzień zwłoki.

5.  Za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie

Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 5 %

wartości umownej określonej w § 6 pkt l (przed naliczeniem podatku VAT).

6. Jeżeli kary umowne określone w pkt. 1-6 nie pokryją poniesionych strat Zamawiający

może dochodzić odszkodowania uzupełniającego.

II. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

l. Za opóźnienie w przekazaniu Wykonawcy placu (terenu) budowy w wysokości 0,1 %

wartości  umownej określonej w § 6, pkt. l (przed naliczeniem podatku VAT) za każdy

dzień zwłoki.

2. Za odstąpienie przez Wykonawcę od umowy z przyczyn będących po stronie

Zamawiającego, zapłaci on Wykonawcy kary umowne w wysokości 5 % wartości

określonej w § 6, pkt. l (przed naliczeniem podatku VAT).

3. Za nieterminowe płacenie faktur Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy

dzień zwłoki od terminu płatności określonego w § 6, pkt.6 niniejszej umowy, których

wysokość określają obowiązujące przepisy.

§ 8.

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na roboty budowlane objęte

przedmiotem umowy  na okres  ……………. miesięcy.

2. Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia

czynności odbioru robót.

§ 9.

l. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego

i Prawa Zamówień Publicznych.

2. Sprawy sporne będą rozpatrywane przez Sąd właściwy miejscowo dla siedziby

zamawiającego.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy będą się odbywały w formie aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez Zamawiającego i Wykonawcę pod rygorem nieważności.

§ 11.

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY:                                                                           WYKONAWCA:

Akceptuję wzór umowy

…………………………………………..

(data i podpis)