INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

# I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres                                                       Modernizacja drogi gminnej

dojazdowej do gruntów rolnych

KOŚCIESZKI - RZESZYNEK

obiektu budowlanego :                                            od km 0+000 do km 0+945

Nazwa inwestora                                                URZĄD  GMINY

i adres :                                                               JEZIORA  WIELKIE 36

88 - 324 JEZIORA WIELKIE

Żnin, 29 maja 2009r.

## CZĘŚĆ  OPISOWA

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

Zakresem opracowania - modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych został objęty odcinek o długości 945 m. Początek zadania – od krawędzi skrzyżowania z drogą gminną w m. Kościuszki. Koniec opracowania km 0+945 w kierunku m. Rzeszynek.

Przedmiotowa droga ma charakter drogi rolniczej, obsługującej leżące przy niej gospodarstwa i grunty rolne.

Zasadniczym zadaniem projektowanej modernizacji drogi jest zwiększenie nośności zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem kategorii KR-2 spowodowanych ruchem pojazdów i maszyn rolniczych polegająca na zmianie nawierzchni.

Modernizacja jezdni poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszy negatywne oddziaływania drogi na środowisko.

- Kolejność realizacji wykonania robót :

- profilowanie i remont istniejącej podbudowy,

- wykonanie warstwy wzmacniającej – warstwy wiążącej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla KR-2,

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla KR-2,

- wykonanie robót ziemnych i formowanie poboczy, a w ramach robót wykończeniowych odtworzenie rowu przy istniejącej studni melioracyjnej.

Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym.

Obszar robót obejmuje część działki nr 61 i nr 54.

3. Elementy, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

Każdy element podlegający montażowi oraz roboty ziemne, nawierzchniowe stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

W pasie drogowym występuje sieć wodociągowa i telekomunikacyjna.

Całość robót nawierzchniowych należy prowadzić całą szerokością korony

drogi. Roboty nawierzchniowe projektuje się wykonywać fragmentami.

Wykonawca winien zabezpieczyć oznakowanie robót zgodnie z instrukcją

oznakowania przy zamkniętym ruchu.

4. Przewidywane zagrożenia

| Lp. | # Rodzaj zagrożenia | # Skala zagrożenia | Miejsce zagrożenia | Czas występowania zagrożenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wypadki komunikacyjne | częste | drogi komunikacyjne, teren budowy | czas dojazdu, czas pracy, czas powrotu |
| 2. | # Obrażenia na skutek uderzeń, przygniecenia | częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 3. | # Spadające przedmioty | sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 4. | # Zasypanie ziemią w wykopie | sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 5. | # Obrażenia ciała na skutek kontaktu z ostrymi przedmiotami | częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 6. | # Upadki | częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 7. | # Hałas | sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 8. | # Przemoknięcie | sporadyczny | teren budowy | czas wykonywania pracy |
| 9. | # Osoby niepowołane w miejscu pracy | częste | teren budowy | czas wykonywania pracy |

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do

pracy

Kierownik budowy musi posiadać budowlane uprawnienia wykonawcze. Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych należy przeprowadzić szkolenie stanowiskowe pracowników.

Do prac wykonywanych urządzeniami mechanicznymi należy zatrudnić osoby z odpowiednimi kwalifikacjami. Wyznaczyć bezpośredni nadzór nad pracami niebezpiecznymi.

Instruktaż pracowników winien obejmować w szczególności :

- imienny podział pracy,

- kolejność wykonywania robót,

- wymagania pracowników przy poszczególnych czynnościach,

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia,

- konieczność stosowania środków ochrony indywidualnej.

- Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwu

związanym z wykonywaniem robót

Należy stosować ogólnodostępne informacje i instrukcje pisemne, które umożliwią szybki kontakt z odpowiednimi służbami, ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

6.1. Środki organizacyjne

Ogólne i stanowiskowe szkolenie pracowników pod względem bhp, instrukcja na poszczególnych stanowiskach robót.

6.2. Środki techniczne

- sprzęt ochrony osobistej ( odzież robocza i ochronna),

- sprzęt zabezpieczający (okulary ochronne, nauszniki itp.),

- wygrodzenie miejsc pracy, tablice ostrzegawcze.

Opracowała :

inż. Krystyna Gołaszewska