- OBLICZENIE  ILOŚCI  ROBÓT

- na modernizacja drogi gminnej Kościeszki - Rzeszynek

- od km 0+000 do km 0+945 długości 0,945km

- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Odtworzenie trasy w terenie równinnym w km 0+000 – 0+ 945 oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej

km – 0,945

- PODBUDOWA

2. Profilowanie istniejącego podłoża za pomocą równiarki samojezdnej wraz z zagęszczeniem podłoża za pomocą walca stalowego pod projektowane warstwy konstrukcyjne

945,0x3,70+25,0(rozjazd)=3521,5 m2

m2 – 3521,5

3.Uzupełnienie ubytków w nawierzchni masą min. – asfaltową (ręcznie) od km 0+050 do km 0+945

Mg - 8

- NAWIERZCHNIA

4. Oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej szczotką mechaniczną z odrzuceniem zanieczyszczeń na pobocze. Powierzchnia zanieczyszczeń 80%.

3521,5x0,8 = 2817,2m2

m2 – 2817

5. Mechaniczne wykonanie warstwy profilowej wzmacniającej gr. 3 cm z masy min. – asfaltowej dla KR-2 wg tabeli profilowania śr. 75kg/m2(263,75)

Mg - 264

6. Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej dla KR-2  gr. 3cm

945x3,5+25 = 3332,5m2

m2 – 3332,5

- POBOCZA

7. Formowanie poboczy przy użyciu koparki

945x0,08x2 = 151,2m3	    m3 – 151

8. Zagęszczenie poboczy zagęszczarką

945x0,08x2 = 151,2m3

m3 – 151

9. Plantoanie powierzchni poboczy

945x1,0x2 = 1890,0m2

m2 – 1890

10. Odtworzenie rowu po stronie prawej przy studni melioracyjnej w km 0+910 na długości 20m w każdą stronę.

m – 40

Sporządzili :

inż. Krystyna Gołaszewska                   tech. Jerzy Marciniak                mgr inż. Arkadiusz Mazany