OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego na modernizację drogi gminnej KOŚCIESZKI - RZESZYNEK

od km 0+000 do km 0+945 długości 0,945 km

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa Nr RGK 341-7/09 z dnia 11 maja 2009r. pomiędzy Wójtem Gminy Jeziora Wielkie, a zespołem projektowym osób fizycznych.

# MATERIAŁY  WYJŚCIOWE

- mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali 1 : 1000,

- wypis z rejestru gruntów,

- pomiary polowe sytuacyjno – wysokościowe wykonane przez zespół projektowy,

- badanie grubości istniejącej podbudowy wykonane przez zespół,

- przepisy prawne, wytyczne, katalogi, normy drogowe.

# ZAKRES  I  CEL  OPRACOWANIA

Zakresem opracowania - modernizacji drogi dojazdowej do gruntów rolnych został objęty odcinek o długości 945 m. Początek zadania – od krawędzi skrzyżowania z drogą gminną w m. Kościuszki. Koniec opracowania km 0+945 w kierunku m. Rzeszynek.

Zasadniczym zadaniem projektowanej modernizacji jest zwiększenie nośności istniejącej podbudowy zdolnej do przeniesienia obciążenia ruchem maszyn i pojazdów rolniczych. Przebudowa jezdni poprawi bezpieczeństwo ruchu oraz zmniejszy negatywne oddziaływania drogi na środowisko.

Projekt ma na celu wykonanie następujących podstawowych robót:

- profilowanie i remont istniejącej podbudowy,

- wykonanie warstwy wzmacniającej – warstwy wiążącej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla KR-2,

- wykonanie warstwy ścieralnej gr. 3 cm z masy mineralno-asfaltowej dla KR-2,

- wykonanie robót ziemnych i formowanie poboczy, a w ramach robót wykończeniowych odtworzenie rowu przy istniejącej studni melioracyjnej.

Roboty będą prowadzone w istniejącym pasie drogowym.

Obszar robót obejmuje część działki nr 61 i nr 54.

## STAN  ISTNIEJĄCY

Teren o zabudowie zwartej i zabudowie rozproszonej budynkami rolniczymi.

Droga łączy miejscowość Kościuszki z Rzeszynkiem.

Przewidziana do modernizacji droga posiada jezdnię o szerokości 3,50– 4,00 m, powierzchniowo utrwaloną. W jezdni występują ubytki nawierzchni wraz z częścią podbudowy. Profil poprzeczny zdeformowany. Pobocza istniejące szerokości 1,0 do 1,5 m – zaniżone.

Po wykonaniu warstw bitumicznych należy uzupełnić pobocza na szerokości 1,0 m gruntem uzyskanego z korpusu drogi.

Istniejący przepust pod drogą w km 0+580 pozostaje bez zmian.

## STAN  PROJEKTOWANY

  - Założenia projektowe :

Klasa drogi - gminna

Prędkość projektowa – 40 km/godz.,

Szerokość jezdni – 3,50 m,

Szerokość rozgraniczenia – istniejąca,

Spadki  poprzeczne jezdni – daszkowy 2% do 2,5%,

Szerokość poboczy – 1,00 m, spadek poprzeczny – 6%.

  - Rozwiązanie w planie

Oś jezdni poprowadzono po istniejącym śladzie.

Na całej długości projektowanego odcinka zastosowano przekrój drogowy.

Przed przystąpieniem do układania warstw bitumicznych należy uzupełnić ubytki nawierzchni mieszanką mineralno-asfaltową do wymaganego profilu drogi.

Odwodnienie wyniesionej jezdni zapewnią spadki poboczy – 6%.

Istniejący drzewostan nie koliduje z projektowanymi robotami.

Projektowana jezdnia poprawi równość nawierzchni i zmniejszy emisję hałasu.

Poprawi bezpieczeństwo ruchu zwłaszcza pieszych, zmniejszy się zagrożenie skażenia środowiska.

Wszystkie napotkane instalacje należy traktować jako czynne.

Bez ustalenia właściciela nie wolno podejmować prób ich naruszania.

Opracowali :

inż. Krystyna Gołaszewska                  tech. Jerzy Marciniak           mgr inż. Arkadiusz Mazany