# ZATWIERDZAM

A N A L I Z A

DOTYCZĄCA STANU OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ ZAGROŻEŃ POŻAROWYCH WYSTĘPUJĄCYCH

NA TERENIE POWIATU MOGILEŃSKIEGO

ZA 2013 ROK

(wyciąg  dla Gminy Jeziora wielkie)

Opracowano w:

Komendzie Powiatowej

Państwowej Straży Pożarnej

w Mogilnie

Mogilno, marzec 2014

I. Najważniejsze zagrożenia występujące w powiecie mogileńskim:

Do elementów stwarzających zagrożenie w powiecie mogileńskim należy zaliczyć:

- zakłady przemysłowe wykorzystujące w procesie produkcji lub magazynujące toksyczne środki przemysłowe (TSP) oraz zakład zaliczony do dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (KMG Mogilno),

- gazociągi,

- obszary leśne,

- transport drogowy i kolejowy – przewożone materiały niebezpieczne,          w tym TSP.

1. Zagrożenia wynikające z wykorzystania TSP:

| Lp. | Obiekty stwarzające zagrożenie | Rodzaj zagrożenia |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. | Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Mogilno siedziba Palędzie Dolne (obiekt zaliczony do zakładów stwarzających duże ryzyko powstania poważnej awarii przemysłowej) OERLEMANS FOODS Strzelno ul. Kard. Wyszyńskiego | Gaz ziemny, zmagazynowany w 11 podziemnych komorach magazynowych (kawernach) w ilości 436 081 [Mg] gazu ziemnego. Amoniak w zbiorniku i instalacji chłodniczej. Do 11,3 ton. |

2. Gazociągi:

| Lp. | Trasa przebiegu | Rodzaj i średnica przewodu |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Stodólno – Sławsko Dolne – Strzelno – Krzyżanna – Szczelin – Mogilno – Palędzie Dolne Palędzie Dolne – Wylatowo Wydartowo – Żabno – Olsza – Krzyżanna – Ciechrz – Markowice | Gazociąg DN – 700 Gazociąg DN – 700 Gazociąg DN – 1400 |

3. Transport kolejowy:

| Lp. | Trasa przebiegu | Rodzaj przewożonego materiału |
| --- | --- | --- |
| 1. | Trzemeszno – Mogilno - Inowrocław | Benzyny, olej napędowy i opałowy, amoniak, fenol, gaz propan-butan |

4. Transport drogowy:

| Lp. | Trasa przebiegu | Rodzaj przewożonego materiału |
| --- | --- | --- |
| 1. 2. 3. | Markowice – Strzelno – Trzemeszno Markowie – Strzelno – Konin Szczepanowo – Dąbrowa – Mogilno - Trzemeszno | Benzyny, olej napędowy i opałowy, fenol, gaz propan-butan |

5. Zagrożenie  pożarowe obszarów leśnych:

Ogółem na terenie powiatu znajduje się 10195,38 ha lasów państwowych, które są pod zarządem LP Toruń poprzez dwa Nadleśnictwa – Gołąbki i Miradz

- Nadleśnictwo Miradz:

Ogólna powierzchnia N-ctwa wynosi 8822,24 ha, w tym powierzchni leśnej 7331,78 ha / na terenie powiatu/. Lasy stanowiące tereny prywatne wynoszą 563,06 ha.

Lasy Nadleśnictwa Miradz w całości zakwalifikowane zostały do II kategorii zagrożenia pożarowego lasów. Na zakwalifikowanie do tej kategorii miały wpływ następujące czynniki:

- udział siedlisk Bs, Bśw, Bmw,

- udział klas wieku drzewostanów,

- średnia ilość pożarów za 10 lat,

- wartość współczynnika hydrotermicznego,

- emisje przemysłowe.

Potencjalne zagrożenie pożarowe w okresie letnim stanowią ośrodki wypoczynkowe zlokalizowane w Przyjezierzu, a także miejscowa ludność i turyści. W okresie jesiennym zagrożenie pożarowe istnieje ze względu na masową penetrację obszarów leśnych przez grzybiarzy ( zwłaszcza na terenie           l-ctwa Wycinki i Przyjezierze).

Na terenie Nadleśnictwa znajduje się wieża obserwacyjna o wysokości 36 m.

Potencjalne zagrożenie pożarowe w okresie letnim stanowią ośrodki wypoczynkowe, szlaki turystyczne – Szlak Piastowski i kilka jego odgałęzień, pola biwakowe, miejsca postoju. Na terenie znajdują się miejsca historyczne, zabytki archeologiczne, zabytki architektoniczne itp., co również zwiększa zagrożenie pożarowe ze względu na dużą liczbę przebywających tam turystów. W okresie jesiennym zagrożenie pożarowe istnieje ze względu na masową penetrację obszarów leśnych przez grzybiarzy.

Na terenie Nadleśnictwa w pobliżu l-ctwa Oćwieka znajduje się wieża obserwacyjna o wysokości 32 m.

6. Obiekty użyteczności publicznej:

Znaczny wpływ na stan zagrożenia pożarowego mają warunki zabudowy terenów miejskich oraz rodzaj konstrukcji poszczególnych budynków.               W miastach Mogilno i Strzelno przeważa stare budownictwo charakteryzujące się zwartą zabudową. Niekorzystnie w zakresie ochrony przeciwpożarowej przedstawiają się warunki budowlane tych obiektów z uwagi na palne stropy, stropodachy i schody.

Problem stanowi ograniczony dojazd samochodów pożarniczych z uwagi na wąskie i ciasne uliczki oraz słupki blokujące dojazd do budynków. Utrudnia to w dużym stopniu prowadzenie działań ratowniczo - gaśniczych.

Istotnym problemem jest także dojazd do ośrodków wczasowych oraz domków letniskowych zlokalizowanych w miejscowości Przyjezierze, szczególnie w sezonie letnim ze względu na licznie parkujące pojazdy dojazd jednostek ochrony przeciwpożarowej do zagrożonych obiektów jest bardzo ograniczony.

II. Statystyka zdarzeń:

1. Zestawienie pożarów, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych wg wielkości i w rozbiciu na gminy:

Razem w rejonie działania KP PSP w Mogilnie było:

103/139 pożarów, 562/597 miejscowych zagrożeń, 17/18 alarmów fałszywych, tj. 682/754 zdarzenia.

Pożary wg wielkości:

- małe – 99/126,

- średnie – 4/11,

- duże – 0/2.

Miejscowe zagrożenia:

- małe – 27/39,

- lokalne – 531/556,

- średnie – 3/2,

- duże – 1/0.

Alarmy fałszywe:

- złośliwe – 3/1,

- w dobrej wierze 14/17.

2. Pożary, miejscowe zagrożenia i alarmy fałszywe z podziałem na gminy:

- Miasto i gmina Mogilno:

- 49/68 pożarów, w tym 47/64 małych, 2/3 średnich, dużych 0/1,

- 266/289 miejscowych zagrożeń, tym 17/25 małych, 247/263 lokalnych, średnich 2/1,

- 11/9 alarmy fałszywe (2 złośliwe oraz 9 w dobrej wierze).

Razem – 326/366 zdarzenia.

- Miasto i gmina Strzelno:

- 38/32 pożarów, w tym 36/28 małych, 2/3 średnich, 0/1 dużych,

- 154/157 miejscowe zagrożenia, w tym 5/7 małych, 148/149 lokalnych, 0/1 średnie i 1/0 duże,

- 6/7 alarmy fałszywe (1 złośliwy oraz 5 w dobrej wierze).

Razem – 198/196 zdarzenia.

- Gmina Dąbrowa:

- 7/15 pożarów, w tym 7/13 małych, 0/2 średnich,

- 52/36 miejscowych zagrożeń, w tym 1/1 małych, 50/35 lokalnych i 1/0 średnie,

- 0/1 alarmy fałszywe (w dobrej wierze).

Razem – 59/52 zdarzeń.

- Gmina Jeziora Wielkie:

- 9/23 pożary, w tym 9/20 małych, 0/3 średnich,

- 90/114 miejscowe zagrożenia, w tym 4/5 małych i 86/109 lokalnych,

- 0/1 alarm fałszywe (wszystkie w dobrej wierze).

Razem – 99/138 zdarzeń.

3. Straty i uratowane mienie:

- Straty pożarowe – 654,4/1084,1  tyś. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 181,5/551,4 tyś. zł

- miasto i gmina Strzelno – 453,4/308 tyś. zł

- gmina Dąbrowa – 11,5/13 tyś. zł

- gmina Jeziora Wielkie – 8/211,7 tyś. zł

- Straty wynikłe z miejscowych zagrożeń – 1961,3/1499,1 tyś. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 745,5/667,6 tyś. zł

- miasto i gmina Strzelno – 753,8/434,5 tyś. zł

- gmina Dąbrowa – 164/112 tyś. zł

- gmina Jeziora Wielkie – 298/285 tyś. zł.

- Uratowane mienie (pożary) – 12509/6177 tyś. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 1632/4342 tyś. zł

- miasto i gmina Strzelno – 8627/1001 tyś. zł

- gmina Dąbrowa – 1800/154 tyś. zł

- gmina Jeziora Wielkie – 450/680 tyś.

- Uratowane mienie (miejscowe zagrożenia) –4040 /704 tyś. zł:

- miasto i gmina Mogilno – 810/3 tyś. zł

- miasto i gmina Strzelno – 3000/500 tyś. zł

- gmina Dąbrowa – 0/0 tyś. zł

- gmina Jeziora Wielkie – 230/201 tyś. zł

III. Pożary bardzo duże, duże i średnie:

W 2013 roku nie zanotowano pożarów bardzo dużych i dużych.

- Średnie – 4:

- Bożejewice gm. Strzelno – stodoła,

- Jeziorki gm. Strzelno – budynek mieszkalny i gospodarczy,

- Chabsko gm. Mogilno – stóg słomy,

- Wylatowo gm. Mogilno – stóg słomy.

### IV. Razem w zdarzeniach śmierć poniosło 6/4 osób, a rannych zostało 95/97  osób, w tym:

- pożary – 0/0 osób  śmiertelnych i 3/4 osób  rannych, w tym dzieci 0/0,

- miejscowe zagrożenia – 6/4 osoby śmiertelne, w tym 0/0 dziecko i 92/93 osób rannych, w tym 7/9 dzieci.

V. Czynności kontrolno – rozpoznawcze:

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w KP PSP Mogilno realizowała 1 osoba. Działania służby kontrolno-rozpoznawczej ukierunkowane były głównie na realizację rocznego planu pracy oraz prowadzenie kontroli zgodnie z wytycznymi Komendy Wojewódzkiej oraz Komendy Głównej PSP.

W okresie objętym analizą przeprowadzono oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego:

- obszarów leśnych,

- Ośrodka Sportu i Rekreacji w Przyjezierzu,

- w obiektach przeznaczonych do letniego wypoczynku dzieci i młodzieży,

- zakładu o dużym ryzyku powstania poważnej awarii przemysłowej (KPMG Mogilno),

- punktów gastronomicznych,

- punktów sprzedaży detalicznej materiałów pirotechnicznych,

- przeprowadzono kontrole sprawdzające,

- prowadzono czynności kontrolno rozpoznawcze zawiązane z wydawaniem opinii w sprawie technicznych zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz zajęcia stanowiska w sprawie przekazywania do użytkowania obiektów budowlanych.

VI. Wyniki działań kontrolno – rozpoznawczych przeprowadzonych                     w 2013 r. w porównaniu z rokiem 2012:

Zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego rocznym harmonogramem przeprowadzono 80/83 czynności kontrolno-rozpoznawczych  w tym:

- 16/32 kontroli podstawowych,

- 12/16 kontroli innych (doraźne, problemowe),

- 13/8 kontrole sprawdzające,

- 39/27 czynności związanych z przekazaniem obiektów do użytkowania.

Najczęściej występujące nieprawidłowości w kontrolowanych obiektach:

Nieprawidłowości ogółem – 186/359, w tym:

Nieodpowiednie warunki ewakuacji – 7/70,

Nieodpowiedni wystrój wnętrz korytarzy oraz pomieszczeń – 1/0,

Przeciwpożarowe instalacje wodociągowe wewnętrzne – 6/15,

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru – 3/5,

Wyposażenia, konserwacji instalacji technicznych – 24/29,

Wyposażenia i konserwacji instalacji ppoż. – 0/2

Wyposażenia i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego – 6/10,

Dróg pożarowych – 3/2,

Braku oznakowania znakami bezpieczeństwa – 14/17,

Nieprawidłowości dotyczące przygotowania obiektów do postępowania na wypadek pożaru – 14/22,

Pozostałe – 108/187.

Podejmowano również działania ukazujące społeczności lokalnej specyfikę służby i działań ratowniczo-gaśniczych, a w szczególności:

- obsługa konkursów „Młodzież Zapobiega Pożarom” – konkursy plastyczne,

- obsługa turniejów „Wiedzy Pożarniczej” na szczeblu gminnym oraz powiatowym,

- obsługa gminnych i powiatowych zawodów pożarniczych jednostek OSP,

- obsługa zebrań sprawozdawczych jednostek OSP,

- przekazywanie do tygodnika „PAŁUKI” informacje z poważniejszych akcji ratowniczo – gaśniczych,

- artykuły w prasie lokalnej związane z wypalaniem pozostałości roślinnych oraz przed i w trakcie sezonu grzewczego,

- udział w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji na obiektach,

- ćwiczenia na obiektach,

- pokazy sprzętu i ćwiczenia w okresie „Dni ochrony przeciwpożarowej”,

VII. Wnioski:

- Nastąpił spadek ilości pożarów o 36 co stanowi 25,8% w porównaniu           z rokiem 2012. Były to przeważnie pożary małe. Pożary średnie – spadek        o 10 tj. 71,4 %. W roku 2013 nie odnotowano pożarów dużych przy dwóch takich pożarach w roku 2012.

- Nastąpił spadek miejscowych zagrożeń o 35 co stanowi 5,8 %                           w porównaniu z rokiem 2012.

- Zarówno w roku 2012 i 2013 w pożarze nie zginęła żadna osoba.  Liczba osób rannych w pożarach spadła z 4 w roku 2012 do 3 w roku 2013 – spadek o 25%.

W miejscowych zagrożeniach śmierć poniosło w roku 2013 sześć osób przy czterech osobach śmiertelnych w roku 2012 – wzrost o 50 %. Liczba osób rannych w miejscowych zagrożeniach w roku 2013 wyniosła 92 osób przy 93 w roku 2012 – spadek o 1 %.

- Kontynuowano czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiektach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w celu poprawy warunków bezpieczeństwa dzieci i młodzieży przebywającej w tych obiektach.

- Działania kontrolno-rozpoznawcze w 2013 r. zmierzały do wykonania stanu oceny zabezpieczenia przeciwpożarowego oraz przygotowania obiektów użyteczności publicznej i przemysłowych do działań na wypadek powstania pożaru.

- Pomimo częstych działań prewencyjnych, przyczynami wpływającymi na powstanie pożarów są:

- przypadki wypalania pozostałości roślinnych na łąkach i polach, powodujące pożary nieużytków, traw, trzcinowisk a także poszycia leśnego,

- niedostateczny nadzór prewencyjny ze strony właścicieli i użytkowników obiektów (dotyczy to przede wszystkim budynków inwentarskich, gospodarczych oraz budynków mieszkalnych),

- przypadki celowych podpaleń.

UWAGA

Wytłuszczonym drukiem w danych liczbowych zaznaczono dane za 2013 r.

Opracował:

kpt. Patryk Kaczmarek